沙坡头区用水权确权报告

（送审稿）

中卫市沙坡头区水务局

二〇二二年六月

目录

1 前言	1

1.1 工作背景	1

1.2 指导思想	1

1.3 基本原则	2

1.4 工作目标	3

1.5 确权依据	3

2 自然地理和社会经济概况	4

2.1 行政区划	4

2.2 地形地貌	4

2.3 区域地质	5

2.4 水文地质	6

2.5 土壤	7

2.6 气候气象	8

2.7 河流水系	10

2.8 社会经济	10

3 确权范围及对象	12

3.1 确权范围	12

3.2 确权对象	12

3.3 确权总量	12

3.4 确权单元	13

4 确权方案	15

4.1 农业用水确权	15

4.2 工业用水确权	31

4.3 规模化畜禽养殖业用水确权	51

5 水量平衡分析	70

5.1 指标取水总量	70

5.2 取水总量	70

5.3 水量平衡分析	71

6 确权成果	74

6.1 农业用水确权成果	75

6.2 工业用水确权成果	78

6.3 规模化畜禽养殖业用水确权成果	78

# 前言

## 工作背景

为认真贯彻习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，全面落实黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略，深入推进先行区建设，强化水资源最大刚性约束，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，推动水资源利用由粗放低效向节约高效根本转变，全面实行水资源精细化管理，确保节水水平和用水效益在黄河流域走在前列、作出示范，加快推进用水权改革工作，自治区水利厅根据自治区“四权”改革统一部署和《关于落实水资源“四定”原则深入推进用水权改革的实施意见》要求，制定了《宁夏回族自治区用水权确权指导意见》（以下简称《指导意见》）。按照《指导意见》要求，沙坡头区高度重视，成立了沙坡头区用水权确权工作领导小组，分析沙坡头区水资源结构和用水情况，提出了完整、具体的工作方法和思路，对沙坡头区农业用水、工业用水、规模化畜禽养殖业用水进行了详细踏勘、调查，并编制完成了《沙坡头区用水权确权报告》。

## 指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中、六中全会、自治区建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区第四次推进会精神，以新发展理念为引领、以市场化为方向，严格遵循自治区建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的要求，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，以提高沙坡头区水资源配置质量，促进沙坡头区经济社会全面发展为宗旨，立足沙坡头区水情特性和工农业用水实际，创新思路、因地制宜、因情施策，全面开展用水权确权，建立归属清晰、权责明确、监管有效的用水权确权体系，提高用水户节水和交易的积极性，盘活水资源存量，实现水资源有效保护、高效节约、合理流转，以有限的水资源支撑全沙坡头区生态保护和经济社会高质量发展。

## 基本原则

总量控制，定额管理。坚持“以水定地、以水定产”，以宁夏“十四五”用水权管控指标方案用水总量及产业规模为控制上限，结合自治区颁布的用水定额标准体系，根据沙坡头区现状用水情况，合理确定工农业确权单元和水量。

优化结构，合理配置。统筹黄河水、地下水、地表水、非常规水等各类水资源，坚持生态优先、保障民生，优化水资源配置格局，调整工农用水结构，严控农业用水总量，深挖节水潜能，深入推进节水型社会建设，形成保护水源、高效用水的空间格局、产业结构、生产方式。

统筹兼顾，公平公正。立足区域实际，统筹现状与发展用水、生产与生态用水、人口与产业布局、取水与耗水关系等，充分考虑水资源条件、灌区类型、节水水平，统一采用定额法进行确权，确保确权工作的协调性、针对性和公平性。

应确尽确，保障权益。坚持归属清晰、权责明确的原则，仅对用水权进行确权，精准核定，应确尽确，明确农业、工业、规模化畜禽养殖业取用水户对水资源的使用、收益、转让等权利，以及节约保护水资源的责任和义务，实现权利和义务相统一。

## 工作目标

在摸清沙坡头区水资源及其开发利用现状的基础上，根据沙坡头区经济社会可持续发展的要求，严格按照宁夏“十四五”用水权管控指标方案中相关指标及技术要求，提出符合沙坡头区经济社会规律的水资源合理开发、高效利用、全面节约、有效保护的用水权确权方案。2022年6月底前，全面完成沙坡头区农业、工业和规模化畜禽养殖业用水权确权工作。

## 确权依据

（1）《宁夏回族自治区用水权确权指导意见》（宁水权改发〔2021〕1号）；

（2）《关于印发宁夏回族自治区用水权确权相关问题说明的通知》（宁水改专办发〔2022〕1号）；

（3）《关于加快推进用水权改革有关工作的通知》（宁水改专办发〔2022〕5号）；

（4）《宁夏“十四五”用水权管控指标方案》（宁政办发〔2021〕76号）;

（5）《关于印发宁夏回族自治区用水权确权相关问题的通知》（宁水改专办发〔2022〕1号）;

（6）《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办规发〔2020〕20号）；

（7）沙坡头区2019年土地确权数据及影像图。

# 自然地理和社会经济概况

## 行政区划

沙坡头区位于宁夏回族自治区西部，地处东经104°17′～106°10′，北纬36°59′～37°43′，东邻中宁县，南与同心县、海原县及甘肃省靖远县交汇，西接甘肃省景泰县，北邻内蒙古自治区阿拉善左旗。境域东西长115.3km，南北宽81.4km，总面积6877km2。

## 地形地貌

沙坡头区地形由西向东、由南向北倾斜。境内海拔高度在1100米至2955米之间。地貌类型分为沙漠、黄河冲积平原、台地、山地和盆地五个较大的地貌单元。其中西北部腾格里沙漠边缘面积为163.5万亩，占沙坡头区国土总面积的20.3%；中部为黄河冲积平原，国土面积为58.5万亩，占沙坡头区土地总面积的7.3%；位于山区与黄河南岸之间的台地面积为42万亩，占沙坡头区国土面积的5.2%，是新兴的扬水灌溉区；南部陇中山地与黄土丘陵面积412.5万亩，占沙坡头区国土面积的51.3%，大部分为天然草场；香山西南冯庄峡门一带为山间盆地，面积为39万亩，占沙坡头区国土总面积的4.9%，多为农用地。

黄河冲积平原因黄河不断下切和周围山地的地质构造运动的影响，形成数级阶地。自河床向两侧可划分为河滩地、一级阶地、二级阶地和三级阶地4个单元，此外还有少量的山前洪积扇，灌区外围分布多种类型的风积沙丘。

## 区域地质

沙坡头区灌区位于卫宁盆地的中部，卫宁平原位于卫宁北山与香山、烟筒山、牛首山之间，在构造体系上受卫宁区域东西向构造带的影响，属于新生代形成的断陷盆地。由于黄河的侧向侵蚀作用受到南北两侧山区的限制，故形成一狭长的带状河谷平原，谷底近箱形，微向东北方向倾斜。由于卫宁地区新构造运动是以间歇性上升为主，第四系厚度不超地势呈西高东低，南高北低趋势，地貌单元以黄河冲积平原及洪积台地为主，其次为山前丘陵及风积沙漠。

冲积平原：黄河两岸自下河沿起，北至胜金关，南至山河桥，全长48km。下河沿至马滩为最远点48km。黄河南岸阶地宽度0.7～4km，入口处窄，以下逐渐加宽。黄河北岸阶地宽度3-11km，冲积平原自西向东海拔高程从1230m降至1197m，坡降1/1000以下。平原区地层为冲积的壤土、砂壤土、砂土及砂砾石。

洪积台地：南干渠腰岘子沟以西以侵蚀阶地为主。由于南山台子在第四纪时期强烈上升，黄河下切作用加强，其前缘坎陡壁立，阶坎高20～100m。台地及残丘顶部伏有中更新统河床相卵石，下伏为第三系红层的基座阶地。

低山丘陵：分布在黄河阶地北侧的照壁山即钓鱼台～胜金关一带，丘陵由石炭系长石石英砂岩、页岩等组成，地表局部为近代风积沙覆盖。

风积沙漠：分布在北干渠的前半部分，构成垄岗状、新月形沙丘，其岩性为灰黄色粉砂～细砂。

本次勘察采用绝对高程，引测各孔口高程由甲方提供。场区地面较起伏较大，勘探孔标高1345～1360m。

## 水文地质

沙坡头区自流灌区有地下水存在，地下水埋深3.0-5.0m。地下水为第四系松散堆积物中孔隙潜水，第四系的粉细砂及砾石层为主要的含水层，地下水的主要补给来源为渠道行水及灌溉补给，其次为大气降水补给。地下水的排泄主要是迳流排泄至黄河。地下水变幅0.5-1m，水化学类型为HCO3-—SO42-—Cl-—Na+—Ca2+、HCO3-—Na+—Ca2+，属第四系孔隙潜水，由田间灌溉水和大气降水补给，地下水运动方向大致与地面平行，由西向东径流，向黄河方向排泄。灌区大部分地区在地质构造和地貌上具有半封闭蓄水盆地特征，且地形低平，含水层粒度小，水力坡降小，地下径流条件不良，地下水以垂直交替运动为主。大部分地下水矿化度在1～2g/L左右。山前倾斜平原高阶地，地下水水质良好，多为矿化度小于1g/L的重碳酸盐水。冲积平原区，地下水径流条件很差，地下水埋深浅，蒸发浓缩作用强烈，多为矿化度1～3g/L的碳酸盐、硫酸盐水。与灌排关系最为密切的地层深度是0～3m水位变幅带，该深度也是水盐运移作用最活跃的范围。据有关资料分析，水盐随地下水位的升降变化而周期性的变化，其总趋势是水中盐分变化不大，只表现为含盐量的冲淡或浓缩，水化学类型一般没有变化或变化不大。

## 土壤

沙坡头区土壤类型分为5个土类（新积土、灰钙土、灌淤土、风沙土、潮土），11个亚类（典型新积土、冲积土、淡灰钙、盐化灰钙土、表锈灌淤土、盐化灌淤土、典型灌淤土、潮灌淤土、草原风沙土、灌淤潮土和盐化潮土）。

新积土是沙坡头区耕地的主要土壤类型，属于新近形成的土壤类型，剖面发育不明显，大部分壤质较粗，多为砂土和砂壤土。主要分布在兴仁镇、宣和镇、永康镇、香山乡、常乐镇、东园镇、镇罗镇、柔远镇、迎水桥镇和文昌镇。

灰钙土是沙坡头区耕地的第二大土壤类型，是在干旱生物气候条件下形成的地带性土壤，灰钙土的剖面分为有机质层、钙积层、母质层三个发生层段。景庄以西，红泉地区为黄土母质上形成的灰钙土，土壤质地以轻壤为主。南山台子、常乐镇以南的洪积扇或古老的高阶地上母质为洪积物，土壤质地多为砂土和砂壤土。部分邻近流动沙地的灰钙土，质地为沙性，多为沙地，地表常有数厘米的浮沙。

灌淤土主要分布在镇罗镇、东园镇、宣和镇、柔远镇、迎水桥镇、永康镇、常乐镇、滨河镇、和文昌镇，黄河水含有大量泥沙，它是在长期引用黄河水灌溉以及耕作、施肥、种植等人为因素强烈影响下形成的土壤，耕层质地以壤质为主，部分为砂壤土。

沙坡头区风沙土土类以草原风沙土亚类为主，其中多为耕地，主要分布在东园镇、宣和镇、镇罗镇、永康镇和迎水桥镇。

潮土在沙坡头区分布较少，是适宜农业利用的土壤，最大特点是受地下水位升降影响，心底土层中具有锈纹锈斑，潮土耕层质地以壤质为主，部分为砂壤或黏土，成土母质为黄河冲积物，耕层以下常见沙土或黏土层。主要分布在东园镇、迎水桥镇、宣和镇、镇罗镇、常乐镇和永康镇。

## 气候气象

沙坡头区深居内陆，远离海洋，靠近沙漠，属半干旱气候，具有典型的大陆性季风气候和沙漠气候的特点。四季分明，春暖迟、升温较快、降水稀少、风大沙多，夏热短、光照充足、蒸发强烈，秋凉早、降温快，冬寒长，风大沙多，干旱少雪、多西北风。

（一）日照及太阳辐射

沙坡头区日照时数较长，多年平均日照时数为2559小时，日照各年总时数相差较大，一般相差400至1000小时。以5至8月的日照时数最长，12至2月日照时数最短，年日照率为64%左右。太阳年辐射总量593.1KJ/cm2.a，年太阳总辐射丰富，日照时间长。日照条件可满足多数农作物生长发育的需要，有利于有机质的合成和积累，适宜优质农产品生长。

（二）温度及热量

沙坡头区多年平均气温10.37℃，年平均最高气温为10.5ºC，年最低平均气温为10.2ºC，年极端最高气温为36.3ºC，出现在2018年7月份，年极端最低气温为-19.8℃。

（三）降水与蒸发

沙坡头区多年平均降水量为192.2毫米，降水少且分布很不均匀，降水量主要集中在6至8月，占全年降水量的55%以上。降雨突发性强，且多以洪水形式出现。11-2月份降雨量最低，主要以干旱少雨为主，容易发生冬春旱季。

沙坡头区多年平均蒸发量为1829.6mm，蒸发量最多的月份主要集中在三月到九月，其他月份蒸发量100mm不到。由于本地气候干旱，蒸发量受季节影响较大，蒸发量随气温升高年呈明显的递增趋势。根据最新统计，沙坡头区蒸发量是降水量的7.3倍。

（四）积温与初终霜

沙坡头区多年平均气温大于10度的积温为4061℃。年平均无霜期为205.6天，初（秋）霜期最早开始日期为10月9日，最晚开始日期为10月23日；终（春）霜期最早结束日期为3月23日，最晚结束日期为4月2日。作物种植一季有余，两季不足。

主要农业气象灾害如下：

霜冻：霜期自10月上中旬开始，至次年三月中旬或四月上旬终止，霜期长达152至172天。故霜冻为灌区作物灾害之一。

干旱：全年降水量少、蒸发量大，气候干燥、湿度低。相对湿度全年各月不均，1至4月较低，5月之后，因农作物开始灌水，虽然太阳辐射强，而相对湿度却逐渐增高，8月为最高。

冰雹：一般年份不发生，发生后会造成农作物大幅减产或绝产。

热干风：常发生于6与至7月。

风：沙坡头区冬春两季多风，主要为西北风和东南风。。

## 河流水系

沙坡头区地处黄河上游，黄河自黑山峡入境，于胜金关出境，横穿城区中部，境内流程114km，占黄河宁夏段的28%，河面平均宽度200m，是卫宁灌区主要的农业用水水源。

沙坡头区境内河流主要有黄河及其支流，包括卫宁黄河左岸诸沟、黄河右岸诸沟。多为季节性干沟，地表径流因多为暴雨引起的山洪径流，难以利用。

## 社会经济

根据《中卫统计年鉴-2021》，沙坡头区土地面积6877km2，下辖10镇1乡，162个村委会，36个居委会，总人口41.68万人，其中城镇人口18.49万人，城镇化率44.36%，农业人口23.19万人，占总人口的55.64%。

2020年沙坡头区生产总值达194.52亿元，比上年增长1.5%，其中：第一产业29.57亿元，占15.2%，第二产业77.23亿元，占39.7%，第三产业87.72亿元，占45.1%。地方财政收入15.74 亿元，占地区生产总值8.1%，地方财政支出76.48亿元，金融机构年末人民币存款余额310.37亿元。农林牧渔业总产值 59.15亿元，其中粮食产量15.81万吨，蔬菜22.35万吨，油料 0.05万吨，肉类总产量2.84万吨，禽蛋产量5.2万吨，年末羊只存栏23.41万只，年末生猪存栏19.67万只，年末家禽存栏 316.53万只。工业增加值62.59亿元，规模以上工业总产值同比增长-4.7%。城镇常住居民人均可支配收入31771元，农村常住居民人均可支配收入14109元，住户存款202.87亿元。

# 确权范围及对象

## 确权范围

根据沙坡头区农业、工业、规模化畜禽养殖业用水实际，用水权确权范围涉及全区11个乡镇、1个管委会、5个林场、1个农场、1个良繁场、2个园艺场、19个企事业单位和134个种植大户。

## 确权对象

本次确权仅对生产用水进行确权，生产用水包括农业、工业、规模化畜禽养殖业，按照水源划分包括黄河水和地下水。

## 确权总量

沙坡头区用水权确权总量为宁夏“十四五”用水权管控指标方案分配的指标。确权的农业、工业用水、规模化畜禽养殖业总量不得超过宁夏“十四五”用水权管控指标方案分配的相应水量，且确权的黄河水、当地地表水和地下水不得超过宁夏“十四五”用水权管控指标方案分配的相应水量。

鼓励开发利用非常规水资源，其取用量不受分配的行业用水指标限制，地下苦咸水（≥2g/L）为非常规水源，取用地下苦咸水的农业、工业及规模化养殖业暂不进行确权，但开发利用非常规水资源应实行有效监管，建立取用水台账，全部进行计量监测，有条件的实现在线监测，工业企业直接取用矿井疏干水的需办理取水许可证。

宁夏“十四五”用水权管控指标方案分配的指标取水总量为5.76亿m³，分水源取水量为黄河水5.23亿m³，地下水0.45亿m³，非常规水0.08亿m³；分行业取水量为生活用水0.39亿m³，工业用水0.3亿m³，农业用水3.78亿m³，生态用水1.29亿m³。宁夏“十四五”用水权管控指标方案分配的用水指标见表3.3-1。

表3.3-1 宁夏“十四五”用水权管控指标方案分配用水指标表

| 行政区 | 分水源取水量（亿m³） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 当地地表水 | 黄河水 | 地下水 | 非常规水 | 合计 |
| 沙坡头区 | 0 | 5.23 | 0.45 | 0.08 | 5.76 |
|  | 分行业取水量（亿m³） |  |  |  |  |
|  | 生活 | 工业 | 农业 | 生态 | 合计 |
|  | 0.39 | 0.3 | 3.78 | 1.29 | 5.76 |

## 确权单元

（1）农业用水权确权到村组或最适宜计量单元、管理到户，有条件的确权到户，对土地流转的农业用水权确权给流转前农户或农户所在村。

本次农业用水权确权村组共计136个（涉及9个镇）、5个林场、1个农场、1个良繁场、2个园艺场、19个企事业单位和134个种植大户。

本次农业用水权确权取水口983个，其中：机井79个，干渠直开口889个，沿黄扬水泵站15座。

本次农业用水权确权单元1436个。

（2）工业用水权确权到工业企业。

本次工业用水权确权工业企业共计134个，其中：在公共供水管网覆盖范围内的97个，不在公共供水管网覆盖范围内的37个。

（3）规模化畜禽养殖业用水权确权到规模化畜禽养殖企业、合作社或养殖大户。规模化指标参照农业农村部规模化养殖场标准：生猪存栏300头以上，奶牛存栏100头以上，肉牛存栏100头以上，羊存栏500只以上，蛋鸡存栏2000只以上，肉鸡存栏5000只以上。其他畜种可根据生产特点参照《畜禽养殖污染物排放标准（GB18596-2001）》猪当量进行换算。

本次规模化畜禽养殖业用水权确权及台账管理企业、合作社或养殖大户共计174个，其中：在公共供水管网覆盖范围内的67个，不在公共供水管网覆盖范围内的107个。

# 确权方案

## 农业用水确权

对灌区农业用水，首先开展确权对象调查；引（扬）黄灌区以2019年宁夏引（扬）黄灌区遥感灌溉面积为主，库井灌区以自治区印发的“以水定地”要求中确定的灌溉面积为主，结合自然资源部门第三次土地调查面积和现状灌溉条件，综合确定确权面积；根据定额法计算净灌溉水量，根据确权单元灌溉水利用系数计算确权水量；引（扬）黄灌区将各确权单元的确权水量全部换算至黄河取水口，初步得到农业确权取水总量，将其与宁夏“十四五”用水权管控指标方案分配取水总量控制指标进行水量平衡分析，合理确定各确权单元的确权水量；最后根据宁夏“十四五”用水权管控指标方案确定的农业不同水源分配指标统筹进行水源分配。农业用水权确权思路与方法见图4.1-1。

图4.1-1   农业用水权确权思路与方法

- 4.1.1 确权对象调查

针对农业确权对象，以各干渠直开口渠道（支斗渠）、机井为基础，调查近3年灌区现状，包括乡镇、行政村、农村集体经济组织、农业用水合作社、灌溉面积、渠道基本信息等，分析确权对象现状取（用）水水源、水量和存在问题。

本次共调查农业用水权确权取水口983个，其中：机井79个，干渠直开口889个，沿黄扬水泵站15座。

- 4.1.2 确权面积确定

引（扬）黄灌区以2019年遥感灌溉面积为主，结合自然资源部门第三次土地调查面积，充分考虑灌溉条件、用水属性、灌溉现状等因素，将全沙坡头区灌溉面积逐级分解到乡镇、村组及农户，并予以公示，公示无异议的，以此作为本次确权面积，见表4.1-1。

表4.1-1        农业用水确权土地类别列表

| 土地确权属性 | 分类 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 自然资源部门已确权土地 | 灌溉耕地 | 用水权确权到村组或最适宜计量单元 |
|  | 灌溉园地 |  |
|  | 河滩地（基本农田） |  |
| 自然资源部门未确权土地 | 国有已灌溉土地 | 用水权确权到现状管理单位 |
|  | 管理处自留已灌溉土地 |  |
|  | 监狱和矿务局系统已灌溉土地 |  |
|  | 村集体已灌溉土地 | 用水权确权到村集体 |
|  | 农户开荒已灌溉土地 |  |

依据以上确权方法及标准，经现场调查、踏勘，最终确定本次农业用水权确权总灌溉面积63.46万亩，其中：引黄自流灌区33.39万亩（其中高效节灌6.66万亩），扬黄灌区29.74万亩（其中高效节灌11.80万亩），机井灌区0.33万亩（均为高效节灌）。

根据《中卫市水资源超载治理方案》，沙坡头区水稻面积要在2021-2025年压减至1万亩，则本次农业用水权确权水稻面积按1万亩计算。考虑水稻种植区域的灵活性，水稻面积全部按水浇地统计并计算确权水量，面积不再重复计算。以1万亩水稻与水浇地的定额差计算净水量作为水稻补水指标净确权水量，不确权到指定用水户，根据每年农业农村局划定的水稻种植区域调配指标。

沙坡头区生态林总面积12.3万亩，其中：香山兴仁灌区2.0万亩，自流及扬黄灌区1.0万亩，美利纸业生态林6.95万亩，中卫市工业园区公益生态林2.35万亩。

沙坡头区农业用水权确权灌溉面积与“十四五”管控指标对比表详见表4.1-2，沙坡头区农业用水权确权灌溉面积统计表（按灌区）详见表4.1-3，沙坡头区农业用水权确权灌溉面积统计表（按乡镇）详见表4.1-4，各取水口基本情况及控制灌溉面积见附表1至附表14。

表4.1-2          沙坡头区农业用水权确权灌溉面积与“十四五”管控指标对比表

| 项目 | 灌溉耕地（万亩） |  |  | 园林地（万亩） |  |  |  | 草地 （万亩） | 鱼池 （万亩） | 生态林（万亩） | 合计 （万亩） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 水田 | 水浇地 | 小计 | 葡萄 | 枸杞 | 其他园地 |  |  |  |  |  |
| 十四五控制指标 | 76.3 | 1.0 | 75.3 | 15.1 | 0.2 | 13.0 | 1.9 | 2.3 | 0.9 | 12.3 | 106.8 |  |
| 本次确权 | 54.66 | 1.00 | 53.66 | 8.79 | 0.30 | 0.40 | 8.09 |  | 0.90 | 12.30 | 76.66 | 香山兴仁35.0万亩(包括香山生态林)和迎水桥0.53万亩机井灌区本次不确权 |

表4.1-3              沙坡头区农业用水权确权灌溉面积统计表（按灌区）

| 序号 | 渠道名称 | 畦灌灌溉面积（亩） | 高效节灌灌溉面积（亩） | 合计（亩） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 446739 | 187838 | 634577 |  |
| 一 | 沙坡头南干渠 | 171704 | 121784 | 293488 |  |
| 1 | 南干渠 | 39582 | 25429 | 65012 |  |
| 3 | 南山台扬水干渠 | 132122 | 96354 | 228476 |  |
| 二 | 沙坡头北干渠 | 176454 | 49260 | 225714 |  |
| 1 | 渠首段 | 7068 | 4951 | 12019 |  |
| 2 | 扶农渠 | 7728 | 6217 | 13945 |  |
| 3 | 北干渠 | 50909 | 9513 | 60422 |  |
| 4 | 美利渠 | 11498 | 5320 | 16818 |  |
| 5 | 一支干渠 | 27070 | 4230 | 31300 |  |
| 6 | 二支干渠 | 39867 | 8118 | 47986 |  |
| 7 | 三支干渠 | 22781 | 10249 | 33030 |  |
| 8 | 第一排水沟 | 9533 | 663 | 10196 |  |
| 三 | 沿黄小高抽 | 15643 | 7408 | 23051 |  |
| 四 | 七星渠 | 44776 | 1113 | 45889 |  |
| 五 | 固海扬水干渠 | 38162 |  | 38162 |  |
| 六 | 机井灌区 |  | 3258 | 3258 |  |
| 七 | 黄河水机井掺灌区 |  | 5015 | 5015 |  |

表4.1-4              沙坡头区农业用水权确权灌溉面积统计表（按乡镇）

| 乡镇 | 自流灌区面积(亩) |  | 扬黄灌区面积(亩) |  | 黄河+机井灌区面积(亩) |  | 机井灌区面积(亩) |  | 合计(亩) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 畦灌 | 高效节灌 | 畦灌 | 高效节灌 | 畦灌 | 高效节灌 | 畦灌 | 高效节灌 |  |
| 迎水桥镇 | 15026.00 | 14072.60 | 6620.30 |  |  |  |  |  | 35718.90 |
| 滨河镇 | 7659.32 | 3614.60 |  |  |  | 60.00 |  |  | 11333.92 |
| 文昌镇 | 5539.35 | 1524.00 |  |  |  |  |  |  | 7063.35 |
| 东园镇 | 54453.46 | 11855.20 |  |  |  | 2291.00 |  |  | 68599.66 |
| 柔远镇 | 29637.94 | 3059.00 |  |  |  | 235.00 |  | 701.00 | 33632.94 |
| 镇罗镇 | 39986.00 | 10235.30 |  |  |  | 2210.00 |  | 188.00 | 52619.30 |
| 常乐镇 | 21128.10 | 8448.00 |  | 14219.00 |  |  |  |  | 43795.10 |
| 永康镇 | 21436.80 | 2762.40 | 61538.74 | 4990.76 |  |  |  | 2215.00 | 92943.70 |
| 宣和镇 | 48727.90 | 1113.10 | 94055.70 | 7903.00 |  | 219.00 |  | 154.00 | 152172.70 |
| 中卫市林场 | 1384.10 |  | 1450.00 |  |  |  |  |  | 2834.10 |
| 西园林场 | 298.00 |  |  |  |  |  |  |  | 298.00 |
| 固沙林场 | 1813.00 |  |  |  |  |  |  |  | 1813.00 |
| 赛金塘治沙林场 | 3372.80 | 2491.70 |  |  |  |  |  |  | 5864.50 |
| 柔远镇林场 | 830.00 |  |  |  |  |  |  |  | 830.00 |
| 大河农场 | 178.70 |  |  |  |  |  |  |  | 178.70 |
| 良繁场 |  | 943.00 |  |  |  |  |  |  | 943.00 |
| 园艺场 | 694.00 |  | 1688.70 |  |  |  |  |  | 2382.70 |
| 企事业单位 | 2341.30 | 1304.60 | 2670.60 | 87675.60 |  |  |  |  | 93992.10 |
| 种植大户 | 12765.40 | 160.10 | 11442.60 | 3193.00 |  |  |  |  | 27561.10 |
| 合计 | 267272.17 | 61583.60 | 179466.64 | 117981.36 |  | 5015.00 |  | 3258.00 | 634576.77 |

- 4.1.3 净灌溉定额确定

水权确权土地包括灌溉耕地（具备灌溉条件的种植农作物的土地）和灌溉园地（具备灌溉条件的种植以采集果、叶、根、茎等为主的集约经营的多年生木本和草本作物）。灌溉耕地依据作物灌溉方式，分为水田和水浇地两类，其中水田指水稻种植面积，水浇地指粮食作物、蔬菜瓜果、油料饲草、中草药等作物种植面积；灌溉园地分为酿酒葡萄、枸杞和其它园地。

依据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办规发〔2020〕20号），参照“以水定地”方案，《宁夏回族自治区用水权确权指导意见》给定的水浇地、枸杞和其它园地净灌溉定额范围见表4.1-5。

表4.1-5         农业用水净灌溉定额表        单位：m³/亩

| 类别 |  |  | 灌溉耕地 |  | 灌溉园地 |  |  | 河滩地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水田 | 水浇地 | 酿酒葡萄 | 枸杞 | 其他园地 |  |
| 区域 | 自流灌区 | 畦灌 | 1050 | 290-320 |  |  | 240 | 100 |
|  |  | 高效节灌 |  | 220-240 | 280 | 240 | 200 |  |
|  | 扬黄灌区 | 畦灌 |  | 250-280 |  |  | 230 |  |
|  |  | 高效节灌 |  | 190-210 | 280 | 200 | 180 |  |

根据沙坡头区引（扬）黄灌区和机井灌区现状灌溉面积、用水情况、种植结构及宁夏“十四五”用水权管控指标方案分配取水总量控制指标综合分析，本次确定沙坡头区农业用水净灌溉定额见表4.1-6。

表4.1-6     本次农业用水净灌溉定额取值表    单位：m³/亩

| 类别 |  |  | 灌溉耕地 |  | 灌溉园地 |  |  | 河滩地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水田 | 水浇地 | 酿酒葡萄 | 枸杞 | 其他园地 |  |
| 区域 | 自流灌区 | 畦灌 | 1050 | 330 | 280 | 240 | 240 | 100 |
|  |  | 高效节灌 |  | 240 | 280 | 240 | 200 |  |
|  | 扬黄灌区 | 畦灌 |  | 300 | 280 | 200 | 230 |  |
|  |  | 高效节灌 |  | 230 | 280 | 200 | 180 |  |

- 4.1.4 灌溉水利用系数确定

参照“以水定地”方案，结合不同输配水特点、渠系衬砌状况、灌溉方式、蓄水池蒸发渗漏、土壤质地等因素，确定不同渠系（管道）和田间水利用系数，《宁夏回族自治区用水权确权指导意见》推荐的水利用系数见表4.1-7。

表4.1-7            水利用系数推荐表

| 类别 |  |  | 渠系 |  | 管道 | 田间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 干渠 | 支斗渠 |  |  |
| 区域 | 自流灌区 | 水浇地畦灌 | 0.85-0.87 | 0.77-0.82 | 0.95-0.97 | 0.82-0.84 |
|  |  | 水田畦灌 |  |  |  | 0.80-0.82 |
|  |  | 高效节灌 |  |  |  | 0.92-0.94 |
|  | 扬黄灌区 | 水浇地畦灌 | 0.88-0.90 | 0.84-0.87 |  | 0.84-0.86 |
|  |  | 高效节灌 |  |  |  | 0.90-0.94 |

依据上表推荐值，结合实际情况综合确定沙坡头区各确权单元的渠系（管道）和田间水利用系数详见表4.1-8。

表4.1-8           本次水利用系数取值表

| 类别 |  |  | 渠系 |  | 管道 | 田间 | 蓄水池 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 干渠 | 支斗渠 |  |  |  |
| 区域 | 自流灌区 | 水浇地畦灌 | 0.85 | 0.81 | 0.96 | 0.83 | 0.97 |
|  |  | 水田畦灌 |  |  |  | 0.8 |  |
|  |  | 高效节灌 |  |  |  | 0.93 |  |
|  | 扬黄灌区 | 水浇地畦灌 | 0.88 | 0.86 |  | 0.84 |  |
|  |  | 高效节灌 |  |  |  | 0.91 |  |

- 4.1.5 高效节灌率确定

根据现状调查数据计算，沙坡头区现状总高效节灌率为29.6%，其中：自流灌区现状高效节灌率为19.95%，扬黄灌区现状高效节灌率为39.66%，机井灌区现状高效节灌率为100%。

按照《宁夏回族自治区用水权确权指导意见》要求引黄自流灌区高效节灌率为40%，扬水灌区高效节灌率为80%，库井灌区高效节灌率为90%，统筹已建及规划高效节水灌溉区，本次确权对各取水口畦灌面积和高效节灌面积进行调整，调整后沙坡头区自流灌区高效节灌率为41.54%，扬黄灌区高效节灌率为86.19%，机井灌区高效节灌率为100%。调整后沙坡头区总灌溉面积63.46万亩，其中：引黄自流灌区33.39万亩（其中高效节灌13.87万亩），扬黄灌区29.74万亩（其中高效节灌25.64万亩），机井灌区0.33万亩（均为高效节灌）。

调整后沙坡头区农业用水权确权灌溉面积统计表（按灌区）详见表4.1-9，沙坡头区农业用水权确权灌溉面积统计表（按乡镇）详见表4.1-10，各取水口控制灌溉面积见附表1至附表14。

表4.1-9                   调整后沙坡头区农业用水权确权灌溉面积统计表（按灌区）

| 序号 | 渠道名称 | 畦灌灌溉面积（亩） | 高效节灌灌溉面积（亩） | 合计（亩） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 236250 | 398327 | 634577 |  |
| 一 | 沙坡头南干渠 | 61003 | 232485 | 293488 |  |
| 1 | 南干渠 | 30402 | 34609 | 65012 |  |
| 3 | 南山台扬水干渠 | 30600 | 197876 | 228476 |  |
| 二 | 沙坡头北干渠 | 135063 | 90651 | 225714 |  |
| 1 | 渠首段 | 5517 | 6502 | 12019 |  |
| 2 | 扶农渠 | 6097 | 7849 | 13945 |  |
| 3 | 北干渠 | 39796 | 20626 | 60422 |  |
| 4 | 美利渠 | 10202 | 6615 | 16818 |  |
| 5 | 一支干渠 | 18764 | 12536 | 31300 |  |
| 6 | 二支干渠 | 28773 | 19213 | 47986 |  |
| 7 | 三支干渠 | 19785 | 13245 | 33030 |  |
| 8 | 第一排水沟 | 6130 | 4065 | 10196 |  |
| 三 | 沿黄小高抽 | 5218 | 17833 | 23051 |  |
| 四 | 七星渠 | 27333 | 18556 | 45889 |  |
| 五 | 固海扬水干渠 | 7632 | 30530 | 38162 |  |
| 六 | 机井灌区 |  | 3258 | 3258 |  |
| 七 | 黄河水机井掺灌区 |  | 5015 | 5015 |  |

表4.1-10                 调整后沙坡头区农业用水权确权灌溉面积统计表（按乡镇）

| 乡镇 | 自流灌区面积(亩) |  | 扬黄灌区面积(亩) |  | 黄河+机井灌区面积(亩) |  | 机井灌区面积(亩) |  | 合计(亩) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 畦灌 | 高效节灌 | 畦灌 | 高效节灌 | 畦灌 | 高效节灌 | 畦灌 | 高效节灌 |  |
| 迎水桥镇 | 12193.87 | 16904.73 | 1917.85 | 4702.45 |  |  |  |  | 35718.90 |
| 滨河镇 | 6245.98 | 5027.94 |  |  |  | 60.00 |  |  | 11333.92 |
| 文昌镇 | 3674.09 | 3389.26 |  |  |  |  |  |  | 7063.35 |
| 东园镇 | 43389.66 | 22919.00 |  |  |  | 2291.00 |  |  | 68599.66 |
| 柔远镇 | 20527.64 | 12169.30 |  |  |  | 235.00 |  | 701.00 | 33632.94 |
| 镇罗镇 | 30044.70 | 20176.60 |  |  |  | 2210.00 |  | 188.00 | 52619.30 |
| 常乐镇 | 16786.75 | 12789.35 |  | 14219.00 |  |  |  |  | 43795.10 |
| 永康镇 | 15315.09 | 8884.11 | 14747.70 | 51781.80 |  |  |  | 2215.00 | 92943.70 |
| 宣和镇 | 28388.79 | 21452.21 | 19419.61 | 82539.09 |  | 219.00 |  | 154.00 | 152172.70 |
| 中卫市林场 | 1065.76 | 318.34 | 290.00 | 1160.00 |  |  |  |  | 2834.10 |
| 西园林场 | 229.46 | 68.54 |  |  |  |  |  |  | 298.00 |
| 固沙林场 | 1396.01 | 416.99 |  |  |  |  |  |  | 1813.00 |
| 赛金塘治沙林场 | 3205.87 | 2658.63 |  |  |  |  |  |  | 5864.50 |
| 柔远镇林场 | 639.10 | 190.90 |  |  |  |  |  |  | 830.00 |
| 大河农场 | 137.60 | 41.10 |  |  |  |  |  |  | 178.70 |
| 良繁场 |  | 943.00 |  |  |  |  |  |  | 943.00 |
| 园艺场 | 589.90 | 104.10 | 337.74 | 1350.96 |  |  |  |  | 2382.70 |
| 企事业单位 | 1671.03 | 1974.87 | 924.12 | 89422.08 |  |  |  |  | 93992.10 |
| 种植大户 | 9679.32 | 3246.18 | 3432.14 | 11203.46 |  |  |  |  | 27561.10 |
| 合计 | 195180.62 | 133675.15 | 41069.16 | 256378.84 |  | 5015.00 |  | 3258.00 | 634576.77 |

- 4.1.6 确权水量确定

（1）根据定额法计算净灌溉用水量，公式如下：

净灌溉用水量=灌溉面积×净灌溉定额

（2）根据灌溉单元灌溉水利用系数计算用水量，公式如下：

灌溉单元灌溉水利用系数=灌溉单元计量点到田间的渠系（管道）水利用系数×田间水利用系数

灌溉单元用水量=净灌溉用水量/灌溉单元灌溉水利用系数

经计算，沙坡头区农业总确权水量为23193.82万m³，其中：黄河水23065.45万m³，地下水128.37万m³。本次农业用水权确权水量按灌区统计见表4.1-11，按乡镇及单位统计见表4.1-12。

表4.1-11                    农业用水权确权水量统计表（按灌区）

| 序号 | 渠道名称 | 灌溉方式及作物种植结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 确权水利用系数 | 灌溉水利用系数 | 净水量（万m³） | 直开口确权水量 （万m³） | 计算至黄河取水口水量（万m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 （亩） | 畦灌（亩） |  |  |  |  |  | 高效节灌（亩） |  |  |  |  |  | 高效节灌率 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 | 水浇地 | 枸杞 | 园林地 | 葡萄 | 其他 | 小计 | 水浇地 | 枸杞 | 园林地 | 葡萄 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 634576.8 | 236249.8 | 234840.8 | 902.2 | 506.7 |  |  | 398327.0 | 311795.5 | 3101.0 | 80430.5 | 3000.0 |  | 0.63 | 0.704 | 0.606 | 16336.6 | 23193.82 | 26947.75 |
| 一 | 沙坡头南干渠 | 293562.8 | 61002.7 | 60766.7 | 235.9 |  |  |  | 232560.1 | 155706.4 | 853.8 | 76000.0 |  |  | 0.79 | 0.717 | 0.625 | 6602.4 | 9212.43 | 10556.50 |
| 1 | 南干渠 | 65086.7 | 30402.5 | 30291.5 | 111.0 |  |  |  | 34684.2 | 34266.0 | 418.2 |  |  |  | 0.53 | 0.690 | 0.590 | 1819.8 | 2638.68 | 3086.33 |
| 3 | 南山台扬水干渠 | 228476.1 | 30600.2 | 30475.3 | 124.9 |  |  |  | 197875.9 | 121440.3 | 435.6 | 76000.0 |  |  | 0.87 | 0.728 | 0.640 | 4782.6 | 6573.74 | 7470.16 |
| 二 | 沙坡头北干渠 | 230510.2 | 135063.2 | 134623.6 | 439.6 |  |  |  | 95447.0 | 93493.2 | 1953.8 |  |  |  | 0.41 | 0.683 | 0.575 | 6793.8 | 9944.27 | 11808.78 |
| 1 | 渠首段 | 12018.7 | 5516.6 | 5516.6 |  |  |  |  | 6502.1 | 6343.1 | 159.0 |  |  |  | 0.54 | 0.685 | 0.583 | 338.1 | 493.24 | 580.29 |
| 2 | 扶农渠 | 13945.2 | 6096.6 | 6096.6 |  |  |  |  | 7848.6 | 7442.8 | 405.8 |  |  |  | 0.56 | 0.686 | 0.583 | 389.6 | 567.78 | 667.98 |
| 3 | 北干渠 | 60421.6 | 39795.7 | 39739.6 | 56.1 |  |  |  | 20625.9 | 19599.4 | 1026.5 |  |  |  | 0.34 | 0.680 | 0.578 | 1807.8 | 2658.32 | 3127.43 |
| 4 | 美利渠 | 16917.6 | 10202.2 | 10202.2 |  |  |  |  | 6715.4 | 6479.8 | 235.6 |  |  |  | 0.40 | 0.682 | 0.579 | 497.4 | 729.69 | 858.46 |
| 5 | 一干渠 | 31759.6 | 18764.0 | 18764.0 |  |  |  |  | 12995.7 | 12995.7 |  |  |  |  | 0.41 | 0.682 | 0.580 | 928.2 | 1360.74 | 1600.88 |
| 6 | 二干渠 | 49482.5 | 28772.5 | 28772.5 |  |  |  |  | 20710.0 | 20710.0 |  |  |  |  | 0.42 | 0.684 | 0.581 | 1459.8 | 2134.90 | 2511.64 |
| 7 | 三干渠 | 35719.0 | 19785.3 | 19785.3 |  |  |  |  | 15933.7 | 15933.7 |  |  |  |  | 0.45 | 0.688 | 0.585 | 1075.4 | 1563.22 | 1839.09 |
| 8 | 第一排水沟 | 10245.9 | 6130.4 | 5746.9 | 383.5 |  |  |  | 4115.5 | 3988.6 | 126.9 |  |  |  | 0.40 | 0.682 | 0.478 | 297.5 | 436.37 | 623.01 |
| 三 | 沿黄小高抽 | 23195.0 | 5218.5 | 4711.7 |  | 506.7 |  |  | 17976.5 | 10546.0 |  | 4430.5 | 3000.0 |  | 0.78 | 0.840 | 0.812 | 550.4 | 655.47 | 678.03 |
| 四 | 七星渠 | 45888.9 | 27333.0 | 27146.9 | 186.1 |  |  |  | 18555.9 | 18424.7 | 131.2 |  |  |  | 0.40 | 0.682 | 0.579 | 1345.7 | 1974.02 | 2322.38 |
| 五 | 固海扬水干渠 | 38161.9 | 7632.4 | 7591.8 | 40.6 |  |  |  | 30529.5 | 30367.3 | 162.2 |  |  |  | 0.80 | 0.727 | 0.640 | 930.3 | 1279.26 | 1453.70 |
| 六 | 机井 | 3258.0 |  |  |  |  |  |  | 3258.0 | 3258.0 |  |  |  |  | 1.00 | 0.889 | 0.889 | 114.2 | 128.37 | 128.37 |

表4.1-12    农业用水权确权水量统计表（按乡镇）

| 乡镇 | 自流灌区确权水量 (万m³) | 扬黄灌区确权水量 (万m³) | 黄河+机井灌区确权水量(万m³) |  | 机井灌区确权水量 (万m³) | 合计(万m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 黄河水 | 机井水 |  |  |
| 迎水桥镇 | 1176.91 | 171.18 |  |  |  | 1348.09 |
| 滨河镇 | 478.61 |  | 1.55 | 1.11 |  | 481.27 |
| 文昌镇 | 296.30 |  |  |  |  | 296.30 |
| 东园镇 | 2913.94 |  | 125.43 | 40.23 |  | 3079.60 |
| 柔远镇 | 1423.96 |  | 5.14 | 3.61 | 25.53 | 1458.23 |
| 镇罗镇 | 2165.07 |  | 86.93 | 34.92 | 7.12 | 2294.04 |
| 常乐镇 | 1260.18 | 448.76 |  |  |  | 1708.94 |
| 永康镇 | 1055.51 | 2245.67 |  |  | 9.73 | 3310.92 |
| 宣和镇 | 2116.86 | 3407.86 | 5.77 | 1.58 | 4.53 | 5536.60 |
| 中卫市林场 | 63.20 | 36.85 |  |  |  | 100.05 |
| 西园林场 | 13.61 |  |  |  |  | 13.61 |
| 固沙林场 | 82.79 |  |  |  |  | 82.79 |
| 赛金塘治沙林场 | 242.44 |  |  |  |  | 242.44 |
| 柔远镇林场 | 37.90 |  |  |  |  | 37.90 |
| 大河农场 | 8.16 |  |  |  |  | 8.16 |
| 良繁场 | 32.26 |  |  |  |  | 32.26 |
| 园艺场 | 32.52 | 56.57 |  |  |  | 89.09 |
| 企事业单位 | 149.59 | 1842.45 |  |  |  | 1992.04 |
| 种植大户 | 586.18 | 495.31 |  |  |  | 1081.48 |
| 合计 | 14135.99 | 8704.64 | 224.81 | 81.46 | 46.91 | 23193.82 |

将引（扬）黄灌区各灌溉单元用水量全部换算至黄河取水口，初步得到农业取水总量。经计算，沙坡头区农业取水总量为26947.75万m³，其中：黄河水26819.38万m³，地下水128.37万m³。

各灌溉单元净灌溉用水量、灌溉水利用系数、确权水量、取水量详见附表1至附表14。

- 4.1.7 不同水源分配

（1）引（扬）黄灌区中仅以黄河水为灌溉水源的，按4.1.5中方法计算的确权水量对黄河水进行确权。

（2）引（扬）黄灌区中井渠结合灌区，在确定用水总量条件下，根据黄河水来水和实际供水能力情况，优先确权黄河水，不足部分确权地下水。

（3）纯井灌区将地下水按4.1.5中方法计算的确权水量对地下水进行确权。

## 工业用水确权

对工业用水，首先开展确权对象调查。依据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》中采矿业、制造业及电力、热力、燃气生产和供给业口径界定工业企业，纳入工业行业不论生产环节是否有水资源消耗的企业，其生产场地内生产用水、生活用水、和绿化用水均按照工业用水进行确权。按照企业在公共供水管网覆盖范围和不在公共供水管网覆盖范围两种情况进行确权，不在公共供水管网覆盖范围的进一步分为已取得取水许可证和未取得取水许可两种情况进行确权，最后根据宁夏“十四五”用水权管控指标方案确定的工业不同水源分配指标统筹进行水源分配。

对于公共供水管网覆盖范围内年取水量小于1万m³的小微工业企业不确权，工业用水指标中预留公共供水管网内年取水量小于1万m³的小微工业企业用水量，由水行政主管部门进行台账管理，管理到企业。工业用水权确权思路与方法见图4.2-1。

图4.2-1   工业用水权确权思路与方法

- 4.2.1 确权对象调查

针对工业确权对象，调查收集全沙坡头区范围内的工业、企业基本情况资料，包括企业数量、工业产值、供水工程水源、已获得取水许可证的许可水量、近3年实际用水量、耗水量等，分析现状取水、耗水水平及存在问题。

本次工业用水权确权工业企业共计134个，其中：在公共供水管网覆盖范围内的97个，不在公共供水管网覆盖范围内的37个。

表4.2-1                           工业用水确权对象基本情况调查表

| 序号 | 企业名称 | 所在园区、乡镇 | 取水证件号 | 企业生产类型 | 2019年用水量（万m³） | 2020年用水量（万m³） | 2021年用水量（万m³） | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  | 2377.62 | 2467.97 | 2287.31 |  |  |  |
| 1 | 中卫市西部枣业食品有限公司 | 滨河镇 | 无 | 饮料加工 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 张旭兰 | 13739559917 |  |
| 2 | 中卫市三鑫铸锻有限责任公司 | 常乐镇 | 取水 宁卫水 字[2018]第014号 | 金属制品业 | 4.08 | 1.13 | 0.31 | 潘云耕 | 13508025999 |  |
| 3 | 宁夏华源机械制造有限公司 | 常乐镇 | 取水 宁卫水 字[2017]第053号 | 金属制品业 | 2.74 | 3.13 | 2.11 | 李学禄 | 13299559021 |  |
| 4 | 宁夏科豪陶瓷有限公司 | 常乐镇 | 取水 宁卫水 字[2018]第23号 | 建筑业 | 26.21 | 12.30 | 18.65 | 焦中成 | 15009555559 |  |
| 5 | 宁夏汇合风光新能源有限责任公司 | 常乐镇 | 取水 宁卫水 字[2018]第009号 | 电力、热力生产和供应业 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 张宽 | 15595067799 |  |
| 6 | 中卫市恒达机械制造有限公司 | 常乐镇 | 取水 宁卫水 字[2017]第052号 | 金属制品业 | 0.54 | 0.21 | 0.15 | 薛玲虎 | 13519254520 |  |
| 7 | 中卫天壕力拓新能源有限公司 | 常乐镇 | 取水 宁卫水 字[2017]第081号 | 电力、热力生产和供应业 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 刘卫国 | 15866094031 | 自备井 |
| 8 | 中石油管道公司西气东输银川管理处中卫气压站项目（中石油管道有限责任公司西气东输分公司银川管理处） | 常乐镇 | 取水 宁卫水 字[2014]第012号 | 管道运输业 | 0.76 | 1.05 | 1.37 | 郑双杰 | 18595060219 |  |
| 9 | 中卫市蓝韵废弃资源综合利用有限公司 | 常乐镇 | 无 | 废弃资源综合利用业 |  | 1.19 | 1.04 | 王金金 | 15121990201 |  |
| 10 | 宁夏兰婷饮品有限公司 | 常乐镇 | 无 | 桶装水生产 |  |  | 0.50 | 李怀帅 | 15769556777 |  |
| 11 | 宁夏瑞路通建设工程有限公司 | 常乐镇 | 无 | 建筑业 |  |  |  | 刘海龙 | 15595555558 | 自备井 |
| 12 | 宁夏凯汇实业有限公司 | 常乐镇 | 无 | 建筑业 |  |  |  | 周秀娟 | 7605666 | 自备井 |
| 13 | 宁夏红宝砼业有限公司中卫分公司 | 常乐镇 | 无 | 建筑业 |  |  |  | 孙占财 |  | 自备井 |
| 14 | 中卫市宇丰砼业有限公司 | 东园镇 | 无 | 建筑业 |  | 0.89 | 1.20 | 张主任 | 13723357235 | 自备井 |
| 15 | 中卫市清鑫源纯净水有限公司 | 东园镇 | 无 | 桶装水生产 |  |  |  | 魏吉华 | 15609551166 |  |
| 16 | 宁夏乐水饮品有限公司 | 东园镇 | 无 | 桶装水生产 |  |  |  | 沈万腾 | 13629536163 |  |
| 17 | 宁夏七彩阳光乳业有限公司 | 东园镇 | 无 | 乳制品加工 |  |  |  | 杨永成 | 18395161888 |  |
| 18 | 宁夏康洁宝生物科技有限公司 | 东园镇 | 无 | 桶装水生产 |  |  |  | 赵永庭 | 18295067113 |  |
| 19 | 中冶美利纸业股份有限公司 | 柔远镇 | 取水 宁水 字[2010]第058号 | 纸制品生产加工 | 269.41 | 291.51 | 338.63 | 王甲寅李兴 | 18809555766 | 自备井 |
| 20 | 宁夏浩海水业有限公司 | 柔远镇 | 无 | 桶装水生产 |  |  |  | 刘晓军 | 15121999719 |  |
| 21 | 宁夏润泽水业有限公司 | 柔远镇 | 无 | 桶装水生产 |  |  |  | 沈海波 | 13739521555 |  |
| 22 | 中卫市光宏饮品有限公司 | 柔远镇 | 无 | 桶装水生产 |  |  |  | 吕佳林 | 13409557214 |  |
| 23 | 中卫市添翼果蔬生物工程有限公司 | 文昌镇 | 取水 宁卫水 字[2017]第056号 | 农副食品加工业 | 0.92 | 0.89 | 0.90 | 赵广涛 | 13739552005 |  |
| 24 | 中卫市金帝冷冻食品有限责任公司 | 文昌镇 | 取水 宁卫水 字[2017]第055号 | 农副食品加工业 | 0.32 | 0.24 | 0.31 | 黄冬生 | 18609573788 |  |
| 25 | 宁夏红枸杞产业有限公司 | 文昌镇 | 取水 宁卫水 字[2014]第009号 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 2.92 | 2.15 | 1.80 | 莫新忠 | 13629551756 |  |
| 26 | 宁夏雨润农业节水灌溉制造有限公司 | 文昌镇 | 无 | 滴灌设备生产 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 雍玉梅 | 13409575868 |  |
| 27 | 宁夏胜金水泥有限公司(宣和厂区) | 宣和镇 | 取水 宁卫水 字[2018]第025号 | 非金属矿物制品业 | 79.50 | 57.43 | 37.10 | 冯玉花 | 15909560637 | 自备井及管网 |
| 28 | 中卫市美联化工有限公司 | 宣和镇 | 取水 宁卫水 字[2017]第063号 | 化学原料及化学制品制造业 | 5.22 | 1.12 | 0.54 | 周智轩 | 13895177449 |  |
| 29 | 宁夏明巨电石有限公司 | 宣和镇 | 取水 宁卫水 字[2017]第061号 | 化学原料及化学制品制造业 | 14.68 | 12.30 | 11.00 | 王文令 | 0955-7688388 |  |
| 30 | 宁夏中卫市俱进化工有限责任公司 | 宣和镇 | 取水 宁卫水 字[2017]第060号 | 化学原料及化学制品制造业 | 1.88 | 0.91 | 1.78 | 王凤梅 | 0955-7656859 |  |
| 31 | 宁夏长和化工有限公司 | 宣和镇 | 取水 宁卫沙水 字[2020]第005号 | 双氰氨提纯业 |  | 0.77 | 0.35 | 赵旭波 | 13739568898 |  |
| 32 | 中卫市胜金北拓建材有限公司 | 宣和镇 | 无 | 石灰、熟石灰、硅铁制造 |  | 0.70 | 2.10 | 张璐 | 15121997918 |  |
| 33 | 中卫天得新能源科技发展有限公司 | 宣和镇 | 无 | 新能源 |  |  |  | 傅旭 | 8360905 | 自备井 |
| 34 | 中卫市绿能新能源有限公司 | 宣和镇 | 无 | 新能源 |  |  |  | 李新学 | 8712280 |  |
| 35 | 中卫市银阳新能源有限公司 | 迎水桥镇 | 取水 宁卫水 字[2015]第003号 | 非金属矿物制品业 | 19.73 | 37.83 | 23.86 | 企业水管员 | 15379588886 | 自备井 |
| 36 | 宁夏庆阳新能源有限公司 | 迎水桥镇 | 取水 宁卫水 字[2014]第048号 | 非金属矿物制品业 | 0.35 | 0.45 | 0.08 | 耿国凯 | 18395155979 | 自备井 |
| 37 | 中卫恒基伟业光伏电力有限公司 | 迎水桥镇 | 取水 宁卫水 字[2014]第044号 | 非金属矿物制品业 | 0.07 | 0.07 | 0.95 | 企业水管员 | 15121895886 | 自备井 |
| 38 | 宁夏京能新能源有限公司 | 迎水桥镇 | 取水 宁卫水 字[2014]第041号 | 电力、热力生产和供应业 | 0.48 | 1.19 | 1.32 | 企业水管员 | 7980882 | 自备井 |
| 39 | 宁夏索宝新能源科技发展有限责任公司 | 迎水桥镇 | 取水 宁卫水 字[2014]第040号 | 电力、热力生产和供应业 | 0.60 | 0.43 | 0.28 | 张宽 | 15595067799 | 自备井 |
| 40 | 宁夏中卫长河新能源有限公司 | 迎水桥镇 | 取水 宁卫水 字[2014]第033号 | 电力、热力生产和供应业 | 0.55 | 0.46 | 0.83 | 范占巍 | 7980885 | 自备井 |
| 41 | 华能宁夏中卫光伏发电限公司(一期) | 迎水桥镇 | 取水 宁卫水 字[2014]第029号 | 电力、热力生产和供应业 | 0.12 | 0.11 | 0.25 | 企业水管员 | 18695505005 | 自备井 |
| 42 | 中卫市物建砼业有限责任公司 | 迎水桥镇 | 取水 宁卫水 字[2014]第004号 | 建筑装饰和其他建筑业 | 0.69 | 1.14 | 0.78 | 王一忠 | 18095538889 | 自备井 |
| 43 | 宁夏佰明光伏电力有限公司 | 迎水桥镇 | 取水 宁卫水 字[2019]第18号 | 电力、热力生产和供应业 | 0.11 | 0.99 | 0.24 | 崔莹 | 15909569111 | 自备井 |
| 44 | 宁夏振阳新能源有限公司 | 迎水桥镇 | 取水 宁卫水 字[2017]第082号 | 电力、热力生产和供应业 | 0.11 | 0.74 | 0.32 | 刘刚 | 13259570366 | 自备井 |
| 45 | 宁夏汉南光伏电力有限公司 | 迎水桥镇 | 取水 宁卫水 字[2016]第001号 | 电力、热力生产和供应业 | 0.04 | 0.08 | 0.15 | 企业水管员 | 13259570366 | 自备井 |
| 46 | 宁夏恒阳新能源有限公司 | 迎水桥镇 | 取水 宁卫水 字[2015]第012号 | 电力、热力生产和供应业 |  | 0.10 |  | 企业水管员 | 7660952 | 自备井 |
| 47 | 宁夏金礼光伏电力有限公司 | 迎水桥镇 | 取水 宁卫水 字[2015]第010号 | 电力、热力生产和供应业 | 0.51 | 0.38 | 0.24 | 刘刚 | 7660952 | 自备井 |
| 48 | 宁夏金信光伏电力有限公司 | 迎水桥镇 | 取水 宁卫水 字[2015]第009号 | 电力、热力生产和供应业 | 0.03 | 0.02 | 0.10 | 刘刚 | 7660952 | 自备井 |
| 49 | 中节能中卫太阳能发电有限公司 | 迎水桥镇 | 取水 宁卫水 字[2014]第032号 | 电力、热力生产和供应业 | 0.42 | 0.32 | 0.65 | 范占巍 | 7980885 | 自备井 |
| 50 | 宁夏中卫太科光伏电力有限公司 | 迎水桥镇 | 取水 宁卫水 字[2014]第031号 | 电力、热力生产和供应业 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 杨国福 | 13739505533 | 自备井 |
| 51 | 中卫正泰光伏发电有限公司 | 迎水桥镇 | 取水 宁卫水 字[2014]第030号 | 电力、热力生产和供应业 | 0.14 | 0.55 | 0.19 | 赵荣 | 18009552868 | 自备井 |
| 52 | 宁夏盛宇太阳能电力有限公司 | 迎水桥镇 | 取水 宁卫水 字[2015]第015号 | 电力、热力生产和供应业 |  | 0.12 | 0.37 | 企业水管员 | 7660952 | 自备井 |
| 53 | 宁夏远途光伏电力有限公司 | 迎水桥镇 | 取水 宁卫水 字[2015]第014号 | 废弃资源综合利用业 | 0.19 | 0.22 | 0.72 | 企业水管员 | 7660952 | 自备井 |
| 54 | 宁夏银阳光伏电力有限公司 | 迎水桥镇 | 取水 宁卫水 字[2015]第013号 | 电力、热力生产和供应业 | 0.06 | 0.44 | 0.29 | 企业水管员 | 7660952 | 自备井 |
| 55 | 宁夏盛阳新能源有限公司 | 迎水桥镇 | 取水 宁卫水 字[2015]第011号 | 电力、热力生产和供应业 | 0.07 | 0.27 | 0.81 | 企业水管员 | 7660952 | 自备井 |
| 56 | 宁夏夏华肉食品股份有限公司 | 迎水桥镇 | 取水 宁卫水 字[2018]第016号 | 农业生产 | 2.10 | 2.04 | 1.82 | 张文华、冯茹 | 13739551666 |  |
| 57 | 宁夏中卫新唐新能源有限公司 | 迎水桥镇 | 无 | 新能源 |  |  |  |  |  | 自备井 |
| 58 | 宁夏鑫淼饮品有限公司 | 迎水桥镇 | 无 | 桶装水生产 |  |  |  | 雍安琳 | 17752459666 |  |
| 59 | 中卫市丰盛包装制品有限公司 | 永康镇 | 无 | 纸箱制造 |  |  |  | 姚学华 | 15309561635 |  |
| 60 | 中卫市振发沙漠光伏发电有限公司 | 镇罗镇 | 取水 宁卫水 字[2017]第091号 | 新能源 |  | 0.10 |  | 杨思明 | 13739517374 | 自备井 |
| 61 | 中卫市合发冶炼有限公司 | 镇罗镇 | 取水 宁卫水 字[2017]第090号 | 铁合金制造业 | 13.94 | 13.01 | 11.25 | 刘文栋 | 18909559244 |  |
| 62 | 中卫市茂鑫特种合金有限公司 | 镇罗镇 | 取水 宁卫水 字[2017]第076号 | 多元复合合金制造业 | 0.77 | 0.14 | 0.20 | 王艳军 | 18295052122 | 自备井 |
| 63 | 宁夏天祥建材有限公司 | 镇罗镇 | 取水 宁卫水 字[2017]第075号 | 水泥制品制造业 | 1.41 | 0.91 | 0.80 | 闫海 | 15296959796 | 自备井 |
| 64 | 中卫市明阳工贸有限公司 | 镇罗镇 | 取水 宁卫水 字[2017]第074号 | 金属结构加工业 | 0.00 | 0.16 | 0.10 | 李明华 | 13209579343 |  |
| 65 | 中卫市明新工贸有限公司 | 镇罗镇 | 取水 宁卫水 字[2017]第073号 | 溶解乙炔、压缩氧气生产 | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 李明华 | 13209579343 |  |
| 66 | 宁夏中卫市银河冶炼有限公司 | 镇罗镇 | 取水 宁卫水 字[2017]第071号 | 硅铁制造业 | 43.05 | 31.37 | 32.72 | 李浩 | 17795563722 |  |
| 67 | 宁夏新华实业集团钢铁有限公司 | 镇罗镇 | 取水 宁卫水 字[2017]第069号 | 生铁冶炼、铸造业 | 0.34 | 1.77 | 3.39 | 张玉源 | 13469655576 |  |
| 68 | 宁夏新华实业集团有限公司 | 镇罗镇 | 取水 宁卫水 字[2017]第068号 | 硅铁制造业 | 15.37 | 2.41 | 6.62 | 赵静 | 18795259990 |  |
| 69 | 中卫市茂烨冶金有限责任公司 | 镇罗镇 | 取水 宁卫水 字[2017]第067号 | 硅铁制造业 | 15.50 | 12.65 | 18.20 | 黄万荣 | 13409578138 |  |
| 70 | 中卫市跃鑫钢铁有限责任公司（中卫市跃鑫冶炼有限责任公司） | 镇罗镇 | 取水 宁卫水 字[2017]第066号 | 硅铁制造业 | 26.61 | 12.42 | 19.83 | 雍秋凤 | 13629536004 |  |
| 71 | 宁夏中卫市大有冶炼有限公司 | 镇罗镇 | 取水 宁卫水 字[2017]第065号 | 硅铁制造业 | 1.35 | 8.63 | 9.31 | 胡正博 | 15379581555 |  |
| 72 | 宁夏中卫市华伟化工有限公司 | 镇罗镇 | 取水 宁卫水 字[2017]第059号 | 电石生产 |  |  | 0.26 | 李天文 | 13723334829 | 自备井 |
| 73 | 宁夏三元中泰冶金有限公司(一期、二期合并) | 镇罗镇 | 取水 宁卫水 字[2018]第006号 | 硅铁制造业 | 103.69 | 79.95 | 65.64 | 景兆华 | 13519230416 | 自备井及管网 |
| 74 | 宁夏胜金水泥有限公司（镇罗分厂） | 镇罗镇 | 取水 宁卫水 字[2014]第026号 | 水泥及水泥制品生产 | 0.13 | 0.31 | 0.78 | 赫金风 | 18995461211 |  |
| 75 | 宁夏节能茂烨余热发电有限公司 | 镇罗镇 | 取水 宁卫水 字[2017]第080号 | 硅铁矿热炉烟气余热利用电站运营管理 | 15.50 | 12.40 | 24.47 | 张怀兵 | 13723355105 | 自备井及管网 |
| 76 | 宁夏中卫市众泰工贸有限公司 | 镇罗镇 | C640500S2020-0002 | 水泥及水泥制品生产 |  | 2.31 | 17.26 | 尹文华 | 18395517111 |  |
| 77 | 宁夏金曦商贸有限公司 | 镇罗镇 | 无 | 零售业 | 0.58 | 0.65 | 0.66 | 企业水管员 | 13389551000 | 自备井 |
| 78 | 中卫市鑫顺发工贸有限公司 | 镇罗镇 | 无 | 金属制品业 | 0.60 | 0.41 | 0.99 | 何朝民 | 13909572329 |  |
| 79 | 中卫市恒永盛工贸有限公司 | 镇罗镇 | 无 | 金属废料及碎屑、硅铁、非金属废料及碎屑加工 |  | 0.14 | 0.98 | 何永胜 | 18995463699 |  |
| 80 | 中宁赛马水泥有限公司镇罗分公司 | 镇罗镇 | 无 | 水泥及水泥制品生产 | 0.48 | 0.62 | 0.90 | 杜小刚 | 13739558281 |  |
| 81 | 中卫市炜恒再生资源有限公司 | 镇罗镇 | 无 | 铁合金冶炼 |  |  | 0.15 | 马学炜 | 13997309998 |  |
| 82 | 宁夏乌玛农林科技有限公司 | 镇罗镇 | 无 | 农业生产 | 0.43 | 0.31 | 0.32 | 企业水管员 | 13519235121 |  |
| 83 | 利安隆（中卫）新材料有限公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2017]第096号 取水 宁卫水 字[2018]第001号 | 化学产品生产 | 72.33 | 75.35 | 81.29 | 熊昌武 | 13820381994 |  |
| 84 | 宁夏华御化工有限公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2017]第025号 | 化学原料制造、危险化学品生产 | 138.70 | 147.72 | 144.38 | 顾家立 | 15509652688 |  |
| 85 | 宁夏蓝丰精细化工有限公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2017]第033号 | 化学产品生产 | 76.51 | 73.36 | 70.18 | 周晓辉 | 15595253377 |  |
| 86 | 宁夏瑞泰科技股份有限公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2017]第005号 | 化学产品生产 | 261.48 | 214.87 | 247.37 | 申明稳 | 15396900999 |  |
| 87 | 宁夏润夏能源化工有限公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2017]第016号 | 化学原料和化学制品制造业 | 78.93 | 86.01 | 99.10 | 余豹 | 18709553888 |  |
| 88 | 宁夏协鑫晶体科技发展有限公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2016]第007号 | 科技推广和应用服务业 | 44.56 | 75.35 | 50.55 | 周效学 | 18915788899 |  |
| 89 | 宁夏渝丰化工股份有限公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2017]第010号 | 化学原料和化学制品制造业 | 73.25 | 87.94 | 82.77 | 王干一 | 13983268508 |  |
| 90 | 宁夏中盛新科技有限公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2019]第017号 | 化学原料和化学制品制造业 | 128.88 | 84.40 | 43.45 | 赵立红 | 18731527999 |  |
| 91 | 宁夏紫光川庆化工有限公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2017]第021号 | 批发业 | 6.46 | 7.59 | 15.33 | 王理 | 13708325178 |  |
| 92 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2017]第045号 | 农副食品加工业 | 271.85 | 274.35 | 207.28 | 刘帮林 | 13629550105 |  |
| 93 | 宁夏钢铁（集团）有限责任公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2017]第001号 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 386.78 | 417.55 | 275.99 | 刘剑忠 | 15666442999 |  |
| 94 | 国家电投集团宁夏能源铝业中卫热电有限公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁水 字[2018]第004号 | 电力、热力生产和供应业 | 4.96 | 5.34 | 5.57 | 吕国强 | 18809511966 |  |
| 95 | 宁夏鑫华威能源科技有限公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2017]第007号 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 7.45 | 8.03 | 8.57 | 孔繁和 | 18395156688 |  |
| 96 | 宁夏宇光能源实业有限公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2017]第009号 | 批发业 | 64.43 | 163.34 | 170.11 | 宋菲 | 15152161811 |  |
| 97 | 宁夏大漠药业有限公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2017]第008号 | 医药制造业 | 3.41 | 3.78 | 4.17 | 杨顺来 | 19976562888 |  |
| 98 | 宁夏亚东化工有限公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2017]第023号 | 化学原料和化学制品制造业 | 15.90 | 23.96 | 20.78 | 李强 | 13775179245 |  |
| 99 | 中卫市鑫三元化工有限公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2017]第040号 | 化学原料和化学制品制造业 | 3.75 | 12.44 | 6.72 | 赵峻 | 13629537788 |  |
| 100 | 宁夏奥斯化工有限公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2017]第042号 | 化学原料和化学制品制造业 | 10.76 | 9.18 | 6.18 | 吴立铭 | 18909558870 |  |
| 101 | 中卫联合新澧化工有限公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2017]第024号 | 化学原料和化学制品制造业 | 2.22 | 1.26 | 1.00 | 杨志强 | 13602681650 |  |
| 102 | 宁夏宸宇环保科技有限公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2019]第006号 | 专业技术服务业 | 1.33 | 3.02 | 2.53 | 张勇 | 19909555800 |  |
| 103 | 中卫中照化工有限公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2017]第041号 | 化学原料和化学制品制造业 | 3.37 | 3.88 | 4.03 | 潘中照 | 13839090561 |  |
| 104 | 宁夏中卫市明通砼业有限公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2017]第006号 | 非金属矿物制品业 | 0.22 | 11.76 | 6.01 | 曹光明 | 13723336911 |  |
| 105 | 宁夏茂原生物科技有限公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2017]第046号 | 科技推广和应用服务业 | 0.20 | 0.34 | 1.47 | 邵岚 | 18919191688 |  |
| 106 | 宁夏金象医药化工有限公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2017]第002号 | 医药制造业 | 2.28 | 4.08 | 5.20 | 李秀良 | 13909598506 |  |
| 107 | 宁夏乙征生物工程有限公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2017]第032号 | 食品制造业 | 1.59 | 2.46 | 1.94 | 陈龙 | 18609555023 |  |
| 108 | 宁夏润安微肥科技有限公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2019]第007号 | 科技推广和应用服务业 |  | 0.22 | 0.80 | 凌萍 | 18961081326 |  |
| 109 | 宁夏顺泰冶炼有限公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2017]第011号 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 9.81 | 14.04 | 10.96 | 柴鹏飞 | 13299554777 |  |
| 110 | 宁夏中大化工有限责任公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2017]第004号 | 非金属矿物制品业 | 5.67 | 10.17 | 6.60 | 黄军东 | 13739596969 |  |
| 111 | 宁夏洁华石膏建材有限责任公司（中卫市隆昌商贸有限责任公司） | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2017]第031号 | 非金属矿物制品业 |  | 0.29 | 0.03 | 刘鹏飞 | 13723336633 |  |
| 112 | 宁夏沙金坪铁路水泥制品有限责任公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2018]第011号 | 非金属矿物制品业 | 2.00 | 1.22 | 1.19 | 黄凯 | 13389560030 |  |
| 113 | 宁夏中化锂电池材料有限公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2019]第008号 | 零售业 | 4.98 | 6.66 | 11.04 | 刘平 | 18005275179 |  |
| 114 | 宁夏新泰机械制造有限公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2017]第026号 | 通用设备制造业 | 1.04 | 1.15 | 0.57 | 房存学 | 18295251111 |  |
| 115 | 宁夏正旺农科产业发展集团有限责任公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2017]第012号 | 食品制造业 | 1.23 | 1.22 | 1.11 | 周正祥 | 13259679313 |  |
| 116 | 中卫市宏基管业有限责任公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2017]第044号 | 橡胶和塑料制品业 | 0.42 | 0.82 | 0.30 | 刘志宏 | 13519231818 |  |
| 117 | 宁夏黄河管业有限公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2017]第077号 | 玻璃钢制品业 | 0.24 | 0.21 | 0.45 | 王春节 | 18909555168 |  |
| 118 | 宁夏万汇云合消防科技有限公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2019]第011号 | 软件和信息技术服务业 | 0.10 | 0.16 | 0.29 | 巩保军 | 19995558330 |  |
| 119 | 中卫市胜金混凝土制造有限公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2017]第064号 | 非金属矿物制品业 | 3.15 | 2.66 | 3.83 | 万恒 | 13739561831 |  |
| 120 | 宁夏三雅精细化工有限公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2017]第037号 | 医药制造业 | 2.99 | 4.44 | 5.50 | 胡明焕 | 18995488002 | 自备井 |
| 121 | 宁夏振岭化工有限公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2017]第013号 | 化学原料和化学制品制造业 | 2.95 | 2.71 | 1.94 | 张汉武 | 13848316001 |  |
| 122 | 中卫市江沅水务科技有限责任公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2018]第013号 | 水的生产和供应业 | 0.44 | 0.46 | 0.55 | 董占泉 | 18009569123 | 自备井 |
| 123 | 中卫市天云新能源科技有限公司 | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2018]第008号 | 电力、热力生产和供应业 | 0.16 | 0.10 | 0.22 | 王虎 | 13893719246 |  |
| 124 | 宁夏锦虹建设工程有限公司（海岚） | 中卫工业园区 | 取水 宁卫水 字[2017]第030号 | 土木工程建筑业 |  |  | 0.29 | 赵志华 | 18295458788 |  |
| 125 | 宁夏启腾建材科技发展有限公司（宁夏锦祥建设发展有限公司） | 中卫工业园区 | 无 | 科技推广和应用服务业 | 1.34 | 2.38 | 3.95 | 焦荣 | 19995061666 |  |
| 126 | 宁夏汇和瑞达能源科技有限公司（宁夏中卫广汇能源发展有限公司） | 中卫工业园区 | 无 | 燃气生产和供应业 | 1.75 | 1.56 | 1.10 | 魏明瑞 | 13581338811 |  |
| 127 | 中卫市华达化工有限公司（中卫市万达生态家俱制作有限公司） | 中卫工业园区 | 无 | 非金属矿采选业 | 0.33 | 0.28 | 0.17 | 雍学文 | 13739570376 |  |
| 128 | 中卫市金康铸造有限公司 | 中卫工业园区 | 无 | 金属制品业 |  |  | 0.38 | 陈金山 | 13409559345 |  |
| 129 | 中卫市鑫东盛机械制造有限公司 | 中卫工业园区 | 无 | 通用设备制造业 |  | 0.18 | 0.16 | 胡义德 | 13739521818 |  |
| 130 | 中卫市宏基新型建材有限公司 | 中卫工业园区 | 无 | 非金属矿物制品业 | 0.03 | 0.82 | 1.12 | 刘鑫 | 18195541111 |  |
| 131 | 宁夏悦筑新材料科技有限公司 | 中卫工业园区 | 无 | 废弃资源综合利用业 | 0.74 | 0.74 | 0.43 | 曹亚娟 | 15909659793 |  |
| 132 | 宁夏明晟工贸有限公司 | 中卫工业园区 | 无 | 通用设备制造业 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 张义明 | 15809568593 |  |
| 133 | 宁夏朗利新材料股份有限公司 | 中卫工业园区 | 无 | 批发业 |  | 0.24 | 0.53 | 企业水管员 | 19995521955 |  |
| 134 | 中卫市麦垛山新能源有限公司 | 中卫工业园区 | 无 | 电力、热力生产和供应业 |  |  | 1.42 | 李翔 | 19995558783 |  |

- 4.2.2 用水权确权水量及方法

（1）确权方法

①在公共供水管网覆盖范围内

在公共供水管网覆盖范围内的工业企业水行政主管部门核定其确权水量并核发用水权证。企业确权水量根据用水合理性分析结论确定，用水合理性分析采用定额法。

企业开展用水合理性分析时，生产规模在不超过批复（备案）规模的前提下，综合考虑可供水量、批复（备案）规模、现状实际规模及企业发展情况等因素合理确定。

②不在公共供水管网覆盖范围

现状已取得取水许可的工业企业，需核减许可水量的，在原有水资源论证报告书（表）基础上，可简化为用水合理性分析表进行确权水量核定；需核增许可水量的，应严格按照《宁夏回族自治区水资源论证管理办法》开展水资源论证。

在核定许可水量的基础上，发放取水许可证作为权属凭证，确认用水企业的用水权。

（2）用水权确权水量统计

经统计，沙坡头区工业用水权确权水量为2637.85万m³，其中：公共管网内黄河水2064.26万m³，公共管网内地下水84.59万m³，公共管网外地下水488.99万m³。

将公共管网内工业用水量换算至取水口，得到取水总量。

根据宁夏水投中卫水务有限公司提供《宁夏水投中卫水务有限公司2020年-2021年工业用水取水量、中水利用及管网漏损情况说明》，2021年工业取水量2883万m³，供水量2580万m³，其中工业企业用水量1672万m³，绿化用水量694万m³，根据以上数据计算工业管网漏损率为8.0%，中卫工业园区工业企业用水考虑照壁山水库的蒸发、渗漏损失，按5%计算，故本次中卫工业园区公共管网覆盖范围内黄河水综合损失按13%计算，其他共公共管网覆盖范围内的综合损失按8%计算。

经计算，沙坡头区工业用水取水总量2941.77万m³，其中：公共管网内黄河水为2360.83万m³，公共管网内地下水为91.95万m³，公共管网外地下水为488.99万m³。

各工业企业确权水量见表4.2-2。

表4.2-2                          工业用水确权水量统计表

| 序号 | 企业名称 | 所在园区、乡镇 | 确权水量（万m³） |  |  |  | 取水量（万m³） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公共管网内 （黄河水） | 公共管网内 （地下水） | 公共管网外 （地下水） | 合计 | 公共管网内 （黄河水） | 公共管网内 （地下水） | 公共管网外 （地下水） | 合计 |  |
| 合计 |  |  | 2064.26 | 84.59 | 488.99 | 2637.85 | 2360.83 | 91.95 | 488.99 | 2941.77 |  |
| 1 | 中卫市西部枣业食品有限公司 | 滨河镇 | 0.23 |  |  | 0.23 | 0.25 |  |  | 0.25 |  |
| 2 | 中卫市三鑫铸锻有限责任公司 | 常乐镇 |  | 2.03 |  | 2.03 |  | 2.20 |  | 2.20 |  |
| 3 | 宁夏华源机械制造有限公司 | 常乐镇 |  | 2.93 |  | 2.93 |  | 3.18 |  | 3.18 |  |
| 4 | 宁夏科豪陶瓷有限公司 | 常乐镇 |  | 20.96 |  | 20.96 |  | 22.78 |  | 22.78 |  |
| 5 | 宁夏汇合风光新能源有限责任公司 | 常乐镇 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.20 |  | 0.20 |  |
| 6 | 中卫市恒达机械制造有限公司 | 常乐镇 |  | 0.33 |  | 0.33 |  | 0.36 |  | 0.36 |  |
| 7 | 中卫天壕力拓新能源有限公司 | 常乐镇 |  |  | 0.17 | 0.17 |  |  | 0.17 | 0.17 | 自备井 |
| 8 | 中石油管道公司西气东输银川管理处中卫气压站项目（中石油管道有限责任公司西气东输分公司银川管理处） | 常乐镇 |  | 1.16 |  | 1.16 |  | 1.27 |  | 1.27 |  |
| 9 | 中卫市蓝韵废弃资源综合利用有限公司 | 常乐镇 |  | 0.82 |  | 0.82 |  | 0.89 |  | 0.89 |  |
| 10 | 宁夏兰婷饮品有限公司 | 常乐镇 |  | 0.18 |  | 0.18 |  | 0.20 |  | 0.20 |  |
| 11 | 宁夏瑞路通建设工程有限公司 | 常乐镇 |  |  | 1.93 | 1.93 |  |  | 1.93 | 1.93 | 自备井 |
| 12 | 宁夏凯汇实业有限公司 | 常乐镇 |  |  | 11.20 | 11.20 |  |  | 11.20 | 11.20 | 自备井 |
| 13 | 宁夏红宝砼业有限公司中卫分公司 | 常乐镇 |  |  | 1.31 | 1.31 |  |  | 1.31 | 1.31 | 自备井 |
| 14 | 中卫市宇丰砼业有限公司 | 东园镇 |  |  | 0.77 | 0.77 |  |  | 0.77 | 0.77 | 自备井 |
| 15 | 中卫市清鑫源纯净水有限公司 | 东园镇 | 0.80 |  |  | 0.80 | 0.87 |  |  | 0.87 |  |
| 16 | 宁夏乐水饮品有限公司 | 东园镇 | 0.80 |  |  | 0.80 | 0.87 |  |  | 0.87 |  |
| 17 | 宁夏七彩阳光乳业有限公司 | 东园镇 | 0.80 |  |  | 0.80 | 0.87 |  |  | 0.87 |  |
| 18 | 宁夏康洁宝生物科技有限公司 | 东园镇 | 0.80 |  |  | 0.80 | 0.87 |  |  | 0.87 |  |
| 19 | 中冶美利纸业股份有限公司 | 柔远镇 |  |  | 320.00 | 320.00 |  |  | 320.00 | 320.00 | 自备井 |
| 20 | 宁夏浩海水业有限公司 | 柔远镇 | 0.80 |  |  | 0.80 | 0.87 |  |  | 0.87 |  |
| 21 | 宁夏润泽水业有限公司 | 柔远镇 | 0.80 |  |  | 0.80 | 0.87 |  |  | 0.87 |  |
| 22 | 中卫市光宏饮品有限公司 | 柔远镇 | 0.80 |  |  | 0.80 | 0.87 |  |  | 0.87 |  |
| 23 | 中卫市添翼果蔬生物工程有限公司 | 文昌镇 | 0.99 |  |  | 0.99 | 1.08 |  |  | 1.08 |  |
| 24 | 中卫市金帝冷冻食品有限责任公司 | 文昌镇 | 0.80 |  |  | 0.80 | 0.87 |  |  | 0.87 |  |
| 25 | 宁夏红枸杞产业有限公司 | 文昌镇 | 2.52 |  |  | 2.52 | 2.74 |  |  | 2.74 |  |
| 26 | 宁夏雨润农业节水灌溉制造有限公司 | 文昌镇 | 0.46 |  |  | 0.46 | 0.50 |  |  | 0.50 |  |
| 27 | 宁夏胜金水泥有限公司(宣和厂区) | 宣和镇 |  | 0.89 | 62.92 | 63.81 |  | 0.97 | 62.92 | 63.89 | 自备井及管网 |
| 28 | 中卫市美联化工有限公司 | 宣和镇 |  | 0.56 |  | 0.56 |  | 0.61 |  | 0.61 |  |
| 29 | 宁夏明巨电石有限公司 | 宣和镇 |  | 11.33 |  | 11.33 |  | 12.32 |  | 12.32 |  |
| 30 | 宁夏中卫市俱进化工有限责任公司 | 宣和镇 |  | 1.67 |  | 1.67 |  | 1.82 |  | 1.82 |  |
| 31 | 宁夏长和化工有限公司 | 宣和镇 |  | 0.41 |  | 0.41 |  | 0.44 |  | 0.44 |  |
| 32 | 中卫市胜金北拓建材有限公司 | 宣和镇 |  | 1.03 |  | 1.03 |  | 1.12 |  | 1.12 |  |
| 33 | 中卫天得新能源科技发展有限公司 | 宣和镇 |  |  | 0.68 | 0.68 |  |  | 0.68 | 0.68 | 自备井 |
| 34 | 中卫市绿能新能源有限公司 | 宣和镇 |  | 29.00 |  | 29.00 |  | 31.52 |  | 31.52 |  |
| 35 | 中卫市银阳新能源有限公司 | 迎水桥镇 |  |  | 29.85 | 29.85 |  |  | 29.85 | 29.85 | 自备井 |
| 36 | 宁夏庆阳新能源有限公司 | 迎水桥镇 |  |  | 0.32 | 0.32 |  |  | 0.32 | 0.32 | 自备井 |
| 37 | 中卫恒基伟业光伏电力有限公司 | 迎水桥镇 |  |  | 0.40 | 0.40 |  |  | 0.40 | 0.40 | 自备井 |
| 38 | 宁夏京能新能源有限公司 | 迎水桥镇 |  |  | 0.83 | 0.83 |  |  | 0.83 | 0.83 | 自备井 |
| 39 | 宁夏索宝新能源科技发展有限责任公司 | 迎水桥镇 |  |  | 0.48 | 0.48 |  |  | 0.48 | 0.48 | 自备井 |
| 40 | 宁夏中卫长河新能源有限公司 | 迎水桥镇 |  |  | 0.67 | 0.67 |  |  | 0.67 | 0.67 | 自备井 |
| 41 | 华能宁夏中卫光伏发电限公司(一期) | 迎水桥镇 |  |  | 0.18 | 0.18 |  |  | 0.18 | 0.18 | 自备井 |
| 42 | 中卫市物建砼业有限责任公司 | 迎水桥镇 |  |  | 0.96 | 0.96 |  |  | 0.96 | 0.96 | 自备井 |
| 43 | 宁夏佰明光伏电力有限公司 | 迎水桥镇 |  |  | 0.49 | 0.49 |  |  | 0.49 | 0.49 | 自备井 |
| 44 | 宁夏振阳新能源有限公司 | 迎水桥镇 |  |  | 0.43 | 0.43 |  |  | 0.43 | 0.43 | 自备井 |
| 45 | 宁夏汉南光伏电力有限公司 | 迎水桥镇 |  |  | 0.10 | 0.10 |  |  | 0.10 | 0.10 | 自备井 |
| 46 | 宁夏恒阳新能源有限公司 | 迎水桥镇 |  |  | 0.04 | 0.04 |  |  | 0.04 | 0.04 | 自备井 |
| 47 | 宁夏金礼光伏电力有限公司 | 迎水桥镇 |  |  | 0.42 | 0.42 |  |  | 0.42 | 0.42 | 自备井 |
| 48 | 宁夏金信光伏电力有限公司 | 迎水桥镇 |  |  | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.06 | 0.06 | 自备井 |
| 49 | 中节能中卫太阳能发电有限公司 | 迎水桥镇 |  |  | 0.51 | 0.51 |  |  | 0.51 | 0.51 | 自备井 |
| 50 | 宁夏中卫太科光伏电力有限公司 | 迎水桥镇 |  |  | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.01 | 0.01 | 自备井 |
| 51 | 中卫正泰光伏发电有限公司 | 迎水桥镇 |  |  | 0.21 | 0.21 |  |  | 0.21 | 0.21 | 自备井 |
| 52 | 宁夏盛宇太阳能电力有限公司 | 迎水桥镇 |  |  | 0.18 | 0.18 |  |  | 0.18 | 0.18 | 自备井 |
| 53 | 宁夏远途光伏电力有限公司 | 迎水桥镇 |  |  | 0.42 | 0.42 |  |  | 0.42 | 0.42 | 自备井 |
| 54 | 宁夏银阳光伏电力有限公司 | 迎水桥镇 |  |  | 0.29 | 0.29 |  |  | 0.29 | 0.29 | 自备井 |
| 55 | 宁夏盛阳新能源有限公司 | 迎水桥镇 |  |  | 0.42 | 0.42 |  |  | 0.42 | 0.42 | 自备井 |
| 56 | 宁夏夏华肉食品股份有限公司 | 迎水桥镇 | 1.96 |  |  | 1.96 | 2.13 |  |  | 2.13 |  |
| 57 | 宁夏中卫新唐新能源有限公司 | 迎水桥镇 |  |  | 1.88 | 1.88 |  |  | 1.88 | 1.88 | 自备井 |
| 58 | 宁夏鑫淼饮品有限公司 | 迎水桥镇 | 0.80 |  |  | 0.80 | 0.87 |  |  | 0.87 |  |
| 59 | 中卫市丰盛包装制品有限公司 | 永康镇 |  | 0.50 |  | 0.50 |  | 0.54 |  | 0.54 |  |
| 60 | 中卫市振发沙漠光伏发电有限公司 | 镇罗镇 |  |  | 0.20 | 0.20 |  |  | 0.20 | 0.20 | 自备井 |
| 61 | 中卫市合发冶炼有限公司 | 镇罗镇 | 13.18 | 0.83 |  | 14.01 | 14.32 | 0.90 |  | 15.23 |  |
| 62 | 中卫市茂鑫特种合金有限公司 | 镇罗镇 |  |  | 0.40 | 0.40 |  |  | 0.40 | 0.40 | 自备井 |
| 63 | 宁夏天祥建材有限公司 | 镇罗镇 |  |  | 1.14 | 1.14 |  |  | 1.14 | 1.14 | 自备井 |
| 64 | 中卫市明阳工贸有限公司 | 镇罗镇 | 0.06 | 0.04 |  | 0.10 | 0.06 | 0.04 |  | 0.11 |  |
| 65 | 中卫市明新工贸有限公司 | 镇罗镇 | 0.18 | 0.02 |  | 0.20 | 0.20 | 0.02 |  | 0.22 |  |
| 66 | 宁夏中卫市银河冶炼有限公司 | 镇罗镇 | 38.08 | 1.20 |  | 39.28 | 41.40 | 1.30 |  | 42.70 |  |
| 67 | 宁夏新华实业集团钢铁有限公司 | 镇罗镇 | 1.31 | 0.71 |  | 2.02 | 1.42 | 0.77 |  | 2.19 |  |
| 68 | 宁夏新华实业集团有限公司 | 镇罗镇 | 7.96 | 0.99 |  | 8.95 | 8.65 | 1.08 |  | 9.73 |  |
| 69 | 中卫市茂烨冶金有限责任公司 | 镇罗镇 | 15.47 | 1.52 |  | 17.00 | 16.82 | 1.66 |  | 18.47 |  |
| 70 | 中卫市跃鑫钢铁有限责任公司（中卫市跃鑫冶炼有限责任公司） | 镇罗镇 | 19.96 | 1.62 |  | 21.58 | 21.70 | 1.76 |  | 23.46 |  |
| 71 | 宁夏中卫市大有冶炼有限公司 | 镇罗镇 | 6.40 | 0.68 |  | 7.08 | 6.95 | 0.74 |  | 7.69 |  |
| 72 | 宁夏中卫市华伟化工有限公司 | 镇罗镇 |  |  | 0.09 | 0.09 |  |  | 0.09 | 0.09 | 自备井 |
| 73 | 宁夏三元中泰冶金有限公司(一期、二期合并) | 镇罗镇 | 52.28 | 1.79 | 37.34 | 91.40 | 56.82 | 1.94 | 37.34 | 96.10 | 自备井及管网 |
| 74 | 宁夏胜金水泥有限公司（镇罗分厂） | 镇罗镇 | 0.45 |  |  | 0.45 | 0.49 |  |  | 0.49 |  |
| 75 | 宁夏节能茂烨余热发电有限公司 | 镇罗镇 | 13.28 | 0.04 | 5.88 | 19.20 | 14.43 | 0.05 | 5.88 | 20.36 | 自备井及管网 |
| 76 | 宁夏中卫市众泰工贸有限公司 | 镇罗镇 | 6.30 | 0.88 |  | 7.18 | 6.85 | 0.95 |  | 7.80 |  |
| 77 | 宁夏金曦商贸有限公司 | 镇罗镇 |  |  | 0.54 | 0.54 |  |  | 0.54 | 0.54 | 自备井 |
| 78 | 中卫市鑫顺发工贸有限公司 | 镇罗镇 | 0.57 | 0.16 |  | 0.73 | 0.62 | 0.17 |  | 0.80 |  |
| 79 | 中卫市恒永盛工贸有限公司 | 镇罗镇 | 0.28 | 0.13 |  | 0.41 | 0.30 | 0.14 |  | 0.45 |  |
| 80 | 中宁赛马水泥有限公司镇罗分公司 | 镇罗镇 | 0.73 |  |  | 0.73 | 0.80 |  |  | 0.80 |  |
| 81 | 中卫市炜恒再生资源有限公司 | 镇罗镇 | 0.05 |  |  | 0.05 | 0.06 |  |  | 0.06 |  |
| 82 | 宁夏乌玛农林科技有限公司 | 镇罗镇 | 0.36 |  |  | 0.36 | 0.39 |  |  | 0.39 |  |
| 83 | 利安隆（中卫）新材料有限公司 | 中卫工业园区 | 83.96 |  |  | 83.96 | 96.50 |  |  | 96.50 |  |
| 84 | 宁夏华御化工有限公司 | 中卫工业园区 | 157.96 |  |  | 157.96 | 181.56 |  |  | 181.56 |  |
| 85 | 宁夏蓝丰精细化工有限公司 | 中卫工业园区 | 80.68 |  |  | 80.68 | 92.74 |  |  | 92.74 |  |
| 86 | 宁夏瑞泰科技股份有限公司 | 中卫工业园区 | 265.36 |  |  | 265.36 | 305.02 |  |  | 305.02 |  |
| 87 | 宁夏润夏能源化工有限公司 | 中卫工业园区 | 96.82 |  |  | 96.82 | 111.28 |  |  | 111.28 |  |
| 88 | 宁夏协鑫晶体科技发展有限公司 | 中卫工业园区 | 57.00 |  |  | 57.00 | 65.52 |  |  | 65.52 |  |
| 89 | 宁夏渝丰化工股份有限公司 | 中卫工业园区 | 89.45 |  |  | 89.45 | 102.82 |  |  | 102.82 |  |
| 90 | 宁夏中盛新科技有限公司 | 中卫工业园区 | 94.13 |  |  | 94.13 | 108.20 |  |  | 108.20 |  |
| 91 | 宁夏紫光川庆化工有限公司 | 中卫工业园区 | 10.77 |  |  | 10.77 | 12.38 |  |  | 12.38 |  |
| 92 | 宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司 | 中卫工业园区 | 276.27 |  |  | 276.27 | 317.56 |  |  | 317.56 |  |
| 93 | 宁夏钢铁（集团）有限责任公司 | 中卫工业园区 | 396.12 |  |  | 396.12 | 455.31 |  |  | 455.31 |  |
| 94 | 国家电投集团宁夏能源铝业中卫热电有限公司 | 中卫工业园区 | 4.94 |  |  | 4.94 | 5.68 |  |  | 5.68 |  |
| 95 | 宁夏鑫华威能源科技有限公司 | 中卫工业园区 | 7.50 |  |  | 7.50 | 8.62 |  |  | 8.62 |  |
| 96 | 宁夏宇光能源实业有限公司 | 中卫工业园区 | 142.80 |  |  | 142.80 | 164.14 |  |  | 164.14 |  |
| 97 | 宁夏大漠药业有限公司 | 中卫工业园区 | 4.17 |  |  | 4.17 | 4.79 |  |  | 4.79 |  |
| 98 | 宁夏亚东化工有限公司 | 中卫工业园区 | 19.05 |  |  | 19.05 | 21.90 |  |  | 21.90 |  |
| 99 | 中卫市鑫三元化工有限公司 | 中卫工业园区 | 8.40 |  |  | 8.40 | 9.66 |  |  | 9.66 |  |
| 100 | 宁夏奥斯化工有限公司 | 中卫工业园区 | 9.58 |  |  | 9.58 | 11.01 |  |  | 11.01 |  |
| 101 | 中卫联合新澧化工有限公司 | 中卫工业园区 | 1.64 |  |  | 1.64 | 1.89 |  |  | 1.89 |  |
| 102 | 宁夏宸宇环保科技有限公司 | 中卫工业园区 | 2.52 |  |  | 2.52 | 2.90 |  |  | 2.90 |  |
| 103 | 中卫中照化工有限公司 | 中卫工业园区 | 3.09 |  |  | 3.09 | 3.55 |  |  | 3.55 |  |
| 104 | 宁夏中卫市明通砼业有限公司 | 中卫工业园区 | 6.60 |  |  | 6.60 | 7.59 |  |  | 7.59 |  |
| 105 | 宁夏茂原生物科技有限公司 | 中卫工业园区 | 0.74 |  |  | 0.74 | 0.85 |  |  | 0.85 |  |
| 106 | 宁夏金象医药化工有限公司 | 中卫工业园区 | 4.24 |  |  | 4.24 | 4.87 |  |  | 4.87 |  |
| 107 | 宁夏乙征生物工程有限公司 | 中卫工业园区 | 1.98 |  |  | 1.98 | 2.28 |  |  | 2.28 |  |
| 108 | 宁夏润安微肥科技有限公司 | 中卫工业园区 | 0.38 |  |  | 0.38 | 0.43 |  |  | 0.43 |  |
| 109 | 宁夏顺泰冶炼有限公司 | 中卫工业园区 | 12.76 |  |  | 12.76 | 14.67 |  |  | 14.67 |  |
| 110 | 宁夏中大化工有限责任公司 | 中卫工业园区 | 8.23 |  |  | 8.23 | 9.46 |  |  | 9.46 |  |
| 111 | 宁夏洁华石膏建材有限责任公司（中卫市隆昌商贸有限责任公司） | 中卫工业园区 | 0.12 |  |  | 0.12 | 0.13 |  |  | 0.13 |  |
| 112 | 宁夏沙金坪铁路水泥制品有限责任公司 | 中卫工业园区 | 1.62 |  |  | 1.62 | 1.86 |  |  | 1.86 |  |
| 113 | 宁夏中化锂电池材料有限公司 | 中卫工业园区 | 8.31 |  |  | 8.31 | 9.56 |  |  | 9.56 |  |
| 114 | 宁夏新泰机械制造有限公司 | 中卫工业园区 | 1.01 |  |  | 1.01 | 1.16 |  |  | 1.16 |  |
| 115 | 宁夏正旺农科产业发展集团有限责任公司 | 中卫工业园区 | 1.31 |  |  | 1.31 | 1.50 |  |  | 1.50 |  |
| 116 | 中卫市宏基管业有限责任公司 | 中卫工业园区 | 0.50 |  |  | 0.50 | 0.57 |  |  | 0.57 |  |
| 117 | 宁夏黄河管业有限公司 | 中卫工业园区 | 0.33 |  |  | 0.33 | 0.38 |  |  | 0.38 |  |
| 118 | 宁夏万汇云合消防科技有限公司 | 中卫工业园区 | 0.20 |  |  | 0.20 | 0.23 |  |  | 0.23 |  |
| 119 | 中卫市胜金混凝土制造有限公司 | 中卫工业园区 | 3.53 |  |  | 3.53 | 4.06 |  |  | 4.06 |  |
| 120 | 宁夏三雅精细化工有限公司 | 中卫工业园区 |  |  | 4.74 | 4.74 |  |  | 4.74 | 4.74 | 自备井 |
| 121 | 宁夏振岭化工有限公司 | 中卫工业园区 | 2.79 |  |  | 2.79 | 3.20 |  |  | 3.20 |  |
| 122 | 中卫市江沅水务科技有限责任公司 | 中卫工业园区 |  |  | 0.53 | 0.53 |  |  | 0.53 | 0.53 | 自备井 |
| 123 | 中卫市天云新能源科技有限公司 | 中卫工业园区 | 0.18 |  |  | 0.18 | 0.20 |  |  | 0.20 |  |
| 124 | 宁夏锦虹建设工程有限公司（海岚） | 中卫工业园区 | 0.11 |  |  | 0.11 | 0.12 |  |  | 0.12 |  |
| 125 | 宁夏启腾建材科技发展有限公司（宁夏锦祥建设发展有限公司） | 中卫工业园区 | 2.81 |  |  | 2.81 | 3.23 |  |  | 3.23 |  |
| 126 | 宁夏汇和瑞达能源科技有限公司（宁夏中卫广汇能源发展有限公司） | 中卫工业园区 | 1.05 |  |  | 1.05 | 1.21 |  |  | 1.21 |  |
| 127 | 中卫市华达化工有限公司（中卫市万达生态家俱制作有限公司） | 中卫工业园区 | 0.28 |  |  | 0.28 | 0.33 |  |  | 0.33 |  |
| 128 | 中卫市金康铸造有限公司 | 中卫工业园区 | 0.14 |  |  | 0.14 | 0.16 |  |  | 0.16 |  |
| 129 | 中卫市鑫东盛机械制造有限公司 | 中卫工业园区 | 0.13 |  |  | 0.13 | 0.14 |  |  | 0.14 |  |
| 130 | 中卫市宏基新型建材有限公司 | 中卫工业园区 | 0.72 |  |  | 0.72 | 0.83 |  |  | 0.83 |  |
| 131 | 宁夏悦筑新材料科技有限公司 | 中卫工业园区 | 0.70 |  |  | 0.70 | 0.80 |  |  | 0.80 |  |
| 132 | 宁夏明晟工贸有限公司 | 中卫工业园区 | 0.23 |  |  | 0.23 | 0.27 |  |  | 0.27 |  |
| 133 | 宁夏朗利新材料股份有限公司 | 中卫工业园区 | 0.28 |  |  | 0.28 | 0.32 |  |  | 0.32 |  |
| 134 | 中卫市麦垛山新能源有限公司 | 中卫工业园区 | 0.52 |  |  | 0.52 | 0.60 |  |  | 0.60 |  |

- 4.2.4 不同水源分配

（1）对于具备非常规水利用条件的企业，优先配置非常规水，不足部分配置新鲜水，本次非常规水暂不确权，只对配置的新鲜水进行确权。

（2）根据宁夏“十四五”用水权管控指标方案确定的工业不同水源分配指标、实际供水工程条件和近3年实际用水情况，进行不同水源用水权分配。

## 规模化畜禽养殖业用水确权

对规模化畜禽养殖业用水，首先开展权对象调查。分养殖企业、合作社或养殖大户在公共供水管网覆盖范围和不在公共供水管网覆盖范围两种情况进行确权，不在公共供水管网覆盖范围进一步分为已取得取水许可和未取得取水许可两种情况进行确权；最后根据宁夏“十四五”用水权管控指标方案确定的规模化畜禽养殖业不同水源分配指标统筹进行水源分配。

根据产业发展规划，结合本地区实际情况，本次将规模化畜禽养殖业用水权确权确权到养殖企业、合作社或养殖大户，由于规模化养殖业养殖规模受市场影响波动较大，本次仅对养殖规模较为稳定的规模化养殖企业进行确权，其他规模化养殖业按照现状养殖规模核算水量，由水行政主管部门进行台账管理，管理到养殖企业、合作社或养殖大户。

规模化畜禽养殖业用水权确权思路与方法见图4.3-1。

图4.3-1   规模化畜禽养殖业用水权确权思路与方法

- 4.3.1 确权对象调查

针对规模化畜禽养殖业确权及台账管理对象，调查收集范围内的规模化畜禽养殖企业、合作社或养殖大户基本情况资料，包括养殖规模、养殖产值、供水工程水源、已获得取水许可的许可水量、近3年实际用水量、耗水量等，分析现状取水、耗水水平及存在问题。

本次规模化畜禽养殖业用水权确权及台账管理企业、合作社或养殖大户共计174个，其中：在公共供水管网覆盖范围内的67个，不在公共供水管网覆盖范围内的107个。规模化畜禽养殖业确权及台账管理对象统计见表4.3-1。

表4.3-1                           规模化畜禽养殖业确权及台账管理对象统计表

| 乡镇 | 规模化畜禽养殖业数量 |  |  | 肉牛（头） | 奶牛（头） | 猪（头） | 蛋鸡（只） | 肉鸡（只） | 羊（只） | 合计（只） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公共管网内 | 公共管网外 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 宣和镇 | 13 | 43 | 56 | 890 | 5575 | 21532 | 2181278 | 341450 | 400 | 2551125 |
| 东园镇 | 8 | 31 | 39 | 2450 | 23832 | 118036 | 34000 |  | 2400 | 180718 |
| 永康镇 | 4 | 17 | 21 | 288 | 5534 | 33200 | 31260 |  | 1510 | 71792 |
| 常乐镇 | 7 | 12 | 19 | 3544 | 18381 | 4613 | 13000 | 421480 | 7482 | 468500 |
| 镇罗镇 | 7 | 10 | 17 |  | 7438 | 180069 | 30000 |  |  | 217507 |
| 兴仁镇 | 4 | 3 | 7 | 530 |  | 3331 |  |  | 8260 | 12121 |
| 迎水桥镇 |  | 11 | 11 | 2068 | 21792 | 420 |  |  |  | 24280 |
| 柔远镇 |  | 2 | 2 |  |  | 200 | 15000 |  |  | 15200 |
| 香山乡 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 260000 |  | 260000 |
| 合计 | 45 | 129 | 174 | 9770 | 82552 | 361401 | 2304538 | 1022930 | 20052 | 3801243 |

- 4.2.2 用水定额确定

规模化畜禽养殖业用水定额依据《自治区人民政府办公关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额(修订)的通知》(宁政办规发〔2020〕20号)标准进行确定。本次规模化畜禽养殖业用水定额详见表4.3-2。

表4.3-2          规模化畜禽养殖用水定额表

| 类别 | 肉牛 （L/（头·d）） | 奶牛 （L/（头·d）） | 猪 （L/（头·d）） | 鸡 （L/（只·d）） | 羊 （L/（只·d）） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用水定额 | 50 | 100 | 40 | 0.5 | 8 |

- 4.3.3 用水权确权水量及方法

（1）水量计算

采用定额法进行确权水量计算。养殖规模依据2021年实际养殖规模为主，综合近3年相应畜禽平均增速进行确定。

根据定额法计算用水量，公式如下：

规模化畜禽养殖业用水量=养殖规模×用水定额。

经计算，本次规模化畜禽养殖业核定水量913.37万m³，其中：公共管网内黄河水为362.07万m³，公共管网内地下水为97.89万m³，公共管网外地下水为453.41万m³。

将公共管网覆盖范围内规模化畜禽养殖业用水量换算至取水口，得到取水总量，公共管网覆盖范围内供水管网综合损失按15%计算。经计算，本次规模化畜禽养殖业取水总量982.37万m³，其中：公共管网内黄河水为416.38万m³，公共管网内地下水为112.58万m³，公共管网外地下水为453.41万m³。

本次规模化畜禽养殖业核定水量统计详见表4.3-3。

各规模化畜禽养殖业确权及台账管理对象核定水量计算见表4.3-4。

表4.3-3                      规模化畜禽养殖业核定水量统计表

| 乡镇 | 核定水量（万m³） |  |  | 合计 （万m³） | 取水量（万m³） |  |  | 合计 （万m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公共管网内 （黄河水） | 公共管网内 （地下水） | 公共管网外 （地下水） |  | 公共管网内 （黄河水） | 公共管网内 （地下水） | 公共管网外 （地下水） |  |
| 宣和镇 |  | 26.56 | 73.01 | 99.57 |  | 30.54 | 73.01 | 103.55 |
| 东园镇 | 123.90 |  | 141.22 | 265.11 | 142.48 |  | 141.22 | 283.70 |
| 永康镇 |  | 18.93 | 51.28 | 70.21 |  | 21.77 | 51.28 | 73.05 |
| 常乐镇 |  | 52.41 | 38.00 | 90.41 |  | 60.27 | 38.00 | 98.27 |
| 镇罗镇 | 230.05 |  | 60.55 | 290.60 | 264.55 |  | 60.55 | 325.10 |
| 兴仁镇 | 3.38 |  | 4.86 | 8.24 | 3.89 |  | 4.86 | 8.75 |
| 迎水桥镇 |  |  | 83.93 | 83.93 |  |  | 83.93 | 83.93 |
| 柔远镇 |  |  | 0.57 | 0.57 |  |  | 0.57 | 0.57 |
| 香山乡 | 4.75 |  |  | 4.75 | 5.46 |  |  | 5.46 |
| 合计 | 362.07 | 97.89 | 453.41 | 913.37 | 416.38 | 112.58 | 453.41 | 982.37 |

表4.3-4                各规模化畜禽养殖业确权及台账管理对象核定水量计算表

| 序号 | 养殖企业（户）名称 | 地址 | 负责人 | 联系电话 | 养殖情况 |  |  | 核定水量（m³） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 畜种 | 设计存栏量 | 实际存栏量 | 公共管网内 （黄河水） | 公共管网内 （地下水） | 公共管网外 （地下水） | 合计 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 8528998 | 3801243 | 362.07 | 97.89 | 453.41 | 913.37 |
| 1 | 大地（宁夏）数字科技有限公司 | 宣和镇 | 丛桂海 | 13079513823 | 肉鸡 | 350000 | 91450 |  |  | 1.67 | 1.67 |
| 2 | 正通农牧宣和育肥场 | 宣和镇 | 白茹华 | 18995476977 | 生猪 | 60000 | 10400 |  | 9.31 | 5.88 | 15.18 |
| 3 | 中卫市嘉君养殖农民专业合作社 | 宣和镇 | 何瑞 | 13739505711 | 蛋鸡 | 140000 | 212800 |  | 1.31 | 2.57 | 3.88 |
| 4 | 中卫市鑫文奶牛养殖专业合作社 | 宣和镇 | 雍学柱 | 13209552755 | 奶牛 | 10000 | 375 |  |  | 1.37 | 1.37 |
| 5 | 中卫市永忠家庭农场 | 宣和镇 | 魏永忠 | 13014263850 | 蛋鸡 | 200000 | 93205 |  |  | 1.70 | 1.70 |
| 6 | 中卫市发兴生态农牧有限公司 | 宣和镇 | 张发兴 | 13519236342 | 蛋鸡 | 100000 | 100273 |  |  | 1.83 | 1.83 |
| 7 | 中卫市中润生猪养殖专业合作社 | 宣和镇 | 高淑敏 | 13519237638 | 生猪 | 5500 | 5514 |  |  | 8.05 | 8.05 |
| 8 | 中卫市宏爱利德养殖农民专业合作社 | 宣和镇 | 杨占锁 | 13739552316 | 生猪 | 1800 | 4518 |  |  | 6.60 | 6.60 |
| 9 | 宁夏中乾农业科技有限公司 | 宣和镇 | 王小波 王红令 | 13739508888 | 肉牛 | 100 | 80 |  |  | 0.15 | 0.15 |
| 10 | 李小鹏养猪场 | 宣和镇 | 李晓鹏 | 18095558855 | 生猪 | 700 | 500 |  | 0.73 |  | 0.73 |
| 11 | 宁夏大青山农牧业发展有限公司 | 宣和镇 | 孙天龙 | 13629559999 | 奶牛 | 10000 | 5200 |  |  | 18.98 | 18.98 |
| 12 | 宁夏恒泰元食品有限公司 | 宣和镇 | 徐彦荣 | 19995555455 | 肉鸡 | 600000 | 250000 |  |  | 4.56 | 4.56 |
| 13 | 中卫市和旺畜牧业有限公司 | 宣和镇 | 范晓娟 | 15309559998 | 肉牛 | 1000 | 360 |  | 0.66 |  | 0.66 |
| 14 | 富瑞源蛋鸡场 | 宣和镇 | 张天军 |  | 蛋鸡 | 1200000 | 300000 |  |  | 5.48 | 5.48 |
| 15 | 刘学云养鸡场 | 宣和镇 | 刘学云 | 18152400839 | 蛋鸡 | 15000 | 15000 |  |  | 0.27 | 0.27 |
| 16 | 金绿丰养鸡场 | 宣和镇 | 王立虎 | 13739559701 | 蛋鸡 | 800000 | 225000 |  |  | 4.11 | 4.11 |
| 17 | 徐正保养鸡场 | 宣和镇 | 徐正保 | 15009557565 | 蛋鸡 | 40000 | 20000 |  |  | 0.37 | 0.37 |
| 18 | 王建华养鸡场 | 宣和镇 | 王建华 | 13239571131 | 蛋鸡 | 28000 | 28000 |  |  | 0.51 | 0.51 |
| 19 | 魏永刚养鸡场 | 宣和镇 | 魏永刚 | 13014263850 | 蛋鸡 | 100000 | 70000 |  |  | 1.28 | 1.28 |
| 20 | 刘建明养鸡场 | 宣和镇 | 刘建明 | 15009559138 | 蛋鸡 | 12000 | 9800 |  |  | 0.18 | 0.18 |
| 21 | 殷志国养鸡场 | 宣和镇 | 殷志国 | 13629535562 | 蛋鸡 | 70000 | 26000 |  | 0.47 |  | 0.47 |
| 22 | 许万忠养鸡场 | 宣和镇 | 许万忠 | 15296997086 | 蛋鸡 | 22000 | 12000 |  |  | 0.22 | 0.22 |
| 23 | 严生俊养鸡场 | 宣和镇 | 严生俊 | 15121998338 | 蛋鸡 | 26000 | 13000 |  |  | 0.24 | 0.24 |
| 24 | 张建华 | 宣和镇 | 张建华 | 13739565477 | 蛋鸡 | 8000 | 4200 |  |  | 0.08 | 0.08 |
| 25 | 周铁军 | 宣和镇 | 周铁军 | 13739552641 | 蛋鸡 | 13000 | 7000 |  |  | 0.13 | 0.13 |
| 26 | 殷保平 | 宣和镇 | 殷保平 | 15769556263 | 蛋鸡 | 9000 | 4000 |  |  | 0.07 | 0.07 |
| 27 | 魏永兴 | 宣和镇 | 魏永兴 | 13739551982 | 蛋鸡 | 12500 | 12500 |  |  | 0.23 | 0.23 |
| 28 | 陆蓉国 | 宣和镇 | 陆蓉国 | 13739575398 | 蛋鸡 | 32000 | 14000 |  |  | 0.26 | 0.26 |
| 29 | 杨尚林 | 宣和镇 | 杨尚林 | 15009553579 | 蛋鸡 | 10000 | 6000 |  |  | 0.11 | 0.11 |
| 30 | 赵进宇 | 宣和镇 | 赵进宇 | 18409659802 | 蛋鸡 | 48000 | 10000 |  |  | 0.18 | 0.18 |
| 31 | 邢天成 | 宣和镇 | 邢天成 | 13723335481 | 蛋鸡 | 11000 | 7000 |  |  | 0.13 | 0.13 |
| 32 | 刘正和 | 宣和镇 | 刘正和 | 15121998376 | 蛋鸡 | 10000 | 9000 |  |  | 0.16 | 0.16 |
| 33 | 魏永忠 | 宣和镇 | 魏永忠 | 13209558178 | 蛋鸡 | 60000 | 30000 |  | 0.55 |  | 0.55 |
| 34 | 王建亮 | 宣和镇 | 王建亮 | 13259556958 | 蛋鸡 | 10000 | 9000 |  |  | 0.16 | 0.16 |
| 35 | 张天荣 | 宣和镇 | 张天荣 | 15009651085 | 蛋鸡 | 10300 | 4000 |  |  | 0.07 | 0.07 |
| 36 | 张建琪 | 宣和镇 | 张建琪 | 15379584636 | 蛋鸡 | 100000 | 80000 |  |  | 1.46 | 1.46 |
| 37 | 郭兴建养鸡场 | 宣和镇 | 郭兴建 | 15309554580 | 蛋鸡 | 20000 | 20000 |  |  | 0.37 | 0.37 |
| 38 | 丁学梅养鸡场 | 宣和镇 | 丁学梅 | 13519236006 | 蛋鸡 | 40000 | 40000 |  |  | 0.73 | 0.73 |
| 39 | 赫连军养鸡场 | 宣和镇 | 郝连军 | 15009555117 | 蛋鸡 | 11000 | 11000 |  |  | 0.20 | 0.20 |
| 40 | 张怀峰养鸡场 | 宣和镇 | 张怀峰 | 13649558657 | 蛋鸡 | 10000 | 10000 |  |  | 0.18 | 0.18 |
| 41 | 许进和养鸡场 | 宣和镇 | 许进和 | 13739567302 | 蛋鸡 | 14000 | 14000 |  |  | 0.26 | 0.26 |
| 42 | 陈建喜养猪场 | 宣和镇 | 陈建喜 | 17795547592 | 生猪 | 300 | 300 |  |  | 0.44 | 0.44 |
| 43 | 雍正东养猪场 | 宣和镇 | 雍正东 | 18995457199 | 生猪 | 300 | 300 |  |  | 0.44 | 0.44 |
| 44 | 郭林华 | 宣和镇 | 郭林华 | 13649587302 | 蛋鸡 | 6000 | 6000 |  |  | 0.11 | 0.11 |
| 45 | 岳发国 | 宣和镇 | 岳发国 | 15296990958 | 蛋鸡 | 10000 | 10000 |  |  | 0.18 | 0.18 |
| 46 | 杨作华 | 宣和镇 | 杨作华 | 13259576886 | 蛋鸡 | 24000 | 24000 |  |  | 0.44 | 0.44 |
| 47 | 王立华 | 宣和镇 | 王立华 | 18709651474 | 蛋鸡 | 20000 | 20000 |  |  | 0.37 | 0.37 |
| 48 | 王登江 | 宣和镇 | 王登江 | 13389564149 | 蛋鸡 | 4500 | 4500 |  |  | 0.08 | 0.08 |
| 49 | 张文礼 | 宣和镇 | 张文礼 | 15379581833 | 蛋鸡 | 10000 | 10000 |  |  | 0.18 | 0.18 |
| 50 | 正合养猪场 | 兴仁镇 | 王录 | 13209673144 | 生猪 | 6000 | 2413 |  |  | 3.52 | 3.52 |
| 51 | 万金养猪场 | 兴仁镇 | 李永喜 | 13469651989 | 生猪 | 1200 | 300 |  |  | 0.44 | 0.44 |
| 52 | 天鸿养猪场 | 兴仁镇 | 张永威 | 17795541258 | 生猪 | 900 | 618 |  |  | 0.90 | 0.90 |
| 53 | 宁夏凯祥农业发展有限公司 | 永康镇 | 徐占军 | 13519257469 | 生猪 | 7500 | 4902 |  | 7.16 |  | 7.16 |
| 54 | 胖嘟嘟农牧科技有限公司 | 永康镇 | 徐占军 | 13519257469 | 生猪 | 2800 | 1862 |  | 2.72 |  | 2.72 |
| 55 | 中卫市远鸣家禽养殖农民 专业合作社 | 永康镇 | 贾小平 | 13209556100 | 蛋鸡 | 30000 | 21260 |  |  | 0.39 | 0.39 |
| 56 | 中卫市香妤和牧养殖专业合作社 | 永康镇 | 周连香 | 13649559955 | 生猪 | 3000 | 12219 |  | 3.21 | 14.63 | 17.84 |
| 57 | 中卫市紫华畜牧养殖专业合作社（范月云肉牛场） | 永康镇 | 范月云 | 18609552222 | 肉牛 | 300 | 288 |  |  | 0.53 | 0.53 |
| 58 | 中卫市康顺农牧科技 有限公司 | 永康镇 | 周莲香 | 13649559955 | 奶牛 | 1200 | 1221 |  |  | 4.46 | 4.46 |
| 59 | 中卫市富顺农业科技 有限公司 | 永康镇 | 姬富顺 | 13469657878 | 生猪 | 5000 | 5025 |  |  | 7.34 | 7.34 |
| 60 | 中卫市长盛奶牛养殖农民专业合作社 | 永康镇 | 张兴福 | 13739566181 | 奶牛 | 2000 | 2013 |  |  | 7.35 | 7.35 |
| 61 | 徐占军 | 永康镇 | 徐占军 | 13519257469 | 生猪 | 2000 | 1362 |  |  | 1.99 | 1.99 |
| 62 | 宁夏碱沟肉羊繁育养殖专业合作社 | 永康镇 | 常志俊 | 13629554411 | 羊 | 1000 | 1000 |  |  | 0.29 | 0.29 |
| 63 | 中卫市富农畜牧养殖专业合作社 | 永康镇 | 牛宇 | 13739590686 | 奶牛 | 1800 | 1600 |  | 5.84 |  | 5.84 |
| 64 | 中卫市长盛奶牛养殖农民专业合作社 | 永康镇 | 张兴福 | 13739566181 | 奶牛 | 1000 | 700 |  |  | 2.56 | 2.56 |
| 65 | 中卫市武胜农民专业合作社 | 永康镇 | 张少武 | 18795269444 | 羊 | 2000 | 510 |  |  | 0.15 | 0.15 |
| 66 | 中卫市荣集农牧科技有限责任公司 | 永康镇 | 陈红霞 | 13469657878 | 生猪 | 10000 | 3000 |  |  | 4.38 | 4.38 |
| 67 | 中卫市福康畜养殖有限公司 | 永康镇 | 闻建平 | 13629538076 | 生猪 | 2000 | 2000 |  |  | 2.92 | 2.92 |
| 68 | 王东养猪场 | 永康镇 | 王东 | 13723354673 | 生猪 | 800 | 330 |  |  | 0.48 | 0.48 |
| 69 | 郭建军养猪场 | 永康镇 | 郭建军 | 15008692108 | 生猪 | 800 | 500 |  |  | 0.73 | 0.73 |
| 70 | 周建祥猪场 | 永康镇 | 周建祥 | 13409557571 | 生猪 | 2000 | 1000 |  |  | 1.46 | 1.46 |
| 71 | 周瑞祥猪场 | 永康镇 | 周瑞祥 | 13469676377 | 生猪 | 600 | 500 |  |  | 0.73 | 0.73 |
| 72 | 杨万亮鸡场 | 永康镇 | 杨万亮 | 13739528306 | 蛋鸡 | 13000 | 10000 |  |  | 0.18 | 0.18 |
| 73 | 中卫市柱玲养殖农民专业合作社 | 永康镇 | 张建兵 | 13409553458 | 生猪 | 500 | 500 |  |  | 0.73 | 0.73 |
| 74 | 中卫市浩天养殖有限公司 | 常乐镇 | 何玉英 | 13519236577 | 生猪 | 1000 | 173 |  |  | 0.25 | 0.25 |
| 75 | 中卫市积满养殖家庭牧场 | 常乐镇 | 黄积满 | 13649559961 | 生猪 | 1000 | 918 |  |  | 1.34 | 1.34 |
| 76 | 中卫市康强工贸有限公司 | 常乐镇 | 张玉生 | 15709555231 | 生猪 | 1000 | 364 |  |  | 0.53 | 0.53 |
| 77 | 中卫市李文君家庭牧场 | 常乐镇 | 李文君 | 13739551720 | 生猪 | 1000 | 214 |  |  | 0.31 | 0.31 |
| 78 | 中卫市全福农牧专业合作社 | 常乐镇 | 汪军 | 13739569288 | 羊 | 4600 | 4182 |  | 1.22 |  | 1.22 |
| 79 | 中卫市瑞垦农牧开发 有限公司 | 常乐镇 | 白玉龙 | 18795269993 | 生猪 | 800 | 325 |  |  | 0.47 | 0.47 |
| 80 | 中卫市猪财通养殖场 | 常乐镇 | 章生乐 | 18195548661 | 生猪 | 4000 | 1612 |  |  | 2.35 | 2.35 |
| 81 | 宁夏阜民丰牧业发展有限 责任公司 | 常乐镇 | 李锋 | 15595054444 | 奶牛 | 10000 | 8476 |  | 30.94 |  | 30.94 |
| 82 | 中卫市恒泰元农牧科技 有限公司 | 常乐镇 | 徐彦蓉 | 15719550066 | 肉鸡 | 600000 | 421480 |  | 7.69 |  | 7.69 |
| 83 | 中卫市常拓农民养殖合作社 | 常乐镇 | 拓兆苏 | 13469650248 | 奶牛 | 8600 | 7605 |  | 9.47 | 18.29 | 27.76 |
| 84 | 中卫市顺源养殖专业合作社 | 常乐镇 | 王顺 | 13519255585 | 生猪 | 21000 | 1007 |  |  | 1.47 | 1.47 |
| 85 | 中卫市波华农业科技 有限公司 | 常乐镇 | 魏广泽 | 13209689999 | 肉牛 | 2000 | 2014 |  |  | 3.68 | 3.68 |
| 86 | 泽源养殖场 | 常乐镇 | 魏广泽 | 13209689999 | 肉牛 | 1000 | 220 |  |  | 0.40 | 0.40 |
| 87 | 波盛养殖场 | 常乐镇 | 魏广泽 | 13209689999 | 羊 | 2000 | 900 |  |  | 0.26 | 0.26 |
| 88 | 韩熙云鸡场 | 常乐镇 | 韩熙云 | 15809563755 | 蛋鸡 | 13000 | 13000 |  |  | 0.24 | 0.24 |
| 89 | 中卫光明生态智慧牧场 | 常乐镇 | 杨文杰 | 15620588777 | 奶牛 | 10000 | 2300 |  |  | 8.40 | 8.40 |
| 90 | 润厚源奶牛场 | 迎水桥镇 | 牛智 | 18109552222 | 奶牛 | 3000 | 2192 |  |  | 8.00 | 8.00 |
| 91 | 中卫市恒源奶牛养殖农民专业合作社 | 迎水桥镇 | 吕新忠 | 15909558511 | 奶牛 | 2000 | 1866 |  |  | 6.81 | 6.81 |
| 92 | 康圣奶牛场 | 迎水桥镇 | 吕新平 | 13739505253 | 奶牛 | 2500 | 1866 |  |  | 6.81 | 6.81 |
| 93 | 沐沙奶牛场 | 迎水桥镇 | 杨飞 | 13723335129 | 奶牛 | 2000 | 1866 |  |  | 6.81 | 6.81 |
| 94 | 东春源奶牛场 | 迎水桥镇 | 潘红喜 | 15909556548 | 奶牛 | 2400 | 2233 |  |  | 8.15 | 8.15 |
| 95 | 中卫市沐露奶牛养殖农民专业合作社 | 迎水桥镇 | 陈生虎 | 13519259929 | 奶牛 | 10000 | 4526 |  |  | 16.52 | 16.52 |
| 96 | 中卫市牧哥奶牛养殖农民专业合作社 | 迎水桥镇 | 李秀玲 | 13389553077 | 奶牛 | 3000 | 2819 |  |  | 10.29 | 10.29 |
| 97 | 中卫市泽厚源奶牛养殖农民专业合作社 | 迎水桥镇 | 牛智 | 18109552222 | 奶牛 | 3000 | 2530 |  |  | 9.23 | 9.23 |
| 98 | 宁夏中卫猪财神养猪专业合作社 | 迎水桥镇 | 田方 | 18995476988 | 生猪 | 1000 | 420 |  |  | 0.61 | 0.61 |
| 99 | 澳宁奶牛 | 迎水桥镇 | 杨飞 | 13723335129 | 奶牛 | 10000 | 1894 |  |  | 6.91 | 6.91 |
| 100 | 夏华公司（阜华肉牛羊繁育基地） | 迎水桥镇 | 张文华 | 13739551666 | 肉牛 | 2068 | 2068 |  |  | 3.77 | 3.77 |
| 101 | 中卫市鑫星奶牛养殖农民 专业合作社 | 东园镇 | 李志勇 | 15009573258 | 奶牛 | 1500 | 1016 |  |  | 3.71 | 3.71 |
| 102 | 塞外奶牛场 | 东园镇 | 孙玉兰 | 13289556466 | 奶牛 | 1500 | 1142 |  |  | 4.17 | 4.17 |
| 103 | 中卫市志鹏（原鑫星二场） | 东园镇 | 蒋志鹏 | 18795259126 | 奶牛 | 1500 | 1011 |  |  | 3.69 | 3.69 |
| 104 | 中卫市康顺农牧科技 有限公司 | 东园镇 | 郭伟 | 13519254766 | 奶牛 | 480 | 417 |  |  | 1.52 | 1.52 |
| 105 | 中卫市广泰综合养殖场 | 东园镇 | 韩亚萍 | 13629535578 | 生猪 | 1200 | 4014 |  |  | 5.86 | 5.86 |
| 106 | 中卫市宏昇源奶牛养殖农民专业合作社 | 东园镇 | 项彬 | 13209659699 | 奶牛 | 1500 | 2200 | 2.51 |  | 5.52 | 8.03 |
| 107 | 中卫市六合鑫奶牛养殖农民专业合作社 | 东园镇 | 徐洪涛 | 13739552001 | 奶牛 | 1000 | 1018 |  |  | 3.72 | 3.72 |
| 108 | 朱振彪猪场 | 东园镇 | 朱振彪 | 18309653888 | 生猪 | 10000 | 15014 |  |  | 21.92 | 21.92 |
| 109 | 中卫市祥泰丰农牧农民 专业合作社 | 东园镇 | 刘文凯 | 15309552382 | 生猪 | 60000 | 60018 | 87.63 |  |  | 87.63 |
| 110 | 中卫市均和奶牛专业合作社 | 东园镇 | 陈志 | 15609550123 | 奶牛 | 1000 | 1018 |  |  | 3.72 | 3.72 |
| 111 | 中卫市玉睿畜牧养殖 有限公司 | 东园镇 | 牛洪智 | 13723334166 | 奶牛 | 1000 | 2260 | 3.79 |  | 4.45 | 8.25 |
| 112 | 中卫市政欣奶牛养殖农民 专业合作社 | 东园镇 | 韩磊 | 18109566662 | 奶牛 | 1000 | 1104 | 2.20 |  | 1.83 | 4.03 |
| 113 | 三义奶牛场 | 东园镇 | 吕新平 | 13739505253 | 奶牛 | 1000 | 418 |  |  | 1.53 | 1.53 |
| 114 | 犇腾奶牛场 | 东园镇 | 徐洪涛 | 13739552001 | 奶牛 | 1200 | 6050 |  |  | 22.08 | 22.08 |
| 115 | 宁夏中卫市万国企业 有限公司 | 东园镇 | 黄俊熹 | 18195586699 | 生猪 | 10000 | 9774 | 5.52 |  | 8.75 | 14.27 |
| 116 | 中卫市辉煌顺城养殖农民 专业合作社 | 东园镇 | 张恒 | 18295353779 | 生猪 | 800 | 3021 |  |  | 4.41 | 4.41 |
| 117 | 文军奶牛场 | 东园镇 | 李文 | 13739525718 | 奶牛 | 750 | 548 |  |  | 2.00 | 2.00 |
| 118 | 裕云奶牛场 | 东园镇 | 徐裕东 | 13239555046 | 奶牛 | 400 | 30 |  |  | 0.11 | 0.11 |
| 119 | 郑口奶牛场 | 东园镇 | 牛进孝 | 15909550092 | 奶牛 | 1300 | 720 |  |  | 2.63 | 2.63 |
| 120 | 中卫市众兴隆肉牛养殖 专业合作社 | 东园镇 | 项志虎 | 13519232266 | 肉牛 | 600 | 450 |  |  | 0.82 | 0.82 |
| 121 | 中卫市富顺农业科技 有限公司 | 东园镇 | 姬富顺 | 13469657878 | 生猪 | 6000 | 4000 |  |  | 5.84 | 5.84 |
| 122 | 张庭福鸡场 | 东园镇 | 张庭福 | 13739561808 | 蛋鸡 | 9000 | 8000 |  |  | 0.15 | 0.15 |
| 123 | 冯建文猪场（柔新） | 东园镇 | 冯凯 | 15309552221 | 生猪 | 6000 | 4000 |  |  | 5.84 | 5.84 |
| 124 | 蓄源奶牛养殖农民专业合作社（华汇奶牛场） | 东园镇 | 杨霞 | 13739552002 | 奶牛 | 1000 | 1000 |  |  | 3.65 | 3.65 |
| 125 | 中卫市众鑫源奶牛养殖农民专业合作社 | 东园镇 | 杨霞 | 13739552002 | 奶牛 | 3000 | 2400 |  |  | 8.76 | 8.76 |
| 126 | 鸿升源（塞外） | 东园镇 | 项志虎 | 13519232266 | 奶牛 | 1500 | 480 |  |  | 1.75 | 1.75 |
| 127 | 史成喜 | 东园镇 | 史成喜 | 15209555780 | 生猪 | 2500 | 2100 |  |  | 3.07 | 3.07 |
| 128 | 冯建文 | 东园镇 | 冯凯 | 15309552221 | 生猪 | 1500 | 1015 |  |  | 1.48 | 1.48 |
| 129 | 韩亚萍 | 东园镇 | 韩亚萍 | 13629535578 | 生猪 | 4000 | 680 |  |  | 0.99 | 0.99 |
| 130 | 王守文 | 东园镇 | 王守文 | 13739554208 | 生猪 | 2000 | 1000 |  |  | 1.46 | 1.46 |
| 131 | 张红喜 | 东园镇 | 张红喜 | 18095535848 | 蛋鸡 | 12000 | 4000 |  |  | 0.07 | 0.07 |
| 132 | 李忠孝鸡场 | 东园镇 | 李忠孝 | 13739596159 | 蛋鸡 |  | 2000 |  |  | 0.04 | 0.04 |
| 133 | 风云奶牛场 | 东园镇 | 韩凤云 | 15009556388 | 奶牛 | 1000 | 1000 |  |  | 3.65 | 3.65 |
| 134 | 景志强 | 东园镇 | 景志强 | 13209555978 | 生猪 | 300 | 300 |  |  | 0.44 | 0.44 |
| 135 | 张健 | 东园镇 | 张健 | 13739558632 | 生猪 | 800 | 800 |  |  | 1.17 | 1.17 |
| 136 | 鲁金荣 | 东园镇 | 鲁金荣 | 15909569884 | 生猪 | 300 | 300 |  |  | 0.44 | 0.44 |
| 137 | 宋秀云养鸡场 | 柔远镇 | 宋秀云 | 13239573008 | 蛋鸡 | 25000 | 15000 |  |  | 0.27 | 0.27 |
| 138 | 张学忠养猪场 | 柔远镇 | 张学忠 | 13739559242 | 生猪 | 200 | 200 |  |  | 0.29 | 0.29 |
| 139 | 均和奶牛养殖合作社 | 镇罗镇 | 陈志 | 15609550123 | 奶牛 | 1000 | 1545 |  |  | 5.64 | 5.64 |
| 140 | 军润奶牛养殖合作社 | 镇罗镇 | 席新忠 | 15825351748 | 奶牛 | 1500 | 2463 |  |  | 8.99 | 8.99 |
| 141 | 正通农牧科技有限责任公司 | 镇罗镇 | 黄晓冬 | 18995476996 | 生猪 | 10000 | 5077 |  |  | 7.41 | 7.41 |
| 142 | 海弘养殖有限公司 | 镇罗镇 | 黄俊熹 | 18195586699 | 生猪 | 18000 | 50052 | 73.08 |  |  | 73.08 |
| 143 | 宁夏海通达实业有限公司生猪育肥场 | 镇罗镇 | 白茹华 | 18995476977 | 生猪 | 100000 | 50078 | 73.11 |  |  | 73.11 |
| 144 | 中卫海通达实业有限公司 | 镇罗镇 | 白茹华 | 18995476977 | 生猪 | 50000 | 30062 | 43.89 |  |  | 43.89 |
| 145 | 佳昊生物科技有限责任公司 | 镇罗镇 | 李忠 | 13519235108 | 生猪 | 4000 | 3000 |  |  | 4.38 | 4.38 |
| 146 | 宏俊生猪养殖有限公司 | 镇罗镇 | 牛亮 | 15809555159 | 生猪 | 5000 | 500 | 0.73 |  |  | 0.73 |
| 147 | 凯乐奶牛养殖合作社 | 镇罗镇 | 宋玉祥 | 13739532146 | 奶牛 | 3000 | 1605 |  |  | 5.86 | 5.86 |
| 148 | 科力农奶牛养殖合作社 | 镇罗镇 | 李文 | 13739522718 | 奶牛 | 1500 | 1365 |  |  | 4.98 | 4.98 |
| 149 | 锦程奶牛场 | 镇罗镇 | 刘鹏 | 17795576777 | 奶牛 | 1200 | 460 |  |  | 1.68 | 1.68 |
| 150 | 李天全猪（鸡）场 | 镇罗镇 | 李天全 | 13239573008 | 生猪 | 800 | 400 |  |  | 0.58 | 0.58 |
| 151 | 海通达猪场 | 镇罗镇 | 黄俊熹 | 18195586699 | 生猪 | 20000 | 14000 |  |  | 20.44 | 20.44 |
| 152 | 中卫市天鹏畜牧科技有限公司 | 镇罗镇 | 闻建平 | 18161558076 | 生猪 | 4000 | 3500 | 5.11 |  |  | 5.11 |
| 153 | 中卫市华琳源农牧有限公司 | 镇罗镇 | 张琳 | 13739553155 | 蛋鸡 | 300000 | 30000 | 0.55 |  |  | 0.55 |
| 154 | 河沟村白玉养猪场 | 镇罗镇 | 白玉 | 13739579636 | 生猪 | 400 | 400 |  |  | 0.58 | 0.58 |
| 155 | 宣和养鸡一园区 | 宣和镇 |  |  | 蛋鸡 | 300000 | 80000 |  | 1.46 |  | 1.46 |
| 156 | 宣和养鸡二园区 | 宣和镇 |  |  | 蛋鸡 | 1000000 | 100000 |  | 1.83 |  | 1.83 |
| 157 | 宣和养鸡三园区 | 宣和镇 |  |  | 蛋鸡 | 200000 | 60000 |  | 1.10 |  | 1.10 |
| 158 | 宣和养鸡四园区 | 宣和镇 |  |  | 蛋鸡 | 600000 | 150000 |  | 2.74 |  | 2.74 |
| 159 | 富瑞源蛋鸡场 | 宣和镇 | 张天军 |  | 蛋鸡 | 1200000 | 300000 |  | 5.48 |  | 5.48 |
| 160 | 兴海肉牛养殖园区 | 宣和镇 |  |  | 肉牛 | 1200 | 250 |  | 0.46 |  | 0.46 |
|  |  | 宣和镇 |  |  | 肉牛 | 1200 | 200 |  | 0.37 |  | 0.37 |
| 161 | 海和肉牛养殖园区 | 宣和镇 |  |  | 羊 | 400 | 400 |  | 0.12 |  | 0.12 |
| 162 | 康乐肉牛养殖园区 | 常乐镇 |  |  | 肉牛 | 1000 | 900 |  | 1.64 |  | 1.64 |
| 163 | 海乐肉牛养殖园区 | 常乐镇 |  |  | 肉牛 | 1000 | 110 |  | 0.20 |  | 0.20 |
|  |  | 常乐镇 |  |  | 羊 | 1000 | 1000 |  | 0.29 |  | 0.29 |
| 164 | 思乐肉牛养殖园区 | 常乐镇 |  |  | 肉牛 | 1000 | 300 |  | 0.55 |  | 0.55 |
|  |  | 常乐镇 |  |  | 羊 | 1400 | 1400 |  | 0.41 |  | 0.41 |
| 165 | 红武养殖园区 | 东园镇 |  |  | 肉牛 |  | 1700 | 3.10 |  |  | 3.10 |
|  |  | 东园镇 |  |  | 羊 |  | 2000 | 0.58 |  |  | 0.58 |
|  |  | 东园镇 |  |  | 生猪 |  | 6500 | 9.49 |  |  | 9.49 |
|  |  | 东园镇 |  |  | 蛋鸡 |  | 20000 | 0.37 |  |  | 0.37 |
| 166 | 郭滩养殖园区 | 东园镇 |  |  | 生猪 |  | 500 | 0.73 |  |  | 0.73 |
|  |  | 东园镇 |  |  | 羊 |  | 400 | 0.12 |  |  | 0.12 |
|  |  | 东园镇 |  |  | 肉牛 |  | 300 | 0.55 |  |  | 0.55 |
| 167 | 祥泰丰猪场 | 东园镇 | 张吉阔 | 18609558842 | 生猪 | 10000 | 5000 | 7.30 |  |  | 7.30 |
| 168 | 海通达猪场(分场) | 镇罗镇 | 黄俊熹 | 18195586699 | 生猪 | 30000 | 23000 | 33.58 |  |  | 33.58 |
| 169 | 大地牧业米粮川 | 香山乡 |  |  | 肉鸡 | 160000 | 160000 | 2.92 |  |  | 2.92 |
| 170 | 大地牧业深井 | 香山乡 |  |  | 肉鸡 | 200000 | 100000 | 1.83 |  |  | 1.83 |
| 171 | 团结肉牛养殖园区 | 兴仁镇 |  |  | 肉牛 | 400 | 168 | 0.31 |  |  | 0.31 |
|  |  | 兴仁镇 |  |  | 羊 | 10000 | 3640 | 1.06 |  |  | 1.06 |
| 172 | 兴盛肉牛养殖园区 | 兴仁镇 |  |  | 肉牛 | 200 | 86 | 0.16 |  |  | 0.16 |
|  |  | 兴仁镇 |  |  | 羊 | 2000 | 720 | 0.21 |  |  | 0.21 |
| 173 | 泰和肉牛养殖园区 | 兴仁镇 |  |  | 肉牛 | 200 | 93 | 0.17 |  |  | 0.17 |
|  |  | 兴仁镇 |  |  | 羊 | 3000 | 2800 | 0.82 |  |  | 0.82 |
| 174 | 川裕肉牛养殖园区 | 兴仁镇 |  |  | 肉牛 | 400 | 183 | 0.33 |  |  | 0.33 |
|  |  | 兴仁镇 |  |  | 羊 | 5000 | 1100 | 0.32 |  |  | 0.32 |

（2）确权方法

①在公共供水管网覆盖范围内

在公共供水管网覆盖范围内的养殖企业、合作社或养殖大户由水行政主管部门核定其确权水量并核发用水权证，确权水量根据用水合理性分析结论确定，用水合理性分析采用定额法。

开展用水合理性分析时，生产规模在不超过批复（备案）规模的前提下，综合考虑可供水量、批复（备案）规模、现状实际规模及企业发展情况等因素合理确定。

②不在公共供水管网覆盖范围内

直接从江河、湖泊、地下取用水资源的，按照取水管理有关规定依法办理取水许可证，在核定许可水量的基础上，发放取水许可证作为权属凭证，确认用水养殖企业、合作社或养殖大户的用水权。

a.已取得取水许可证的养殖企业、合作社或养殖大户，需核减许可水量的，在原有水资源论证报告书（表）基础上，可简化为用水合理性分析表进行确权水量核定；需核增许可水量的，应严格按照《宁夏回族自治区水资源论证管理办法》开展水资源论证。

b.未取得取水许可证的养殖企业，依法依规开展水资源论证，核定其合理用水量作为确权水量。

- 4.3.4 不同水源分配

（1）养殖企业、合作社或养殖大户根据宁夏“十四五”用水权管控指标方案确定的养殖业不同水源分配指标及实际工程和用水情况，进行不同水源用水权分配

（2）养殖业用水权确权先确地表水，再根据地下水可开采量及供水工程确地下水。

# 水量平衡分析

## 指标取水总量

宁夏“十四五”用水权管控指标方案分配的指标取水总量为5.76亿m³，分水源取水量为黄河水5.23亿m³，地下水0.45亿m³，非常规水0.08亿m³；分行业取水量为生活用水0.39亿m³，工业用水0.3亿m³，农业用水3.78亿m³，生态用水1.29亿m³。

表5.1-1 宁夏“十四五”用水权管控指标方案分配用水指标表

| 行政区 | 分水源取水量（亿m³） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 当地地表水 | 黄河水 | 地下水 | 非常规水 | 合计 |
| 沙坡头区 | 0 | 5.23 | 0.45 | 0.08 | 5.76 |
|  | 分行业取水量（亿m³） |  |  |  |  |
|  | 生活 | 工业 | 农业 | 生态 | 合计 |
|  | 0.39 | 0.3 | 3.78 | 1.29 | 5.76 |

## 取水总量

本次农业、工业、规模化畜禽养殖业取水总量为30871.89万m³，按行业分农业取水量26947.75万m³，工业取水总量为2941.77万m³，规模化畜禽养殖业取水总量982.37万m³；按水源分黄河水取水量为29596.59万m³，地下水取水量为1275.30万m³。

农业取水总量为26947.75万m³，其中：黄河水26819.38万m³，地下水128.37万m³。

工业取水总量为2941.77万m³，其中：黄河水2360.83万m³，地下水580.94万m³。

规模化畜禽养殖业取水总量982.37万m³，其中：黄河水416.38万m³，地下水565.99万m³。

## 水量平衡分析

将初步得到的农业、工业、规模化畜禽养殖场确权取水总量，与宁夏“十四五”用水权管控指标方案分配的取水总量控制指标进行水量平衡分析。

- 5.3.1 分行业水量平衡分析

本次农业取水总量为26947.75万m³，宁夏“十四五”用水权管控指标方案中农业取水指标为37800万m³，预留指标9312.15万m³，其中：香山兴仁灌区预留3325万m³，迎水桥机井灌区替换黄河水预留179.96万m³，鱼池预留1100万m³，农业冬灌用水预留3400万m³，1万亩水田差额预留1307.19万m³，本次可用农业用水取水指标为28487.85万m³，本次农业取水总量未超农业取水指标，结余水量1540.10万m³，结余水量主要用于沙坡头区牛产业及兴仁香山地区瓜地退出耕地灌溉。

本次工业取水总量为2941.77万m³，宁夏“十四五”用水权管控指标方案中工业取水指标为3000万m³，本次工业取水总量未超工业取水指标，结余水量58.23万m³。

本次模化畜禽养殖业取水总量为982.37万m³，宁夏“十四五”用水权管控指标方案中规模化畜禽养殖业取水指标为1400万m³，本次规模化畜禽养殖业取水总量未超规模化畜禽养殖业取水指标，结余水量417.63万m³。

- 5.3.1 分水源水量平衡分析

本次黄河水取水总量为29596.59万m³，其中：农业用水取水总量为26819.38万m³，工业用水取水总量为2360.83万m³，规模化畜禽养殖业取水总量为416.38万m³。宁夏“十四五”用水权管控指标方案中黄河水取水指标为52300万m³，预留水指标9312.15万m³，其中：香山兴仁灌区预留3325万m³，迎水桥机井灌区替换黄河水预留179.96万m³，鱼池预留1100万m³，农业冬灌用水预留3400万m³，1万亩水田差额预留1307.19万m³，本次可用黄河水取水指标为42987.85万m³,故本次黄河水取水总量未超指标值，结余水量13391.26万m³（结余水量主要为生活和生态用水指标）。

本次地下水取水总量为1275.30万m³，其中：农业用水取水总量为128.37万m³，工业用水取水总量为580.94万m³，规模化畜禽养殖业用水取水总量为565.99万m³。宁夏“十四五”用水权管控指标方案中地下水取水指标为4500万m³，故本次地下淡水取水总量未超指标值，结余水量3224.70万m³（结余水量主要为生活和生态用水指标）。

水量平衡分析详见表5.3-1。

表5.3-1                                水量平衡分析表

| 分水源取水量 (万m³) 分行业取水量 (万m³) | 黄河水 | 地下水 | 合计 | 指标水量 | 预留指标水量 | 本次可用指标水量 | 结余 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业 | 26819.38 | 128.37 | 26947.75 | 37800.00 | 9312.15 | 28487.85 | 1540.10 | 预留指标9312.15万m³，其中：香山兴仁灌区预留3325万m³，迎水桥机井灌区替换黄河水预留179.96万m³，鱼池预留1100万m³，农业冬灌用水预留3400万m³，1万亩水田差额预留1307.万m³ |
| 工业 | 2360.83 | 580.94 | 2941.77 | 3000.00 |  | 3000.00 | 58.23 |  |
| 规模化养殖 | 416.38 | 565.99 | 982.37 | 1400.00 |  | 1400.00 | 417.63 | 预留水指标为生活用水指标 |
| 合计 | 29596.59 | 1275.30 | 30871.89 | 42200.00 | 9312.15 | 32887.85 | 2015.96 |  |
| 指标 | 52300.00 | 4500.00 | 56800.00 |  |  |  |  |  |
| 预留指标水量 | 9312.15 |  | 9312.15 |  |  |  |  |  |
| 本次可用指标水量 | 42987.85 | 4500.00 | 47487.85 |  |  |  |  |  |
| 结余 | 13391.26 | 3224.70 | 16615.96 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 预留指标9312.15万m³，其中：香山兴仁灌区预留3325万m³，迎水桥机井灌区替换黄河水预留179.96万m³，鱼池预留1100万m³，农业冬灌用水预留3400万m³，1万亩水田差额预留1307.万m³ |  |  |  |  |  |  |  |

# 确权成果

本次沙坡头区农业、工业、规模化畜禽养殖业用水确权总量为26745.04万m³，按行业分农业用水确权总量23193.82万m³，工业用水确权总量为2637.85万m³，规模化畜禽养殖业核定总量913.37万m³；按水源分黄河水确权总量为26244.32万m³，地下水确权总量为1253.26万m³。

本次沙坡头区农业、工业、规模化畜禽养殖业用确权水量统计见表6-1。

表6-1   农业、工业、规模化畜禽养殖业确权水量统计表

| 分水源取水量 (万m³) 分行业取水量 (万m³) | 确权水量（核定水量） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 黄河水 | 地下水 | 合计 |
| 农业 | 23065.45 | 128.37 | 23193.82 |
| 工业 | 2064.26 | 573.59 | 2637.85 |
| 规模畜禽化养殖业 | 362.07 | 551.30 | 913.37 |
| 合计 | 25491.78 | 1253.26 | 26745.04 |

## 农业用水确权成果

本次沙坡头区农业用水确权总量为23193.82万m³，其中：黄河水23065.45万m³，地下水128.37万m³。

本次沙坡头区农业用水确权水量按灌区统计见表6.1-1，按乡镇统计见表6.1-2。

表6.1-1                    农业用水权确权水量统计表（按灌区）

| 序号 | 渠道名称 | 灌溉方式及作物种植结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 确权水利用系数 | 灌溉水利用系数 | 净水量（万m³） | 直开口确权水量 （万m³） | 计算至黄河取水口水量（万m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 （亩） | 畦灌（亩） |  |  |  |  |  | 高效节灌（亩） |  |  |  |  |  | 高效节灌率 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小计 | 水浇地 | 枸杞 | 园林地 | 葡萄 | 其他 | 小计 | 水浇地 | 枸杞 | 园林地 | 葡萄 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 | 634576.8 | 236249.8 | 234840.8 | 902.2 | 506.7 |  |  | 398327.0 | 311795.5 | 3101.0 | 80430.5 | 3000.0 |  | 0.63 | 0.704 | 0.606 | 16336.6 | 23193.82 | 26947.75 |
| 一 | 沙坡头南干渠 | 293562.8 | 61002.7 | 60766.7 | 235.9 |  |  |  | 232560.1 | 155706.4 | 853.8 | 76000.0 |  |  | 0.79 | 0.717 | 0.625 | 6602.4 | 9212.43 | 10556.50 |
| 1 | 南干渠 | 65086.7 | 30402.5 | 30291.5 | 111.0 |  |  |  | 34684.2 | 34266.0 | 418.2 |  |  |  | 0.53 | 0.690 | 0.590 | 1819.8 | 2638.68 | 3086.33 |
| 3 | 南山台扬水干渠 | 228476.1 | 30600.2 | 30475.3 | 124.9 |  |  |  | 197875.9 | 121440.3 | 435.6 | 76000.0 |  |  | 0.87 | 0.728 | 0.640 | 4782.6 | 6573.74 | 7470.16 |
| 二 | 沙坡头北干渠 | 230510.2 | 135063.2 | 134623.6 | 439.6 |  |  |  | 95447.0 | 93493.2 | 1953.8 |  |  |  | 0.41 | 0.683 | 0.575 | 6793.8 | 9944.27 | 11808.78 |
| 1 | 渠首段 | 12018.7 | 5516.6 | 5516.6 |  |  |  |  | 6502.1 | 6343.1 | 159.0 |  |  |  | 0.54 | 0.685 | 0.583 | 338.1 | 493.24 | 580.29 |
| 2 | 扶农渠 | 13945.2 | 6096.6 | 6096.6 |  |  |  |  | 7848.6 | 7442.8 | 405.8 |  |  |  | 0.56 | 0.686 | 0.583 | 389.6 | 567.78 | 667.98 |
| 3 | 北干渠 | 60421.6 | 39795.7 | 39739.6 | 56.1 |  |  |  | 20625.9 | 19599.4 | 1026.5 |  |  |  | 0.34 | 0.680 | 0.578 | 1807.8 | 2658.32 | 3127.43 |
| 4 | 美利渠 | 16917.6 | 10202.2 | 10202.2 |  |  |  |  | 6715.4 | 6479.8 | 235.6 |  |  |  | 0.40 | 0.682 | 0.579 | 497.4 | 729.69 | 858.46 |
| 5 | 一干渠 | 31759.6 | 18764.0 | 18764.0 |  |  |  |  | 12995.7 | 12995.7 |  |  |  |  | 0.41 | 0.682 | 0.580 | 928.2 | 1360.74 | 1600.88 |
| 6 | 二干渠 | 49482.5 | 28772.5 | 28772.5 |  |  |  |  | 20710.0 | 20710.0 |  |  |  |  | 0.42 | 0.684 | 0.581 | 1459.8 | 2134.90 | 2511.64 |
| 7 | 三干渠 | 35719.0 | 19785.3 | 19785.3 |  |  |  |  | 15933.7 | 15933.7 |  |  |  |  | 0.45 | 0.688 | 0.585 | 1075.4 | 1563.22 | 1839.09 |
| 8 | 第一排水沟 | 10245.9 | 6130.4 | 5746.9 | 383.5 |  |  |  | 4115.5 | 3988.6 | 126.9 |  |  |  | 0.40 | 0.682 | 0.478 | 297.5 | 436.37 | 623.01 |
| 三 | 沿黄小高抽 | 23195.0 | 5218.5 | 4711.7 |  | 506.7 |  |  | 17976.5 | 10546.0 |  | 4430.5 | 3000.0 |  | 0.78 | 0.840 | 0.812 | 550.4 | 655.47 | 678.03 |
| 四 | 七星渠 | 45888.9 | 27333.0 | 27146.9 | 186.1 |  |  |  | 18555.9 | 18424.7 | 131.2 |  |  |  | 0.40 | 0.682 | 0.579 | 1345.7 | 1974.02 | 2322.38 |
| 五 | 固海扬水干渠 | 38161.9 | 7632.4 | 7591.8 | 40.6 |  |  |  | 30529.5 | 30367.3 | 162.2 |  |  |  | 0.80 | 0.727 | 0.640 | 930.3 | 1279.26 | 1453.70 |
| 六 | 机井 | 3258.0 |  |  |  |  |  |  | 3258.0 | 3258.0 |  |  |  |  | 1.00 | 0.889 | 0.889 | 114.2 | 128.37 | 128.37 |

表6.1-2                    农业用水权确权水量统计表（按乡镇）

| 乡镇 | 自流灌区确权水量 (万m³) | 扬黄灌区确权水量 (万m³) | 黄河+机井灌区确权水量(万m³) |  | 机井灌区确权水量 (万m³) | 合计(万m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 黄河水 | 机井水 |  |  |
| 迎水桥镇 | 1176.91 | 171.18 |  |  |  | 1348.09 |
| 滨河镇 | 478.61 |  | 1.55 | 1.11 |  | 481.27 |
| 文昌镇 | 296.30 |  |  |  |  | 296.30 |
| 东园镇 | 2913.94 |  | 125.43 | 40.23 |  | 3079.60 |
| 柔远镇 | 1423.96 |  | 5.14 | 3.61 | 25.53 | 1458.23 |
| 镇罗镇 | 2165.07 |  | 86.93 | 34.92 | 7.12 | 2294.04 |
| 常乐镇 | 1260.18 | 448.76 |  |  |  | 1708.94 |
| 永康镇 | 1055.51 | 2245.67 |  |  | 9.73 | 3310.92 |
| 宣和镇 | 2116.86 | 3407.86 | 5.77 | 1.58 | 4.53 | 5536.60 |
| 中卫市林场 | 63.20 | 36.85 |  |  |  | 100.05 |
| 西园林场 | 13.61 |  |  |  |  | 13.61 |
| 固沙林场 | 82.79 |  |  |  |  | 82.79 |
| 赛金塘治沙林场 | 242.44 |  |  |  |  | 242.44 |
| 柔远镇林场 | 37.90 |  |  |  |  | 37.90 |
| 大河农场 | 8.16 |  |  |  |  | 8.16 |
| 良繁场 | 32.26 |  |  |  |  | 32.26 |
| 园艺场 | 32.52 | 56.57 |  |  |  | 89.09 |
| 企事业单位 | 149.59 | 1842.45 |  |  |  | 1992.04 |
| 种植大户 | 586.18 | 495.31 |  |  |  | 1081.48 |
| 合计 | 14135.99 | 8704.64 | 224.81 | 81.46 | 46.91 | 23193.82 |

## 工业用水确权成果

本次沙坡头区工业用水权确权水量为2637.85万m³，其中：公共管网内黄河水2064.26万m³，公共管网内地下水84.59万m³，公共管网外地下水488.99万m³。

本次沙坡头区工业用水权确权水量统计见表6.2-1。

表6.2-1          工业用水权确权水量统计表

| 行业 | 确权水量（万m³） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公共管网内 （黄河水） | 公共管网内 （地下水） | 公共管网外 （地下水） | 合计 (万m³) |
| 工业用水 | 2064.26 | 84.59 | 488.99 | 2637.85 |

## 规模化畜禽养殖业用水确权成果

本次沙坡头区规模化畜禽养殖业核定水量913.37万m³，其中：公共管网内黄河水为362.07万m³，公共管网内地下水为97.89万m³，公共管网外地下水为453.41万m³。

本次沙坡头区规模化畜禽养殖业核定水量统计详见表6.3-1。

表6.3-1     规模化畜禽养殖业核定水量统计表

| 乡镇 | 确权水量（万m³） |  |  | 合计 （万m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公共管网内 （黄河水） | 公共管网内 （地下水） | 公共管网外 （地下水） |  |
| 宣和镇 |  | 26.56 | 73.01 | 99.57 |
| 东园镇 | 123.90 |  | 141.22 | 265.11 |
| 永康镇 |  | 18.93 | 51.28 | 70.21 |
| 常乐镇 |  | 52.41 | 38.00 | 90.41 |
| 镇罗镇 | 230.05 |  | 60.55 | 290.60 |
| 兴仁镇 | 3.38 |  | 4.86 | 8.24 |
| 迎水桥镇 |  |  | 83.93 | 83.93 |
| 柔远镇 |  |  | 0.57 | 0.57 |
| 香山乡 | 4.75 |  |  | 4.75 |
| 合计 | 362.07 | 97.89 | 453.41 | 913.37 |