附表1

一、技术参数及基本要求

| 农药名称及剂型 | 亩用量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥22%的噻虫·高氯氟微囊悬浮剂 | 20克 | 防治蚜虫 | 1、20元/亩（含作业费和药剂费用)。 2、投标供应商，根据采购人提供的飞防药剂配套方案，飞防药剂来源必须是具备农药经营或生产许可的企业。 |
| ≥20%的三唑酮可湿性粉剂 | 50克 | 防治白粉病、条锈病 |  |
| 98%磷酸二氢钾微粒剂 | 50克 | 提质增效 |  |
| 0.01%芸苔素内酯水剂 | 10克 | 抗逆、增产 |  |
| 飞防助剂（非农药）水剂 | 10克 | 增效降残 |  |
| 飞防作业 | 预估0.45万亩 |  |  |

二、无人机及飞防人员条件

- 1.飞防作业组织

- 要严格按照药剂施用的相关要求，进行配药。防治时，无人机必须装备北斗或GPS测绘系统；测量面积误差<1%；小麦喷洒高度<3米，小麦区域飞行速度：<5米/秒，农药喷洒量：700ml/亩，无人机喷洒幅宽≥3米，无人机载重为10公升以上，按无人机的装药液量飞防亩数，进行田间喷药，不能漏喷、重喷、多喷。无人机飞防人员应具备飞行植保培训证或操作证。

- 2.飞防作业的气象条件

（1）风速：飞防喷雾时，最大风速不能超过5米/秒（三级风），如果超过，应立刻停止飞防。

（2）温度：最适宜的防治温度是24－32度。一般在早晨11时之前，下午16时之后开展飞防。如遇阴天，气温不超过32度，可全天飞防。

（3）降雨：如遇雨天，应停止飞防。

- 3.飞防配药时，必须添加飞防助剂(沉降剂)

注：1.本次采购文件中所示作业面积为预估任务量，最终作业面积以签订合同面积为准。

2.飞防时间：由项目实施单位按农时和病害发生情况适时安排。

3.飞防要求：由飞防实施单位制定飞防要求，飞防企业严格按飞防要求执行飞防工作。

4.对提供虚假材料的投标企业，将取消其投标资格，严格按照相关法律法规处理。

- 4.技术要求

- ★1．在服务期内，确保不发生飞行事故和飞防次生灾害事故若发生飞行事故或飞防次生灾害事故，责任由成交供应商全部负责并赔偿所有损失。供应商需提供相关内容承诺书。

★2.喷洒质量达到75%以上，农户满意度达到85%以上。供应商须提供相关内容承诺书。

注：带“★”要求为重要技术指标，不满足按无效投标处理。