附件4

常乐镇秋季农田水利建设质量标准

1.水利：

（一）支、斗、农渠开挖标准：

支渠：口宽2.8m、底宽1.2m、挖深（田面下）1.2m以上;

斗渠：口宽2m、  底宽0.8m、挖深（田面下）0.8m以上;

农渠：口宽1.4m、底宽0.4m、挖深（田面下）0.5m;

（二）农沟开挖清淤：

新开农沟：土方3.50m³/m，沟道开口5m、底宽0.5m、坡比1:1.5、挖深1.2-1.8m。

清淤农沟：土方1.50m³/m；沟道开口4m、底宽0.3m、坡比1:1.5、挖深1.2-1.8m。

（三）生产路：

农沟带路：路宽2.5m，路基高度0.4m，路面平整，线条一致；

生产路整修：路宽3.00-4.00m，路基高度0.5m，路面平整，线条一致；

主干道路整修：路宽4.00—6.00m, 路基高度0.5—0.7m，路面平整，线条一致；

（四）畦田制作：对单块面积大于1.0亩以上的农田要划分为0.5亩以下，进行小畦田制作。

（五）调田顺档及平田整地：对项目区内的田块按照“两档一沟、两档一渠”的规划要求进行调田顺档，全部达到“田平梗直、沟渠配套”的高标准农田水利治理标准。

2.道路：

砂石土路面：干级道路路面宽度要达到6米，要求中间高，两边低，全部铺垫夹沙石，农沟带路和田间农路宽度至少达到2.5米，高度在田平面50公分以上；

村庄巷道：要求整理绿化带，铺垫巷道路肩、巷口缺少的土石方，清理绿化带内杂草，确保巷道畅通、干净、整洁。

3.农业：

机深翻：达到18厘米，耙耱平整，达到深、松、平、齐的要求；

秋施肥、秸杆还田：村庄巷道无柴堆、肥堆、土堆，农田无残留秸秆，秋施肥时农家肥与化肥相搭配，合理使用；

压砂地：残膜收集至指定回收点，残留瓜秧集中焚烧填埋，埋深0.3cm，耙砂深度达到0.25cm以上。

4.林业：

各级林网：全部戴3cm “红帽子”，刷1.3m“白裙子”；

村庄巷道：全部戴3cm “红帽子”，刷1.3m“白裙子”。