附件1

| 沙坡头区宣和镇宣和村美丽宜居村庄建设项目基础设施工程概算审定表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 审定技术经济指标（元） |  |  |  |
|  |  | 单位 | 数量 | 指标 |  |
| 一 | 工程费用 |  |  |  | 1233.34 |
| （一） | 文化街改造工程 |  |  |  | 72.43 |
| 1 | 新建车行道沥青砼路面 | ㎡ | 1500.00 | 230.26 | 34.54 |
| 2 | 玻纤格栅 | ㎡ | 300.00 | 9.92 | 0.30 |
| 3 | 新建人行道砼道砖铺装 | ㎡ | 790.00 | 200.79 | 15.86 |
| 4 | 新建石材道牙100cm×27cm×15cm | m | 370.00 | 134.18 | 4.96 |
| 5 | 新建石材道牙50cm×20cm×10cm | m | 280.00 | 92.39 | 2.59 |
| 6 | 人行道树池框 | 套 | 50.00 | 341.30 | 1.71 |
| 7 | 路基挖土方及外运（含外运2KM） | m³ | 300.00 | 21.49 | 0.64 |
| 8 | 拆除原有水泥混凝土路面（含垃圾外运10KM） | ㎡ | 1560.00 | 40.19 | 6.27 |
| 9 | 路面喷涂热熔型标线 | ㎡ | 100.00 | 57.24 | 0.57 |
| 10 | 整修检查井 | m³ | 18.00 | 2399.99 | 4.32 |
| 11 | 增加防坠网 | 个 | 10.00 | 54.50 | 0.05 |
| 12 | 更换雨水篦子 | 个 | 16.00 | 381.50 | 0.61 |
| 13 | 小 计 |  |  |  | 72.43 |
| （二） | 常信街人行道改造工程 |  |  |  | 261.59 |
| 1 | 新建人行道砼道砖铺装 | ㎡ | 7700.00 | 200.79 | 154.61 |
| 2 | 新建石材道牙100cm×27cm×15cm | m | 2720.00 | 134.18 | 36.50 |
| 3 | 新建石材道牙50cm×20cm×10cm | m | 1860.00 | 92.39 | 17.18 |
| 4 | 人行道树池框 | 套 | 640.00 | 341.30 | 21.84 |
| 5 | 路基挖土方及外运（含外运2KM） | m³ | 4400.00 | 21.49 | 9.46 |
| 6 | 毛石护坡 | m | 180.00 | 737.29 | 13.27 |
| 7 | 拆除原有人行道（含垃圾外运10KM） | ㎡ | 2200.00 | 39.68 | 8.73 |
| 8 | 小 计 |  |  |  | 261.59 |
| （三） | 宣和村新建巷道工程 |  |  |  | 664.83 |
| 1 | 新建巷道沥青砼路面 | ㎡ | 9800.00 | 136.03 | 133.30 |
| 2 | 新建水泥混凝土巷道 | ㎡ | 4960.00 | 140.53 | 69.70 |
| 3 | 新建砼道砖铺装 | ㎡ | 9350.00 | 200.79 | 187.74 |
| 4 | 新建石材道牙50cm×20cm×10cm | m | 6450.00 | 92.39 | 59.59 |
| 5 | 新建巷道毛石及木桩围栏 | m | 7100.00 | 222.59 | 158.04 |
| 6 | 太阳能路灯 | 盏 | 65.00 | 3259.69 | 21.19 |
| 7 | 路基挖土方及外运（含外运2KM） | m³ | 9860.00 | 12.69 | 12.51 |
| 8 | 片石停车场 | ㎡ | 600.00 | 379.17 | 22.75 |
| 9 | 小 计 |  |  |  | 664.83 |
| （四） | 给水工程 |  |  |  | 118.92 |
| 1 | PE50级塑料给水管道De50 | m | 950.00 | 57.45 | 5.46 |
| 2 | PE100级塑料给水管道De110 | m | 1690.00 | 30.50 | 5.16 |
| 3 | PPR给水管道De32 | m | 680.00 | 36.12 | 2.46 |
| 4 | 钢筋混凝土消火栓井 | 座 | 6.00 | 8894.04 | 5.34 |
| 5 | 室外消火栓 | 个 | 5.00 | 1133.79 | 0.57 |
| 6 | 钢筋混凝土阀门井 | 座 | 12.00 | 8894.04 | 10.67 |
| 7 | 铸铁闸阀门de50 | 个 | 12.00 | 331.74 | 0.40 |
| 8 | 铸铁闸阀门de110 | 个 | 24.00 | 690.32 | 1.66 |
| 9 | 土方及回填 | m³ | 15665.71 | 17.21 | 26.95 |
| 10 | 垫层及支墩 | m³ | 2597.28 | 232.04 | 60.27 |
| 11 | 小 计 |  |  |  | 118.92 |
| （五） | 邢家碱水沟治理 | m | 740.00 | 1029.37 | 76.17 |
| （六） | 新建公共厕所 | ㎡ | 70.00 | 5629.09 | 39.40 |
| 1 | 土建及装饰装修工程 | ㎡ | 70.00 | 5074.59 | 35.52 |
| 2 | 给排水工程 | ㎡ | 70.00 | 362.66 | 2.54 |
| 3 | 电气工程 | ㎡ | 70.00 | 130.57 | 0.91 |
| 4 | 公共厕所--采暖、通风工程 |  |  |  | 0.43 |
| 5 | 小 计 |  |  |  | 39.40 |
| 二 | 工程建设其它费用 |  |  |  | 67.34 |
| 1 | 地勘费 | 万元 | 1233.34 | 0.12% | 1.48 |
| 2 | 测绘费 | 万元 | 1233.34 | 0.20% | 2.47 |
| 3 | 设计费 | 万元 | 1233.34 | 3.00% | 37.00 |
| 4 | 编制清单及控制价费 | 万元 | 1233.34 | 0.54% | 6.66 |
| 5 | 竣工结算审核费 | 万元 | 1233.34 | 0.30% | 3.70 |
| 6 | 工程监理费 | 万元 | 1233.34 | 1.20% | 14.80 |
| 7 | 财务结算费 | 万元 | 1233.34 | 0.10% | 1.23 |
| 三 | 预备费 | 万元 | 1300.68 | 3.00% | 39.02 |
| 四 | 项目总投资 |  |  |  | 1339.70 |