# 附件1

# “两次六分、四级联动”垃圾分类治理模式

“两次”，即农户初次可变卖、可喂牲畜、可生活使用等垃圾自行分类利用，弃用垃圾由保洁员收集后在工作阵地二次专业分类。

“六分”，即把农村生活垃圾分为6种基本类型，按类进行处置。其中，有机垃圾（厨余垃圾、过期食品、尾菜烂果、瓜皮果核、植物藤蔓、残枝落叶等易腐烂、可降解生物质垃圾），分村或分区域建设堆肥设施，或就近统筹畜禽粪污、农业生产废弃物等，建设有机肥加工厂资源化利用；可回收垃圾（废弃纸张、塑料、金属、橡胶、织物、玻璃制品、纸塑铝复合包装物等），依托村内商店、保洁员家庭、回收企业和专业户、流动回收商贩等，分村建立网点回收利用；有毒有害垃圾（废弃电池、灯管、药品及医用器具、农药和油漆及其包装物等）单独收集转运至有资质单位无害化处理；沙土灰渣垃圾（尘土、炉灰、炉渣等），在村内指定低洼地段填坑、垫路，或作为无机材料利用；大件垃圾（废旧家具、农具、灶具、其它日常用具，废弃砖瓦、石块、木头、水泥制品等），分区域设置暂存或拆解分选加工点，能作为乡土材料的在村镇建设中利用，不能利用的转运末端设施处理；其它垃圾，用压缩转运车辆不落地直收直运，或在乡村垃圾收集点、转运站收存压缩运送末端设施处理，距离末端处理设施较远的新建垃圾填埋场或符合环保要求的小型现代末端设施处理。

“四级联动”，即从农户—村庄（行政村）—镇（乡）—县（区），统筹设置大小远近适中的垃圾回收、存放、分选、加工、处理设施和功能容量匹配的收集、转运设备，形成科学、经济有机衔接的收运处置设施网络和工作链条流程。