附件1

2019年沙坡头区水量分配计划及调度预案

一、黄河水情

（一）全河主要来水区来水情况。据黄委报讯资料统计，2018年7-12月，黄河主要来水区来水461亿立方米，比多年同期均值多43%。另据黄委会水文部门长期径流预报，2019年1-6月黄河流域主要来水区来水154亿立方米，比多年同期均值偏多9%。

（二）全河主要水库蓄水情况。根据黄河流域主要来水区来水实测资料，截至2018年12月31日，黄河干流的龙羊峡、刘家峡、万家寨、三门峡、小浪底五大水库合计可调蓄水量262.2亿立方米，比去年同期多29.8亿立方米，多12.8%。其中：黄河上游龙羊峡、刘家峡水库合计可调蓄水量196.4亿立方米，比去年同期多29.7亿立方米，多18%。

（三）黄河下河沿断面水情。按照黄委会黄河水量调度计划,2019年1-6月份下河沿断面合计入境水量154.6亿立方米,比去年同期实际多16.3亿立方米,月均来水增加2.7亿立方米。其中：4月份1300立方米/秒，比去年同期多355立方米/秒；5月份1400立方米/秒，比去年同期少10立方米/秒；6月份1450立方米/秒，比去年同期多50立方米/秒。预计下河沿断面小流量过程，将对无坝引水渠道及沿河小扬水泵站取水造成一定的影响。

二、气象情况

（一）入冬以来气象回顾。2018年11月，全区平均气温1.5℃，较常年同期偏高0.5℃，全区平均降水量9.1mm；12月，全区平均气温-7.2℃，较常年同期偏低1.9℃，全区平均降水量在1.5mm之间。2019年1-2月，引黄灌区平均气温较常年同期略偏低，降水量较常年同期略偏多。据气象部门测墒结果，灌区各地最大冻土深度属于中等偏深年份，土壤墒情较好。

（二）2019年春夏季气候趋势预测。根据最新气象资料分析，2019年春季（3-5月），全区平均气温偏高1.0-2.0℃；降水量较常年同期略偏多，农业生产形势依然严峻。

三、4-9月份计划引用水量指标

近年来，沙坡头区工业、农业、生态等各业用水增速较快，需求旺盛，总体来看今年春灌用水形势依然严峻，尤其是农业灌溉，时段性缺水矛盾十分突出，我们面临着既要满足各业用水需求，又要确保不超自治区水利调度中心下达年度引用水指标的两难选择。

根据黄委2018-2019年黄河水量调度计划、《宁夏黄河水资源初始水权分配方案》和《宁夏实行最严格水资源管理制度考核办法》，自治区水利调度中心综合考虑沿黄工业、县管农业取水口、生态湿地补水、灌区机井补灌和黄河支流及山区库井灌区的各项用水量，结合作物灌溉定额，同时核减部分市县超过“三条红线”控制指标水量后，于2019年3月6日下发《2019年宁夏水量分配计划及调度预案》（以下简称《预案》）。《预案》核定2019年沙坡头区灌区干渠全年控制引水量4.81亿立方米，比上一调度年多0.16亿立方米，多3.3%。

（一）各干渠、支干渠引水量指标和各镇（乡）用水量指标。

1.计划内引、用水指标。各干渠、支干渠全年各月份控制引水量以自治区水利调度中心下达的引水指标为准，确定各干渠、支干渠全年控制引水总量为4.81亿立方米（见表1、表2）；各镇（乡)及各用水单位全年控制用水总量4.62亿立方米（见表3、表4）。

2.各大干渠逐日引水流量指标。根据自治区水利调度中心下达的逐月、逐旬指标，结合灌区实际用水需求，在年度引水总量指标控制下适时调整，逐旬下达。

（二）沿黄小型农业取水口引水指标。

沿黄小型农业取水工程，夏秋灌下达计划水量0.07亿立方米。

（三）生态湖泊湿地补水指标。

香山湖、应理湖、景观水道、腾格里湿地及各小型湖泊湿地全年下达计划补水量0.3亿立方米。

（四）“十二五”生态移民项目区用水指标。

已建成的“十二五”生态移民项目区共4个，全年下达计划用水量0.03亿立方米。

四、各干渠夏秋灌开停灌时间

放水、停水时间：南干渠、北干渠（美利渠首）于4月1日开闸放水,各渠于9月8日全部停水。冬灌10月31日放水，11月20日停水。

五、各干渠夏秋灌商品率指标

根据各大干渠实际输水损失，确定2019年各干渠夏秋灌商品率指标为：河北所灌区0.79，河南所灌区0.85，北干渠所0.85。

六、调度原则

（一）水资源统一调度原则。全灌区水资源实行统一调度，南北干渠取水口由自治区水利调度中心直接调度,各支干渠口局调度和节水办公室直接调度，沿黄取水口、移民灌区和黄河支流取水口由各镇乡水利工作站、用水单位按照下达水量调度方案进行调度，特殊情况下的应急调度由局调度和节水办公室直接负责。

（二）计划用水与丰增枯减原则。严格按照自治区水利调度中心下达的调度计划实施调度，依然强调年调度计划的基础性，强化月旬调度方案的可操作性，突出实时调度的灵活性。如自治区水利调度中心下达月、旬调度计划和指标不能满足我灌区用水需求，在严格执行自治区水量调度计划基础上，将对本灌区月、旬调度计划同比例进行实时调整。

（三）“三条红线”控制指标倒逼原则。对超用水的镇乡、用水单位，在考虑现状用水量基础上，逐年扣减水量，渐进性向“三条红线”中的总量控制指标靠近，最终将用水量控制在“三条红线”指标之内。

（四）均衡受益的原则。各干渠、支干渠控制断面实行“先交后用，交够再用”原则，特别是河北所要严格按比例给北干渠交够水,河南所要严格按比例给南山台电灌站交够水,保障灌区上下游、左右岸均衡受益。

湖泊湿地、美利纸业、照壁山水库补水要提前安排，避免与小麦头水灌溉争水，提高灌溉效率。

七、保障措施

（一）做好预案编制，实行总量控制。科学编制并严格执行调度预案，加强用水过程管理，严格控制月度引水总量，全面节约和高效利用有限水资源，做到水量分配计划与确权成果相衔接，强化总量和强度刚性约束指标“双控”管理，力争不超自治区水利调度中心下达指标。

（二）坚持计划用水，严肃调度指令。坚持“年控制，月计划、旬安排、日调度”的工作模式，合理安排灌区用水。调度指令一经下达，必须坚决执行，确保各级调度工作的严肃性和权威性。坚决杜绝先用后交或白天大量用水、晚上不用超警戒交水现象发生。

（三）开源节流，多水源联合调配。继续发挥机井、移动水泵、沟道补水泵站的抗旱保灌作用，在高峰期弥补渠道来水不足影响，解决干渠、支干渠、大型支渠稍段灌溉难问题。

（四）统筹兼顾，突出重点。在保障农业用水需求的同时，重点做好扬黄、生态、移民的供水保障工作，兼顾工业补水需要。

（五）加强组织领导，及时化解灌溉矛盾。继续加强灌溉工作的组织领导，加大水情宣传力度,合理调整种植结构,积极引导广大群众抗旱自救,增强农民避灾减灾意识,认真做好水事矛盾纠纷的化解排除工作，防止矛盾激化和群体性上访事件及越级上访事件发生。