中兰铁路（宁夏段）二标段香山隧道二工区1号斜井“4.17”事故调查报告

2020年4月17日0时许，中铁北京工程局集团有限公司第一工程有限公司承建的中兰铁路（宁夏段）二标段香山隧道二工区1号斜井发生了一起事故，造成1名工人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》，沙坡头区人民政府成立了以常务副区长为组长，副区长为副组长，常乐镇人民政府、区应急管理局、区司法局、区公安分局、区城乡建设和交通局、区群团工作委员会工作人员为成员的事故调查组，并邀请区纪委监委派员参加。事故调查组按照“四不放过”的原则，通过现场勘验、询问有关人员、查阅有关资料和综合分析，查明了事故的原因，明确了事故性质、划清了事故责任，提出了对该起事故的处理意见和建议措施。现将事故调查情况汇报如下：

- 事故单位基本情况

- （一）中铁北京工程局集团有限公司第一工程有限公司：中兰铁路（宁夏段）二标段香山隧道二工区1号斜井承建单位。该公司成立于2001年12月6日，期限为长期，单位类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所为陕西省渭南市临渭区站北路25号，法定代表人王**，注册资本120200万元，登记机关为渭南市工商行政管理局临渭分局。统一社会信用代码: 9161050222190****,核定经营范围为：公路工程施工总承包；铁路工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；土石方工程专业承包；桥梁工程专业承包；隧道工程专业承包；公路路基工程专业承包；公路路面工程专业承包等。

- 中铁北京工程局集团有限公司第一工程有限公司《建筑业企业资质证书》编号:D161083150，有效期: 2021年6月1日，发证机关为中华人民共和国住房和城乡建设部，资质类别及等级：公路工程施工总承包壹级；铁路工程施工总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；隧道工程专业承包壹级；公路路面工程专业承包壹级；公路路基工程专业承包壹级。

- 中铁北京工程局集团有限公司第一工程有限公司《安全生产许可证》编号: (湘)JZ安许证字【2005】001154-1（6）,有效期限: 2017年5月5日至2020年5月4日,发证机为湖南省住房和城乡建设厅，许可范围：建筑施工。

- 中铁北京工程局集团有限公司第一工程有限公司各种证照均在有效期内。

- （二)中兰铁路(宁夏段)二标段香山隧道二工区1号斜井工程承包情况：

- 2018年8月17日，中国铁路兰州局集团有限公司银川车站改造工程建设指挥部同中铁北京工程局集团有限公司签署了《新建中卫至兰州铁路（宁夏段）工程施工总价承包合同》,由中铁北京工程局集团有限公司承建中兰铁路宁夏段，其分公司中铁北京工程局集团有限公司第一工程有限公司负责建设中兰铁路（宁夏段）二标段香山隧道二工区1号斜井。双方签署了《安全生产合同》,约定了双方的安全生产责任。

- 二、事故基本情况

- （一)事故简要经过

- 2020年4月17日0时许，中铁北京工程局集团有限公司第一工程有限公司雇佣的枞阳县先模建筑劳务有限公司工人张**、王**等8人在中兰铁路（宁夏段）二标段香山隧道二工区1号斜井内（距离洞口1000米）施工作业。张**站在台架2层上面（距离地面4米高）用手扶着钢拱架支护隧道掌子面，突然从隧道顶部坠落一块岩石(长2米、宽1米、厚0.4米）砸在钢拱架上，钢拱架向内偏移，张**的腹部挤在钢拱架和台架之间。带班班长吴**立即组织在场的工人将张**救出,并拨打120急救中心电话求救。随后,吴**驾车送张**医院救治。1时30分，吴**在常乐镇医院门口遇见赶去救援的120急救车，急救车上的医生对张**进行抢救，经抢救无效，张**死亡。

- （二）天气情况

- 4月17日，事故地点天气晴朗，有微风,无降水、雷电等恶劣天气。

- (三)人员伤亡及直接经济损失情况

- 该起事故造成1名工人死亡。死者张**，男，汉族，19**年*月*日出生，身份证号码: 142622************,家住山西省翼城县**************，生前系中铁北京工程局集团有限公司第一工程有限公司雇佣的枞阳县先模建筑劳务有限公司支护工。

- 此次事故经过核定，造成直接经济损失(人员伤亡赔偿款) 120万元。

- 三、事故应急救援、报告及善后处置情况

- (一）应急救援情况

- 2020年4月17日0时30分，事故发生后，带班班长吴**立即启动应急救援预案，组织在场的工人将张**救出，并拨打120急救中心电话求救。随后，吴**驾车送张发禄到医院救治。1时30分,吴**在常乐镇医院门口碰见赶去教援的120急救车，急救车上的医生对张**进行抢救,经抢救无效,张**死亡。

- 2020年4月17日5时40分,中铁北京工程局集团有限公司第一工程有限公司二工区副总工程师元佳接到吴**的事故报告后，赶赴现场查看事故情况,并组织处理张**死亡的善后事宜。

- （二）善后处理情况

- 张**死亡后,中铁北京工程局集团有限公司第一工程有限公司委托枞阳县先模建筑劳务有限公司成立善后处理小组，同死者家属协商善后处理事宜。4月20日,枞阳县先模建筑劳务有限公司和死者张**家属达成赔偿意愿并签署了《补偿协议书》，张**家属一次性领取了赔偿款120万元。张**家属情绪稳定,没有造成其他社会负面影响。

- 事故原因

- 调查组成员和聘请的三名专家对事故现场进行了勘验分析，并通过询问相关人员、查阅相关技术资料，查明该起事故主要是受构造力场、不利的岩层倾角、节理缝隙等综合作用下发生。认定此次事故发生的原因是突发性地质灾害事故。

- 五、事故性质

- 跟据《关于生产安全事故认定若干意见问题的函》 (政法函【2007】39号)第五款第一项:“由于不能预见或者不能抗拒的自然灾害(包括洪水、泥石流、雷击、地震、雪崩、台风、海啸和龙卷风等）直接造成的事故,属于自然灾害”故认定：该起事故的性质为自然灾害。

- 中兰铁路(宁夏段)二标段香山隧道二工区1号斜井

- “4. 17”事故调查组

- 2020年5月14日

（此件公开发布）