卫环沙坡头区分局函〔2020〕32号

关于同意《中卫市永康镇汇农发泡网厂农副产品包装物生产项目环境影响报告书》的函

中卫市永康镇汇农发泡网厂：

你单位报来的《中卫市永康镇汇农发泡网厂农副产品包装物生产项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，根据专家评审小组意见，经研究，函复如下：

- 项目基本情况

项目建设地址位于中卫市沙坡头区永康镇西台粮库，总占地面积为7648m2，项目建成后年加工包装筐90万个，发泡网袋10万包。主要建设生产车间、原料及成品库、办公用房及辅助用房等，配套安装注塑机、发泡机、粉碎机等生产设备。项目总投资800万元，其中环保投资67万元，占总投资的8.36%。

项目建设符合国家、自治区相关规划，在落实《报告书》提出的各项环境保护措施基础上，同意你单位按照《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

- 项目建设环境影响控制主要措施

- 严格落实《报告书》提出的废气防治措施。

生产车间全封闭建设，注塑生产线、发泡生产线产生的有机废气集中收集经UV光氧催化器+活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒排放；粉碎机粉碎过程产生的粉尘经自带除尘器收集处理后排放；生产车间内安装换气设备，加强通风，厂区道路进行硬化，运输车辆控制装载量等措施，废气排放浓度须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的标准限值。

- 严格落实《报告书》提出的废水防治措施。

塑料制品冷却水经循环冷却池（20m3）冷却后循环使用，不外排；生活污水经化粪池（10m3）处理后定期清掏，清掏物用于周边农田施肥。

- （三）严格落实《报告书》提出的固废防治措施。

- 废机油、废活性炭、废紫外灯管属于危险废物，集中收集后暂存于危废暂存间（5m2）内，定期交由有危废处理资质的单位处置；不合格发泡网集中收集后定期外售；不合格塑料筐及边角粉碎后回用于生产；布袋除尘器收尘灰集中收集后回用于生产；挤塑机更换的废过滤网集中收集，定期由供应厂家回收；废包装袋和生活垃圾一同收集后，交由环卫部门指定的垃圾中转站统一处置。

- 严格落实《报告书》提出的噪声防治措施。

- 厂区进行合理布局，选用低噪声设备，定期进行维护和保养，采取消声、隔声、减振等措施，加强运输车辆管理，采取限速行驶、禁止鸣笛等综合降噪措施后，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准要求。

（五）严格落实《报告书》提出的防渗措施。

厂区进行分区防渗，简单防渗区包括办公区、厂区道路等，采取一般地面硬化；一般防渗区包括生产车间、循环冷却水池、消防水池等，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s；重点防渗区包括丁烷储存区、危废暂存间、事故水池等，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s。

- （六）严格落实《报告书》提出的环境管理措施与环境监测计划。

建立健全环境管理制度，落实环保岗位责任，制定企业环境保护计划，做好环境管理台账记录；加强环保设施的日常维护和保养，使其正常稳定运行；严格落实《报告书》中提出的风险防范措施，编制企业突发环境事件应急预案，定期开展教育培训、操作演练，确保环境安全。项目建设期及建成投产后，落实环保措施，加强环境管理，并严格按照项目运营期环境监测计划一览表定期进行监测。厂区设置一口地下水监测井，建立监测计划和制度进行地下水监控。

三、有关要求

（一）项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工投入运行前须按规定办理项目环保竣工验收，验收合格后方可投入生产。

（二）本批复仅限于《报告书》确定的工程内容，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告书》自批准之日起超过5年，方决定工程开工建设的，《报告书》应当报我局重新审核。

（三）建设项目须依法依规取得相关部门合法手续后，方可开工建设。

（四）中卫市生态环境局沙坡头区分局负责该项目环境保护“三同时”监管工作。

中卫市生态环境局沙坡头区分局

2020年6月19日