建设项目环境影响报告表

（试   行）

项目名称：     中卫市潮盛非金属废料和碎屑加工处理项目

建设单位（盖章）：    中卫市潮盛建筑材料加工有限公司

编制日期：2021年3月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有环境影响评价资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应写明起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

《中卫市潮盛非金属废料和碎屑加工处理项目环评报告表》

专家意见修改说明

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 | 修订位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善项目建设背景及编制依据，核实产业政策及三线一单相符性分析内容； | 已对项目建设实施背景和编制依据进行了完善；校核并完善了项目产业政策分析以及三线一单符合性分析 | P1、P3-P4 |
| 2 | ①进一步细化项目组成，完善设备清单，明确原辅材料规格及贮存方式，核实工程取水来源合法性； ②细化总平面布局及合理性分析，补充现有场地情况及遗留环境问题调查； ③核实全厂用排水环节、去向及水平衡； | ①已进一步细化项目组成内容，补充完善了项目设备清单，并明确了原辅材料规格以及贮存方式，并对项目供水水源与在与当地水务局咨询后做了明确。 ②已细化总平面布局及合理性分析，并补充现有场地情况及遗留环境问题调查 ③对全厂用排水环节、去向及水平衡进行了核实。 | ①P5-P6、P7、P8 ②P10、P11 ③P9-P10 |
| 3 | ①进一步核实敏感目标分布调查，完善环境现状监测数据，补充声环境敏感目标现状监测，完善评价适用标准； ②核实地表水及声环境功能区类别和相应标准； | ①已进一步核实敏感目标分布调查，完善环境现状监测数据，补充声环境敏感目标现状监测，完善评价适用标准； ②已对项目地表水及声环境功能区类别和相应标准进行了核实。 | ①P24-P25 ②P17-P19 |
| 4 | 进一步完善工艺流程及产排污节点分析，核实污染物排放量及治理措施效果，核实物料平衡 | 已进一步完善工艺流程及产排污节点分析，核实污染物排放量及治理措施效果，核实物料平衡 | ①P33、P34-P37、P7 |
| 5 | ①核实大气源强参数、估算模型参数及预测结果，核实噪声源强及预测结果，完善污染物排放量核算内容； ②完善跟踪监测计划表、三同时验收表等内容 | ①已对大气源强参数、估算模型参数及预测结果，核实噪声源强及预测结果进行核实并完善污染物排放量核算内容； ②已完善跟踪监测计划表、三同时验收表等内容 | ①P45、P46-P47、P48、P54-P55 ②P61-P62 |
| 专家提出的其他内容 | ①完善环境空气质量现状监测TSP监测内容及土壤监测内容； ②补充声环境保护目标现状监测内容； ③补充完善项目附图、附件部分。 | ①已完善环境空气质量现状监测TSP监测内容及土壤监测内容； ②已对声环境保护目标现状监测内容进行了补充； ③已补充完善项目附图、附件部分 | ①P15、P20-P21 ②P19-P20 ③见附图、附件部分 |

# 1.建设项目基本情况

| 项目名称 | 中卫市潮盛非金属废料和碎屑加工处理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中卫市潮盛建筑材料加工有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 董华 |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 刘佳 |  |  |
| 通讯地址 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区宣和镇宣和村001号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15509620400 |  | 传真 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 745000 |
| 建设地点 | 中卫市沙坡头区宣和镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 中卫市沙坡头区发展和改革局 |  |  |  | 批准文号 |  |  | 2020-640502-42-03-011344 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建R改扩建£技改£ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | C3039其他建筑材料制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 11933 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | 300 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 300 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 37.3 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 12.43% |  |
| 评价经费 (万元) | \ | 预期投产日期 |  |  |  | 2021.6 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 1.1建设背景及项目由来 1.1.1项目背景 砂石是建筑基础材料之一，天然砂的开采面临着资源减少及环境保护的压力。随着国内砂石需求的日益增长，天然砂渐渐淡出人们的视野，机制砂砂将作为建设用砂的重要来源剂身于建材市场。机制砂可以广泛应用在混凝土、砂浆和制品中，在现代化建设工程中越来越显现出良好的市场前景，在质量和数量上逐渐替代天然砂，是人工砂石生产线业进入发展新时期的标志之一。中卫市潮盛建筑材料加工有限公司拟投资300万元租用宁夏长和化工有限公司闲置厂区综合利用采矿废石新建年产20万m3水洗砂建设项目，建设地点位于中卫市沙坡头区宣和镇，占地面积为11933m2（约合17.9亩），项目用地性质为建设用地。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国 务院第682号令），项目须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2020年11月30日），本项目属于“二十七”中“56砖瓦、石材等建筑材料制造”，本项目应当编制环境影响报告表。为切实做好建设项目的环境保护工作，使经济建设与环境保护协调发展，中卫市潮盛建筑材料加工有限公司于2020年11月20日委托宁夏锦润万鑫环境科技有限公司进行该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1），我单位接受委托后，组织有关技术人员，在现场调查和收集有关资料的基础上，结合国家的有关环保法律法规，本着“科学、公正、客观”的态度，完成了中卫市潮盛建筑材料加工有限公司《中卫市潮盛非金属废料和碎屑加工处理项目环境影响报告表》的编制工作，报请环保主管部门审查、审批，为项目决策、设计、建设和环境管理提供科学依据。 1.1.2编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月修订）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法（2018修订版）》（2018年10月26日）； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）； （5）《中华人民共和国水污染防治法》（修订）(2018年1月1日)； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》2020年4月29日； （7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日）； （8）国家发展和改革委员会，第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2019年10月30日）； （9）国务院第682号令，《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日）； （10）生态环境部令第16号，《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2020年11月30日）； （11）《宁夏回族自治区环境保护条例》（2019年3月26日修订）； （12）《宁夏回族自治区污染物排放管理条例》（2019年3月26日修订）； （13）《宁夏回族自治区大气污染防治条例》（2019年3月26日修订）； （14）《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》（2019年1月1日）； （15）宁夏回族自治区环境保护厅，宁环发[2012]182号，《转发环境保护部关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（2012年8月31日）； （17）中卫市环境保护委员会办公室，卫环委办发【2018】34号，关于印发《中卫市工业企业污染物处理设施提升改造实施方案》的通知； （18）土壤污染防治行动计划 国发[2016]31号； （19）水污染防治行动计划 国发[2015]17号； （20）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）； （21）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）； （22）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； （23）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）； （24）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）； （25）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）； （26）《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）； （27）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）。 1.1.3分析判定相关情况 （1）产业政策符合性分析 按照国家发展和改革委员会，第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2019年修订）（2019年10月30日），本项目为利用废石加工生产水洗砂（建筑用砂）项目，根据“十二、建材，11、利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”，本项目属于鼓励类，符合国家产业政策要求。本项目于2020年9月29日取得中卫市沙坡头区发展和改革局备案证（项目代码：2020-640502-42-03-011344）。 （2）选址符合性分析 项目地位于中卫市沙坡头区宣和镇，项目场区租用宁夏长和化工有限公司场区（面积11933m2）（租赁合同见附件2），项目位于宣东路以西，七星渠板路以北。交通便利，水、电等基础设施完善，可以满足本项目用水、用电、运输要求。项目所在地周围无自然保护区、疗养地等环境敏感保护目标；项目区周围无集中式饮用水水源（包括己建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）保护区，项目周边不存在明显的制约因素。综上所述，本项目选址基本合理，本项目地理位置图见附图1，项目与中卫市位置关系图见附图2，厂区周边关系图见附图3。 （3）“三线一单”符合性分析 ①生态保护红线 本项目位于中卫市沙坡头区宣和镇，根据2018年6月30日自治区人民政府发布的宁夏回族自治区生态保护红线，对照宁夏回族自治区生态保护红线分布图，不在自治区划定的生态红线范围之内，生态红线对照图见附图4。 ②资源利用上线的符合性分析 本项目用水总量为1.297万m3/a，占地面积为11933m2，项目运营过程中消耗一定量的电量、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少；因此，项目符合资源利用上线要求。 ③环境质量底线的符合性分析 根据宁夏回族自治区生态环境厅公开发布的《2019年宁夏生态环境状况公报》中沙坡头区2019年环境空气监测数据，沙坡头区环境空气质量各项监测指标全年均可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中的二级标准限值要求。按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在区达标判断结果可知，项目所在区为达标区；项目所在区域声环境质量现状良好；项目所在区域主要地表水体为黄河水，通过引用《2019年宁夏回族自治区环境质量报告书》中黄河中卫下河沿断面水质的监测数据可知各项水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，项目所在区域地表水环境质量较好。 本项目无组织粉尘排放到厂界的最大落地浓度为0.08413mg/m3，最大占标率为9.3487%，项目评价等级为二级；本项目建设对厂区周边环境空气影响很小，影响范围主要集中在项目厂区附近，根据预测结果，无组织粉尘最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值要求（1.0mg/m3）。 综上所述，本项目符合环境质量底线的要求。 ④负面清单的符合性分析 项目符合国家发展和改革委员会，第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2019年修订）要求，不违背环境准入负面清单的要求。 表1-1 环境准入负面清单 序号; 法律、法规、政策文件等; 是否 属于. 1; 属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）（2019年修订）中淘汰类、限制类项目; 不属于. 2; 不符合城市总体规划、土地利用规划、环境保护规划的建设项目; 不属于. 3; 环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目; 不属于. 4; 国家、宁夏回族自治区明确规定不得审批的建设项目; 不属于. 综上，本项目符合“三线一单”的相关要求。 1.2项目概况 （1）项目名称：中卫市潮盛非金属废料和碎屑加工处理项目； （2）建设单位：中卫市潮盛建筑材料加工有限公司； （3）建设性质：新建； （4）建设地点：中卫市沙坡头区宣和镇； （5）建设规模：年生产20万m3水洗砂（石）； （6）项目投资：300万元（均建设单位自筹解决）； （7）项目四至情况：本项目厂区建设用地租用宁夏长和化工有限公司场地，厂区西侧毗邻宣东路，东侧80m为宣和七队，南侧520m为七星渠板路。项目中心坐标为：北纬37°27'51.05"，东经105°25'42.45"。 （8）项目主要建设内容及组成 本项目占地面积11933m2，租赁宁夏长和化工有限公司场地，无区域规划。本项目主要建设内容为：新建水洗砂（石）生产区、原料堆放区和成品堆放区及其附属工程。项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成，项目工程建设内容见表1-1。 表1-1 项目工程组成一览表 项目; 名称; 建设内容. 主体工程; 生产区; 设置1条水洗砂（石）筛选生产线，位于厂区中心位置，占地1600m2. 原料堆放﹑成品储库; ①项目原料废石堆场位于厂区西南侧，占地面积500m2； ②新建全封闭式成品储库1座，位于生产区西南侧，占地1000m2。. 洗砂池; 1座，总容积为1000m3，混凝土结构，紧邻生产区东侧. 洗车区; 在厂区出入口设置1处洗车平台，建设1座容积为30m3洗车废水沉淀池，钢筋混凝土结构. 水处理区; 设置1座800m3絮凝沉淀池，用于洗砂废水的沉淀处理。配套建设1座20m3的药剂罐（聚丙烯酰胺），配套建设2座200m3的蓄水池，用于储存沉淀后的清水，最终回用于洗砂工序. 辅助工程; 办公区; 利用厂区北侧现有彩钢房（80m2）. 公用工程; 供水系统; 本项目生活用水采用外购桶装纯净水，生产洗砂用水从厂区南侧190m处的七星渠通过水泵抽取、水管输送至厂区蓄水池（2座，200m3）。. 供电系统; 生产用电由宣和镇电网提供，厂区建设变配电室. 环保工程; 废水治理措施; 雨水：雨水经厂区雨水收集池（10m3）收集后用于厂区降尘以及绿化； 生活污水：员工洗漱废水泼洒抑尘，生活污水经厂区新建旱厕堆肥后还田，不外排； 洗砂生产废水：生产废水经絮凝沉淀池（1座，800m3）处理，循环利用，定期补充损耗； 洗车废水：洗车废水经沉淀池（1座，30m3）处理，循环利用。. 废气治理措施; 原料废石堆场起尘：四周设置不低于2m高的围挡，场地硬化，堆场顶部覆盖防尘网，定时喷淋散水，保持堆场中的原料和成品保持较高的湿润度，可有效减少堆场扬尘的产生量； 内卸料、投料、装车作业粉尘：关闭通道口并进行自动喷淋作业。卸料设置遮盖网，定时进行洒水，成品砂一部分随产随走，剩余部分临时堆存于成品储库； 运输扬尘：安排洒水车对运输道路进行洒水，对进入厂区的车辆进行冲洗，降低运输车辆行驶速度，减少载重量。. 固废治理措施; 生活垃圾：厂区集中收集，送至项目区附近的垃圾转运点； 脱水泥饼﹑沉淀砂石：集中收集，外售至项目周边砖厂制砖使用； 废石：筛选出的大块石头外售周边修路做路基填料。. 噪声治理措施; 机械噪声：基础减振、距离衰减。. 防渗措施; 洗砂池、蓄水池、沉淀池、旱厕：渗透系数不低于1×10-7cm/s，厂区其他区域铺设碎石路面。. 绿化; 项目新增绿化面积300m2. 1.3 产品方案、生产规模及产品格 本项目产品方案及生产规模见表1-2。 表1-2 产品方案及生产规格 产品名称; 产品规格; 单位; 数量. 1#水洗砂; ＜0.7cm; m3; 150000. 2#水洗石; 粒径1cm-3cm; m3; 20000. 3#水洗石; 粒径2cm-4cm; m3; 23000. 毛石; ＞4cm; m3; 7000. 1.4本项目主要材料及物料平衡 本项目主要原料均外购，根据建设单位提供资料，本项目原料砂石来源于矿山开采废石料，废石粒径约5-10m。原料砂石土的成分比例约为：砂94%，石子3.5%，泥土2.5%。项目主要原辅材料见表1-3。 表1-3 项目主要原材料 主要原辅材料性质： 原料种类; 年用量; 最大储 存量; 来源; 组成成分; 包储存及运输. 土砂石; 20.45万m3; 2万m3; 外购土 砂石，废石，块状粒径7-13cm; 砂石土的成分比例约为：砂89%，石子6%，泥土5%。; 货车运输、原料堆放区存放. 絮凝剂（聚丙烯酰胺）; 3.0t; 0.1t; 外购; 聚丙烯酰胺; 袋装. 聚丙烯酰胺：英文名称为Poly(acrylamide)，CAS号为9003-05-8，分子式为(C3H5NO)n，聚丙烯酰胺是一种线状的有机高分子聚合物，同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品，专门可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，并且加快了沉淀的速度。这一过程称之为絮凝，因其中良好的絮凝效果PAM作为水处理的絮凝剂并且被广泛用于洗砂废水絮凝沉淀处理。 砂土石 毛石 砂 3#水洗砂 2#水洗砂 1#水洗砂 0.8万t 23000 脱水泥饼，沉淀砂石 图1-1 物料平衡图 单位：m3 4500 7000 197500 204500 150000 20000 193000 1.5本项目主要机械设备 本项目主要设备见表1-4。 表1-4 项目主要设备一览表 名称; 数量; 型号; 生产厂家. 振动筛; 1台; 1.8m*6.0m; 宝鸡. 洗砂机; 1台; 16-30; /. 脱水筛; 1台; 1.8-4.0; /. 压滤机; 1台; —; —. 输送带; 2条; 1m/0.8m; /. 水泵; 3台; /; /. 1.6 公用工程 1.6.1给排水 （1）给水来源 本项目生活用水采用外购桶装纯净水，生产用水从厂区南侧190m处的七星渠通过水泵抽取、水管输送至厂区蓄水池。 （2）给水 项目用水包括生活用水、喷淋降尘用水，洗砂用水、洗车用水和道路洒水，本项目新鲜水用量为86.46m3/d（1.297万m3/a）。 ①生活用水 本项目劳动定员为15人，全年工作天数为150天，冬季不生产。本项目不在厂区内设置食宿。根据《宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办发[2020]20号），生活用水定额按60L/人·d计，则生活用水量约为0.9m3/d（135m3/a）。 ②道路洒水 场区运输道路面积约600m2，洒水定额按1.0L/m2•次计，每日2次，则道路洒水用水量为1.2m3/d（180m3/a）。 ③生产用水 本项目生产用水主要包括堆场喷淋降尘用水、洗砂用水和洗车用水。 本项目定期对堆场顶部进行喷水，减少堆场扬尘的量，根据建设方提供的资料，本项目喷淋用水5m3/d（750m3/a）； 根据《宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办发[2020]20号），本项目采用循环用水冲洗车，本项目洗车用水补水为40L/辆·次，本项目按照平均每天冲洗车辆25次计，本项目洗车用水补水为1m3/d（150m3/a）。 本项目在洗砂过程中需要使用大量新鲜水，属循环用水，定期补水，不外排。根据建设方提供的资料，项目洗砂过程中砂和水的比例约为1:2，本项目原料20.45万m3，因此洗砂用水40.9万m3/a。 本项目成品水洗砂的含水率为6%，原料含水率约为1%，本项目成品砂石量为20万m3/a，因此本项目1万m3/a水进入产品，因此需补水1万m3/a；本项目原料中泥土量为4500m3/a，在经过水洗后，泥土要带走大量的水分，本项目采用脱水筛和压滤机对其进行脱水，脱水后的泥饼含水率约为60%，因此泥土带走的水量约为2700m3/a，因此需补水2700m3/a，因此本项目洗砂用水补水量为1.27万m3/a。 （3）排水 ①生活排水 生活废水量以生活给水量的80%计，污水量为0.72m3/d（108m3/a），本项目生活污经厂区旱厕堆肥后还田，不外排。 ②生产废水 本项目采用湿法作业，喷淋降尘用水直接蒸发、损耗和物料带走，本项目洗砂用水40.9万m3/a，成品砂和泥饼带走水量1.27万m3/a，洗砂废水（39.63万m3/a）经絮凝沉淀池（容积：800m3）处理后循环利用，蒸发量按3%计，则可回用水量约38.44万m3/a，需要补充损耗水量1.19万m3/a。 ③洗车废水 本项目在出入口设置洗车台，防止车辆携带的泥土对周围环境的影响。在洗车台旁设置洗车废水收集沉淀池，根据建设方提供资料沉淀池容积30m3，废水经沉淀后回用于洗车用水，蒸发量按3%计，可回用水量约145.5m3/a，需补水量4.5m3/a。 ④雨水 本项目采区雨污分流，即雨水经厂区四周雨水明沟收集排至厂区周边的闲置荒地用于灌溉和绿化。 项目用排水情况见表1-5，项目水平衡图见图1-2。 表1-5 项目水平衡一览表 单位m3/a 用水种类; 名称; 来源; 用水定额; 数量; 用水量（m3/a）; 排水量 （m3/a）. 生活用水; 生活用水; 外购桶装纯净水; 60L/人•d; 15 人; 135; 0. 生产用水; 洗砂用水; 自来水; 砂和水比例约为1:2; 39.63万（其中可回用水量38.44万，补充损耗水量1.19万。）; 0. 喷淋降尘用水; 自来水; /; /; 750; 0. 洗车用水; 自来水; /; /; 150（其中可回用水量145.5，补充损耗水量约4.5）; 0. 其他; 道路洒水; 自来水; 1.0L/m2•次; 600m2; 180; 0. 合计; 1.29万; 0. 27 经厂区旱厕堆肥后由建设方清掏外运，不外排 135 生活用水 生活污水 108 补水1.19万 1万 水洗砂 用水40.9万 1.27万 洗砂用水 1.297万 泥土 回用38.44万 2700 生产用水 750 750 新鲜水 1.265万 喷淋降尘 4.5 补水4.5 图 例 洗车用水 180 循环水 回用145.5 180 损失水 道路洒水 补水 图1-2 项目水平衡图 单位：m3/a 1.6.2 供电 本项目生产用电由中卫市沙坡头区宣和镇电网提供，厂区建设变配电室。 1.7项目总平面布置 本项目为新建项目，项目厂房顺应地形布置，设置1条水洗砂筛选生产线，位于厂区中心位置（占地面积1600m2），拟建原料废石堆放区位于生产区西南侧（占地1000m2），成品水洗砂储库紧邻原料区（占地1000m2），建设1座容积为1000m3的混凝土结构式洗砂池紧邻生产区南侧，做防渗处理，渗透系数不低于1×10-7cm/s，絮凝沉淀池和药剂罐位于洗砂池的东侧，2座蓄水池紧邻洗砂池，脱水泥饼与沉淀砂石堆放区位于厂区东北侧。在厂区出入口设置洗车台，建设容积为30m3洗车废水沉淀池，做防渗处理，渗透系数不低于1×10-7cm/s，本项目办公区位于厂区东侧，厂区其他铺设碎石路面，本项目平面布置见附图5。 综上所述，本项目厂区布置结构紧凑，设备安装布局合理，项目厂区平面合理。 1.8 劳动定员及工作制度 项目劳动定员15人，年工作150天，每天8h，冬季不生产，夜间不生产，安排人员值班。 1.9 投资及资金来源 项目总投资约300万元，全部由建设单位自筹解决。 1.10 工程进度 本项目为新建项目，预计2021年5月开始建设，2021年7月建成投产。 本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租用宁夏长和化工有限公司场地，为建设用地，租赁协议见附件。宁夏长和化工有限公司原是一家生产双氰胺、非金属碎料（硅粉，硅砂）等的公司，该公司于2019年停产。根据现场踏勘调查，厂区建筑物除北侧遗留一座彩钢房（面积：80m2，拟作为本项目办公用房使用）外，其他建筑物均已拆除，无原有环境污染问题。 |

# 2.建设建设项目所在地自然环境

# 自然环境简况 # 1.地理位置 中卫市处于兰州～银川黄河上游经济技术核心区域和北部草原经济区域的桥梁地带，地理位置优越。中卫市潮盛非金属废料和碎屑加工处理项目位于中卫市沙坡头区宣和镇，项目厂区中心地理坐标：北纬37°27'51.05"，东经105°25'42.45"。 # 2.地形、地貌 项目位于宣和镇，宣和镇东与中宁分界，西靠永康镇，南接天景山，北临黄河南岸，内有南部香山、天景山、米钵山、南山台，黄河两岸河川地平原分布，是一个山川相济的大镇。镇域总面积488.9平方公里，耕地面积17.48万亩，其中自流灌区3.8万亩、扬灌区13.68万亩。下辖24个行政村（其中12个引黄老灌区村、12个扬黄灌区村）、1个山羊场，共有203个村民小组。全镇总人口1.9万户8.25万人，其中回族1.6万余人，自发移民8870人。所在区域中卫市位于宁夏回族自治区中西部，宁夏、内蒙古、甘肃三省区交汇处，是黄河中上游第一个自流灌溉市。中卫市地形由西向东、由南向北倾斜，呈现西南高、东北低。地貌类型分为沙漠、黄河冲积平原、台地、山地和丘陵五大单元，属典型的温带大陆性季风气候。中卫市西北部腾格里沙漠边缘卫宁北山面积12万hm2，占全市土地总面积的7%；中部卫宁黄河冲积平原10万hm2，占全市土地总面积的5.9%；位于山区与黄河南岸之间的台地6万hm2，占全市土地面积的3.5%；南部陇中山地与黄土丘陵面积142.45万hm2，占全市土地面积的83.6%。 # 3.水文地质条件 #### (1)过境黄河水：黄河从中卫市自西向东穿境而过，全长约182km，占黄河在宁夏流程397km的45.8%，年均流量1039.8m3/s，年均过境流量328.14亿m3，最大自然落差144.13m，水能蕴藏量200多万千瓦，可利用能量160 万千瓦，属国家黄河上游水利水能开发的重要梯级地带，是西北可利用水资源最优越的城市。建成的沙坡头水利枢纽工程是西部大开发10大项目之一，设计控灌面积107万亩，每年可供电6.06亿 kW·h，解决卫宁平原120万亩耕地的灌溉。 #### (2)地表水：中卫市境内地表径流主要取决于大气降水。沙坡头区多年平均降水量 179.6mm，地表径流十分缺乏，且年内分配不均，年际变化大， 均为季节性干沟。地表径流中，多为山洪径流，难以利用，年利用量约占地表径流量的1/4左右。 #### (3)地下水：中卫市境内地下水净储量2.31亿m3，主要靠黄河补给和农田灌溉渗水、自然降水补给，地下水类型主要为岩溶水，地下水资源主要分布在黄河两岸和城区西北部吊坡梁到小湖一带，其他地区地下水资源匮乏，且水质极差，不宜利用。迎水桥地区是低矿化度富水区，出水量20~100t/h，地下动水储量59033t/d，开采储量为19544t/d，含水层厚度小，水质差、水量小，总硬度13~25，适宜于生活用水。 # 4.气候、气象 中卫地处西北内陆，属中温干旱区，具有典型的大陆性气候和沙漠特点，冬季严寒而漫长，雨雪稀少，多西北风。春季温暖，升温快，降水稀少，多东南风。夏季炎热，日夜温差大，盛行东风。秋季凉爽，降温迅速，东西风交替。本项目采用中卫气象站（53704）资料，气象站位于宁夏回族自治区中卫市，地理坐标为东经105.1775°，北纬37.5252°，海拔高度1226.7m。气象站始建于1958年，1958年正式进行气象观测。中卫气象站距项目15.22km，是距项目最近的国家气象站，拥有长期的气象观测资料，根据中卫气象站1999-2018年近20年的气象数据统计分析，中卫气象站常规气象资料统计见表2-1。 表2-1 中卫气象站 1998～2017年气象资料统计表 序号; 统计项目; 统计值; 极值出现时间; 极值. 1; 多年平均气温（℃）; 9.9; /; /. 2; 累年极端最高气温（℃）; 35.7; 2017.7.11; 38.9. 3; 累年极端最低气温（℃）; -20.5; 2008.2.1; -27.1. 4; 多年平均气压（hPa）; 878.3; /; /. 5; 多年平均水汽压（hPa）; 7.8; /; /. 6; 多年平均相对湿度（%）; 53.5; /; /. 7; 多年平均降雨量（mm）; 186.4; 2003.6.29; 54.8. 8; 灾害天气统计; 多年平均沙暴日数（d）; 1.3; /; /. 9; 多年平均雷暴日数（d）; 11.6; /; /. 10; 多年平均冰雹日数（d）; 0.1; /; /. 11; 多年平均大风日数（d）; 11.1; /; /. 12; 多年实测极大风速（m/s）、相 应风向; 22.4; 1999.7.19; 28.1，ESE. 13; 多年平均风速（m/s）; 2.6; /; /. 14; 多年主导风向; E，15.3%; /; /. 15; 多年静风频率（风速≤0.2m/s） （%）; 6.6; /; /. 根据1999-2018年近20年的统计资料，中卫气象站主要风向为E、WNW、W、 ESE，占45.1%，其中以E为主风向，其风向玫瑰图详见.1-1。 # 图2-2 中卫近20年风向玫瑰图（静风频率 7.2%） # 6.土壤、植被 中卫是引黄灌溉区，主要土壤有灌淤土、风沙土，其次有浅色草甸土、盐土、堆垫土。区域土壤类型主要是黄绵土和灰钙土。黄绵土是由黄土母质经直接耕种而形成的一种幼年土壤。土体疏松、软绵，土色浅淡，实质为岩成土或原色（质）土。其主要特征是，剖面发育不明显，仅有A层及C层，且二者之间无明显界限，土壤侵蚀严重。 # 7.地震 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），场地动峰值加速度为0.20g。根据《中国地震动反应谱特征周期区划图》（GB18306-2015 图A和图B），场地特征周期为0.40S。

# 3.环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： # 1.环境空气质量现状 # 1.1环境空气质量达标区判定 本项目所在区域环境空气质量功能区为二类区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及 2018 年修改单中的二级标准。按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中环境空气现状调查数据来源要求，项目优先采用宁夏回族自治区生态环境厅公开发布的《2019年宁夏生态环境状况公报》中沙坡头区2019年环境空气监测数据和结论作为本次评价依据，评价基准年为 2019年。具体监测结果统计见下表3-1。 #### 表 3-1 沙坡头区环境空气质量评价指标 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （Ug/m3）; 标准值 （Ug/m3）; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 61; 70; 174; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 35; 120; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 14; 60; 28; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 62.5; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1mg/m3; 4mg/m3; 30; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 140; 160; 90; 达标. 根据《2019年宁夏生态环境状况公报》评价结论，沙坡头区环境空气质量各项监测指标全年均可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中的二级标准限值要求。按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在区达标判断结果可知，项目所在区为达标区。 # 1.2其他污染物补充监测 为掌握评价区环境质量现状，本次评价委托融拓（宁夏）环保科技有限公司对评价范围内的大气环境质量进行了补充现状监测。 监测点位：项目厂区以及厂区下风向0.5km处各布设1个监测点位，具体位置见表3-2，图3-1； 监测时间：2021年1月5日-2021年1月11日； 监测频次：要求连续监测7天，根据对应标准监测日均浓度值。 监测分析方法：本项目大气环境质量现状监测分析方法见表3-3； 表3-2 区域大气环境质量现状监测点 点位; 坐标; 监测点位名称; 相对本项目位置关系; 监测因子. 距离（km）; 方位. 1#; 105.42884082 37.463813186; 厂区; /; /; TSP. 2#; 105.415633970 37.468999178; 月亮村; 1.2; w. 表3-3 监测分析方法一览表 监测 项目; 采样方法; 分析方法; 方法测定范围（mg/m3）; 方法来源. 检出限; 方法上下限. TSP; 滤膜; 重量法; 0.001; --; GB/T 15432-1995. 监测期间气象资料：监测期间气象条件见表3-4； 表3-4 监测期间气象资料统计一览表 项目 日期; 平均气压（KPa）; 平均温度 （℃）; 平均湿度 （RH%）; 平均风向; 平均风速 （m/s）. 2021.1.5; 89.9; -10; 34; N; 3.4. 2021.1.6; 89.8; -11; 36; N; 3.3. 2021.1.7; 89.8; -12; 34; N; 1.6. 2021.1.8; 89.8; -13; 36; N; 1.4. 2021.1.9; 89.5; -9; 35; N; 3.2. 2021.1.10; 89.5; -11; 34; NW; 3.5. 2021.1.11; 89.5; -6; 34; NW; 3.4. 监测结果见表3-5。 表3-5 监测结果一览表单位：ug/m3 检测点位; 检测点坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准 （ug/m3）; 检测浓度 （ug/m3）; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. 1#; 537881.319; 4146453.099; TSP; 24h; 300; 204-283; /; /; 达标. 2#; 538253.654; 4146353.547; TSP; 24h; 300; 173-267; /; /; 达标. 本次评价补充监测点位TSP 24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求（300ug/m3）。 # 2.地表水环境质量现状 本项目所在区域主要地表水体为黄河水（N，3.8km）、第五排水沟（N，0.16km）以及七星渠（S，0.19km），其中黄河中卫段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准。 ⑴地表水环境现状监测来源 黄河中卫段水质现状采用《2019年宁夏回族自治区环境质量报告书》中对黄河中卫下河沿断面水质的监测数据，进行地表水环境质量现状评价。 ⑵监测断面、因子 监测断面：中卫下河沿 监测因子：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、生化需氧量、化学需氧量、氨氮、挥 发酚、砷、汞、硒、六价铬、石油类、镉、锌、铜、铅、总磷、氰化物、氟化物、 硫化物、阴离子表面活性剂，共21项。 ⑶监测结果 2019年黄河干流宁夏段水质监测结果见表3-6。 表3-6 2019年黄河干流宁夏段水质监测结果 单位：mg/L 项目; 中卫下沿河断面. II类标准; 样本个数（个）; 最大值; 最小值; 平均值; 最大超标倍数; 超标率（%）. pH; 6-9; 11; 8.63; 7.95; 8.33; -; 0. 溶解氧; 6; 11; 12.0; 7.3; 9.1; -; 0. 高锰酸盐指数; 4; 11; 3.5; 1.8; 2.2; -; 0. 生化需氧量; 3; 11; 1.4; 0.6; 1.2; -; 0. 氨氮; 0.5; 11; 0.23; 0.02; 0.10; -; 0. 汞; 0.00005; 11; 0.00002; 0.00002; 0.00002; -; 0. 铅; 0.01; 11; 0.001; 0.001; 0.001; -; 0. 挥发酚; 0.002; 11; 0.0040; 0.0002; 0.0006; -; 0. 石油类; 0.05; 11; 0.02; 0.01; 0.01; -; 0. 化学需氧量; 15; 11; 11.0; 4.0; 7.7; -; 0. 总磷; 0.1; 11; 0.080; 0.010; 0.044; -; 0. 铜; 1.0; 11; 0.003; 0.001; 0.001; -; 0. 锌; 1.0; 11; 0.03; 0.004; 0.02; -; 0. 氟化物; 1.0; 11; 0.30; 0.16; 0.24; -; 0. 硒; 0.01; 11; 0.0005; 0.0002; 0.0002; -; 0. 砷; 0.05; 11; 0.007; 0.001; 0.004; -; 0. 镉; 0.005; 11; 0.00006; 0.00005; 0.0005; -; 0. 六价铬; 0.05; 11; 0.002; 0.002; 0.002; -; 0. 氰化物; 0.05; 11; 0.002; 0.001; 0.001; -; 0. 阴离子表面活性剂; 0.2; 11; 0.08; 0.03; 0.04; -; 0. 硫化物; 0.1; 11; 0.007; 0.003; 0.003; -; 0. (4)评价方法及评价标准 地表水环境质量现状评价采用单因子指数法，评价标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准。 单项因子i在第j点的标准指数为： 式中：Sij——单项水质参数i在第j点的标准指数； Ci——水质参数i在监测j点的浓度值，mg/L； Csj——水质参数i在地表水水质标准值，mg/L。 pH为： SpH,j=7.0−pHj7.0−pHSd pHj≤7.0 SpH,j=pHj−7.0pHSu−7.0 pHj>7.0 式中：SpHj——水质参数pH在j点的标准指数； pHj——j点的pH值； pHsu——地表水水质标准中规定的pH值上限； pHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限。 DO为： DOj≥DOs DOj＜DOs DOf = 468/（31.6+T） 式中：SDO,j——水质参数溶解氧在j点的标准指数； DOf——饱和溶解氧量； DOj——j点的溶解氧； DOs——地表水水质标准中规定的溶解氧标准值。 (5)评价结果 当指数>1时，表明该水质因子已超过了规定的水质标准，指数值越大，超标越严重。评价区单项指数法评价结果见表3-7。 表 3-7 黄河中卫段单因子指数评价结果一览表 监测项目; pH（Si）; 溶解氧（Si）; 氰化物（Si）; 生化需氧量（Si）; 氨氮（Si）; 汞（Si）. 指数; 0.57; /; 0.04; 0.73; 0.46; 0.4. 监测项目; 铅（Si）; 挥发酚（Si）; 石油类（Si）; 化学需氧量（Si）; 总磷（Si）; 铜（Si）. 指数; 0.1; 0.10; 0.20; 0.4; 0.8; 0.003. 监测项目; 锌（Si）; 氟化物（Si）; 砷（Si）; 高锰酸盐指数（Si）; 硒（Si）; 镉（Si）. 指数; 0.03; 0.30; 0.14; 0.875; 0.05; 0.012. 监测项目; 硫化物（Si）; 六价铬（Si）; 阴离子表面活性剂（Si）. 指数; 0.07; 0.04; 0.4. 由表3-7可知：黄河中卫下河沿断面各项水质监测指标的污染物指数均＜1.0，各项水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准。 # 3.声环境质量现状 本项目位于中卫市沙坡头区宣和镇，本次声环境质量现状分别委托宁夏华鼎环保科技有限公司于2020年12月26-27日项目厂界四周、融拓（宁夏）环保科技有限公司于2021年3月5日-6日项目厂区声环境保护目标环境质量现状的监测数据。 （1）监测点位布置 根据项目现场情况，本项目共布5个监测点，监测点位见表3-8，详细布点见附图2。 表3-8 声环境质量监测布点设置 监测点位; 位置. 1#; 东厂界外1m处. 2#; 南厂界外1m处. 3#; 西厂界外1m处. 4#; 北厂界外1m处. 5#; 距离项目厂区东侧80m处的宣和村7组. （2）监测项目 昼间和夜间环境噪声等效连续A声级（Leq）。 （3）监测制度 监测2天，每天昼夜各监测1次，每日2次，每次监测1min。 （4）监测方法 按《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求执行。 - 监测结果 表3-9 声环境质量现状检测结果 单位：dB(A) 监测点位; 时间; 监测结果; 评价标准; 超标分贝. 昼间; 夜间; 昼间; 夜 间; 昼间; 夜 间. 1#; 2020.12.26; 52; 47; 55; 45; /; /. 2020.12.27; 53; 46; /; /. 2#; 2020.12.26; 53; 46; /; /. 2020.12.27; 52; 47; /; /. 3#; 2020.12.26; 52; 46; /; /. 2020.12.27; 53; 46; /; /. 4#; 2020.12.26; 51; 45; /; /. 2020.12.27; 51; 45; /; /. 5#; 2021.3.5; 44; 39; /; /. 2021.3.6; 45; 38; /; /. （6）声环境质量现状评价 由监测结果可知，本项目拟建厂址以及声环境保护目标处昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。项目所在地声环境质量良好。 # 3.土壤环境质量现状 - （1）监测点位 - 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）判定，本项目土壤评价等级为“污染影响型 三级”。应在厂区内设置3个表层样点，本项目土壤监测布点具体见表3-10。 表3-10 土壤监测点位布设一览表 点位编号; 测点名称; 地理位置信息; 备注. 1#; 场地西北角; E105°25'40.22345"; N37°27'51.59226"; 表层样. 2#; 场地东侧; E105°25'44.64588"; N37°27'50.74920"; 表层样. 3#; 场地南侧; E105°27'50.74920"; N37°27'50.56525"; 表层样. - （2）监测因子 - 1#、点监测项目：pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、 1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1，-三氯乙烷、1，1，2，-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘、石油烃。 - 2#、3#点监测项目：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍; - （3）监测频次：监测1次。 - （4）监测结果 土壤质量现状评价结果见表3-11。 表3-11 土壤监测结果分析一览表 项目; 1#; 标准; 项目; 1#; 标准. 表层; 筛选值; 管制值; 表层; 筛选值; 管制值. 砷; 监测值; 16.2; 60; 140; 三氯乙烯; 监测值; 0.0058; 2.8; 20. Pi; 0.27; Pi; 0.0021. 镉; 监测值; 0.10; 65; 172; 1,2,3-三氯丙烷; 监测值; 0.0490; 0.5; 5. Pi; 0.0015; Pi; 0.0980. Cr+6; 监测值; 1.1; 5.7; 78; 氯乙烯; 监测值; ND; 0.43; 4.3. Pi; 0.193; Pi; /. 铜; 监测值; 24; 18000; 36000; 苯; 监测值; 0.0042; 4; 40. Pi; 0.0013; Pi; 0.00105. 铅; 监测值; 26; 800; 2500; 氯苯; 监测值; ND; 270; 1000. Pi; 0.0325; Pi; /. 汞; 监测值; 0.077; 38; 82; 1,2-二氯苯; 监测值; ND; 560; 560. Pi; 0.0020; Pi; /. 镍; 监测值; 25; 900; 2000; 1,4-二氯苯; 监测值; ND; 20; 200. Pi; 0.028; Pi; /. 四氯化碳; 监测值; ND; 2.8; 36; 乙苯; 监测值; 0.0075; 28; 280. Pi; /; Pi; 0.000267. 氯仿; 监测值; 0.0033; 0.9; 10; 苯乙烯; 监测值; 0.0065; 1290; 1290. Pi; 0.00367; Pi; 0.000005. 氯甲烷; 监测值; ND; 37; 120; 甲苯; 监测值; 0.0050; 1200; 1200. Pi; /; Pi; 0.000004. 1,1-二氯乙烷; 监测值; 0.0027; 9; 100; 间二甲苯+对二甲苯; 监测值; 0.0119; 570; 570. Pi; 0.0003; Pi; 0.00002. 1,2-二氯乙烷; 监测值; ND; 5; 21; 邻二甲苯; 监测值; 0.0065; 640; 640. Pi; /; Pi; 0.000010. 1,1-二氯乙烯; 监测值; ND; 66; 200; 硝基苯; 监测值; ND; 76; 760. Pi; /; Pi; /. 顺-1,2-二氯乙烯; 监测值; ND; 596; 2000; 苯胺; 监测值; ND; 260; 663. Pi; /; Pi; /. 反-1,2-二氯乙烯; 监测值; ND; 54; 163; 2-氯酚; 监测值; ND; 2256; 4500. Pi; /; Pi; /. 二氯甲烷; 监测值; 0.0125; 616; 2000; 苯并[a]蒽; 监测值; ND; 15; 151. Pi; 0.000020; Pi; /. 1,2-二氯丙烷; 监测值; ND; 5; 47; 苯并[a]芘; 监测值; ND; 1.5; 15. Pi; /; Pi; /. 1,1,1,2-四氯乙烷; 监测值; ND; 10; 100; 苯并[b]荧蒽; 监测值; ND; 15; 151. Pi; /; Pi; /. 1,1,2,2-四氯乙烷; 监测值; 0.0066; 6.8; 50; 苯并[k]荧蒽; 监测值; ND; 151; 1500. Pi; 0.0009; Pi; /. 四氯乙烯; 监测值; 0.0087; 53; 183; 䓛; 监测值; ND; 1293; 12900. Pi; 0.000164; Pi; /. 1,1,1-三氯乙烷; 监测值; ND; 840; 840; 二苯并[a,h]蒽; 监测值; ND; 1.5; 15. Pi; /; Pi; /. 1,1,2-三氯乙烷; 监测值; ND; 2.8; 15; 茚并[1,2,3-cd]芘; 监测值; ND; 15; 151. Pi; /; Pi; /. 萘; 监测值; ND; 70; 700; 石油烃; 监测值; ND; 4500; 9000. Pi; /; Pi; /. pH; 监测值; 8.52; /; /. Pi; /. （续）表3-11 土壤监测结果分析一览表 序号; 项目; 2#表层（场地东侧）; 3#表层（场地南侧）; 筛选值; 管制值. 检测值; pi; 检测值; pi. 1; pH; 8.26; /; 8.51; /; -; -. 1; 铜; 17; 0.00094; 20; 0.00111; 18000; 36000. 2; 铅; 22; 0.0275; 14; 0.0175; 800; 2500. 3; 镉; 0.07; 0.00107; 0.06; 0.000923; 65; 172. 4; 镍; 23; 0.0256; 28; 0.0311; 900; 2000. 5; 砷; 15.4; 0.2567; 12.8; 0.2133; 60; 140. 6; 汞; 0.071; 0.00186; 0.067; 0.00176; 38; 82. 7; 铬; 55; /; 47; /; -; -. 备注; ND表示未检出. 由表3-6可知，本次土壤现状监测因子单项指数均小于1，土壤环境现状可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB36600-2018)》中建设用地（第二类用地）土壤污染风险筛选值要求。 # 4.生态环境质量现状 经现场勘踏，项目所在地范围内无生态敏感区。评价区由于人类活动频繁，以常见的小型啮齿类野生动物为主，无国家重点保护和珍稀保护类野生动物存在。项目所在区域内无珍稀濒危动植物。生态系统结构简单，生态环境一般。 # 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据项目自身的特点，以及项目所处地理位置和当地的自然环境、社会环境功能以及本区域环境污染特征，本项目评价确定以下环境保护目标： 1.环境空气保护目标 保护项目周围范围内环境空气质量不因项目的建设而降低，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单。 2.声环境保护目标 保护项目周围范围内声环境质量不因项目的建设而降低，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准。 本项目周围需保护的敏感点分布情况见表3-12，环境保护目标分布图见图3-1（a）—（b）。 表3-12 项目周边主要环境保护敏感点一览表 环境要素; 保护目标; 坐标; 相对 方位; 相对距离; 人数; 保护级别. 声环境; 宣和村七队; 105.427608 37.467082; ES; 80m; 210人; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）1类标准. 大气环境; 宣和村七队; 105.427608 37.467082; ES; 80m; 210人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单二级标准. 宣和中学; 105.429486 37.462501; N; 123m; 500人. 宣和镇美丽新村; 105.432898 37.467151; N; 268m; 260人. 俞家庄; 105.435666 37.4723976; NE; 902m; 120人. 殷家庄; 105.425667 37.471749; SW; 831m; 80人. 徐家营; 105.418843 37.470693; NNW; 969m; 230人. 月亮村; 105.411505 37.470318; NNW; 1209m; 510人. 何营村; 105.4272120 37.47924; N; 1468m; 180人. 姚家庄; 105.415968 37.481029; NW; 1927m; 160人. 地表水环境; 黄河; /; N; 3.8km; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类水质标准. 第五排水沟; /; N; 0.16km; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准. 七星渠; S; 0.19km; /. 图 例 本项目 环境保护目标 地表水保护目标 图 例 本项目 地表水保护目标 图3-1（a） 本项目周边环境保护目标分布图 图3-1 （b） 本项目周边环境保护目标分布图

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | # 1.环境空气质量标准 项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单二级标准，具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准值 序号; 污染物工程; 平均时间; 标准值（μg/m3）; 标准来源. 1; 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准. 24小时平均; 15. 1小时平均; 500. 2; 二氧化氮（NO2）; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; CO（mg/m3）; 年平均; 4. 24小时平均; 10. 4; 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 5; 颗粒物（PM2.5）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 6; 颗粒物（PM10）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 7; 颗粒物（TSP）; 年平均; 200. 24小时平均; 300. # 2.声环境质量标准 项目区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值，具体标准值见表4-2。 表4-2 环境噪声标准限值（等效声级LAeq：dB） 标准; 昼间; 夜间; 适用范围. 1类; 55; 45; 指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域. # 3.地表水环境质量 地表水质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。具体标准见表4-3。 表4-3 地表水环境质量标准 序号; 污染物; 标准值（mg/L）; 序号; 污染物; 标准值（mg/L）. 1; pH值; 6-9（单位除外）; 13; 水温; /. 2; 溶解氧; ≥6; 14; 汞; ≤0.00005. 3; 高锰酸钾指数; ≤4; 15; 铅; ≤0.05. 4; 化学需氧量; ≤15; 16; BOD5; ≤3. 5; 氨氮; ≤0.5; 17; 总氮; ≤0.5. 6; 石油类; ≤0.05; 18; 总磷; ≤0.1. 7; 铜; ≤1.0; 19; 铬（六价）; ≤3. 8; 锌; ≤1.0; 20; 镉; ≤0.005. 9; 氟化物; ≤0.5; 21; 砷; ≤0.05. 10; 硒; ≤15; 22; 硫化物; ≤3. 11; 氰化物; ≤0.05; 23; 阴离子表面活性剂; ≤0.5. 12; 粪大肠杆菌; ≤2000; 24; 挥发酚; ≤0.002. # 5.土壤环境质量标准 本项目用地类型工业用地，因此土壤环境现状调查阶段执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB36600-2018)》中建设用地中第二类用地，土壤污染风险筛选值，项目营运期土壤环境保护执行建设用地土壤污染风险管控值，具体见下表。 表4-4 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值 单位:mg/kg 序号; 污染物项目; CAS编号; 筛选值; 管制值. 第二类用地; 第二类用地. 重金属和无机物. 1; 砷; 7440-38-2; 60; 140. 2; 镉; 7440-43-9; 65; 172. 3; 铬(六价); 18540-29-9; 5.7; 78. 4; 铜; 7440-50-8; 18000; 36000. 5; 铅; 7439-92-1; 800; 2500. 6; 汞; 7439-97-6; 38; 82. 7; 镍; 7440-02-0; 900; 2000. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; 56-23-5; 2.8; 36. 9; 氯仿; 67-66-3; 0.9; 10. 10; 氯甲烷; 74-87-3; 37; 120. 11; 1，1-二氯乙烷; 75-34-3; 9; 100. 12; 1，2-二氯乙烷; 107-06-2; 5; 21. 13; 1，1-二氯乙烯; 75-35-4; 66; 200. 14; 顺-1，2-二氯乙烯; 156-59-2; 596; 2000. 15; 反-1，2-二氯乙烯; 156-60-5; 54; 163. 16; 二氯甲烷; 75-09-2; 616; 2000. 17; 1，2-二氯丙烷; 78-87-5; 5; 47. 18; 1，1，1，2-四氯乙烷; 630-20-6; 10; 100. 19; 1，1，2，2-四氯乙烷; 79-34-5; 6.8; 50. 20; 四氯乙烯; 127-18-4; 53; 183. 21; 1，1，1-三氯乙烷; 71-55-6; 840; 840. 22; 1，1，2-三氯乙烷; 79-00-5; 2.8; 15. 23; 三氯乙烯; 79-01-6; 2.8; 20. 24; 1，2，3-三氯丙烷; 96-18-4; 0.5; 5. 25; 氯乙烯; 75-01-4; 0.43; 4.3. 26; 苯; 71-43-2; 4; 40. 27; 氯苯; 108-90-7; 270; 1000. 28; 1，2-二氯苯; 95-50-1; 560; 560. 29; 1，4-二氯苯; 106-46-7; 20; 200. 30; 乙苯; 100-41-4; 28; 280. 31; 苯乙烯; 100-42-5; 1290; 1290. 32; 甲苯; 108-88-3; 1200; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 108-38-3，106-42-3; 570; 570. 34; 邻二甲苯; 95-47-6; 640; 640. 半挥发性有机物. 35; 硝基苯; 98-95-3; 76; 760. 36; 苯胺; 62-53-3; 260; 663. 37; 2-氯酚; 95-57-8; 2256; 4500. 38; 苯并[a]蒽; 56-55-3; 15; 151. 39; 苯并[a]芘; 50-32-8; 1.5; 15. 40; 苯并[b]荧蒽; 205-99-2; 15; 151. 41; 苯并[k]荧蒽; 207-08-9; 151; 1500. 42; 䓛; 218-01-9; 1293; 12900. 43; 二苯并[a，h]蒽; 53-70-3; 1.5; 15. 44; 茚并[1，2，3-cd]芘; 193-39-5; 15; 151. 45; 萘; 91-20-3; 70; 700. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | # 1.大气污染物排放标准 本项目堆场粉尘（以颗粒物计） 排放执行《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表 2 中无组织排放浓度监控限值，具体见表 4-5。 表4-5 大气污染物综合排放标准 污染物名称; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度 mg/m3. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996). # 2.水污染物排放标准 施工过程中的生活污水经防渗旱厕堆肥；施工废水沉淀回用。运营期生活污水经厂区旱厕堆肥后还田，不外排；洗砂废水循环使用，不外排。 # 3.噪声排放标准 施工期：项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声限值，具体值见表4-6。 运营期：运营期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准，具体值见表4-7。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间; 夜间. 70; 55. 表4-7 工业企业厂界噪声排放标准 dB(A) 标准; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. # 4.固体废弃物排放标准 固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目生产过程无二氧化硫及氮氧化物等废气产生。 本项目洗砂废水沉淀后循环使用不外排，产生的生活污水经厂区旱厕堆肥后由建设方清掏外运，不外排。因此不需要申请总量控制指标。 |

# 5.建设项目工程分析

工艺流程简述 1.施工期工艺流程及产污环节 1.1工艺流程简介 本项目为新建项目，厂区租用长和化工场地，本项目施工期主要为场地平整、厂房的建设等、施工时，首先要清理场地，并建设相应的公辅设施，然后安装工艺装置，对项目可绿化区域进行绿化，项目施工期主要流程及产污环节见图5-1。 施工期 安装工艺装置 辅助设施建设 清理场地 绿化 扫尾 扬尘、固废 扬尘、固废 扬尘 图5-1 施工期工艺流程及产污环节图 1.2主要污染工序 1.2.1废气 （1）扬尘 施工期扬尘主要来源于辅助工房建设时的施工扬尘、运输车辆扬尘等。 ①施工扬尘 施工现场的扬尘主要来源于地基开挖、场地平整； ②运输车辆扬尘 运输过程中的扬尘主要来源于土方运输、建筑材料的运进、工程弃渣及建筑垃圾运输等过程造成的扬尘。施工运输车辆通过施工便道产生起尘高度与采取的防护措施、空气湿度、风速行驶速度等有关，本项目土石方工程量较小。 ③料场、渣场扬尘 施工期料场、渣场及工程开挖土方临时堆体，产生扬尘污染。 （2）车辆尾气 项目施工过程中用到的施工机械，主要包括挖掘机、升降机、打桩机、运输车辆等。施工机械以柴油为燃料，将产生一定量废气，其污染物主要有CO、NOx、SO2 等，属于无组织排放。 1.2.2噪声 施工期噪声来源于新建辅助工房的施工噪声。 施工期噪声：污染源主要是施工机械和运输车辆等产生的噪声污染，施工机械的运转将影响施工场地周围区域声环境的质量。 施工机械和运输车辆类型及声级见表5-1。 表5-1 各施工阶段的噪声源及源强 施工过程; 主要噪声来源; 等效A 声级dB (A). 基础工程; 振捣棒、夯土机、运输车辆等; 80~95. 主体工程; 吊车、升降机、运输车辆等; 70~90. 1.2.3废水 项目施工期废水主要为施工废水、车辆冲洗废水以及施工人员生活污水。 （1）施工废水 施工期由于工程量相对较小，施工废水主要是建筑材料的润湿和地面硬化用水，这部分水绝大部分蒸发，少部分存留在建筑物内，不会产生明显的水流。经沉淀池沉淀后回用施工期洒水抑尘。 （2）车辆冲洗废水 施工高峰期运输车辆按3辆计，冲洗废水按0.3m3.次/辆计，废水排放量为0.9m³/次，施工工期为1个月。则施工期废水排放量为10.8 m³（每周冲洗一次计算，施工期冲洗次数为4次），经沉淀池沉淀后回用施工期洒水抑尘。 （3）生活污水 项目施工期施工人员为20人，施工人员用水量按20L/人.d 计，废水排放量按用水量的80%计，施工工期为1个月，废水产生量为0.32m3/d。则施工期废水产生量为19.2m3。本项目不在施工场地设置营地，食宿全部在施工场地外解决，在场内设置旱厕。 1.2.4固体废物 本项目施工期固体废物主要是建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 建筑垃圾：本项目产生的建筑垃圾运至沙坡头区建筑垃圾填埋场进行处理。设备安装及装修过程中，产生的垃圾较少，主要为设备包装箱、塑料等包装拆卸物、废弃电缆线、钢材边角料等，进行分类集中收集，可回收利用的进行回收利用，不能回收利用的交由环卫部门处理。属于建筑垃圾的，运至建筑垃圾填埋场进行处理。 生活垃圾：本项目预测施工人员平均20人/d，生活垃圾量按0.5kg/人·d计算，产生生活垃圾量为10kg/d，生活垃圾集中收集，运至项目区附近的垃圾转运点。 2.运营期工艺流程及产污环节 2.1工艺流程简介 本项目运营期主要工艺流程及产污环节见图5-2： 原料堆场 水洗 泥浆 污泥 沉淀池 砂石 水 圆辊筛 上清液 脱水筛、压滤机 泥土S、噪声N 毛石 1#水洗砂 3#水洗砂 2#水洗砂 ＞4cm ＜0.7cm 1-3cm 2-4cm 扬尘G1、噪声N 投料粉尘G1、噪声N 噪声N 图5-2 运营期项目工艺流程及产污环节图 本项目运营期是对土砂石的水洗、筛分，按照要求筛分出各种规格的产品，原料砂石先经过水洗，分离出原料中的砂石，然后进行筛分，其中粒径≤4cm的石子按照规格要求筛分出1#水洗砂、2#水洗砂和3#水洗砂；粒径＞4cm的毛石筛分出来，外售至石子厂用于修路路基填料；水洗过程产生的泥浆利用泵输送至絮凝沉淀池，经过沉淀回用于水洗池，沉淀的泥饼利用脱水筛和压滤机进行脱水，脱水后产生的泥土以及沉淀罐底部的沉淀砂石运送作为附近道路路基材料使用，脱水产生的水回用于水洗池，不外排。 2.2主要污染工序 2.2.1大气污染物 本项目营运期产生的废气主要为水洗砂生产线产生的废气包括原料堆存、投料、输送、筛洗及堆存过程产生的颗粒物、运输车辆动力起尘。 （1）原料堆存扬尘 本项目原料废石堆场扬尘的产生量参考西安科技大学的干堆场扬尘计算公式： 其中：Q—粉尘产生量，kg/d； S—堆场面积，m2； V—当地平均风速，m/s； 本项目原料废石堆场占地面积500m2，本项目地平均风速V为2.6m/s，因此本项目堆场扬尘产生量1.16t/a，产生速率为1.3kg/h。本项目原料块状颗粒较大，项目原料露天堆放，场地硬化，四周设置有围挡，并在顶部覆盖防尘网，每天定时洒水，可有效减少堆场扬尘的产生量。根据《逸散性粉尘控制技术》可知采取以上措施后，预计粉尘产生量可降低90%，则本项目堆场扬尘的排放为0.116t/a，排放速率约0.096kg/h。 （2）投料、输送、筛洗及堆存过程产生的颗粒物 项目卸料、投料、输送、筛洗及堆存过程产生的颗粒物，无组织排放量与物料的粒径、物料转运的距离和落差、操作管理有关，根据建设方提供资料可知，原料装车进行喷水降尘，因此原料含有一定的水分和湿度。同时卸料及堆存过程均在封闭的车间内进行，严禁露天堆存，收风力影响作用极小；车间内卸料、投料、装车作业时关闭通道口并进行自动喷淋作业。卸料设置遮盖网，并定时进行洒水使其表面保持一定的湿度；原料筛分过程为湿法作业，几乎无粉尘产生。 成品砂一部分直接通过罐车拉走即随产随走，剩余部分临时堆存于成品储库。通过参考《逸散型工业粉尘控制技术》中贮仓排气粉尘产生系数为0.005kg/t，本项目原材料20.45万m3，因此卸料、投料、输送、筛洗及堆存过程产生的颗粒物量为1.02t/a，约0.85kg/h。采取上述措施后，生产车间内作业产生的颗粒物绝大部分在车间内可自然沉降，仅有极少量颗粒物通过通道口以无组织形式排入外环境，降尘产生量可降低85%以上，则场地扬尘无组织排放量为0.153t/a，0.128kg/h。 （3）运输扬尘 厂区道路为水泥硬化道路，汽车在运输过程中不可避免的要产生扬尘。在道路完全干燥的情况下，可采用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验计算公式公式估算： 式中：Qy—交通运输起尘量，Kg/km·辆； Qt—运输途中起尘量，kg/a； V车辆行驶速度，km/h，本项目取20km/h； P—路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2，本项目取0.3； M—车辆载重，t/辆，本项目取35t/辆； L运输距离，km，本项目取0.5km； Q—运输量，t/a本项目取38.2万t/a（20.45万m3）。 经过核算本项目厂区运输扬尘量为1.1t/a。为减少运输扬尘对环境的影响，建设单位每天对道路进行洒水，对进入厂区的车辆进行冲洗，覆盖运输、降低运输车辆行驶速度，减少载重量等措施，以减少扬尘的产生量。采取以上措施后，运输扬尘的产生量可以减少约90%，则本项目道路扬尘的产生量约为0.11t/a。 （4）汽车尾气 机械和运输车辆使用汽油和柴油作为能源，外排尾气中主要含有NOx、CO等污染物，由于本项目使用的设备和运输车辆较少，外排尾气量较少。 表5-1 项目废气排放情况一览表 - 污染源; - 污染物; - 产生量（t/a）; - 治理方式; - 排放量（t/a）. 无组织排放; 原料堆存扬尘; 颗粒物; 1.16; 场地硬化，四周设置有围挡，并在顶部覆盖防尘网，每天定时洒水; 0.116. 投料、输送、筛洗及堆存; 1.02; 车间内卸料、投料、装车作业时关闭通道口并进行自动喷淋作业。卸料设置遮盖网，定时进行洒水，成品砂一部分随产随走，剩余部分临时堆存于成品储库; 0.153. 运输车辆动力起尘; 1.1; 运输车辆车厢采取密闭措施覆盖运输，道路洒水，降低运输车辆行驶速度; 0.11. 合计; 3.28; 0.379. 2.2.2水污染物 本项目运营期废水主要为生产废水和生活污水。 （1）生活污水 本项目劳动定员为15人，全年工作天数为150天，冬季不生产。本项目不在厂区内设置食宿。因此，生活用水定额按60L/人·d计，则生活用水量约为0.9m3/d（135m3/a）。生活污水量以生活给水量的80%计，污水量为0.72m3/d（108m3/a），生活污水经厂区旱厕堆肥后由建设方清掏外运，不外排。 （2）生产废水 本项目废水产生主要包括洗砂废水，在洗砂过程中需要使用大量新鲜水，属循环用水，定期补水，不外排。根据建设方提供的资料，根据建设方提供的资料，项目洗砂过程中砂和水的比例约为1:2，本项目原料20.45万m3，因此洗砂用水40.9万m3/a。本项目成品水洗砂的含水率为6%，原料含水率约为1%，本项目水洗砂的产量为20万m3/a，因此本项目1万m3/a水进入产品，因此需补水1万m3/a；本项目原料中泥土量为4500m3/a，在经过水洗后，泥土要带走大量的水分，本项目采用脱水筛和压滤机对其进行脱水，脱水后的泥饼含水率约为60%，因此泥土带走的水量约为2700m3/a，因此需补水2700m3/a，则本项目洗砂用水补水量为1.27万m3/a。 洗砂废水（39.63万m3/a）经絮凝沉淀池（1座，800m3）处理后循环利用，蒸发量按3%计，则可回用水量约38.44万m3/a，需要补充损耗水量1.19万m3/a。 （3）洗车废水 根据《宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办发[2020]20号），本项目采用循环用水冲洗车，本项目洗车用水补水为40L/辆·次，本项目按照平均每天冲洗车辆25次计，本项目洗车用水补水为1m3/d（150m3/a）；本项目在出入口设置洗车台，防止车辆携带的泥土对周围环境的影响。在洗车台旁设置洗车废水收集沉淀池，废水经沉淀后回用于洗车用水，蒸发量按3%计，可回用水量约145.5m3/a，需补水量4.5m3/a。 （4）喷淋废水 本项目定期对堆场顶部进行喷水，减少堆场扬尘的量，根据建设方提供的资料，本项目喷淋用水5m3/d（750m3/a），喷淋水均随物料带走或蒸发。 2.2.3噪声 本项目在运行中产生的高噪声设备主要是运输车辆交通噪声、脱水机、振动筛和洗砂机等机械设备运行产生的噪声。本项目主要噪声源强见表5-2。 表5-2 运营期主要设备噪声源强一览表 序号; 声源; 数量; 源强/dB（A）; 噪声性质. 1; 振动筛; 1台; 90; 连续性. 2; 洗砂机; 1台; 95; 连续性. 3; 脱水筛; 1台; 92; 连续性. 4; 压滤机; 1台; 90; 连续性. 5; 水泵; 2台; 93; 连续性. 2.2.4固体废物 本项目产生的固废主要为员工日常生活产生的生活垃圾和脱水泥饼。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员15人，生活垃圾产生量约5kg/d，年工作150天，年生活垃圾产生量约11.25t/a。生活垃圾集中收集，定期运往环卫部门指定地点，由环卫部门统一收集处理。 （2）脱水泥饼、沉淀砂石 根据建设方提供资料，本项目原料中泥土量约4500m3/a，在经过水洗后，泥土要带走大量的水分，本项目采用脱水筛和压滤机对其进行脱水，脱水后的泥饼含水率约为60%，因此泥土带走的水量约为2700m3/a，则本项目最终脱水泥饼和沉淀砂石的产生量为7200m3/a，本项目产生的脱水泥饼中还有大量的细沙，不能随意处置，集中收集，外售至项目周边砖厂制砖使用。 （3）石子 本项目在筛分过程中，直径大于4cm的石子被筛分出来，本项目原料中石子的比例为3.5%，因此本项目石子的量为7000m3/a，将筛分出的石子收集堆放，外售至石子厂，用于道路路基填料及其他工程等。本项目运输车辆维修作业均在场外车辆维修间进行，因此本次评价不考虑车辆维修作业产生的废机油等危险废物。

# 6.项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 时 段 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生量及浓度 | 处理后排放量及浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 运营期 | 原料堆存扬尘 | 颗粒物 | 1.16t/a，1.3kg/h | 0.116t/a，0.096kg/h |
|  |  | 投料、输送、筛洗及堆存 |  | 1.02t/a，0.85kg/h | 0.306t/a，0.255kg/h |
|  |  | 运输车辆动力起尘量 |  | 1.1t/a，0.92kg/h | 0.11t/a，0.092kg/h |
|  |  | 汽车尾气 | NOx、CO | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 运营期 | 生活污水 | 废水量 | 108m3/a | 经厂区旱厕堆肥后由建设方清掏外运，不外排 |
|  |  | 生产废水 | 喷淋降尘水 | 750m3/a | 0 |
|  |  |  | 洗砂废水 | 39.63万m3/a | 0 |
|  |  |  | 洗车废水 | 150m3/a | 0 |
| 固体废物 | 运营期 | 生活区 | 生活垃圾 | 11.25t/a | 运至附近生活垃圾收集点 |
|  |  | 生产区 | 脱水泥饼 沉淀砂石 | 7200m3/a | 集中收集，外售至项目周边砖厂制砖使用 |
|  |  |  | 石子 | 7000m3/a | 外售至石子厂作为路基填料等 |
| 噪声 | 运营期 | 噪声源强主要是脱水机、振动筛和压滤机等机械设备运行产生的噪声，所有设备均设置减震垫。设备噪声为80-95dB(A)，汽车噪声为85dB(A)。 |  |  |  |
| - 主要生态影响： 本项目建设地位于中卫市沙坡头区宣和镇，根据现场踏勘调查，项目所在地周围无自然保护区、疗养地等环境敏感保护目标；项目区周围无集中式饮用水水源（包括己建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区，周围无生态敏感点，不涉及野生动植物，项目不会对生态环境产生明显的影响。 |  |  |  |  |  |

# 7.环境影响分析

1.施工期环境影响分析 本项目为新建项目，本项目施工期主要建设内容为堆场厂房建设及生产设备安装。本项目用地租用宁夏长和化工有限公司闲置厂区场地，项目建设期需要对场地进行地面平整。 施工期对环境的主要影响是施工噪声、扬尘、施工废水和建筑垃圾等，本项目施工期工作内容简单，工期短，随着施工内容的结束，对环境的影响也随之消失。 1.1大气环境影响分析 建设项目施工期主要的大气污染因素包括施工扬尘，施工车辆、机械的尾气。主要污染物为施工扬尘。 （1）施工扬尘 本工程施工期间的废气主要来源于：①施工建筑材料的装卸、堆存在有风情况下产生的扬尘；②运输车辆、施工机械走行车道，碾压道路所产生的扬尘。 施工期间对环境空气影响最主要的是粉尘。干燥地表的开挖和钻孔产生的粉尘，一部分悬浮于空中，另一部分随风飘落到附近地面和建筑物表面；开挖的土方堆砌过程中，在风力较大时，会产生粉尘扬起：在装卸和运输过程中，又会造成部分粉尘扬起和洒落；雨水冲刷夹带的泥土散落路面，晒干后因车辆的移动或刮风再次扬尘；开挖的回填过程中也会引起大量粉尘飞扬；建筑材料的装卸、运输、堆砌过程中也会引起扬尘。 施工过程中粉尘污染的危害性是不容忽视的。本项目预计扬尘产生量为4.16t，浮于空气中的粉尘被施工人员和周围居民吸入，不但会引起各种呼吸道疾病，而且粉尘夹带大量的病原菌，传染各种疾病，严重影响施工人员及周围居民的身体健康。此外，粉尘飘扬，降低能见度，易引发交通事故。粉尘飘落在建筑物和树木枝叶上，影响景观。因此建设单位应严格加强管理，采取适当措施，严格控制施工期间产生的扬尘。 据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V5)(W6.8)0.85(P0.5)0.75 式中：Q——汽车行驶的扬尘，Kg/km·辆； V——汽车速度，Km/hr； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表7-1为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。 表7-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆·km P 车速; 0.1 (kg/m2); 0.2 kg/m2); 0.3 (kg/m2); 0.4 (kg/m2); 0.5 (kg/m2); 1.0 (kg/m2). 5(km/hr); 0.051056; 0.085865; 0.116382; 0.144408; 0.170715; 0.287108. 10(km/hr); 0.102112; 0.171731; 0.232764; 0.288815; 0.341431; 0.574216. 15(km/hr); 0.153167; 0.257596; 0.349146; 0.433223; 0.512146; 0.861323. 25(km/hr); 0.255279; 0.429326; 0.58191; 0.722038; 0.853577; 1.435539. 施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算： Q=2.1(V50−V0)3e−1.029W 其中：Q——风力起尘量，kg/t·年； V50——距地面50m处风速，m/s； V0——起尘风速，m/s； W——尘粒的含水率，%。 V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表7-2。由表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。 表7-2 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度，m/s; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径，μm; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度，m/s; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径，μm; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度，m/s; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 为了有效减轻扬尘对周围敏感点的影响，项目施工期间应进行严格要求文明施工。对施工垃圾、废弃土石方沿边堆放并及时清运处置；对工地道路、施工作业面定期适时进行洒水，同时在施工场地边界设置彩钢板围挡。 由工程分析与上述分许后可见，在采取了有效的防尘措施后，扬尘的量减少了67.57%，扬尘产生量大大降低，因此本项目采取的防尘、抑尘措施可行。 根据国务院发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质[2019]23号）根据自治区住建厅，宁建(建)发【2017】17号《关于进一步加强建筑工地施工扬尘控制和标准化管理的通知》及自治区环境保护厅《加强全区城市扬尘污染整治工作方案》相关要求，本项目施工期应落实如下施工扬尘污染防治措施： ①施工单位应建立健全施工扬尘治理责任制，制定具体的施工扬尘治理实施方案并报建设、监理单位审批，开工前应将扬尘治理实施方案及时报送主管部门。要严格执行施工工地扬尘治理实施方案，设专职管理人员负责落实扬尘治理措施。将项目扬尘防控经费纳入项目预算。 ②对施工现场和建筑体分别采取围栏、设置工棚、覆盖遮蔽等措施，阻隔施工扬尘污染；施工围挡(墙)要规范封闭、连续设置，材质、高度符合标准，做到坚固、整齐、洁净、美观，鼓励使用定型化设施围挡。 ③建筑材料运输、易产生扬尘工序等施工时，必须进行湿法作业，应配备足量除尘雾炮、喷淋设施。气象预报5级以上大风或重度污染天气时，严禁土方开挖、回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并做好作业面覆盖工作。 ④施工现场内存放的土堆、砂石、等易产生扬尘的材料和裸露土地面要使用密目式防尘网等材料进行覆盖或进行绿化，覆盖要封闭严密，破损的要及时修复。 ⑤施工场地出入口，配备专门的清洗设备和人员，负责对出入工地的运输车辆及时冲洗，不得携带泥土驶出施工工地；车辆冲洗设施要完好、有效，正常使用。 ⑥禁止现场配制、搅拌砂浆和混凝土。 ⑦工程完工后应及时清理和平整场地，按要求对地面绿化，当年不能绿化的，在主体工程完工后一个月内对裸露地面采取有效措施，防止扬尘污染。 （2）施工机械及运输车辆尾气 施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有NOx、CO等污染物。一般情况下，各种污染物的排放量不大，且属间断性无组织排放，在保证施工过程中注意施工设备的维护，保证正常运行，提高原料利用率等措施落实前提下，对周围的大气环境影响较小。 1.2噪声影响分析 施工期噪声主要来源于施工过程中施工机械和运输车辆辐射的噪声，具有高噪声、无规律的特点，它对外环境的影响是暂时的，随施工结束而消失。但由于在施工过程中采用的机械设备噪声值较高，如不加以控制，会对施工区域内的居民区、学校、医院、行政办公楼等环境敏感点产生较大的影响。 本期工程施工分为场地平整、基础施工、主体施工等附等几个阶段。各施工设备操作运转时有一定的工作间距，因此噪声源强为点声源，噪声衰减公式如下： LA=L0−20log(rr0) 式中：LA――距声源r m处的施工噪声预值dB（A） L0――距声源r0 m处的施工噪声预值dB（A） 利用上式，分别计算出施工设备噪声对环境的影响范围。 表7-3 主要机械设备噪声预测表 设备名称; 距离; 标准值dB（A）; 达标距离（m）. 10; 20; 40; 60; 80; 100; 150; 昼间; 昼间. 翻斗车; 75.5; 69.5; 63.5; 60.0; 57.5; 55.5; 52.0; ≦70; 20. 装载机; 84.0; 78.0; 71.9; 68.4; 65.9; 64.0; 60.5; ≦70; 40. 柴油发电机; 74.5; 68.5; 54.5; 51.0; 48.5; 46.5; 43.0; ≦70; 20. 挖掘机; 84.5; 78.5; 72.5; 69.0; 66.5; 64.5; 61.0; ≦70; 60. 夯土机; 84.0; 78.0; 71.9; 68.4; 65.9; 64.0; 60.5; ≦70; 40. 铲土机; 84.0; 78.0; 71.9; 68.4; 65.9; 64.0; 60.5; ≦70; 40. 平土机; 84.5; 78.5; 72.5; 69.0; 66.5; 64.5; 61.0; ≦70; 60. 由计算结果可知，施工机械的噪声在空旷地带，使用单台机械在无遮挡情况下，昼间单台机械作业时产生的噪声经距离衰减后，最远达标距离为60m，本项目夜间不施工，不会对周围声环境环境产生影响。可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，即昼间标准值为70dB（A），夜间55dB（A）。但在施工过程中，往往是多种机械同时使用，其噪声影响范围会更大。这种影响是短期的、暂时的，而且具有局部路段特性。 本环评要求：施工方采取以下的治理措施： ①在施工总平面布置时，高噪声设备布置在远离噪声敏感点的位置； ②施工中严格按操作规范使用各类机械，定期进行保养和维修； ③建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应该文明施工，避免因施工噪声产生纠纷； ④尽量选用低噪声施工机械，尽量采取钻装机替代冲击打桩机，焊接代替铆接，液压工具代替气压冲击工具等； ⑤地块周围树立高于1.8m的简易屏障，在使用的高噪声机械设备旁树立屏障，减少施工机械的噪音； ⑥居民作息期间（午间12:00-14:00，夜间22:00-次日6:00）禁止高噪声设备的施工作业，尽量减少夜间作业，24h连续作业需提出申请，征得主管部门的同意，并向周围公众公布等； ⑦施工作业将不可避免地出现与群众生活、交通冲突的地方，为减少矛盾和事故发生，在主要施工地点、通行线路、占道等地方设置醒目的警示标志牌。 1.3水环境影响分析 施工期产生的废水主要包括施工人员生活污水、车辆清洗废水和施工自身产生的废水。项目施工期水环境影响源主要包括：施工机械跑、冒、漏的油污及露天机械被雨水冲刷产生的油污染对地表水环境的影响；施工营地生活污水、生活垃圾和施工废水对水体的影响；堆放的建筑材料被雨水冲刷对水体的污染。施工过程必须对各类污水排放加强管理。 （1）施工废水 项目施工期涉及用水和排水的阶段主要是建筑物修建阶段和装修阶段，施工废水主要来自于机械冲洗、场地冲洗等，主要污染因子为SS。项目施工时要求设置施工废水收集池，将引入池中的废水进行沉淀处理，大大降低废水中SS的含量，经过沉淀处理后的施工废水用于施工场地洒水降尘。废水不直接排放。因此本项目施工期施工废水对环境的影响很小。 （2）生活污水 施工人员生活污水主要为洗漱废水。施工期间平均施工人数按20人计算，施工人员用水量按20L/人.d计算，污水产生量按用水量的80%计，则项目在施工期生活污水产生量为0.32m3/d，预计施工期为2个月，则整个施工期为生活污水产生量为19.2m3，主要污染物为CODCr、BOD5和SS等。产生废水用作泼洒降尘，污物旱厕收集，外运作农肥。对地表水环境的影响较小。 1.4固体废物影响分析 本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 建筑垃圾：本项目产生的建筑垃圾运至沙坡头区建筑垃圾填埋场进行处理。设备安装及装修过程中，产生的垃圾较少，主要为设备包装箱、塑料等包装拆卸物、废弃电缆线、钢材边角料等，进行分类集中收集，可回收利用的进行回收利用，不能回收利用的交由环卫部门处理。属于建筑垃圾的，运至建筑垃圾填埋场进行处理。 生活垃圾：本项目预测施工人员平均20人/d，生活垃圾量按0.5kg/人·d计算，产生生活垃圾量为10kg/d，生活垃圾集中收集，定期交由环卫部门处理。 综上所述，施工期固体废弃物都能得到妥善的处置，对周围环境影响较小。 2.运营期环境影响分析 2.1环境空气影响分析 （1）大气评价等级判定 ①等级判定 本项目大气污染因子主要为原料及成品堆场、石料运输及加工过程产生的粉尘，本次评价将整个项目厂区作为面源来考虑，选择污染源正常排放的主要污染物和排放参数，采用《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ 2.2-2018)导则附录A推荐模型中估算模型计算项目最大环境影响，并进行等级判定。 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达标标准值的10%所对应的最远距离D10%。其中Pi定义公式： 式中：Pi----第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci----采用估算模式计算出的第i个污染物最大1h地面空气质量浓度，ug/m3； C0i----第i个污染物的环境空气质量标准，ug/m3，一般选用《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中1小时平均取样时间的二级标准浓度限值；对该标准中未包含的污染物，参照《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ 2.2-2018)的5.2确定的1h平均质量浓度限值，大气评价等级划分判据见表1-6。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 项目采用估算模型计算评价等级，输入地形参数。评价等级按表7-4划分。 表7-4 大气环境评价等级判据表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. ②估算模型参数 本项目面源参数见表7-5，估算模型参数见表7-6。 表7-5 项目面源参数表 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面缘宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. Xs(m); Ys(m). 颗粒物. 面源; 105.425602; 37.471045; 1204; 159; 75; 270; 5; 1200; 正常; 0.379. 表7-6 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 39.9. 最低环境温度/℃; 27.1. 区域湿度条件; 干旱. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; 90m. 是否考虑岸边熏烟; 考虑岸边熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/; /. ③评级工作等级确定 本项目点源污染因子正常排放最大落地浓度和占标率结果见表7-7。 表7-7 估算模型预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(ug/m3); Cmax(ug/m3); Pmax(%); D10%(m). 面源; TSP; 900; 80.6725; 8.8032; /. 表7-8 污染源强估算结果 下风向距离; 矩形面源. TSP浓度(μg/m³); TSP占标率(%). 10.0; 36.4160; 4.0462. 50.0; 58.4600; 6.4956. 75.0; 72.1660; 8.6184. 100.0; 80.3500; 8.7278. 200.0; 77.6110; 8.5234. 300.0; 70.3440; 7.8160. 400.0; 64.6330; 7.1814. 500.0; 58.5780; 6.5087. 600.0; 53.0420; 5.8936. 700.0; 48.3670; 5.3741. 800.0; 44.4370; 4.9374. 900.0; 40.9890; 4.5543. 1000.0; 38.0980; 4.2331. 1200.0; 33.2160; 3.6907. 1400.0; 29.3560; 3.2618. 1600.0; 26.1830; 2.9092. 1800.0; 23.9200; 2.6578. 2000.0; 22.2730; 2.4748. 2500.0; 19.2650; 2.1406. 下风向最大浓度; 80.6725; 8.8032. 下风向最大浓度出现距离; 136.0; 136.0. D10%最远距离; /; /. 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为8.8032%，Cmax为80.6725ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，本项目大气污染排放量核算表。 （2）大气环境敏感目标分析 距离本项目厂区最近的大气环境敏感保护目标是宣和村七队，位于项目厂区东南侧80m，根据表7-8污染源强估算结果，厂界下风向75m处TSP浓度值72.1660ug/m3，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单二级标准，因此项目对厂区周边环境保护目标影响较小。 （3）环境空气污染物排放量核算及影响分析 原料堆存扬尘：根据工程分析内容可知：通过采用公式法计算，原料废石堆放的过程中的产尘量约1.16t/a（1.3kg/h），由于原料湿润程度较高露天堆放情况下对场地硬化，四周设置有围挡，并在顶部覆盖防尘网，每天定时喷水，可有效减少堆场扬尘的产生量，预计粉尘产生量可降低90%，则本项目堆场扬尘的产生量为0.116t/a（0.096kg/h）； 投料、输送、筛洗及堆存过程产生的颗粒物：项目卸料、投料、输送、筛洗及堆存过程产生的颗粒物，无组织排放量与物料的粒径、物料转运的距离和落差、操作管理有关，根据建设方提供资料可知，原料装车进行喷水降尘，因此原料含有一定的水分和湿度。同时卸料及堆存过程均在封闭的车间内进行，严禁露天堆存，收风力影响作用极小；车间内卸料、投料、装车作业时关闭通道口并进行自动喷淋作业。卸料设置遮盖网，并定时进行洒水使其表面保持一定的湿度；原料筛分过程为湿法作业，几乎无粉尘产生。成品砂一部分随产随走，剩余部分临时堆存于成品储库。通过参考《逸散型工业粉尘控制技术》中贮仓排气粉尘产生系数为0.005kg/t，本项目原材料20.45万m3，因此卸料、投料、输送、筛洗及堆存过程产生的颗粒物量为1.02t/a，约0.85kg/h。采取上述措施后，生产车间内作业产生的颗粒物绝大部分在车间内可自然沉降，仅有极少量颗粒物通过通道口以无组织形式排入外环境，降尘产生量可降低85%以上，则场地扬尘无组织排放量为0.153t/a，0.128kg/h。 运输扬尘：场区运输车辆在运输过程中产生的扬尘，通过采用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验计算公式估算可知厂区运输扬尘量约1.1t/a，经建设单位每天对道路进行洒水，对进入厂区的车辆进行冲洗，降低运输车辆行驶速度，减少载重量等措施，运输扬尘的产生量可以减少约90%，则道路扬尘的产生量约为0.11t/a。 汽车尾气：机械和运输车辆使用汽油和柴油作为能源，外排尾气中主要含有NOx、CO等污染物，由于本项目使用的设备和运输车辆较少，外排尾气量较少。 通过上述分析可知，本项目在营运过程中产生的废气主要是无组织粉尘，通过建设单位对各个产尘节点采取洒水﹑喷淋等抑尘控制措施后，项目产生的废气量较小，通过大气扩散后，对周围环境影响较小。 表7-9 大气污染物无组织排放量核算表 排放口 编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量t/a. 标准名称; 浓度限值 μg/m3. 1; 原料堆存扬尘; 颗粒物; 原料废石堆场场地硬化，四周设置有围挡，并在顶部覆盖防尘网，每天安排洒水车洒水抑尘; 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2标准限值; 1000; 0.116. 2; 卸料、投料、输送、筛洗及堆存; 颗粒物; 车间内卸料、投料、装车作业时关闭通道口并进行自动喷淋作业。卸料设置遮盖网，定时进行洒水，成品砂一部分随产随走，剩余部分临时堆存于成品储库。; 0.153. 3; 运输车辆扬尘; 颗粒物; 运输车辆车厢采取密闭措施覆盖运输，道路洒水，降低运输车辆行驶速度; 0.11. 合计; 0.379. （3）达标性分析 本项目扬尘与粉尘通过建设围挡、覆盖防尘网、定期喷淋洒水等抑尘措施，本项目粉尘最大排放浓度为0.072mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中无组织排放浓度监控限值，对周围环境影响较小。 表7-10 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级R; 三级£. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5kmR. 评价因子; SO2+NOX排放量; ≥2000t/a□; 500～2000t/a□; ＜500t/aR. 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其它污染物（TSP）; 包括二级PM2.5□ 不包括二次PM2.5R. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状 评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据R; 主管部门发布的数据□; 现状补充监测R. 现状评价; 达标区R; 不达标区£. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源R本项目非正常排放源£ 现有污染源£; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD£; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF£; 网格模型□; 其他£. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5～50km□; 边长=5km£. 预测因子; 预测因子（/）; 包括二级PM2.5□ 不包括二次PM2.5£. 大气环境影响预测与评价; 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%□; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子（/）; 有组织废气监测£ 无组织废气监测R; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子（TSP）; 监测点位（ 上风向、下风向、敏感点 ）; 无监测□. 评价结论; 环境影响; 可以接受R; 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ 0 ）m. 污染源年排放量; 颗粒物：（0.379）t/a. 注：“□”为勾选项，填“■”；“（ ）”为内容填写项. 2.2地表水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）水污染影响型建设项目等级判定表中注释10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排到外环境的，按照三级B评价，本项目运营期废水主要为生产废水和生活污水，其中生活污水产生量较小，经厂区旱厕堆肥后还田，不外排；生产废水和洗车废水均处理后循环使用，因此本项目地表水评价等级为三级B。 （1）生活污水 本项目劳动定员为15人，全年工作天数为150天，冬季不生产。本项目不在厂区内设置食宿。因此，生活用水定额按60L/人·d计，则生活用水量约为0.9m3/d（135m3/a）。生活污水量以生活给水量的80%计，污水量为0.72m3/d（108m3/a），生活污水厂区旱厕堆肥后由建设方清掏外运，不外排。 （2）生产废水 根据工程分析可知：本项目废水产生主要包括洗砂废水，在洗砂过程中需要使用大量新鲜水，属循环用水，定期补水，不外排。洗砂用水量约40.9万m3/a，其中成品砂带走水量1万m3/a，泥饼带走水量约为2700m3/a，洗砂废水（39.63万m3/a）经絮凝沉淀池（1座，800m3）处理后循环利用，无外排。同时为保障细砂废水处理系统的处理效果，要求业主定期及时的清理沉淀池底部的泥沙。 （3）洗车废水 本项目在厂区出入口设置洗车台，防止车辆携带的泥土对周围环境的影响。在洗车台旁设置洗车废水收集沉淀池（30m3），废水经沉淀后回用于洗车用水，不外排。 本环评要求：洗砂池﹑沉淀池池底和池壁均做防渗处理，渗透系数不低于1×10-7cm/s，厂区其他区域铺设碎石路面。 综上：本项目生活污水产生量较小，经厂区旱厕堆肥后还田，不外排；生产废水和洗车废水均处理后循环使用，无外排，因此本项目营运期对厂区周围水环境影响较小。 2.3 地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目为IV类建设项目，根据现场踏看，项目场区周边内不存在集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区以及特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等环境敏感区。 建设方通过采取以下措施： ①对生产车间的地面采取硬化； ②洗砂池、絮凝沉淀池、蓄水池、洗车废水沉淀池、旱厕采用防渗处理，渗透系数不低于1×10-7cm/s； ③生活垃圾分类收集，及时清运等； ④环评要求企业生产经营过程中应严格管理，对设备及管道定期进行维护，防止生产过程中跑、冒、滴、漏现象发生，严防事故性废水外排后，可以有效地防治地下水污染，对周围地下水产生的影响较小。 2.4噪声 本项目在运行中产生的高噪声设备主要是运输车辆交通噪声、加工生产设备（脱水机、振动筛和压滤机等机械设备）运行产生的噪声。针对设备本身性质，采用不同的降噪措施，在总图布置上尽量将强噪声源布置在远离厂界处，并尽可能利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播；同时要在厂界多种植树木，使其形成小的防护带，采取系列措施处理后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准要求，即昼间≤55dB(A)、夜间≤45dB(A)。 （1）加工生产设备项目噪声 在工程设计上，优先选用低噪声设备，对不同噪声源分别采取减振、消声或隔声措施，以保护工作人员的身心健康和厂界声环境达标。其具体措施如下： a.在总体布局上，采取“闹静分开”、“合理布局”的原则，使高噪声设备远离厂界； b.在购买机械设备时，应尽量选择低噪声设备，从根本上降低声源噪声强度； c.噪声设备应定期进行保养，注意润滑，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换； d.车间外种植树木，降低噪声强度 e.车间墙体采用隔音等新型建筑材料，设备安装时安装减震、隔声设施等。 表7-11 本项目主要设备及源强 序号; 声源; 数量; 源强/dB（A）; 噪声性质. 1; 振动筛; 1台; 90; 连续性. 2; 洗砂机; 1台; 95; 连续性. 3; 脱水筛; 1台; 92; 连续性. 4; 压滤机; 1台; 90; 连续性. 5; 水泵; 3台; 95; 间歇性. 根据噪声的衰减和叠加特性，本项目评价采用《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2009）中推荐模式计算预测点新增噪声源的污染水平，模式如下： 室外声源在预测点的A声级 Lp(r)=Lp(r0)−(Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc) 式中： LP(r)--距声源r处的A声级，dB（A）； LP(r0)--参考位置r0处的A声级，dB（A）； Adiv--声波几何发散引起的A声级衰减量，dB（A）； Abar--声屏障引起的的A声级衰减量，dB（A）； Aatm--大气吸收引起的A声级衰减量，dB（A）； Agr--地面效应引起的A声级衰减量，dB（A）； Amisc--其他多方面效应引起的A声级衰减量，dB（A）。 室内声源在预测点的A声级 首先计算某个室内声源在靠近围护结构出的A声级 Li = Lw +10lg（Q4πr2 + R4） -式中： Li—某个室内声源在靠近围护结构处产生的A声级，dB(A)； LW—某个声源的声功率级 ，dB(A)； r—某个声源与靠近围护结构处的距离，m; R—房间常数； Q—方向性因子。 b.计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总的有效声级 c.计算室外靠近围护结构处的A声级 式中： TL—窗户平均隔声量，dB（A）； d.将室外声级L2（T）和透声面积换算成等效室外声源，计算出等效声源的声功率级LW; 式中： S—透声面积，m2 e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为LW，由此计算等效声源在预测点产生的声级。 （3）总声级的计算 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAi ，在 T 时间内该声源工作时间为 ti；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAj ，在 T 时间内该声源工作时间为 tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（ Leqg ）为： Leq(T)=10lg(1T)[i=1Ntin,i100.1LAin,i+j=1Mtout,j100.1LAj,j] 式中： T——计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； M——等效室外声源个数。 （4）预测参数的确定 a.窗户的平均隔声量TL取经验值，15dB（A）； b. 声波几何发散引起的A声级衰减量: c. 大气吸收引起的A声级衰减量: 式中： r—预测点到声源的距离，m； r0参考点到声源的距离，m； a—空气吸收系数，它随频率和距离的增大而增大，本次预测空气吸收性衰减很小，预测时可以忽略不计。 d. 地面效应引起的A声级衰减量 一般地面类型可分为坚实地面（包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实地面）、疏松地面（包括被草或其他植物覆盖的地面，以及农田等适合于植物生长的地面）和混合地面（由坚实地面和疏松地面组成）。声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用下式进行计算： 式中： r—声源到预测点的距离，m； hm—传播路径的平均高度距离，m。 e. 声屏障引起的的A声级衰减量 噪声再向外传播过程中将受到厂房或其他车间的阻挡影响，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定，一般去8dB（A）。 f. 其他多方面效应引起的A声级衰减量 主要包括通过工业场所和房屋群的衰减等，在声环境影响评价中，一般情况下，不考虑自然条件变化引起的附加修正。根据项目厂区布置和噪声源强及外环境状况，可以忽略本项目附加衰减量。 昼间各预测点的噪声预测值见表7-12。 表7-12 本项目主要设备噪声对厂界的贡献值 序号; 主要设备; 设备 数量; 声压级（dB）; 对厂界的贡献值，dB(A). 东; 南; 西; 北. 1; 振动筛; 1台; 90; 45.3; 39.9; 44.8; 40.1. 2; 洗砂机; 1台; 95; 47.1; 41.5; 46.2; 42.3. 3; 脱水筛; 1台; 92; 46.2; 40.8; 45.7; 41.6. 4; 压滤机; 1台; 90; 45.3; 39.9; 44.8; 40.1. 5; 水泵; 3台; 85; 44.7; 43.8; 45.1; 42.9. 本项目夜间不生产，本项目噪声预测结果见下表。 表7-13 噪声预测情况一览表 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 距离项目厂区东侧80m处的宣和村7组. 厂界预测值（昼间）; 48.6; 42.6; 47.2; 43.6; 44.6. 执行标准; 55; 55; 55; 55; 55. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 昼间达标距离; /; /; /; /; /. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准. 根据分析及预测结果，可以看到：厂区各厂界以及声环境保护目标处昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准要求，本项目夜间不生产，不会对周围声环境产生影响，因此本项目噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准要求，即昼间55dB（A）、夜间45dB（A）。 #### （2）运输噪声影响分析 项目区内道路均为碎石路面，通过对运输车辆控制车速50km/h以下，并避免夜间运输等措施后，对周围环境影响较小，噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准要求。 2.5固体废物环境影响分析 本项目产生的固废主要为污泥脱水产生的泥饼和员工生活产生的生活垃圾。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员15人，生活垃圾产生量约5kg/d，年工作150天，年生活垃圾产生量约11.25t/a。生活垃圾集中收集，定期运往环卫部门指定地点，由环卫部门统一收集处理，不会对环境产生影响。 （2）脱水泥饼、沉淀砂石 根据建设方提供资料，本项目原料中泥土量约4500m3/a，在经过水洗后，泥土要带走大量的水分，本项目采用脱水筛和压滤机对其进行脱水，脱水后的泥饼含水率约为60%，因此泥土带走的水量约为1万m3/a，则本项目最终脱水泥饼和沉淀池沉淀砂石产生量为7200m3/a，项目产生的脱水泥饼属于一般工业固体废物，项目拟在厂区内设置集中存放区，存放区于厂房内，能够有效防风、防雨、防晒，地面使用水泥材料建造，满足渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的防渗要求，能有效防止防渗防漏，脱水泥饼统一收集后外售至项目周边砖厂制砖使用。 （3）本项目在筛分过程中，直径大于4cm的石子被筛分出来，本项目原料中石子的比例为6%，因此本项目石子的量为7000m3/a，将筛分出的石子收集堆放，外售至石子厂，用于道路路基填料及其他工程等，不乱堆弃。 综上所述，本项目固体废物均能得到妥善处置，对周围环境影响较小。 2.6土壤环境影响分析 2.6.1土壤环境评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ 964-2018)，本工程属于污染影响型建设项目，土壤环境评价工作等级的划分应依据建设项目类别、土壤环境敏感程度和占地规模分级进行判定。 （1）建设项目类别 根据附录A“土壤环境影响评价项目类别”，本工程行业类别为“制造业 金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品中的其他类别”，对照附录A，确定本工程属于III类建设项目。 （2）建设项目占地规模 本工程在原有占地范围内进行设备安装与生产，不新增占地。 （3）周边土壤环境敏感程度 土壤环境敏感程度判定具体见下表。 表7-14 污染影响型敏感程度分级 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 本项目位于中卫市沙坡头区宣和镇，根据现场踏勘，本项目200m范围内存在耕地及村民居民区等土壤环境敏感目标，因此本项目周边土壤环境敏感程度判定为“敏感”。 （4）评价等级确定 根据土壤环境影响评价项目类别、土壤敏感程度、占地规模划分本工程土壤环境影响可不开展评价，具体判定依据见下表。 表7-15 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; III类. 大; 中; 小. 敏感; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; —. 不敏感; 三级; —; —. 根据项目占地规模为“小型”，土壤环境敏感程度为“敏感”，项目类型为“III”类，对照上表可知，确定项目土壤环境影响评价工作等级为“三级”。 2.6.2土壤环境影响预测 本项目属于新建项目，根据工程组成，可分为建设期、运营期两个阶段对土壤的环境影响。本项目施工期仅进行设备安装，生产厂房为租用宁夏长和化工有限公司闲置厂区建设水洗砂（石）生产区、原料堆放区和成品堆放区及其附属工程。运营期环境影响识别主要针对排放的大气污染物﹑水污染物以及固体废物等，本项目主要原料储存区以及工艺生产装置区产生的粉尘经定期洒水抑尘﹑喷淋湿法等措置后的无组织逸散量极少，加之项目场区已采取硬化措施，因此不会造成大气沉降影响；本项目洗砂废水经﹑洗车废水分别经絮凝沉淀以及沉淀池（渗透系数≤1×10-7cm/s）处理后回用，因此不会造成垂直入渗对土壤环境的影响。 2.6.3土壤环境措施与对策 （1）土壤环境质量现状保障措施 本项目调查评价范围内未出现超标项目，无需对现有工程采取“以新带老”的土壤污染防治措施。 （2）源头控制措施 按照国家、行业和环保相关规范标准和工艺要求进行相关设备、设施、管道、建（构）筑物的设计和施工；工程整体应进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。 通过采用上述源头综合控制措施，可将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度，将渗漏的环境风险事故发生的可能性降低到最低程度。 （3）过程防控措施 生产加工区（洗砂池）﹑生产废水絮凝沉淀池均采取防渗措施，且防渗洗漱不低于1×10-7cm/s。 2.6.4评价结论 综上所述，本项目在今后的生产过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生，同时，加强关键部位的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生。本项目采取上述措施后，不会对周围土壤环境造成明显的影响。 2.7生态环境影响分析 本项目建设地位于中卫市沙坡头区宣和镇，项目所在地周围无自然保护区、疗养地等环境敏感保护目标；项目区周围无集中式饮用水水源（包括己建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区，周围无生态敏感点，不涉及野生动植物。 2.7.1评价等级 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19—2011)的规定，生态环境影响评价等级按表7-19进行划分。 表7-19 生态影响评价工作等级划分表 影响区域生态敏感性; 工程占地(水域)范围. 面积≥20km2 或长度≥100km; 面积2km2～20km2 或长度50km～100km; 面积≤2km2 或长度≤50km. 特殊生态敏感区; 一级; 一级; 一级. 重要生态敏感区; 一级; 二级; 三级. 一般区域; 二级; 三级; 三级. 项目占地范围内无自然保护区、风景名胜区、重要湿地等特殊、重要生态敏感区；本项目占地面积为0.011km2＜2km2，确定本项目生态环境评价工作等级为“三级”。 2.7.2评价范围 根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）中对评价范围的规定：生态影响评价应能够充分体现生态完整性，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域。评价工作范围应依据评价项目对生态因子的影响方式、影响程度和生态因子之间的相互影响和相互依存关系确定。可综合考虑评价项目与项目区的气候过程、水文过程、生物过程等生物地球化学循环过程的相互作用关系，以评价项目影响区域所涉及的完整气候单元、水文单元、生态单元、地理单元界限为参照边界，本项目生态环境的评价范围为项目厂区范围外扩1km。 2.7.3影响分析 本项目区周围无集中式饮用水水源（包括己建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区，周围无生态敏感点，不涉及野生动植物，且项目物料拉运车辆有固定运输道路，对道路两侧植被影响较小。 综上，项目营运期对厂区周围环境影响较小。 2.9环保投资估算 本项目估算总投资为300万元，其中环保投资37.3万元，占总投资的12.43%。环保投资具体情况见表8-1。 表8-1 项目环保投资一览表 阶段; 项目; 内容; 费用 （万元）; 所占比例 #### %. 施工期; 噪声控制; 设备维护、警示牌等制作，设立临时围挡; 1; 2.68. 固废处置; 生活垃圾等固体废物收集与运输; 0.3; 0.80. 运营期; 大气; 原料废石堆场场地硬化，四周设置有围挡，并在顶部覆盖防尘网，每天安排洒水车洒水抑尘; 4; 10.72. 车间内卸料、投料、装车作业时关闭通道口并进行自动喷淋作业；卸料设置遮盖网，并定时进行洒水使其表面保持一定的湿度；成品砂一部分随产随走，剩余部分临时堆存于成品储库; 6; 16.08. 噪声; 基础减震、厂房隔声; 4; 10.72. 固废; 生活垃圾集中收集点一个； 泥土堆放点、石子堆放点四周设置围挡、顶部覆盖防尘网。; 3; 8.04. 废水; 洗砂池（1000m3）、雨水收集池（10m3）、絮凝沉淀池（800m3）、蓄水池（2座，200m3）、洗砂废水沉淀池（30m3）以及旱厕做防渗处置，渗透系数≤10-7cm/s；; 18; 48.24. 旱厕1座; 1.0; 2.68. 合计; 37.3; 100. 2.10环境管理与监测计划 2.10.1环境管理 项目环境管理是指建设单位、设计单位和施工单位在项目的可行性研究、初步设计、施工期和运营期必须遵守国家有关环境保护法规、政策标准，落实环境影响报告中拟定采取的治理措施，并确保环保设施处于正常运行状态。 环境管理计划制定出机构的能力建设、执行各项防治措施的职责、实施进度、监测内容和报告程序，接受环境保护主管部门的监督和指导，并配合环境保护主管部门完成对项目建设的“三同时”审查。 本项目实行建设单位负责制，由建设单位委托设计和组织施工及建成后的运营管理。环境管理工作具体包括：编制本项目环境保护规划和计划，监理环境保护管理制度，同时负责向环保部门编报污染检测及环境指标考核报表，及时将环保部门和上级部门的要求下达至具体实施部门并监督执行。 （1）环境管理目标 通过对项目的可研、设计、施工、运行实行有力的环境管理，贯彻执行环保法规，正确处理发展生产和保护环境的关系，将项目可能造成的环境影响减小到最低程度，使项目排污达到相应标准，控制建设区域环境质量下降，确保工程项目实现社会、经济和环境效益的统一。 （2）环境管理计划 项目环境管理包括对项目可行性研究、初步设计、施工、营运期实行全过程规划和管理。 ①可行性研究阶段 在项目可行性研究阶段，建设单位的环境管理工作主要是负责提出项目的环境影响评价和环境管理计划，并报请环保主管部门审批。 ②设计阶段 在项目初步设计阶段，设计部门应将环境影响报告表中提出的环保措施列入设计和投资概算中，建设单位应对环保措施进行方案审查，及时提出修改意见。 ③施工、设备招标阶段 在项目施工和设备招标阶段，建设单位应向承包商提出施工期和采购设备的环保要求，并列入招标内容。承包商应选择有较高资质，环保管理水平高、环保业绩好的单位， 承包合同中应明确环境保护内容，中标后应编制详细的环保实施方案，并连同施工计划一起呈报项目经理部及有关环保部门，批准后方可实施。 ④施工阶段 项目经理部应对施工过程实施强有力的管理，保证按设计要求施工，防止因施工不当导致运行期出现环境问题，同时防止施工过程对环境产生不良影响。 ⑤竣工验收阶段 噪声防治措施等配套环保设施必须经验收合格后，方可投入使用。 （3）管理机构及其职责 按照国家有关规定和实际工程的需要，本项目应设置专门的环境管理机构，负责工程施工期和运营期的环保监理与环境管理、环境监测工作，对照国家环保法规和标准，及时监督和掌握污染情况。 2.10.2环境监测 环境监测是企业环境管理必不可少的一部分，也是环境管理规范化的重要手段，其对企业主要污染物进行监测分析、资料整理、编制报表、建立技术文件档案，作为上级环保部门进行环境规划、管理及执法提供依据。 根据建设项目的工程影响分析可知：本项目在运营过程中由于环保设施的运行状况，可能出现大气污染物超标排放、噪声污染物等以及事故发生后引发的环境问题，这些都可能对当地环境造成影响，所以，营运期进行定期的监测是很有必要的。 环境监测是根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）要求企业在今后的工作中针对本项目制定如下监测计划并严格执行。 根据工程排污特点及实际情况，项目建设期及建成投产后，需要健全各项监测制度并保证其实施，监测制度详细内容见表8-2。 表8-2 运营期环境监测计划 项目; 监测项目; 检测 频率; 监测 点位; 执行标准. 大气污染物; 无组织（颗粒物）; 1次/年; 厂界; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级无组织排放浓度监控限值. 噪声; 等效连续A声级; 1次/年; 厂界四周; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类. 2.11环保“三同时”验收一览表 建设项目竣工环境保护验收是指建设项目竣工后，建设单位根据有关法律、法规，根据环境保护验收监测或调查结果，自行组织验收。建设项目环保“三同时”验收一览表见表8-3。 表8-3 项目环保“三同时”验收一览表 项目; 污染源; 处理设施; 验收标准. 废气; 原料堆场粉尘; 四周设置不低于2m高的围挡，场地硬化，堆场顶部覆盖防尘网，定时喷淋散水，保持堆场中的原料和成品保持较高的湿润度，可有效减少堆场扬尘的产生量；; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级无组织排放浓度监控限值. 投料、输送、筛洗及堆存; 车间内投料、装车作业时关闭通道口并进行自动喷淋作业。卸料设置遮盖网，定时进行洒水，成品砂一部分随产随走，剩余部分临时堆存于成品储库；. 运输车辆动力起尘量; 运输车辆车厢采取密闭措施覆盖运输，道路洒水，降低运输车辆行驶速度。. 废水; 生产废水; 洗砂池、絮凝沉淀池（1座，800m3）、自动洗车系统及沉淀池30m3、蓄水池（2座，200m3）、雨水收集池（10m3）旱厕渗透系数≤1×10-7cm/s；; 不外排. 噪声; 设备噪声; 基础减震基座、四周围挡; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准. 固废; 生活垃圾; 运至附近生活垃圾收集点; 集中收集，委托环卫部门处置. 石子; 外售至石子厂作为路基填料等; 满足《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单相关要求. 脱水泥饼、沉淀砂石; 集中收集，外售至项目周边砖厂制砖使用. 环境管理; 项目投入运行前应办理并取得项目取水许可证.

- 8.建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 |  | 机械设备、车辆等 | SO2、NO2、CO、烃类 | 用燃烧效率高的柴油机以及含硫量低的柴油 | 对环境的影响较小，施工期结束后，影响即可消除 |
|  |  |  | 主体施工，砌体工程，装修工程以及车辆运输、装卸 | 扬尘 | 洒水抑尘、对材料以及土堆进行遮盖 | 控制扬尘影响范围，施工结束后，影响消除 |
|  | 运营期 |  | 原料堆存扬尘 | 粉尘 | 场地硬化，四周设置有围挡，并在顶部覆盖防尘网，每天定时洒水 | 对周围环境影响较小 |
|  |  |  | 投料、输送、筛洗及堆存 |  | 车间内投料、装车作业时关闭通道口并进行自动喷淋作业。卸料设置遮盖网，定时进行洒水，成品砂一部分随产随走，剩余部分临时堆存于成品储库 |  |
|  |  |  | 运输扬尘 |  | 运输车辆车厢采取密闭措施覆盖运输，道路洒水，降低运输车辆行驶速度 |  |
|  |  |  | 汽车尾气 | CO、NOx | 少量扩散 |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 |  | 施工废水 | SS、沉淀物 | 沉淀，上层清水用作抑尘、绿化 | 对环境影响较小 |
|  | 运营期 |  | 办公生活区 | 生活废水 | 员工洗漱废水泼洒抑尘，生活污水经厂区旱厕堆肥后还田 | 不外排 |
|  |  |  | 生产区 | 洗砂废水、洗车废水 | 沉淀，上层清水回用 |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 分类收集，定期交由环卫部门处理 | 对环境影响较小 |
|  | 运营期 | 生活区 |  | 生活垃圾 | 运至附近生活垃圾收集点 | 妥善处置，不会对环境产生影响 |
|  |  | 生产区 |  | 脱水泥饼 沉淀砂石 | 集中收集，外售至项目周边砖厂制砖使用 |  |
|  |  |  |  | 石子 | 外售至石子厂，用于道路路基填料及其他工程等 |  |
| 噪 声 | 噪声通过基础减震、厂房隔声、距离衰减，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值 |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目运行过程中对周边生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

# 9.结论与建议

1.项目概况 中卫市潮盛建筑材料加工有限公司租用宁夏长和化工有限公司闲置厂区（面积11933m2，约合17.9亩）建设中卫市潮盛非金属废料和碎屑加工处理项目，项目厂区中心坐标为：北纬37°27'51.05"，东经105°25'42.45"。本项目主要建设内容为新建生产区、原料堆放区和成品堆放区，年生产加工20万m3水洗砂（石）。本项目总投资300万元，其中环保投资37.3万元，占总投资的12.43%。 2.项目产业政策符合性分析 按照国家发展和改革委员会，第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2013年修订）（2019年10月30日），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许，符合国家产业政策要求。 本项目所选用的设备也未列入工信部《部分行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）。本项目不属于工业和信息化部《产业转移指导目录（2012年本）》中优先承接发展产业。 国土资源部、国家发展和改革委员会联合发布实施的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》对该项目未作出相关禁止和限制的规定，因此本项目可视为允许类项目。 根据以上分析，本项目发展符合国家相关法律法规和政策要求。 3.选址合理性分析 项目地位于中卫市沙坡头区宣和镇，项目场区租用宁夏长和化工有限公司闲置场区，项目位于宣东路以西，七星渠板路以北。交通便利，水、电等基础设施完善，可以满足本项目用水、用电、运输要求。项目所在地周围无自然保护区、疗养地等环境敏感保护目标；项目区周围无集中式饮用水水源（包括己建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）保护区，项目周边不存在明显的制约因素。综上所述，本项目选址基本合理。 4.环境质量现状 （1）大气环境质量现状 根据《2019年宁夏生态环境状况公报》评价结论，沙坡头区环境空气质量各项监测指标全年均可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中的二级标准限值要求。按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在区达标判断结果可知，项目所在区为达标区。 本次补充监测点位TSP 24小时平均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准要求，区域环境空气质量较好。 （2）地表水环境质量现状 项目所在区域主要地表水体为黄河水，通过引用《2019年宁夏回族自治区环境质量报告书》中黄河中卫下河沿断面水质的监测数据可知各项水质指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，项目所在区域地表水环境质量较好。 （3）声环境质量现状 本项目位于中卫市沙坡头区宣和镇，本次声环境质量现状分别委托宁夏华鼎环保科技有限公司于2020年12月26-27日项目厂界四周、融拓（宁夏）环保科技有限公司于2021年3月5日-6日项目厂区声环境保护目标环境质量现状的监测数据。由监测结果可知，本项目拟建厂址以及声环境保护目标处昼间、夜间噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。项目所在地声环境质量良好。 综上所述，本项目所在区域内环境质量现状良好。 5.环境影响分析 5.1施工期 施工期建设期间，各种施工机械、运输车辆的作业将会产生废气、扬尘、废水、噪声、固体废物以及施工人员的生活污水、生活垃圾等。 （1）废气 施工期扬尘主要来源于辅助工房建设时的施工扬尘、运输车辆扬尘等。 项目施工期间应进行严格要求文明施工。对施工垃圾、废弃土石方沿边堆放并及时清运处置；对工地道路、施工作业面定期适时进行洒水，同时在施工场地边界设置彩钢板围挡。本项目工程量较小，不会对环境造成大的污染，本项目对环境的影响会随工程施工的结束而停止。 （2）废水 项目施工期涉及用水和排水的阶段主要是建筑物修建阶段和装修阶段，施工废水主要来自于机械冲洗、场地冲洗等，主要污染因子为SS。项目施工时要求设置施工废水收集池，将引入池中的废水进行沉淀处理，大大降低废水中SS的含量，经过沉淀处理后的施工废水用于施工场地洒水降尘。废水不直接排放。因此本项目施工期施工废水对环境的影响很小。施工人员洗漱废水用作泼洒降尘，旱厕废水由建设方定期清掏出外运堆肥，不外排，对地表水环境的影响较小。 （3）噪声 施工期噪声主要来源于施工过程中施工机械和运输车辆辐射的噪声，具有高噪声、无规律的特点，它对外环境的影响是暂时的，随施工结束而消失。 施工机械的噪声在空旷地带，可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，即昼间标准值为70dB（A），夜间55dB（A）。这种影响是短期的、暂时的，而且具有局部路段特性。环评要求施工机械全部于项目占地范围内施工作业，同时施工场地周边设置围墙，减少施工机械噪声对居民的影响，管道施工时设置移动式声屏障，合理管理施工，降低施工时间，夜间22:00~次日6:00禁止施工作业。 （4）固废 本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。 建筑垃圾：本项目产生的建筑垃圾运至沙坡头区建筑垃圾填埋场进行处理。设备安装及装修过程中，产生的垃圾较少，主要为设备包装箱、塑料等包装拆卸物、废弃电缆线、钢材边角料等，进行分类集中收集，可回收利用的进行回收利用，不能回收利用的交由环卫部门处理，属于建筑垃圾的，运至建筑垃圾填埋场进行处理。生活垃圾集中收集，定期交由环卫部门处理。 综上所述，这些污染物均会对周围环境构成不同程度的污染影响。经采取相应的环保措施后，可将环境影响降至最低程度，项目的建设对周边环境影响不大。 5.2运营期 （1）废气 本项目大气污染因子主要为原料堆场、生产过程以及产品堆场产生的粉尘，本次评价将整个厂区作为一个面源来考虑，通过采用估算模型AERSCREEN对污染物的排放浓度进行估算可知：本项目Pmax最大值出现为厂区面源排放的TSP，Pmax值为8.8032%，Cmax为80.6725mg/m3，本项目扬尘与粉尘通过建设围挡、覆盖防尘网、定期喷淋洒水以及全封闭式生产车间等抑尘措施，本项目粉尘最大排放浓度为0.07216mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2中无组织排放浓度监控限值，对周围环境影响较小。 （2）废水 本项目生产洗砂废水和洗车废水循环使用，不外排；厂区劳动员工洗漱废水泼洒抑尘，生活污水经厂区旱厕堆肥后还田，不外排。 （3）噪声 本项目在运行中产生的高噪声设备主要噪声源强主要是脱水机、磨破机、锤破机、振动筛和振动筛等机械设备运行产生的噪声。环评要求将设备设置在厂区中心，并采取基础减振，堆场隔声、距离衰减等，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。项目运营期间，噪声对周边环境影响较小。 （4）固废 生活垃圾集中收集，定期运往环卫部门指定地点，由环卫部门统一收集处理；本项目筛分出的石子外售至石子厂作为路基填料等。脱水泥饼和沉淀砂石临时存放于于脱水设备旁，四周设置围挡，上部覆盖防尘网，外售至项目周边砖厂制砖使用，不会对周边环境造成二次污染。 （4）废气 本项目原料堆场四周设置不低于2m高的围挡，场地硬化，堆场顶部覆盖防尘网，定时喷淋散水，保持堆场中的原料和成品保持较高的湿润度，可有效减少堆场扬尘的产生量；车间内卸料、投料、装车作业时关闭通道口并进行自动喷淋作业。卸料设置遮盖网，定时进行洒水，成品砂一部分随产随走，剩余部分临时堆存于成品储库；建设单位每天对道路进行洒水，对进入厂区的车辆进行冲洗，降低运输车辆行驶速度，减少载重量等措施，减少运输扬尘对环境的影响。经上述大气污染防治措施处理后，污染物的排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级无组织排放浓度监控限值要求。 （5）生态环境影响分析 本项目建设地位于中卫市沙坡头区宣和镇，项目所在地周围无自然保护区、疗养地等环境敏感保护目标；项目区周围无集中式饮用水水源（包括己建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区，周围无生态敏感点，不涉及野生动植物。 5.3总量控制指标 根据《国家环境保护“十三五”规划基本思路》进一步完善总量控制指标体系。根据本项目特点所在区域环境质量现状以及当地环保部门要求，本项目不申请总量控制指标。 6.结论 本项目符合现行的国家产业政策，拟选厂址合理科学；经采取各项有效措施治理后，项目产生的污染物达标排放，对周围环境影响较小。只要建设单位在项目设计、建设及投产运行过程中严格按照环保“三同时”的原则进行，认真落实环保投资，实施报告中提出的各项环保措施，并加强管理，确保各项污染物达标排放，从环境影响角度而言，本项目建设可行。 7.建议 1、认真执行国家和地方的各项环保法规和要求，建立健全各项规章制度，全面落实各项污染防治措施，切实做到责任到人，确保所有的污染物均能实现稳定达标排放。 2、严格按照“三同时”制度施工，落实环评提出的污染物防止措施和要求。

附表：

## 附表        建设项目基础信息登记表

附件：

- 附件1       项目委托书

## 附件2       项目备案证明

- 附件3        厂区租赁协议

附件4        监测报告