- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：宁夏恒开工贸有限公司年产20万吨

氧化钙生产项目

建设单位(盖章)：宁夏恒开工贸有限公司

编制日期：        二0二二年八月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宁夏恒开工贸有限公司年产20万吨氧化钙生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2206-640502-07-01-578565 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 雍正龙 | 联系方式 | 15009555590 |
| 建设地点 | 中卫市宣和镇草台村 |  |  |
| 地理坐标 | E：105°26′57.084″,N：37°25′30.902″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3012 石灰和石膏制造 | 建设项目 行业类别 | 54.水泥、石灰和石膏制造301 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超过五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批部门 | 中卫市沙坡头区发展和改革局 | 项目审批文号 | 2206-640502-07-01-578565 |
| 总投资 （万元） | 726 | 环保投资 （万元） | 31 |
| 环保投资占比（%） | 4.27 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 9334 |
| 专项评价设置情况 | 无。 |  |  |
| 项目背景 | 1.1 项目背景 宁夏恒开工贸有限公司成立于2022年03月11日，公司坐落在宁夏中卫市沙坡头区宣和镇草台村（土地证见附件1），宁夏恒开工贸有限公司的信用代码为91640500MA7KBCRL4G（营业执照见附件2）；为了大力推进中卫市周边的建材配件生产批发，宁夏恒开工贸有限公司拟投资726万元在中卫市宣和镇草台村建设“宁夏恒开工贸有限公司年产20万吨氧化钙生产项目”。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《宁夏回族自治区环境保护条例》可知建设项目需编制环境影响评价文件；宁夏恒开工贸有限公司（以下简称“建设单位”）委托我单位承担“宁夏恒开工贸有限公司年产20万吨氧化钙生产项目”（以下简称“本项目”）环境影响评价工作；我单位编制人员查阅《建设项目分类管理名录2021年版》（二十七、非金属矿物制品业30 54.水泥、石灰和石膏制造301）规定得知本项目需编制环境影响报告表；我单位承接项目的环境影响评价工作后，随即组织技术力量进行了现场踏勘和资料收集工作，并根据环评技术导则及其它有关文件，编制了该项目的环境影响报告表，为项目环保管理提供技术依据。 1.2项目备案 宁夏恒开工贸有限公司于2022年6月29日在中卫市沙坡头区发展和改革局对“宁夏恒开工贸有限公司年产20万吨氧化钙生产项目”进行备案，取得宁夏回族自治区企业投资项目备案证（项目编号：2206-640502-07-01-578565），备案证见附件3。 |  |  |
| 规划情况 | 无。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.3 “选址”符合性分析 项目位于中卫市宣和镇草台村，北侧100m处为中卫市美联化工有限公司，东侧30m处为丹阳路，南侧75m处为硒砂瓜地，西侧为空地；项目所在位置中心坐标为E：105°26′57.084″,N：37°25′30.902″，项目地理位置图见附件5，周边环境示意图见附件6。 项目区交通条件便捷,供水、供电能满足项目所需，在确保环境质量的前提下，集约利用土地，有利于推动城镇化建设进程，提高了土地综合利用率；项目选址周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其它需要特别保护的区域，无重大的环境制约因素。 因此，本项目选址可行。 1.4 “产业政策”符合性 1.4.1 产业政策 项目为石灰制造；经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》（发改委令[2019]第29号），项目不属于该目录中的“鼓励类、限制类和淘汰类”。 因此，项目为允许类，符合国家产业政策。 1.4.2 用地政策 拟建项目位于中卫市宣和镇草台村,项目目前已取得不动产登记，宁(2022)中卫市不动产证明第T0004720号，用途为工业用地，占地不违反《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》国土资发[2012]98号文之规定。 因此，项目符合国家土地政策。 1.5 “三线一单”符合性分析 1.5.1 生态红线符合性 根据“宁夏回族自治区生态保护红线分布示意图”可知（附件7），确定本项目不在生态保护红线范围内。 本项目位于中卫市宣和镇草台村，根据“中卫市生态保护红线图”（附件8）可知，不在生态保护红线范围内。 1.5.2 环境质量底线及分区管控 (1)大气环境管控分区 根据大气环境分区管控图(附件9)可知，本项目位于一般管控区。 管控要求：落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。 本项目产生的废气主要为粉尘，粉尘经除尘器处理后外排粉尘对环境影响较小，符合中卫市大气环境管控要求。 (2)水环境管控分区 根据中卫市水环境分区管控图(附件10)可知，本项目位于一般管控区。 管控要求：对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。 本项目无生产用水及废水，不会对区域地表水环境产生不利影响，符合中卫市水环境管控要求。 (3)土壤环境风险管控底线及分区管控 根据中卫市土壤污染风险分区管控图(见附件11)可知，本项目位于一般管控区。 管控要求为：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 本项目不涉及土壤污染，符合中卫市建设用地土壤环境风险管控要求。 1.5.3 资源利用上线及分区管控 (1)能源(煤炭)资源利用上线及分区管控 根据中卫市高污染燃料禁燃区可知(见附件12)，本项目不在中卫市高污染燃料禁燃区。 本项目不在中卫市高污染燃料禁燃区且不涉及然燃烧工序，符合中卫市高污染燃料禁燃区管控要求。 (2)水资源利用上线及分区管控 项目为项目为石灰制造，无用水，符合水资源管控要求。 (3)土地资源利用上线及分区管控 本项目位于中卫市宣和镇草台村，占地面积9334m2，项目已取得不动产登记，宁(2022)中卫市不动产证明第T0004720号，用途为工业用地，项目占地面积较小，符合中卫市土地资源利用上线及分区管控要求。 1.5.4 环境管控单元与准入清单 根据中卫市环境管控单元生态环境准入清单及中卫市环境管控单元分布图可知，本项目所在区域属于“一般管控单元”(见附件13)。 一般管控单元：以适度发展社会经济、避免大规模高强度开发为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。 本项目为石灰制造，占地面积9334m2，为工业用地；项目不取用地下水；生产过程无用水及废水，产生的少量粉尘经处理后达标排放。整体而言，项目符合中卫市环境管控单元生态环境准入清单的要求。 综上，项目不属于所在环境功能区的负面清单中，项目符合“三线一单”的要求。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1 项目建设内容及规模 (1)项目名称：宁夏恒开工贸有限公司年产20万吨氧化钙生产项目； (2)建设性质：新建； (3)建设单位：宁夏恒开工贸有限公司； (4)项目投资：726万元； (5)项目占地：占地面积9334m2； (6)建设地点：项目位于中卫市宣和镇草台村，北侧100m处为中卫市美联化工有限公司，东侧30m处为丹阳路，南侧75m处为硒砂瓜地，西侧为空地；项目所在位置中心坐标为E：105°26′57.084″,N：37°25′30.902″。 (7)建设内容及规模：主要建设1座4030m2的生产车间，1座315m2的综合办公区，项目建成后规模可达到年产氧化钙20万吨；工程组成情况见表2-1，主要经济技术指标表见表2-2。 表2-1 项目组成一览表 序号; 项目组成; 建设内容. 1; 主体工程; 生产车间; 1座1层，建筑面积4030m2，高9.15m，轻钢结构，主要为生产区，原料区及产品区。. 2; 辅助工程; 综合办公区; 1座1层，建筑面积315m2，高3.15m，轻钢结构，主要为办公、宿舍和门房。. 3; 储存工程; 成品储罐; 4台成品储罐（L：4.77m，H：7.5m），体积536m3。. 4; 公用工程; 给水设施; 由市政供水管网提供，总用水量为335m3/a；其中生活用水45m3/a、绿化用水290m3/a。. 排水设施; 主要为生活废水，废水经化粪池（1座5m3）处理后每月委托吸粪车清运送至附近污水处理厂；生活废水总量为36m3/a。. 供暖设施; 生产区无需供热，生活区供热由电暖器提供。. 供电设施; 由供电系统统一提供，用电量为70.956万kW·h/a。. 5; 环保工程; 废气治理措施; 粉磨工序产生的粉尘经1台脉冲袋式除尘器（效率99%）处理后由1根15m高排气筒高空排放。. 投料口设置彩钢板半封闭，仅留铲车进入一面口，其它均做封闭，原料为10-35mm颗粒，产生的极少量粉尘无组织逸散。. 废水治理措施; 1座5m3的化粪池。. 噪声治理措施; 选用低噪声设备，设备基座加装减振、隔音等措施。. 固废治理措施; 生活垃圾：生活垃圾桶若干，生活垃圾集中收集定期交由环卫部门统一清运处理。. 生产固废：主要为脉冲袋式除尘器收集的粉尘，全部回用做成品外售。. 绿化; 绿化面积为1450m2，绿化率为15.53%。. 表2-2 项目主要经济技术指标一览表 序号; 项目; 单位; 指标; 备注. 1; 占地面积; m2; 9334; 来源：土地证. 2; 建筑面积; m2; 4345; 容积率：0.47. 3; 建筑基底面积; m2; 4345; 建筑系数：46.55%. 4; 绿化面积; m2; 1450; 绿化率：15.53%. 5; 总投资; 万元; 726; /. 6; 环保投资; 万元; 31; 占比：4.27%. 7; 年工作时间; d; 300; 8h/d. 8; 用电; 万kW·h/a; 70.956; 供电系统. 9; 用水; t/a; 335; 市政供水管网. 2.2 主要原辅材料及产品方案 (1)主要原辅材料 主要原料为氧化钙颗粒物，年用量为200238t，无辅料；主要原材料见表2-3。 表2-3 主要原料一览表 序号; 原料; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 氧化钙颗粒; 10-35mm粒径; t/a; 200238; 外购. (2)主要产品方案 主要产品为氧化钙粉末，年产量为200000t；主要产品见表2-4。 表2-4 主要产品一览表 序号; 产品; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 氧化钙粉末; 粉末状; t/a; 200000; 外售. 2.3 物料平衡 主要物料平衡见表2-5。 表2-5 物料平衡表 单位：t/a 投入; 产出; 备注. 原料; 氧化钙 颗粒物; 200238; 200238; 产品; 氧化钙粉末; 200000; 外售. 粉尘; 收集; 235.62; 外售. 外排; 2.38; 外排. 总计; 200238; 总计; 200238; /. 图2-1 项目物料平衡图 单位：t/a 2.4 主要设备 本项目主要设备情况见表2-6。 表2-6 主要设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量; 组成; 作用. 1; 主机总成; HD-1500; 1台; 底座、磨辊总成、磨环、主机、罩筒、回气箱、梅花架总成等; 研磨装置. 2; 分级机; HD-1500; 1台; 分级机壳体、分级轮、出粉口、轴承座、控制器； 电机功率30kw-4极电机; 粉体分选. 3; 传动装置; HD-1500; 1套; 底座、大小齿轮、箱体、箱盖、传动轴电机功率：132KW-4极电机机; 提供主机动力. 4; 风机; 9-28 12.5C; 1台; 风机壳、风叶总成、轴承座（整体风机座）电机功率：110KW-4极电机机; 风力内循环系 统. 5; 管道系统; 材料：Q235-A+1 6Mn; 1套; 单旋风集粉器、进粉管道、回气管道、风箱接口. 6; 电控柜; HCM80; 1台; 主机、分级机变频启动；风机软起动；电器元器件正泰品牌。 品牌：康元变频器; 过滤、排除余风. 7; 80袋脉冲除尘器; HD-1500; 1台; 除尘斗及吊架、布袋、脉冲阀、骨架电机功率：11KW-2极电机; 电器控制系统. 8; 皮带给料机; -; 1条; /; 输送原料. 2.5 水平衡分析 项目职工5人，年运行300d，职工均为周边居民，不涉及食宿。 (1)给水 用水主要为：职工在厂区的生活用水及绿化用水。 1)生活用水 职工生活用水主要为职工在厂区的临时洗漱用水，用水按30L/人·d计，则生活用水量为0.15m3/d（45m3/a）。 2)绿化用水 根据宁政办规发[2020]20号《宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）》可知，绿化用水量按0.2m3/m2·a计；项目绿化面积为1450m2，则绿化用水量为290m3/a。 综上所述，项目总用水量为335m3/a。 (2)排水 厂内排水采用清污分流制，排水系统分为雨水排水系统、生活及餐饮排水系统。 1)雨水排水系统 雨水按照道路的自然坡向散排至厂外。 2)生活废水排水系统 产生量按用水量的80%计，产生量为0.12m3/d（36m3/a）；废水由化粪池（1座5m3）处理后每月委托吸粪车清运送至附近污水处理厂。 综上所述，项目总废水量为36m3/a。 项目给排水情况一览表见表2-7，项目水量平衡见图2-2。 表2-7 项目给排水情况一览表 序号; 用水单元; 投入; 产出; 备注. 用水量 （m3/a）; 产出量/消耗量 （m3/a）; 废水量 （m3/a）. 1; 生活; 45; 9; 36; 30L/人·d，5人. 2; 绿化; 290; 290; 0; 0.2m3/m2·a，蒸发. 总计; 335; 299; 36; /. 图2-2 项目水平衡图 单位：m3/a 2.6 劳动定员及工作制度 职工30人，年运行300天，每天运行8小时。 2.7 项目总投资及环保投资 项目总投资726万元，其中环保投资为31万元，环保投资占工程总投资的4.27%；环保投资分项见表2-8。 表2-8 环保投资分项表 阶段; 项目; 内容; 投资 （万元）; 比例 （％）. 施工期; 废气防治; 洒水逸尘。; 10; 32.26. 废水防治; 5m3的沉淀池1座。. 噪声防治; 对高噪声设备采用减振、隔声等措施。. 固废防治; 建筑垃圾清运处理。. 运营期; 废气防治; 脉冲带式除尘器（1套，效率99%）、1根15m高排气筒。; 10; 67.74. 投料口设置彩钢板半封闭，仅留铲车进入一面口，其它均做封闭。. 废水防治; 1座5m3的化粪池。; 4. 噪声防治; 选用低噪声设备，设置减振基础等措施。; 3. 固废防治; 生活垃圾桶若干。; 0.2. 绿化; 绿化面积为1450m2，绿化率为15.53%。; 3.8. 合计; 31; 100. 2.8 项目总平面布置 项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。 项目考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。 厂区设置2个出入口，两个出入口均位于厂区东侧，出门为丹阳路，方便交通运输，布局合理；生产车间由两个板块组成，两个板块相连接，位于厂区北侧和东侧；综合办公区位于厂区南侧，由平面布置风玫瑰可以看出，综合办公区在生产车间的侧风向，从环保的角度分析项目平面布置可行；项目平面布置图见附件14。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.9 工艺流程 2.9.1 施工期 (1)工艺流程 (2)流程简述 1)基础工程：场地平整，基础开挖施工； 2)主体工程：土建施工、装修等； 3)设备安装：生产设备、设施等安装； 4)调试运行：建设完成后试运行； 5)工程验收：工程安全、消防、环保等验收； 6)投入运行：进入运营期，正常运行使用。 2.9.2 运营期 (1)工艺流程 (2)工艺流程简述 1)10-35mm粒径的物料经铲车输送至储料斗（极少量粉尘无组织排放）； 2)储料斗中物料由皮带输送机均匀送入主机进行研磨，主机内支撑在梅花架上的4个磨辊装置绕中心轴旋转，磨辊在离心力的作用下向外摆动，从而使磨辊压紧磨环。主机内旋转的铲刀将物料扬起至磨辊与磨环之间，物料因磨辊的滚碾而达到粉末状态。 3)粉末被鼓风机的气流吹到主机上方的分级机进行分筛。 4)粉末细度过粗部分则仍落入主机内研磨，细度达标部分随内循环风流流入旋风收集器收集后经排粉管排出即为成品（成品粒度可在80-325目范围内调节），净化后的气流经旋风收集器回风管流入鼓风机形成风力内循环系统。 5)成品粉经提升机输送至成品罐中储存。 6)循环系统除鼓风机至主机为正压外，其余管道内气流均在负压下流动。 7)由于物料所含水份在研磨时受热蒸发为气体，管道中各法兰结合处、进料口等处泄入气体导致风力内循环系统中风量增加，这些增加风量经鼓风机和主机之间的余风管导至脉冲除尘器，随同风流带入的粉末可由脉冲除尘器收集后与成品粉一齐运送至成品罐，脉冲除尘器净化后的多余气体排入大气中。 2.10 产排污环节 2.10.1 施工期 (1)废气 1)施工扬尘：土方开挖、物料运输产生的少量扬尘； 2)机动车尾气：车辆及设备产生的少量燃油废气，主要为CO、NOX及THC； 3)焊接废气：彩钢结构生产车间及办公综合区焊接的少量废气。 (2)废水 1)施工废水：施工设备、车辆清洗废水。 2)生活废水：施工人员在施工现场产生的废水。 (3)噪声 施工设备运行产生的施工噪声和施工物料运输工具产生的交通噪声等。 (4)固体废物 1)建筑垃圾：废铁及废建筑材料。 2)生活垃圾：施工人员在施工现场产生的废塑料袋、纸屑等。 2.10.2 运营期 (1)废气 废气主要为生产过程产生的粉尘。 (2)废水 职工的生活废水和餐饮废水。 (3)噪声 运营期噪声主要来源于设备及运输车辆产生的噪声。 (4)固体废物 1)生活垃圾：职工产生的废塑料袋、纸屑等。 2)生产固废：布袋除尘器收集粉尘。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为建设性质属新建，经现场踏勘，现状为空地，无与本项目有关的原有污染物。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1 环境空气质量现状 本项目位于中卫市工业园东扩区，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，项目所在区域环境空气质量达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本次PM10、PM2.5评价采用《2020年宁夏生态环境状况公报》中中卫市的监测数据（剔除沙尘影响）；SO2、NO2、CO、O3评价采用《2020年宁夏生态环境质量状况》中中卫市的监测数据，评价基准年为2020年；具体统计数据见表3-1。 表3-1 2020年中卫市空气质量状况统计表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 (μg/m3); 标准值 (μg/m3); 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 65; 70; 92.85; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 33; 35; 94.29; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 21.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 25; 40; 62.5; 达标. CO; 24h平均第95%百分数; 1.0; 4; 25; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值90%百分数; 134; 160; 83.75; 达标. 由上表可知，在剔除沙尘天气的情况下，2020年中卫市PM10、PM2.5、SO2、NO2年均质量浓度及CO 24h平均第95百分位数和O3指标日最大8小时滑动平均值的第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准；根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.1的要求，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此，项目所在地属于达标区。 3.2 地表水环境质量现状 项目位于中卫市沙坡头区，项目所在区域的地表水系为黄河干流水系，黄河自中卫市南长滩进入宁夏境内，沿途流经中卫、吴忠、银川、石嘴山4个地级市，全程397km，设中卫下河沿、金沙湾、叶盛公路桥、银古公路桥、平罗黄河大桥和麻黄沟6个国控监测断面。 根据《2020年宁夏生态环境质量状况》全区地表水水质37个监测断面（点位）中，Ⅰ-Ⅲ类水质断面（点位）24个、Ⅳ类8个、劣Ⅴ类5个；15个地表水国家考核断面（点位）水质优良比例为93.3%，达到国家73.3%的考核目标。黄河干流宁夏段水质为优，监测的6个国家考核断面水质均达到Ⅱ类。9条黄河支流水质总体为中度污染，7个沿黄重要湖库水质总体为轻度污染，11个地级城市集中式饮用水水源地水质达到Ⅲ类标准的比例为81.8%，22条主要入黄排水沟水质总体为轻度污染。全区地下水水质总体保持稳定。 综上，黄河干流宁夏段水质为优，监测的6个国家考核断面水质均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅱ类标准。 3.3 声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”；本项目周边50m范围内无声环境保护目标，因此无须监测声环境质量现状。 3.4 生态环境质量现状 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。 本项目用地为工业用地，项目所在地附近无珍稀野生动植物分布。项目用地范围内无生态环境保护目标，因此，不进行生态现状调查。 3.5 地下水及土壤环境质量现状 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”；本项目生产过程中不涉及有毒有害大气污染物或水污染物产生，项目废水仅为生活废水；因此，本项目不进行地下水和土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于中卫市宣和镇草台村，北侧100m处为中卫市美联化工有限公司，东侧30m处为丹阳路，南侧75m处为硒砂瓜地，西侧为空地；项目所在位置中心坐标为E：105°26′57.084″,N：37°25′30.902″；根据生态环境部2021年4月1日执行的关于印发《建设项目环境影响报告表内容、格式及编制技术指南的通知》中相关要求，结合现场踏勘： 3.6 大气环境保护目标 经现场踏勘，厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标的名称。 3.7 声环境保护目标 厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3.8 地下水环境保护目标 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3.9 生态环境保护目标 项目用地为工业用地，所在地附近无珍稀野生动植物分布，项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.10 施工期 (1)废气执行《大气污染物综合排放排放标准》（GB/T 16297-1996）表2二级排放限值要求； 指标; 无组织浓度监控限值; 标准来源. 颗粒物; 1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. (2)废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级排放标准； 序号; 污染物名称; 最高允许排放浓度; 序号; 污染物名称; 最高允许排放浓度. 1; pH; 6.5-9.5（无量纲）; 2; COD; 500mg/L. 3; BOD5; 350mg/L; 4; SS; 400mg/L. 5; 氨氮; 45mg/L; /. (3)噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)； 时段; 单位; 昼间; 夜间. 标准; dB(A); 70; 55. (4)固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求。 3.11 运营期 (1)废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值； 污染项目; 有组织粉尘; 无组织粉尘. 排放浓度 （mg/m3）; 排气筒高度 （m）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. (2)废水执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级排放标准； 序号; 污染物名称; 最高允许排放浓度; 序号; 污染物名称; 最高允许排放浓度. 1; pH; 6.5-9.5（无量纲）; 2; COD; 500mg/L. 3; BOD5; 350mg/L; 4; SS; 400mg/L. 5; 氨氮; 45mg/L; /. (3)噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 时段; 单位; 昼间; 夜间. 标准; dB(A); 60; 50. (4)固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据关于印发《“十三五”主要污染物总量控制规划编制指南》的通知（环办（2015）97号）和《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发（2013）37号）：“十三五”期间国家对COD、NH3-N、SO2、NOX、烟粉尘、挥发性有机物等主要污染物实行排放总量控制计划管理。 项目建成后颗粒物排放量为：2.38t/a，需申请总量。 建设单位应根据主管部门要求，及时申请总量来源和办理排污权交易手续。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1 施工期 根据建设单位提供，施工期6个月，项目采用商品混凝土；施工人员均为周边居民，不涉及食宿问题。 4.1.1 废气 施工期废气主要为施工扬尘、燃油废气及焊接或热熔废气。 (1)施工扬尘 主要来自土方挖掘、堆放、清运及平整过程产生的粉尘，建筑材料装卸、运输、堆放等过程产生扬尘。 为了最大限度减少扬尘污染，施工单位应加强管理，文明施工，严格采取以下措施，减少扬尘对环境的影响： 1)施工产生的渣土必须按照有关市容和环境卫生的管理规定及时清运到指定地点；未能及时清运的，应当采取遮盖存放等临时性措施。 2)工程场地内应当设置相应的车辆冲洗设施，施工单位应保持出入口通道及道路两侧各50m范围内的整洁。 3)施工单位应对工地周围环境进行保洁，施工扬尘影响范围为保洁责任区的范围。 4)遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方采挖、回填、转运等易产生扬尘的建设作业。 5)施工作业区域及工程围挡外周边道路应保持整洁，并采取洒水等降尘措施，避免扬尘。 6)施工机械设备在挖土、装土、堆土等作业时，应当同时采取洒水、喷雾等降尘措施。 7)竣工后要及时清理施工场地。 通过采取以上措施，施工扬尘可得到有效控制，对周边环境敏感目标的影响只是暂时的。 (2)燃油废气 施工机械燃油会产生一定量的燃油废气，造成一定的污染，主要燃油废气排放源有挖掘机、装载机、运输车辆、混凝土罐车等，排放的废气中的有害物质为CO、NOX和THC等；燃油废气排放量较少，属于无组织排放废气，对环境的影响属于短期影响，随着施工期的结束其影响随之消失。 (3)焊接废气 设备、彩钢厂房的建设、机械设备在安装过程中，其连接方式为焊接；此过程中会产生少量废气，该部分废气无组织逸排；由于设备焊接废气的排放量小，属间断性无组织排放，并且项目建设场址地形平坦，有利于焊接废气的扩散，因此，对周围环境空气质量影响较小。 综上所述，施工期废气对环境影响较小。 4.1.2 废水 本项目不设置施工营地，施工人员全部为周边居民，施工期废水主要为施工废水和生活废水。 (1)施工废水 施工废水主要为施工设备、车辆清洗废水；废水产生量约为3m3/d，经临时沉淀池沉淀后用于工地洒水抑尘，废水不外排；对周围水环境影响较小。 (2)生活废水 项目施工人员20人，施工人员在施工现场用水量平均按30L/人·d计算，共计用水量为0.6m3/d，废水按用水的80%计，产生量为0.48m3/d；施工现场设置临时化粪池，废水经化粪池处理后定期委托吸粪车清运送至附近污水处理厂；对周围水环境影响较小。 综上所述，施工期废水对地表水环境影响较小。 4.1.3 噪声 主要来自施工设备运行产生的施工噪声和施工物料运输工具产生的交通噪声等；噪声声级约为60～85dB(A)之间；施工机械噪声源强见表4-1。 表4-1 施工机械噪声源强表 噪声源; 声源特点; 产生强度. 装载机; 不稳定源; 75～85dB(A). 挖掘机; 不稳定源; 75～85dB(A). 起重机; 稳定源; 70～80dB(A). 卡车; 不稳定源; 70～75dB(A). 冲击打夯机; 不稳定源; 75～85dB(A). 电焊机; 稳定源; 60～65dB(A). 为了减轻本项目施工期噪声的环境影响，须采取以下控制措施： (1)合理布局施工现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部累积声级过高； (2)合理安排施工时间：制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工；禁止夜间施工；工艺要求的夜间施工必须报请环境保护管理部门同意； (3)施工时采用降噪作业方式：施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭； (4)降低人为噪声：按规定操作机械设备，管道装卸过程中，尽量减少碰撞声音；尽量少用哨子、笛等指挥作业； (5)设立禁止汽车鸣笛标志，控制汽车鸣笛。 综上所述，施工期噪声对周围声环境影响较小。 4.1.4 固体废物 项目固废主要为建筑垃圾和生活垃圾。 (1)建筑垃圾 项目施工期产生的建筑垃圾较少；废铁全部回收外售，其它建筑垃圾收集后由施工单位清运至城市建筑垃圾填埋场处理；对环境影响较小。 (2)生活垃圾 项目施工人员生活垃圾按0.5kg/人·d计，施工人员20人，则施工期生活垃圾产生量为0.01t/d；生活垃圾集中收集后由施工单位清运至附近环卫部门指定地点统一处理，不外排；对环境影响较小。 综上所述，施工期固废对环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2 运营期 4.2.1 废气 项目运营运过程中产生的大气污染物主要为有组织废气和无组织废气； 有组织废气：主要为全封闭的粉磨工序粉尘。 无组织废气：主要为原料卸车及铲车将原料送入地坑过程产生的少量粉尘。 原料皮带输送为密闭传送，此过程产生粉尘不再考虑；成品由密闭提升机提升至成品储罐，此过程产生粉尘不再考虑。 (1)源强核算 1)粉磨粉尘 本次评价粉磨工序产生的颗粒物源强核算参考《工业源系数手册(2019年)》中的“3099 其他非金属矿物制品制造行业”中的“粉磨系数表”具体见表4-2。 表4-2 3099 其他非金属矿物制品制造行业系数表 核算环节; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规 模 等 级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数; 末端治理技术名称; 末端治理技术效率(%). 粉磨; 钙粉; 石灰 石; 粉磨; 所有规模; 废气; 废气量; 标立方米/吨-产品; 274; /; 0. 颗粒物; 千克/吨-产品; 1.19; 袋式除尘; 99. 本项目年产20万吨氧化钙产品，按系数计算废气量为：5.48×107m3，污染物计算结果见表4-3。 表4-3 污染物计算结果一览表 产污环节; 种类; 产生量; 产生浓度; 治理设施; 否为可行技术; 排放量; 排放浓度; 排放速率; 排放形式. 粉磨; 粉尘; 238 t/a; 4343 mg/m3; 脉冲除尘器（1套，效率99%）处理后经15m高排气筒排放; 是; 2.38 t/a; 43.43 mg/m3; 0.99kg/h; 有组织. 排放标准：排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值。. 2)装卸粉尘 项目原料为10-35mm粒径的石灰石颗粒，原料卸车及铲车将原料送入地坑过程会产生少量粉尘；由于项目石灰石粒径较大，整个产生无组织的过程在厂房内进行，且地坑3个面及顶部采用彩钢板半封闭，经过上述措施后项目排放的无组织粉尘量较小，对环境影响较小。 (2)达标可行性分析 本项目生产废气主要为粉尘，粉磨粉尘经脉冲带式除尘器处理后由15m高排气筒DA001排放；脉冲袋式除尘器除尘效率可达99%，经采取以上措施后，外排有组织废气中颗粒物浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放排放标准》（GB/T16297-1996）表2二级排放限值要求。 项目生产车间全密闭，通过车间密闭、加强管理等，确保厂界无组织颗粒物能够满足《大气污染物综合排放排放标准》（GB/T16297-1996）表2无组织排放监控浓度限要求达标排放。 (3)废气排放口信息 废气排放口基本情况见表4-4。 表4-4 排放口参数一览表 编号; 排放口类型; 地理坐标; 高度; 内径; 温度; 污染物. DA001; 一般排放口; E：105°26′55.411″ N： 37°25′31.815″; 15m; 0.4m; 25℃; 颗粒物. 综上所述，项目大气污染物均达标排放，对周围环境影响较小。 (4)项目非正常排放核算 项目非正常排放指生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。 1)设备检修及开停车 开车时，首先启动环保装置，然后再按照规程依次启动生产线上各个设备，一般不会出现非正常/超标排污的现象；停车时，则需先按照规程依次关闭生产线上的设备，然后关闭环保设备，保证污染物达标排放。 2)工艺设备运转异常 本项目采用的工艺设备安全可靠性较高，且操作条件比较温和，每年会定期对工艺设备进行检修，故项目出现工艺设备运转异常的情况几率较小。 3)污染物控制措施达不到应有效率 若废气设施出现故障，废气污染物去除效率将大大降低，取最不利情况进行估算，即处理设施全部出现故障，均达到饱和失效，废气未经处理直接排放。 综合以上分析，本项目非正常排放主要考虑污染物控制措施达不到应有效率时非正常工况下的排放。本项目粉磨工序配套脉冲袋式除尘处理系统，非正常排放情况下，处理效率按照60%（完全失效）计。 表4-5 项目非正常排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放 浓度(mg/m3); 非正常排放速率(kg/h); 单次持 续时间; 发生 频次; 应对 措施. 粉尘; 处理设施失效; 颗粒物; 1373.6; 39.67; 60min; 2次/a; 立即停车检修. 由上表可知，非正常工况下，本项目颗粒物排放浓度及速率无法满足《大气污染物综合排放排放标准》（GB/T16297-1996）表2二级排放限值要求。废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。 综上分析，为尽量避免非正常排放发生，企业应采取如下防范措施： ①对非正常状态下排放的危害加强认识，建立一套完善的环保设施检修体制。 ②建设单位应做好生产设备和环保设施的管理、维修工作，选用质量好的设备；派专人对易发生非正常排放的设备进行管理，出现异常，及时维修处理。 ③如出现事故情况，必要时应立即停产检修。 4.2.2 废水 (1)废水产生类别及排放去向 厂区排水采用“雨污分流制”，雨水按照道路的自然坡向散排至厂外。 项目职工5人，年运行300d，职工均为周边居民，不涉及食宿。 职工生活用水主要为职工在厂区的临时洗漱用水，用水按30L/人·d计，则生活用水量为0.15m3/d（45m3/a）；废水产生量按用水量的80%计，产生量为0.12m3/d（36m3/a）；生活污水水质简单，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等；废水由化粪池（1座5m3）处理后污染物水质满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级排放标准；每月委托吸粪车清运送至附近污水处理厂处理。 表4-6 项目污水产生及预计浓度情况 污染物种类; 污染物; 产生浓度 mg/L; 产生量 t/a; 处置措施; 去除效率%; 排放浓度 mg/L; 排放量 t/a. 生活 污水 36t/a; COD; 400; 0.0144; 化粪池; 15; 340; 0.0122. BOD5; 300; 0.0108; 9; 273; 0.0098. SS; 400; 0.0144; 30; 280; 0.0101. 氨氮; 40; 0.0014; 3; 38.8; 0.0014. 4.2.3 噪声 (1)主要噪声源分析 项目噪声源主要是主机总成、分级机、传动装置、风机等设备运转产生的噪声，其噪声源强约为60-70dB(A)，设备噪声源强及治理措施情况见表4-7。 表4-7 项目主要噪声源情况一览表 单位：dB(A) 噪声设备; 数量; 单台设备噪声级; 拟采取的降噪措施; 采取措施后声级值; 噪声源位置. 主机总成; 1台; 70; 平衡安装、基础减震、厂房隔声; 50; 生产车间. 分级机; 1台; 65; 50; 生产车间. 传动装置; 1套; 60; 45; 生产车间. 风机; 1台; 70; 距离衰减、平衡安装; 55; 生产车间外部. 本项目单个设备噪声值较弱，但设备数量较多，若处理不当，将会对周围声环境造成一定影响。各种噪声生产设备布置在生产车间内，固定噪声源安装减震底座，经过建筑隔声、距离衰减降噪；同时建设单位应加强管理和设备润滑，做到文明生产等措施，尽可能减轻人工操作产生的瞬时噪声对环境的影响。 拟建项目噪声源距离四厂界距离见表4-8。 表4-8 拟建项目噪声源到厂界的距离 噪声源; 噪声源位置; 距厂界距离（m）. 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 主机总成; 生产车间; 110; 40; 27; 5. 分级机; 生产车间; 105; 45; 30; 5. 传动装置; 生产车间; 90; 60; 32; 6. 风机; 生产车间; 110; 40; 30; 8. 4.7.2 评价范围 本项目厂区边界外200m范围。 4.7.3 评价标准 本项目位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类区，执行2类标准，即昼间应达到60dB（A）、夜间应达到50dB（A）的标准限值。 4.7.4 预测模式 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2022）中的推荐模式对厂界噪声进行预测，分析项目厂界噪声源对厂界的影响。 - 点声源衰减公式 Lp(r)=Lp(r0)-20lg(r/r0)-Abar 式中： Lp(r)—距声源r处（厂界处）的A声级。dB(A)； Lp(r0)—距声源r0处（声源）的A声级。dB(A)； Abar——声屏障引起的倍频带衰减（建筑隔声），dB。 - 预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 Leq=10lg100.1Leqg+100.1Leqb 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)； 4.7.5 预测结果 根据上述模式预测，并通过减震降噪措施、墙体隔声和距离衰减后项目噪声在项目厂界外1m处的预测贡献值见表4-9。 表4-9 厂界贡献值噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 预测点; 贡献值（昼间）. 1; 东厂界; 19.85. 2; 南厂界; 21.54. 3; 西厂界; 22.39. 4; 北厂界; 22.02. 为进一步减小设备运行过程中噪声对外界环境的影响，确保厂界稳定达标，本环评建议项目建设单位采取以下措施： ①源头控制：尽量选择低噪声和符合国家噪声标准的生产设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；在设备的基础与地面之间安装减振垫，减少机械振动产生的噪声污染； ②合理布局，合理布置车间内部设备的位置，将高噪声设备尽量安置在车间中间位置以增加其距离衰减量，减少对周围环境的影响； ③加强车间的隔音措施，如安装隔声门窗。对工人采取适当的劳动保护措施，减少职业伤害；加强工人的操作管理，减少或降低人为噪声的产生； ④厂界加强绿化，既可以吸声，又可以降低废气对周围环境影响； 经上述噪声防治措施治理后，项目对厂区各厂界的噪声贡献值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求，项目噪声对周边声环境和敏感保护目标影响较小。 4.2.4 固体废物 项目产生的固废主要为生活垃圾和生产固废。 (1)生活垃圾 项目营运期间将产生一定量的生活垃圾，参考《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》中的相关数值，职工生活垃圾产生量可按下式计算： G=K×N×P×10-3 式中：G—生活垃圾年产量（t/a）； K—人均排放系数（kg/d·人），0.5； N—人数（人），30人； P—年工作天数（d），300天。 经计算，项目生活垃圾产生量为4.5t/a，主要为废塑料袋、纸屑等，属一般固废，集中收集后由环卫部门统一清运处理。 (2)生产固废 项目生产固废主要为除尘器收集的粉尘，经计算，除尘器收集的粉尘产生量为235.62t/a，粉尘全部回收当成品外售不外排。 经采取上述措施后，该项目生产过程中所产生的固体废物可得到妥善处理，固体废弃物的处理和处置措施符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)要求，对周围环境影响很小。 4.2.5 环境管理与监测计划 (1)环境管理 为了缓解建设项目生产运行期对环境构成的不良影响，在采取环保治理工程措施解决建设项目环境影响的同时，必须制定全面的企业环境管理计划，公司需配备专职环保人员1-2名，负责环境监督管理工作，同时加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台账。 项目运行期的环境保护管理措施如下： 1)根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； 2)负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； 3)负责该项目运行期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； 4)该项目运行期的环境管理由安全环保科承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； 5)负责对职工进行环保宣传教育工作，以及检查、监督各单位环保制度的执行情况； 6)建立健全环境档案管理与保密制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。 (2)排污口规范化管理 根据国家环境保护总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》部令第33号、《排放口规范化整治技术》环发[1999]24号文等规定的要求，一切新建、扩建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物排放口必须规范化，而且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 1)项目废气排气筒，按照“排污口”要求进行设置，并设置便于采样、监测的采样口或采样平台；在排气筒附近醒目处设置环保标志牌。 2)固体废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地需采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。 3)主要固定噪声源附近应设置环境保护图形标志牌。 项目建成后，应将上述所有污染排放口名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地环保部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 (3)环境监测计划 环境监测是环境管理的依据和基础，它为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。开展环境监测的目的在于： 1)检查、跟踪项目投产后运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态； 2)了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行。 对项目所有的污染源(废气、噪声等)情况以及各类污染治理设施的运转情况进行定期检查，针对本项目排放的污染物，建议定期委托有资质的单位进行监测，确保达标排放，减轻对周围环境的污染。并按照环境监测管理规定和技术规范要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。 本项目监测计划见表4-10。 表4-10 项目环境监测计划表 序号; 类型; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 1; 废气; 排气筒DA001; 颗粒物; 1次/季度. 厂界; 颗粒物; 1次/季度. 2; 噪声; 厂界外1m处; 厂界噪声; 1次/季度. (4)排污许可要求 根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可证》（国办发[2016]81号）、《关于印发<排污许可证管理暂行规定>的通知》（环水体[2016]186号）及《关于发布排污许可证承诺书样本、排污许可证申请表和排污许可证格式的通知》（环规财[2018]80号）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）等文件规定，项目建成后应依法向当地环境保护主管部门申请排污许可证，实行排污许可管理，做到持证排污。排污许可证应载明项目排污口的位置、数量、排放方式及排放去向；排放污染物的种类，许可排放浓度及许可排放量。排污许可证副本应载明污染设施运行、维护；无组织排放控制等环境保护措施要求；自行监测方案、台账记录、执行报告等要求；自行监测、执行报告等信息公开要求。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。 建设单位应严格执行排污许可的规定，遵守下列要求： 1)排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。 2)落实重污染天气应急管理措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。 3)按照排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并进行信息公开。 4)按规定进行台账记录，主要内容包括生产信息、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 5)按排污许可证规定，定期在国家排污许可管理信息平台填报信息、编制排污许可证执行报告，及时报送核发权的环境保护主管部门并公开、执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况，污染物按证排放情况等。 6)法律法规规定的其他义务。 (5)环境设施竣工验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。 按照《建设项目环境保护管理条例》(国务院第682号令)相关规定可知，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日）要求，建设单位应依据环评文件、环评批复中提出的环保要求，在设计、施工、运行中严格执行环境保护措施“三同时”制度，在此基础上，按照验收暂行办法规定的程序和标准，在具备项目竣工验收条件后组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。 1)环保工程设计要求 ①照环评报告表提出的污染防治措施，做好废气、废水、噪声治理以及固废收集等工作； ②核准环保投资概算，要求做到专款专用，环保投资及时到位。 2)环保设施验收建议 ①验收范围 A与本工程有关的各项环境保护设施，包括为污染防治和保护环境所建设的配套工程、设备、装置和监测手段等。 B本报告表和有关文件规定应采取的其他各项环保措施。 ②“三同时”验收内容 项目“三同时”验收内容详见表4-11。 表4-11 项目环境保护措施验收一览表 类别; 验收内容; 环保措施; 治理效果; 建设时间. 废气; 有组织粉尘; 1台脉冲袋式除尘器，1根15m高排气筒。; 浓度及速率满足《大气污染物综合排放排放标准》（GB/T16297-1996）表2二级排放限值要求。; 与建设项目同时设计、同时施工、同时投产使用. 无组织粉尘; 加强投料口密闭环境; 浓度满足《大气污染物综合排放排放标准》（GB/T16297-1996）表2无组织排放监控浓度限要求。. 废水; 生活污水; 废水由化粪池（1座5m3）处理后每月委托吸粪车清运送至附近污水处理厂处理。; 满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级. 噪声; 厂界噪声：Leq(A); 合理布局，车间隔声、基础减振，车辆限速禁笛; 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准. 固废; 生活垃圾; 定期送至附近环卫部门指定地点统一处理。; 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。. 生产固废; 除尘器粉尘全部回收外售。. |

- 五、环境保护措施监督性检查清单

| 内容 要素 | 排放口 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒 | 颗粒物 | 1台脉冲袋式除尘器（效率99%），1根15m高排气筒 | 浓度及速率满足《大气污染物综合排放排放标准》（GB/T16297-1996）表2二级排放限值要求 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 加强投料口密闭环境 | 浓度满足《大气污染物综合排放排放标准》（GB/T16297-1996）表2无组织排放监控浓度限要求。 |
| 地表水环境 | 生活污水 | 废水 | 化粪池（1座5m3）处理后每月委托吸粪车清运送至附近污水处理厂处理 | 满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A级 |
| 声环境 | 设备、车辆 | 噪声 | 通过采取低噪声设备、基础减振、厂房隔声、车辆限速等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾集中收集定期送至附近环卫部门指定地点统一处理；生产固废除尘器收集的粉尘全部回收外售。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①严格执行“三同时”制度。在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时投产使用”。 ②宣传、贯彻执行环境保护法律、法规、条例和标准，并委派专人监督本项目环保相关措施的执行情况；制定、实施、管理本项目区域内污染物排放和环境保护设施，并做好考核和统计等工作。 ③验收前按要求编制《突发环境事件应急预案》及申领排污许可证。 ④《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。 |  |  |  |

- 六、结论

结论 综上所述，宁夏恒开工贸有限公司建设的宁夏恒开工贸有限公司年产20万吨氧化钙生产项目符合国家产业政策要求，选址及总平面布置合理。项目营运期产生的废气、噪声及固废在采取有效防治措施后，对周围环境影响较小。 建设单位须严格落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施、环境管理要求及环境风险防范措施；严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，确保各项污染物达标排放或综合利用的前提下，从满足环境质量的角度考虑，本项目的建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  |  | 2.38t/a |  | 2.38t/a | 2.38t/a |
| 废水 | 生活+餐饮污水 | 废水量 |  |  |  | 36t/a |  | 36t/a | 36t/a |
|  |  | COD |  |  |  | 0.0122t/a |  | 0.0122t/a | 0.0122t/a |
|  |  | BOD5 |  |  |  | 0.0098t/a |  | 0.0098t/a | 0.0098t/a |
|  |  | SS |  |  |  | 0.0101t/a |  | 0.0101t/a | 0.0101t/a |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 0.0014t/a |  | 0.0014t/a | 0.0014t/a |
| 一般固废 | 生活垃圾 |  |  |  |  | 4.5t/a |  | 4.5t/a | 4.5t/a |
| 生产固废 | 粉尘 |  |  |  |  | 235.62t/a |  | 235.62t/a | 235.62t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①