- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：中卫海弘养殖有限公司商品猪养殖项目

建设单位（盖章）：中卫海弘养殖有限公司

编制日期：2023年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中卫海弘养殖有限公司商品猪养殖项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2204-640502-20-01-680956 |  |  |
| 建设单位联系人 | 白茹华 | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区镇罗镇 |  |  |
| 地理坐标 | （105度24分32.879秒；37度32分40.881秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | 猪的饲养 A0313 有机肥料及微生物肥料制造 C2625 | 建设项目行业类别 | 二、畜牧业-3-牲畜饲养；二十三、化学原料和化学制品制造业 26 肥料制造 262其他 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建）□改建□扩建□技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目□不予批准后再次申报项目□超过五年重新审核项目□重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 中卫市沙坡头区发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2204-640502-20-01-680956 |
| 总投资（万元） | 450 | 环保投资（万元） | 151.5 |
| 环保投资占比（%） | 33.7 | 施工工期 | 1年 |
| 是否开工建设 | 是□ 否☑ | 用地（用海）面积（m2） | 70.48亩 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线相符性分析 《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（卫政发[2021]31号）中划定中卫市生态空间总面积为5284.56km2，其中生态保护红线面积约3179.06km2，占全市国土面积的23.29%。除生态保护红线以外的一般生态空间面积为2105.50km2，占全市国土面积的15.42%。 本项目位于中卫市沙坡头区镇罗镇，对比中卫市“三线一单”图集，项目所在地不在划定的生态保护红线范围内。项目与中卫市生态保护红线位置关系见附图1。 （2）环境质量底线符合性分析 ①地表水环境 以水环境控制单元为基本单元，分析各控制单元的功能定位，结合水质超标区域分布，基于水环境系统评价结果，确定中卫市水环境管控分区。中卫市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。 本项目位于中卫市沙坡头区镇罗镇，位于水环境一般管控区，水环境一般管控区要求：应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。 本项目为商品猪养殖项目，项目运营过程中产生的废水经集污管道收集至废水收集池，交由宁夏阜康生物科技股份有限公司生产液态有机肥，不外排，符合水环境一般管控区要求。本项目与中卫市水环境分区位置关系图见附图2。 ②环境空气 基于大气环境脆弱性、敏感性、重要性评价结果，考虑大气污染传输规律和城市用地特征，识别网格单元主导属性，将中卫市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区。 本项目位于中卫市沙坡头区镇罗镇，属于大气环境重点管控区中的弱扩散重点管控区，要求：严格限制新增重点污染物排放项目，煤电、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等高排放行业新、改、扩建项目，实行重点污染物减量置换。 本项目为商品猪养殖项目，不属于新增重点污染物排放项目，且项目运营过程中产生的废气经采取有效防治措施后，可实现达标排放，项目符合大气环境重点管控区中的弱扩散重点管控区要求。本项目与中卫市大气环境分区管控位置关系图见附图3。 - ③土壤污染风险管控分区 - 根据土壤环境质量现状、土地利用现状，综合考虑全市农用地土壤污染状况详查和重点行业企业用地详查结果，衔接现有污染地块名录、土壤环境重点监管企业清单等，将全市划分为农用地优先保护区、建设用地污染风险重点管控区和土壤环境一般管控区。 - 本项目位于中卫市沙坡头区镇罗镇，属于土壤环境一般管控区。土壤环境一般管控区要求：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 本项目位于中卫市沙坡头区镇罗镇，属于土壤环境一般管控区，项目用地为养殖用地，项目厂区拟采取分区防渗措施，对土壤环境影响较小，因此项目符合土壤环境一般管控区要求。本项目与中卫市土壤污染风险管控区位置关系图见附图4。 （3）与资源利用上线相符性分析 ## 土地资源利用：本项目占地面积为70.48亩，项目于2022年6月20日取得了“修建为草原保护和畜牧业生产服务工程设施使用草原审批行政许可决定书”（卫沙林草许准直[2022]3号），“决定书”中“原则批准你公司的五万头生态商品猪养殖二期项目（项目代码：2204-640502-20-01-680956）使用沙坡头区镇罗镇凯哥行政村国有已承包草原，使用草原面积4.7公顷（折合70.48亩），使用期限至2026年3月。”。 ## 水资源消耗：本项目用水量为3597.6m3/a； ## 电力资源消耗：本项目耗电量为15万KWh/a。 综上，项目用地、用水、用电量有限，未超过资源利用上限。 （4）与环境管控单元、环境准入负面清单的符合性分析 本项目位于中卫市沙坡头区镇罗镇，根据《中卫市“三线一单”编制文本》，项目位于重点管控单元，项目运营过程中猪舍恶臭采取喷洒除臭剂，及时清理畜禽粪便、合理选择饲料配方；堆粪库和猪粪便静态垛发酵工序产生的废气经负压集气管道收集后经“生物除臭塔”处理达标后通过排气筒排放；粉碎、筛分、包装工序产生的粉尘经集气罩收集引入布袋除尘器处理达标后排放；运营期综合废水经集污管道收集至密闭废水收集池，交由宁夏阜康生物科技股份有限公司生产液态有机肥，不外排；项目产生的噪声经降噪、隔声等措施处理后可实现达标排放；项目固体废物能够安全妥善处置，对项目所在区域环境质量影响较小。因此，本项目建设符合《中卫市“三线一单”生态环境分区管控通知》要求。项目与银川市环境管控单元分布图位置关系见附图5。 对照本项目位置及中卫市“三线一单”生态环境准入清单，本项目与中卫市生态环境准入清单总体要求符合性分析见表1-1，项目与镇罗镇环境管控中的相关要求符合性分析见表1-2。 |  |  |

| 其他符合性分析 | 表1-1 中卫市生态环境总体准入要求 管控维度; 本项目情况; 本项目; 符合性分析. A1空间布局约束; A1.1禁止开发建设活动的要求; 严禁在黄河干流及主要支流临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。; 本项目位于中卫市沙坡头区镇罗镇，属于生猪养殖项目，不涉及A1.1所列禁止情形。; 符合. 所有工业企业原则上一律入园，工业园区及产业集聚区外不再建设工业项目。; 符合. 禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。; 符合. A1.2限制开发建设活动的要求; 严控“两高”行业和产能过剩行业用地、用电等，坚决杜绝“两高”行业低水平重复建设，对不符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、产能置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求及未落实能耗指标的“两高”项目坚决停批。; 本项目属于生猪养殖项目，不属于“两高”行业，不涉及A1.2限制开发建设活动的情形。; 符合. A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求; 产业集聚区内全面淘汰20蒸吨/小时以下燃煤锅炉，集中供热中心15公里范围内35蒸吨/小时及以下分散燃煤锅炉逐步淘汰。; 本项目不新建锅炉，不涉及不符合空间布局要求的情形。; 符合. A2污染物排放管控; A2.1允许排放量要求; 化学需氧量、氨氮、氮氧化物和挥发性有机物排放总量完成自治区下达任务。; 本项目化学需氧量、氨氮等污染物不排入地表水体。; 符合. 严格涉VOCs排放的工业企业准入，新建项目实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 本项目无VOCs排放。; 符合. A3环境风险防控; A3.1联防联控要求; 健全市生态环境局与公安、交通、应急、气象、水务等部门联动机制，细化落实各相关部门之间联防联控责任与任务分工，联合开展突发环境污染事件处置应急演练，提高联防联控实战能力。; 本项目环境风险可防可控; 符合. 严格控制沿黄区域、黄河干支流、饮用水源地周边范围内企业环境风险，落实环境风险预警和防范措施。; 本项目建设地点位于中卫市沙坡头区镇罗镇，不涉及。; 符合. A3.2企业环境风险防控要求; 完善企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格重大突发环境事件风险企业监管。; 本项目为商品猪养殖项目，环境风险可防可控。; 符合. A4资源利用效率要求; A4.1能源利用总量及效率要求; 全面贯彻落实国家和自治区下达煤炭消费总量目标，严格控制耗煤行业煤炭新增量，新增产能必须符合国内先进能效标准。; 本项目不新增煤炭消耗。; 符合. A4.2水资源利用总量及效率要求; 建立水资源刚性约束制度，严格准入条件，按照地区取水总量限值审核新、改、扩建项目，取水总量不得超过地区水资源取用上限或承载能力。; 本项目不属于高耗水产业，用水量较少，对区域水资源取用影响较小。; 符合. 表1-2 本项目与镇罗镇生态环境准入清单符合性一览表 环境管控单元名称; “三线一单”生态环境准入清单编制要求; 符合性分析. 沙坡头区镇罗镇，镇罗镇重点管控单元; 空间布局约束; - 1.大气环境弱扩散区内：禁止新建、扩建涉及大规模排放大气污染物和VOCs排放的工业项目。禁止新建涉及有毒有害大气污染物排放的项目。; 本项目为商品猪养殖项目，不涉及有毒有害、VOCs的排放，符合. - 2.严格限制新建涉及恶臭污染物、颗粒物无组织排放的项目。严格限制在农用地优先保护区集中区域新建涉及重金属和有毒有害有机污染物排放的各类工业项目。; 本项目运营过程中有机肥生产产生的恶臭集中收集，经处理后有组织排放；有机肥生产产生的颗粒物经集中收集，通过布袋除尘器处理后有组织排放。项目不在农用地优先保护区，符合. - 3.依照相关法律法规，除重大项目外原则上禁止占用永久基本农田。; 本项目不占用永久基本农田，符合. 4.对区域内建材、水泥行业企业根据实际情况采取关停或搬迁入园措施。; 本项目不属于，符合. 污染物排放管控; 1.现有铁合金、建材等行业企业应对污染防治设施进行升级改造，执行国家和地方最严格的污染排放限值。; 本项目不属于，符合. 2.现有水泥、建材企业应采取有效措施，减少物料贮存转运产生的颗粒物排放。加快城市建成区及周边区域污水收集管网的建设，防止生活污水未经处理直接排入地表水体。; 本项目产生的综合废水经集污管道收集至密闭废水收集池，交由宁夏阜康生物科技股份有限公司生产液态有机肥，不外排，符合. 环境风险防控; - 1.对拟收回土地使用权的有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估；已经收回的，由所在地市、县级人民政府负责开展调查评估。; 本项目不属于，符合. - 2.土壤环境污染重点监管单位涉及有毒有害物质的生产装置、储罐、管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范要求，设计、建成和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。; 本项目采取分区防渗，对土壤和地下水影响较小，符合. 资源开发效率要求; - /; /. 2、产业政策符合性分析 - 根据《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》（2204-640502-20-01-680956），本项目符合国家产业政策、投资政策的规定，符合行业准入标准，且不在《政府核准的投资项目目录》范围内。 - 本项目属于畜牧业中的“畜禽养殖场”及“畜禽养殖废弃物处理和资源化利用”，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第24号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中第一条“农林业”中的“4、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”和鼓励类中第一类“农林业”中第53条规定：“畜禽养殖废弃物处理和资源化利用（畜禽粪污肥料化、能源化、基料化和垫料化利用，病死畜禽无害化处理）”。因此，本项目的建设符合国家当前产业政策要求。 3、畜禽养殖其他符合性 - 表1-3 畜禽养殖符合性分析表 - 序号; - 政策名称; - 相关要求; - 本项目; - 符合性. - 1; - 《中华人民共和国畜牧法》; 第四十条 禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：（一）生活饮用水的水源保护区，风景名胜区，以及自然保护区的核心区和缓冲区；（二）城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；（三）法律、法规规定的其他禁养区域。 第四十六条 畜禽养殖场、养殖小区应当保证畜禽粪便、废水及其他固体废弃物综合利用或者无害化处理设施的正常运转，保证污染物达标排放，防止污染环境。; 本项目不在生活饮用水的水源保护区、风景名胜区，以及自然保护区核心区和缓冲区内，周边无城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域，不属于国家和地方划定的禁养区域。项目运营过程中，产生的废水经污水站处理达标综合利用；粪便生产有机肥；病死猪交由中卫市风云生物科技有限公司无害化处置；项目综合废水经废水收集池集中收集，交由宁夏阜康生物科技股份有限公司生产液态有机肥，不外排; - 符合. - 2; - 《畜禽规模养殖污染防治条例》; 禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：（一）饮用水水源保护区，风景名胜区；（二）自然保护区的核心区和缓冲区；（三）城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；（四）法律、法规规定的其他禁止养殖区域。; 本项目不在生活饮用水的水源保护区、风景名胜区，以及自然保护区核心区和缓冲区内，周边无城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域，不属于禁止养殖区域。; - 符合. - 3; - 《畜禽养殖业污染防治技术规范》; 3.1规范中禁止建设区域; a)生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；b)城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；c)县级人民政府依法划定的禁养区域；d)国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。; 本项目不在生活饮用水的水源保护区、风景名胜区，以及自然保护区等敏感区内；项目周围500m无文化、教育、科学研究、城镇居民区、学校、医院等人口集中区域。根据《沙坡头区畜禽规模养殖禁（限）养区划定方案》，本项目不属于国家和地方划定的禁养区域。; - 符合. 3.2管控要求; 新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开3.1规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在3.1规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m. 4场区布局与清粪工艺符合性; ①新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离，粪便污水处理设施和畜禽尸体焚烧炉应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导的下风向或侧风向处； ②养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设； ③新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干法清粪工作，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清。采用水冲粪、水泡粪湿法清粪工艺的养殖场，要逐步改为干法清粪工艺; 本项目属新建项目，生产区与生活管理区隔离，项目堆粪库、发酵车间位于生活管理区的下风向（场区东南侧）；养殖场按雨污分流设计，综合废水集中收集于密闭废水收集池，交由宁夏阜康生物科技股份有限公司生产液态有机肥，不外排；项目采用干清粪工艺，即机械+人工清粪的方式，每天清理两次。; - 符合. - 4; - 《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）; （1）畜禽养殖业污染治理应从源头控制，严格执行雨污分流，通过优化饲料配方、提高饲养技术、管理水平、改善畜舍结构和通风供暖工艺，改进清粪方式等措施，减少养殖场环境污染。 （2）畜禽养殖业污染治理应按照资源化、减量化、无害化原则，以综合利用为出发点，提高资源化利用率。 （3）畜禽养殖废水不得排入敏感水域和有特殊功能的水域，排放去向应符合国家和地方有关规定。 （4）集约化畜禽养殖场污染治理工程应按照有关规定安装水质在线监测系统。; 项目厂区按雨污分流设计，综合废水集中收集于密闭废水收集池，交由宁夏阜康生物科技股份有限公司生产液态有机肥，不外排。; - 符合. - 5; - 《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》; 一、优化项目选址、合理布置养殖场区; 选址应避开当地划定的禁止养殖区域，当地未划定禁止养殖区域的，应避开饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、村镇人口集中区域，以及法律、法规规定的禁止养殖区域。 应结合环境保护要求优化养殖场区内部布置。畜禽养殖区及畜禽粪污贮存、处理和畜禽尸体无害化处理等产生恶臭影响的设施，应位于养殖场区主导风向的下风向位置，并尽量远离周边环境保护目标。; 本项目不在沙坡头区禁养、限养区内。 本项目堆粪库、发酵车间位于厂区下风向，病死尸交由中卫市风云生物科技有限公司处置；场区周边500m范围内无环境保护目标。; 符合. 二、加强粪污减量控制，促进畜禽养殖粪污资源化利用; 项目环评应以农业绿色发展为导向，优化工艺，通过采取优化饲料配方、提高饲养技术等措施，从源头减少粪污的产生量。鼓励采取干清粪方式。场区应采取雨污分离措施，防止雨水进入粪污收集系统。 项目环评应结合地域、畜种、规模等特点以及地方相关部门制定的畜禽粪污综合利用目标等要求，加强畜禽养殖粪污资源化利用，因地制宜选择经济高效适用的处理利用模式，采取粪污全量收集还田利用、污水肥料化利用、粪便垫料回用、异位发酵床、粪污专业化能源利用等模式处理利用畜禽粪污，促进畜禽规模养殖项目“种养结合”绿色发展。; 本项目场区实行雨污分流措施，清粪方式为干式清粪，厂区设置堆粪库一座，暂存粪污，养殖产生的固体粪便采用机械+人工干法清粪方式将粪便及时、单独清出，每天清理两次，暂存到堆粪库，用于生产有机肥；综合废水交由宁夏阜康生物科技股份有限公司生产液态有机肥，实现粪污无害化处理，资源化利用。; 符合. 三、强化粪污治理措施，做好污染防治; 项目环评应强化对粪污的治理措施，加强畜禽养殖粪污资源化利用过程中的污染控制，推进粪污资源的良性利用，应对无法资源化利用的粪污采取治理措施确保达标排放。畜禽规模养殖项目应配套建设与养殖规模相匹配的雨污分离设施，以及粪污贮存、处理和利用设施等，委托满足相关环保要求的第三方代为利用或者处理的，可不自行建设粪污处理或利用设施。 项目环评应明确畜禽粪污贮存、处理和利用措施。贮存池应采取有效的防雨、防渗和防溢流措施，防止畜禽粪污污染地下水。贮存池总有效容积应根据贮存期确定。进行资源化利用的畜禽粪污须处理并达到畜禽粪便还田、无害化处理等技术规范要求。 畜禽养殖粪污作为肥料还田利用的，应明确畜禽养殖场与还田利用的林地、农田之间的输送系统及环境管理措施，严格控制肥水输送沿途的弃、撒和跑冒滴漏，防止进入外部水体。 依据相关法律法规和技术规范，制定明确的病死畜禽处理、处置方案，及时处理病死畜禽。针对畜禽规模养殖项目的恶臭影响，可采取控制饲养密度、改善舍内通风、及时清粪、采用除臭剂、集中收集处理等措施，确保项目恶臭污染物达标排放。; 本项目运营过程中产生的综合废水，交由宁夏阜康生物科技股份有限公司生产液态有机肥；生猪粪便运至发酵车间生产有机肥；病死猪交由中卫市风云生物科技有限公司处置。; 符合. - 6; - 《农村畜禽养殖业污染防治技术规范》（DB64/T702-2011）; 第 5 节对畜禽废弃物处理设施选址的要求： ①新建、扩建和改建畜禽养殖场（小区）必须配置畜禽废弃物贮存与处理设施。已建的畜禽养殖场（小区）和散养密集区应由当地县（区）级环境保护主管部门进行环境影响评价并责令畜禽养殖业主建设废弃物处理设施在下列区域内不得建设畜禽废弃物处理设施： a、生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区； b、城市和城镇居民区，包括文教科研、医疗、商业和工业等人口集中地区； c、县级及县级以上人民政府依法划定的禁养区域； d、国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。 根据现场踏勘及查阅相关规划资料，本项目畜禽废弃物处理设施选址不属于上述禁止建设的区域，符合建设要求。 ②在禁建区域附近建设畜禽废弃物处理设施，应设在规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于 2000m。 ③畜禽废弃物处理设施应距离地表水体 500m 以上。; 本项目为新建项目，综合废水交由宁夏阜康生物科技股份有限公司生产液态有机肥；生猪粪便运至发酵车间生产有机肥，病死猪交由中卫市风云生物科技有限公司处置。项目不在沙坡头区禁养、限养区内，不在生活饮用水的水源保护区、风景名胜区，以及自然保护区等敏感区内；项目周围500m无文化、教育、科学研究、城镇居民区、学校、医院等人口集中区域，不属于国家和地方划定的禁养区域。; - 符合. - 7; - 《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范》; 第三条畜禽规模养殖场粪污资源化利用应坚持农牧结合、种养平衡，按照资源化、减量化、无害化的原则，对源头减量、过程控制和末端利用各环节进行全程管理，提高粪污综合利用率和设施装备配套率。 第五条畜禽规模养殖场宜采用干清粪工艺。采用水泡粪工艺的，要控制用水量，减少粪污产生总量。鼓励水冲粪工艺改造为干清粪或水泡粪。不同畜种不同清粪工艺最高允许排水量按照GB 18596 执行。配套的粪污资源化利用设施设备，并确保正常运行。 第六条畜禽规模养殖场应及时对粪污进行收集、贮存，粪污暂存池（场）应满足防渗、防雨、防溢流等要求。 第七条畜禽规模养殖场应建设雨污分离设施，污水宜采用暗沟或管道输送。 第八条规模养殖场干清粪或固液分离后的固体粪便可采用堆肥、沤肥、生产垫料等方式进行处理利用。固体粪便堆肥(生产垫料)宜采用条垛式、槽式、发酵仓、强制通风静态垛等好氧工艺，或其他适用技术，同时配套必要的混合、输送、搅拌、供氧等设施设备。猪场堆肥设施发酵容积不小于0.002m3×发酵周期(天)×设计存栏量(头)，其它畜禽按GB18596 折算成猪的存栏量计算。; 本项目科学管理粪污，厂区采取雨污分流，项目粪便设置堆粪库暂存，运至发酵车间生产有机肥；综合废水经集污管道收集至废水收集池，交由宁夏阜康生物科技股份有限公司生产液态有机肥；病死猪交由中卫市风云生物科技有限公司处置。; - 符合. ## （1）与《宁夏回族自治区“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》的符合性分析 根据《宁夏回族自治区“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》中提出“落实化肥、农药减量增效，化肥、农药利用率分别达到39.4%、40.2%。形成可持续运行的农作物秸秆还田、离田、加工利用有效模式和机制，农作物秸秆综合利用率达到86%。积极探索“谁生产、谁回收”的农用残膜回收模式，农用残膜回收率达到84%。加强畜禽养殖业污染防治，划定畜禽养殖禁养区，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户；推进畜禽粪污治理和综合利用，规模养殖场和大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率分别达到95%和100%，畜禽粪污综合利用率达到90%以上。”本项目将项目产生的猪粪便及公司五万头生态商品猪养殖项目产生的猪粪便好氧堆肥后，作为农肥综合利用，实现畜禽粪污资源化利用。因此，本项目的实施与《宁夏回族自治区“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》相符。 ## （2）与《宁夏回族自治区畜禽养殖污染防治“十四五”规划》的符合性分析 根据《宁夏回族自治区畜禽养殖污染防治“十四五”规划》中基本原则、主要任务的要求：“坚持重点突破。以畜禽养殖大县和畜禽规模养殖场为重点，重点指导旧场改造升级，对新场严格规范管理，鼓励养殖密集区进行集中处理，推进种养结合、农牧循环发展。重视源头减量。科学规划布局畜禽养殖品种、规模和总量，严格畜禽养殖环境准入制。支持精准饲喂技术，引导养殖场升级改造，从源头控制液体粪污产生量及粪污中氮磷、重金属和抗生素等的含量。严格过程控制。畜禽养殖场根据养殖规模建设必要的粪污处理与资源化利用设施，采用适合的处理技术，做好粪污无害化处理，减少氮磷等的排放。推进末端利用。坚持农牧结合、种养平衡，保证畜禽粪污最大限度地循环利用，畜禽粪污无害化处理后，应以生态消纳为主，处理后回用或达标排放为辅。”。本项目将项目产生的猪粪便及公司五万头生态商品猪养殖项目产生的猪粪便好氧堆肥后，用作农肥综合利用，项目厂区采用雨污分流，废水不外排。符合《宁夏回族自治区畜禽养殖污染防治“十四五”规划》的相关要求。 ## （3）与《自治区自然资源厅 农业农村厅 关于加强设施农业用地管理促进现代农业健康发展的通知》符合性分析 - 《自治区自然资源厅 农业农村厅 关于加强设施农业用地管理促进现代农业健康发展的通知》中规定“畜禽养殖辅助设施用地规模，原则上不得超过项目用地面积的10%，最大面积应控制在15亩以内。”，本项目配套的辅助设施用地面积为8100m2（约12.1亩），符合，符合《自治区自然资源厅 农业农村厅 关于加强设施农业用地管理促进现代农业健康发展的通知》中的要求。 - （4）与《中卫市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 - 《中卫市生态环境保护“十四五”规划》中规定“深化农业农村污染源治理：推广节水、节料等清洁养殖工艺和废物固液分离、微生物发酵等实用技术，实现源头减量。严格规范兽药、饲料添加剂的生产使用，严厉打击生产企业违法违规使用兽用抗菌药物的行为。推进水产生态健康养殖，加强水产养殖池塘标准化改造。……防治畜禽养殖污染，加强畜禽规模养殖场粪污处理设施建设。引导带动畜禽养殖场户建设畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施，鼓励采取粪肥还田、制取沼气、生产有机肥等方式进行资源化利用。” - 本项目处理项目产生的猪粪便和“中卫海弘养殖有限公司五万头生态商品猪养殖区项目”产生的猪粪便，采取好氧堆肥技术，产生的有机肥用于公司自有农田施肥，剩余外售，项目建设与《中卫市生态环境保护“十四五”规划》相符。 - （5）《生物质废物堆肥污染控制技术规范》（HJ 1266-2022）相符性分析 表1-4 与《生物质废物堆肥污染控制技术规范》（HJ 1266-2022）相符性分析 相关规范、标准要求; 本项目情况; 相符性. 收集、贮存、运输污染控制要求; 采用堆肥方式进行处理的生物质废物，宜在源头进行分类收集并设置明显标识。; 本项目处理项目产生的猪粪便和“中卫海弘养殖有限公司五万头生态商品猪养殖区项目”产生的猪粪便，无其他固体废物，发酵车间设置明显标识牌。; 符合. 在生物质废物的贮存、运输过程中，应根据其类型采取适当的密闭措施，避免在贮存和运输过程中发生废物洒落、气味泄漏和液体滴漏。; 本项目猪粪便采取密闭罐车运输。; 符合. 生物质废物的贮存装置应能有效收集装置内的渗沥液。在不影响发酵效果的条件下，可将渗滤液作为堆肥原料送入发酵装置处理。; 本项目发酵车间产生的渗滤液由管道输送至项目废水收集池，交由宁夏阜康生物科技有限公司生产液态有机肥。; 符合. 生物质废物卸料和贮存场所地面应做防渗处理，须无阻水、存水缺陷。; 本项目发酵车间采取防渗措施。; 符合. 预处理和发酵过程污染控制要求; 生物质废物的预处理装置应设置局部密闭和气体收集装置。; 本项目发酵过程中产生的废气经微负压集气管道集中收集引入生物除臭塔处理后通过排气筒排放；粉碎、筛分、包装工序颗粒物经除尘器处理后排放。; 符合. 半密闭式堆肥装置，应在构筑物内采用负压方式有效收集气体，室内保持5Pa～10Pa的负压。; 本项目发酵过程中产生的废气经微负压集气管道集中收集引入生物除臭塔处理后通过排气筒排放; 符合. 堆肥处理各环节收集的气体应进行除尘和脱臭处理; 本项目发酵过程中产生的废气经微负压集气管道集中收集引入生物除臭塔处理后通过排气筒排放；粉碎、筛分、包装工序颗粒物经除尘器处理后排放。; 符合. （6）与《畜禽粪便堆肥技术规范》（DB64T 871-2013）的符合性分析 表1-5 与《畜禽粪便堆肥技术规范》（DB64T 871-2013）的符合性分析 相关规范、标准要求; 本项目情况; 相符性. 4.1堆肥厂建设工程; 主体工程应包括：预处理区、1次发酵区、2次发酵区、后处理区、计量包装等；辅助工程应包括：地磅、污水处置、产品检测、成品仓库与消防等。; 本项目工艺为卸车、静态条垛发酵、粉碎、筛分、计量包装，建设了其他辅助工程包括地磅，生活污水依托处置；设置了产品检测、成品区等; 符合. 4.2; 应符合村镇建设发展规划、土地利用发展规划和环境保护规划要求。; 本项目于2022年6月20日取得了“修建为草原保护和畜牧业生产服务工程设施使用草原审批行政许可决定书”（卫沙林草许准直[2022]3号），“决定书”中“原则批准你公司的五万头生态商品猪养殖二期项目（项目代码：2204-640502-20-01-680956）使用沙坡头区镇罗镇凯哥行政村国有已承包草原，使用草原面积4.7公顷（折合70.48亩），使用期限至2026年3月。”，因此本项目符合村镇建设发展规划、土地利用发展规划和环境保护规划要求。; 符合. 统筹考虑畜禽养殖场（小区）区位特点，充分利用已建或拟建的堆肥处理设施，合理布局。; 本项目发酵车间位于项目厂区南侧，采取合理布局; 符合. 畜禽粪便堆肥厂及处理设施禁止在下列区域建设： a) 生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区以及居民区； b) 受洪水或山洪威胁及泥石流、滑坡等自然灾害频发区； c) 在禁建区域附近建设畜禽废弃物处理设施，应在禁建区域常年主导风向的下风向或侧下风向处，厂界与禁建区域边界的最小距离应大于2000 m； d) 畜禽粪便处理设施应距地表水体 500 m 以外。; 本项目不涉及生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区以及居民区；不涉及受洪水或山洪威胁及泥石流、滑坡等自然灾害频发区；本项目不在禁建区；项目与最近地表水体北支干渠相距650m; 符合. 表1-6 与《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195—2018）的符合性分析 相关规范、标准要求; 本项目情况; 相符性. 基本要求; 新建、扩建和改建畜禽养殖场和养殖小区应设置粪污处理区，建设畜禽粪便处理设施；没有粪污处理设施的应补建。; 本项目为新建项目，配套建设堆粪库及发酵车间; 符合. 畜禽养殖场、养殖小区的粪污处理区布局应按照NY/T 682的规定执行。; 本项目布局符合NY/T 682的规定。; 符合. 畜禽粪便处理应坚持减量化、资源化和无害化的原则。; 本项目坚持减量化、资源化和无害化的原则。; 符合. 畜禽粪便处理过程应满足安全和卫生要求，避免二次污染发生。; 本项目满足安全和卫生要求，避免二次污染发生。; 符合. 发生重大疫情时应按照国家兽医防疫有关规定处置。; 发生重大疫情时本项目按照国家兽医防疫有关规定处置。; 符合. 粪便处理场选址及布局; 1不应在下列区域内建设畜禽粪便处理场： a) 生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区； b) 城市和城镇居民区，包括文教科研、医疗、商业和工业等人口集中地区； c) 县级及县级以上人民政府依法划定的禁养区域； d) 国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。; 本项目不涉及生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；不在城市和城镇居民区，包括文教科研、医疗、商业和工业等人口集中地区；不在县级及县级以上人民政府依法划定的禁养区域；不在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。; 符合. 粪便收集、贮存和运输; 畜禽生产过程宜采用干清粪工艺，实施雨污分流，减少污染物排放量。; 本项目采用干清粪工艺，实施雨污分流。; 符合. 畜禽粪便贮存设施应符合GB/T27622的规定。; 本项目实行雨污分流，车间进行防渗、防雨、污水导流等设施的建设，符合GB/T27622的规定。; 符合. 畜禽养殖污水贮存设施应符合GB/T 26624的规定。; 本项目车间进行防渗，符合GB/T 26624的规定。; 符合. 畜禽粪便收集、运输过程中，应采取防遗洒、防渗漏等措施。; 本项目畜禽粪便收集、运输过程中，采取防遗洒、防渗漏等措施。; 符合. 粪便处理; 固态：①宜采用反应器、静态垛式等好氧堆肥技术进行无害化处理，其堆体温度维持50℃以上的时间不少于7d，或45℃以上不少于14d。②固体畜禽粪便经过堆肥处理后应符合表1的卫生学要求。; 本项目采用静态垛式好氧堆肥技术进行畜禽粪便无害化处理。; 符合. 粪便处理后利用; 畜禽粪便经无害化处理后直接还田利用的，应符合GB/T 25246 的规定。生产有机肥料的，应符合NY 525 的规定。生产有机-无机复混肥的，应符合GB/T 18877 的规定。; 本项目产品按照《有机肥料》（NY/T525-2021）中的相关要求执行; 符合. 表1-7 与《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）的符合性分析 相关规范、标准要求; 本项目情况; 相符性. 无害化处理; 畜禽粪便还田前，应进行处理，且充分腐熟并杀灭病原菌、虫卵和杂草种子。; 本项目猪粪便采取好氧堆肥发酵技术，有机肥产品按照《有机肥料》（NY/T525-2021）中的相关要求执行; 符合. 制作堆肥以及以畜禽粪便为原料制成的商品有机肥、生物有机肥、有机复合肥，满足堆肥卫生学要求。; 本项目有机肥生产满足堆肥卫生学要求; 符合. 制作沼气肥，沼液和沼渣应符合沼气肥的卫生学要求。; 本项目猪粪便采取好氧堆肥发酵技术; 符合. 粪便的收集、贮存及处理技术要求，应按NY/T 1168规定执行。; 本项目粪便的收集、贮存及处理技术按NY/T 1168规定执行; 符合. 根据施用不同pH值的土壤，以畜禽粪便为主要原料的肥料中，其畜禽粪便的重金属含量限值应符合制作肥料的畜禽粪便中重金属含量限值（干粪含量）的要求。; 本项目有机肥按照《有机肥料》（NY/T525-2021）中的相关要求执行; 符合. 还田限量：①以生产需要为基础，以地定产、以产定肥。 ②根据土壤肥力，确定作物预期产量（能达到的目标产量），计算作物单位产量的养分吸收量。③结合畜禽粪便中营养元素的含量、作物当年或当季的利用率，计算基施或追施应投加的畜禽粪便的量。④畜禽粪便的农田施用量计算公式和施用限量参考值、相应参数可参照附录A执行。⑤沼液、沼渣的施用量应折合成干粪的营养物质含量进行计算。⑥小麦、水稻、果园和菜地畜禽粪便的使用限量（换算系数为：牛粪（0.8），鸡粪（1.6），羊粪（1.0））。; 本项目达产后，固态生物有机肥产能为1.49万t/a，用于建设单位自有的农田施肥，可以满足本项目需求。; 符合. ## 5、选址合理性分析 - 本项目占地面积为70.48亩，项目于2022年6月20日取得了“修建为草原保护和畜牧业生产服务工程设施使用草原审批行政许可决定书”（卫沙林草许准直[2022]3号），“决定书”中“原则批准你公司的五万头生态商品猪养殖二期项目（项目代码：2204-640502-20-01-680956，“决定书中的五万头生态商品猪养殖二期项目即为本项目”）使用沙坡头区镇罗镇凯哥行政村国有已承包草原，使用草原面积4.7公顷（折合70.48亩），使用期限至2026年3月。”。项目于2022年3月1日“设施农用地备案通知书”（编号：镇罗镇设农NO2022年002号），且本项目建设符合《畜禽规模养殖污染防治条例》、《畜禽养殖业污染防治技术规范》、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》、《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范》、《宁夏回族自治区“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》、《宁夏回族自治区畜禽养殖污染防治“十四五”规划》、《自治区自然资源厅 农业农村厅 关于加强设施农业用地管理促进现代农业健康发展的通知》、《中卫市生态环境保护“十四五”规划》、《生物质废物堆肥污染控制技术规范》（HJ 1266-2022）、《畜禽粪便堆肥技术规范》（DB64T 871-2013）、《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195—2018）、《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）。项目周边交通便利，区域供水、供电设施齐全。项目运营过程中综合废水交由宁夏阜康生物科技股份有限公司生产液态有机肥；猪舍采取喷洒除臭剂，及时清理畜禽粪便、合理选择饲料配方；堆粪库和猪粪便静态垛发酵工序产生的废气经负压集气管道收集后经“生物除臭塔”处理达标后通过排气筒排放；粉碎、筛分、包装工序产生的粉尘经集气罩收集引入布袋除尘器处理达标后排放。项目厂区采取分区防渗措施，避免项目运营过程中对地下水和土壤的影响。经现场调查，本项目不涉及生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区以及居民区，从环境保护角度分析，区域环境质量较好。因此，本项目选址合理。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目由来 - 中卫海弘养殖有限公司成立于2014年07月，是一家现代化的高标准生猪养殖企业，公司拟在中卫市镇罗镇凯歌村建设“商品猪养殖项目”（以下简称“本项目”），本项目主要建设新标准化猪舍、育肥舍、堆粪库、有机肥生产车间等，项目实施后年存栏生猪1000头（出栏商品猪2000头），处理粪便22452.5t/a（其中22000t/a由中卫海弘养殖有限公司五万头生态商品猪养殖区项目提供，剩余为本厂区产生的粪便）生产有机肥。 - 2、建设规模及内容 本项目建设地点位于中卫市镇罗镇凯歌村，场区中心地理坐标：北纬37°32'40.881"，东经105°24'32.879"。项目主要建设新标准化猪舍、育肥舍、堆粪库、有机肥生产车间等，购置安装料线、风机、翻堆机等设备并配套废水收集池及其他附属设施设备。具体项目组成详见下表。 表2-1 本项目组成一览表 类别; 建设名称; 建设规模及内容. 主体工程; 1#发酵车间; 1栋，总建筑面积3000m2，高6m，轻钢结构，好氧堆肥车间. 2#发酵车间; 1栋，总建筑面积3000m2，高6m，轻钢结构，主要为粉碎筛分包装车间. 标准化育肥猪舍（养殖区）; 2栋，总建筑面积1800m2，高3m，轻钢结构，内部安装各类养殖设施设备，设置漏粪板，采用刮粪板清粪并配备集粪箱，地面均采取混凝土硬化措施，稳定存栏生猪1000头. 辅助工程; 成品库; 1栋，总建筑面积3000m2，高6m，轻钢结构，成品有机肥暂存库. 饲料库; 1座，总建筑面积40m2，位于厂区大门旁，用于储存成品饲料. - 兽医室; - 1F，框架结构，建筑面积50m2，兽医室内不设置治疗设备，设备及药物均由救治兽医自带. 办公生活区; 2座，总建筑面积500m2，砖混结构. 公用 工程; 给水; 本项目养殖用水及生活用水接自公司生态商品猪养殖区供水管网，主要用水为猪饮用水、猪舍设备冲洗用水和职工生活用水，总新鲜水用量为3597.6m3/a. 排水; 本项目排水主要为生活污水、猪舍清洗废水、猪尿等，由排污管道集中收集进入项目密闭废水收集池，交由宁夏阜康生物科技有限公司生产液态有机肥。. 供电; 由中卫市沙坡头区镇罗镇供电电网接入，经变配电室配送至各用电部位. 供暖; 本项目冬季供暖主要为职工生活供暖和养殖圈舍供暖，建设单位采用电供暖模式提供. 环保 工程; 废气治理; 猪舍恶臭：粪便每天按时清理后送往堆粪库；并定期喷洒除臭剂；选用益生菌配方饲料，促进营养吸收，并合理控制养殖密度； 1#发酵车间和密闭堆粪库恶臭：微负压集气管道+生物除臭塔（1套）+15m高排气筒（DA001）； 粉碎、筛分工序颗粒物：布袋除尘器（1套）+15m高排气筒（DA002）； 包装工序：布袋除尘器（1套）+15m高排气筒（DA003）. 废水治理; 本项目排水主要为生活污水、猪舍清洗废水、猪尿等，由排污管道集中收集进入项目密闭废水收集池，交由宁夏阜康生物科技有限公司生产液态有机肥。. 噪声治理; 选低噪声设备、采取隔声、减振等综合降噪措施. 固废防治; 猪粪便：在厂区内东南侧建设封闭式堆粪库1座（2100m2），对堆粪库采取硬化防渗处理，暂存本项目产生的猪粪便，同时作为中卫海弘养殖有限公司五万头生态商品猪养殖区提供的猪粪便暂存区，将猪粪便定期运至项目1#发酵车间堆肥发酵生产有机肥. 病死尸：依托“中卫海弘养殖有限公司五万头生态商品猪养殖区项目”冷库（20m2）暂存，病死尸交由中卫市风云生物科技有限公司处置. 医疗废物：依托“中卫海弘养殖有限公司五万头生态商品猪养殖区项目”医疗废物暂存间（18m2，防渗处理）及危险废物专用收集设施暂存，交由中卫市泰和热力有限公司处置. 生活垃圾：设置垃圾收集箱，集中收集后交由环卫部门处理. 地下水; 重点污染防治区：项目废水收集池、堆粪库、发酵车间作为重点防渗区，其防渗层的防渗性能等效于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能； 一般污染防治区：项目猪舍作为一般防渗区，其防渗层的防渗性能等效于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能； 简单防渗区：办公生活区采取一般硬化处理。 监测井：厂区下游设1口地下水监测井，按照监测计划定期开展监测。. 绿化; 绿化面积约为4000m2，种植适合区域生长的植被. 表2-2 项目依托可行性 项目名称; 依托可行性. 冷库; 本项目厂区不设置冷库，日常运营过程中产生的病死尸依托“中卫海弘养殖有限公司五万头生态商品猪养殖区项目”冷库暂存，冷库建筑面积为20m2，“中卫海弘养殖有限公司五万头生态商品猪养殖区”位于项目东南侧505m处，公司已与中卫市风云生物科技有限公司签订协议（协议详见附件），病死尸交由中卫市风云生物科技有限公司处置，能够满足本项目需求，依托可行。. 医疗废物暂存间; 本项目厂区不设置医疗废物暂存间，日常运营过程中产生的危险废物依托“中卫海弘养殖有限公司五万头生态商品猪养殖区项目”医疗废物暂存间暂存，医疗废物暂存间建筑面积为18m2，“中卫海弘养殖有限公司五万头生态商品猪养殖区”位于项目东南侧505m处，公司已与中卫市泰和热力有限公司签订协议（协议详见附件），医疗废物交由中卫市泰和热力有限公司处置，能够满足本项目需求，依托可行。. 3、产品方案 本项目产品方案见下表： 表2-3 产品方案表 序号; 指标; 单位; 数量. 1; 出栏商品猪; 头/a; 2000. 2; 固态有机肥; t/a; 1.49万. 表2-4 固态有机肥产品要求 项目; 指标; 检测方法（NY/T525-2021）. 外观; 外观均匀，粉状或颗粒状，无恶臭。; 日视、鼻嗅测定。. 有机质的质量分数(以烘干基计),%; ≥30; 按照附录C的规定执行. 总养分(N+ P2O5 + K2O)的质量分数(以烘干基计),%; ≥4.0; 按照附录D的规定执行. 水分(鲜样)的质量分数，%; ≤30; 按照GB/T 8576的规定执行. 酸碱度(pH); 5.5-8.5; 按照附录E的规定执行. 种子发芽指数(GI),%; ≥70; 按照附录F的规定执行. 机械杂质的质量分数,%; ≤0.5; 按照附录G的规定执行. 总砷(As),mg/kg; ≤15; 按照NY/T 1978的规定执行。以烘干基计算. 总汞(Hg) , mg/kg; ≤2. 总铅(Pb) , mg/kg; ≤50. 总镉(Cd) , mg/kg; ≤3. 总铬(Cr),mg/kg; ≤150. 粪大肠菌群数,个/g; ≤100; 按照GB/T 19524. 1的规定执行. 蛔虫卵死亡率,%; ≤95; 按照GB/T 19524. 2的规定执行. 氯离子的质量分数, %; ---; 按照GB/T 15063- 2020 附录B的规定执行. 杂草种子活性,株/kg; ---; 按照附录H的规定执行. 3、主要原辅材料及能源消耗 本项目使用饲料为成品饲料，全部外购，由密闭车辆运输进场，全部储存于饲料库，不进行饲料粉碎等加工。 表2-5 本项目主要原辅材料用量一览表 类别; 名称; 年耗量; 最大存储量; 来源. 生猪养殖原辅料; 成品饲料; 730t/a; 60m3; 外购. 碘制剂消毒剂; 3.0t/a; 0.1t; 外购，猪场防疫消毒. 消毒粉; 0.2t/a; 0.05t; 外购，猪场防疫消毒. 生物除臭剂; 20t/a; 0.5t; 外购，用于猪舍等除臭，EM菌液（Effective Microorganisms），常温避光保存. 有机肥原辅料; 猪粪便; 22452.5t/a; 5000m3; 部分由中卫海弘养殖有限公司五万头生态商品猪养殖区提供；剩余由本厂区产生；粪便含水率在60%，经堆肥好氧发酵后，含水率降至30%以下. 发酵菌; 1t/a; 0.5t; 外购，袋装，项目生产初始阶段用到少量生物菌，在后续生产中堆肥产品已经培养了生物菌，使用少量发酵回料即可满足发酵生产需求，所以无需再次补充发酵菌. 其他元素; 1t/a; 0.5t; 袋装，主要为加入N、P、K等元素，增强肥力. 能源; 水; 3597.6m3/a; 接自中卫海弘养殖有限公司五万头生态商品猪养殖区供水管网. 电; 15万KWh/a; 由镇罗镇供电电网提供. 本项目主要原辅料理化性质见下表： 表2-6 主要原辅材料理化性质统计表 名称; 理化性质; 危险特性; 毒性毒理. 消毒粉; 消毒粉的主要成分是有机氯、增白剂和增效剂等，是一种杀菌药。其适用于细菌、病毒、真菌等致病微生物的杀菌消毒，可杀灭大肠杆菌、金色葡萄球菌、鼠伤寒、沙门氏杆菌、巴氏杆菌、多种芽孢杆菌、丝状霉形体、甲乙型肝炎病毒、禽流感、鸡新城疫、猪瘟、口蹄疫、猪水泡病病毒等。对金属有腐蚀作用。; 对皮肤有腐蚀; 低毒性. 4、主要生产设备及设施 表2-7 主要生产设备一览表 所在位置; 序号; 名称; 数量; 单位. 养殖区; 1; 料线; 2; 套. 2; 仔猪栏位; 50; 个. 3; 料槽; 50; 个. 4; 圈舍内暖风机; 25; 台. 5; 圈舍内通风风机; 25; 台. 6; 饮水碗+饮水杆+水位计; 100; 套. 堆粪库; 1; 固液分离机; 2; 台. 发酵车间; 1; 铲车; 2; 台. 2; 叉车; 2; 台. 3; 翻抛机; 2; 台. 4; 粉碎机; 1; 台. 5; 筛分机; 1; 台. 6; 包装机; 1; 台. - 环保投资 本项目总投资450万元，其中环保投资为151.5万元，占总投资的33.7%，主要用于废气、废水、噪声、固体废物防治等。具体环保投资见下表： 表2-8 环保投资估算一览表 时段类别; 环保措施; 数量; 投资金额 （万元）. 施工期; 废水处理; 设置防渗旱厕，生活污水主要为盥洗水，泼洒抑尘，施工废水经沉淀池沉淀后回用; 1座; 2. 废气处理; 施工现场设置围挡，现场定时洒水降尘，道路硬质覆盖，粉性物料采取封闭、遮盖措施，运输车辆加盖苫布，防止扬尘对周围环境的污染; --; 10. 噪声治理; 选用低噪声施工机械设备，合理安排施工作业时间，施工机械采取减振措施，夜间禁止施工; --; 2. 固废治理; 建筑垃圾及施工弃土清运至指定地点，弃土作为回填材料利用; 若干; 5. 运营期; 废水处理; 综合废水; 密闭废水收集池（采取防渗措施，为密闭式，容积为30m3）; 1座; 6. 地下水防渗; 重点污染防治区：项目废水收集池、堆粪库、发酵车间作为重点防渗区，其防渗层的防渗性能等效于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能； 一般污染防治区：项目猪舍作为一般防渗区，其防渗层的防渗性能等效于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能； 简单防渗区：办公生活区采取一般硬化处理。; --; 50. 地下水监测井; 厂区下游布设1口地下水监测井，按照监测计划定期开展监测; 1口; 3. 废气处理; 猪舍、堆粪库恶臭; 猪舍：采用干清粪方式及时进行清理，定期喷洒除臭剂，选用益生菌配方饲料，促进营养吸收，并合理控制养殖密度； 场区其它设施间种植绿化带、科学管理、运输道路硬化、及时清扫、定期洒水抑尘等措施治理恶臭。; --; 10. 堆粪库、1#发酵车间恶臭; 微负压集气管道+生物除臭塔+15m高排气筒; 1套; 10. 粉碎、筛分工序颗粒物; 布袋除尘器+15m排气筒; 1套; 8. 包装工序颗粒物; 布袋除尘器+15m排气筒; 1套; 8. 噪声治理; 设备运转; 选低噪声设备、厂界隔声、基础减振; 若干; 5. 固体废物治理; 职工日常生活; 生活垃圾收集箱; --; 0.5. 医疗垃圾; 依托“中卫海弘养殖有限公司五万头生态商品猪养殖区项目”医疗废物暂存间（18m2，防渗处理）及危险废物专用收集设施，医疗间产生的医疗垃圾（主要为一次性注射器和废弃的药品）经医疗废物暂存间分类收集后，交由中卫市泰和热力有限公司处理、处置; 1座; 3. 猪粪; 封闭结构堆粪库1座，建筑面积2100m2，猪粪便采用干清粪工艺清理至堆粪库，堆粪库采取防渗措施; 1座; 12. 病死猪; 依托“中卫海弘养殖有限公司五万头生态商品猪养殖区项目”冷库（20m2）暂存，病死尸交由中卫市风云生物科技有限公司处置; 2. 场区绿化面积约为4000m2，种植适合区域生长的植被; --; 15. 合计; 151.5. 6、工作制度及劳动定员 本项目定员15人，年工作日365天，实行三班制，每班8小时，公司管理部门实行单班8小时工作制。 7、公用工程 （1）给水 本项目用水主要包括猪饮用水、猪舍设备冲洗用水、职工生活用水和消毒用水，项目新鲜水用水总量为3597.6m3/a。用水接自中卫海弘养殖有限公司五万头生态商品猪养殖区，能够满足企业用水需要。具体用水情况如下： - ①猪饮用水 根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》（试行），本项目猪饮用水量计算结果见下表2-9。 表2-9 本项目猪饮用水计算情况一览表 猪群类别; 饮用水量（kg/d·头）; 存栏数量（头）; 饮水量（m3/d）; 饮水量（m3/a）. 保育仔猪; 5.12; 500; 2.56; 934.4. 育肥猪; 6.96; 500; 3.48; 1270.2. 合计; /; 1000; 6.04; 2204.6. ②猪舍冲洗用水 本项目采用干清粪工艺，冬季为预防猪感冒，不进行猪舍冲洗，其他季节15天冲洗一次，全年共冲洗16次，项目猪舍总建筑面积为3600m2，冲洗用水按5L/（m2·次）计，则本项目猪舍冲洗用水量为288m3/a（0.79m3/d）。 ③生活用水 本项目劳动定员为15人，根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》【宁政办规发（2020）20号】中机关、企事业管理机构和社会团体用水，办公生活用水定额按25m3/人·年计，则本项目生活用水量为375m3/a（1.02m3/d）。 ④消毒用水：根据企业提供的资料及已建成的养殖场的运行情况，消毒用水量按每天2m3/d，主要用于消毒剂的配置和车辆的消毒，总用水量为730m3/a。 （2）排水 本项目消毒用水全部损耗，项目废水主要为猪尿、猪舍冲洗废水及生活污水，项目废水产生量为1497m3/a。 ①猪尿 根据《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南》（试行），本项目猪尿产生量计算结果见下表2-10。 由表10可知，项目产生的猪尿量为1042m3/a（2.86m3/d），除去蒸发和粪便带走10%的水量，则猪尿排放量为937.8m3/a（2.57m3/d）。 表2-10 本项目猪排尿量计算情况一览表 猪群类别; 排尿量（kg/d·头）; 存栏数量（头）; 排尿量（m3/d）; 排尿量（m3/a）. 保育仔猪; 2.45; 500; 1.23; 447. 育肥猪; 3.26; 500; 1.63; 595. 合计; /; 1000; 2.86; 1042. ②猪舍冲洗废水 本项目猪舍冲洗废水产生量按猪舍冲洗用水量的90%计，则项目猪舍冲洗废水产生量为259.2m3/a（0.71m3/d）。 ③生活污水 本项目生活用水量为375m3/a（1.02m3/d），生活污水排放量按照用水量的80%计算，则项目生活污水的产生量为300m3/a（0.82m3/d）。 本项目猪舍采用干清粪工艺，猪粪经固液分离后，废水暂存密闭废水收集池，外售宁夏阜康生物科技有限公司生产液体有机肥，处理协议详见附件。 项目用水及排水情况见表2-11、水平衡见图2-1。 消毒用水 职工生活用水 圈舍地面冲洗用水 新鲜水3597.6 猪饮用水 375 2204.6 288 300 937.8 259.2 通过集污管道排入密闭废水收集池，外售宁夏阜康生物科技有限公司生产液体有机肥 图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/a 75 1266.8 28.8 730 730 表2-11 本项目给排水情况一览表 序号; 用水单元; 规模; 用水量; 损耗量; 废水产生量; 去向. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 1; 猪饮用水; 猪存栏量为1000头; 6.04; 2204.6; 3.47; 1266.8; 2.57; 937.8; 通过集污管道排入废水收集池，外售宁夏阜康生物科技有限公司生产液体有机肥，. 2; 猪舍冲洗用水; 猪舍总建筑面积为3600m2; 0.79; 288; 0.08; 28.8; 0.71; 259.2. 3; 生活用水; 50人; 1.02; 375; 0.2; 75; 0.82; 300. 4; 消毒用水; /; 2; 730; 2; 730; 0; 0. 合计; 9.85; 3597.6; 5.75; 2100.6; 4.1; 1497. - （3）供电 - 本项目用电由镇罗镇供电电网提供。 - （4）供暖 本项目冬季供暖主要为职工生活供暖和养殖圈舍供暖，建设单位采用电供暖模式。 8、总平面布置 本项目建设地点位于中卫市沙坡头区镇罗镇，总平面布置根据养殖场各组成的性质、使用功能和卫生要求等因素，将性质相同、功能相近、联系密切、对环境要求相对一致的建筑物、构筑物及设施，分为若干组并结合用地的具体条件，进行功能分区，主要分为养殖区、办公生活区、粪污处理区三大区。 根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《标准化规模养殖养猪场建设规范》（NY/T1568-2007）对场区布局的相关要求，本项目布局合理性分析结果见表2-12。 表2-12 本项目平面布局合理性一览表 规范名称; 要求; 本项目情况; 符合性. 畜禽养殖业污染防治技术规范（HJ/T81-2001）; 1、新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离。; 1、项目办公生活区布置在厂区西北侧，养殖区位于厂区东北侧，有机肥生产区位于厂区南侧，实现了生产区、生活管理区的隔离。; 符合. 2、粪便污水处理站和畜禽尸体焚烧炉或填埋井，应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。; 2、项目病死尸交由中卫市风云生物科技有限公司处置；废水收集池位于厂区生活管理区主导风向的下风向。; 符合. 3、养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。; 3、本项目采取雨污分流，在场内设置地下污水输送管道，未采取明沟布设。; 符合. 标准化规模养殖养猪场建设规范（NY/T1568-2007）; 1、养猪场总体布局应分为管理区、生产区和隔离区。; 1、本项目总体布局分为了养殖区、办公生活区、粪污处理区三大区。; 符合. 2、管理区一般应位于场区全年主导风向的上风向或侧风向处。; 2、本项目管理区位于厂区西北侧，位于主导风向的上风向处。; 符合. 3、养猪场的供水、供电、供暖等设施应靠近生产区的负荷中心布置。; 3、本项目的供水、供电、供暖设置均靠近猪舍布置。; 符合. 4、生产区与其他区之间应用围墙或绿化隔离带分开。生产区入口应设置人员更衣消毒室和车辆消毒设施。猪舍朝向和间距应符合GB/T 17824.1规定。; 4、本项目在入口处设置消毒室，进出人员在消毒室内进行消毒，消毒室采用消毒喷雾进行消毒。生产区与其他区之间采用绿化隔离带分开。; 符合. 5、生产区靠近生长、育肥猪舍附近设有装猪台，其入口与猪舍相通，出口与生产区外相通。; 5、本项目在猪舍附近设有装猪台，其入口与猪舍相通，出口与生产区外相通。; 符合. 6、饲料库布置在生产区入口处，分设对外接收饲料和对内取料的出入口，场外饲料车不应进入生产区内卸料。; 6、本项目将饲料库布置在厂区大门旁，场外饲料车不会进入生产区内卸料。; 符合. 7、隔离区主要布置兽医室、隔离舍和无害化处理设施，应处于场区全年主导风向的下风向处和场区地势最低处，用围墙或林带与生产区隔离。隔离区与生产区由专用道路相通，与场外由专用大门相通。; 7、本项目病死猪依托“中卫海弘养殖有限公司五万头生态商品猪养殖区项目”冷库暂存，交由中卫市风云生物科技有限公司处置; 符合. 8、场区地形复杂或坡度较大时，应作阶梯式布置，道路坡度满足行车要求。; 8、场区地形平坦，道路坡度较小，可满足行车要求。; 符合. 9、场区绿化宜选择适合当地生长、对人畜无害的花草树木，绿化覆盖率不低于30%。; 9、本场区绿化选择适宜当地生长的物种进行。; 符合. ⑴养殖区：养殖区位于整个场区的北部，建设2栋标准化猪舍。 ⑵粪污处理区：项目堆粪库、发酵车间远离生活管理区，有效防止了恶臭气体对于项目生活管理区的影响。 ⑶生活管理区：建设有办公生活用房，整体位于场区西北侧，临近主出入口，生活区与养殖区之间由绿化带及隔离带相隔，有效地降低了养殖废气对项目生活管理区的影响。 ⑷主出入口设置在项目西北侧，方便人员进出，次出入口设置在项目西南侧，方便物料运输。 本项目总平面布置根据本项目的工艺流程，充分考虑自然地形地貌条件，满足生产要求和方便管理，合理布置场区的建筑物、运输线路，使场内的物料运输路径短捷，提高了生产效率，降低了运输成本。从环保角度分析，本项目平面布局基本合理。项目平面布置图见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 运营期工艺流程及产污环节 （1）养殖工艺流程简述 养殖过程工艺流程及产污环节见下图2-2。 外购仔猪 保育 生长育肥 检验检疫 出栏、外售 饲料、水 恶臭、养殖废水、设备噪声、猪粪便、病死猪等 图2-2 本项目养殖工艺及产污环节图 ①仔猪保育 外购断奶仔猪进场，转入保育阶段。这一阶段，仔猪的营养来源由吃奶供给转变为仔猪独立采食饲料。这种环境的变化，对仔猪是一个应激。因此，保育阶段的主要任务是创造条件，减少应激，缩短适应期，保持快速生长，防止拉痢掉膘。 保育舍实行小群饲养，保育的适宜温度和相对湿度控制在20～22℃和65%～70%，并注意良好的通风换气，保持圈舍清洁、干燥，饮水充足。进入保育舍的幼猪，7～10日内应保持原来的乳猪饲料，并严格控制采食量，由自由采食改为日喂4～5餐，投料量为自由采食的70%。以后逐渐过渡到仔猪料，3～5周龄断奶的仔猪，如不控制采食量，便容易诱发胃肠炎，造成增重减慢，甚至拉稀死亡。保育阶段应安排驱虫、防疫注射工作。 ②生长阶段 育肥舍在进猪前应进行维修和彻底冲洗、消毒。进猪后保持舍内清洁、干燥、通风良好、饮水充足，温度控制在18～22℃，夏季注意防暑降温。转群时应将原圈猪按体重大小、性别、强弱分群，每群大小应视圈舍大小而定，一般为10～20头。每月要定期称重，以检查饲喂效果。经常检查猪群的采食、发育等情况，及时调整饲料配方，发现疫病及时报告，采取有效措施进行治疗和处理。种猪体重达约110kg时出栏上市，生产周期以周为单位进行全进全出的转栏饲养。 （2）养殖其他工艺说明 ①上料系统工艺说明 项目采用人工上料，根据猪食量的多少，定时定量添加。 ②饮水系统工艺说明 项目采用自动饮水器，限位饮水器的底部槽体液面始终维持在2cm的液面高度，在此液面高度时，饮水器与外界空气形成负压，当猪喝水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在2cm时饮水器自动停止供水。能保证猪随时饮用新鲜水，同时避免浪费，节约水资源。 ③控温系统工艺说明 项目通过优化猪舍结构设计、冬季猪舍覆盖棚布加电热风来达到保暖的效果，夏季拆除棚布，以利于猪舍散热。 ④漏缝地板粪污处理 饲养猪舍采用漏缝地板饲养，猪粪清运至堆粪库，生产有机肥，废水通过集污管道进入废水收集池，交由宁夏阜康生物科技股份有限公司生产液态有机肥，不外排。 ⑤卫生防疫 在育肥猪出栏后，通过高压水枪喷淋烧碱水或石灰水对猪舍进行消毒处理，发生特别疫情时用高锰酸钾消毒液进行消毒处理。 a、卫生防疫制度 本项目猪场大门口、生产区入口设置同宽大门，生产区门口设有更衣室和消毒室。猪舍入口处设有消毒室。非工作人员未经允许不得进入生产区，同意入场必须经过严格消毒，更换隔离衣、胶鞋方可入内。场外车辆、用具不准进入生产区，猪只出场在生产区外装猪台接运。已经出场的活猪不回流。饲养人员随时观察猪群的情况，发现异常及时报告，并进行治疗。 生产人员进入生产区都会消毒，更换工作服和胶鞋等，并且对其进行定期清洗和消毒。所有可能染疫的畜禽产品一律不准带入。 b、免疫 本项目会按厂家提供的方法，对疫苗进行正确的保存和使用。 （3）饲料、兽药使用 本项目喂养饲料全部外部外购成品饲料，在厂区内不再进行加工生产。养殖所需饲料产品质量须符合国家饲料标准，不得含兴奋剂、镇静剂和各种违禁药品，确保饲料的清洁性、营养型和安全性。 （4）猪粪便处理工艺流程 根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）的相关要求，不适合敷设垫料的畜禽养殖圈、舍，宜采用漏缝地板和粪、尿分离排放的圈舍结构，有利于畜禽粪污的固液分离与干式清除。本项目圈舍均采用“漏缝板+人工刮板”模式，项目粪便和尿液做到日产日清。猪生活在漏缝板地板上，饲养员行走及饲养工作在过道上。猪排泄的粪尿落入漏缝地板下部，漏缝板下部区域设置为两侧向中间倾斜的斜坡状粪沟，斜坡粪沟中间设置尿道，粪沟和尿道整体设计成一端高一端低的倾斜结构，粪尿落在斜坡状粪沟，尿液顺斜坡流入尿液收集沟，通过自流作用由管道收集至废水收集池，粪由刮粪板自粪沟低端刮向粪沟高端后，由刮板刮至单元外部，粪便通过单元外的二级、三级粪道经刮粪机统一输送至粪便堆粪库，进行固液分离，猪粪脱水由管道收集至废水收集池，分离出的固体在堆粪库暂存，之后运至发酵车间生产有机肥。 本项目猪粪处理采用比较成熟的好氧堆肥发酵制作有机肥工艺。处理流程为调整C/N比、静态条垛式好氧发酵等工段。项目运输车均密闭，并在运输车表面喷洒除臭剂，由公司五万头生态商品猪养殖区提供的猪粪进入厂区后直接运至堆粪库暂存，按照堆肥发酵堆肥批次运至发酵区堆肥，发酵区设有翻抛机，需适时开启翻抛机对物料进行翻动，约每5天翻动1次（根据发酵温度决定），发酵周期约7-20天（根据实际情况调整）。 ①调整C/N比 猪粪C/N比为26:1左右，好氧堆肥配比的最佳C/N比为30。向猪粪中适量N元素，使堆肥原料的C/N比控制在30%左右。 ②通气状况 好氧发酵是利用好氧微生物在有氧状态下对有机质进行的快速分解，因此，通气是保证好氧发酵顺利进行的重要因素之一。通风供氧起到三个作用，一是给微生物提供新陈代谢所需的氧气，二是带走部分水分，三是控制堆体温度。 ③好氧发酵 将猪粪由铲车送入发酵车间进行条垛，同时加入一定量的外源发酵菌，以加快发酵速度和减少氨气的释放，并定期进行翻抛，促使有机质的降解和腐殖质的形成，好氧发酵分为三个阶段：升温阶段、高温阶段、降温或腐熟保温阶段。 升温阶段：当温度达到25℃以上时，中温性微生物菌群进入旺盛的繁殖期，开始活跃地对有机物进行分解和代谢，并产生大量的热。 高温阶段：当发酵温度上升到45℃以上时，即进入高温阶段。除少部分残留下来的和新形成的水溶性有机物继续分解外，复杂的有机物如半纤维素、纤维素等开始强烈分解，同时腐殖质开始形成。在50℃左右时嗜热真菌、好热放线菌、好热芽孢杆菌等微生物的活动占了优势。当温度升到60℃时真菌几乎停止活动；70℃以上时，大量的嗜热菌类死亡或进入休眠状态，在各种酶的作用下，有机质仍在继续分解。随着微生物的死亡、酶的作用消退，热量逐渐降低，此时，休眠的好热微生物又重新活跃起来并产生新的热量，经过反复几次保持的高温水平，腐殖质基本形成，堆肥物质初步形成。 降温阶段：内原呼吸后期，只剩下较难分解的有机物和新形成的腐殖质，发热量减少，温度开始下降，当下降到40℃以下，中温微生物重新开始繁殖，剩下的难分解的木质类及纤维素在真菌作用下，少量被降解。此时发酵完成后，物料继续堆存7天左右，进入物料的腐熟阶段，进一步腐熟。在该阶段物料失重及产热量很小，木质素降解产物与死亡微生物中的蛋白质结合形成对植物生长极其重要的腐植酸。 ④粉碎、筛分 充分发酵、腐熟的物料经铲车投入粉碎机内进行粉碎，粉碎过程中加入营养元素如氮、磷、钾等，经粉碎后的物料通过筛分机筛分，粒径在5.00mm以下的物料即可包装外运，粒径在5.00mm以上的物料再次粉碎。 图2-3 固态有机肥生产工艺流程及产污环节示意图 猪粪 密闭堆粪库 静态条垛发酵 粉碎、筛分 包装 氮、磷、钾等 成品 氨、硫化氢 氨、硫化氢、颗粒物 颗粒物 颗粒物 ### （5）本项目运营期产污情况分析 废气：本项目废气主要为猪舍、堆粪库产生的恶臭；发酵车间产生的恶臭、颗粒物。 废水：猪舍产生的废水。 噪声：设备运行时产生的机械噪声。 固体废物：主要为猪粪、生活垃圾及病死猪、医疗废物、除尘器收集的颗粒物。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，根据现场勘查，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 本项目所在区域环境空气质量功能区为二类区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中的二级标准。按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），项目优先采用宁夏回族自治区生态环境厅公开发布的《2021年宁夏回族自治区生态环境质量报告书》中中卫市2021年环境空气监测数据作为本次评价依据，具体监测结果统计见下表。 表3-1 2020年环境空气质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 65; 70; 92.86; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 77.14; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.33; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 26; 40; 65; 达标. CO; 24h平均第95百分位数（mg/m3）; 0.6; 4; 15; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值90百分位数; 138; 160; 86.25; 达标. 根据上表的监测数据，2021年中卫市在剔除沙尘天气影响后，PM10、PM2.5、SO2、NO2年平均浓度和CO特定百分位数浓度及O3特定百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单二级标准要求。因此根据HJ663-2013判定，中卫市2021年为环境空气质量为达标区。 2、地表水环境 本项目所在区域地表水体为黄河。根据《2021年宁夏生态环境质量报告书》地表水达标情况：中卫下河沿断面2021年水质类别均达到Ⅱ类水质标准要求。 3、声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此未对厂界声环境现状进行监测。 4、生态环境 - 本项目位于中卫市沙坡头区镇罗镇，项目用地范围内无生态环境保护目标，因此无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 - 本项目不涉及广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不进行电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水土壤环境 本项目厂区采取分区防渗，项目不存在地下水、土壤环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）原则上不开展地下水环境质量现状调查。因此，本项目不开展地下水环境质量现状评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目建设地点位于中卫市沙坡头区镇罗镇，根据现场调查，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。本项目周边环境关系见附图7。 1、大气环境：本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 2、声环境：本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境：本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：本项目建设地点位于中卫市沙坡头区镇罗镇，用地范围内无生态保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气污染物排放标准 臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）标准；NH3、H2S执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准。标准值见表3-2、3-3。 表3-2 畜禽养殖业污染物排放标准 控制项目; 标准值; 单位. 恶臭污染物; 臭气浓度; 70; 无量纲. 表3-3 大气污染物排放标准限值 控制项目; 排气筒高度( m ); 最高允许排放浓度(mg/m3 ); 标准值(kg/h); 厂界浓度(mg/m3); 标准来源. H2S; 15; /; 0.33; 0.06; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）表1厂界标准值，表2排放标准值. NH3; /; 4.9; 1.5. 颗粒物; 120; 3.5; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中的标准. - 2、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准。具体详见下表： 表3-4 项目噪声执行标准 类别; 昼间; 夜间; 单位; 标准. 施工期; 70; 55; dB(A); 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 运营期; 55; 45; dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准. - 3、固体废物标准 - 一般固体废物产生、收集、贮存等过程执行防风、防雨、防渗等要求； - 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工过程中有施工机械噪声、施工扬尘、建筑垃圾产生，因此，项目施工过程必须采取必要的环境保护措施，否则对所在区域环境质量会有明显影响。 ## 1、施工期扬尘环境影响分析 施工期的大气污染物主要为施工扬尘。项目土建工程量小，施工期短，污染物产生量小，对环境影响较小。 为使建设项目在施工期间对周围环境的影响降到最低程度，针对本项目的施工特点，主要采取如下减缓措施： 为减小施工期对环境空气的影响，采取如下防治措施： ①开工前，在施工现场周边设置硬质密闭围挡并进行维护；尚未开工的建设用地，对裸露地面进行覆盖；施工期超过三个月的，应当采取绿化、铺装或者遮盖等防尘措施； ②在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染防治措施、举报电话、扬尘监督管理主管部门等信息； ③在施工现场出口处设置车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，施工车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路以及出口周边的道路不得存留建筑垃圾和泥土； ④施工现场出入口、施工区内道路、加工区等区域采取硬化、洒水、铺装防尘网等处理措施； ⑤在施工工地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染的物料，以及工地堆存的建筑垃圾、工程渣土、建筑土方应当采取遮盖、密闭或者其他抑尘措施； ⑥出现重污染天气状况或者五级以上大风时，施工单位应当停止土石方作业、拆除工程以及其他可能产生扬尘污染的施工建设活动； ⑦加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高机械使用效率，降低废气排放，减轻燃油动力机械排放的废气对环境空气的影响； ⑧采用商品混凝土，减少砂石等材料在施工现场的堆放数量。及时清理多余土方、每天及时清扫掉落地面的尘土等措施，减少扬尘污染； ⑨合理安排工程进度，交叉作业，缩短施工时间。 总体来说，项目施工过程中对周围环境空气质量的影响仅限于施工期，施工结束影响随即消失。施工过程中，结合上述防护措施，不会对周边大气环境质量产生大的影响。 ## 2、施工期水环境影响分析 （1）施工期水环境影响因素 项目施工期间，由于场地清洗、建筑安装等工程的实施，将会产生一定量的施工废水。此外，还有施工人员产生的生活污水。 施工废水包括地基、道路开挖和管道铺设、场房建设过程中产生的泥浆水和施工现场的清洗废水。施工污水中含有较多的建筑砂石、水泥、弃土等悬浮物。生活污水包括施工人员的盥洗水。 （2）施工期污水防治措施 施工单位应严格执行相关环境管理规定，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境等。施工时产生的泥浆水未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境。在回填土堆放场、施工泥浆产生点以及商品混凝土及输送系统的冲洗废水应设置临时沉沙池，含泥沙雨水、泥浆水经沉沙池沉淀后回用到施工过程中。 施工人员的生活设施相对比较集中，施工单位拟在施工人员集中生活区建设简易旱厕，定期清掏用于周边农田施肥。盥洗水洒水抑尘。 此外，施工期间要尽量求得土石方工程的平衡，减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计。在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，雨季中尽量减少地面坡度，减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少堆土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，如果遇到暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷。 ## 3、施工期噪声影响分析及防治措施 本项目施工期噪声包括各种建筑机械和运输车辆噪声，由于施工场地的噪声源为各类高噪声施工机械，产生的噪声经过距离衰减、施工区围挡等措施衰减后，其施工噪声一般不能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准要求。虽然施工噪声仅在施工期产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声强度较大，也会对周围声环境产生一定影响，所以必须重视对施工期噪声的控制。为避免项目施工期影响周边环境，主要采取如下噪声防治措施： ⑴开工前须在施工场地设置边界围挡，并在围挡内设置防噪挡板。 ⑵合理规划施工总平面布置，将高噪声设备布置在远离环境敏感点的位置，并且须优化运输路线，车辆应避免经过敏感路段。 ⑶加强管理，禁止晚间二十二时至次日六时时段施工；如果确需夜间施工，须到当地生态环境主管部门办理夜间施工审批手续。 ⑷严格规定各种有高噪声的机械设备的工作时间，将产生高噪声的机械设备作业时间安排在不敏感时段，并避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部累积声级过高； ⑸对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭。 ⑹施工物料的进出合理安排运输路线，减少运输车辆对周围环境的影响。 通过采取上述综合降噪措施，可有效降低施工过程噪声对周围环境的影响，确保施工期各项施工活动产生的噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定限值要求。 ## 4、施工期固体废物环境影响分析及防治措施 （1）施工期固体废物影响因素 施工期间施工场地平整会产生渣土、施工剩余废物料等。如不妥善处理这些建筑垃圾，会在一定程度上对周围环境造成影响。在运输过程中，车辆如不注意清洁运输，沿途撒漏泥土，会给沿线的环境卫生带来危害。 （2）施工期固体废物影响防治措施 为减少弃土在堆放和运输过程中对环境的影响，应当采取如下措施： ①车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒。 ②施工期间，施工人员产生的生活垃圾集中收集后，运至就近垃圾填埋场安全填埋。 ③施工期产生的一些金属、木材及建筑材料的碎屑和废弃的混凝土等应指派专人专车收集处理，不得随意丢放。 ④施工结束后及时清理施工现场，拆除临时工棚等建筑物。 ## 5、施工期生态环境影响分析及防治措施 在项目施工期内，项目占地范围内的部分地表将被清除，造成地表裸露，会对项目区域内的植被和动物造成一定的影响。 （1）施工期对植物的影响分析 项目所在区域分布着刺蓬和沙棘等植被，项目施工期间由于各种施工机械、运输车辆进入施工现场，运输车辆产生的扬尘和排放的尾气将对该区域环境产生一定的影响。此外，项目区在建设期间，由于土地使用功能发生变化，施工过程中，所有植被都被去除，表面植被遭到短期破坏。随着工程建设的完成，除被永久性占用外，部分地段植被通过绿化措施得到恢复。 （2）施工期对动物的影响分析 根据现场走访了解，项目区域范围内野生动物品种、数量均很少，主要是一些常见种类，兽类有野兔和鼠类，爬行类主要有沙蜥；鸟类主要有麻雀、喜鹊等常见种，没有国家级保护动物及珍稀濒危保护动物。项目施工影响范围较小，项目施工期对野生动物影响较小。 （3）施工期生态保护措施 为减少工程施工期的生态环境影响，应加强下列生态保护措施，具体如下： ①加强施工人员的环保措施的宣传教育及相关培训，让他们充分认识到环保工作的重要性，使环保措施落到实处； ②施工机械和施工人员应严格控制在施工作业范围内，施工机械及其他建筑材料不得乱停乱放，防止破坏植被； ③爱护生态环境，禁止破坏施工范围以外的植被； ④尽可能缩短疏松地面、坡面的裸露时间，合理安排施工时间，定期洒水抑尘，减少施工扬尘污染； ⑤加强施工期的监理工作，确保施工过程中产生废水、废气、废渣、噪声等环保治理措施落实到位。 ## 6、施工期环境管理要求 ⑴项目施工建设期间，建设单位必须切实落实各项污染防治措施，加强施工管理，安排专人负责施工期的环境管理与监督，减少施工作业对周围环境的影响。 ⑵项目施工期，建设单位应与施工单位签订环保责任合同，由施工单位负责场地环境管理，并接受当地生态环境局的监督和管理。 ⑶环境管理工作应根据国家有关法律法规及地方生态环境局的要求，建立一套“环境污染控制管理方案”，并利用其中的“运行控制程序”进行严格管理，以便做到文明施工、把对周围环境造成的污染影响降至最低。 综上所述，项目施工期间会对外环境造成不同程度的影响，建设单位通过采取相应措施将施工期对环境的影响降至最低，且本项目施工时间较短，且随着施工的结束，这些影响也随之逐渐结束。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）猪舍恶臭 猪舍的恶臭主要来自猪的排泄物，以及猪的皮肤分泌物、粘附于皮肤的污物、外激素等产生的养殖场特有的难闻气味。据统计养猪场臭气污染属于复合型污染，包括氨气、硫化氢以及粪臭素等各种含氮或含硫之有机成份，污染物成份十分复杂，畜舍内可能存在的臭味化合物不少于168种，而且臭气污染物对居民的影响程度更多的是人的一种主观感受，养猪场恶臭污染物中对人体危害较大的是氨气、硫化氢。主要恶臭物质的理化性质详见下表4-1。 表4-1 恶臭物质理化特征 序号; 恶臭物质; 分子式; 嗅阈值（ppm）; 臭气特征. 1; 氨; NH3; 0.037; 刺激性. 2; 硫化氢; H2S; 0.005; 臭蛋味. 氨（NH3）：无色气体，有强烈的刺激气味。氨的嗅觉值是0.037ppm，密度0.7710比重0.5971（空气=1.00），易被液化成无色的液体。在常温下加压即可使其液化。沸点33.5℃。也易被固化成雪状的固体，熔点-77.7℃，溶于水、乙醇和乙醚。 硫化氢（H2S）：无色气体，有恶臭和毒性。硫化氢的嗅觉阈值为0.0005pm，具有臭鸡蛋气味，密度1.539，比重1.1906，熔点-82.9℃，沸点-61.8℃。 经查询有关资料，参考《中国猪和奶牛粪尿氮（NH3）挥发的评价研究》（河北农业大学2007）、《畜禽养殖污染防治技术与政策》（王凯军主编，化学工业出版社）、《中国猪粪尿NH3排放因子的估算》（刘东等）等文献，同时根据《不同地面结构的育肥猪舍NH3排放系数》以及已经运行的、规模和养殖工艺相似的猪场的恶臭物质源强进行推算，主要恶臭物质NH3和H2S的单位面积产污系数见表4-2。 表4-2 猪舍NH3、H2S产生系数统计表 序号; 构筑物; NH3（mg/m2·s）; H2S（mg/m2·s）. 1; 猪舍; 0.001; 1.7×10-5. 本项目猪舍面积为3600m2，猪舍主要污染物产生量为NH3 0.113t/a、H2S 1.93×10-3t/a。 参考《集约化猪场NH3的排放系数研究》（代小蓉，浙江大学硕士学位论文，2010年）、《集约化猪场的恶臭排放与扩散研究》（魏波，浙江大学硕士学位论文，2011年）等研究成果表明：①畜舍结构对NH3的转化和损失有很大的影响，猪舍内减少漏缝面积和储粪坑挥发表面积可以减少NH3、H2S的挥发，如将地面50%漏缝面积降到25%，NH3、H2S排放量可下降20%；②及时清粪可以减少NH3、H2S60%以上的排放量。根据北京环境监测中心对EM微生物除臭效果进行检测的结果，在猪的饲料中添加EM微生物1个月后，猪舍中NH3和H2S分别下降了38.6%和20.6%。 综上所述，通过加强对猪舍的清洁卫生管理，及时清理禽畜粪便、合理选择饲料配方，并在饲料中添加EM提高日粮消化率、减少干物质（蛋白质）排出量等措施可有效降低NH3和H2S的排放强度，可使NH3和H2S的去除率不低于80%，本次评价取80%。猪舍运营过程中主要污染物排放量为NH3 0.023t/a、H2S 0.386×10-3t/a。 （2）堆粪库、猪粪便静态垛发酵废气 ①项目设置一座堆粪库，用于堆放猪粪便。恶臭主要来源于猪粪，猪粪的化学成分有水分、有机质、磷、氮等。经查询有关资料，参考《中国猪和奶牛粪尿氮（NH3）挥发的评价研究》（河北农业大学2007）、《畜禽养殖污染防治技术与政策》（王凯军主编，化学工业出版社）、《中国猪粪尿NH3排放因子的估算》（刘东等）等文献，同时根据《不同地面结构的育肥猪舍NH3排放系数》以及已经运行的、规模和养殖工艺相似的猪场的恶臭物质源强进行推算，主要恶臭物质硫化氢和氨的单位面积产污系数见表4-3。 表4-3 主要恶臭污染物产排污系数 序号; 构筑物; NH3（mg/m2·s）; H2S（mg/m2·s）. 1; 堆粪库; 0.003; 1.3×10-4. 本项目拟建设1座堆粪库(封闭式)，建筑面积为2100m2，主要污染物产生量为NH3 0.199t/a、H2S 8.61×10-3t/a。 ②本项目猪粪便静态垛发酵过程中产生废气，主要污染因子为氨、硫化氢。本项目猪粪便含水率为60%，根据《规模化畜禽养殖场恶臭污染物扩散规律及其防护距离研究》（中国农业科学院，郑芳，2010年6月），集约化养殖场堆存过程中NH3的产生量为13.5kg/（1000t粪），H2S产生量为1.2kg/（1000t粪）。本项目产品规模为1.49万t/a，则NH3、H2S产生量分别为0.201t/a、0.018t/a。 本项目堆粪库和好氧堆肥区共用一套废气处理装置，在堆粪库和好氧堆肥区采取微负压设置，设计安装的废气处理设备风机风量为40000m3/h，废气收集率按90%计，生物除臭塔恶臭去除效率按80%计。原料猪粪便堆存过程中及时喷洒除臭剂，废气经微负压集气管道+生物除臭塔（生物过滤，冬季采取夹壁电加热保温方式，确保生物除臭塔稳定运行）处理后通过15m高排气筒排放，主要污染因子NH3排放速率及排放量为0.008kg/h、0.072t/a，H2S排放速率及排放量为0.0005kg/h、0.0048t/a。NH3、H2S排放符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）标准。 未收集废气中主要污染物量为NH3：0.04t/a，H2S：0.002661t/a。可通过合理布局构筑物、加强车间周边绿化等管理措施将恶臭气体对环境的影响减至最小程度。 图4-1 静态垛发酵废气处理工艺流程 排气筒 DA001 静态垛发酵 废气 生物除臭塔 堆粪库 - （3）粉碎、筛分、包装废气 本项目物料粉碎、筛分、包装工序产生废气，其主要污染因子为颗粒物。根据《2021排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，粉碎、筛分、包装工序颗粒物产污系数均为0.370kg/t-（产品），本项目产品有机肥规模为1.49万吨/a，则粉碎、筛分、包装工序颗粒物产生量分别为5.51t/a、5.51t/a、5.51t/a。 项目粉碎、筛分工序（粉碎机、筛分机为密闭式）共用1套布袋除尘器，废气经密闭管道集中收集后引入1套布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放，风机风量为20000m3/h，颗粒物产生浓度、产生速率分别为188.7mg/m3、3.77kg/h，布袋除尘器处理效率在99%以上，则粉碎、筛分工序颗粒物排放浓度、排放速率、排放量为1.9mg/m3、0.038kg/h、0.11t/a，颗粒物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中的标准。 项目包装工序设置1套布袋除尘器，废气经集中收集后引入1套布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放，风机风量为20000m3/h，颗粒物产生浓度、产生速率分别为94.3mg/m3、1.88kg/h，布袋除尘器处理效率在99%以上，则包装工序颗粒物排放浓度、排放速率、排放量为0.9mg/m3、0.019kg/h、0.055t/a，颗粒物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2 粉碎工序 图4-2 粉碎、筛分、包装工序废气处理工艺流程 废气 布袋除尘器 排气筒 DA002 筛分工序 布袋除尘器 包装工序 废气 排气筒 DA003 中的标准。 本项目废气污染物产排情况见下表。 表4-4 本项目废气污染物产排情况一览表 产污 环节; 污染物名称; 排放方式; 产生量（t/a）; 产生浓度/产生速率; 治理措施; 排放量（t/a）; 排放浓度、排放速率. 猪舍; 氨; 无组织; 0.113; /; 喷洒除臭剂，及时清理畜禽粪便、合理选择饲料配方，净化效率80%; 0.023; /. 硫化氢; 1.93×10-3; /; 0.386×10-3; /. 堆粪库、猪粪便静态垛发酵工序; 氨; 有组织; 0.4; 0.045kg/h; 微负压集气管道+生物除臭塔（1套）+15m高排气筒（DA001）; 0.072; 0.008kg/h. 硫化氢; 0.02661; 0.003kg/h; 0.0048; 0.0005kg/h. 氨; 无组织; 0.04; /; 0.04; /. 硫化氢; 0.002661; /; 0.002661; /. 粉碎、筛分工序; 颗粒物; 有组织; 11.02; 188.7mg/m3; 布袋除尘器（1套）+15m高排气筒（DA002）; 0.11; 1.9mg/m3. 包装工序; 颗粒物; 有组织; 5.51; 94.3mg/m3; 布袋除尘器（1套）+15m高排气筒（DA003）; 0.055; 0.9mg/m3. （4）废气治理措施可行性 根据《排污许可证申请与核发技术规范-畜禽养殖行业》（HJ 1029—2019）和《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ 864.2-2018）中废气治理可行技术参照表，具体如下表： 表4-5 废气防治可行技术参考表 《排污许可证申请与核发技术规范-畜禽养殖行业》（HJ 1029—2019）和《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ 864.2-2018）; 本项目. 污染源名称; 规范中的可行技术; 本项目情况; 是否采用可行技术. 猪舍; - 1.选用益生菌配方饲料； - 2.及时清运粪污； 3.向粪便或舍内投(铺）放吸附剂减少臭气的散发； 4.投加或喷洒除臭剂。; 喷洒除臭剂，及时清理畜禽粪便、合理选择饲料配方; 可行. 堆粪库、猪粪便静态垛发酵工序; 1.定期喷洒除臭剂; 2.及时清运固体粪污; 3.采用厌氧或好氧堆肥方式; 4.集中收集气体经处理（生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等）后由排气筒排放。; 喷洒除臭剂，及时清理畜禽粪便；对粪便采用好氧堆肥方式，堆粪和好氧堆肥过程中产生的恶臭经微负压集气管道+生物除臭塔（1套）+15m高排气筒处理后排放; 可行. 粉碎、筛分工序; 袋式除尘; 布袋除尘器; 可行. 包装工序; 袋式除尘; 布袋除尘器; 可行. 综上分析，本项目废气治理措施为可行技术。 表4-6 项目废气排放口基本情况 项目; 排放口编号; 高度 （m）; 排气筒内径（m）; 温度（℃）; 类型; 地理坐标. 猪粪便静态垛发酵工序; DA001; 15; 1.0; 15; 一般排放口; E:105°24′37.02″ N:37°32′40.72″. 粉碎、筛分工序; DA002; 15; 0.8; 15; 一般排放口; E:105°24′32.71″ N:37°32′37.69″. 包装工序; DA003; 15; 0.8; 15; 一般排放口; E:105°24′35.78″ N:37°32′38.63″. 表4-7 项目废气监测要求及执行标准 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 1; DA001; 氨、硫化氢; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）. 2; DA002; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）. 3; DA003; 颗粒物; 1次/年. 4; 厂界; 臭气浓度; 1次/年; 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）. （5）非正常排放 根据大气导则规定，开停车（工、炉）、设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的污染排放归为非正常排放，一般包括突发性停电、污染物排放控制措施达不到应有的效率等情况。 ①突发性停电 计划停电一般均提前通知，避免突发性停电对正常生产的影响。 ②环保设施故障 污染物排放控制措施达不到应有的效率是评价重点关注的非正常情况。建设单位每周至少一次定期检查废气处理装置各工况的运行情况，定期检查风机的运行情况，定期保养和维护设备，确保设备稳定运行。一旦发生非正常工况，立即组织人员对设备进行排查，并及时有效处置，故障排除后方可重新开始。根据经验，非正常事故现象持续1h，此过程污染物的排放情况见下表。假设生物除臭塔净化效率降至60%作为非正常工况；除尘器净化效率降至80%作为非正常工况。 表4-8 项目废气非正常排放源强 排放源; 废气量; 污染物; 治理措施; 排放速率 kg/h; 排放浓度mg/m3; 达标情况. DA001; 40000m3/h; 氨; 微负压集气管道+生物除臭塔+15m高排气筒; 0.016; 0.4; 达标. 硫化氢; 0.0011; 0.027; 达标. DA002; 20000m3/h; 颗粒物; 布袋除尘器+15m排气筒; 0.75; 37.7; 达标. DA003; 20000m3/h; 颗粒物; 布袋除尘器+15m排气筒; 0.38; 18.9; 达标. 本项目主要采取以下措施降低废气非正常排放对外环境的影响。 - 加强废气处理装置的管理，定期更换布袋，防止因布袋破损而造成非正常排放的情况； b、加强生产的监督和管理，对可能出现的非正常排放情况制定预案，出现非正常排放时及时妥善处理； c、开车过程中，应先运行废气处理装置，后运行生产装置； d、停车过程中，应先停止生产装置，后停止废气处理装置，在确保废气有效处理后再停止废气处理装置； e、检修过程中，应与停车的操作规程一致，先停止生产装置，后停止废气处理装置，确保废气通过送至废气处理装置处理后通过排气筒排放。 （6）无组织排放控制要求 无组织排放的运行管理要求按照 GB 14554、GB 16297 中的要求执行。 a.粉碎、筛分应配套安装收尘处理设施；粉状物料应采用半封闭式或封闭式堆场，地面做硬化处理，其他易起尘物料应有苫盖。 b.发酵废气应收集处理，使其大气污染物排放符合相应排放标准的规定。 c.做好开停工及检维修期间的环境因素识别和环境影响评估，合理安排开停车和检维修的时间及次序，做好开停车及检维修期间的污染物控制措施，最大程度地回收、处理污染物，避免直接排入环境。 （7）综合分析 综合分析，本项目所在区域环境空气质量为达标区，项目评价范围内无大气环境保护目标，项目运营过程中猪舍采取定期喷洒除臭剂，及时清理畜禽粪便、合理选择饲料配方；堆粪库和猪粪便静态垛发酵工序采取微负压集气管道+生物除臭塔+15m高排气筒。恶臭排放符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）中的标准限值要求；粉碎、筛分、包装工序采取布袋除尘器处理，颗粒物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中标准限值要求，对周围环境影响较小。 2、废水 （1）废水来源 本项目产生的废水主要为猪尿、猪舍冲洗废水及生活污水，废水产生总量为4.1m3/d，通过集污管道收集至密闭废水收集池（废水在厂区暂存时间不得超过三天），外售宁夏阜康生物科技股份有限公司生产液态有机肥。外售协议详见附件。 - 依托可行性 - 宁夏阜康生物科技股份有限公司规模化生物天然气工程是国家绿色环保试点项目，总投资6381.28万元，建设地点为中卫市沙坡头区镇罗镇郭滩村。该项目于2016年10月31日取得批复（批复文号：卫环函[2016]377号），2019年1月通过竣工环境保护验收。项目设计日处理粪污400吨，相当于年减少碳排量约4320吨；投产后日产生物天然气10000立方米，年产生物天然气量为330万立方米、年产沼液19.2万吨，年产沼渣1.8万吨，同时，厌氧发酵产生的沼液肥是优质的有机肥料，可以保证为当地枸杞、设施蔬菜等100万亩绿色食品产业的发展提供有机液体肥源，该企业生产所需原料全部为收集中卫市沙坡头区及其他周边地区养殖行业粪污为支撑，目前该企业运行稳定，实际日处理粪污约200t左右，剩余粪污处理规模为200t/d，本项目废水产生量为4.1t/d（1497t/a），因此，本项目废水外售宁夏阜康生物科技股份有限公司处置可行。 （3）企业须加强废水运输过程中的管理，密闭运输，避免跑冒滴漏污染沿途环境。具体采取措施如下： ①运输车辆应按规定配置密闭罐车运输废水，并规划好运输车辆的运行路线与时间。 ②综合废水通过集污管道收集至密闭废水收集池，废水在厂区暂存时间不得超过三天。 3、噪声 （1）噪声源强 本项目运营期产生的噪声包括圈舍排气扇、铲车、叉车、粉碎机、筛分机、包装机等设备产生的运行噪声，其噪声源值在80-90dB（A），主要产噪设备及噪声源强见下表。 表4-9 项目噪声污染源源强核算结果及相关参数表 声源名称; 数 量; 声源源强声压级/距声源距离（dB（A）/m）; 噪声控制措施; 距室内边界距离（m）; 室内边界声级（dB（A））; 运行时段; 建筑物插入损失（dB（A））; 建筑物外噪声. 声压级（dB（A））; 建筑物外距离（m）. 叉车; 2台; 80; 选用低噪声设备；设备基础减振；距离衰减；建筑物隔声; 2; 80; 间断运行; 25; 65; 11（距离最近南厂界）. 铲车; 2台; 90; 2; 90; 间断运行; 25; 75. 粉碎机; 1台; 85; 3; 85; 连续运行; 25; 65. 筛分机; 1台; 85; 5; 85; 连续运行; 25; 65. 包装机; 1台; 85; 5; 85; 连续运行; 25; 65. （2）降噪措施及达标情况 本项目在设备选型上选择先进的低强度噪声设备，经过车间隔声、设备基础减振等综合措施后传播到外环境时已衰减很多。同时在选用室内装修材料时，尽量采用吸声效果好的材料；选用的门窗和墙体材料，应具有较好的隔声效果。 加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 经采取上述综合降噪措施后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，即（昼间55dB（A）、夜间45dB（A））。 表4-10 噪声监测要求及执行标准 项目; 监测点位; 监测频次; 执行标准. 厂界噪声; 厂界外1m; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准要求. 4、固体废物 本项目固体废物为猪养殖过程中产生的猪粪、病死猪、医疗废物、废包装袋；有机肥生产过程中布袋除尘器回收颗粒物；职工日常办公产生的生活垃圾。 （1）猪粪便 按照《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中对猪的存栏数要求的规定，本项目存栏猪为1000头，根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中相关产污系数计算，猪粪便产生量以1.24kg/头·d计，则猪圈舍猪粪产生量为452.6t/a（1.24t/d）。项目每天清理的粪便运至堆粪库暂存，定期运至项目发酵车间生产有机肥。 根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）的相关要求，新建畜禽养殖场宜采取干法清粪工艺，本项目采用干法清粪工艺，采用机械+人工干法清粪方式将粪便及时、单独清出，每天清理两次，运至堆粪库（2100m2，堆粪库内四周设置导流槽，将暂存过程中产生的渗滤液导流至废水收集池。）暂存，定期运至项目发酵车间堆肥发酵生产有机肥。 - 病死猪 - 目前病死尸体的数量是无法计算的，这和养殖场本身的生产管理水平，疫情灾害发生情况以及防疫水平都有直接关联，本项目根据现已运行的多个生猪养殖场病死尸产生情况估算本项目病死尸体产生情况。根据核算建设单位年存栏猪1000头，死亡率按0.2%计，即育肥猪年死亡2头，平均每头50kg，则年死亡的育肥猪重量为0.1t/a。 - 根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001)和《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南(试行)》(HJ-BAT-10) (环保部公告2013年第44号)有关要求，病死猪需进行无害化处理。 - 根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》，本项目依托“中卫海弘养殖有限公司五万头生态商品猪养殖区项目”冷库暂存，病死尸交由中卫市风云生物科技有限公司处置，处置协议详见附件；对因烈性传染病而死的病死猪应在当地动物防疫部门的指挥下进行处理，严禁出售或作为饲料再利用。 - “中卫海弘养殖有限公司五万头生态商品猪养殖区”位于项目东南侧505m处，冷库建筑面积为20m2，公司已与中卫市风云生物科技有限公司签订协议（协议详见附件），病死尸交由中卫市风云生物科技有限公司处置，能够满足本项目需求，依托可行。 - 医疗废物 - 本项目产生的医疗垃圾主要为一次性注射器、接种疫苗残留物以及废弃的药品等。根据建设单位提供资料，项目建成后，在防治猪传染病医治过程中产生的医疗垃圾约为0.1t/a。这部分医疗垃圾属于《国家危险废物名录（2021年版）》（废物类别为HW01，废物代码为841-001-01、841-002-01）所规定的危险废物。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的暂存要求：“防疫及治疗所用医疗药品、液体试剂瓶、固体包装等废物在医疗废物暂存间内分区设置和存储，并定期检查容器的完整性”。本项目危险废物依托“中卫海弘养殖有限公司五万头生态商品猪养殖区项目”医疗废物暂存间及危险废物专用收集设施，医疗废物（主要为一次性注射器和废弃的药品）经医疗废物暂存间分类收集后，交由中卫市泰和热力有限公司处理、处置。 - “中卫海弘养殖有限公司五万头生态商品猪养殖区”位于项目东南侧505m处，医疗废物暂存间建筑面积为18m2，公司已与中卫市风云生物科技有限公司签订协议（协议详见附件），医疗废物交由中卫市泰和热力有限公司处置，能够满足本项目需求，依托可行。 （4）废包装袋 原辅材料废包装袋，产生量为0.2t/a，集中收集外售综合利用。 （5）布袋除尘器回收颗粒物 项目布袋除尘器回收颗粒物，收集量为16.365t/a，作为原料回用于生产，不外排。 （6）生活垃圾 项目劳动定员15人，人均生活垃圾产生量按照0.5kg/d计算，则生活垃圾的产生量为2.73t/a，设置生活垃圾收集设施，收集后交由环卫部门处理。 本项目固体废物产生及处置情况见下表： 表4-11 本项目固体废物产生及处置去向一览表 名称; 属性; 形态; 产生量（t/a）; 处置方式及去向; 废物类别、废物代码; 危险 特性. 猪粪便; 一般工业固体废物; 固态; 452.6; 暂存堆粪库，运至发酵车间生产有机肥; 030-001-33; /. 病死尸; /; 固态; 0.1; 依托“中卫海弘养殖有限公司五万头生态商品猪养殖区项目”冷库暂存，病死尸交由中卫市风云生物科技有限公司处置; /; /. 医疗废物; 危险废物; 固态; 0.1; 依托“中卫海弘养殖有限公司五万头生态商品猪养殖区项目”医疗废物暂存间及危险废物专用收集设施，医疗废物（主要为一次性注射器和废弃的药品）经医疗废物暂存间分类收集后，交由中卫市泰和热力有限公司处理、处置; 841-001-01、841-002-01; In. 收集颗粒物; 一般工业固体废物; 固态; 16.365; 回用于生产; 262-002-66; /. 废包装袋; 固态; 0.2; 集中收集外售综合利用; 262-002-99; /. 生活垃圾; 固态; 2.73; 定期交由环卫部门统一处理; /; /. ## 5、地下水环境影响分析 （1）地下水保护原则 地下水保护应坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”、突出饮用水安全的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。 （2）源头控制措施 本项目选择先进、成熟、可靠的工艺技术，对车间、管道、设备采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 （3）分区防控措施 根据构筑物功能和污染源分布情况，从污染防范角度按分区防渗理念，将场地划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，形成有针对性的地下水污染防范措施。项目厂区分区防渗情况见下表。 表4-12 污染防治分区划分及防渗要求 污染防治区; 功能单元; 防渗要求; 建议防渗方案. 重点防渗区; 废水收集池; 池底池壁采取防渗处理，防渗层的性能不低于6.0m厚渗透系数为≤1.0×10-7cm/s的黏土层; 可采用不低于C30强度等级的混凝土结构，抗渗等级不低于P8，废水收集池的内表面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料；或者采用在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂，结构厚度不小于300mm；也可采用HDPE防渗膜与混凝土结构结合的方式. 堆粪库、发酵车间; 地面及渗滤液导流槽采取防渗处理，防渗层的性能不低于6.0m厚渗透系数为≤1.0×10-7cm/s的黏土层. 一般防渗区; 猪舍; 防渗层的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能; 采用混凝土硬化地面防渗措施，采用漏缝地板和粪、尿分离排放的圈舍结构. 简单防渗区; 办公生活区; -; 一般地面硬化. 综上分析，本项目经采取上述措施后，对地下水影响很小。 ## 6、土壤环境污染影响分析及防治措施 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A，本项目为商品猪养殖项目，为Ⅳ类-其他建设项目，同时项目处理公司五万头生态商品猪养殖区（位于本项目南侧500m）产生的猪粪便，为III类-其他建设项目，项目周边无敏感目标，占地规模属于小型。因此，本项目土壤不开展环境影响评价工作，本次环评要求建设单位做好猪舍、发酵车间防渗，加强车间密闭，保证设备的正常运行。 为进一步降低项目对周围土壤环境的影响，建设单位拟进一步采取如下措施： （1）对厂区道路、猪舍、发酵车间地面进行防渗处理； （2）对厂区内闲置土地进行绿化； （3）对厂内雨污分流系统进行全面梳理，实现雨污分流； （4）项目边界围墙选用实体墙基础，杜绝厂内雨水、污水漫流。 采取上述措施后，项目对土壤环境影响可得到有效抑制，项目运营期对周围土壤环境影响较小。 本项目产品有机肥料用于公司自有3000亩农田施肥，剩余外售当地农户作为有机肥综合利用。 7、环境风险评价 （1）环境风险识别 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HT169-2018）附录进行物质危险性判定。本项目为商品猪养殖项目，厂区风险物质主要为氨、硫化氢，氨、硫化氢为厂区运营过程中产生的恶臭，经判定Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，因此，本次环境风险评价仅对项目可能的环境风险作简单分析。 根据本项目特点，在运营过程中发生可能造成环境风险的因素主要有以下两个方面： ①项目废水收集池、堆粪库防渗不到位，粪污泄漏渗入地下，对区域地下水环境造成污染，具有一定的环境风险。 ②养殖过程中，圈舍、堆粪库易产生恶臭污染物，如果对圈舍、堆粪库管理不当，粪便不及时清理，对区域环境空气造成污染隐患。 （2）环境风险防范措施 ①废水管网、池体发生泄漏的风险防范措施 本项目废水经厂区污水管网进入废水收集池。若废水管网、池体破裂，导致废水泄漏，会对厂区地下水造成污染。因此需采取以下防范措施： a、对厂区废水管线采取严格的防渗措施，防止发生泄漏事件； b、对厂区废水管线进行定期巡检；沿线设置明显标示，防止开挖等发生破坏； c、厂区设立专门的安环部门及主管人员，制定相应的环保制度，对厂区环保设施进行专门的管理，防止发生泄漏等突发环境事件。 ②堆粪库发生泄漏的风险防范措施 a、总体原则 本项目设有生产区及污物处理区等，根据项目特点和当地的实际情况，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的地下水污染防治总体原则，本项目将从污染物的产生、入渗、扩散等采取全方位的控制措施。 b、源头控制措施 本项目选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的废物进行合理的综合利用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水收集及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 c、分区防治措施 废水收集池、堆粪库、发酵车间设为重点防渗区，等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；猪舍为一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；办公生活区为一般防渗区，采取地面硬化。 综上分析，只要企业能够认真执行本报告中关于风险管理方面的内容，并充分落实、加强管理，杜绝违章操作，完善各类安全设备、设施，建立相应的风险管理制度和应急救援预案，严格执行遵守风险管理制度和操作规程，就能够保证环境风险管理措施有效、可靠。项目从环境风险角度分析，环境风险是可控可防的。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 猪舍 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 喷洒除臭剂，及时清理畜禽粪便、合理选择饲料配方 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）标准 |
|  | 堆粪库、1#发酵车间 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 微负压集气管道+生物除臭塔（1套）+15m高排气筒（DA001） |  |
|  | 2#发酵车间粉碎、筛分工序 | 颗粒物 | 布袋除尘器（1套）+15m高排气筒（DA002） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 2#发酵车间包装工序 | 颗粒物 | 布袋除尘器（1套）+15m高排气筒（DA003） |  |
| 地表水环境 | 综合废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、粪大肠菌群 | 密闭废水收集池集中收集，外售宁夏阜康生物科技股份有限公司生产液态有机肥 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 等效A声级 | 选择高效低噪设备、安装减振底座等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 猪粪便 |  | 每天清理的粪便运至堆粪库暂存，定期运至项目发酵车间生产有机肥 | / |
|  | 病死猪尸体 |  | 依托“中卫海弘养殖有限公司五万头生态商品猪养殖区项目”冷库暂存，病死尸交由中卫市风云生物科技有限公司处置 | / |
|  | 医疗废物 |  | 依托“中卫海弘养殖有限公司五万头生态商品猪养殖区项目”医疗废物暂存间及危险废物专用收集设施暂存，交由中卫市泰和热力有限公司处理处置 | / |
|  | 废包装袋 |  | 集中收集外售综合利用 | / |
|  | 布袋除尘器回收颗粒物 |  | 作为原料回用于生产 | / |
|  | 生活垃圾 |  | 设置生活垃圾收集设施，收集后交由环卫部门处理 | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 采取分区防渗，加强管理 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强管理，环境风险可防可控 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）增强职工环保意识，制定并落实各项环保规章制度，将环境管理纳入到企业管理全过程，确保环境保护措施得到贯彻落实，最大限度地减少资源浪费和降低对环境的污染； （2）加强环保设施的日常维修和保养，使其正常运转，避免非正常情况下的环境污染； （3）项目取得环评批复后，按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）中相关要求，在“全国排污许可证管理信息平台”按照平台“业务办理流程”填报排污基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。尽快办理排污许可相关证件，未办理之前不得进行生产及竣工环境保护验收。 （4）本项目建成后建设单位须完成项目竣工环境保护自主验收，经验收合格后方可正式投入运营。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目的建设符合国家产业政策要求。项目运营期产生的各项污染物经采取切实可行的污染防治措施后，各项污染物均能实现达标排放。建设单位须切实落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施和环境管理要求，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，在确保各项污染物达标排放的前提下，从环境保护的角度考虑，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④（t/a） | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥（t/a） | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.165 |  | 0.165 |  |
|  | 氨 |  |  |  | 0.072 |  | 0.072 |  |
|  | 硫化氢 |  |  |  | 0.0048 |  | 0.0048 |  |
| 废水 | 废水量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BOD5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 病死尸 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |
|  | 除尘器收集的颗粒物 |  |  |  | 16.365 |  | 16.365 |  |
|  | 废包装袋 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |
| 危险废物 | 医疗废物 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①