# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：宁夏中小河流治理项目沙坡头区涩井沟治理工程

建设单位（盖章）：沙坡头区水利技术服务和水库

沟道管理中心

编制日期：             2024年1月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 宁夏中小河流治理项目沙坡头区涩井沟治理工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2308-640502-19-01-763255 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张宁 | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区镇罗镇 |  |  |
| 地理坐标 | 起点坐标：E105°22′29.636″，N37°36′42.106″； 终点坐标：E105°24′34.449″，N37°31′35.759″。 |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利；127、防洪除涝工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 永久占地1000m2 临时占地2000m2 长度12.68km |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超过五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批部门 | 中卫市沙坡头区发展和改革局 | 项目审批文号 | 卫沙发改（审批）发〔2023〕126号 |
| 总投资（万元） | 998.73 | 环保投资（万元） | 29.6 |
| 环保投资占比（%） | 2.96 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》 审批机关：宁夏回族自治区人民政府办公厅 审批机关：自治区人民政府办公厅《关于印发宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划的通知》（宁政办发〔2021〕82号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》 审查机关：宁夏回族自治区生态环境厅 审查文件名称及文号：自治区生态环境厅关于《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》审查意见的函（宁环函〔2021〕721号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》的符合性 根据《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》：到2025年，基本建成以城乡供水一体化网络、现代化灌区为重点的现代水网体系，覆盖各领域各层级的水利监管体系基本形成，水利社会服务能力显著提升，在持久水安全、优质水资源、健康水生态、宜居水环境、先进水文化方面取得实效，基本实现水利现代化。依据自治区“一带三区”总体布局，严格落实“四水四定”要求，积极构建“一河两域三区”水安全格局，建设系统完备、功能协同、集约高效、绿色智能、调控自如、安全可靠的水安全保障体系。按照水利基础设施高质量发展的要求，以国家水网建设为契机，以黄河大保护大治理为核心，以城乡供水网、农田灌排网为重点，以市场化、社会化、智慧化为手段，以黄河黑山峡水利枢纽等控制性工程为关键节点融入国家水网体系，统筹治水、兴水、用水、节水，织密自治区、市、县三级水网，加快构建河湖库坝连通、沟渠管网贯通、城乡山川覆盖、旱引汛蓄涝排、灌排通畅可控的现代水网体系，进一步提升水资源调控保障能力，提高水资源供给质量、效率和水平。 加强山洪灾害防治体系建设。坚持以防为主，防治结合，以山洪风险评估、监测预报预警系统、群测群防体系等非工程措施为主，非工程措施与工程措施相结合，加强风险隐患排查，建立健全应急处置机制，逐步完善山洪灾害防治体系。 本项目为防洪除涝工程，通过对沟道的清淤疏浚、边坡砌护、新建巡护道路等，改善沟道的水质及周边环境，提高沟道的行洪能力，保障沟道周边企业、居民与农田的安全。项目的建设，旨在落实党中央“坚持山水林田湖草生命共同体理念开展美丽河湖建设的治水新思路。完善两岸堤防、重点城市防洪排涝体系，大幅提高防洪能力”。因此，本项目建设符合《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》。 2、与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》的符合性 本项目与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》符合性分析详见表1。 3、与宁夏回族自治区生态环境厅关于《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》审查意见的符合性 本项目与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》审查意见的符合性分析详见表2。 |  |  |

表1 本项目与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》的符合性分析一览表 序号; 规划环评要求; 本工程具体情况; 是否符合. 1; 空间布局约束： - 项目的永久、临时占地（包括水库淹没区）原则上不占用生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区等各类环境敏感区。 - 确实无法避让、需占用环境敏感区的，应符合相关法律法规要求，并采取有效的恢复和补偿措施。 - 3. 项目占用耕地、林地等应符合相关法律法规、规划、政策要求，并采取必要的补偿措施。; 本项目用地不占用生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区等各类环境敏感区。本项目永久占地为沟道原有占地和耕地，临时占地为耕地。占地符合相关法律法规、规划、政策的要求，并对占用耕地进行补偿。项目施工结束后对临时用地进行生态修复，临时占地原用地为耕地区域恢复耕种。; 符合. 2; 污染物排放管控： - 项目的建设运行不新增主要水污染物排放，或主要水污染物排放量在相关河段或流域的水环境承载能力范围内。 2. 因水资源开发和配置造成河段水量减少、对水污染物稀释扩散能力减弱的，应确保相关河段水质满足环境质量底线和水功能区要求。; 本项目不新增水污染排放，不新增取水口，满足环境质量底线和水功能区的要求。; 符合. 3; 资源利用效率要求： - 1. 项目取水量须满足区域水资源利用上线和相关河湖基本生态水量控制要求。 2. 坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”的原则，在优先保障人居用水和生态环境用水的基础上，合理确定供水规模。; 本项目为防洪除涝工程，通过沟道清淤治理，改善沟道水质，提高区域防洪能力。运营期不用水，施工期少量的生活用水和施工用水由市政供水管网提供。; 符合. 4; 环境风险防控： 1. 项目建设不会影响现有饮用水水源地的供水能力和水质。 2. 新建水源或取水口应采取有效的水污染风险防控措施。; 本项目不涉及饮用水水源地。; 符合. 5; 建设项目环境影响评价阶段，应重点调查受保护的国家级和省级保护物种、珍稀濒危物种、地方特有物种和古树名木的类型、级别、分布、数量、保护状况等进行详细调查，明确影响性质与影响程度，尽量通过优化工程设计避让影响；对通过优化工程设计无法避让影响的，采取迁地保护措施进行保护。; 本项目环评阶段通过资料查阅、实地踏勘、走访调查当地居民及样方调查等，未发现拟建工程选址涉及国家级和省级保护物种、珍稀濒危物种、地方特有物种和古树名木。; 符合. 6; 施工阶段，应注意优化施工方案、采用先进施工工艺，尽量减少开挖、取料对地表的扰动，减少资源消耗；合理布置和规划施工场地及其他临时用地，临时堆料做到不占耕地，不影响河道行洪；采取工程措施和植物措施相结合的水土保持综合措施，以工程措施控制水土流失，必要时增加临时防护措施，以减少施工扰动产生的新增水土流失，并为植物措施的实施创造条件，对施工迹地进行绿化恢复；土石弃渣的堆放应遵循“先挡后弃”的原则，同时以植物措施与工程措施配套，提高水保效果，减少工程施工带来的新增水土流失量，恢复原有植被；对于涉及自然保护区、水土流失重点防治区、风景名胜区、湿地公园、水源地保护区等重要生态敏感区的施工区域，应保证施工效率和施工质量，做到施工快，效果好，临时占地少的原则。; 对施工期提出优化施工方案，采用先进施工工艺，尽量减小开挖、取料对地表的扰动，合理布置和规划施工工区和临时用地；采取工程措施、植物措施、临时措施等相结合的水土保持综合措施，减少施工扰动产生的新增水土流失，对施工迹地进行绿化恢复。; 符合. 7; 规划环境影响评价结论： 《宁夏水安全保障“十四五”规划》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察宁夏重要讲话精神，全面落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”中央治水方针，深度践行水利改革发展总基调，通过科学确定发展目标、主要任务、总体布局和政策措施，以黄河大保护大治理为中心，以深化河湖长制为龙头，大力实施“四水同治”，加快构建兴利除害的现代水网体系，加快推进水治理体系和能力现代化，率先在黄河流域探索可复制可推广的现代治水宁夏方案，为努力建设先行区、继续建设美丽新宁夏提供坚实水安全保障。规划符合相关法律法规的要求，与《全国主体功能区规划》、《宁夏回族自治区主体功能区规划》、《黄河流域综合规划》、《宁夏生态环境保护“十四五”规划》等相关规划以及《关于建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的实施意见》、《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》、《关于印发宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》、自治区“三线一单”生态环境分区管控体系要求相协调。在规划实施过程中不可避免地会对周围环境产生一定的影响，但通过采取切实可行的生态保护措施，可最大限度地减小规划实施对环境的不良影响。因此，在规划实施中切实落实本环评报告书提出的各项生态保护措施及方案优化及调整建议的前提下，从环境保护角度分析，宁夏水安全保障“十四五”规划的实施是可行的。; 本项目符合“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”中央治水方针，通过对涩井沟防洪沟的治理、边坡砌护，进一步提高泄洪沟在汛期时的排洪能力，保障周边企业和居民的安全；本项目符合国家及自治区相关规划及实施意见，符合自治区“三线一单”生态环境分区管控相关要求；本项目切实落实本环评报告提出的各项生态保护措施的前提下，从环境保护角度分析，符合宁夏水安全保障“十四五”规划。; 符合. 表2 本项目与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》审查意见的符合性分析一览表 序号; 规划环评要求; 本工程具体情况; 是否符合. 1; 严守生态保护红线，加强空间管控。将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，依法实施严格保护，对所涉及的水利工程设施，严格执行各项生态环境保护要求。; 本项目不涉及生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等区域，不属于依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，通过严格落实生态恢复措施，确保工程占地生态环境的恢复。; 符合. 2; 严守环境质量底线，推进区域环境质量持续改善。坚持生态优先、绿色发展、协调发展理念，《规划》的环境目标应立足于生态环境的稳定和环境质量的改善，明确规划期重点工程、开发区域的生态环境质量底线，作为《规划》实施的硬约束,同步实现环境质量改善目标与水资源开发目标。; 本项目为防洪除涝工程，不涉及环境质量底线和资源利用上线，不触及环境质量底线和资源利用上线。; 符合. 3; 严格水利工程建设的环境准入条件。严格水利工程准入要求，从源头上避免对区域水环境质量及水生态造成影响。加强水资源综合利用，提高资源节约集约利用水平。; 本项目为防洪除涝工程，从源头上避免对区域水环境质量及水生态造成影响。同时，通过本工程的实施，可进一步提高输水效率，提高水资源节约集约利用水平。; 符合. 4; 加强水生态修复和水环境治理。统筹流域、区域，通过水土流失综合治理、重点河湖生态修复、水系连通和水美乡村建设、盐碱地改良和地下水超采区治理，推进水环境质量持续稳定改善、维护水生态系统安全，助力黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设。; 本项目施工期废水经处理后利用，不外排；运营期无废水排放，对区域水环境影响较小。; 符合.

| 其他符合性分析 | 1、本项目与中卫市“三线一单”生态环境分区管控符合性分析 - 1.1 生态保护红线及生态分区管控 本项目位于中卫市沙坡头区镇罗镇，根据中卫市人民政府《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（卫政发〔2021〕31号），项目不在中卫市划定的生态保护红线范围内。本项目与中卫市生态空间位置及生态保护红线关系见图1。 ## 1.2 环境质量底线及分区管控 ①水环境质量底线及分区管控 水环境质量底线：根据《2022年宁夏回族自治区环境状况公报》中“2022年黄河干流宁夏段各断面水质情况”，金沙湾水质类别为Ⅱ类，达到《中卫市“三线一单”编制文本》中“表3-1 中卫市水环境质量底线目标”中的标准要求。本项目为防洪除涝工程，通过沟道清淤清障，改善沟道水质及周边环境，有效提高沟道行洪能力。本项目运营过程中无废水排放，符合水环境质量底线要求。 水环境分区管控要求：本项目位于中卫市沙坡头区镇罗镇，根据中卫市水环境分区管控划分，项目位于中卫市水环境管控分区中的一般管控区。水环境一般管控区应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。本项目为防洪除涝工程、运营过程中无废水排放，通过防洪沟清淤、边坡砌护、铺设巡护道路等工程，改善涩井沟水生态环境和周边环境，同时保证洪水的正常排泄，保障了沟道两岸工业园区企业、养殖企业和下游村庄、农田的安全。因此，本项目的建设符合水环境质量底线要求。本项目与中卫市水环境分区管控位置关系见图2。 ②大气环境质量底线及分区管控 大气环境质量底线：根据《2022年宁夏回族自治区生态环境质量状况》中2022年中卫市的监测数据，PM2.5为30μg/m3，PM10为66μg/m3，为环境空气质量达标区，达到《中卫市“三线一单”编制文本》中“表3-3中卫市大气环境质量目标建议值一览表”PM2.5目标值33μg/m3的目标要求，因此符合大气环境质量底线要求。 大气环境分区管控要求：本项目位于中卫市大气弱扩散区。大气环境弱扩散区：严格限制新增重点污染物排放项目，煤电、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等高排放行业新、改、扩建项目，实行重点污染物减量置换。本项目为防洪除涝工程，建成后运营期无废气产生，不会对项目周边环境空气质量造成不利影响，符合中卫市大气环境质量底线大气环境弱扩散区要求。本项目与中卫市大气环境分区管控位置关系见图3。 ③土壤污染风险防控底线及分区管控 土壤环境质量底线：本项目为防洪除涝工程，永久占地为沟道原有占地及耕地，临时占地类型为耕地，通过沟道治理，改善沟道淤积与下切的情况，提高沟道的行洪能力，不会造成土壤污染。临时占用耕地在施工结束之后恢复耕种；永久占用耕地根据相关规定进行经济补偿。因此，本项目的建设符合土壤环境质量底线要求。 土壤环境分区管控符合性分析：根据中卫市土壤污染风险管控分区，本项目主要位于中卫市土壤环境一般管控区。其具体要求为：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目为防洪除涝工程，主要建设内容为沟道治理、堤防加固、砌筑护坡等工程，项目的实施不改变土地利用类型，不会导致土壤环境质量下降，且本项目对于农用地优先保护区不涉及建设占用，故项目建设符合中卫市土壤分区管控要求。本项目与中卫市土壤污染风险分区管控位置关系见图4。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求。 1.3 资源利用上线及分区管控 ①能源（煤炭）资源利用上线及分区管控 本项目为防洪除涝工程，项目建设不使用、消耗煤炭，符合中卫市能源（煤炭）资源利用上线。 ②水资源利用上线及分区管控 本项目位于中卫市沙坡头区镇罗镇，属于水资源一般管控区。水资源分区管控要求提出：.......严格准入条件，按照地区取水总量限值审核新、改、扩建项目，取水总量不得超过地区水资源取用上限或承载能力。严控超量取用水、地下水开采等行为。......大力推进城市中水回用，加强中水回用设施建设，提高水资源的综合利用能力。深入开展公共领域节水，强力推广节水型用水器具，严控高耗水服务业用水，公共绿地全面采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式，全面推进节水型城市建设。本项目为防洪除涝工程，施工用水主要为洒水降尘及施工人员生活用水，用水由附近供水管网提供，施工期水资源消耗量较小，不会超过区域水资源取用上限或承载能力，符合水资源利用上线要求。 ③土地资源利用上线及分区管控 本项目永久占地为沟道原有占地及耕地，临时占地类型为耕地。本项目施工结束后对临时用地进行生态修复，各施工临时占地原用地为耕地区域恢复耕种；永久占用耕地根据相关规定进行经济补偿。本项目通过对防洪沟道的治理，改善沟底下切等情况，使沟道汛期排洪更通畅，有效保障沟道周围居民、农田和企业的安全。因此本项目符合土地资源利用上线要求。 综上分析，本项目符合资源利用上线要求。 1.4 环境管控单元与准入清单 ⑴环境管控单元 本项目的建设符合国家及地方产业政策要求，符合相关规划要求，为环境准入允许类别。根据《中卫市“三线一单”编制文本》，本项目位于中卫市环境管控单元中的重点管控单元。其要求为：在扣除优先保护单元的基础上，将水环境重点管控区、大气环境重点管控区、禁燃区、地下水开采等重点管控区等与行政区划、工业园区边界等进行空间叠加拟合，形成重点管控单元。重点管控单元总体上以守住环境质量底线、控制资源利用上线、积极发展社会经济为导向，实施污染防治、生态环境修复治理和差异化的环境准入。 本项目属于防洪除涝工程，对防洪沟进行治理、砌护岸坡，改善了周边环境和沟底淤积下切的问题，提高区域防洪除涝的能力，符合重点管控单元的相关要求。 ⑵准入清单 本项目治理区域为沙坡头区镇罗镇，东园镇重点管控单元。本项目与中卫市环境管控单元生态环境准入清单的符合性见表3。本项目在中卫市环境管控单元图中的位置见图5。 表3 中卫市环境管控单元生态环境准入清单一览表 中卫市环境管控单元生态环境准入清单; 本项目情况. 序号; ZH64050220004; /. 环境管控单元名称; 沙坡头区镇罗镇，东园镇重点管控单元; /. 行政区划; 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区; 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区镇罗镇. 要素属性; 大气环境弱扩散区-建设用地污染风险重点管控区; /. 管控要求; 管控单元分类; 重点管控单元; /. 空间布局约束; 1.大气环境弱扩散区内：禁止新建、扩建涉及大规模排放大气污染物和VOCs排放的工业项目。禁止新建涉及有毒有害大气污染物排放的项目。 2.严格限制新建涉及恶臭污染物、严格限制在农用地优先保护区集中区域新建涉及重金属和有毒有害有机污染物排放的各类工业项目。 3.依照相关法律法规，除重大项目外原则上禁止占用永久基本农田。 4.对区域内建材、水泥行业企业根据实际情况采取关停或搬迁入园措施。; 本项目为防洪除涝工程，不属于大规模排放大气污染物和VOCs排放的工业项目，施工期生活污水通过污水管网进行统一处理；本项目位于土壤环境一般管控区，项目永久占地为沟道原有占地和耕地，临时占地为耕地，待工程结束后临时占地恢复耕种；永久占用耕地根据相关规定进行经济补偿。. 污染物排放管控; 1.现有铁合金、建材等行业企业应对污染防治设施进行升级改造，执行国家和地方最严格的污染排放限值。 2.现有水泥、建材企业应采取有效措施，减少物料贮存转运产生的颗粒物排放。加快城市建成区及周边区域污水收集管网的建设，防止生活污水未经处理直排入地表水体。; 本项目属于防洪除涝工程，可有效改善沟道水质及沟道周边环境，提高区域防洪能力。施工生活污水进入租用民房的污水管网进行统一处理，不涉及污染排放。. 环境风险防范; 1.对拟收回土地使用权的有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估；已经收回的，由所在地市、县级人民政府负责开展调查评估。 2.土壤环境污染重点监管单位涉及有毒有害物质的生产装置、储罐、管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范要求，设计、建成和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。; 本项目为防洪除涝工程，不涉及有毒有害物质，不涉及土壤环境污染。. 资源开发效率; /; /. 综上所述，项目的建设符合“三线一清单”相关要求。 2、项目产业政策符合性分析 （1）与《产业结构调整指导目录》符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令2019年第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，本项目属于鼓励类中第二项、水利类：第一条“江河湖海堤防建设及河道治理工程”，因此，本项目符合国家产业政策。 - 3、项目与相关规划符合性分析 （1）与《宁夏回族自治区水生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 根据《宁夏回族自治区水生态环境保护“十四五”规划》（2022年1月）中第十九节“实施生态缓冲带保护”中提出开展河湖岸线保护与修复：实施清水河、苦水河、典农河、红柳沟、渝河、茹河、泾河、葫芦河等重点河湖保护与利用规划，对与规划不相符的各类生产、生活、经营、建设等活动，依法依规开展清理整治。强化岸线管控落实分区管理和用途管制，岸线利用项目建设必须符合规划和相关法律法规要求，与规划和相关法律法规要求不符的一律不得许可，切实保障河势稳定和防洪、供水、航运及生态安全。按照生态优先、自然修复为主的原则，对河湖进行生态修复，加强生态缓冲带拦截污染、净化水体，提升生态系统完整性等功能。到2025年，全区新增修复河道缓冲带65.6公里。 本项目为防洪除涝工程，通过防洪沟清淤、边坡砌护、铺设巡护道路等工程，不仅改善涩井沟水生态环境和周边环境，还保障了沟道两岸企业和下游村庄、农田的安全，保证洪水的正常排泄。因此，本项目实施符合《宁夏回族自治区水生态环境保护“十四五”规划》（2022年1月）相关要求。 （2）与《中卫市水安全保障“十四五”规划（2021-2025年）》符合性分析 - 根据《中卫市水安全保障“十四五”规划（2021-2025年）》中“第七章 完善水旱灾害防御体系，提升灾害防御能力”“第三节 开展河流沟道提标治理”中提出：开展山洪灾害防治。按照防治结合、以防为主的思路，完善监测预警系统和群测群防体系，提升监测预警的精度和准确性，对危害严重的重点山洪沟道进行治理。规划对山洪灾害高发区的125条山洪沟进行治理，累计防治沟（河）道703公里，砌护沟道399公里，建截水墙、过水路面及交通桥等建筑物503座。 本项目为防洪除涝工程，对涩井沟进行沟道治理、砌筑护坡等工程，可有效提高沟道行洪能力。因此，本项目实施符合《中卫市水安全保障“十四五”规划（2021-2025年）》相关要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区镇罗镇，涩井沟自北向南流经麦垛山奶牛养殖基地、镇罗工业园区、镇罗镇凯歌村，最终汇入第一排水沟，治理总长度为12.68km。涩井沟起点坐标：E105°22′29.636″，N37°36′42.106″；终点坐标：E105°24′34.449″，N37°31′35.759″。本项目与中卫市沙坡头区行政区划位置关系见图6。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 一、项目组成及建设规模 1.1 建设规模 本项目工程内容主要包括清障工程、清淤工程、护岸工程、巡护道路工程、自动化工程五项工程建设内容。 1.2 项目组成 根据项目工程特征，对涩井沟K0+000段至K12+680段进行治理，工程由主体工程、辅助工程、临时工程、公用工程、环保工程组成。本项目工程组成见表4。 表4 项目工程组成一览表 工程类别; 项目名称; 项目内容. 主体工程; 清障工程; 本项目对K0+000-K5+322段沟道清障，清障长度为5.322km。. 清淤工程; 本项目对涩井沟桩号K6+222-K7+462、K7+622-K12+680进行清淤；涩井沟为防洪沟，常年无水，仅在涩井沟与第一排水沟交汇处有少量回水，清淤总长度6.298km。. 护岸工程; 本项目对K6+222-K7+462、K10+797-K11+495、K11+631-K12+680进行砌护，总长度2.954km。. 巡护道路工程; 本项目在K8+650-K12+680右岸新铺设巡护道路，道路总长4.03km。. 自动化工程; 新增水位视频监测站1座，布设于沟道K12+650左岸。. 临时工程; 临时施工区; 本项目临时施工区占地面积2000m2，占地类型为耕地。. 施工道路; 本项目施工道路尽可能利用原有道路，沟道内非汛期没有水，也可作为临时施工道路。. 取土场; 本项目不设置取土场。. 弃土场; 本项目不设置弃土场，开挖土方回填。清障工程土方清至沿岸，K7+622-K12+680段土方就近摊铺在K8+650-K12+680段右岸拜顶上。. 公用 工程; 供水; 本项目施工期少量的生活用水和施工用水由附近农村供水管网提供。. 排水; 本项目施工期施工人员生活污水排入租住民房的污水管网。. 供电; 本项目施工期用电接入当地农用电网。. 供暖; 本项目不供暖。. 环保 工程; 废气治理措施; 本项目施工期对施工道路、施工作业面、临时施工区定期洒水抑尘，运输车辆限速，施工区域设置围挡等措施用以抑制施工扬尘。. 噪声治理措施; 施工机械选用低噪声设备，施工区域设置围挡。. 废水治理措施; 本项目施工期施工人员生活污水排入租住民房的农村污水管网。. 固体废物 治理措施; 在租住民房设立垃圾桶收集生活垃圾，定期运送至附近垃圾中转站由环卫部门处置。. 生态治理措施; 对K6+222-K12+680岸坡自砌护顶播撒草籽，播撒宽度为1.8m。. 施工结束后对临时用地进行生态修复，各施工临时占地原用地为耕地区域的恢复耕种。清淤削坡产生的土方作为沟堤道路铺垫土方，剩余土方清至沿岸。临时施工区域在工程完工后撒播草籽等措施恢复植被，保持水土。. 二、工程建设任务 本项目沟道清障5.322km；沟道清淤6.298km；护坡双断面砌护总长2.954km；铺设右岸巡护道路4.03km；新增水位视频监测站1座。通过沟道治理、护岸等工程、改善沟底下切和沟道淤积，稳固岸坡，确保行洪通畅。 三、工程设计方案 3.1 工程等级 本项目为防洪工程，工程规模为小（1）型，乡村防护区防护等级为IV等，沟道的永久性砌护、建筑物，均确定为5级，次要建筑物级别为5级，临时工程级别为5级。防洪标准为20~10年一遇，涩井沟20年一遇洪峰流量为194.20m3/s。 四、主要工程量 本项目主要工程量见表5。 表5 工程量清单 序号; 工程名称; 单位; 数量. 一; 沟道清障工程; m; 6222. 1; 沟底土方推运（K0+000-K6+222段）; m3; 127864. 二; 清淤工程; m; 6298. 1; K6+222-K7+462段; m; 1240. 1.1; 土方拉运（运距3~4km）; m3; 15023. 2; K7+622-K12+680段; m; 5058. 2.1; 沟底土方拉运（运距0.25~0.5km）; m3; 87657. 三; 护岸工程; m; 1902. 1; K6+222-K7+462段; m; 1240. 1.1; 土方开挖; m3; 14558. 1.2; 土方回填压实; m3; 8779. 1.3; 浆砌石基础; m3; 3720.00. 1.4; 浆砌石护坡; m3; 4687.20. 1.5; 伸缩缝聚乙烯苯板（20kg/m3）; m3; 25.22. 1.6; 聚乙烯油膏; m3; 2.34. 2; K10+797-K11+472段; m; 675. 2.1; 土方开挖; m3; 1944. 2.2; 土方回填压实; m3; 972. 2.3; 格宾网箱（0.6m×1.5m×2.0m）; m3; 1215.00. 2.4; 格宾护垫（0.3m×1.5m×2.0m）; m3; 1462.05. 2.5; 碎石填充; m3; 40.50. 3; K11+472-K11+495段; m; 23. 3.1; 土方开挖; m3; 66. 3.2; 土方回填压实; m3; 33. 3.3; 格宾网箱（0.6m×1.5m×2.0m）; m3; 41.4. 3.4; 格宾护垫（0.3m×1.5m×2.0m）; m3; 62.2. 3.5; 200g无纺布（土工布）; m2; 285.52. 3.6; 碎石填充; m3; 1.38. 4; K11+631-K12+680; m; 1049. 4.1; 土方开挖; m3; 2926. 4.2; 土方回填压实; m3; 1463. 4.3; 格宾网箱（0.6m×1.5m×2.0m）; m3; 1829. 4.4; 格宾护垫（0.3m×1.5m×2.0m）; m3; 2747. 4.5; 200g无纺布（土工布）; m2; 12612.62. 4.6; 碎石填充; m3; 60.96. 四; 巡护道路工程; m; 4030. 1; K8+650-K12+680段沟拜砂砾石路面铺设（砂砾石路面宽4m，厚150mm）; m2; 16120.00. 1.1; 路基碾压; m2; 20150.00. 五; 自动化工程. 1; 水位视频监测站; 座; 1. 五、主要施工设备 本项目主要设备为施工期间所用施工车辆以及施工机械设备，施工车辆全部停放在临时施工区内，施工机械设备全部存放在临时施工区内搭建的临时仓库内。具体设备一览表见表6。 表6 项目主要设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 挖掘机; 柳工; 辆; 4. 2; 挖掘机; 沃尔沃; 辆; 6. 3; 挖掘机; 柳工; 辆; 3. 4; 双桥载重汽车; 东风; 辆; 8. 5; 装载机; 龙工; 辆; 5. 6; 洒水车; 3m3; 辆; 2. 7; 压路机; 徐工; 台; 1. 8; 潜水泵; 7kV; 台; 3. 六、工程设计 6.1 沟道流量 本项目治理段起点位于K0+000工业园区750KVA变电站，终点止于第一排水沟处，沟道总治理长度为12.68km。洪水断面位置选取在K6+222处。确定涩井沟20年一遇洪峰流量为194.20m3/s。 表7 治理段流量表 沟道 名称; 起点位置; 终点位置; 长度（km）; 10年一遇流量; 20年一遇流量; 50年一遇流量. 涩井沟; K6+222; 第一排水沟; 6.46; 119.14; 194.20; 304.59. 6.2 沟道断面 ⑴沟道比降 表8 沟道比降表 沟道名称; 桩号; 流量; 防洪标准; 比降. （20年一遇） (m3/s). 涩井沟; 0+000-1+700; /; /; 1/15. 1+700-2+800; /; /; 1/215. 2+800-3+300; /; /; 1/80. 3+300-5+322; /; /; 1/160. 5+322-5+522; /; /; 1/120. 5+522-6+222; /; /; 1/189. 6+222-7+050; 194.2; 20年一遇; 1/165. 7+050-7+462; 194.2; 20年一遇; 1/300. 7+462-7+545; 194.2; 20年一遇; 1/300. 7+545-7+623; 194.2; 20年一遇; 1/60. 7+623-9+000; 194.2; 20年一遇; 1/255. 9+000-11+472; 194.2; 20年一遇; 1/265. 11+472-12+150; 194.2; 20年一遇; 1/265. 12+150-12+680; 194.2; 20年一遇; 1/435. ⑵横断面 本项目涩井沟护岸边坡均为1:1.5。 ⑶沟道水位 本项目横断面选用常用的梯形断面型式。 表9 涩井沟水力要素表 沟道名称; 桩号; 流量(20年一遇m3/s); 底宽(m); 比降; 糙率; 湿周(m); 面积(m2); 边坡系数; 水力半径(m); 流速(m); 水深(m). 涩井沟; 6+222-7+050; 194.20; 30; 1/165; 0.025; 35.56; 49.81; 1.5; 1.40; 3.90; 1.54. 7+050-7+462; 30; 1/300; 36.64; 60.31; 1.65; 3.22; 1.84. 7+462-7+545; 62; 1/300; 66.32; 76.47; 1.15; 2.54; 1.2. 7+545-7+623; 58; 1/60; 60.78; 45.57; 0.75; 4.26; 0.77. 7+623-9+000; 40; 1/255; 45.34; 62.56; 1.38; 3.10; 1.48. 9+000-11+472; 40; 1/265; 45.40; 63.32; 1.39; 3.07; 1.50. 11+472-12+150; 30; 1/265; 36.40; 57.96; 1.59; 3.35; 1.77. 12+150-12+680; 30; 1/435; 37.41; 67.99; 1.82; 2.86; 2.06. 6.3 清障工程 本项目对K0+000至K5+322段进行沟道清障，将沿线占用行洪的土方清至沿岸，清障长度为5.322km，清障宽度30m，边坡坡比1.5。 6.4 清淤工程 本项目沿现状沟道中心线对沟道进行清淤，理顺岸坡，结构形式采用梯形断面。涩井沟沟道为防洪沟，常年无水，仅在与第一排水沟交汇处有少量积水，因此清淤基本为干土。对K6+222-K7+462段、K7+622-K12+680段进行沟道治理，治理总长度6.298km。沟道治理工程参数见表10。 表10 沟道治理工程参数表 沟道名称; 桩号; 底宽; 边坡坡比; 比降. 涩井沟; 6+222-7+050; 30; 1:1.5; 1/165. 7+050-7+462; 38; 1:1.5; 1/300. 7+622-9+000; 58; 1:1.5; 1/255. 9+000-11+472; 40; 1:1.5; 1/265. 11+472-12+150; 30; 1:1.5; 1/265. 12+150-12+680; 30; 1:1.5; 1/435. 6.5 护岸工程 ⑴堤顶高度 本项目护坡砌护安全超高取0.5m。 ⑵堤岸冲刷深度 本项目基础厚度在原基础上增加0.6m即可满足冲刷深度。 ⑶沟道砌护 本项目对涩井沟砌护，砌护横断面结构尺寸如下：涩井沟砌护高度按水深加安全超高控制（详见沟道护坡砌护一览表），原铅丝笼基础保留，原铅丝笼基础深度为1.5m，宽度为1.2m，沟道治理后将格宾基础坐落在现状铅丝笼基础上，治理段沟道边坡为1:1.5。 K6+222-K7+462采用双断面浆砌石基础+浆砌石护坡，护坡高度2.4m，护坡自下而上采用0.6m~0.3m厚度，基础深度1.5m，宽度1.0m。 图7 K6+222~K7+462标准横断面 K10+797-K11+472段砌护高度为2.0m，护坡厚度0.3m，基础采用格宾网箱，在原铅丝笼基础上增加格宾网箱，网箱深0.6m，宽1.5m。 图8 K10+797~K11+472标准横断面 K11+472-K11+495、K11+631-K12+680段砌护高度为2.5m，护坡厚度0.3m，基础采用格宾网箱，在原铅丝笼基础上增加格宾网箱，网箱深0.6m，宽1.5m。 图9 K11+472~K11+495、K11+631~K12+680标准横断面 土工布采用200g/m2无纺布。网片材质选择“低碳钢丝+热镀锌层”，即Ⅰ类格宾；格宾基础网目尺寸为100×120mm，网面金属丝线径3.4mm，边丝径2.7mm，绑扎丝直径2.2mm。填充材料粒径满足90%以上的粒径不小于（1.5-2.0）A。基础网箱顺水流方向的长度为2.0m，宽度1.5m，高度0.6m；格宾护垫顺水流方向的长度为2.0m，宽度3.6m/4.5m，高度0.3m；格宾网垫网孔为80×100mm。 具体护坡工程措施统计见表11。 表11 涩井沟道护坡砌护一览表 沟道 名称; 桩号; 砌护高度(m); 砌护位置及长度; 砌护形式. 左岸(m); 右岸(m). 涩井沟; K6+222-K7+462; 2.4; 1240; 1240; 双断面浆砌石基础+浆砌石护坡. K10+797-K11+472; 2.0; 675; 675; 双断面格宾基础+格宾护坡. K11+472-K11+495; 2.5; 23; 23; 双断面格宾基础+格宾护坡. K11+631-K12+680; 2.5; 1000; 1032; 双断面格宾基础+格宾护坡. 合计; 2938; 2970. 6.6 巡护道路工程 本项目K7+622-K12+680段沟道清淤土方不外运，就近摊铺在K8+650-K12+680段右岸拜顶上，摊铺宽度5m厚，摊铺厚度按0.5m控制，摊铺后将路基整平压实，铺设150mm厚天然级配砂石后夯实，砂砾石路面宽度4m，厚度0.15m，砂砾石料粒径不大于30mm，天然级配砾石相对密度不小于0.7，原土夯实压实度不小于0.95。 经统计，规划右岸铺设砂砾石道路总长4.03km，沟道道路具体工程见表12。 表12 涩井沟道路工程一览表 沟道 名称; 桩号; 左岸; 右岸; 砂砾石路面宽度(m); 砂砾石路面厚度(m). 长度(m). 涩井沟; K8+650-K12+680; 4030; 4.00; 0.15. 合计; 4030. 6.7 自动化工程 本项目主要针对流域现状监测站网密度不够，部分重点河段存在监测空白区，工情监测不够到位的问题，通过新建视频监测站对流域监测站网进行加密，进一步提高流域自动监测水平。新增水位视频监测站布设于沟道K12+650左岸。 表13 涩井沟自动化工程统计表 沟道 名称; 设备名称; 设置桩号; 接入点名称. 涩井沟; 视频监测站; K12+650左岸; 沙坡头区水务局水旱防御中心预警系统. ⑴前端视频采集点 新建前端视频采集点包括1个监控摄像头对周围环境实施采集视频内容并传输至视频监控中心。视频监测站前端采集由摄像机、网络传输设备、供电设施和设备塔架、基础及接地体等设施组成。单个视频监测站的设备配置见表14。 表14 视频监测站单站设备配置表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 说明. 一; 前端设备. 1; 摄像机; 台; 1; 一体化快球网络摄像机，日夜型. 2; 太阳能板; 组; 2; 200Wp. 3; 蓄电池; 块; 3; 250AH（储能免维护低温胶体蓄电池）. 4; 壁装支架; 个; 1; 壁装支架/白色/铝合金/尺寸306.3×97.3×182.6mm. 5; 太阳能充电控制器; 套; 1; MPPT智能充电控制器，LCD液晶显示：RS232通讯接口；配套远程监控软件. 6; 信号避雷器; 个; 1. 7; 电源避雷器; 个; 1. 8; 接地体; 处; 1; 接地电阻小于10Ω，抗风等级：≥10级. 9; 室外防护箱; 个; 1; 500×300×240（mm）. 10; 电池板支架; 组; 1; 热镀锌Q235A碳钢型材拼焊而成。. 11; 蓄电池地埋箱; 套; 1; 材质：改性PP塑料材质 防护等级：IP67，防水、防腐、可直接地埋。. 二; 立杆、基础及接地体. 1; 立杆; 套; 1; 立柱高6米，1米横杆，下口220mm-上口160mm。. 2; 基础; 处; 1; 满足的监控立杆基础、接地等，基础牢固. 3; 安装辅材; 批; 1; 含电源线、电池电缆、信号电缆、安装架、卡子、穿线金属软管等. ⑵传输方式及网络结构 本项目新建1个视频站点，采用4G网卡，监控视频数据通过网络传送至沙坡头区水务局水旱灾害防御中心视频监控平台，中卫市沙坡头区水务局、水利厅水旱灾害防御中心、应急管理局通过公网查看视频监控。 6.8 土石方平衡 根据项目工程量统计表可知，施工期开挖土方19494m3，回填土方11247m3。剩余土方进行综合利用，一部分土方清至沿岸，清淤土方就近摊铺在K8+650-K12+680段右岸拜顶上，不设置弃土场。本项目土石方平衡见表15。 表15 土石方平衡表 项目名称; 土方开挖（m3）; 土方回填（m3）; 剩余土方（m3）. 土方工程; 19494; 11247; 8247. 6.9 施工组织 ⑴交通条件 本项目位于沙坡头区境内，项目区距中卫市区约30km，有乌玛高速公路、S205省道、海天线等主干道路，交通十分便利，现有交通可满足施工对外交通运输需要。 ⑵供水供电条件 本项目区交通便捷，通讯畅通，电力供应充足，电网四通八达，施工及生产用电方便，为工程建设提供了便利的施工条件和能源保障。施工现场靠近北干渠、第一排水沟等，工程用水可就近拉运。 ⑶料场选择与开采 ①块石料 本项目块石取自中宁县大战场宽口井料场，运距平均约85km。 - ②粗、细骨料 - 粗、细骨料采自常乐羊圈沟石料场，距离项目区约55km。 - ③水泥钢筋 - 水泥从沙坡头区镇罗胜金村采购，运距约30km，钢材、木材从中卫市购买，运距约30km。 6.10 建设征地 ⑴永久占地 本项目永久占地面积为1000m2，为沟道原有占地及耕地。 ⑵临时占地 本项目的临时施工区占地面积为2000m2，占地类型为耕地。 ⑶耕地补偿方案 根据宁夏回族自治区人民政府《关于公布自治区征收农用地区片综合地价的通知》（宁政规发〔2020〕8号）相关规定确定永久征收土地补偿标准，对永久占地和临时占地进行经济补偿。 |
| 总平面及现场布置 | 1、工程布局情况 ⑴沟道清障工程：对K0+000-K5+322段进行沟道清障。 ⑵清淤工程：对K6+222-K7+462段、K7+622-K12+680段进行清淤。 ⑶护岸工程：对K6+222-K7+462段采用双断面浆砌石基础+浆砌石护坡砌护；对K10+797-K11+472段、K11+472-K11+495段、K11+631-K12+680段采用双断面格宾基础+格宾护坡砌护。 ⑷巡护道路工程：在K8+650-K12+680段右岸铺设巡护道路。 ⑸自动化工程：在K12+650段左岸新增水位视频监测站1座。 具体总平面布置见图10。 2、施工布置情况 临时施工区：本项目临时施工区占地面积2000m2，占地类型为耕地。 弃土场：本项目不设置弃土场。施工期开挖土方回填，剩余土方清至现状沟拜或沟道两岸背水面堤岸。K7+622-K12+680段土方就近摊铺在K8+650-K12+680段右岸拜顶上。 |
| 施工方案 | 1、施工工艺 1.1 施工排水 本项目施工期为非汛期，沟道内基本没有水。 1.2 护岸工程 护岸工程以土石方施工为主，土质主要为碎石及沙壤土，施工采用机械开挖，开挖出来的土料除用于沟道填方外，多余的弃渣就近堆积在沟道两岸背水面堤岸，并进行整平。 1.3 浆砌石工程 ⑴材料准备 一般用毛石、料石，石料强度不低于MU30，岩种无风化、裂缝；毛石中部厚度不小于200mm；料石厚度不小于200mm，料石的污垢、水锈使用前用水冲洗干净。 砂：用中砂，并通过5mm筛孔。配制M5（含M5）以上砂浆，砂的含泥量不超过5%。 ⑵主要机具 大铲、瓦刀、手锤、手凿、线坠、角尺、水平尺、皮数杆、勾缝条、手推胶轮车等。 ⑶工艺流程 ①砌毛石根据基础的中心线放出里外边线，挂线分皮卧砌，每皮高约300~400mm。砌筑方法采用铺浆法。用较大的平毛石，先砌转角处、交接处，再向中间砌筑。砌前先度摆，使石料大小搭配，大面平放朝下，外露表面要平齐，斜口朝内，逐块卧砌坐浆，使砂浆饱满。石块间较大的空隙先堵塞砂浆，后用碎石嵌实。严禁先填塞小石块后灌浆的做法。灰缝宽度一般控制在20~30mm左右，铺灰厚度40~50mm。 ②砌筑时，石块上下皮互相错缝，内外交错搭砌，避免出现重缝、干缝、空缝和孔洞，同时注意摆放石块，以免砌体承重后发生错位、劈裂、外鼓等现象。 ③如砌筑时毛石的形状和大小不一，难以每皮砌平，亦可采取不分皮砌法，每隔一定高度大体砌平。 ④为增强墙身的横向力，毛石每0.7m2面至少设置拉结石，并均匀分布，相互错开，在同皮内的中距不应大于2m。搭接长度不小于15cm。 ⑤在转角及交接处用较大和较规整的垛石相互搭砌，并同时砌筑，必要时设置钢筋结条。如不能同时砌筑，留阶梯形斜槎，其高度不超过1.2m不得留锯齿形直槎。 ⑥毛石每日砌筑高度不超过1.2m，正常气温下，停歇4h后可继续垒砌。每砌3~4层应大致找平一次，中途停工时，石块缝隙内应填满砂浆，但该层上表面须待继续砌筑时再铺砂浆。砌至设计高度时，使用平整的大石块压顶并用水泥砂浆全面找平。 ⑦料石的砌筑方法与混凝土砌块基本相同，砌筑形式有全顺、丁顺叠砌丁顺组砌等方式，第一皮及每个楼层的最上一皮丁砌。组砌前应按石料及灰缝平均厚度计算层数，立皮数杆。砌筑时，上下皮错缝搭接；砌体转角交接处，石块相互搭接。料石用“铺浆法”砌浆，铺浆厚度20~30mm，垂直缝填满砂浆并插捣至溢出为止。灰缝厚度为10~20mm。如在墙转角或交接处石块搭砌有困难时，每隔1.0~1.5m高度设置钢筋网或钢筋拉结条。 ⑧石墙勾缝保持砌合的自然缝，一般采用平缝或凸缝。勾缝前先剔缝，将灰浆刮20~30mm，墙面用水湿润，再用1:1.5~3.0水泥砂浆勾缝。缝条均匀一致，深浅相同，十字、丁字形搭接处平整通顺。 1.3 格宾砌护工程 首先削坡并平整铺设面，在坡脚根部沟底挖1.0m深的坑槽，坡面平整、密实、无杂质；之后铺设土工布反滤层；再铺设土格宾护坡、格宾石笼护脚。 ⑴格宾规格 ①格宾护垫的长度、宽度容许公差±5%，高度容许公差±10%。格宾网垫材料选用锌-5%铝-合金镀层低碳钢丝，经机器编制成的六边形双绞合钢丝网，格宾网垫网孔为80×100mm。钢丝抗拉强度应≥350N/mm2，网面钢丝线径Φ2.7，端丝线径Φ3.4，绑扎钢丝线径Φ2.2，延伸率大于2%。 ②格宾网垫延长度方向每间隔1米采用单隔板隔成独立的单元。 ③格宾网垫内充填石料粒径满足有90%以上的填料粒径不小于（1.5~2）D，填充后格宾网垫的空隙率小于0.3。 ⑵格宾箱及格宾护垫的安装 格宾石笼现场定位定线后采用临时固定和张拉措施，石笼外立面应立模板，在石笼成型后拆除，格宾施工，先清理和修整边坡河床，把格宾箱成品运到工地现场拼装，检查连接的平整度，达到要求后，用挂线连接。然后用人工配合机械进行填充料施工，填满后要高出箱体3cm左右，一次性封盖。块石最小粒径大于12cm，最大不超过40cm，软化系数大于0.75，比重大于2.0t/m3。格宾网箱材料选用锌-5%铝-合金镀层低碳钢丝。经机器编制成的六边形双绞合钢丝网，格宾网垫网孔为100×120mm。钢丝抗拉强度应≥350N/mm2，网面钢丝线直径Φ2.7，端丝线直径Φ3.4，绑扎钢丝线直径Φ2.2，延伸率大于2%。 2、施工时序 根据各单项工程的施工特点，以及各分项工程量、相互干扰因素和施工难度，建议各分施工项目按以下程序进行：土方开挖—沟道治理工程—护岸工程—其他工程。上述项目施工中，各工序应妥善安排，减少相互干扰，部分工作视施工情况可交叉进行。 3、建设周期 本项目计划自2024年3月初开工建设，2024年5月底竣工验收，总工期为3个月。 |
| 其他 | - 无 |

# 三、生态环境质量现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境状况 1.1 本项目与《宁夏回族自治区主体功能区规划》的情况分析 根据《宁夏回族自治区主体功能区规划》将全区国土空间划分为以下主体功能区：按开发方式，划分为重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，划分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区；按层次，划分为国家级和自治区级两个层面。 本项目位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区镇罗镇，属于《宁夏回族自治区主体功能区规划》中的其他以提供农产品为主的乡镇。该规划中对农产品主产区的功能定位：保障农产品供给安全的重要区域，农民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。 本项目对涩井沟沟道进行清障、边坡砌护后可提高行洪能力，保障沿岸农田与居民安全。项目与宁夏回族自治区主体功能区规划位置关系见图11。 1.2 本项目与宁夏生态功能区划的情况分析 本项目位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区镇罗镇，根据《宁夏生态功能区划》，本项目属于卫宁北山荒漠半荒漠植被恢复生态功能区。该区域的主要问题为：“土地沙化、水土流失及土地荒漠化”。主要环境问题的治理措施：“在卫宁北山地区靠近灌区农田的附近，营造乔、灌、草结合的防风固沙林，控制土地沙化南移，保护灌区农田和村庄。对沙丘实行草方格固沙，就地固定沙丘。对于各大山洪沟应采取生物措施和过程措施相结合，防止山洪破坏。” 1.3 生态环境现状 ⑴土地利用现状 根据现场调查，所在区域土地类型为旱地，本项目土地利用现状见图12。 ⑵土壤类型 本项目所在区域土壤类型为正常干旱土。本项目所在区域土壤类型见图13。 图13 本项目所在区域土壤类型图 ⑶植被分布 根据宁夏植被区划以及本次生态调查结论，项目区位于卫宁北山红砂、珍珠草原化荒漠化小区（IAL1a）和宁夏平原引黄灌区栽培植被小区（IAL3e）。经现场调查，本项目植被类型主要以芦苇为主。本项目所在区域植被类型见图14。 ⑷动物 本项目区域动物种类较少，为当地常见种，主要动物包括小型啮齿鼠类、蜥蜴类、蛇类等，鸟类较少，无大型野生动物，且在现场踏勘及走访过程中，未见项目区域存在珍稀、濒危及国家级和省级野生保护动物栖息地和繁殖地。 本项目生态环境现状见图15。 图15 本项目生态环境现状 2、大气环境质量现状 本项目位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区镇罗镇，本项目区域环境空气质量现状评价引用《2022年宁夏回族自治区生态环境质量状况》中2022年中卫市的现状监测数据，评价基准年为2022年。具体监测结果统计见表16。 表16 2022年环境空气质量现状 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 66; 70; 94.3; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 35; 77.14; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 22; 40; 55.0; 达标. CO; 24h平均第95百分位数（mg/m3）; 0.8; 4; 20.0; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值90百分位数; 140; 160; 87.5; 达标. 根据上表的监测数据，2022年中卫市在剔除沙尘天气影响后，PM10、PM2.5、SO2、NO2年平均浓度和CO特定百分位数浓度及O3特定百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及2018修改单二级标准要求。因此根据HJ663-2013判定，中卫市2022年为环境空气质量为达标区。 3、地表水环境质量状况 本项目为防洪除涝工程，沟道为防洪沟，无常流水。因此本项目不开展地表水环境质量现状调查。 4、噪声环境 根据实地调查，本项目外周边50米范围无居民区声环境保护目标。 5、地下水环境现状 本项目对涩井沟进行沟道治理及沟道砌护工程，在运营期不存在地下水污染因子及污染途径，且项目区内不存在地下水环境敏感目标，因此本项目不开展地下水环境质量现状调查。 6、土壤环境现状 本项目对涩井沟进行沟道清障、清淤疏浚及沟道砌护工程，在运营期不存在土壤污染因子及污染途径，因此本项目不开展土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、项目现有情况及存在问题 涩井沟发源于内蒙古阿左旗境内，沟道自北向南穿过麦垛山奶牛养殖基地、镇罗工业园区、愚公路、镇罗镇凯歌村等，最终排入第一排水沟，再由第一排水沟汇入黄河，沟道总流域面积296km2，沟道总长45.4km，为黄河二级支流。涩井沟流域均属风沙干旱区，沙漠丘陵沟壑地形，多山岑沟壑，川台地少，土壤为风沙土，植被稀疏。地表水贫乏，几乎没有井泉。区域主要为风沙干旱区，属于中温带干旱气候，具有干旱半干旱区暴雨洪水的一般特性。 涩井沟K0+000-K5+322段无保护对象，且沟道上游已由中卫市自然资源局实施蚂蚁森林项目。K5+322-K6+222段由2023年沙坡头区水务局实施的《中卫市沙坡头区涩井沟安全度汛工程》实施。K7+460-K7+614段两侧已砌护，砌护形式为治理式挡土墙砌护，砌护高度1.5m~2.5m，基础深度为1.5m，宽度1.0m。沟底已由愚公路桥底铺砌砌护，铺砌厚度0.5m，K7+614-K8+800段两侧已砌护，砌护形式为浆砌石护坡+浆砌石基础，砌护高度1.5m~2.5m；基础深度为1.5m，宽度1.0m。K8+000-K12+680段两侧已砌护，砌护形式为干砌石护坡+铅丝笼基础，砌护高度1.5m，基础深度为1.5m，宽度1.2m。目前涩井沟存在以下问题： ⑴K6+222-K7+460段两侧未砌护，且沟底内原来由于采砂，导致现状沟底存在部分下切严重的情况，治理段岸坡也存在滑塌现象。 图16 K6+550段现状 ⑵K7+614至第一排水沟段淤积严重，淤积最深处达1.0m左右。如不进行清淤，沟底将不断抬高，将严重威胁第一排水沟行洪安全。治理段K12+150-K12+680无巡护道路，沟道边坡以上为农田。巡护道路不贯通。 图17 K9+500段现状 |
| 生态环境 保护 目标 | 本项目建设地点位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区镇罗镇，根据现场调查，本项目区外500米范围内存在农村地区中人群较集中的区域；厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目环境保护目标见表17，周边环境关系见图18。 表17 本项目所在区域环境保护目标一览表 环境要素; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 相对项目方位; 相对项目距离. 经度; 纬度. 大气; 105°24′58.314″; 37°31′54.020″; 凯歌村七队; 居民24户; 二类; N; 87m. 105°24′24.924″; 37°31′27.930″; 刘庄 七队; 居民20户; 二类; W; 255m. 105°24′19.516″; 37°31′26.539″; 河沟 九队; 居民15户; 二类; W; 469m. 105°24′35.429″; 37°31′31.638″; 凯歌村 八队; 居民46户; 二类; E; 461m. 地表水; /; /; 第一排水沟; 地表水; Ⅳ类; S; /. |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及2018年修改单中二级标准； 表18 《环境空气质量标准》及2018年修改单中二级标准 序号; 污染物名称; 小时平均（μg/m3）; 24小时平均（μg/m3）; 年均值（μg/m3）. 1; PM10; /; 150; 70. 2; SO2; 500; 150; 60. 3; NO2; 200; 80; 40. 4; PM2.5; /; 75; 35. 5; CO; 10mg/m3; 4mg/m3; /. 6; O3; 200; 160（日最大8小时平均）; /. 2、污染物排放标准 ⑴本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）； 表19 本项目施工期噪声排放标准 昼间/dB(A); 夜间/dB(A). 70; 55. ⑵本项目施工期产生废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放标准； 表20 本项目施工期废气排放标准 污染物; 标准类型; 浓度限制（mg/m3）. 颗粒物; 无组织排放监控浓度限制; 1.0. - ⑶施工人员产生的生活垃圾定期运送至附近垃圾中转站；施工期开挖土方回填，剩余土方清至沿岸或就近平铺在现状沟拜。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 本项目位于水土流失重点治理区，属于环境敏感区。本工程的实施对当地生态环境的不利影响主要表现为施工期清障、土方开挖等建设，将会引起一定的水土流失，但随着项目施工活动的结束，生态修复绿化工程的开展，水土流失量将大幅下降。 1.1 土地利用的影响分析 本项目属宁夏中部干旱带，为典型的大陆性气候，风大沙多，干旱少雨，光热资源丰富，蒸发强烈，多风沙；项目区水土流失类型以中度风力侵蚀为主，兼有水力侵蚀，为水土流失重点治理区。因施工过程使原地貌发生改变，不能及时恢复，造成地表裸露，从而加剧了土壤的风蚀沙化。施工建设活动主要从以下几个方面促使形成水土流失： ⑴在进行土方开挖等工程时会对原始地表的挖损、占压使地表失去保护，同时也改变了原地表特有的理化特性，为面蚀、细沟侵蚀等提供了条件。 ⑵在施工期间大量土方开挖，土方直接露天堆放于地表将成为水土流失的主体。在暴雨和地表径流的作用下，将直接受到冲刷和淘蚀。当风力超过沙粒的起动速度时，增加空气中沙尘含量，产生沙尘暴，将形成比原地貌更强烈的风蚀。 1.2 对植被的影响分析 本项目所处地区植被稀疏，多以沙生植物、芦苇为主。施工期间，施工机械的碾压及施工人员的践踏以及土方开挖会导致施工作业区土壤被压实，从而使土壤缺乏肥力，破坏了项目区域原有地貌和植被，造成一定植被的损失。由于项目所在区域水土流失较为严重，再加上土方开挖等工程，会导致水土流失更加严重，从而导致项目区范围内植物数量下降。沟道周边存在农田，施工期可能会对作物种植产生不利影响。 项目建成后，随着人工生态系统的建成，将使原有生态系统的完整性被改变。伴随着各项生态恢复措施的启动，破碎的生态系统结构也会逐渐得到改善，生态系统的完整性将得到修复。 1.3 对动物的影响分析 本项目区动物种类及数量较少。施工期建设以及施工人员的活动和机械噪声等将会对施工区及周围一定范围内野生动物的活动产生一定影响，但这种影响只是引起野生动物暂时的、局部的迁移，待项目结束生态修复完成后，对区域的扰动结束后，这种影响亦将消失。 由于施工时间短、施工点分散、施工人员较少等原因，项目施工对动物的影响范围小，影响时间短，同时由于动物栖息环境和活动区域范围较大，食性广泛，且有一定迁移能力，因此本项目施工建设过程虽对动物生命活动产生了一定程度的不利影响，但不会改变其种群结构，其种群数量也不会因本工程建设而受到大的影响。主要在施工过程中加强管理，杜绝人为捕猎行为，施工不会对野生动物造成明显的影响。 1.4 土壤侵蚀影响分析 经过施工期的土方开挖、平整后，原地貌、土壤和植被的破坏严重，使其失去原有的防冲、固土的能力，导致土体抗侵蚀能力降低，加剧水土流失。不仅造成土地资源的破坏，还会导致农业生产环境恶化。由于水土流失，耕作层中有机质得不到有效积累，土壤肥力下降，裸露坡地一经暴雨冲刷，就会使含腐殖质多的表层土壤流失，造成土壤肥力下降，同时还会破坏土壤结构，造成耕地表层结皮，抑制了微生物活动，影响作物生长发育和有效供水，降低了作物产量和质量，从而影响生态环境。 2、大气环境影响分析 2.1 施工扬尘 施工作业面扬尘主要包括两个方面来源：一是沟道清障、土方开挖及回填等一次扬尘，二是露天堆场和裸露场地的风力扬尘、建筑材料、土方的汽车运输及施工车辆行驶等产生的二次扬尘，其主要污染物为TSP；这些大气污染物会对周围环境空气质量产生一定影响，其产生量和浓度与施工期的天气状况、施工防护程度、施工方式、物料粒态等有关。 本项目开挖量小，施工时间较短，影响区域较小，故对周围环境空气的影响只是短期的、小范围的，并且能够很快恢复，施工扬尘对周围环境的影响较小。 2.2 原料装卸、运输及堆存扬尘 本项目涉及沟道治理、岸坡开挖等工程，所用土方及原材料装卸过程会产生一定的起尘颗粒，土石方开挖回填过程会产生扬尘。此外，露天堆场和裸露场地因为剥离表土，含水率低，其表层含大量的易起尘颗粒物，在干燥及起风的情况，易在堆放点也会对周边产生一定的扬尘污染。 2.3 施工机械和车辆尾气 建设单位施工期间使用的施工机械主要有压路机、柴油动力机械等，运输车辆主要有卡车、载重车等，施工机械和运输车辆排放尾气中的污染物主要有CO、NO2等，属于无组织排放。由于施工场地车辆和各种燃油机械沿线布置，尾气排放源强不大，为非连续间歇式排放。项目区空间通畅，通风条件良好，对周边环境空气的影响不大。 3、水环境影响分析 - （1）生活污水 - 本项目施工期共三个月约90天，施工高峰人数为60人，按照生活用水0.12m3/d·人计，则施工高峰期用水量为7.2m3/d，取污水排放系数为0.8，则施工高峰期最大排污量为5.76m3/d，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮等。由于施工期生活污水排入农村污水管网进行处理，因此，不会对水环境造成影响。 - （2）施工废水 - 本项目施工期不产生施工废水。在施工期间禁止将土方、建筑垃圾、生活垃圾等排入涩井沟内，生活污水全部妥善处置，不会对水环境产生影响。综上所述，本项目对水环境影响较小。 4、声环境影响分析 本项目在施工过程中，施工机械类型较多，如压路机、挖掘机等。在施工过程中，应尽量降低噪声，对噪声大的机械宜在白天施工。噪声大的声源尽量安排远离居民点，施工时尽量采用减少噪声影响的施工方法和技术，减少噪声对居民区的影响。 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，在距离本项目施工场地40m以外可达到标准限值，最近的村庄凯歌村七队距离本项目87m，符合标准限值。 5、固体废物污染防治措施 本项目开挖土方大于回填压实土方，开挖土方回填。清障工程土方清至沿岸，K7+622-K12+680段土方就近摊铺在K8+650-K12+680段右岸拜顶上。开挖出来的土料除用于沟道填方外，多余的弃渣就近堆积在沟道两岸背水面堤岸，并进行整平。 本项目施工高峰期人数为60人，以每人每天产生0.5kg计，产生生活垃圾30kg/d。施工人员租住民房产生的垃圾定期运送至附近垃圾中转站由环卫部门处置。 综上所述，采取上述措施后，施工期固体废物可得到妥善处置，基本不会对环境造成影响，不会造成二次污染。 |
| --- | --- |
| 运营 期生 态环 境影 响分 析 | 本项目运营期不产生废气、废水、噪声以及固体废物，且不存在土壤及地下水污染因子及污染途径。因此，本项目不对运营期大气环境、地下水环境、声环境、土壤环境、固体废物进行环境影响分析。 1、地表水环境影响分析 1.1 对水文情势的影响 本项目本身在运营期不产生废水。工程治理后，不仅可以减少沟道淤积的问题，还将进一步增强涩井沟的洪水调度和排水排洪能力，沟道防洪排水功能得到充分发挥。同时对岸坡进行砌护，铺设巡护道路后，使沟道管护力度加强，增设水位视频监测站可对沟道水位进行实时监控，既能保证社会公共财产安全，又能充分体现生态水利的理念，使得涩井沟沟道排水流量增加，行洪能力大幅提升。 综上所述，项目的运营期将加大涩井沟的排水量，满足设计的排水和防洪标准要求，不会对沟道内的水文情势造成较大改变。 1.2 沟道水质影响分析 本项目实施后，各沟道中垃圾、杂草均被清除。沟道流速均有不同程度的增大，加强了水体的流动性，减缓了悬浮物的滞留，提高了沟道水质，改善了周边的生态环境。 综上所述，本项目的建设对改善项目区水质、提高沟道行洪能力意义重大。 1.3 行洪安全影响分析 本项目实施后，使涩井沟沟道淤积与下切的现状得到改善，使沟道洪水水位，过水面积、流速均有不同程度的增大，减缓了悬浮物的滞留，畅通防洪沟道，提高了涩井沟的行洪能力。且项目各沟段沿岸均设计有护坡，护坡设计满足冲刷深度要求，故项目各沟段水力要素的改变对沟段的影响甚微。 通过以上防洪评价分析，本工程实施对工程沟道行洪有所改善。工程建设后有助于提高沟段现有防洪标准，对加快项目区基础设施建设和促进社会经济可持续发展起到重要的作用。 2、对水生生态影响分析 - 涩井沟是重要的排洪沟道，排水沟内无重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场、洄游通道。本工程完毕后由于多余土方被挖走，水流速度将会加快，水中溶解氧含量增加，这将使排水沟水质改善，有利于各种水生生物的生存和繁殖。水质变清，透光深度变大，将有利于光合浮游生物的生长。因而，项目完成后各沟内水生群落的生物量和净生产量将会有较大提高，有利于生态多样性的形成，使整个生态系统得以恢复和重建。 3、对水土保持影响分析 本项目位于水土流失重点治理区，属于环境敏感区。本项目属于防洪除涝项目，通过进行沟道清障、边坡砌护，提高了沟道的行洪能力，保障沟道周边农田、居民以及企业的安全；同时通过在岸坡播撒草籽，可以在很大程度上保持水土，防止水土流失。 |
| 选址选线环境和理性分析 | 本项目对涩井沟进行治理、堤防砌护和增设视频监测站。提高沟道泄洪、排水能力。项目在沟道原址进行治理，本工程选址选线具有唯一性。因此，本项目选址选线合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、施工期生态减缓措施 1.1 耕地保护措施 ⑴项目施工前，应合理规划施工区，严格控制施工红线范围，施工机械和运输车辆利用已有巡护道路走向行驶、施工和停放。 ⑵工程采取分段施工，边施工边进行生态恢复，尽量缩短施工期； ⑶施工过程中，应严格管理，确保在规定的施工范围内施工，施工机械应严格按照规定的施工道路行驶，尽量停靠在路边，严禁占用施工区域以外的农田、沟渠等。 ⑷沟道砌护改造产生的建筑垃圾，须及时清理，采用遮盖篷布的车辆运至规定地点，不得堆置到农田。 ⑸沟道砌护所用的建筑材料，尽量堆放至沟道内或沿岸拜顶上，不得将建筑材料等堆放至农田。施工期间须加强对施工人员教育宣传，做到文明施工。 ⑹本项目永久占地和临时占地均占用农田，施工结束后，对农田采取恢复措施，及时清理，并对占用的农田进行经济补偿。 1.2 土壤保护措施 ⑴明确作业区范围，各种施工活动应严格控制在施工红线内，尽量减少扰动面积。 ⑵土方开挖后应及时回填，不得随意堆放。 ⑶合理安排施工时间及工序，施工避开大风天气及雨季，以减少水土流失； ⑷对表层土实行分层堆放和分层回填，表层土回填于上部，尽量减小因土壤回填活动对土壤养分造成的流失影响。 1.3 陆生生态保护措施 施工期项目应优化施工布置，尽量减少因施工机械碾压和人为破坏引起的植被损失。施工过程中应合理安排施工区，尽量不占用施工区外土地，缩小施工范围，减少对地表植被的扰动和破坏，将对植被的影响程度降至最小。施工完成后，及时对场地进行清理，对地表植被进行恢复。水源涵养和水土保持工程在施工时，开挖的表土应单独堆放，并用防尘网进行苫盖，以利后续绿化。 施工范围严格控制在施工场地内，高噪声设备施工时须采取有效的降噪措施，减少对周围动物的影响。 1.4 水土保持措施 ⑴严格控制运输过程的淤泥流失； ⑵遇有恶劣气候影响施工时，应对物料堆体进行篷布遮盖、底泥铺膜遮盖； ⑶完工后5日内清除建筑垃圾，对完工后3个月内不能投入使用的裸露地表进行覆盖、简易铺装或绿化。施工结束后及时对施工场地进行绿化或复垦； ⑷沟道两岸生态保护工程应采取植物措施，种植当地适宜植被。 ⑸临时施工占地在完工后采取撒播草籽措施恢复植被，保持水土。 2、施工期大气污染防治措施 2.1 施工扬尘 施工期扬尘主要来源于各项工程的土方开挖和回填，建筑材料运输、装卸等过程，建筑垃圾和生活垃圾清理等过程给周边大气环境带来一定影响。本项目施工扬尘主要采取以下措施： 本项目施工期间，必须采取可行的扬尘控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围，同时，须严格执行《中卫市建筑工地施工扬尘污染控制治理方案》的相关要求。具体扬尘防治措施如下： ⑴设置车辆冲洗设施。对土石方转运、物料运输及建筑垃圾清理等车辆在上路前须对车身和车轮进行严格清洗，禁止车辆带泥上路，避免对交通道路造成扬尘污染。 ⑵必须湿法作业，对施工范围内的各个施工场地、道路、物料及土石方堆场、建筑垃圾临时堆场等易起尘部位要及时洒水抑尘，不准高空抛撒建筑垃圾。干燥、大风天气适当增加洒水频率。 ⑶对施工道路进行硬化。项目施工期充分利用沟道两侧机耕道或乡村公路进行运输，项目应对沟道两侧没有硬化的道路采取泥结碎石硬化，以减轻道路扬尘污染。 ⑷物料须按需暂存、不得在施工现场大量堆放，建筑垃圾及时拉运至市政规定的建筑垃圾堆放场所，土方及时回填，尽量缩短物料、建筑垃圾、土方的堆放时间。建筑垃圾等无法在48小时内清运完毕的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当利用苫布等采取围挡、遮盖等防尘措施； ⑸运输物料的车辆应限速，不得超载、冒载，运渣车辆、车箱遮盖严密后方可运出场外，并对运输道路采取定期清扫、洒水，文明施工等措施。 ⑹不准露天搅拌混凝土、砂浆。项目采用商品混凝土、预拌砂浆，不自行搅拌； ⑺不准场地积水。若出现场地积水现象，及时抽水排水，并平整路面； 本项目施工期通过严格采取以上扬尘防治措施，可有效控制施工扬尘对周围环境及保护目标的影响，施工厂界扬尘排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中的标准限值，对周围环境影响较小。且随着施工期的结束，该影响也会随之消失。 2.2 施工机械废气 施工单位应当选用出厂合格的机械和运输工具，且废气排放符合国家相关标准要求，并对施工机械进行定期保养，减少空转时间，控制废气的产生及排放。对于燃柴油的大型运输车辆、挖掘机、推土机等应安装尾气净化装置，保证尾气达标排放。施工运输车辆按规定路线行驶，不得破坏施工场地及施工道路以外的植被。 3、施工期水污染防治措施 本项目在施工期间禁止将土方、建筑垃圾、生活垃圾等排入涩井沟。 4、施工期噪声污染防治措施 施工期声环境保护防治措施及对策建议： ⑴施工时，避免在同一地点安排大量动力机械设备；各高噪声机械应尽量远离主要环境保护目标。 ⑵施工时应尽可能避免高噪声设备同时施工。施工单位应对施工中可能出现的扰民现象及时予以公告，并接受公众监督。控制施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间≤75dB(A)，夜间≤55dB(A)标准限值。 ⑶施工设备尽量选用低噪声、低振动的设备。固定机械设备通过排气管消音器或隔离发动机振动部件等方法降低噪声。对动力机械设备进行定期的维修、养护；设备用完后或不用时应立即关闭；在拆卸建筑物时，使用胶槽弃置瓦砾等。 ⑷在操作中尽量避免敲打；搬卸物品应轻放；施工工具不要乱扔；运输车辆进入现场应减速、减少鸣笛等。 ⑸高噪声设备可以在局部地方安装隔声罩或移动式临时隔声墙，以保证施工场界和敏感点的噪声达标。 ⑹运输车辆应采用低声级的喇叭，加强项目区内的施工车辆管理。 5、施工期固废污染防治措施 本项目施工期开挖土方回填，清障工程土方清至沿岸，K7+622-K12+680段清淤土方不外运，就近摊铺在K8+650-K12+680段右岸拜顶上。生活垃圾统一收集，定期运送至附近垃圾中转站由环卫部门处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期生 态环 境保 护措 施 | 本项目为沟道治理项目，工程建设完成后，无废气、废水及固废产生。 运营期对生态恢复措施进行监测，确保临时用地的生态恢复。 |
| 其他 | 1.环境管理与监测计划 1.1 环境管理 建设项目环境保护管理是指项目在施工期和营运期必须遵守国家、自治区、中卫市的有关环境保护法律、法规、政策与标准，接受地方生态环境主管部门的监督，调整和制订环境规划保护目标，协调同有关部门的关系以及一切与改善环境有关的管理活动。施工期环境管理见表21。 1.2 环境监测 环境监测单位将根据生态环境部颁布的各项导则和标准规定的方法进行采样、保存和分析样品，与项目的环境监测的要求相同。本项目环境监测计划主要为施工期，监测内容主要有地表水、噪声、环境空气和生态，鉴于涩井沟为排洪沟，常年无水，最终汇入第一排水沟。第一排水沟入黄口设有监测点，因此可不进行地表水环境监测，但要随时关注最新的水质监测数据。 表21 施工期环境管理 类别; 污染源; 污染防治措施及设施; 预期效果. 废气; 施工扬尘; ①施工作业过程中，由洒水车定期进行洒水抑尘。 ②运输车辆在易产生扬尘的路段应慢速行驶，保持车辆进出施工现场出入口路面清洁、湿润。 ③靠近村庄附近设置围挡。; 有效减轻其污染影响程度和范围。. 施工机 械尾气; 项目所在地较为开阔，空气流通较好，汽车排放的废气能够较快地扩散，不会对当地的环境空气产生较大影响，但项目建设过程中仍应采取控制措施，加强施工机械的维护，使环境空气质量受到的影响降至最低。. 废水; 生活污水; 本项目施工期施工人员生活污水排入租住民房的农村污水管网，进入新滩村污水处理站进行处理。; 减少对区域水体环境的影响。. 噪声; 施工设备及车辆噪声; ①选用低噪声施工机械设备。 ②合理安排高噪设备施工时间。 ③物料运输路线尽量远离声敏感点。; 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）要求。. 固废; 淤泥及建 筑垃圾; 清理的淤泥就近平铺在现状沟拜，部分清淤土方摊铺在巡护道路工程中K8+650-K12+680段右岸拜顶上。; 有效减少固废物对评价范围的影响，减少项目水土流失。. 生态; 工程生 态恢复; 施工完成后进行恢复，并对各施工临时占地原用地为林草地的区域采取撒播草籽的措施进行植被恢复，原耕地区域恢复耕种。对生态修复情况进行监测，确保生态环境得到改善。; 临时占地土地功能得到恢复，生态环境逐步改善。. |
| 环保投资 | 本工程总投资998.73万元，其中环保投资为29.6万元，占总投资的2.96%，环保投资具体见表22。 表22 环保投资一览表 单位：万元 - 序号; - 环保措施; - 投资金额; - 比例（%）. - 1; 施工期对施工道路、施工作业面、临时施工区定期洒水抑尘，运输车辆限速，沟段施工区域设置围挡等措施用以抑制施工扬尘。; - 7.8; - 26.4. - 2; 施工机械选用低噪声设备，沟段施工区域设置围挡。; - 3.2; - 10.8. - 3; 施工人员租住民房，生活污水统一排入当地污水管网。; - 2.2; - 7.4. - 4; 施工人员租住民房产生的生活垃圾经垃圾桶收集，定期运送至附近垃圾中转站由环卫部门处置。; - 2.2; - 7.4. - 5; 施工结束后对临时用地进行生态修复，各施工临时占地原用地为耕地区域恢复耕种。施工完成后通过导洪堤坡播撒草籽等水土保持措施进行生态修复。; - 14.2; - 48. 施工期开挖土方基本回填，剩余土方清至沿岸，清淤土方就近摊铺在K8+650-K12+680段右岸拜顶上。. - 合计; - 29.6; - 100. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | ①优化施工布置，合理规划占地，严格控制占地面积。 ②对施工人员和附近居民加强生态保护的宣传教育，在各施工区设置动植物保护警示牌或宣传栏，严禁施工人员非法猎捕野生动物； ③加强施工期的环境监理工作，保护好沿线两侧其它区域现有的植被。 | 在选用先进的施工工艺，选取科学的施工方式的前提下，施工单位加强施工管理，合理规划占地，合理安排施工时间，对施工过程采取有效的控制及影响减缓措施后，可将项目实施对所在区域生态的影响降至最低程度 | 检查施工扰动区域的土地恢复情况 | 永久占地符合环评要求；落实环评提出的生态保护措施 |
| 水生生态 | 施工期间禁止将土方、建筑垃圾、生活垃圾等排入涩井沟 | 涩井沟监测数据达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中Ⅳ类标准 | / | / |
| 地表水环境 |  | 废水不外排，不对地表水环境造成影响。 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | ①施工前，对所使用机械设备进行了保养，施工过程中有专人维护。 ②降低施工设备噪声。 ③降低人为噪声 | / | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | （1）根据施工过程的实际情况，施工现场设围栏，以减少施工扬尘扩散范围。 （2）避免在大风日以及夏季暴雨时节施工，尽可能缩短施工时间，提高施工效率，减少地表裸露的时间，遇有大风天气时，避免进行挖掘、回填等大土方量作业或采取洒水抑尘措施。 （3）施工单位必须加强施工区的规划管理 （4）用汽车运输易起尘的物料时，要加盖篷布、控制车速，防止物料洒落和产生扬尘；卸车时应尽量减少落差，减少扬尘；运输车辆进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁、湿润，并尽量要求运输车辆放慢行车速度，以减少地面扬尘污染。 （5）加强对施工机械、车辆的维修保养。 （6）汽车进入施工区内应限速行驶。 | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾依托租住民房垃圾桶收集，定期运送至附近垃圾中转站由环卫部门处置；清淤土方就近平铺在现状沟拜，部分清淤土方摊铺在巡护道路工程路段右岸拜顶上。 | 施工期结束后不得在施工现场遗留建筑垃圾、生活垃圾。 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | 对施工区边界开展声环境和大气环境质量监测 | / | 对各施工临时占地原耕地区域恢复耕种。 | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

从环境保护角度，本项目环境影响可行。