- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | “宁湘直流”配套新能源基地中卫300万千瓦光伏复合项目 （二期200万千瓦）重新报批 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2309-640502-04-01-803583 |  |  |
| 建设单位联系人 | 金鹏 | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区迎水桥镇境内 |  |  |
| 地理坐标 | 项目北区地理位置中心坐标：E:104°52′20.165″、N:37°31′31.608″； 项目南1区地理位置中心坐标：E:104°51′15.277″、N:37°30′4.442″； 项目南2区地理位置中心坐标：E:104°39′8.857″、N:37°30′31.046″； |  |  |
| 建设项目 行业类别 | “四十一、电力、热力生产和供应业”中“90、太阳能发电4416（不含居民家用光伏发电）”的“地面集中光伏电站（总容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏）” | 用地面积 （m2） | 37463295.87m2 （约合56195亩） |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 ☑重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准）部门 | 中卫市发展和改革 委员会 | 项目审批 （核准）文号 | ----- |
| 总投资（万元） | 880000 | 环保投资（万元） | 1215 |
| 环保投资占比（%） | 0.14 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 | £否 ☑是：“宁湘直流”配套新能源基地中卫300万千瓦光伏复合项目 （二期200万千瓦）于2023年11月17日取得中卫市生态环境局沙坡头区分局下达的“关于同意中卫龙源新能源有限公司《“宁湘直流”配套新能源基地中卫300万千瓦光伏复合项目（二期200万千瓦）环境影响报告表》的函（卫环沙坡头区分局函〔2023〕31号）”，2023年11月20日开工建设。根据现场调查，项目目前已完成北区100万千瓦PHC预制管桩基础施工和光伏阵列的建设，因重新选址等原因南区未施工，目前处于停止建设状态。对照原环评报告及批文，本项目装机总容量为200万千瓦，根据现场调查，本项目仅完成了北区100万千瓦光伏区建设，未超出原环评及批复内容，不属于“未批先建”。 |  |  |
| 专项评价设置 情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | ①“十四五”现代能源体系规划 规划名称：国家发展改革委、国家能源局《关于印发<“十四五”现代能源体系规划>》的通知》； 文号：发改能源〔2022〕210号； 时间：2022年1月29日。 ②宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划 规划名称：自治区人民政府办公厅《关于印发宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划的通知》； 文号：宁政办发〔2022〕65号； - 时间：2022年9月5日。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 本项目与相关规划符合性分析 - 根据国家发展改革委 国家能源局《关于印发<“十四五”现代能源体系规划>》的通知》(发改能源〔2022〕210号)，“十四五”期间，加快发展风电、太阳能发电，全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展，优先就地就近开发利用，加快负荷中心及周边地区分散式风电和分布式光伏建设。在风能和太阳能资源禀赋较好、建设条件优越、具备持续整装开发条件、符合区域生态环境保护等要求的地区，有序推进风电和光伏发电集中式开发，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设，积极发展太阳能热发电。 - 根据《宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划》，“十四五”期间，我区将大规模开发可再生能源，加快发展太阳能发电。坚持集中开发和分布开发并举、扩大外送和就地消纳相结合的原则，整合沿黄地区和中部干旱带土地资源，推动沙漠、戈壁、荒漠、采煤沉陷区大型集中式光伏开发，重点在沙坡头区、红寺堡区、宁东能源化工基地、中宁县、盐池县、灵武市、利通区、同心县、青铜峡市等地建设一批百万千瓦级光伏基地。 本项目的建设是落实党中央、国务院决策部署、加快实现碳达峰碳中和任务目标的重要举措，属于“宁电入湘”特高压直流输电线路工程的配套项目，也是《宁夏回族自治区“十四五”电力发展规划》的重点项目。本项目位于腾格里沙漠边缘，太阳能资源禀赋较好，位于宁夏生态环境管控的一般区域，建设条件优越、具备持续整装开发条件。项目建设符合《国家“十四五”现代能源体系规划》和《宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划》。 |  |  |
| 其它符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 (1)生态保护红线 本工程位于中卫市沙坡头区迎水桥镇境内，项目评价范围内无特殊、重要生态敏感区及文化遗址等。对照中卫市生态保护红线区域分布图，本项目光伏电站与沙坡头国家级自然保护区最近距离为2.2km，项目不涉及占用、穿（跨）越宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区等生态保护红线，位于一般管控区。对照中卫市生态保护红线图，本项目不在中卫市生态红线保护范围内。 项目与中卫市生态红线位置关系见附图1，与中卫市生态环境管控单元位置关系见附图2。 - (2)环境质量底线及分区管控相符性 ①水环境质量底线及分区管控要求 项目周边无常年地表水体，黄河位于项目北区东南侧约9.6公里处，与本项目距离较远。本项目施工营地内设防渗旱厕一座，粪污定期清掏外运处置，防渗旱厕施工结束后拆除；运营期不设置办公生活区，运营期无废水外排。因此，本项目不会突破水环境质量底线。 根据中卫市水环境分区管控图，本项目位于一般管控区。水环境一般管控区管控要求：对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和 国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保 |  |  |
|  | 护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。项目与中卫市水环境分区管控位置详见附图3。项目主要建设光伏电站，运营期无废水外排，符合水环境一般管控区要求。 ②大气环境质量底线及分区管控要求 - 根据《宁夏生态环境质量状况(2022年)》，剔除沙尘天气，2022年本项目所在区域属于达标区。本项目为光伏电站工程，项目运营期无废气污染物排放，不会改变区域大气环境功能，符合大气环境质量 - 底线要求。 对照中卫市大气环境分区管控图，项目架空线位于大气环境分区管控的一般管控区。项目施工期严格按照施工场地六个100%防尘要求，在施工现场设2m高硬质围栏、车辆出入口处设置冲洗平台对车身及轮胎冲洗、采用商品混凝土、临时道路采取碎石硬化、开挖土方采取挡拦、苫盖措施，施工现场采取洒水抑尘等防尘措施。本项目运营期不产生废气污染物，不会影响区域大气环境质量，符合大气环境一般管控区要求。本项目位于中卫市大气环境分区管控位置详见附图4。 ③土壤污染风险防控底线及分区管控要求 根据中卫市土壤污染风险分区管控图，项目架空线位于土壤环境分区管控的一般管控区。项目位于中卫市土壤环境分区管控图中的位置见附图5。 根据一般管控区相关要求，本项目不属于土壤环境一般管控区中 的禁建项目，建设地点不在防控中的优先保护类耕地集中区域、基本农田保护区等禁建区域。本项目不属于排放重点污染物及重金属的建设项目，运营期间不产生废气、废水，严格按照土壤及地下水重点污染防治区要求在每个箱式变压器下方拟设置1个2.0m3成品钢事故油池（Q235B钢结构），事故油池涂刷有防腐漆、防腐漆总厚度不小于200um，同时涂刷有防火涂料、耐火等级为二级，渗透系数须达到1.0×10-10cm/s防渗性能，通过采取相应防渗措施后，运营期对周边土壤污染轻微。 (3)资源利用上线 本项目为光伏电站工程，项目运营过程中不消耗水、煤炭及天然气资源，不会减少区域水、煤炭、天然气等资源总量。因此，项目符 合资源利用上线的要求。 - 环境准入清单 本项目位于宁夏中卫市沙坡头区迎水桥镇境内，项目不在生态红线范围内。具体本项目与中卫市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与中卫市生态环境准入清单符合性分析表 序号及管控单元名称; 涉及 乡镇; 主体 功能 定位; 空间布局约束; 污染物 管控要求; 符合性分析; 是否 符合. ZH64050 230001 沙坡头区东园镇， 迎水桥镇、 柔远镇 一般管控单元; 迎 水 桥 镇; 一 般 管 控 单 元; - 1.禁止新建项目乱征滥占草地、破坏沙生植被，严格限制在区域内采砂取土。 - 2.限制无序发展光伏产业。严格限制在农用地优先保护区集中区域新建医药、垃圾焚烧、铅酸蓄电池制造回收、电子废弃物拆解、危险废物处置和危险化学品生产、储存、使用等行业项目。 - 在满足产业准入、总量控制、 排放标准等国家和地方相关管理制度要求的前提下，集约发展。 - 4.深入推进“散乱污”工业企业整治工作，对不符合国家或自治区产业政策、依法应办理而未办理相关审批或登记手续、违法排污严重的工业企业，限期关停拆除; - /; - 本项目不占用草地；通过采取生态恢复措施后植被可恢复或高于原有水平； - 本项目位于中卫市政府规划的光伏基地内，符合产业规划政策； - 本项目建设符合国家和地方产业政策，满足产业准入条件； - 4、本项目不属于“散乱污”工业企业; 符合. 2、本项目与产业政策符合性分析 本项目属于国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目“五、新能源”的“2、可再生能源利用技术与应用：太阳能热发电集热系统。2023年9月已取得宁夏回族自治区企业投资项目备案证。因此，本项目建设符合国家及地方现行产业政策。 3、本项目与《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》的相符性分析 《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》提出，要优化能源供给结构，推动风能、光能、水能和氢能等清洁能源产业一体化配套发展。建设国家新能源综合示范区和多能互补能源基地，拓宽新能源使用覆盖面。加快推进光伏发电，稳定推进风电开发。实施清洁能源优先调度，提升现有直流通道外送新能源电力的比重。推进清洁能源产业和新材料等载能产业比邻发展，促进绿色能源就近消纳。 本项目为大型太阳能光伏发电项目，属于国家现阶段大力发展的新能源产业，符合《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》的相关要求。 4、本项目与中卫市生态环境保护“十四五”规划符合性分析 《中卫市生态环境保护“十四五”规划》第四节提出：“推进能源清洁高效利用，优化能源供给结构。加速能源体系清洁低碳发展，控制化石能源总量，推动非化石能源成为能源消费增量的主体。“十四五”期间大力发展天然气、风能、太阳能等清洁能源，提升新能源消纳和存储能力。到2025年，非化石能源消费比例较2020年有所提升，非化石能源发电装机比重达到85%。” 本项目为太阳能光伏发电项目，属于中卫市“十四五”期间规划建设的重点新能源项目，符合《中卫市生态环境保护“十四五”规划》的要求。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 中卫龙源新能源有限公司（以下简称“建设单位”）拟建设的“宁湘直流”配套新能源基地中卫300万千瓦光伏复合项目（二期200万千瓦）重新报批（以下简称“本项目”）位于宁夏中卫市沙坡头区迎水桥镇，原环评南区重新选址后，项目区共划分为三个区域，分别为北区、南1区和南2区，其中项目北区地理位置中心坐标：E:104°52′20.165″、N:37°31′31.608″；项目南1区地理位置中心坐标：E:104°51′15.277″、N:37°30′4.442″；项目南2区地理位置中心坐标：E:104°39′8.857″、N:37°30′31.046″。本项目建设性质为新建，本项目与中卫市的行政区划关系图见附图6。 本项目光伏电站位于腾格里沙漠东南缘，地貌现状以荒漠为主，地形起伏较大。项目东侧紧邻龙源一期100万千瓦光伏基地，项目南1区南侧约2.2km处为中卫市沙坡头国家级自然保护区缓冲区、4.5km处为长流水村，西侧为未利用地，北侧紧邻宁蒙边界。 具体项目与周边环境关系见图2-1。 内 蒙 古 自 治 区 龙源一期 光伏项目 本项目北区 本项目 南2区 本项目南1区 未 利 用 地 未利用地 未利用地 未利用地 2.2km 4.5km 未利用地 沙坡头自然保护区 图2-1 本项目周边环境关系图 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目变更情况说明 本项目为“十四五”期间我区在中卫市沙坡头区重点规划的百万千瓦级沙漠光伏基地的二期工程。规划发出后，建设单位迅速开展了本项目的前期可行性研究工作，可行性研究工作完成后开展了设计工作，目前本项目北区设计已完成，并已开工建设，南区设计方案正在设计当中。项目前期已完成环境影响评价、水土保持报告、用地使用协议等前期工作。2023年10月编制完成《“宁湘直流”配套新能源基地中卫300万千瓦光伏复合项目（二期200万千瓦）环境影响报告表》，提交至中卫市生态环境局沙坡头区分局，并于2023年11月17日，取得了中卫市生态环境局沙坡头区分局下达的“关于同意中卫龙源新能源有限公司《“宁湘直流”配套新能源基地中卫300万千瓦光伏复合项目（二期200万千瓦）环境影响报告表》的函（卫环沙坡头区分局函〔2023〕31号）”。 环评批复的建设内容如下： “宁湘直流”配套新能源基地中卫300万千瓦光伏复合项目（二期200万千瓦）位于中卫市沙坡头区迎水桥镇，总占地面积39391530.29m2（合59087亩），主要建设太阳能光伏阵列、箱逆变单元及集电线路，配套建设进场道路等辅助工程。项目共配置50个光伏阵列，装机规模为200万千瓦。项目总投资为880000万元，其中环保投资为1215万元，占总投资0.1%。 根据现场调查，取得批复后，项目已完成北区100万千瓦PHC预制管桩基础施工和光伏阵列的建设，因重新选址等原因南区目前未施工，处于停止建设状态。根据建设单位提供的《“宁湘直流”配套新能源基地中卫300万千瓦光伏复合项目（二期200万千瓦）可行性研究报告》最终稿及项目北区设计方案，参考《宁夏回族自治区建设项目竣工自主环境保护验收指南》，项目发生了部分变动。 具体项目概况对比及变动情况见表2-1。 表2-1 项目变动情况一览表 序号; 项目; 原环评; 本次评价; 变化情况. 1; 主要功能; 复合光伏电站; 复合光伏电站; 无变化. 2; 建设性质; 新建; 新建; 无变化. 3; 建设地点; 中卫市沙坡头区 迎水桥镇; 中卫市沙坡头区 迎水桥镇; 由于原环评中项目南区植被覆盖度较高、施工难度太大，拟将原环评南区选址进行变更，原环评南区新选址地点位于本项目南1区西侧14.8km处. 4; 占地面积; 39391530.29m2 （合59087亩）; 37463295.87m2 （约合56195亩）; 总占地面积减少1928234.42m2 （约合2892.35亩）. 5; 建设规模; 200万千瓦; 200万千瓦; 总建设规模无变化. 6; 建设内容; 光伏 阵列; 项目光伏场区分南北两个区块，共配置50个光伏阵列，606个3.3MW光伏发电单元; 项目光伏场区分北区、 南1区、南2区三个区块、共配置614个光伏阵列，256台3.2MW、358台3.3MW光伏发电单元; ①光伏阵列数量由50个变更为614个； ②光伏发电单元由606个3.3MW变更为256台3.2MW、358台3.3MW. 7; 箱式变压器; 共安装箱式变压器50台、容量为3300kVA; 共安装箱式变压器614台、容量为3200kVA/3300kVA; 箱变数量相应增加564个，容量由3300kVA变更为200kVA/3300kVA. 8; 逆变器输出额定功率; 300kW; 300kW/320kW; 逆变器输出额定功率由300kW变更为300kW/320kW. 9; 集电 线路; 35kV集电线路回数为48回; 35kV集电线路回数为48回; 无变化. 10; 入场 道路; 项目北区现有道路为原世行项目治沙道路（碎石路面），道路长度为6.5km、路宽为3.5m，不满足本项目施工运输要求。本项目施工前需将北区现有6.5km农村道路路基拓宽至7.5m、路面拓宽至7.0m，以满足本项目施工期运输要求。本次道路改造基层拟采用400mm厚粉煤灰碎石(砂砾)、面层拟采用300mm厚砂夹石; 本项目北区和南1区现有道路为原世行项目治沙道路（碎石路面），属于农村道路，道路长度为6.5km、路宽为3.5m，不满足本项目施工运输要求。本项目施工需将北区现有6.5km农村道路路基拓宽至7.5m、路面拓宽至7.0m，以满足本项目施工期运输要求。本次道路改造基层拟采用400mm厚粉煤灰+碎石(砂砾)、面层拟采用300mm厚砂夹石；本项目南1区、南2区入场道路充分利用原有道路（碎石路面），属于农村道路，南2区入场道路利旧，不新建入场道路。; 无变化. 本项目乌玛高速以南区域连接道路为原世行项目治沙道路（碎石路面），道路长度为9.9km、路宽为3.5m，不满足本项目施工运输要求。本项目施工前需将现有9.9km乌玛高速以南区域连接道路路基拓宽至7.5m、路面拓宽至7.0m，以满足本项目施工期运输要求。本次道路改造基层拟采用200mm厚粉煤灰碎石(砂砾)、面层拟采用200mm厚砂夹石; 本项目乌玛高速以南区域连接道路为原世行项目治沙道路（碎石路面），道路长度为9.9km、路宽为3.5m，不满足本项目施工运输要求。本项目施工前需将现有9.9km乌玛高速以南区域连接道路路基拓宽至7.5m、路面拓宽至7.0m，以满足本项目施工期运输要求。本次道路改造基层拟采用200mm厚粉煤灰碎石(砂砾)、面层拟采用200mm厚砂夹石; 原环评南区重新选址后，施工便道不再建设，减少施工便道面积39600m2. 11; 场内道路; 项目光伏场区充分利用原世行项目已建治沙道路，场内原道路长33.767 km、宽3.5m，全部位于本项目光伏场区内。本次施工拟将原世行项目已建治沙道路的基础上拓宽0.5m，拓宽后道路总宽度4.0m，并在原有道路上延伸，拟新建场内道路226.22km，宽4.0m，新建道路占地类型为沙地。新建道路建设完毕后，本项目场内施工道路共约260km; 原环评南区场内道路9.6km，重新选址后场内道路不再建设。本项目利用原世行项目已建治沙道路（农村道路）27.97km、宽3.5m，全部位于本项目光伏场区内。本次施工拟将原世行项目已建治沙道路的基础上拓宽0.5m，拓宽后道路总宽度为4.0m，并在原有道路上延伸，拟新建场内道路287.42km，宽4.0m，新建道路占地类型为沙地; 原环评中的南区入场道路利旧5.8km、新建3.8km，变更后不再建设，新选址的南2区拟新建场内道路65km。本项目变更后，场内施工道路共约315.39km、路宽均为4m. 11; 工程量; 土石 方量; 挖方量1032.21万m3，填方量1032.21万m3，无弃方; 挖方量1478.3万m3，填方量1478.3万m3，无弃方; 土石方量增加446.09万m3. 12; 工艺; 施工工艺; 初步采用螺旋钢桩施工工艺; 最终采用PHC预制管桩施工工艺; 根据可研最终版，本项目若采用常规固定支架，全场区共计约160万根螺旋钢桩；若采用平单轴支架，全场区约80万根PHC预制管桩。本项目最终采用PHC预制管桩施工工艺，能够大幅度减少场地桩基础布点和施工作业面，减少植被破坏. 13; 固体废物; 废油; 事故油池数量为50个; 事故油池数量为614个; 事故油池数量的增加，导致检修及事故状态下产生的废润滑油、变压器废油等固体废物产生量增加. 14; 生态治理措施; 场地平整及草方格植草撒播面积; 场地平整2348.64hm2， 草方格植草撒播 面积3848.64hm2; 场地平整1486.87万m2，草方格植草撒播面积2001hm2; 因桩基由螺旋钢桩变更为PHC预制管桩，大幅度减少了场地桩基础布点和施工作业面，减少植被破坏面积，使场地平整面积较原环评减少864.77万m2、草方格植草撒播面积比原环评减少1847.64hm2. 15; 环境风险措施; 事故 油池; 每个箱式变压器下方设置1个2.5m3事故油池（共设置50个事故油池），采取钢筋混凝土结构，防渗等级P6; 每个箱式变压器下方拟设置1个2.0m3成品钢事故油池（共设置614个事故油池），为Q235B钢结构，防渗严格按照土壤及地下水重点污染防治区要求在每个箱式变压器下方拟设置1个2.0m3成品钢事故油池（Q235B钢结构），事故油池涂刷有防腐漆、防腐漆总厚度不小于200um，同时涂刷有防火涂料、耐火等级为二级，渗透系数须达到1.0×10-10cm/s的防渗性能; 事故油池容积由2.5m3变更为2.0m3，数量相应增加了564个，导致环境风险增加. 参考《宁夏回族自治区建设项目竣工自主环境保护验收指南》，建设项 目在实施过程中性质、规模、地点、工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动，未纳入生态环境部已发布的污染影响类建设项目重大变动清单和28个行业重大变动清单的建设项目，从建设地点、规模、生产工艺、环保设施、主要技术指标等方面参照执行，并对变动产生的污染物及环境影响进行分析。因生产工艺和生产规模调整使污染源减少，污染物排放种类和排放数减少，危废产生种类和产生量减少一般不属于重大变动。 通过上表分析结果，与原环评相比，本项目主要发生了以下变动： - 由于原环评中项目南区植被覆盖度较高、施工难度太大，拟将原环评南区选址进行变更，原环评南区新选址地点位于本项目北区和南1区的西侧14.8km处，植被覆盖度<10%。 - 本项目建设内容如光伏阵列、箱式变压器、事故油池数量的增加，导致不利环境影响显著增加； - 本项目事故油池数量发生变动，使危险废物（变压器废油、废润滑油）产生量显著增加，导致环境风险显著增大。 - 土石方量等主要指标变大，导致不利环境影响显著增大； - 5、经核定，因桩基由螺旋钢桩变更为PHC预制管桩，大幅度减少了场地桩基础布点和施工作业面，减少植被破坏面积，实际生态治理面积比原环评治理面积减少，生态治理措施重大变动。 - 本项目属于原环评报告表通过审批后，建设地点、建设内容、工程量等主要技术指标变大导致不利环境影响增加；危险废物产生量显著增大导致不利影响增加；箱变及事故油池数量增加导致环境风险增大等情形，符合《宁夏回族自治区建设项目竣工自主环境保护验收指南》重大变动界定的原则，构成了重大变动。因此，本项目需重新报批环境影响评价文件。 2、建设规模及项目组成 (1)建设规模 本项目为大型地面光伏电站，建设性质为新建，原环评的南区地块重新选址后，项目总占地面积变更为37463295.87m2（约合56195亩），规划总装机容量为200万千瓦，与原环评装机容量一致。光伏电站建成后第一年发电量约为216349.2万kWh，第一年等效利用小时数为1802.9h，光伏电站26年期间，总发电量约为10292976.6万kWh，26年平均发电量约为395883.7 万kWh，26年等效利用小时数为1649.5h。 (2)建设内容 本项目建设内容包括光伏阵列、箱逆变单元及集电线路。本期330kV输变电工程及储能电站不在本项目评价范围内，后续设计完成后另行评价。 ①光伏阵列 本项目装机规模为2000MW，直流侧装机规模2400MWp，项目容配比约为1:1.2。项目拟采用高转换效率575Wp光伏组件+300kWp组串式逆变器+3300kVA油浸式双绕组变压器+平单轴光伏支架方案。根据整体规划，光伏场区共分为3个地块划分为北区、南1区、南2区三个区，共配置614个光伏阵列，256台3.2MW、358台3.3MW光伏发电单元，单个发电单元组串数量为264/265个，每个子方阵由27个3.9468MWp光伏组件和276个3.96175MWp光伏组件组成。每26块光伏组件串联成一个光伏组件串，每个光伏组串成1×26横向排布于一组平单轴光伏支架上。规划采用双面双玻多主栅单晶硅光伏组件，组件规格不小于575Wp，光伏电站电压系统采用DC1500V。 本项目光伏阵列支架形式拟采用平单轴跟踪支架，每组支架为1排5根PHC预制管桩(1×26)，其中非驱动桩标准桩长4.5m，桩入地深度3m，露出地面1.5m，选用桩径300mm的PHC-AB300管桩；为适应起伏较大地形和坡度，通过调节桩长，采用长短桩搭配使用，来降低地形坡度对平单轴支架 的影响，另选用桩长7m、8.5m，桩径400mm的PHC-B400管桩。驱动桩选用桩长8.5m，桩径400mm的PHC-B400管桩。 光伏阵列最低点离地高度不小于2m、平单轴光伏支架旋转角度选择为±45°、方位角为0°，平单轴跟踪支架将1个光伏组串中的光伏组件（每串26块）横向（长边与主轴垂直）放置，排成1列26行，平单轴东西中心间距暂按5.8m布置。光伏场区四周布置1.8m的塑钢边界围栏。 本项目每个发电单元配置见表2-2。 表2-2 发电单元配置表 组件型号; 逆变器型号; 逆变器数量; 发电单元容量; 容配比; 发电单元数量. 575Wp; 300kW/320kW; 6666台; 3.847MWp; 1:1.2; 614个. ②箱、逆变单元 本项目组串式光伏发电单元采用35kV华式箱变，共设置614台容量为3200kVA/3300kVA的油浸自冷式双绕组升压变压器，额定电压36.75±2×2.5%/0.8kV。本项目箱变基础采用钢平台方案，基础形式为预制桩+钢平台。钢平台采用H型钢做为主梁，C型钢做次梁，主次梁之间采用螺栓连接，主梁之间采用焊缝+螺栓刚性连接。每个子方阵接入3200kVA/3300kVA箱变，箱变在油箱下部需设事故储油池，本工程箱变基础采用钢平台方案，油池采用成品钢油池，共设置614个事故油池，每个事故油池为2.0m3。每26个组件接入1个组串，每24~25个组串并联接入1台300kW/320kW逆变器，每10/11台逆变器接入一台箱变。 箱变钢平台基础图样 ③集电线路 本工程采用分块发电，集中并网的设计方案，根据发电单元内支架及组串排布情况，将系统分成256台3.2MW、358台3.3MW并网发电单元。根据光伏发电单元布置及路网规划情况，每个区块128台3.2MW、179台3.3MW发电单元共划分为48回35kV集电线路，接入330kV升压站35kV配电室。场内6~7台箱变汇成1回35kV集电线路，接入330kV升压站35kV母线侧，集电线路全部建于光伏用地范围内，具体集电线路接入330kV升压站方案以最终审定为准。 ④入场道路 本项目北区和南1区现有道路为原世行项目治沙道路（碎石路面），属于农村道路，道路长度为6.5km、路宽为3.5m，不满足本项目施工运输要求。本项目施工需将北区现有6.5km农村道路路基拓宽至7.5m、路面拓宽至7.0m，以满足本项目施工期运输要求。本次道路改造基层拟采用400mm厚粉煤灰+碎石(砂砾)、面层拟采用300mm厚砂夹石。 本项目南2区入场道路充分利用原有道路（碎石路面），属于农村道路，南2区入场道路利旧，不新建入场道路。 本项目入场道路拓宽部分新增占地面积26000m2，位于本项目光伏场区用地范围内，用地类型为沙地。 ⑤场内道路 原环评南区场内道路9.6km（其中利旧5.8km、新建3.8km），重新选址后场内道路不再建设。本项目场内道路利用原世行项目已建治沙道路（农村道路）共27.97km、宽3.5m，全部位于本项目光伏场区内，本次施工拟将原世行项目已建治沙道路的基础上拓宽0.5m，拓宽后道路总宽度为4.0m。在原世行项目治沙道路的基础上新建场内道路21km，宽4.0m，新建道路占地类型为沙地。 本项目变更后，场内施工道路共约48.97km、路宽均为4m，入场道路共新增临时占地面积97985m2，占地类型为沙地。施工道路采用素土夯实，不设基层，泥结碎石路面厚度为20cm，转弯半径为不小于6.0m。施工道路在工程建设时作为施工道路，施工结束后不拆除，作为运行期间场内检修道路。 (2)项目组成 本项目组成包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程等。具体建设项目工程组成详见表2-3。 表2-3 项目组成一览表 工程 类别; 项目 名称; 项目建设内容与规模. 主体工程; 2000MW 光伏 电站; 总占地面积37463295.87m2（约合56195亩），主要新建光伏电站1座及相关附属设施，光伏电站设计装机规模为2000MW. 其中; 光伏 阵列; 共配置614个光伏阵列，256台3.2MW、358台3.3MW光伏发电单元，每个子方阵由27个3.9468MWp光伏组件和276个3.96175MWp光伏组件组成。本项目拟采用双面双玻多主栅单晶光伏组件，每26块光伏组件串联成一个光伏组件串，每个光伏组串成1×26横向排布于一组平单轴光伏支架上，固定光伏组件支架采用PHC预制管桩基础。 光伏阵列最低点离地高度不小于2m、平单轴光伏支架旋转角度选择为±45°、方位角为 0°，平单轴跟踪支架将1个光伏组串中的光伏组件（每串26块）横向（长边与主轴垂直）放置，排成1列26行，平单轴东西中心间距暂按5.8m布置。. 箱、逆变单元; 项目采用35kV华式箱变，共设置614台容量3200kVA /3300kVA油浸自冷式双绕组升压变压器，额定电压36.75±2×2.5%/0.8kV。箱变基础形式为预制桩+钢平台，钢平台采用H型钢做为主梁，单角钢做次梁，主次梁之间采用螺栓连接，主梁之间采用焊缝+螺栓刚性连接。拟采用300kW/ 320kW组串式逆变器，每26个组件接入1个组串，每24~25个组串并联接入1台逆变器，每10/11台逆变器接入一台3200kVA/3300kVA箱变。. 35kV集电线路; 项目发电系统分成256台3.2MW、358台3.3MW并网发电单元。采用575Wp N型单晶双玻双面半片组件，每26块组成1串，每24~25串进入1台300kW/320kW逆变器，每10/11台逆变器接入一台箱变。场内6~7台箱变汇成1回35kV集电线路，接入330kV升压站35kV母线侧。 35kV电缆敷设方式为电缆桥架敷设；与道路交叉时采用直埋敷设，电缆沟深度不小于2m。电缆沟沟底铺砂，砂层厚300mm，电缆位于中间，砂层上盖电缆盖板。. 辅助工程; 入场 道路; 本项目北区和南1区现有道路为原世行项目治沙道路（碎石路面），属于农村道路，道路长度为6.5km、路宽为3.5m，不满足本项目施工运输要求。本项目施工需将北区现有6.5km农村道路路基拓宽至7.5m、路面拓宽至7.0m，以满足本项目施工期运输要求。本次道路改造基层拟采用400mm厚粉煤灰+碎石(砂砾)、面层拟采用300mm厚砂夹石；本项目南2区入场道路充分利用原有道路（碎石路面），属于农村道路，南2区入场道路利旧，不新建入场道路。. 临时工程; 施工道路（场内道路）; 原环评南区场内道路9.6km（其中利旧5.8km、新建3.8km），重新选址后原南区场内道路不再建设。本项目场内道路充分利用原世行项目已建治沙道路（农村道路）共27.97km、宽3.5m，全部位于本项目光伏场区内，本次施工拟将原世行项目已建治沙道路的基础上拓宽0.5m，拓宽后道路总宽度为4.0m。并在原世行项目治沙道路的基础上新建场内道路21km，宽4.0m，新建道路占地类型为沙地。 本项目变更后，场内道路共约48.97km、路宽均为4m，入场道路共新增临时占地面积97985m2，占地类型为沙地。施工道路采用素土夯实，不设基层，泥结碎石路面厚度为20cm，转弯半径为不小于6.0m。施工道路在工程建设时作为施工道路，施工结束后不拆除，作为运行期间场内检修道路。. 施工 营地; 本项目拟在本期规划的北区330kV变电站北侧建设一处施工营地，占地面积14430.6m2，主要布置施工机械停放区、材料堆放区及办公生活区等，占地类型为未利用地（沙地）. 公用工程; 供电; 项目施工用电电源引自项目区附近10kV供电线路，10kV供电线路沿项目区内侧布置，后期电站运行后由电站内部自行提供. 供水; 本项目运营期无绿化用水，主要为清洗太阳光伏电池板用水，用水采用罐车从附近村庄拉运，场内设储水罐，总用水量为65172m3/a. 排水; 项目施工期在南2区、北区施工现场各建设1个10m3沉淀池（共2座），施工废水沉淀处理后用于场地洒水抑尘. 运营期光伏板清洗废水主要污染因子为SS，因清洗废水分散不易汇集产生径流，因此，清洗后的废水流至光伏板下自然蒸发. 环保工程; 施工期; 扬尘治理; 采取分标段施工方式，设置2m高硬质围挡设施；物料及时遮盖防尘措施；严格限制车辆的行驶速度，在大风天气时停止开挖、回填土作业，加大施工场地、土方堆体洒水频次；施工道路碎石硬化；施工场地设置车辆冲洗平台；使用商品砼等的“六个百分之百”扬尘防控措施. 废水治理; 施工废水经施工场地设置的2座10m3沉淀池（南2区、北区各1个）处理后用于施工道路洒水抑尘；本项目拟在北区330kV变电站的北侧新建一处施工营地，施工营地内建设防渗旱厕一座，粪污定期清掏外运处置. 噪声治理; 采用低噪声施工工艺及设备，合理布置施工机械，加强施工设备的管理、文明施工等降噪措施. 固废处置; 建筑垃圾：施工单位编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并报县级以上地方人民政府环境卫生主管部门备案。施工现场产生的建筑垃圾分类收集，能回收利用的尽量回收利用，不能利用的按照环境卫生主管部门的规定，由遮盖篷布的密闭车辆及时清运至环境卫生主管部门指定的地点处置，不得擅自倾倒、抛撒或者堆放工程施工过程中产生的建筑垃圾. 生活垃圾：施工现场产生的少量生活垃圾经分类收集后及时清运至迎水桥镇垃圾中转站统一转运处置. 生态治理; 工程措施：道路碎石硬化143485m2，对临时施工道路进行素土夯实，不设基层，泥结碎石路面厚度为200mm；入场道路基层拟采用400mm厚粉煤灰+碎石(砂砾)、面层拟采用300mm厚砂夹石硬化26000m2。 施工结束后拆除施工营地，对施工场地进行迹地清理，并对场地进行平整1486.87万m3，以恢复原地貌。 项目拟采取分标段施工，各标段施工结束后立即扎草方格进行生态治理，柴草方格面积约1500hm2。. 植被措施：进一步优化光伏板布置，施工过程中根据灌木植株大小选择合适的抚育管理保护措施，并采取平茬复壮保护；对项目北区西北角分布的283.6亩天然沙蒿群落（生物土壤结皮盖度达20%～40%）、南1区西侧分布的85.9亩两片天然沙蒿群落（生物土壤结皮平均盖度达到20%～30%）、南2区西侧分别分布着11亩、54亩天然牧草地，对以上自然植被区域进行围封保护，严禁破坏；施工结束后对光伏发电区光伏板下方、板间空地、集电线路扰动区域以及施工营地占地区域撒播种草，采取草方格植草措施，草种选择沙打旺、紫花苜蓿，撒播面积2001hm2，使林草植被恢复率达到93%、林草覆盖率达到22%. 临时防护措施：施工开挖的土方定点堆放、堆体采取四周拦挡及表面苫盖措施，挖运土方的车辆用蓬布严密遮盖，施工道路洒水抑尘等临时防护措施. 运营期; 固废 治理; 废电 池板; 报废电池板属于一般固废物，电站运营期间报废的电池板由专业的回收单位进行回收处置，不在项目区内贮存. 废油; 箱式变压器检修及事故状态下产生的废润滑油、变压器废油均属于危险废物（废润滑油废物类别与代码：HW08/900-249-08；变压器废油废物类别与代码：HW08-900-220-08）。废润滑油产生后经专用密闭容器收集，变压器废油产生后由箱式变压器下方2.0m3成品钢事故油池收集后抽至专用密闭容器内盛装，项目运营期产生的废润滑油和变压器废油分类收集后拟依托龙源二期200万千瓦光伏项目配套330kV变电站内危废间暂存，定期委托有相应资质的单位转运处置。事故油池应满足土壤及地下水重点污染防治区要求，涂刷防腐漆、防腐漆总厚度不小于200um，同时涂刷有防火涂料、耐火等级为二级，渗透系数须达到1.0×10-10cm/s. 废水 治理; 光伏板清洁废水; 本项目运营期排水主要为清洁光伏板时产生的废水，废水主要污染因子为SS，散排至光伏板底自然下渗、蒸发. 噪声 治理; 购置低噪声变配电设备，变压器及配电设备等采取基础减振、安装减振垫，将产噪设备置于设备仓内等降噪措施. 生态环境; 本项目采取分标段施工，边施工边扎草方格进行生态治理，对施工区域及光伏阵列区采取草方格植草措施，草种选择沙打旺、紫花苜蓿，撒播面积约2001hm2；运营期采取平茬复壮保护、加强植被抚育管理以及防火防虫等管护措施；制定巡检路线，按规定的巡检道路行驶，巡检过程中车辆不得随意进入除道路以外的其它区域；制定生态抚育计划，加大植被抚育力度，针对未达到生态治理预期目标的区域，按计划补种，林草覆盖率达到22%。. 退役期; 固体废物; 光伏电站退役后，报废的光伏组件及PHC预制管桩、箱式变压器、逆变器、电缆等，在电站退役后全部拆除、分类收集，由专业的回收单位进行回收处置，不在项目区内贮存. - 3、依托工程情况 - 根据项目可行性研究报告，龙源二期200万千瓦光伏项目北区和南1区拟配套建设1座330kV变电站，南2区拟单独配套建设1座330kV变电站。330kV变电站与本项目同期建设，不再本次评价范围内。龙源二期200万千瓦光伏项目北区和南1区配套的330kV变电站已于2024年1月22日取得中卫市生态环境局下达的《关于同意<龙源孟家湾330kV升压站项目环境影响报告表>的函》（卫环函〔2024〕3号），拟与本项目同期建设；南2区因重新选址330kV变电站还在设计当中。每个330kV变电站内拟设计一座10m2危废舱，用于贮存本项目及330kV变电站运行期间产生的危险废物。 - 4、主要设备与设施 - (1)光伏组件 本项目光伏电站采用双面双玻多主栅单晶光伏组件，光伏组件主要参数 如表2-4所示。 - 表2-4 光伏组件主要参数一览表 (2)逆变器 技术参数; 单位; 参数值. 峰值功率; Wp; 575. 开路电压（Voc）; V; 51.3. 短路电流（Isc）; A; 14.14. 工作电压（Vmppt）; V; 43.11. 工作电流（Imppt）; A; 13.34. 峰值功率温度系数; %/°C; -0.280. 开路电压温度系数; %/°C; -0.230. 短路电流温度系数; %/°C; 0.045. 首年功率衰减; %; 1. 外形尺寸; mm; 2278×1134×30. 重量; kg; 31.8. 数量; 块; 4177680. 向日跟踪方式; 平单轴跟踪. 跟踪角度范围; °; ±45. - 本项目逆变器选用300kW/320kW组串式逆变器，主要技术参数见表2-5。 - 表2-5 组串式逆变器主要技术参数表 (3)箱式变压器 技术参数; 单位; 参数值. 输出额定功率; kW; 300kW/320kW. 最大视在功率; kW; 330. 最高转换效率; %; 99.01%. 中国效率; %; 98.52%. 输入直流侧电压范围; Vdc; 500V ~ 1,500V. 最大功率跟踪（MPPT）范围; Vdc; 500V ~ 1,500 V. 每路 MPPT最大输入电流; A; 65. 交流输出电压; V; 3/PE，800V. 输出电压频率; Hz; 50Hz. 功率因数; 0.8超前~ 0.8滞后. 宽/高/厚; mm; 1,048×732×395. 重量; kg; 112. 工作环境温度范围; ℃; -30 ~ 60. 数量; 台; 6666. - 本项目箱式变压器容量为3200kVA/3300kVA，主要技术参数见表2-6。 - 表2-6 箱式变压器主要技术参数表 名称; 单位; 数量. 台数; 台; 614. 容量; kVA; 3200kVA/3300kVA. 额定电压; kV; 36.75±2×2.5%/0.8kV. 型式; ---; 油浸自冷式双绕组箱式变压器. 3、工程占地 本项目总占地面积约37463295.87m2（约合56195亩），其中北区占地m2（约合28589亩）、南1区占地（约合14923亩）、南2区占地（约合12683亩）。根据本项目《土地有偿使用临时协议》，项目用地性质属于国有土地，用地类别全部属于临时（租）用地，不改变土地性质。本项目占用未利用地38527294.81m2（沙地57791亩）、农用地143333.19m2（农村道路215亩）、天然牧草地13082653.584m2（约合19624亩）。本项目占地情况见表2-7。 表2-7 项目占地情况一览表 序号; 占地类别; 占地面积; 占地类型. 光伏电站; 其中; 光伏阵列及箱逆变器; 37324880.27m2; 未利用地（沙地）. 施工道路 （巡检道路）; 39985m2（改建）; 农用地（农村道路）. 84000m2（新建）; 未利用地（沙地）. 施工营地; 14430.6m2; 未利用地（沙地）. 合计; 37463295.87m2; -----. 备注：施工道路（巡检道路）、施工营地全部位于本项目光伏电站用地范围内。. 4、土石方平衡 本项目站址自然地形起伏较大，结合站址地形，总体布置考虑到土方挖填自平衡。本项目土石方主要来源于站区场地平整、箱逆变基础开挖、35kV集电线路电缆沟开挖，以及施工营地和施工道路（场内道路）修建等，挖方量1478.3万m3，填方量1478.3万m3，无弃方。因此，项目不设置取、弃土场。 本项目土石方平衡见表2-8，土石方平衡图见2-2。 表2-8 工程土石方平衡表 单位：万m3 序号; 工程类别; 挖方; 填方. ①; 场地平整; 1439.57; 1439.57. ②; 光伏支架基础; 3.10; 3.10. ③; 箱变基础; 4.88; 4.88. ④; 35kV集电线路; 0.31; 0.31. ⑤; 施工营地; 4.43; 4.43. ⑥; 检修道路; 26.01; 26.01. 合计; 1478.3; 1478.3. 土方回填 1478.3万m3 土方开挖 1478.3万m3 场地平整1439.57万m3 场地平整1439.57万m3 光伏支架基础3.10万m3 光伏支架基础3.10万m3 箱变基础4.88万m3 光伏 电站 箱变基础4.88万m3 35kV集电线路0.31万m3 35kV集电线路0.31万m3 施工营地4.43万m3 施工营地4.43万m3 检修道路26.01万m3 检修道路26.01万m3 图2-2 土石方平衡框图 5、工作制度及定员 本项目工作人员依托龙源二期200万千瓦光伏项目配套330kV升压站工作人员，光伏电站运行天数为365天。 - 6、公用工程 - (1)供水 本项目施工用水考虑采用拉水方式，施工场地设置储水设施。运营期无绿化用水，用水主要为光伏板清洁用水，光伏板清洗用水采用罐车从附近村庄拉运至项目场内。具体用水情况如下： 本项目植被为自然恢复，不灌溉，无绿化用水。组件清洗系统拟采用水清洗为主，并在冬季辅助采用气力吹吸方案。光伏电站每3个月进行一次水清洗。因此本项目暂定每年大规模用水清洗3次，每平方米组件每次清洗用水量按2L计，本项目每个光伏组件面积为2.6m2、数量约4177680块，光伏组件共10861968m2，每次清洗用水量约为21724m3，则年用水量约为65172m3。 - (2)排水 - 本项目运营期外排废水主要为光伏板清洗废水。项目光伏板清洗时不使用任何洗涤剂，清洗废水主要污染因子为SS。清洗废水产生量按用水量的90%计，则清洗废水量约为58654.8m3/a。因清洗废水分散不易汇集产生径流，因此，清洗后的废水流至光伏板下全部蒸发损耗。 - (3)供电 - 本项目初期供电由附近供电系统接入，后期供电由330kV升压站提供。 - 7、主要施工机械设备 - 本项目施工主要机械设备见表2-9。 - 表2-9 主要施工机械一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位/数量. 1; 挖掘机; FR330E2-HD; 12台. 2; 推土机; CLGB160CL; 60台. 3; 履带螺旋打桩机; FR300E2-HD/BY-VH330; 60台. 4; 汽车吊; JQZ25E; 12台. 5; 履带螺旋钻机; WL-G300; 60台. 6; 洒水车; 12m³; 5辆. 7; 自卸卡车; 四桥自卸车; 30台. 8; 装载机; SEM652B; 20台. |
| 总平面及现场布置 | 1、总平面布置情况 (1)横向布置 本项目光伏电站站区包括光伏区、场内道路及场区围栅等部分。 本项目站区主要设施及建筑物的总平面布置如下： ①光伏区 光伏区跨海拔范围约1345.34m～1568.87ｍ。光伏阵列沿自然地形坡度布置。光伏场区主要包括光伏子阵、箱变、逆变及检修道路等。 本项目东侧约15km处为迎闫公路，南侧紧邻乌玛高速，北侧紧邻宁蒙两省省届，项目对外交通、运输条件便利。光伏场区内道路根据光伏发电单元及箱变位置分布设计，每个箱变均有道路可以通达，且均位于道路边，便于较大设备的运输，满足日常巡查和检修要求，光伏阵列区道路布置时充分考虑了场内集电线路走向，场内6~7台箱变汇成1回35kV集电线路，接入330kV升压站35kV母线侧。光伏阵列区道路面层为20cm厚泥结碎石路面，检修道路路面宽度均为4m。 光伏场区四周边界设置高1.8m塑钢边界围栏，围栏上设门。 ②场内道路 场内道路充分利用光伏场区内外的现有道路路网，场内区域随地形改扩建泥结碎石路面检修道路，场内道路长315.39km、路宽均为4m，道路尽头设置回车场地，转弯半径为不小于6.0m。光伏阵列35kV升压变压器均布置于道路边。 ③围栅 根据现场地形及规划坐标，规划区域形状为多边形，沿光伏场区四周设置1.8m塑钢围栏，便于封闭管理。 (2)竖向布置 本项目光伏场区属于典型的沙漠地貌，位于腾格里沙漠东南边缘，区域内部沙丘分布连续，多为活动沙丘。高度一般为10～20m，主要为格状沙丘及格状沙丘链。根据可研分析，本项目不受100年一遇洪水影响。 根据站区位置及自然地势，减小对自然地貌的改变，场区部分区域设置 U型排水槽系统，防止形成内涝及洪水。 综上所述，项目光伏站区总平面布置功能分区明确，紧凑合理较好的适 应自然地形条件。各建筑物的布置、方位选择及各级配电装置的空间组织均满足四周环境协调，并通过电缆沟、管线相互联系。升压站按照其工艺流程和功能合理布置各装置，满足工艺设计要求，总图布置合理。 具体总平面布置情况见附图7。 - 2、施工现场布置 本项目距中卫市沙坡头区及迎水桥镇较近，进行修配及租用大型设备较方便，因此，施工修配系统可主要考虑在社会机构解决。 本项目主要施工工程量为箱变基础工程、光伏组件基础工程和光伏组件 支架安装工程及临时工程。为减少对场地现有植被的损毁，施工营地布置于场区无植被区或植被覆盖度小于10%的区域，本项目拟在本期用地范围内规划的北区330kV变电站北侧建设一处施工营地，占地14430.6m2，施工营地主要布置施工机械停放区、材料堆放区及临时办公生活区等。 施工生产区包括砂石料、光伏组件、箱式变压器和逆变器等设备及电线、电缆等施工材料堆场，机械停放区以及钢筋加工区，其中钢筋加工在加工棚内作业，施工材料分区整齐堆放，易起尘物料堆主采用篷布遮盖，光伏钢支架就地组装，不集中设堆放场地；施工生活区主要包括各标段办公区和生活区，生活区内不设淋浴设施。 具体施工总平面布置情况见附图8。 |
| 施工方案 | 1、施工方案 1.1施工组织 ①施工材料供应 本项目施工场地内不设置混凝土拌合站，采用商品混凝土，由罐车拉运至项目区内。钢筋、砂石料、商品砼等施工材料，均可由沙坡头区就近采购。本项目所需碎石由附近砂石料场提供，入场道路改扩建使用的粉煤灰从宁夏盛瑞环保科技有限公司购买，砂石料、粉煤灰均由遮盖篷布的车辆密闭运输，供应充足。 ②水、电供应 供水：项目区无自来水供水管网，施工期生产用水采用拉水方式，从附近村庄利用罐车拉运至项目区内。 供电：本工程施工用电可就近从10kV线路引接，在施工场地装设 250kVA变压器、开关柜、380V接线端、低压开关及计量表，确保施工用电。 ③交通运输条件 本项目位于宁夏中卫市迎水桥镇境内，周边有定武高速、乌玛高速及各类乡村道路等通过，场区四周已修建入场道路，区域路网发达，交通运输便利。施工运输以货车运输为主，运距最大10km，运输便利。 ④设备安装 现场设备采用吊车加人工方式进行吊装和人工安装。 1.2施工工艺 - (1)施工前准备 - ①通过遥感图像人工解译确定流沙区、植被类型、植被走向、植被盖度、植物数量等基础信息。 - ②基于中国科学院沙坡头沙漠研究试验站关于固沙植被区植被和土壤水分的长期监测和科学研究成果，结合世行生态系统现状和光伏项目施工需求，针对本工程的主要施工工程，制定植被保护和生态修复层级方案。 - ③根据场区各区域生物土壤结皮盖度、灌木盖度具体指标差异，在施工图上明确分标段、分区块坐标，采取硬质围挡后执行围封保护、平茬复壮、移植、整体推平等措施。 - ④施工前对各总包单位进行植被保护培训，建立奖惩制度，确保各施工队认真落实植被保护方案；同时在周边布设无线网络和监控系统，实现在线监测保护，监测人员实时了解工程和植被保护动态，并积极应对和开展相应的防控措施。 - ⑤场区平整 - 本项目站区位于腾格里沙漠东南边缘，地貌单元为移动沙丘，受腾格里 - 沙漠的影响，目前沙丘主要向东南方向移动。场区半活动沙丘多较低缓，地形稍有起伏，光伏阵列依沙丘地势建设，尽量保持原有地形。主体工程采用PHC预制管桩基础，该工艺对地表扰动小，主体工程施工时不做大面积场地平整。 - (2)光伏组件支架基础施工 - 本项目光伏支架拟采用PHC预制管桩基础，光伏阵列桩基础在施工时应先划定好人员及机械行走路线，打桩机打桩时采取隔行施工的方式进行，支架焊接时做好防治要求，减少对植被的破坏。 - (3)构建筑物基础施工 - 在施工过程中，建筑物基础施工采用挖掘机进行开挖，辅以人工修整基坑及边坡。施工过程中控制好基底标高，严禁进行超挖，开挖的土石按照方 - 案指定的地点及要求进行堆放，不得占压现有植被。基槽开挖完成后，先进行相应的地基处理，承载力满足设计要求，进行基坑验收。 - (4)道路施工 - 本项目施工期充分利用现有道路，利用地面自然高程，用推土机对道路积沙进行清除，并对凹陷区域进行局部的平整后，铺设粉煤灰和砂石，用机械在原地面进行碾压。运料及摊铺应先远后近循序进行，所需材料按预先计算量分段分堆放置，应用人工配合机械进行摊铺；碾压前先泼水，碾压自路边开始向路中移动，路边应重复碾压，避免石料向外挤动。 - (5)电缆施工 本项目35kV集电线路电缆敷设方式为电缆桥架敷设，本工程35kV集电线路拟采用35kV电力电缆，与道路交叉时采用直埋敷设、电缆沟深度不小于2m。电缆沟沟底铺砂，砂层厚300mm，电缆位于中间，砂层上盖电缆 盖板。 电缆施工工序为：定位放线→预埋铁件或膨胀螺栓→支、吊、托架安装桥架安装→保护接地安装。根据施工图纸确定起始端及终端位置，标定走向，找好水平、垂直、弯通进行画线，均匀档距画出支、吊、托架位置。将预埋铁件平面紧贴模板，将锚固圆钢绑扎固定在结构的钢筋上，待混凝土模板拆除后，预埋铁件平面外露，把支架、吊架或托架进行固定。根据承重选择受益人膨胀螺栓及钻头，埋好螺栓后用螺母将支架和吊架固定膨胀螺栓。桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓紧固无遗漏，电缆桥架在电气竖井内敷设用角钢固定，桥架设置防火隔离措施。金属电缆桥架或引出的金属电缆导管必须接地。将支架和吊架安装牢固，保证安装质量。 具体施工工艺流程及产污环节见图2-3。 场地平整 生态破坏、扬尘 固体废物、噪声 建（构）筑物基础开挖 生态破坏、扬尘 固体废物、噪声 生态破坏、扬尘 固体废物、噪声 电缆施工 电气设备安装 固体废物、噪声、废水 系统调试 正式运营 噪声 图2-3 施工工艺流程及产污环节示意图 - 1.3施工期植被保护措施 - 根据本项目《植被保护和生态修复方案》，本项目施工总体思路是保护为先、恢复为主、局部场平、分区实施，在能开展施工的条件下最大限度的保护植被。在施工前，各总包单位针对每项单位工程，分别制定施工方案和具体措施，经甲方、监理单位审核通过后方可实施，全力保障完成年度工程建设目标。本着保护为先、恢复为主的原则，开展各项施工作业。 - 整体原则：按照光伏场区植被类型及植被覆盖度不同开展针对性的保护。生物土壤结皮盖度＞15%区域进行围封保护，不进行光伏建设。灌木盖度＜10%，属于流动沙丘部分，该区域结合组件布置、道路路线、施工工艺等因素进行局部平整，作为施工期间的施工营地等，扎草方格，撒播草种子，使该区域植被覆盖度达到10%~20%。灌木盖度＞20%区域，结合施工工艺，对密集的植被区域进行平茬及间伐，实现施工完成后植被覆盖度10%~20%。灌木盖度10%~20%区域，结合施工工艺，采用平茬后进行施工，施工后对植被损伤的区域进行撒播草籽+生物结皮，使该区域植被恢复。 - 详细施工流程： - 北区100万容量按照每个标段20万千瓦容量区分，每个标段间用临时密目沙帐区分开，各标段间互不影响。各标段内道路形成单行环路。 - 场区道路设计时充分利用原有道路，该区域改扩建原有道路，拓宽至7.5m。道路修建仅仅联通至箱变位置。以B标段为例，具体道路路径详见附图所示。 - 为减少道路修建对植被的破坏，道路设计时采用路基宽度4m，路面宽度3.5m。施工过程中采用小于3.2m宽的履带吊进行引孔、打桩，相关的桩倒运均采用履带式车辆倒运，履带式车辆离地高度为0.5m，施工期间先用围栏将具体的车辆行走路线圈定，禁止车辆在场区随意行走，围栏整体宽度3.4m。车辆施工前先进行平茬，履带吊在植被中间间隙内行走，减少对植被破坏。 - 对于流动沙丘区域，结合施工需要，对于流动沙丘区域进行适度平整，作为临时堆场。施工后对流动沙丘区域扎草方格，撒播草种。 - 具体项目施工期间植被保护方案见表2-10。 - 表2-10 项目施工期间植被保护方案 植被保护 依据; 现状和问题; 植被保护措施; 面积(亩); 比率(%). 生物土壤 结皮盖度 ＞15%; 形成半固定、 固定风沙土， 地表稳定; 围封保护、禁止破坏，可以作为项目西北角的防风固沙区; 378.2; 0.64. 生物土壤 结皮盖度 ＜15%; -----; 根据灌木盖度以及灌木与土壤水分的关系进一步确定; 55816.8; 99.36. 灌木盖度 ＜10%; 定义为流沙区和难治理沙化区，生态系统功能弱，是潜在 的风沙危害区; 施工过程中可以先局部平整，既减少风沙危害、便于后期开展生态修复，也提高了土地利用效率；施工完成后开展科学的生态重建，重建后生态系统功能和稳定性远超原生境; 20051.7; 34.9. 灌木盖度 10%~20%; 灌木盖度合理，无生物土壤结皮形成，流沙表面表面未固 定; 灌木行间距较大，大部分区域可以满足施工机械通过，施工过程中尽量减少破坏，如有部分区域破坏需要补植，施工完成后开展科学的生态修复，保证灌木盖度为10%~20%，同时增加生物土壤结皮盖度，达到植被-土壤系统的整体恢复，生态系统功能和生态系统稳定性提升; 6440.6; 11.6. 灌木盖度 ＞20%; 灌木盖度过 高，土壤水 分 消 耗 严 重，灌木死 亡率随盖度 增加而增 加，植被承 载力降低， 植被有退化 风险，应对 未来极端干 旱事件的抵 抗力差，无 生物土壤结 皮，流沙表 面未固定; 施工过程中通过移植（较小植 株移植至盖度＜10%的区域）、 间伐（死亡株、不健康植株）、 平茬（年龄超过7-8年的高大植 株，需要抚育管理）等方式保 护施工区的植被，施工完成后确保全区灌木盖度介于10%~20%之间，同时科学的生态修复模式改善植物群落结构、提升生态系统生物多样性、促进流沙表面固定，总体上保护深层土壤水分维持稳定状态，降低生态系 统退化的风险，有利于固沙植 被生态系统可持续发展并提升 其应对频发的极端干旱事件的 能力; 29702.7; 53.4. - 2、建设周期及施工时序 ##### 本项目计划总建设周期为24个月。施工时序如下： - 场内施工道路修建、场外道路改建等施工准备3个月； - 土建、光伏阵列施工：12个月； - 电气设备安装：6个月； - 单体调试、联合调试：3个月。 |
| 其他 | 1、临时用地（施工营地）方案比选分析 根据本项目《植被保护和生态修复方案》，本项目施工总体思路是保护为先、恢复为主、局部场平、分区实施，在能开展施工的条件下最大限度的保护植被。 本项目临时工程（施工营地）在选址时优先考虑保护现有植被及施工流程便捷，通过遥感图像人工解译确定流沙区、植被类型、植被走向、植被盖度、植物数量等基础信息，用无人机航拍对遥感解译进行验证，地面实地调查研究光伏建设区物种组成、空间分布、植被盖度、栽植密度现状，在二期工程拟建变电站附近植被覆盖度<10%的区域，作为施工营地选址区域。 根据遥感解译结果及本项目区实地调查，结合二期工程总体施工方案，本项目选择植被覆盖度约2%的拟建变电站北侧区域进行施工营地建设，该选址方案距离施工道路较近，交通方便，且与拟建变电站选址较近，满足施工条件，符合选址要求。 综上所述，本项目本着保护现有植被、交通便利和施工流程短捷等原则，符合本项目特点，项目选址具有唯一性，无其它比选方案。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境质量现状 ## 1.1功能区规划 (1)宁夏主体功能区规划 根据《宁夏回族自治区主体功能区规划》，宁夏重点开发区域包括国家级重点开发区域和自治区级重点开发区域，国家级重点开发区域为沿黄经济区（含宁东能源化工基地），其中主体功能确定为国家级重点开发区域的县区有银川市兴庆区、金凤区、西夏区、灵武市，石嘴山市大武口区、惠农区，吴忠市利通区，中卫市沙坡头区8个县区以及宁东能源化工基地（含太阳山）；将贺兰县、永宁县、平罗县、青铜峡市、中宁县五个县的城关镇和工业园区所在乡镇划为国家级重点开发区域。本项目位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区迎水桥镇境内，属于国家级重点开发区域。 根据《自治区人民政府关于印发<宁夏回族自治区主体功能区规划>的通知》（宁政发[2014]53号），中卫市功能定位：世界级新型冶金产业基地，特色鲜明的旅游目的地，全国防沙治沙示范区，欧亚大陆桥和丝绸之路经济带上重要的交通枢纽和现代商贸物流中心，国家电子信息产业基地，特色农副产品加工基地，黄河上游重要的水利枢纽和水电能源基地。本项目为沙漠光伏发电项目，为自治区九大重点产业中清洁能源产业，属于区域配套的电力基础设施产业，为区域经济发展提供电力保障，符合宁夏重点开发区域的开发原则。项目运营中不会对土壤、水质、大气造成重大污染，对周围环境影响较小，其建设符合“宁夏回族自治区主体功能区规划”的要求。 具体项目位于宁夏主体功能区规划的位置详见附图9。 (2)生态功能区划 根据《宁夏生态功能区划》，宁夏生态功能区划共划分3个一级区，10个二级区，37个三级区。对照宁夏生态功能区划图可知，本项目位于Ⅱ3-2沙坡头沙漠生态、人工治沙自然保护生态功能区。 具体项目区功能分区特征见表3-1、本项目位于宁夏生态功能区划的位置见附图10。 表3-1 生态功能区分区特征表 一级区; 二级区; 功能区代号及名称; 主要生态特点、问题及措施. 中部台地、山间平原干旱风沙生态区; 腾格里 沙漠边缘沙地生态亚区; Ⅱ3②沙坡头沙漠生态、人工治沙自然保护生态功能区; 本生态功能区属于荒漠生态系统类型，主要保护对象是自然的沙生植被和人工固沙植被及野生动植物资源。区内的自然植被以沙蒿、沙蒿、沙米等沙生植被为主，本区生态环境最敏感的问题土地沙化。其治理措施有：保护沙生资源，继续扩大防风固沙林面积，扩大治沙树种育苗基地和其它治沙试验，在保护设施上分期分批建起围拦设施，强化管理体制. ## 1.2评价区生态环境质量 ### (1)土地利用现状 本项目总占地面积37463295.87m2，占地全部属于临时（租）用地。项目用地性质为国有土地，其中占用未利用地38527294.81m2（沙地57791亩）、农用地143333.19m2（农村道路215亩）、天然牧草地13082653.584m2（约合19624亩）。根据土地利用现状分类（GB/T21010—2017）及《关于中卫市沙坡头区沙地分布情况说明》，项目区域虽然已生长了植被，但仍没有形成自然植被体系、也没有形成沙结皮，大部分土地仍为流动沙地。其次，项目区生态环境很脆弱，仍为荒漠生态系统，还没有形成自然生态系统和自然植被群落结构，光伏场区目前占地类型仍属于未利用地（沙地）。 项目区土地利用现状见附图11。 (2)植被资源现状 - ①植被区划 根据《宁夏植被区划图》，本项目所在区域植被类型区为温带荒漠区域中卫宁北山、贺兰山北端及洪积平原草原化荒漠区。主要分布的植被类型有红砂、珍珠草类草原、红砂荒漠等。本项目所在区域植被区划见附图12。 ②植被类型 项目北区：项目北区为典型的流动沙丘，分布面积大，自然环境恶劣。项目北区主要物种为人工种植的花棒、沙蒿，长势较差，植被盖度＜2%。带状流沙区多分布于北区沙丘顶部和背风坡，基本无植被（植被盖度＜2%），且生境较差。基于对项目区遥感解译结果和植被现状调查结果，项目北部区域西北角分布着天然沙蒿群落，生物土壤结皮盖度达20%～40%，面积约283.6亩；北区中部区域西侧分布着两片天然沙蒿群落，生物土壤结皮平均 盖度达到20%～30%，面积合计约为85.9亩。 项目南1区：基于对项目区遥感解译结果和植被现状调查结果，项目中部区域主要为世行项目人工种植的柠条锦鸡儿、羊柴、花棒等灌木，以及沙蒿等草灌木种，长势较好。除人工植被外，中部区域自然植被较少，零星分布有沙米、克氏针茅。 项目南2区：项目北区为典型的流动沙丘，分布面积大，自然环境恶劣。项目南2区主要物种为人工种植的花棒、沙蒿，长势较差，植被盖度＜2%。带状流沙区多分布于南2区沙丘顶部和背风坡，基本无植被（植被盖度＜2%），且生境较差。基于对项目区遥感解译结果和植被现状调查结果，项目南2区西部区域分布着天然牧草地，主要为克氏针茅群落，生物土壤结皮盖度达10%～20%，面积约65亩。 具体评价区域内植被特征见表3-2。 表3-2 评价区域内植被特征表 序 号; 植被 类型; 植被特征. 1; 人工 灌丛; 人工灌丛在评价区域较常见、分布较广，是评价区域内的主要植被类型，主要有花棒灌丛、柠条锦鸡儿灌丛、羊柴灌丛等。 花棒灌丛：花棒是一种落叶灌木，是沙地植被，在本项目区的分布较广，为主要治沙灌木种。花棒又名细枝岩黄芪，为蝶形花科岩黄芪属落叶大灌木。高约50~200cm，主、侧根系均发达，萌蘖力强，枝叶极小果实形似棉籽，主杆呈橘色，夏秋开红色小花，生长期长，叶脉呈银灰色，支杆含油性易燃，自身含水分低，故蒸发量小，可做沙漠中的燃料。本项目区花棒枝杆胸径约3~5cm左右，靠天然降雨维持生命，是项目区唯一在高大沙丘上生长的旱生灌木，群落总盖度约40%，主要伴生草种为沙米。 柠条锦鸡儿灌丛：柠条锦鸡儿（学名：Caragana korshinskii Kom.），为豆科锦鸡儿属落叶灌木植物，有时小乔状，高1~4m；老枝金黄色，有光泽；嫩枝被白色柔毛。羽状复叶有6~8对小叶；托叶宿存；叶轴脱落；小叶披针形或狭长圆形，先端锐尖或稍钝，有刺尖，灰绿色。花梗密被柔毛，关节在中上部；花萼管状钟形，密被伏贴短柔毛，萼齿三角形或披针状三角形；花冠旗瓣宽卵形或近圆形，稍短于瓣片，耳短小，耳极短；子房披针形，无毛。荚果扁，披针形，有时被疏柔毛。花期5月，果期6月。在评价区域很常见，多生于海拔900~1300m的阳坡、半阳坡上，平均高度100cm~150cm，群落总盖度30%左右，主要伴生草种为沙米。. 表3-2 评价区域内植被特征表 序 号; 植被 类型; 植被特征. 1; 人工 灌丛; 羊柴灌丛：羊柴（学名：Corethrodendron fruticosum (Pall.) B. H. Choi & H. Ohashi）是豆科、羊柴属，半灌木或小半灌木，高可达80cm。根系发达，主根深长，茎直立，多分枝，托叶卵状披针形，棕褐色干膜质，叶轴被短柔毛，小叶被短柔毛，小叶片通常椭圆形或长圆形，上面被疏短柔毛，总状花序腋生，花序与叶近等高，花序轴被短柔毛，具花；花疏散排列；苞片三角状卵形，花萼钟状，被短柔毛，萼齿三角状，先端渐尖，花冠紫红色，旗瓣倒卵圆形，翼瓣三角状披针形，子房线形，被短柔毛。荚果具细长的刺。种子肾形，黄褐色，7~8月开花，8~9月结果。在评价区内呈散生或丛状分布于荒漠上，群落总盖度约20%，高100cm~150cm。项目区主要伴生草种为沙米。. 2; 人工 草丛; 沙蒿草丛：沙蒿（Artemisia desertorum Spreng.）是菊科蒿属的多年生草本植物。茎单生或少数，上部分枝，茎、枝幼被微柔毛，小裂片椭圆形或长卵形，叶下面无毛，裂片椭圆形或长圆形，基部有线形、半抱茎假托叶；中部叶长卵形或长圆形，具半抱莲假托叶，头状花序卵圆形或近球形，基部有小苞叶；瘦果呈倒卵圆形或长圆形；花果期8~10月。沙蒿具有固沙的作用，是评价区域人工草本植物的的代表性群系、在本项目区的分布范围较广，属于多年生草本，多分布于海拔1500m左右的阳坡和半阳坡，特别是丘陵和沟壑区分布广泛，生境较为干燥，土壤为沙土。高30cm左右，沙蒿草丛群落总盖度30%左右。主要伴生草种为克氏针茅、沙米。 沙打旺：豆科黄芪属多年生草本。又名直立黄芪、麻豆秧等。 是用于改良荒山和固沙的优良牧草。主根粗壮，入土深2~4m，根系幅度可达1.5~4m，着生大量根瘤。植株高0.5m左右，丛生，主茎不明显，由基部生出多数分枝。奇数羽状复叶，小叶7~25片，长卵形。总状花序，着花17~79朵，紫红色或蓝色。荚果三棱柱形，有种子9~11粒，黑褐色、肾形，千粒重1.5~1.8克。沙打旺草丛在项目区群落总盖度约15%左右，群落结构较单一。野生草丛在评价区域南2区分布有65亩，自然植被覆盖度10%~20%，野生草丛北区、南1区分布较稀少。项目区主要自然植被类型为沙米、雾冰藜及克氏针茅，以一年生草本为主，植被矮小而稀疏，分布较少，自然植被覆盖率小于10%，目前还没有形成自然植被系统，伴生草种有沙米等。 克氏针茅草丛：克氏针茅，牧草，拉丁学名：Stipa krylovii Roshev，属于单子叶植物纲、早熟禾亚科针茅属，主要分布于评价区南1区和南2区，为多年生密丛型草本植物，是典型草原的建群种之一。秆直立，高30~60cm。叶鞘光滑；叶舌披针形，白色，膜质；生叶长达30cm，茎生叶长10~20cm。在评价区域南2区分布相对广泛、南1区分布较少，群落总盖度3%左右，为沙蒿的伴生草种，在评价区群落结构单一，无伴生草种。 沙米草丛：沙米，又名沙蓬，藜科沙蓬属，浅根性，主根很短小，侧根发达，向四周延伸，多分布于半固定、流沙表层，植株高14~60cm。具有极强的抗逆性和抗旱性，耐贫瘠。茎直立，坚硬，浅绿色，具不明显的条稜，幼时密被分枝毛，后脱落；由基部分枝，最下部的一层分枝通常对生或轮生，平卧，上部枝条互生，斜展。叶无柄，披针形、披针状条形或条形，长1.3~7厘米，宽0.1~1厘米，先端（渐尖具小尖头，）向基部渐狭，叶脉浮凸，. 3; 野生 草丛; 纵行，3~9条。穗状花序紧密，卵圆状或椭圆状，无梗，1~(3)腋生；苞片宽卵形，先端急缩，具小尖头，后期反折，背部密被分枝毛。花被片1~3，膜质；雄蕊2~3，花丝锥形，膜质，花药卵圆形。果实卵圆形或椭圆形，两面扁平或背部稍凸，幼时在背部被毛，后期秃净，上部边缘略具翅缘；果喙深裂成两个扁平的条状小喙，微向外弯，小喙先端外侧各具一小齿突。种子近圆形，光滑，有时具浅褐色的斑点。花果期8~10月。在评价区域南区分布相对广泛，群落总盖度不足1%，伴生草种有雾冰藜。 雾冰藜草丛：雾冰藜（Grubovia dasyphylla (Fisch. & C. A. Mey.) Freitag & G. Kadereit）是苋科雾冰藜属的一年生草本。植株高3~50cm，茎直立，表面有长柔毛，分枝多；叶互生，肉质，呈圆柱状或半圆柱状条形；花两性，单生或两朵族生，花被筒表面有长柔毛，果时花被背部有钻状附属物，形成一个平展的五角星状，花丝呈条形，子房呈卵状；果实呈卵圆状，种子近圆形，光滑；花果期7~9月。在评价区域南区分布相对广泛，群落总盖度2%左右，伴生草种为沙米。. ③植被覆盖度 本项目所在区域于2012年11月启动了“世界银行贷款宁夏黄河东岸防沙治沙项目”（简称“世行项目”），2019年12月完成竣工验收。项目区在严 ## 格封禁的基础上，在封育草地的空斑内种植柠条锦鸡儿、羊柴、花棒等灌木，散播沙蒿等草灌木种。根据中国科学院西北生态环境资源研究院沙坡头沙漠研究试验站、宁夏沙坡头生态保护和建设院士工作站于2023年9月制定的《腾格里沙漠中卫新能源基地500万千瓦光伏复合项目植被保护和生态修复方案》，项目区部分区域的灌木盖度过高，栽植密度过大，导致深层土壤水分过度消耗、土壤水分含量显著下降，导致灌木的死亡率增加，部分植被退化，根据最新遥感监测数据，项目区现有人工植被覆盖度为20%~50%。基于遥感解译、植被现状调查结果、腾格里沙漠南缘固沙植被生态系统长期监测结果以及植被覆盖度划分标准，本项目评价范围内大部分区域自然植被覆盖度低，自然植被覆盖度<10%。根据该方案，项目区人工灌木盖度＞50%、30%-50%、20%-30%、10%-20%、5%-10%、＜5%的面积占总区域面积分别为0.98%（579.1亩）、17.68%（9814.14亩）、32.68%（19309.6亩）、11.58%（6440.6亩）、11.09%（7200.2亩）、23.11%（12851.5亩）。人工灌木盖度＞50%的网格较少，为天然油蒿群落，死亡率较高，土壤表面有生物土壤结皮覆盖，为固定风沙土，建议围封保护。 项目区自然植被覆盖度见附图13。 (3)动物 ## 根据宁夏动物地理区划及资料调查，本项目所在区域干旱缺水，主要分布常见的小型爬行类、哺乳类、啮齿类动物，以及常见鸟类。根据《宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区第三期国家综合科学考察报告》的第十节动物多样性动态原因分析，宁夏中卫沙坡头国家级自然保护区内保护鸟类基本为旅鸟，迁徙途中在保护区暂停休息。随着保护区固沙林地的增加及湖泊湿地面积的扩大，湖边芦苇及周围林带的增加，大批鸟类主要分布在保护区东北部湖泊、湿地等水域，在腾格里湖和小湖片区分布数量较大。 ## 本项目区为荒漠、无水域分布，在本次调查中未发现鸟类栖息地和迁徙通道，以及迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地等。通过走访中卫市林场管理人员，项目区无大型野生保护动物及保护区鸟类出没。调查期间，在本项目区域未发现国家及宁夏重点保护野生动物名录所列的物种、《中国生物多样性红色名录》中列为极危、濒危和易危物种以及国家和宁夏列入拯救保护的极小种群物种、特有种。 (4)土壤环境 项目区土壤类型主要为风沙土。没有明显的成土过程，颗粒松散，无结构，有机质和速效养分含量甚低，唯有钾含量较高。 (5)水土流失现状 通过查阅宁夏回族自治区土壤侵蚀图和《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），结合对项目区的实际调查，分析项目区的地形、地貌、植被、土壤、风速、降雨及植被覆盖度等水土流失影响因子，确定项目区土壤侵蚀模数背景值确定为：项目区水土流失类型以剧烈风蚀为主，风力侵蚀模数>15000t/km2•a。 - 综上所述，本项目所在区域属于荒漠生态系统，自然植被覆盖度低，生物多样性不丰富，生态环境质量现状较差。 - 2、环境空气质量现状 本项目主要位于中卫市沙坡头区境内，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行）“不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管 部门公开发布的生态环境质量数据等”。本项目所在区域为环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本评价采用《宁夏生态环境质量状况(2022年)》中卫市的环境空气质量监测数据作为本次评价依据，评价基准年度为2022年。具体区域环境空气质量状况见表3-3。 表3-3 2022年中卫市环境空气质量现状监测结果 污染物; 年评价指标; 现状浓度 (μg /m3); 标准值 (μg /m3); 占标率 (%); 达标 情况. PM10; 年平均质量浓度; 66; 70; 94.3; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 35; 85.7; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 22; 40; 55.0; 达标. CO; 24h平均第95%百分数（mg /m3）; 0.8; 4; 1.8; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值90%百分数; 140; 160; 87.5; 达标. 备注; CO24h平均第95%百分数，O3日最大8h滑动平均值的90%百分数。. 根据《宁夏生态环境质量状况(2022年)》的评价结果，剔除沙尘天气后，2022年中卫市环境空气质量6项基本因子PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准。因此判定，项目所在区域大气环境质量属于达标区，环境空气质量较好。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行），大气、 固定声源环境质量现状监测参照《建设项目 环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行） 相关规定开展补充监测。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 根据现场调查，本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，因此，可不开展声环境现状监测。 4、地表水环境质量现状 本项目所在区域无常年地表水体，本次对地表水环境质量现状不予评价。 5、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A：地下水环境影响评价行业分类表，本项目为“E电力-34其他能源发电-利用太阳能热等发电、并网光伏发电项”，属于Ⅳ类项目，可不开展地下水环境现状调查与评价。 6、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A：土壤环境影响评价项目类别，本项目为“其他行业”，属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目区位于原世行项目区内，根据2023年9月中国科学院西北生态环境资源研究院沙坡头沙漠研究试验站、宁夏沙坡头生态保护和建设院士工作站编写的《腾格里沙漠中卫新能源基地500万千瓦光伏复合项目植被保护和生态修复方案》，本项目区主要存在以下问题： 本项目区部分区域的人工灌木盖度过高，栽植密度过大，导致深层土壤水分过度消耗、土壤水分含量显著下降，随着灌木的继续生长，深层土壤水分将进一步消耗，土壤水分的恶化反过来又导致灌木的死亡率增加，植被退化的风险加剧。 上述问题的解决需要基于科学研究成果，采用系统性、整体性保护和恢复的思路，通过科学的人工抚育管理和生态修复措施优化植被结构和盖度，改善土壤深层土壤水分，提升生态系统功能和生态系统稳定性。 项目北区环境现状 项目南1区环境现状 项目南2区环境现状 |
| 生态 环境 保护 目标 | (1)声环境 本项目所处的声环境功能区为 GB3096规定的 1类地区，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）5.1.3，确定本项目声环境影响评价工作等级为二级。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中有关评价范围的规定，本项目周边无声环境保护目标，因此，本项目声环境评价范围为项目厂界外50m范围内。 根据现场调查，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 (2)生态环境 根据《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2022）6.1.2 f），工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占地陆域或水域）时，评价等级不低于二级。本项目生态环境评价等级为二级，评价范围为光伏场区外扩500m范围。 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；本项目评价范围内无自然保护区、世界文化及自然遗产地等特殊生态敏感区和风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和迴游通道、天然渔场等重要生态敏感区。 通过现场勘查，本次评价工作的生态环境保护目标为：本项目占地范围内及光伏电站场界外500m范围内的土壤、野生动植物、人工植被等陆生生态系统。 (3)大气环境 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目运营期无废气产生和排放。因此，不划分大气评价等级及评价范围。因此，本项目周边无大气环境保护目标。 (4)地表水环境 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目运营期无废水产生和排放，无废水受纳水体。因此，不划分地表水评价等级及评价范围。因此，本项目周边无大气环境保护目标。 本项目生态环境保护目标见表3-4。 ### 表 3-4 生态环境敏感目标一览表 序号; 保护目标; 保护内容; 与项目位置关系. 1; 陆生生态环境; 评价范围内野生动植物、 生物多样性及生态完整性; 位于项目评价范围内. 2; 评价区人工植被; 评价范围内人工植被花棒、柠条、沙蒿等不受项目建设的破坏; 位于项目占地范围内. 3; 宁夏沙坡头国家级 自然保护区; 自然保护区荒漠生态系统、 野生动植物、自然景观等; 位于项目东南侧，本项目与宁夏沙坡头国家级自然保护区缓冲区最近距离1.2km. 4; 长流水旧石器 文化遗址; 保护长流水野生动植物、自然 景观及旧石器文化遗址等; 位于项目东南侧，与本项目最近距离1.2km. |
| 评价 标准 | - 1、环境质量标准 - (1)声环境质量标准 - 项目所在区域属于声环境1类功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准(即：昼间≤55dB(A)、夜间≤45dB(A))。 - (2)环境空气质量标准 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）二级标准及2018年修改单； 环境空气质量标准 序号; 污染物; 年平均值（µg/m3）; 24小时平均（µg/m3）; 标准来源. 1; SO2; 60; 150; GB3095-2012 二级标准及2018年修改单. 2; NO2; 40; 80. 3; PM10; 70; 150. 4; PM2.5; 35; 75. 5; CO; 10（mg/m3）; 4（mg/m3）. 6; O3; /; 160（日最大8h平均）. 7; TSP; 200; 300. - 2、污染物排放标准 - (1)施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； - 建筑施工场界环境噪声排放标准 位置; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 建筑施工场界; 70; 55. - (2)施工扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值； - 施工扬尘无组织排放监控浓度限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3. - 项目运营期光伏电站噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。 - 厂界环境噪声排放标准 类别; 昼 间; 夜 间; 等效声级. 1类; 55; 45; dB(A). - 一般固废贮存过程应满足相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘污染等环境保护要求。 (5)《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 其他 | - (1)《危险废物转移管理办法》 (2022年1月1日) ； - (2)《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）； - (3)《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)； |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 施工期产污环节主要集中在施工道路修建、光伏电站基础施工和设备安装调试阶段。施工期主要污染因子有施工噪声、扬尘、废水、固废，此外表现为水土流失等生态环境影响。 1、生态环境影响分析 本项目施工期对生态环境的影响主要为土地利用、植被、野生动物的影响及水土流失等。 本项目施工期对生态环境的主要影响为土地占用、植被破坏和水土流失等影响。 (1)对自然生态系统的完整性影响分析 项目位于中卫市腾格里沙漠东南边缘，评价区自然体系主要以荒漠为主，经过项目区防沙治沙建设，虽然种植了沙蒿、花棒、羊柴等旱生灌木及草本植被，但还没有形成自然植被体系、自然植被群落结构不稳定，也没有形成沙结皮，大部分土地仍为流动沙地，生态环境很脆弱，生态环境体系仍然为荒漠生态系统。因此，项目施工期对区域自然生态系统的完整性影响较小。 (2)工程占地对土地利用的影响分析 项目占地全部属于临时（租）用地，用地性质为国有土地，占地类型为未利用地（沙地）、农用地(农村道路)。本项目施工营地、道路均设置于项目光伏场地用地范围内。本项目占地范围外无其它临时用地。 项目在施工过程中，通过严格划定施工红线，临时物资及材料全部规划在光伏电站用地范围内施工营地堆放。光伏区的建设采用PHC预制管桩基础，占地面积较小；箱、逆变器占地面积较小且分散布置，待光伏场区退役后，箱逆变器全部拆除后，通过植被措施可恢复至施工前地貌。因此，项目占地对区域土地利用影响较小。 (3)对植被的影响分析 本项目所在区域现已采取了防沙治沙措施，项目区内主要植被以人工植被为主，植被类型主要为花棒、柠条锦鸡儿、沙蒿、沙打旺等旱生灌木，草层高度10～200cm，大部分区域植被覆盖度为10%~20%，北区和南2区大部分植被覆盖度在10%以下，南1区的植被覆盖度20%~50%不等。项目拟对北区分布的天然油蒿群落及南2区分布的65亩为天然牧草地实行封控保护，禁止占用和破坏。施工过程中，土石方开挖、回填和土方堆放会占压现有植被，主体工程和辅助工程等施工活动均会引起项目区植被的破坏，此外，施工人员的践踏、车辆碾压也会破坏地表植被。 项目拟采用PHC预制管桩基础，依据项目区生物土壤结皮盖度、灌木盖度以及灌木与土壤水分关系三个重要指标确定施工期间的植被保护方案和施工后的生态修复方案，加强施工现场管理等措施，施工前合理规划运输车辆行车路线，施工时按照规定的线路进行行驶，施工过程中采用小于3.2m宽的履带吊进行引孔、打桩，相关的桩倒运均采用履带式车辆倒运，并采取草方格固沙等治沙固沙措施，施工结束后采用人工撒播草种、栽植灌木以及围栏封育、抚育管护等手段，形成灌草结合的疏林草地，对于项目区防沙固沙、提高植被覆盖率等具有积极的促进提升作用。通过采取植被恢复措施后，施工期对植被的影响程度有限。 (4)对野生动物的影响分析 对项目所在区域因干旱，野生动物种类不丰富，对于项目区分布的野生动物而言，其适应能力较强，且觅食范围和活动空间更广泛，项目建设不会明显改变其食物链结构，更不会造成某一个物种种群在评价区内消失。项目所在区域鸟类由于自身适应能力和活动能力较强，觅食范围和区域较大，项目建设不会明显改变其食物链结构。从两栖和爬行动物来看，根据其自身特性和摄食特点来看，项目建设也不会对其生存空间造成太大影响。 项目区没有珍稀、濒危野生动物及鸟类栖息地，施工期产生的影响主要为机械设备的噪声对野生动物的驱赶。本项目的建设对动物活动空间将会产生一定影响，使其活动范围受到限制，对其觅食、交偶存在一定影响。项目分标段施工，且周边有大面积同类型区域供其活动，因此，项目施工对野生动物影响有限。施工结束后，随着植被的恢复，施工时的人为干扰消失，一部分外迁动物又会回归到项目区域活动。 因此，项目建设基本不会影响野生动物、鸟类的生存、活动空间。通过加强施工管理等措施后，对野生动物及鸟类影响较小。 (5)景观影响 - 本项目光伏电站建设，打破了原有的自然景观，施工场地堆放的预制混凝土桩基、光伏板以及砂石、钢筋等施工材料与装备，以及施工机械的停放等，都会对人的视觉产生一定的冲击影响，使项目区由原来的自然景观转变为人工和自然组合景观。施工活动及施工机械布置于荒漠中，对自然景观的影响十分明显，且与周围的荒漠化景观形成了鲜明的对比，使之与周围环境极不协调，对人的视觉冲击较大。 - 综上所述，本项目光伏电站的建设在施工期会对周围景观影响较大，随着施工期的结束，植被的恢复，光伏电站对周围景观的影响将逐渐减小。 (6)生物多样性影响 根据《宁夏植被》划分，项目区为荒漠植被，组成区内植被的植物种类，有显著的旱生形态特点，且为区域最常见的广布种类。项目建设所影响的植被为该区域广布型，项目建设会导致人工植被数量减少，随着项目区植被的恢复，疏林草地的形成，会使组成本地区植物区系的植被种类及种群数量增加，对增加项目区域动物的物种多样性，对自然生态系统有利。 项目区域野生动物种群数量较少，相对单一，无国家及自治区重点保护的濒危、珍稀野生动物。项目建设施工过程中，会惊扰到野生动物的栖息，但野生动物都具有迁徙性和忌避性，会选择逃避、迁徙到项目区以外的区域，周边大面积适宜生境可为其提供保障，因而不会造成野生动物物种种类的减少。随着项目区生态环境的恢复和重建，对项目区域野生动物的多样性发展有利。因此，项目建设对野生动植物多样性影响甚微。 综上所述，项目建设对生物多样性影响较小，不会造成某一类物种的消失和灭绝。 (7)小结 本项目针对施工期对生态环境可能产生的负面影响，通过采取先进的PHC预制管桩施工工艺，制定详细的植被保护和生态修复方案、严格划定施工红线，加强施工现场管理等措施，并采取草方格+植草等切实可行的生态治理措施后，可最大限度的降低项目施工期对植被、动物等影响，使生态环境影响总体可控。 2、废气 项目施工期废气主要为扬尘。施工期扬尘主要产生于土方的开挖、堆放及 回填过程，施工物料的堆放及施工材料运输过程等。 本项目拟建光伏电站在施工时由于场地的平整及土方的开挖造成占地内 植被破坏与土地裸露，产生局部二次扬尘，可能对周围50m以内的局部地区产 生暂时影响，但项目周边无大气环境保护目标，施工扬尘的影响是短时间的，在土建工程结束后即可恢复。此外，在建设期间，商品砼、钢筋、砂石料等物料及设备的运输，会产生道路扬尘问题。本项目施工前通过对已有道路改建，施工路况良好，施工期通过采取施工现场设置围栏，定期洒水作业，物料采用遮盖篷布的汽车运输，土方堆体采取抑尘网遮盖措施，出入车辆上路前须对车身和轮胎进行冲洗，使用商品砼，对施工道路采取硬化等防尘措施。 项目施工期应严格执行《宁夏回族自治区大气污染防治条例》（2019修 正）中关于扬尘污染的相关规定，做好施工场地六个“100%”防尘工作，加强施工现场管理后，施工扬尘对周围环境空气影响较小。 3、废水 (1)生活污水 本项目施工期拟在项目用地范围内建设一处施工营地，施工营地内设防渗旱厕一座，施工期产生的粪污定期清掏外运处置。项目距离地表水体较远，通过采取以上措施后，施工期对周围地表水体影响较小。 (2)施工废水 本项目施工废水主要为光伏电站箱逆变基础施工中混凝土浇筑、机械设备冲洗产生的废水。施工废水中SS污染物含量较高，拟在项目南2区和北区施工场地适当位置分别设置沉淀池，对生产废水进行沉淀处理，经沉淀后废水回用于施工道路洒水抑制扬尘等，施工结束后全部拆除恢复原地貌。此外采取文明施工，不漫排施工废水，避免大雨天气施工等措施。 经采取以上措施后，项目施工废水对周围水环境影响较小。 4、噪声 本项目施工期噪声主要为基础施工时运输车辆、吊车、挖掘机、混凝土搅拌车、混凝土振捣器等施工机械作业时产生机械噪声，施工期主要施工机械设备噪声源强在80~90dB(A)之间。 施工期噪声主要为施工设备噪声，大多为不连续性噪声，产噪设备均置于 室外。按点声源衰减模式计算噪声的距离衰减。公式为： L2＝L1-20lg(r2/r1)-ΔL 式中：L1、L2—为距声源r1、r2处的声级值（dB(A)）； r1、r2—为距声源的距离（m）； ΔL—为其它衰减作用的减噪声级（dB(A)）； 计算结果参见表4-1。 表4-1 施工机械噪声强度（1m处声压级）及其对环境的影响预测 施工机械; ×（m）处声压级dB（A）; 标准dB（A）. 1; 10; 20; 30; 40; 50; 昼间; 夜间. 挖掘机; 90; 70; 64; 61; 58; 55; 70; 55. 载重车; 89; 69; 63; 60; 57; 55; 70; 55. 推土机; 90; 70; 64; 61; 58; 55; 70; 55. 翻斗车; 90; 70; 64; 61; 58; 55; 70; 55. 由表4-1可知：距主要施工机械约10m处昼间低于70dB(A)标准限值要求。施工期噪声影响具有暂时性、可逆性，随着施工活动结束，施工噪声影响也就随之消除。施工过程中应采取必要的噪声防护措施，尽量减少对环境的影响。 5、固体废物 施工期土石方平衡，无弃方。本项目施工期固体废物主要为施工建筑垃圾和施工营地产生的生活垃圾。 (1)施工垃圾 本项目光伏板固定支架采用PHC预制管桩、箱变采用钢平台基础，项目整个施工期固体废物产生量较小。施工单位应编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并报县级以上地方人民政府环境卫生主管部门备案。施工现场产生的建筑垃圾应分类收集，能回收利用的尽量回收利用，不能利用的按照环境卫生主管部门的规定，由遮盖篷布的密闭车辆及时清运至环境卫生主管部门指定的地点处置，不得擅自倾倒、抛撒或者堆放工程施工过程中产生的建筑垃圾。 (2)生活垃圾 施工期间施工人员每天约100人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，项目施工期共12个月，计算可知，施工期间生活垃圾产生总量为0.05t/d（15t/a），项目拟在施工营地办公生活区内设置垃圾分类收集箱，经分类收集后、定期清运至中卫市沙坡头区迎水桥镇生活垃圾收集站统一转运处置。 综上所述，项目施工期固体废物全部得到妥善处置后，对周围环境影响较 小。 6、对宁夏沙坡头国家级自然保护区的影响 根据《中华人民共和国自然保护区条例（2022年修订）》第三十二条：在自然保护区核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施；在自然保护区试验区内不得建设污染环境、破坏资源或景观的生产设施；建设其它项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。 根据现场勘查，项目与宁夏沙坡头国家自然保护区缓冲区最近距离为2.2km，不在保护区2km外围保护地带内。项目建设通过制定详细的施工方案及《植被保护和生态修复方案》，严格划定施工红线，将施工活动严格控制在项目施工红线内。施工前制定车辆行驶路线，施工机械严格按照设计路线行驶，避开宁夏沙坡头自然保护区。选择有资质、施工经验丰富及遵纪守法的施工团队进行施工，施工前加强人员环境教育和培训，并委托专业的监理监测单位进行施工期环境监理与监测，严格落实绿色施工方案中扬尘、噪声等环境保护措施，通过文明施工、加强施工期环境管理后，经分析，各类污染物可达标排放，对自然保护区生态功能不产生影响。 综上所述，本项目不涉及沙坡头自然保护区，通过采取以上措施后，本项目施工不会导致自然保护区生态功能的改变，以及生态环境质量的降低。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | - 1、生态环境影响分析 - (1)对植被的影响分析 本项目施工建设会使占地内地表植被数量减少，场内建构筑物不可避免地减少了区域生物量。但本项目设计施工过程中，在保证生产要求的前提下，最大限度地采取避让的措施以减少占地对地表现有植被的破坏，同时采取设置草方格、撒播草种进行植被恢复，定期监测和加强植被抚育。光伏阵列对沙漠地区局地小气候的积极影响，可减少沙尘暴和风沙流的发生，降低风速，还可缓解沙漠地区地表太阳辐射强度，使植被成活率大大提高。 - 因此，本项目的建设仅在短期内对区域植被产生不利影响，运营期当植被经过一定的恢复期后，区域内植被可恢复或高于原有水平，对区域植被总体为有利影响。 - (2)对野生动物的影响分析 - 本项目的建设对一些小型动物活动有一定影响，使其活动范围受到限制，对其觅食、交偶存在一定影响。项目占地面积较大，采取分标段施工方式，目运营后，随着自然植被的恢复，植被施工时的人为干扰消失，一部分外迁动物又会回到项目区活动。随着项目区植被覆盖度逐步加大，可能会吸引其它物种前来觅食、活动。 - 因此，项目运营期对野生动物的生存、活动空间影响有限，不会使某一类物种消失和灭绝。 - (3)对土地利用的影响分析 - 本项目光伏电站占地属于临时（租）用地，项目占地范围内占地类型为未利用地（沙地）、农用地（农村道路）。通过采取光伏发电+生态修复双向管理运营机制，采用有利于植被生长和光伏发电共存的草光互补模式，在最大限度利用现有闲置土地资源发展光伏发电产业，在满足光伏正常发电的前提下，可提高土地利用率。因此，运营期对土地利用影响为有利影响。 - (4)水土流失影响分析 本项目光伏发电站中的太阳能电池板高度不小于2m，具有很强的阻挡作用，而众多的太阳能电池板在很大的程度上减少沙漠地区强风对地表的影响，减少地表的输沙率，同时还可以提升地面的粗糙性，减少土壤被风蚀的影响。另外，光伏发电站还有挡沙的作用，沙漠地区的风沙比较大，而光伏发电站的支架可以对沙漠地区的风沙流进行再分配，所以光伏发电站中的光伏电板和支架还可以起到很好的防风固沙作用，充分的发挥出高立式沙障的作用。项目建成投运后，植被经过一定的恢复期后，会增加区域植被覆盖度，有利于项目区沙地的治理，使沙地逐渐演化为稀林草地，可减少水土流失。因此，本项目运营期可减少水土流失影响。 (5)景观影响 本项目光伏电站的光伏阵列布置，打破了原有的自然景观，会对人的视觉产生一定的影响，由原来的自然景观转变为人工和自然组合景观。工程为了获得 较好的太阳能资源，将光伏阵列布置于荒漠中，光伏电站的建设对景观的影响十分明显。 - 本项目周围已建成佰明光伏电站及龙源一期100万千瓦光伏电站，本项目的建设与周围光伏电站相协调，对人的视觉冲击影响也较小。因此，本项目光伏电站的建设对周围景观的影响较小。 - (6)小结 - 项目施工期对项目区植被的损毁不可避免，通过采取积极有效的防治措施和植被保护措施后，可有效控制对项目区现有植被的破坏和水土流失。通过生态修复措施的落实，定期监测加强植被抚育后，植被成活率大大提高，加大了林草覆盖率，项目区生态环境可得到有效补偿。 - 2、声环境影响分析 本项目光伏电站噪声源主要为箱逆变器、配电装置运行时产生的连续性电磁噪声。类比国内同行业同类设备噪声值的经验数据，其噪声级一般65dB(A)左右。 本项目通过采取箱逆变器基础固定，安装减振设施等降噪措施后，噪声一般会衰减15~25dB(A)左右。本次评价按衰减15dB(A)计。随着距离的衰减，光伏区厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。根据现场调查，项目区域200m范围内无声环境保护目标，因此，逆变器及箱变运行时产生的设备噪声对周围环境影响较小。 - 3、废水影响分析 - 项目运营期废水主要为光伏板清洗废水。为保证发电效率，每季度定期对电池组件清洗1次，以保证电池组件的清洁度。本项目电池组件的污物主要是沙尘，本工程组件清洗系统拟采用水清洗为主（不使用任何清洗剂），并在冬季辅助采用气力吹吸方案。本光伏电站每3个月进行一次水清洗，全年共清洗3次，清洗废水量约为58654.8m3/a，主要污染因子为SS。因清洗废水分散不易汇集产生径流，因此，清洗后的废水流至光伏板下全部蒸发损耗。 - 综上所述，项目运营期废水经采取以上措施后，对周围水环境影响较小。 - 4、固体废物环境影响分析 本项目运营期固体废物主要为光伏电站运行后产生的报废光伏电池板以箱式变压器检修和事故状态下产生的变压器废油和检修废润滑油。 (1)报废电池板 本项目使用的电池板为单晶硅太阳能电池，其使用寿命一般为 25年，由于使用过程中采光角度和电流阻断等故障发生可能会导致电池板损坏，就需更换废电池板。据建设单位提供，其年报废率为 0.16%~0.2%，故本次按照最大年报废率 0.2%计算，本项目光伏电池板共4182230块，计算可知，本项目年报废电池板的产生量约为8365块。 本项目光伏电站更换的报废电池板为单晶硅电池，由90%的结晶硅和10%的薄膜组成，单晶硅抗辐射性强、无毒性，属于一般工业固体废物，报废的电池板拆除后由生产厂家回收，不在项目区贮存。 (2)废油 - 变压器废油：主要为变压器在检修及发生火灾事故状态下紧急泄油产生的废油，属于危险废物（危废编号：HW08/ 900-220-08）。变压器发生火灾事故的概率极低，本项目在每台箱式变压器下方设置2.0m3成品钢事故油池（共614个），各箱变事故油池应满足地下水及土壤重点污染防渗区要求，涂刷防腐漆、防腐漆总厚度不小于200um，同时涂刷有防火涂料、耐火等级为二级，渗透系数须达到1.0×10-10cm/s。事故发生后变压器油经泄油阀进入拟建2.0m3成品钢事故油池收集后，依托龙源二期200万千瓦光伏项目配套330kV变电站内危废舱内暂存。 废润滑油：本项目在运营期箱变等设备大约每年检修一次，检修时会产生少量的废润滑油，产生量约为50kg/a。根 据 《 国 家 危 险 废 物 名 录 》 (2021年 ) ，废润滑油属于危险废物，废物类别及代码为：HW08/900-249-08，经专用密闭容器收集后、依托龙源二期200万千瓦光伏项目配套330kV变电站内危废舱内暂存（与本项目同期建设），委托有相应资质的单位定期转运处置。 - 本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求，产生的各类危险废物经专用密闭油桶收集，按危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求分类、分区暂存于依托危废间内，定期委托有危废处置资质的单位转运处置，危险废物运输转移严格按照部令第23号《危险废物转移管理办法》 (2022年1月1日) 的要求进行，通过采取以上措施后，危废对周围环境影响较小。 - 5、环境效益分析 - 光伏电站项目为清洁能源工程，利用太阳能资源发电，每年可节约大量的煤炭资源，建设污染物排放，其环境效益显著。本项目预计年平均发电量为196511.99万kWh，26年可为电网提供清洁电能10292976.6万kWh。根据《中国电力行业年度发展报告2023》，2022年，全国6000千瓦及以上火电厂供电标准煤耗300.7克/千瓦时，全国单位发电量二氧化碳排放约541克/千瓦时。与燃煤电厂相比，以供电标煤煤耗300.7g/(kW·h)计，本项目投运后每年可节约标准煤约3098万t，每年可减少CO2排放量约5568.5万t、SO2排放量约61.96万t、NOx排放量约21.69万t。可极大限度的减少该区域内的污染物的排放以及资源的消耗，有利于环境质量的改善。 |
| 退役期生态环境影响分析 | - 1、固体废物影响分析 - 本项目光伏电站退役后，地上光伏组件及PHC预制管桩、箱式变压器、逆变器、电线电缆、成品钢事故油池等将全部分批拆除、分类收集，由专业的回收及处置单位进行回收处置，不在项目区内贮存。 (1)报废光伏组件 本项目使用的光伏组件即太阳能电池板，其使用寿命一般为 25年。本项目光伏电站报废电池板为单晶硅电池，由90%的结晶硅和10%的薄膜组成，单晶硅抗辐射性强、无毒性，属于一般工业固体废物。本项目电站退役后，报废的光伏电池板共4182230块，电站退役后分批拆除，由专业的回收单位回收，不在项目区贮存。 (2)报废PHC预制管桩 本项目固定支架PHC预制管桩平均重量约200kg，项目PHC预制管桩共约4223804根，计算可知，电站退役后固定支架报废的PHC预制管桩约84.5吨。电站退役后分批拆除，由专业的回收单位回收，不在项目区贮存。 (3)报废箱、逆变器及支架 本项目共安装614台箱式变压器、6666台逆变器，逆变器支架约260吨。电站退役后箱式变压器、逆变器及支架分批拆除，分类收集后由专业的回收单位回收，不在项目区贮存。 - (4)报废光缆、电缆及桥架 本项目光伏电站退役后报废光缆约32万米、电缆约230万米、桥架40.6万米，分批拆除后分类收集，由专业的回收单位回收，不在项目区贮存。 - (5)事故油池 本项目事故油池为成品钢事故油池，每个容积为2m3，光伏电站退役后将其分批拆除。根据《 国 家 危 险 废 物 名 录 》 (2021年 ) ，本项目成品钢事故油池共614个，属于危险废物，废物类别及代码为：HW49/900-041-49，产生量约9640吨。光伏电站退役后将事故油池分批拆除，委托有资质的单位分批转运处置。 - 本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求，将产生的危险废物分批拆除、收集，按危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求暂存，定期委托有危废处置资质的单位转运处置，禁止露天堆放。危险废物运输转移严格按照部令第23号《危险废物转移管理办法》 (2022年1月1日) 的要求进行，通过采取以上措施后，危废对周围环境影响较小。 2、生态环境影响分析 - 本项目光伏电站退役后，地上构筑物及设备设施等将全部拆除，清运出项目区，对临时占用的部分采取草方格+植草措施进行生态恢复，通过生态治理后可恢复项目区原有生态功能。本项目的建设，通过实施生态修复和治理措施，植被经过一定的生长和恢复期，植被可恢复至原有水平或高于原有水平。光伏电站退役后，不影响项目区域景观环境和沙坡头旅游业的发展。 - 因此，项目退役后，对生态环境影响较小。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、项目选址与《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）符合性 本项目位于宁夏中卫市沙坡头区腾格里沙漠边缘地带，可最大限度利用现有闲置土地资源发展光伏发电产业。本项目作为宁电入湘工程的重要组成部分，其规划工作已纳入宁电入湘工程总体规划及国家“十四五”电力发展规划，在满足光伏正常发电的前提下，可提高土地利用率65%。 根据《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）中光伏电站的选址要求，本项目选址符合性分析见表4-2。 - 表4-2 项目与《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）符合性分析表 - 序号; - 光伏发电站设计规范要求; - 本项目情况; - 与规范符合性. - 1; - 地面光伏发电站选址宜选择在地势平坦的地区或北高南低的坡度地区。坡屋面光伏发电站的建筑主要朝向宜为南或接近南向，宜避开周边障碍物对光伏组件的遮挡; - 项目选址区域地势起伏较大，光伏组件朝正南布置，太阳能资源丰富，周边植被相对低矮，通过提高光伏板架设高度，适当修剪，植被对光伏组件无遮挡; - 符合. - 2; - 选择站址时，应避开空气经常受悬浮物严重污染的地区; - 根据《宁夏生态环境质量状况(2022年)》，扣除沙尘天气，2022年中卫市为达标区。项目区位于沙地，项目区已栽植沙生灌木等植被，本项目通过先进的施工工艺，制定植被保护和生态修复方案，采取草方格+撒播草籽等措施，定期清洁光伏板等措施后，可有效固沙、降低悬浮物对发电效率的影响; - 符合. - 3; - 选择站址时，应避开危岩、泥石流、滑坡的地段和发震断裂地带等地质灾害易发区; - 采用PHC预制管桩基础施工，不在危岩、泥石泥、滑坡地段及地震断裂带等地质灾害易发区，适宜项目建设; - 符合. - 4; - 光伏发电站宜建在地震烈度为9度及以下地区。在地震烈度为9度以上地区建站时，应进行地震安全性评价; - 根据《中国地震动参数区划图》 - （GB18306-2015），本项目区域地震基本烈度为Ⅷ度，无需进行地震安全性评价; - 符合. - 5; - 光伏发电站站址应避让重点保护的文化遗址，不应设在有开采价值的露天矿藏或地下浅层矿区上; - 本项目区域无重点保护的文化遗址，无压覆矿藏，也不在地下浅层矿区上; - 符合. - 6; - 光伏发电站站址选址应利用非可 - 耕地或劣地，不应破坏原有水系，做好植被保护，较少土石方开挖量，并应节约用地，减少房屋拆迁和人口迁移; - 本项目区属于腾格里沙漠边缘的沙地，无水系，项目土石方平衡、无弃方，制定植被保护和生态修复方案，施工作业在划定的施工红线范围内，不存在房屋拆迁和安置。采取分标段施工，边施工、边生态恢复措施，做好植被保护; - 符合. - 7; - 光伏发电站站址选择应考虑电站达到规划容量时接入电力系统的出线走廊; 项目区规划建设2座330kV升压站，配置2座2MW/4MWh储能电站，接入电网以新建的天都山750kV变电站外送通道为核心，配套建设9个330kV变电站，主变容量远期为6×360MVA，电压等级为35/110/330kV（接入系统不在本次评估范围内），满足项目储能和输变电需求; - 符合. 综上分析，通过采取有效措施后，对光伏项目发电效率影响较小，符合《光伏发电站设计规范》（GB50797-2012）中光伏电站的选址。 2、项目选址与太阳能资源要求的符合性 项目区域位于中卫市沙坡头区腾格里沙漠东南部，该区域地势海拔高、阴雨天气少、日照时间长、辐射强度高、大气透明度好，多年平均年总辐射为6285.3MJ/m2。根据《太阳能资源评估方法》（QXT 89-2019）确定的标准，本项目所在地区属于B等级“资源很丰富”区。太阳能资源稳定度为0.380，直射比为58.2%，本项目太阳能资源稳定度为B 等级，属于稳定等级，太阳能直射比为B等级，属于“高”等级。本工程场址地理条件较好、交通便利、太阳能资源丰富，是一个较为合适的光伏电站场址。 综上所述，项目选址避让了宁夏沙坡头国家级自然保护区，通过改进施工技术，加大对光伏组件清洁频次、加强光伏板维护，采取光伏发电+生态修复双向管理运营机制等措施后，可有效固沙、降低悬浮物对发电效率的影响。因此，从生态环境效益角度分析，本项目选址合理。 3、项目选址与中卫市旅游规划的符合性 “宁电入湘”工程已纳入《国家“十四五”现代能源体系规划》，被国家列为“十四五”跨省跨区重点输电通道，是国家第一条以清洁能源为主的沙漠光伏大基地通道，属于“宁电入湘”特高压直流输电线路工程的配套项目，本项目建设符合当前国家及地方光伏产业相关政策。 - 根据附件“中卫市旅游和文化体育广电局关于中卫二期200万千瓦光伏复合项目文物、旅游规划核查情况的复函”，原环评南区（乌玛高速以南区域）为中卫市沙漠休闲度假产业和黑山峡水利风景区建设预留发展空间相冲突，目前属于中卫沙坡头国家级自然保护区管理局治沙区范围，为中卫沙坡头区旅游发展预留用地。由于原环评南区植被覆盖度较高、施工难度太大，中卫市人民政府拟将原环评南区选址进行变更，原环评南区新选址地点位于本项目南1区西侧14.8km处，植被覆盖度<10%，有利于施工，且避免了与中卫市沙漠休闲度假产业和黑山峡水利风景区建设预留发展空间相冲突。 本项目用地属于临时（租）用地，建设光伏项目不改变项目区土地利用性质。光伏项目退役后，地上设施全部拆除后，不影响区域景观环境和沙坡头旅游业的发展。 综上所述，本项目是集生态修复、光伏发电于一体的“光伏+生态修复”示范项目，项目的建设有利于区域荒漠生态环境的修复，南2区重新选址后，从环境角度分析，较原环评选址的植被破坏性更小，选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | - 生态环境保护措施 - (1)施工环境管理 - ①建立高效、务实的环境保护管理体系，制定详细的施工方案，细化植被保护方案和应急措施。 - ②加强工程招、投标工作中的环境保护管理，聘用专业施工队伍，施工前给施工人员进行现场指导和培训，加强施工管理，文明施工，做好环境管理与教育培训。施工期严格施工作业范围，规范施工行为，加强管理监督。 - ③加强工程的环境保护监理监测工作，全过程监控污染防治措施的落实和动植物保护。 - ④为及时消除因设计缺陷导致的环保问题，建设单位应加强电站设计后续服务的管理工作。 - ⑤分标段施工，针对不同植被覆盖度的区域制定有效的植被保护措施，并制定《植被保护和生态修复方案》。 - (2)生态保护措施 - 1)避让措施 - ①按照光伏场区植被类型及植被覆盖度不同开展针对性的保护，尽量避开植被施工。生物土壤结皮盖度＞15%的天然沙蒿群落或植被覆盖度高的区域进行围封保护，不进行光伏建设；灌木盖度＜10%，属于流动沙丘部分区域，结合组件布置、道路路线、施工工艺等因素进行局部平整，合理规划施工临时道路和施工营地等临时场地，以避让现有植被。合理划定施工范围和人员、车辆路径，避免破坏施工范围以外的生态环境。 - ②避开城镇规划、村庄及重要通信设施，减少工程建设对地方经济发展的影响。 - ③在经济合理的前提下选址方案尽量避开恶劣地质区和重冰区及险恶地形、不良地质地段，尽量避让沙坡头自然保护区和中卫市林场。 - ④施工营地位于规划的北区330kV变电站北侧，远离避开附近长流水村， - 减少项目对周围居民的干扰。 - 2)减缓措施 - ①本项目施工道路、施工营地均位于项目用地范围内，减少临时占地面积， - 减少对周围植被的破坏。 - ②本项目施工制定了详细的施工方案以及植被保护和生态修复方案、严格划定施工红线，设置围栏，防止扩大扰动面积，严格控制施工人员和车辆的活动，避免随意扩大施工作业范围。 - ③施工前应在植被覆盖度<10%的区域或无植被区域，修建施工道路、制定车辆行驶路线，施工材料等运输过程中严格按照规定的路线行驶，施工便道充分利用现有道路，场内拟新修建的施工道路宽度严格控制在4m范围内。 - ④本项目施工时产生的建筑垃圾应分类收集，尽量及时运出施工场地，严格控制施工机械活动范围和时间，施工机械按施工顺序依次入场，尽量减少对现有植被的破坏。 - ⑤施工结束后，通过草方格沙障、撒播草籽等方式及时进行植被恢复；施工线束后对损毁的灌木等植被进行生态补偿，补植适宜区域生长的柠条、花棒、沙蒿以及草本植被等，减轻生态影响。 - ⑥在各项基础施工中，严格按设计施工，减少基础开挖量。土方施工避开雨天，遇有大风天气时暂停土方的施工，对临时堆放的土方采取遮盖、拦挡等临时性防护措施，以免造成更大面积的植被破坏和土壤表层的破坏。 - ⑥本项目光伏板采用PHC预制管桩基础、箱变采用钢平台基础，占地面积小，土方产生量，土壤扰动相对较小。且可减少施工期时间，降低对生态破坏。 - ⑦本项目施工拟采用PHC预制管桩基础，作为项目的支架基础，具有工艺简单、施工速度快，承载力高、质量可靠和噪声低、节能环保等优点。加快了施工进度，降低了对现有植被的破坏，减轻了对野生动物的噪声影响。 - ⑧本项目开工建设前建设单位和施工单位必须对施工人员进行环保知识宣传，提高施工人员的生态保护意识，严禁捕猎野生动物。项目施工期施工单位及建设单位都要派专人，结合植被资源管护，负责对野生动物保护措施的落实，对施工现场、材料运输线路等进行监督，降低工程建设对野生动物的影响。夜间尽可能减少安排大型机械作业，以免噪声和振动对野生动物的活动、繁殖造 - 成不良影响，以减少对动物的负面影响。 - ⑨施工过程中采用小于3.2m宽的履带吊进行引孔、打桩，相关的桩倒运均 - 采用履带式车辆倒运。箱逆变施工时，应在地面铺垫彩条布，将开挖的土方堆放其上，防止低短的野生植被遭到损毁。 - ⑩进一步优化光伏板布置，尽量不影响花棒等现有植被的生长、减缓板下的气流加速作用，减少对项目区内风沙地貌的扰动和对生态环境的保护，有利于现有植被的生长。 - ⑪合理安排施工工区，分标段施工，控制临时占地面积，尽量缩小施工范围，减少对地表植被的扰动和破坏，将对植被的影响程度降至最小。 - (3)补偿措施 - ①施工前，建设单位应对设计部门已测定桩基线上的断面高程进行全面复 - 核测量，测量偏差不得超过允许范围，对校核过的桩基，根据基础类型进行基 - 础坑位测定，和坑口放样工作，减少植被破坏，对受施工影响损毁的植被予以 - 补偿。 - ②听取当地政府部门及相关部门意见，优化设计方案，严格控制开挖范围和开挖量，对施工区域外破坏的植被进行补偿。 - ③对项目占地进行经济补偿，施工线束后，尽快清理施工场地，并对施工扰动区进行植被恢复，无法恢复的采取经济补偿或异地补偿措施。 - (4)修复措施 - 1)工程措施 - 本项目治沙措施与主体工程同步进行，共场地平整1486.87万m3，主体设计对光伏板下方、板间空地、集电线路扰动区域以及施工结束后对施工营地采取土地整治措施。项目拟建设柴草方格沙障约1500hm2，将麦秸草、稻草等的枝茎半埋入沙中，形成沙障。 - ①施工流程 - 铺设方格网线→柴草制备→植入柴草→踩压→扶正→基部培沙。 - ②施工方法 - 本项目草方格为1m×1m的正方形网格，在柴草（麦秸草、稻草等）上撒一些水，使之湿润，以提高材料的柔性，以免轧制时折断。柴草在轧制前要碾压，并将碾压好的材料切成70~100cm长的段，并堆放整齐。铺放柴草时沿草方格网线平铺柴草，轧制材料要垂直“线”排放，并格中间位格于线上。用铁锹 - （防止切断材料）在草中部用力将其对折压入沙层内15~20cm，压入深度不小于10cm，拥沙扶直；出露高度15cm，顶部宽度5~6cm，再用脚将草及两侧的沙踩实，并用铁锹或刮沙板将中间的沙向草带下刮一刮，使草方格提前形成蝶型凹槽，有利于沙障内地面稳定。 - 2)植被措施 - 施工结束后对项目区域采取人工种植柠条、撒播沙打旺和紫花苜蓿草籽恢 - 复植被。 - ①措施布设位置 - 项目区及施工扰动区域。 - ②栽植灌木 - 栽植时在拌合有生根粉和保湿剂的泥浆里蘸根。苗木入坑扶正，用表土埋至土坑1/3处，将苗木轻轻上提，保持树身垂直，树根舒展，然后将回填土踏实，修好灌水围堰。栽后前两年的春季修枝整形，控制长势。 - ③撒播种草 - 草籽撒播前应场地整地，适时种植，以保证正常出苗。用农家肥作为种肥拌种播种，播后及时镇压，以利出苗。播种后的翌年，对缺苗处及时进行补播。在光伏发电区光伏板下方、板间空地、集电线路扰动区域撒播种草面积共2001hm2，采用1:1混播方式，设计播种量为60kg/hm2，补植率按20%计。 - 3)临时防护措施 - 本项目临时措施主要采取防尘网苫盖、洒水、彩钢板拦挡等措施，其中项目防尘网苫盖面积共15000m2，洒水结皮192432m2，洒水抑尘18000m2，彩钢板拦挡1400m。 - 项目防尘网采用PE柔性防尘网，支持结构采用钢管桩。施工过程中利用打桩机将钢管桩打入地下2.0～3.0m，地上出露1.8m左右，相邻钢管桩间距为5.0～8.0m。最后利用铁丝将PE防风网绑缚在钢管桩上预留孔内。 - 4)质量要求 - 措施施工按典型设计要求进行施工，施工质量要符合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）、《水土保持综合治理技术规范》（GBT16453-2008）和《水土保持工程设计规范》（GB51018- 2014）中有关要 - 求，工程措施强度要满足要求，坚固稳定耐用，林草覆盖率要达到22%。 - 以上措施责任单位为建设单位，具体实施单位为施工单位，建设单位需对施工期环境保护措施的落实情况进行监督管理，确保项目实施后区域植被覆盖率、生物量达到目标要求。 - 项目典型生态措施设计图附图14。 - 管理措施 - 根据建设单位提供的《“宁湘直流”配套新能源基地中卫二期200万千瓦光伏项目现场环保控制方案》，本项目施工期主要采取以下管理措施： - ①制度保障措施 - 1)落实环保监督制度，委托环境监理单位对本标段施工期的环保工作进行全面监督。每个标段安排不少于一人常驻项目现场每日检查，每月出具报告，提出整改意见，跟踪检查落实； - 2)坚持环保措施审查制度，对打桩、支架安装、组件安装等施工环保措施实施备案、审批制度； - 3)加大监督检查工作力度，宁夏公司定期组织监理单位和参建单位每周开展环、水保专项检查，将检查结果纳入项目考评范围； - 4)加强现场施工管理，确保水土保持工作满足要求，各参建单位进场作业前必须根据国家法律、国家能源集团、龙源电力及宁夏公司的的有关安全环保相关规定以及相关设计编制单独的环境保护方案和水土保持方案； - 5)在施工中应严格按方案进行，并留存相关的资料(反映开工前、施工中、完工后的原始情况、变化情况、治理情况的图片、影象、文字)。 - ②现场监督管理措施 - 1)施工前，组织监理单位检查参建单位环境保护体系及措施，要求参建单位必须建立健全各项环境保护工作制度，并督促实施。措施和体系健全后，符合要求，批准后工程方开工； - 2)检查参建单位临时工程、临时驻地的环境保护措施落实情况，措施与工程施工是否同步进行，严格规范各类施工行为。 - 3)组织施工期环境监理监测单位督促参建单位严格按照批准的施工方案组织施工，把环境保护措施的落实严格贯彻于施工全过程。环保监理工程师加强 - 对施工现场情况进行巡视检查，对于发现的各类问题，及时下发监理通知单，并督促其立即整改，情况严重的，下达工程暂时停工指令，要求参建单位整改，拒不整改的，驱逐出场。隐患消除后，检查整改效果，合格后签发复工指令。 - 4)对施工人员进行保护环境保护宣传教育，提高施工人员的保护意识，制定相关规定和监管制度。在施工过程中，严禁随意砍伐，限制施工人员和车辆的活动范围。如果发现施工机械或人员未在规定区域内施工或不听指挥随意性施工，则严肃考核，直至清退出场。 - 5)做好施工区域的环境保护工作，在施工时对施工便道及时进行防护与植被绿化，施工车辆不得越界行驶。及时掌握天气的变化情况及当地的汛情，提前做好现场畅通工作。 - ③施工过程控制措施 - 1)现场施工杜绝选用大型机械，在满足施工要求的前提下，要求施工机械具备先进性，并且小型化； - 2)按标段划分，要求施工人员穿戴不同颜色标识的工作服装、佩戴工牌后方可进场，其他人员一律不准进场，对肆意破坏现场植被的行为，个人和所属单位承担连带责任； - 3)施工作业以方阵为单位，在该方阵四周设置无死角的视频监控系统（太阳能电池供电），影像信息通过局域网回传至项目部监控室，全程监控植被保护执行情况；在场区制高点设置全景摄像头，每日记录现场施工实况，对比施工前后的地貌变化，出现超出设计范围的破坏情况，立即停工整改； - 4)单个方阵完成所有土建开挖等需大型机械施工作业的单项工程后，以流水线的形式进行下一个方阵的土建开挖施工作业，视频监控系统随之转移安装，完成施工的方阵用50cm高简易围栏进行围挡，不允许无关人员和车辆进入； - 5)施工完成后，在草方格施工作业前进行一次草籽撒播作业，草方格施工完成后进行草籽二次撒播，以提高草籽的发芽率和成活率；各施工单位应严格按设计要求进行沙障布置及草方格施工。各施工单位应在光伏场区范围内全面进行撒播种草，按设计要求栽植灌木。 - 6)项目部、监理单位、施工单位设立植被保护专职岗位，植被保护专员除植被保护相关工作外，不负责其他任何工作； - 7)设置车辆通行证，为参建施工车辆发放通行证，在所有入场道路设卡查验，无关车辆禁止进入施工区域。施工过程中不得超范围作业、不得随意拓宽施工道路。 - 8)各施工单位必须严格执行建设单位及监理下发的管理办法、通知等。各施工单位在开工前必须建立环境监测组织机构并制定环境监测实施方案和突发事件应急预案。 - 9)各施工标段项目部必须配置一名环境监测专职管理人员，具体负责监督、检查施工班组及个人在植被保护等环境保护工作中的履职情况。各施工标段项目部需定期对所有现场作业人员进行环境保护教育培训和开展环境保护宣传并制定培训计划。 - 10)监理单位必须配置不少于六人的环境监测专职管理小组，负责监督、检查施工单位在植被保护、水土保持等环境保护工作中的履职情况。施工前施工单位须确定施工及巡护道路的布设走向，书面报监理审核，现场实地验收合格后方可施工。各施工单位在进场3日内必须向监理报审环境保护专项方案，监理必须在一日内完成方案审核工作并形成书面通知，方案审核通过后方可施工。 - 11)分项工程完工后及时进行现场清理。施工完成后复垦工作严格按照生态环境保护的要求，对临时设施、施工地点及其它施工区域范围做好生态环境的恢复工作。 - 12)料场地面应硬化且设置围挡，统一管理管理，所有物料统一堆放，采用苫布覆盖。道路及施工区域应采用洒水等措施，尽量降低空气中颗粒物的浓度。 - 13)建筑和生活垃圾分类堆放并及时清运，运输时应用苫布覆盖并控制车速，避免沿途遗洒。垃圾清运应选择有资质的运输单位并建立登记制度，防止中途倾倒并做到运输途中不散落。 - 14) 在日常监督、检查中一经发现有不按相关要求执行环境保护的施工单位将按考核细则严肃考核。 - 2、扬尘防治措施 - 施工期扬尘主要来源于土方开挖、回填，物料运输、装卸等过程，给周边大气环境带来一定影响。本项目施工扬尘主要采取以下措施： - ①施工场地应设置专栏，标明项目名称、项目概况、建设单位、施工单位、 - 联系电话、施工工期等内容。 - ②严格控制施工作业范围，施工场地周围应当设置2.0m高连续、密闭的硬质围挡； - ③划定车辆行驶路线，限制运输车辆的行驶速度，场地内行车速度不得超过15km/h； - ④施工期间出现重污染天气状况或者四级以上大风时，施工单位应当停止 - 土石方作业、拆除工程以及其他可能产生扬尘污染的施工建设活动。 - ⑤采用湿法作业，利用洒水车对运输道路及时洒水降尘，大风天气适当增加洒水频次，保持场地湿润； - ⑥起尘原材料进行覆盖存放，建筑垃圾临时堆放时应当利用苫布等采取围挡、遮盖等防尘措施； - ⑦车辆上路前，经出入口设置冲洗平台，对运输车辆车身及轮胎时行除泥、冲洗干净后方可上路； - ⑧采用商品混凝土，不再施工现场设置搅拌站； - ⑨运输粉状物料的车辆不得超载、超速，并加盖蓬布，减少撒落。 - ⑩分标段施工，主体工程与植被工程同时实施，减少土地裸露时间，尽快 - 恢复植被。 - 本项目施工期应严格落实施工场地围挡、物料堆放覆盖、湿法作业、路面 - 硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”扬尘防控措施，减少对区域大气环境的影响。 - 3、废水防治措施 本项目施工期在施工现场设置施工营地一处，施工营地内拟建设防渗旱厕一座，粪污定期清掏外运处置。项目施工场地附近无地表水体，生活污水经处理后对周围水环境基本无影响。 - 本项目施工废水主要为车辆冲洗产生的废水。施工废水中SS污染物含量较高，拟在项目南2区、北区施工场地的车辆出入口处分别设置沉淀池1座（共2座，敷设HDPE防渗膜，容积10m3），生产废水经临时沉淀池沉淀处理后，用于施工场地及道路洒水抑制扬尘全部回用，不外排。 - 噪声防治措施 在施工过程中，挖掘机、钻机、运输机械等设备及推土机、吊车等机械设备，均会产生一定强度的机械噪声。 为了将本项目施工噪声对周围声环境的影响降至最低，须采取以下防治措 施： ①选择低噪声的施工工艺和机械设备，合理布置其活动区域； ②制定合理的施工计划，安排施工时序，尽量避免高噪声设备在同一时段 运行，尽量控制车辆鸣笛； ③合理安排施工进度，加强现场管理，提高施工效率，尽可能地缩短施工时间，减轻噪声影响； - ④合理布置高噪声设备，严禁超负荷运转，定期对施工机械维护保养，使其达到良好运行状态； ⑤禁止夜间施工，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工作业，严禁晚间22:00~06:00进行施工时段施工，降低施工噪声影响。 - ⑥加强施工管理，施工时尽量减少人为噪声，文明施工，通过对全体有关人员进行培训、教育，培养环境观念，树立正确的环境意识，减少环境噪声 - 污染。 - ⑦运输车辆合理规划运输线路，尽量避免经过保护区等敏感路段，减轻对 - 施工沿线的噪声影响。 - ⑧项目南区施工场地南侧距离宁夏沙坡头国家级自然保护区较近，应在南 - 区的场地南侧设置防噪挡板或移动声屏设施，以减少施工噪声对保护区动物等 - 影响。 - 固体废物处置措施 施工期土石方在项目区内平衡，无弃方。项目施工期固体废物主要为施工建筑垃圾和生活垃圾。 (1)建筑垃圾 本项目整个施工期固体废物产生量较小，施工前施工单位应编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并报县级以上地方人民政府环境卫生主管部门备案。建筑垃圾产生后及时清理出施工现场，避免占压现有植被，不能及时清 理时应选择无植被区域分类集中堆放，能回收利用的尽量回收利用，不能利用 的按照环境卫生主管部门的规定，由遮盖篷布的密闭车辆及时清运至环境卫生主管部门指定的地点处置，不得擅自倾倒、抛撒或者堆放工程施工过程中产生的建筑垃圾。 (2)生活垃圾 本项目施工期在施工营地内划定生活垃圾收集点，地面采用防渗混凝土硬化（施工结束后拆除），并设置标识，生活垃圾收集点放置带盖垃圾收集桶，将各类生活垃圾分类集中收集，定期清运至沙坡头区迎水桥镇生活垃圾收集站统一转运处置。 在施工期固体废物的处置过程中，还应采取以下管理措施： - (1)施工期间产生的固体废物需设置集中暂存点，采取遮盖抑尘网或篷布，分类存放，加强管理，禁止就地焚烧垃圾，注意防火。 (2)施工期间产生的固体废物应堆放在无植被区或植被覆盖度较低的区域，及时清运、避免占压现有植被，废品应尽量做到综合利用，不得随意乱仍、遗弃在施工现场。 (3)禁止在施工营地以外的其它区域乱仍水瓶、烟头、纸屑等生活垃圾，不 得胡乱丢弃。 - 施工现场应设置环境保护宣传栏，施工前向施工人员进行培训，并宣传 - 施工期环境保护相关知识，提高施工期环境质量和效率。 - 综上所述，本项目施工期产生的固体废物全部得到合理处置后，对周围环境影响轻微。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 (1)封育管护 植被恢复后对光伏板下苗木适时修剪，避免影响光伏发电效率。植被撒播后实施禁牧管理，围栏封育，禁牧休牧，根据情况适度补撒草种，实施虫害、鼠害防治及防火等管护措施，派专人管护，管护期3年，严禁牲畜和人为破坏。 - (2)抚育管理 ①鼠害防治 鼠害主要是沙鼠危害，近几年随着人工灌木林面积的不断扩大，树龄的不断增加，鼠害的发生呈上升趋势，鼠害防治应在入冬下雪前和翌年4月，在认 真做好调查的基础上，用生物方法进行灭鼠，同时注意保护天敌。 ②主要病虫害防治 柠条为沙坡头区固沙防护林带中的主要栽培树种，非常适合固定、半固定沙地条件生长，抗逆性强，极耐干旱，是优良的固沙造林后期主要树种。柠条最主要的病害为柠条豆象、春尺蠖及叶锈病。 防治技术措施：择好苗圃地，增强苗木本身的抗病力，不要重茬育柠条苗；苗木及林木生长期间，要及时拔除发病中心植株，清理枯枝落叶，集中烧毁，消灭病原菌。做好苗木检疫工作，严防病苗调入新造林区。发现病疑苗木应集中后立即进行灭虫处理，清除病叶集中烧毁掉。 (3)病虫害防治过程中应优先考虑生物防治，注意天敌保护，避免因人为干预造成天敌灭绝，使林地或草地退化。严格按照本项目提出的生态保护措施进行治理，采取补种措施，加大植被抚育力度，尽快恢复生态环境。 - (4)制定巡检路线，按规定的巡检道路行驶，巡检过程中车辆不得随意进入除道路以外的其它区域，避免植被被碾压造成损毁。 - (5)为保护生态环境，运营期应成立专门的环保小组，明确职责，制定环境管理任务及计划，建立项目生态管理长效机制，使项目区生态环境逐年提升，达到生态治理和修复目标。 - (6)腾格里沙漠中卫新能源基地500万千瓦光伏复合项目是“宁电入湘”工程的重要组成部分（项目一期100万千瓦光伏工程已于4月下旬顺利并网发电）， - 是“宁电入湘”工程配套的全国首批首个国家千万千瓦级“沙戈荒”新能源基地， - 本项目属于该项目二期工程。中国科学院西北生态环境资源研究院沙坡头沙漠研究试验站、宁夏沙坡头生态保护和建设院士工作站于2023年9月制定了《腾格里沙漠中卫新能源基地500万千瓦光伏复合项目植被保护和生态修复方案》，对项目区植被与土壤水分进行科学研究，建立在对水分、土壤、 气象、生物关键要素的长期定位监测，为项目区植被保护与生态修复提供技术支持。 - 具体项目运营期生态环境监测计划见表5-1，监测布点情况见图5-1。 |
| 运营期生态环境保护措施 | - 表5-1 生态环境监测计划一览表 - 类别; - 监测点位; - 监测时段; - 监测项目. - 施工期; - 在工程施工点设置 - 2个地面监控点（南2区、南1区各一个）; - 施工期监测 - 一次; - 以调查方式为主，监测植被破坏面积、植物种类和数量；鸟类及其它动物数量变化情况等. - 运营期; - 运行期生态环境 - 监测点位与施工期监测点位相同; - 项目植被基本恢复后监测 - 一次; - 对光伏场地植被种类、数量及恢复面积进行监测；鸟类及其它动物数量变化情况等. 图例： 生态环境监测点位； 噪声监测点位 # 图5-1 生态环境、噪声监测布点图 2、水环境保护措施 - 项目运营期废水主要为光伏板清洗废水。为保证发电效率，每季度定期对电池组件清洗1次，以保证电池组件的清洁度。本项目电池组件的污物主要是沙尘，本工程组件清洗系统拟采用水清洗为主，不使用任何清洗剂，避免对地上植被产生破坏。本光伏电站每3个月进行一次水清洗，全年共清洗3次，清洗废水主要污染因子为SS。因清洗废水分散不易汇集产生径流，清洗后的废水流至光伏板下全部蒸发。 3、声环境保护措施 本项目运营期噪声主要来源于箱、逆变器，本项目箱、逆变器为户外式布置，其噪声以中低频噪声为主，本项目在设计阶段应充分考虑设备的性能，选购低噪声设备；设备安装时应将其基础固定，安装减振设施；合理布局箱、逆 变器，箱式变压器采取室内壁吸声处理等措施。项目周围无居民区、医疗卫生、文化教育、行政办公等声环境敏感目标。因此，本工程产生的噪声通过距离衰减后对周围环境影响较小，厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值。 工程运行后，建设单位应定期委托有资质的第三方环境监测单位对项目噪声进行监测。噪声监测计划见表5-2，监测点位见图5-1。 表5-2 项目运营期环境监测计划表 监测 因子; 监测方法; 监测时间; 监测频次. 噪声; 按照《工业企业厂界环境噪声 排放标准》（GB12348-2008） 中的监测方法进行; 施工期在项目光伏场区拟选场址四周厂界处各布设 2个点位（共8个点）; 1次/季，每次昼间 、夜间各测1次. 按照《工业企业厂界环境噪声 排放标准》（GB12348-2008） 中的监测方法进行; 运营期在项目光伏场区四周厂界外1m处各布设2个点位（共8个点）; 1次/季，每次昼间 、夜间各测1次. - 4、固体废物处置及管理措施 项目运营期固体废物主要为一般固体废物报废电池板，以及箱式变压器检修和事故状态下产生的废油。 (1)固体废物处置措施 ①报废电池板 本项目使用的电池板为单晶硅太阳能电池，其使用寿命一般为 25年，由于使用过程中采光角度和电流阻断等故障发生可能会导致电池板损坏，就需更换废电池板。本项目光伏电站报废电池板为单晶硅电池，由90%的结晶硅和10%的薄膜组成，单晶硅抗辐射性强、无毒性，属于一般工业固体废物。光伏电站退役后，由生产厂家回收。 ②废油 本项目运营期产生的废油主要为箱变检修及发生事故时产生的废润滑油和变压器废油。变压器废油主要为箱式变压器在检修及发生火灾事故状态下紧急泄油产生的废油，属于危险废物（危废编号：HW08/ 900-220-08）。变压器发生火灾事故的概率极低，本项目在每台箱式变压器下方设置2.0m3成品钢事故油池（共614个），各箱变事故油池严格按照土壤及地下水重点污染防治区要求在每个箱式变压器下方拟设置1个2.0m3成品钢事故油池（Q235B钢结构），事故油池涂刷有防腐漆、防腐漆总厚度不小于200um，同时涂刷有防火涂料、耐火等级为二级，渗透系数须达到1.0×10-10cm/s的防渗性能。事故发生后变压器油经泄油阀进入拟建2.0m3事故油池收集后，依托龙源二期200万千瓦光伏项目配套330kV变电站内危废舱内暂存；检修产生的废润滑油属于危险废物，废物类别及代码为：HW08/900-249-08，经专用密闭容器收集后、依托龙源二期200万千瓦光伏项目配套330kV变电站内危废舱内暂存，委托有相应资质的单位定期转运处置。 (2)固体废物管理措施 1)一般工业固体废物管理要求 本项目一般工业固体废物按照《一般工业固体废物管理台账制定指南》（试行）（2021.12.31）中相关规定要求。 ①对项目产生的废光伏电池板实行从产生、运输直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范，按照有关法律、法规的要求，对固体废物全过程管理应报当地生态环境行政主管部门等批准。 ②明确负责人及相关设施、场地。明确废光伏电池板产生部门、贮存部门、自行利用部门和自行处置部门负责任人，为废光伏电池板产生设施、贮存设施、自行利用设施和自行处置设施编码。 ③明确接收委托的利用处置单位。委托他人利用、处置的，应当按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十七条要求，选择有资格、有能力的利用处置单位。 ④废光伏电池板临时贮存应满足防雨、防渗、防扬尘污染等相关要求。 2)危险废物管理要求 本项目危废舱的建设应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物产生单位管理计划制定指南》（2016.01.26）中的相关要求执行。根据《关于坚决遏制固体废物非法转移和倾倒进一步加强危险废物全过程监管的通知》（环办土壤函〔2018〕266号），企业应加强固体废物管理的技术培训与交流，并在每年3月31日之前通过全国固体废物管理信息系统报送产废数据，即危险废物的类别、数量、利用和处置情况等，积极配合相关部门的危险废物电子转移联单工作。具体如下： ①危险废物贮存点设置的总体要求 本项目按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，建设单位拟依托同期建设的330kV升压站内危废舱，结合本项目产生的危险废物，总体要求如下： a.贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。 b.贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。 c.贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 ②危险废物的收集 本项目危险废物的收集应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求： a.根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等； b.危险废物收集和转运作业人员根据工作配备必要的个人防护装备，如手套、口罩等； c.在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防火、防泄漏、防雨或其他防治污染环境的措施； d.危险废物收集时根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 ③贮存设施污染控制要求 a.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物； b.贮存设施应根据废机油的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合； c.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝； d.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料； e.同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区； f.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ④容器和包装物污染控制要求 a.容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容； b.针对废油，应采用专用密封贮油罐贮存，容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求； c.硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏； d.柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏； e.使用容器盛装废机油时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形； f.容器和包装物外表面应保持清洁。 ⑤贮存设施运行环境管理要求 a.危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入； b.应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好； c.贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存； d.贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等； e.贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案； f.贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 ⑥贮存点环境管理要求 a.贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。本项目设置1座独立密闭的危废舱，仓内划分不同贮存分区，采取隔离措施，设置导流槽、事故收集槽。 b.贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。本项目将临时贮存点设置在密闭厂房内，可满足防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散的要求。 c.贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。废油采用专用密封贮油罐储存，分区暂存于危废舱内，定期交由有资质的单位进行处置。 e.贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。本项目废油采用专用密封贮油罐储存，不与地面直接接触，且地面采取硬化防渗，满足防渗、防漏的要求。 f.贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。本项目废油贮存周期不超过1a，建设单位在废机油产生后应及时委托有资质的单位处置。 ⑦危险废物的运输转移 根据《危险废物转移管理办法》（部令第23号，2022年1月1日），转移危险废物的，应当执行危险废物转移联单制度。危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。对不通过车（船或者其他运输工具），且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接受人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量（数量）、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单。危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。本项目应与有资质的运输单位签订协议，在危险废物运输过程中，存在着泄漏的危险，主要潜在危险事故为机械碰撞和交通事故。在运输过程中，应轻装轻卸，防止附件破损，运输应按规定路线行驶，中途不得停留，同时按照危险废物转移联单的运行管理要求，做好危险废物转移联单的填写、运行工作。 运营期固体废物环境管理计划见表5-3。 表5-3 运营期固体废物环境管理计划表 监测因子; 监测方法; 监测项目; 监测频次. 固体废物; 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关标准 要求管理; 统计项目一般固体废物种类、产生量、处理方式（去向）等; 每产生一次，统计 1次. 按照《危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2023)的相关 标准要求管理; 统计项目危险废物的种类、产生量、处理方式（去向）等; 每产生或转移一次，进行详细统计来源、数量、去向等. |
| 退役期生态环境保护措施 | - 1、固体废物处置措施 - 本项目光伏电站退役后，地上光伏组件及PHC预制管桩、箱式变压器、逆变器、电线电缆、成品钢事故油池等将全部分批拆除、分类收集，由专业的回收单位进行回收处置，不在项目区内贮存。 (1)报废光伏组件 本项目使用的光伏组件即太阳能电池板，为单晶硅太阳能电池，由90%的结晶硅和10%的薄膜组成，单晶硅抗辐射性强、无毒性，属于一般工业固体废物。本项目电站退役后，由于量较大，应对报废的光伏电池板进行分批拆除，由专业的回收单位回收，不在项目区贮存。 (2)报废PHC预制管桩 本项目固定支架PHC预制管桩即预应力高强度混凝土管桩。是采用先张预应力离心成型工艺，并经过10个大气压（1.0Mpa左右）、180 ℃左右的蒸汽养护，制成一种空心圆筒型混凝土预制构件。电站退役后分批拆除，由专业的回收单位回收后制作建筑材料等综合利用，不在项目区贮存。 (3)报废箱、逆变器及支架 箱式变压器是一种封闭式的变压器，其主要组成部分包括：铁芯（通常由硅钢片制成）、线圈（由导电材料制成）、箱体（由钢板焊接而成）、绝缘材料、控制系统及保温层、防护设施、升降螺栓等其他配件组成。电站退役后箱式变压器分批拆除收集后，由专业的回收单位回收，不在项目区贮存。 逆变器是把直流电能（电池、蓄电瓶）转变成定频定压或调频调压交流电的转换器，它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。电站退役后逆变器分批拆除收集后，由专业的回收单位回收，不在项目区贮存。 逆变器支架是支撑太阳能电池板的重要支撑结构，一般为角钢，具有较高的回收价值。电站退役后逆变器分批拆除收集后，由专业的回收单位回收，不在项目区贮存。 - (4)报废光缆、电缆及桥架 光伏电站退役后报废光缆是一种光学通信设备，其中包括多种材料，如光纤、塑料、金属等。电站退役后分批拆除收集后，由专业的回收单位回收，不在项目区贮存。 电缆的主要成分是金属，包括铜、铝等贵重金属以及一些稀有金属，本项目报废电缆量较大，通过回收再利用，可有效节约资源。电站退役后分批拆除收集后，由专业的回收单位回收，不在项目区贮存。 电缆桥架由电缆托盘或电缆梯架的直线段、弯通、附件及支吊架等构成，具有支撑电缆的钢性结构系统。电站退役后分批拆除收集后，由专业的回收单位回收，不在项目区贮存。 - (5)事故油池 本项目事故油池为成品钢事故油池，每个容积为2m3，光伏电站退役后将其分批拆除。根据《 国 家 危 险 废 物 名 录 》 (2021年 ) ，项目事故油池沾染了变压器油，属于危险废物，废物类别及代码为：HW49/900-041-49。光 伏电站退役后将事故油池分批拆除，委托有资质的单位分批转运处置。 - 本项目严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求，将产生的危险废物分批拆除、收集，按危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求暂存，定期委托有危废处置资质的单位转运处置，禁止露天和没有防渗措施的情况下堆放。危险废物运输转移严格按照部令第23号《危险废物转移管理办法》 (2022年1月1日) 的要求进行，通过采取以上措施后，电站退役后危废对周围环境影响较小。 - 2、生态治理措施 - 本项目光伏电站退役后，地上光伏组件及PHC预制管桩、箱式变压器、逆变器、电线电缆、成品钢事故油池等将全部分批拆除、分类收集，由专业的回收单位进行回收处置。地表所有建（构）筑物拆除后，清理场地，并进行场地平整，按照《植被保护和生态修复方案》的修复措施，对光伏电站拆除后的流动沙丘区域采取生物结皮防护措施，对裸露土地采取草方格沙障+植草措施进行生态治理和恢复，通过生态治理后可恢复项目区原有生态功能。 |
| 其他 | - 无 |
| 环保投资 | - 本项目总投资880000万元，其中环保投资1215万元，约占项目总投资的0.1%。环保投资主要用于扬尘、噪声、废水、固体废物防治、生态治理以及环境管理等。本项目环保投资明细见表5-4。 - 表5-4 环保投资明细一览表 治理项目; 治理措施; 费用（万元）. 施工期废水治理; 北区和南2区施工场地车辆出入口处各设置车辆冲洗平台及施工废水沉淀池1座（共2座，敷设HDPE防渗膜，每个容积10m3）; 10. 施工营地建设防渗旱厕一座，粪污定期清掏外运处置; 3. 施工扬尘治理; 建筑工地设置2.0米硬质围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等扬尘防控措施; 30. 施工噪声防治; 施工机械安装消音、减振，固定支架、加强保养等措施; 15. 施工固体废物; 建筑垃圾、生活垃圾等收集运输，垃圾收集点标识等; 5. 箱变防渗措施; 箱式变压器下方各设置1个2.0m3成品钢事故油池（共设置614个），严格按照土壤及地下水重点污染防治区要求建设，渗透系数须达到1.0×10-10cm/s; 284. 生态治理措施; 工程措施：施工场地清理、平整，并采取在流动沙丘区域进行生物结皮防护措施； 植被措施：采取草方格沙障+种植柠条、沙打旺、紫花苜蓿 植被治理措施，光伏发电区光伏板下方、板间空地、集电线路扰动区域撒播种草面积共2001hm2，采用1:1混播方式，设计播种量为60kg/hm2，补植率按20%计； 临时防护措施：堆土防尘网遮盖、道路洒水等水土保持临时防护措施等; 803. 环境监理与监测; 施工期环境监理与监测; 20. 运营期; 噪声防治; 购置低噪声设备，箱、逆变基础固定、安装减振设施； 箱式变压器设备仓隔音处理等措施; 10. 危废防治; 依托同期建设的龙源二期200万千瓦光伏项目配套330kV变电站内危废舱，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求，设置专用密闭收集桶，委托有资质单位转运处置; 3. 环境监测; 按照环境监测计划定期监测; 30. 其它; 封禁管理相关标识等; 2. 合计; 1215. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  | - 退役期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 1、工程措施 施工场地清理、平整，并采取在流动沙丘区域进行生物结皮防护措施； 2、植被措施 采取草方格沙障+种植柠条、沙打旺、紫花苜蓿植被治理措施，撒播种草面积共2001hm2，草种1:1混播、设计播种量为60kg/hm2，补植率按20%计； 3、临时防护措施 堆土防尘网遮盖、道路洒水等水土保持临时防护措施等。 | 1、工程措施 施工场地清理、平整，在流动沙丘区域采取生物结皮防护措施； 2、植被措施 采取草方格沙障+种植柠条、沙打旺、紫花苜蓿植被治理措施，撒播种草面积共2001hm2，草种1:1混播、设计播种量60kg/hm2，补植率按20%计； 3、临时防护措施 堆土防尘网遮盖、道路洒水等水土保持临时防护措施等。 | 运营期实施禁牧管理，围栏封育，禁牧休牧，根据情况适度补撒草种，实施虫害、鼠害防治及防火等管护措施，派专人管护，管护期3年，严禁牲畜和人为破坏。 | 除工程建（构）筑物及硬化区域外，项目区域林草恢复率93%、林草覆盖率达到22% | 拆除地表所有建（构）筑物，清理场地进行迹地恢复和场地平整，按照《植被保护和生态修复方案》，对流动沙丘区域进行生物结皮防护措施、裸露土地采取草方格沙障+植草（灌木）措施进行生态治理和恢复 | 恢复项目区原有生态功能 |
| 水生生态 | / | / | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 项目南2区、北区在施工场地车辆出入口处各设置沉淀池1座（共2座，敷设HDPE防渗膜，每个容积10m3），经沉淀后废水回用于施工场地及道路洒水抑制扬尘等；施工营地建设防渗旱厕一座，粪污定期清掏外运处置 | 废水不外排，施工结束后拆除临时设置的废水处理设施并迹地清理和恢复 | 光伏电板每3个月清洗一次，全年共清洗3次（不添加任何清洗剂），清洗废水主要污染因子为SS，因清洗废水分散不易汇集产生径流，清洗后的废水流至光伏板下全部蒸发 | 清洗过程不添加任何清洗剂 | / | / |
| 地下水及 土壤环境 | 每个箱式变压器下方设置1个2.0m3成品钢事故油池（共设置614个），事故油池严格按照土壤及地下水的重点污染防治区要求建设，渗透系数须达到1.0×10-10cm/s的防渗性能。施工单位应加强施工管理，文明施工，禁止“三废”排入外环境污染地下水和土壤环境 | 事故油池严格按照土壤及地下水的重点污染防治区要求建设，渗透系数须达到1.0×10-10cm/s的防渗性能 | / | / | / | / |
| 声环境 | 加强管理，尽可能选用低噪声设备和工艺，降低对声环境的影响 | 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 购置低噪声设备，并对设备基础固定，采取减振、隔声处理等综合降噪措施 | 光伏电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008的1类标准 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / | / | / |
| 大气环境 | 建筑工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等扬尘防控措施 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的无组织排放监控浓度限值 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目施工前施工单位应编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并报县级以上地方人民政府环境卫生主管部门备案。建筑垃圾产生后及时清理出施工现场，避免占压现有植被，不能及时清理时应选择无植被区域分类集中堆放，能回收利用的尽量回收利用，不能利用的按照环境卫生主管部门的规定，由遮盖篷布的密闭车辆及时清运至环境卫生主管部门指定的地点处置，不得擅自 | 固体废物妥善处置，无随意丢弃、堆放现象 | 光伏电站退役后，废电池板由生产厂家回收处置；危废依托龙源二期200万千瓦光伏项目配套的330kV变电站内危废舱暂存，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求，经专用密闭油桶收集， | 废电池板按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求处置，贮存设施及贮存区做到防扬尘、防雨淋、防渗漏；危废贮存及处置须满足危险废物贮存污染控制标准》 | 光伏电站退役后，地上光伏组件及PHC预制管桩、箱式变压器、逆变器、电线电缆等将分批拆除、分类收集，由专业的回收单位进行回收处置，不在项目区内贮存；成品钢事故油 | 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》 |
|  | 倾倒、抛撒或者堆放工程施工过程中产生的建筑垃圾。 项目施工期在施工营地内划定生活垃圾收集点，地面采用防渗混凝土硬化，并设置标识，生活垃圾收集点放置带盖垃圾分类收集桶，将各类生活垃圾分类集中收集，定期清运至沙坡头区迎水桥镇生活垃圾收集站统一转运处置 |  | 按危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染 防治要求分类、分区暂存于危废间内，定期委托有危废处置资质的单位转运处置，危险废物运输转移按照部令第23号《危险废物转移管理办法》 (2022年1月1日) 的要求进行运输转移 | （GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》 (2022年1月1日)的要求转移和处置 | 池由有资质的危废处置单位进行转运处置 | (GB18597-2023)的要求进行处置 |
| 电磁环境 | / | / | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / | / | / |

- 七、结论

中卫龙源新能源有限公司“宁湘直流”配套新能源基地中卫300万千瓦光伏复合项目（二期200万千瓦）重新报批的建设对项目区生态环境的不利影响是短期的，通过实施“板上发电、板下种草”的“光伏+”发展模式，带动生态保护建设，形成沙漠治理、生态修复等多位一体的发展体系，可实现项目区防沙治沙的可持续发展。 因此，从长远生态效益来看，本项目的建设是可行的。