建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：西部云中卫色井沟45MW分散式风电项目

建设单位：       宁夏西部云基地发展有限公司

编制日期：            2024年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西部云中卫色井沟45MW分散式风电项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2404-640502-04-01-942249 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张岩 | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区东园镇 |  |  |
| 地理坐标 | E：105°16′51.60″~105°20′50.58″，N：37°39′17.10″~37°39′18.24″ |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业-90陆上风力发电4415 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 风电场用地面积66838m2，其中：永久占地4132m2，临时占地62706m2 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 宁夏回族自治区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 宁发改能源（发展）审发〔2024〕53号 |
| 总投资（万元） | 24793.33 | 环保投资（万元） | 156 |
| 环保投资占比（%） | 0.63 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《“十四五”现代能源体系规划》（发改能源〔2022〕210号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 根据《“十四五”现代能源体系规划》（发改能源〔2022〕210号）第四章节-加快推动能源绿色低碳转型，九、大力发展非化石能源——加快发展风电、太阳能发电。全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展，优先就地就近开发利用，加快负荷中心及周边地区分散式风电和分布式光伏建设，推广应用低风速风电技术。在风能和太阳能资源禀赋较好、建设条件优越、具备持续整装开发条件、符合区域生态环境保护等要求的地区，有序推进风电和光伏发电集中式开发，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设，积极推进黄河上游、新疆、冀北等多能互补清洁能源基地建设。积极推动工业园区、经济开发区等屋顶光伏开发利用，推广光伏发电与建筑一体化应用。开展风电、光伏发电制氢示范。鼓励建设海上风电基地，推进海上风电向深水远岸区域布局。积极发展太阳能热发电。 - 本项目为分散式风电项目，属于在沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设，参与调峰服务，缓解电网调峰压力，因此，项目建设符合《“十四五”现代能源体系规划》。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国 家发展和改革委员会令第7号）中相关规定，项目属于鼓励类-五、新能源-高原、山区风电场建设项目，符合国家产业政策的要求。 根据《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》（国家发展和改革委员会令第40号）相关规定，项目属于“ 九、宁夏回族自治区” 中“4、风力发电场建设及运营”，为鼓励类项目，符合西部地区鼓励类产业的要求。 - 2、“三线一单”及其生态环境分区管控要求符合性分析 （1）生态保护红线及生态分区管控符合性分析 根据《中卫市关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（卫政发〔2021〕31号），中卫市共划定环境管控单元49个，其中优先保护单元25个，优先保护单元个数占全市总单元个数的51.02%，优先保护单元面积为6103.96平方公里，其面积占全市总面积的44.71%。重点管控单元个数为12个，占全市总单元个数的24.49%，重点管控单元面积为945.59平方公里，占全市总面积的6.93%。一般管控单元个数为12个，占全市总单元个数的24.49%，其面积为6601.82平方公里，占全市总面积的48.36%。 本项目位于中卫市沙坡头区东园镇境内，管控单元分类属于一般管控单元，管控单元名称为沙坡头区东园镇，迎水桥镇、柔远镇一般管控单元（管控单元编码为ZH64050230001）。项目选址范围内无自然保护区、风景名胜区等特殊环境敏感区，不涉及生态保护红线。项目与中卫市生态保护红线的位置关系见图1-1，与中卫市环境管控单元的位置关系见图1-2。 （2）环境质量底线及分区管控符合性分析 ①大气环境质量底线 基于大气环境脆弱性、敏感性、重要性评价结果，考虑大气污染传输规律和城市用地特征，识别网格单元主导属性，将中卫市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区。 根据中卫市大气环境分区管控图，项目位于大气环境一般管控区，项目与中卫市大气环境分区管控位置关系见图1-3。大气环境一般管控区管控要求：落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。 本项目利用风能生产清洁电能，施工期严格落实建筑工地“6个100%”防控措施，运行过程中无废气排放。建成后风力发电机组年上网发电量为10348.299万KW·h，极大限度的减少区域内污染物的排放以及资源的消耗，符合中卫市大气环境分区管控的要求。 ②水环境质量底线 以水环境控制单元为基本单元，分析各控制单元的功能定位，结合水质超标区域分布，基于水环境系统评价结果，确定中卫市水环境管控分区。中卫市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。 根据中卫市水环境分区管控图，项目位于水环境一般管控区，项目与中卫市水环境分区管控位置关系见图1-4。水环境一般管控区管控要求：应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。 项目运行过程中无废水外排，本项目周边区无常年地面径流。因此，项目建设符合中卫市水环境质量一般管控区的要求。 ③土壤环境质量底线 根据土壤环境质量现状、土地利用现状，综合考虑全市农用地土壤污染状况详查和重点行业企业用地详查结果，衔接现有污染地块名录、土壤环境重点监管企业清单等，将全市划分为农用地优先保护区、建设用地污染风险重点管控区和土壤环境一般管控区。 根据中卫市土壤污染风险管控分区图，项目位于土壤环境一般管控区，项目与中卫市土壤污染风险管控位置关系见图1-5。土壤环境一般管控区管控要求：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 本项目为风电项目，不属于管控要求中禁止的建设项目，运行过程中不产生废气、废水、固体废物，周边无居民区等环境保护目标，符合土壤环境质量底线要求。 （3）资源利用上线及分区管控符合性分析 ①能源（煤炭）资源利用上线 考虑大气环境质量改善要求，将全市各县（区）已发布的高污染燃料禁燃区作为能源利用重点管控区。 项目位于中卫市沙坡头区东园镇境内，不属于能源利用重点管控区，项目运行过程中不消耗电力、不消耗煤炭，项目投运后，可节约使用标煤，符合能源（煤炭）资源利用上线及分区管控要求。 ②水资源利用上线 根据近三年自治区实行最严格水资源管理制度和节水型社会建设工作考核结果，将中卫市行政区用水总量及强度未达标的区域，作为水资源利用效率重点管控区。 项目位于中卫市沙坡头区东园镇境内，不在水资源利用效率重点管控区，运行过程中开关站采取无人值守模式，无生产用水和生活用水。本项目符合水资源利用上线及分区管控要求。 ③土地资源利用上线 根据“三线一单”技术指南研究分析，中卫市暂无土地资源利用重点管控区。本项目位于中卫市沙坡头区东园镇境内，建设性质为新建，新增风机基础、箱变基础等工程占地，对所在区域的土壤环境影响较小，符合土地资源利用上线要求。 （4）环境准入清单符合性分析 与“中卫市环境管控单元生态环境准入清单”符合性分析见表1-1。 表1-1 与“中卫市环境管控单元生态环境准入清单”符合性分析 - 管控单元名称; - 管控要求; - 符合性分析. - 管控单元名称; - ZH64050230001沙坡头区东园镇，迎水桥镇、柔远镇一般管控单元. - 要素属性; - 一般管控区. - 管控单元分类; - 一般管控单元. - 空间布局约束; 1.禁止新建项目乱征滥占草地、破坏沙生植被，严格限制在区域内采砂取土。 2.限制无序发展光伏产业。严格限制在农用地优先保护区集中区域新建医药、垃圾焚烧、铅酸蓄电池制造回收、电子废弃物拆解、危险废物处置和危险化学品生产、储存、使用等行业项目。 3.在满足产业准入、总量控制、排放标准等国家和地方相关管理制度要求的前提下，集约发展。 4.深入推进“散乱污”工业企业整治工作，对不符合国家或自治区产业政策、依法应办理而未办理相关审批或登记手续、违法排污严重的工业企业，限期关停拆除。; 本项目为风力发电项目，符合空间布局 约束要求。. - 污染物排放管控; /; /. - 环境风险防控; /; /. - 资源开发效率; /; /. - 3、宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划相关要求 - 根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划的通知》（宁政办发〔2021〕59号），其中关于建设清洁低碳能源体系方面的规划要求：推动风能、光能、水能和氢能等清洁能源产业一体化配套发展。建设国家新能源综合示范区和多能互补能源基地，拓宽新能源使用覆盖面。加快推进光伏发电，稳定推进风电开发。开展可再生能源制氢耦合煤化工产业示范。合理开发抽水蓄能电站项目，加快风电光伏发电储能设施、天然气储气设施建设，推进垃圾焚烧发电、沼气发电、秸秆发电、生物燃料乙醇等生物质能发展。实施清洁能源优先调度，提升现有直流通道外送新能源电力的比重。推进清洁能源产业和新材料等载能产业比邻发展，促进绿色能源就近消纳。到2025年，非化石能源占能源消费总量比例达到15%，可再生能源电力消纳比重达到30%以上，力争可再生能源装机量和发电量比重分别达到50%左右、30%左右。 本项目为分散式风电项目，总装机容量为45MW，年上网电量为10348.299万KW·h，符合《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》的相关要求。 - 4、宁夏回族自治区空气质量改善“十四五”规划相关要求 根据《关于印发<宁夏回族自治区空气质量改善“十四五”规划>的通知》（宁环发〔2021〕85号），其中优化能源供给结构中提到：提升供应侧非化石能源比重、提高消费侧电力比重，推动风能、光能、水能、氢能和储能等清洁能源产业一体化配套发展。建设国家新能源综合示范区和多能互补能源基地，拓宽新能源的使用覆盖面。建设红寺堡、盐池、中宁、宁东等百万千瓦光伏基地和吴忠、中卫平价风电基地，全区新能源电力装机力争达到4500万千瓦以上。开展可再生能源制氢耦合煤化工产业示范。加快推进青铜峡抽水蓄能电站项目建设。加快风电光伏发电储能设施、天然气储气设施建设，推进垃圾发电、生物天然气、生物燃料、乙醇、生物质成型燃料等生物质能发展。实施清洁能源优先调度，提升现有直流通道外送新能源电力的比重。支持新能源发电和新材料、数据中心等载能产业比邻发展，促进绿色能源就近消纳。新建宁夏至湖南高比例新能源电力外送通道。到2025年，非化石能源占能源消费总量比例达到15%，可再生能源电力消纳比重达到30%以上，力争可再生能源装机量和发电量比重分别达到50%以上、25%以上。 本项目为分散式风电项目，总装机容量为45MW，年上网电量为10348.299万KW·h，符合《宁夏回族自治区空气质量改善“十四五”规划》的相关要求。 - 5、“宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划 ”相关要求 根据宁夏回族自治区人民政府办公厅文件《自治区人民政府办公厅关于印发<宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划>的通知》（宁政办发〔2022〕65号），其中全面建设现代能源供应体系提到：稳定推进风电开发。结合风电技术进步和开发成本下降，采用高塔筒、大功率、长叶片风机及先进技术发展低风速风电，在吴忠市、固原市、中卫市等风能资源丰富区域，统筹电网接入和消纳条件，稳步推进集中式风电项目建设。在风能资源适宜、靠近负荷中心区域，完善市场交易机制，推动分散风能资源开发。鼓励企业对贺兰山、太阳山、香山等区域老旧风电场实施“以大代小”更新升级，提升优质风能资源利用效率。到2025年，全区风电装机规模达到1750万千瓦以上。 本项目安装4台轮毂高度为115m，叶轮直径为200m，单机容量为5.0MW的风力发电机组，4台轮毂高度为115m，叶轮直径为200m，单机容量为6.25MW的风力发电机组，属于高塔筒、大功率、长叶片风机，总装机容量为45MW，为分散式风电项目，项目处于中卫市沙坡头区东园镇境内，年上网电量为10348.299万KW·h，符合《宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划》。 - 6、“宁夏回族自治区可再生能源发展“十四五”规划”相关要求 根据宁夏回族自治区发展改革委文件《自治区发展改革委关于印发<宁夏回族自治区可再生能源发展“十四五”规划>的通知》（宁发改能源（发展）〔2022〕883号），其中主要任务提到协调有序推进风电建设，坚持就近消纳，创新推动分散式风电建设。充分挖掘、科学评估配电网接入消纳能力和风能资源潜力。鼓励在风能资源适宜、靠近负荷中心区域发展分散式风电，实现所发电力在配电系统平衡调节、就近消纳。积极推动分散式风电项目通过市场化交易方式提高经济性，构建无补贴市场化盈利新模式。结合乡村振兴战略，开展“千乡万村驭风计划”，实现分散式风电与生态旅游、美丽乡村、特色小镇等民生改善工程深入结合。 本项目位于中卫市沙坡头区东园镇境内，风电场场址处风能资源丰富，电气并网方案经济、可行，地形相对平坦、开阔，施工建设条件良好。项目为分散式风电项目，符合《宁夏回族自治区可再生能源发展“十四五”规划》。 - 7、“宁夏回族自治区应对气候变化“十四五”规划”相关要求 根据宁夏回族自治区生态环境厅文件《关于印发<宁夏回族自治区应对气候变化“十四五”规划>的通知》（宁环发〔2021〕88号），构建清洁低碳安全高效的能源体系提到：有序发展风电，加强风电项目前期规划管理，开展风能资源评估，提高项目开发前期工作质量。在吴忠、中卫、固原等风能资源丰富区域，统筹电网接入和消纳条件，稳步推进集中式平价风电项目建设。在风能资源适宜、靠近负荷中心区域，完善市场交易机制，推动分散风能资源开发。启动老旧风电项目技改升级，重点开展单机容量小于1.5兆瓦的风电机组技改升级。鼓励企业对贺兰山、太阳山、香山等区域老旧风电场实施“以大代小”更新升级，提升优质风能资源利用效率。探索采用高塔筒、大功率、长叶片风机及先进技术发展低风速风电，进一步挖掘风能资源开发潜力。“十四五”期间，建设450万千瓦风电项目。 项目加强前期规划管理，可行性研究阶段开展了风能资源评估，统筹电网接入和消纳条件，建设西部云中卫色井沟45MW分散式风电项目，符合《宁夏回族自治区应对气候变化“十四五 ”规划》中相关要求。 - 8、与《宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地管理办法》符合性分析 2011年8月4日，宁夏回族自治区人民政府印发《宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地管理办法》（宁政发〔2011〕103号），项目符合性分析见表1-2。 表1-2 项目与《宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地管理办法》符合性分析 - “管理办法”要求; - 项目情况; - 结论. - 第三条 风电和太阳能光伏发电项目建设用地，在符合土地利用总体规划的前提下，优先使用荒山、荒滩、荒漠等难以利用以及不适宜农业、生态、工业开发的土地，尽量不占或少占耕地。; 项目符合土地利用总体规划，不占用耕地，占地为草地。; - 符 合. - 第四条 合理协调风电、太阳能光伏发电项目建设与自然环境、生态保护、军事设施、矿产资源开发以及其他产业项目建设用地的关系。; 项目占地范围内不涉及军事设施、矿产资源开发等项目。; - 符 合. - 第五条 风电和太阳能光伏发电项目建设按照实际装机容量核定用地面积。其中，风电和太阳能光伏发电项目的其他永久性设施用地面积按照实际需要确定；风电和太阳能光伏发电项目建设施工期间的临时用年底，依法按规定办理临时用地审批手续。; - 项目按照实际装机容量45MW核定用地面积，并已办理建设用地预审意见。; - 符 合. - 第七条 风电项目建设用地面积由风机用地、生产区用地、生活区用地和永久性道路用地四部分组成。其中：风机用地、生产区用地和生活区用地必须符合规定（以50MW计算）：; - 项目单机容量为 5MW和6.25MW，风电机组基础、箱变基础占地等工程永久占地面积0.4132hm2，根据插入法计算，满足用地要求。; - 符 合. - 发电设备; - 用地标准（hm2）. 单机容量（含箱变）; - 单机占地面积（m2）; 风机用地面积; 生产区用地面积; - 生活区用地面积; - 用地指标. - 750kW; - 250; - 1.65; - 1.02; - 0.98; - 3.65-4.65. - 1000kW; - 350; - 1.75; - 3.75-4.75. - 1500kW; - 420; - 1.40; - 3.40-4.40. - 1 、“用地指标”包括“风机用地面积”、“生产区用地面积”和“生活区用地面积”。 - 2 、“生产区用地面积”包括升压站、配电室、控制室等生产用地。 - 3 、“生活区用地面积”包括办公、住宿、食堂、活动场所、库房等附属设施用地。. - 第十条 风电和太阳能光伏发电项目永久性道路的宽度不得大于6米，用地面积按实际需要核定。; 项目不涉及永久性道路; 符合. - 第十一条 当风电和太阳能光伏发电项目规划容量或机组组合与表格所列标准不同时，其用地指标按插入法计算确定。; - 项目单机容量为5MW和6.25MW，已采用插入法计算确定。; 符合. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 拟建项目位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区东园镇境内，位于中卫市正北方向18km处，海拔高程在1288.8-1396.5m之间。本项目拟建地的具体地理位置见图2-1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | - 1、项目由来 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等有关规定。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号）中“四十一、电力、热力生产和供应业”中“90、陆上风力发电4415，其他风力发电”，本项目属于报告表类别。 本项目建设前须进行环境影响评价工作。受宁夏西部云基地发展有限公司委托，我公司承担本项目的环境影响评价工作。评价单位在分析工程项目特点及现场勘察的基础上，编制了本项目的环境影响报告表，现上报审批。 - 2、项目概况 项目名称：西部云中卫色井沟45MW分散式风电项目 建设单位：宁夏西部云基地发展有限公司 建设性质：新建 用地面积：项目总用地面积6.6838hm2，其中永久占地0.4132hm2，临时占地6.2706hm2。 项目投资：工程总投资为24793.33万元，其中环保投资为156万元，环保投资所占比例为0.63%。 - 3、项目建设地点 本项目建设地点位于中卫市沙坡头区东园镇境内。风机点位坐标见表2-1。 表 2-1 风机坐标（2000国家坐标系） 风机编号; 坐标. X; Y. T15; 35525489.1843; 4169253.6981. T16; 35528157.9996; 4169210.3995. T17; 35528609.5998; 4168662.8003. T18; 35528712.5998; 4169333.4004. T19; 35529527.4001; 4169273.6003. T20; 35529897.6001; 4169237.7005. T21; 35530329.8000; 4169225.7998. T22; 35530643.0001; 4169280.9001. - 4、项目规模及内容 项目风电场总装机容量为45MW，设计安装4台5.0MW风力发电机组、4台6.25MW风力发电机组，每台风力发电机组配置1台35kV箱式变压器，配套风机出口电压经箱变升至35kV，经35kV集电线路接入新建的110kV升压站（集电线路及升压站不在本次评价范围内，另行评价）。根据项目可行性研究报告，项目风电场估算年理论发电量14783.28万kW·h，折减系数70%，年上网电量10348.299万KW·h，等效满负荷运行小时数2299.62h，容量系数0.263。 具体工程内容见表2-2。 表2-2 项目规模及内容 工程组成; 项目; 内容; 备注. 主体工程; 风电机组; 共布置8台风机，总装机容量45MW，其中4台5MW风电机组，机型WTG5000，轮毂高度为115m，叶轮直径200m，额定功率5000kW，叶片数3片；4台6.25MW风电机组，机型WTG6250，轮毂高度为115m，叶轮直径200m，额定功率6250kW，叶片数3片；风机的塔筒、叶片及机舱由厂家预制，本项目只进行风机地基浇筑及设备安装。; 新建. 箱式变压器; 每个风电机配置一个箱式变压器，共4台35kV箱变(S11-5600/10)，额定容量5600kVA，额定电压37±2x2.5%/1.14kV；4台35kV箱变(S11-6900/10)，额定容量6900kVA，额定电压37±2x2.5%/1.14kV；箱变选用华式箱变，箱变内变压器选用油浸式三相双卷自冷式升压变压器，高压侧采用35kV隔离开关+接地开关+断路器组合电器，低压侧采用智能型框架断路器。; 新建. 辅助工程; 电缆沟; 风机至箱式变压器之间设电缆沟；箱式变压器至35kV输电线路之间、35kV输电线路的终端杆与110kV升压站间设35kV电力电缆沟，电缆总长度约4.13km。; 新建. 接地网; 风机与箱变间采用独立复合接地网布置的形式，对应的风机与箱变通过接地装置连接，共用复合接地网。水平接地体为主，垂直接地极为辅，接地电阻按R≤4Ω的要求设计。; 新建. 检修道路; 本项目检修道路利用原有施工道路，路面保留4.0m宽，路面为碎石路面。; /. 临时工程; 施工道路; 本项目临时施工道路总长5.951km，路面宽6m，路面铺200mm厚级配碎石面层。; 新建. 施工生产生活区; 施工生产生活区布置于T18风机的西侧，主要布置临时办公生活区、综合加工厂、临时堆料场、仓库及机械停放场等，占地面积3000m2。; 新建. 吊装平台; 本工程共设置风机吊装平台8处，单个吊装平台长60m，宽50米，面积约24000m2，选用一台500t的履带吊为主吊，以一台75t胎式辅助汽车吊为辅吊。; 新建. 公用工程; 供电; 由附近110kV升压站线路引接，同时配以一定数量的柴油发电机发电，作为本工程临时施工电源及运行期站用电备用电源。; /. 供水; 施工用水采用汽车拉运至各机位现场。在工程施工临建区设置生活水箱，经沉淀、净化设备净化处理后作为生活用水。; /. 供热; 项目水泵房、控制楼、配电室等采用电加热器供暖系统。; /. 消防; 风电机组机舱和塔架底部、箱变各配置不少于2具手提式灭火器。; /. 环保工程; 施工期; 扬尘; 施工方式采用分段施工，施工段设置围挡施工现场；采用商品混凝土，施工现场不设置混凝土拌和站，不进行现场搅拌混凝土和砂浆；对因堆放、装卸、运输等易产生扬尘的污染源，应采取遮盖、洒水、封闭等控制措施。; /. 废水; 施工生产区出入口处铺设草帘，施工车辆上路前需清洗轮胎，避免造成二次扬尘和交通隐患；施工生活区设置1座防渗旱厕，定期清掏。; /. 噪声; 施工期：合理安排工作时间，制定施工计划；降低设备声级，选用低噪声设备和工艺；采用减振垫、隔声围墙等措施。; /. 固体废物; 施工期间，工程土石方挖填平衡，无弃方产生；建筑垃圾中废钢筋、铁块等能回收的全部回收外售，不能回收的定期运至当地指定的场所处置；施工人员的生活垃圾集中收集后送至环卫部门指定垃圾堆场堆放。; /. 生态修复; 施工期加强环境管理，控制施工占地，避免对植被破坏。对临时占地及时恢复，合理绿化，进行生态修复，水土流失治理；风电场：施工结束后对风电场播撒草种恢复植被，植被恢复面积约6.27hm2；临时工程生态恢复措施：进行生态恢复，采取场地平整、边坡防护、撒播草籽等措施以防治水土流失、恢复植被。; /. 运营期; 废气; 项目运营期道路路面采取碎石路面，减少扬尘污染。; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，风机选用隔音防振型，变速齿轮箱为降噪型，叶片选用减速叶片等措施。; 新建. 固废; 风电机组齿轮箱日常维护产生的废润滑油、废含油抹布以及废变压器油集中暂存于升压站危废暂存间（1座，建筑面积34m2，用于收集暂存危险废物，定期交有资质单位处置）；风机区域各箱式变压器底设置1座事故油池（单个容积4.5m3，共8个），用于收集变压器事故油。; 危废暂存间依托. 风险防范措施; 事故油池池底及池壁、箱变积油坑底防渗（防渗层为至少6m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）。; 新建. 生态 恢复; 临时占地植被恢复，植被恢复面积约6.27hm2。; /. （1）风力发电机组 本项目共布置4台5MW风电机组、机型WTG5000-A、额定功率5000kW，4台6.25MW风电机组、机型WTG6250-A、额定功率6250kW，轮毂高度均为115m，叶轮直径为200m，叶片数3片。 风机基础采用圆形扩展基础，塔筒和基础采用预应力锚栓组合件连接方式，基础承台采用C40混凝土，分上、下两部分，上部为圆形柱体高1.63m，直径为6.60m；下部为圆形台柱体，底面直径为21.4m，最大高度为2.2m，最小高度为0.8m，风机基础埋深为4.1m。 （2）箱式变压器 本项目风力发电机组出口电压为1.14kV，采用“一机一变”单元式接线，5MW机组每台风机配置1台容量为5600kVA、电压变比为37/1.14kV的箱式变压器，6.25MW机组每台风机配置1台容量为6900kVA、电压变比为37/1.14kV的箱式变压器。风机与箱变之间采用10根ZRA-YJY23-1.8/3kV-3x300mm2（相线）+3根ZRA-YJY63-1.8/3kV-1x300mm2（PEN线）电缆并联敷设；每台风力发电机组输出经箱变升压后，汇流成2回集电线路接入新建110kV升压站。 本期风电场箱变选用华式箱变，箱变内变压器选用油浸式三相双卷自冷式升压变压器，高压侧采用35kV隔离开关+接地开关+断路器组合电器，低压侧采用智能型框架断路器。箱变基础埋深1.85m，地上0.30m，基础混凝土量为18m³，基础垫层混凝土量为3.75m3。 （3）道路工程 ①临时施工道路：风电场的施工检修道路（永临结合）以满足每台风电机组施工及安装要求为原则，根据本工程风电场风电机组的总体布局，场内交通运输线路在充分利用既有道路的基础上，新建临时施工道路总长5.951km，路面宽6m。施工道路参照四级公路标准进行建设，平曲线最小转弯半径需满足风电机组叶片运输要求，路面铺200mm厚级配碎石面层。 ②风电场施工完成后，路面保留4m宽作为检修道路，其余部分恢复原貌，临时施工道路需全部恢复。 - 5、项目设备选型 本项目主要设备组成见表2-3。 表2-3 项目主要设备一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 一; 风电场主要设备. 1; 风电机组; 机型WTG5000A，额定功率5000kW，3叶片，风轮直径200m，切入风速3m/s，轮毂高度115m; 台; 4; /. 机型WTG6250A，额定功率6250kW，3叶片，风轮直径200m，切入风速3m/s，轮毂高度115m; 台; 4; /. 2; 10kV预装式箱式变电站; 华变，S13-5600/10，37±2×2.5%/1.14kV，Dyn11，高压侧配置环网柜、变压器柜（含高压断路器）; 台; 4; 油浸式. 华变，S13-6900/10， 37±2×2.5%/1.14kV，Dyn11，高压侧配置环网柜、变压器柜（含高压断路器）; 台; 4; 油浸式. 3; 3kV电力电缆; ZR-YJY23-1.8/3kV-3×300; m; 4320; 45m/根、10根（14根）. ZR-YJY63-1.8/3kV-1×300; m; 1080; 45m/根、3根. 4; 3kV户内电缆终端; 与ZR-YJY23-1.8/3kV-3×300配套 (附双孔铜接线鼻子); 套; 192; /. 与ZR-YJY633-1.8/3kV-1×240配套 (附双孔铜接线鼻子); 套; 48; /. - 6、公用工程 （1）给水 施工用水采用汽车拉运至各机位现场。在工程施工临建区设置生活水箱，经沉淀、净化设备净化处理后作为生活用水。 本项目运营期无生活用水。 （2）排水 本项目运营期无废水产生。 （3）用电 本项目用电由附近110kV升压站线路引接，同时配以一定数量的柴油发电机发电，作为本工程临时施工电源及运行期站用电备用电源。 - 7、项目占地类型 本项目建设的永久占地包括风电机组基础占地、箱变基础占地等；临时占地包括风机吊装平台、风电场施工道路和检修道路临时占地等。经计算，本项目总占地面积6.6838hm²，其中永久占地面积0.4132hm²，临时占地面积6.2706hm2，根据中卫市自然资源局《中华人民共和国建设项目预审与选址意见书 用字第640500202410011号》，本项目占地类型为农用地0.0514公顷（草地0.0514公顷），未利用地0.3618公顷。本项目仅利用原有自然压实土路设立检修道路，不改变其原有土地性质，项目未占用基本农田。 （1）永久占地 ①风电机组基础占地：单基风机基础永久占地面积484m²，8基风机永久占地面积为3872m2。 ②箱变基础占地：单基箱变基础永久占地面积32.5m²，8座箱变永久占地面积为260m2。 综上，本项目永久占地面积为4132m2，合0.4132hm2。 （2）临时占地 ①风机吊装平台占地：单基风机吊装平台临时占地按50m×60m考虑，8基风机吊装平台临时占地面积为24000m2。 ②风电场施工道路临时占地：本项目风电场施工道路总长5.951km，路面宽6m。施工完成后，新建施工道路路面保留4m作为检修道路。经计算，风电场施工道路临时占地面积为35706m2。 ③施工生产生活区：主要包括临时材料堆放场地和施工营地，施工生产生活区临时占地面积为3000m²。 综上，本项目临时占地面积为62706m2，合6.2706hm2。 本项目占地情况见表2-5。 表2-5 项目占地情况一览表 单位：hm2 项目组成; 占地 面积; 占地性质; 占地类型; 备注. 永久 占地; 临时 占地. 风机基础; 0.3872; 0.3872; /; 国有土地; 布置4台5MW风电机组和4台6.25MW风电机组，单台风电机组基础占地面积484m2. 箱变基础; 0.0260; 0.0260; /; 单座占地32.5m2，共8座. 风机吊装平台; 2.4000; /; 2.4000; 国有土地; 共8处，单处占地3000m2. 施工道路及检修道路区; 3.5706; /; 3.5706; 国有土地; 不新建永久设施，不改变其原有土地性质. 施工生产生活区; 0.3000; /; 0.3000; 国有土地; 包括临时材料堆放场地和施工营地. 合计; 6.6838; 0.4132; 6.2706; /; /. - 8、土石方平衡 本项目土石方挖方6.70万m3，填方6.70万m3，土方挖填平衡，无弃方。 （1）风机及箱变区土石方平衡及调配情况 风机和箱变基础土石方开挖16356.2m3，填方4034.67m3，余方12321.53m3用于风机安装平台场地平整；吊装平台场地平整挖方11100m3，填方29807m3，填方主要来源风机和箱变以及道路回填时产生的多余土方；接地及电缆敷设基础挖方1050m3，填方1050m3，土方挖填平衡，无弃方。 （2）风场道路区土石方平衡及调配情况 风场道路区土石方开挖38446.54m3，填方32061.07m3，余方6385.47m3用于风机吊装平台场地场地平整。 （3）施工生产生活区土石方平衡及调配情况 施工生产生活区场地平整土石方开挖60.75m3，填方60.75m3，土方挖填平衡，无弃方。 本项目建设没有产生废弃土石方。本项目土石方平衡见表2-6。 表2-6 项目土石方量平衡表 单位：m3 序号; 项目组成; 挖方量; 填方量; 区间调入; 区间调出; 借方; 弃方. 数量; 来源; 数量; 去向. 1; 风机和箱变基础; 16356.2; 4034.67; /; /; 12321.53; 风机吊装平台; /; /. 2; 接地及电缆敷设; 1050; 1050; /; /; /; /; /; /. 3; 风机吊装平台场地平整; 11100; 29807; 18707; 风机、箱变及道路回填产生的余方; /; /; /; /. 4; 风场道路区; 38446.54; 32061.07; /; /; 6385.47; 风机吊装平台; /; /. 5; 施工生产生活区; 60.75; 60.75; /; /; /; /; /; /. 合计; 67013.49; 67013.49; 18707; /; 18707; /; /; /. - 9、劳动定员和工作制度 本风电场采用“无人值班，少人值守”带有少量维护人员的运行方式。因此，本工程劳动定员3人，年运营365天。 |
| 总平面及现场布置 | - 1、总平面布置 本项目风电场位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区东园镇境内，场区整体呈不规则形，3座风机分散布置于风电场内，新建道路连接至机位点，风电机组与箱式变电站采用“一机一变”方式进行组合，每座风机设一座箱式变压器。本风电工程装机容量为45MW，一次建成，共安装4台5.0MW风力发电机组、4台6.25MW风力发电机组，每台风力发电机组配置1台35kV箱式变压器。8台风电机组通过2回35kV集电线路接入新建的110kV升压站内完成电力消纳。 风电场总平面布置见图2-2。 - 2、施工布置情况 （1）施工总平面布置 施工生产生活区布置于风电场东南侧。施主要布置临时办公生活区、综合加工厂、临时堆料场、仓库及机械停放场等，占地面积约为3000m2。 （2）施工吊装场地 吊装场地也是设备运输、卸货、安装的重要场地。为了满足风电机组的施工吊装，在每个风机基础四周设置一个施工吊装场地，且与场内道路相连。结合风机特点、施工吊装设备和施工安装方案确定吊装场地50m×60m的平台，单个吊装平台占地面积约3000m2。吊装平台施工完毕将场地恢复为原地貌。吊装场地应满足以下技术参数： ①平台表面平整度应≤20mm，平台坡度应＜3%； ②平台承载力应满足大型设备的重量及施工使用条件； ③平台与道路标高应衔接一致，使运输车辆能顺利到达平台。 |
| 施工方案 | - 1、施工工艺 本项目主体工程施工工艺分析如下： 1.1风力发电机 本项目建设规模为45MW，拟安装4台5.0MW风力发电机组、4台6.25MW风力发电机组，其具体建设内容简介如下： （1）5000kW/6250kW风机基础：风机基础采用圆形扩展基础，塔筒和基础采用预应力锚栓组合件连接方式，基础承台采用C40混凝土，分上、下两部分，上部为圆形柱体高1.63m，直径为6.60m；下部为圆形台柱体，底面直径为21.4m，最大高度为2.2m，最小高度为0.8m，风机基础埋深为4.1m。 （2）风机安装：本项目风机的塔筒、叶片及机舱由厂家预制，本项目只进行风机地基浇筑及设备安装。风机安装采取分段吊装组成，首先安装塔架，再吊装风机机舱，最后吊装叶轮组件。 风电机组基础施工 风机基础的施工方案：场地清理→测量放线定桩位→桩机就位→钻孔取土成孔→清除孔底沉渣→成孔质量检查验收→吊放钢筋笼→浇筑孔内混凝土。 ①基础开挖 基础开挖过程中，首先采用小型反铲挖掘机，配合132kW推土机进行表层土的清理，人工修整基坑边坡；底层石方开挖采用手风钻钻孔爆破，1m3反铲挖掘机配合2m3装载机开挖，沿坑槽周边堆放，部分土石方装10t自卸汽车运输用于整理场地，人工修整开挖边坡。开挖完工后，应清理干净，进行基槽验收，根据不同地质情况分别采取措施进行处理。 ②基础混凝土浇注 清理基坑，蛙夯机夯实后，先浇筑100mm厚C15混凝土垫层，然后立模浇筑钢筋混凝土承台。所有混凝土均采用混凝土搅拌站集中拌制，8m3混凝土搅拌运输车运输，采用溜槽将混凝土送出，汽车吊辅助，插入式振捣器振捣。在混凝土施工过程中，降雨时不宜浇筑混凝土，并尽量避免冬季施工，若需在冬季施工，应考虑使用热水拌和、掺用混凝土防冻剂和对混凝土进行保温等措施。混凝土浇筑后须进行薄膜覆盖养护14天。立模浇筑钢筋混凝土承台，在风电机组基础混凝土浇筑过程中，应一次浇筑完成，对可能存在的施工缝应采取相应的处理措施。 ③预埋件施工 本工程风机塔筒采用预埋预应力锚栓组合件连接，预应力锚栓直埋于基础主体混凝土中。本项目场区为湿陷性黄土场地，湿陷土层深度可达20-25m，为自重湿陷场地，湿陷等级以Ⅳ为主，局部为Ⅲ级，遇水后在上部荷载作用下将产生显著附加沉降，承载力显著降低，上部无合适的天然地基持力层，建议采用桩基穿越全部湿陷性黄土，以下部③层不湿陷黄土为桩端持力层，施工前应进行试桩。安装完毕后，做整体验收复核，包括控制轴线和基础中心线的验收、基础本身各预埋之间尺寸的验收。预埋件经验收合格后绑钢筋、封模板。 ④基础混凝土浇筑 风机基础钢筋混凝土强度等级C40。基础开挖验收后，首先对地面进行洒水、夯实、找平，然后浇筑10cm的C20素混凝土垫层。混凝土采用购买附近商品混凝土。 ⑤基础回填 基础回填包括基础四周及顶面的回填，需在混凝土养护结束后进行。基础回填料采用原地开挖料。回填土分层回填，分层厚度约0.3-0.5m，每铺一层用蛙式打夯机压实，每个作业面配备2台蛙式打夯机。回填土含水量需做碾压试验后确定。 风机塔架、机舱、叶片安装： ①吊装设备的选用 本风电场安装风力发电设备最大的为6.25MW，根据风机及塔架的重量和高度，选用500t的履带式主吊和75t胎式辅助汽车吊相互配合完成风机的吊装。 ②塔筒安装 1）塔筒的吊装 本工程共安装塔筒4套，塔筒分5段。塔筒采用分段吊装，下塔筒就位后，需进行二次灌浆，养护期满后才能进入下一个吊装工序。安装完塔筒后再吊装发电机机舱，然后再吊装叶轮组件。塔筒由5段组成，每两部分之间用法兰盘连接。 用大型运输车辆将塔筒由制造厂运输到安装现场，摆放在吊车的旋转起吊半径范围内。塔筒的两端用方木垫起，并将塔筒的两侧固定好，防止塔筒发生滚动。塔筒在吊装前要将电源控制柜、塔筒内需布设的电缆及结构配件全部在塔筒内固定完毕。每节塔筒采用双机抬吊，5节塔筒分别由下至上逐节安装，调整好位置后，再将螺栓紧固。施工采用500t的履带式主吊和75t胎式辅助汽车吊。 2）机舱吊装 机舱在安装过程中要严格按照设计图纸和安装说明书的要求及安装规程进行，对每一个连接螺栓都要进行严格的检查；吊装过程中不能碰伤和损坏设备，并按照操作规程的要求对安装人员及设备加以保护。 机舱分下机舱和上机舱两部分，下机舱安装在塔筒内。吊装上机舱前，要将主吊车停在旋转起吊允许半径范围内，按照厂家技术文件要求，将机舱的三个吊点专用工具与吊车的吊钩固定好。并将人拉风绳在机舱两侧固定好后，保持机舱底部的偏航轴承下面处于水平位置。先将机舱吊离地面10～20cm，检查吊车的稳定性、制动器的可靠性和绑扎点的牢固性。待上述工作完成并检查无误后，方可起吊。 提升过程中，应保持机舱水平，如果产生较大的倾斜，应将机舱重新放下，矫正后再起吊。 安装机舱时，需2名装配人员站在塔筒平台上，机舱由吊车提升，并由人工牵引风绳，应绝对禁止机舱与吊车及塔筒发生碰撞。机舱与塔筒顶法兰在空中进行对接，机舱慢慢落下时，可用螺栓与垫圈先将后面固定，然后将所有螺栓拧上。完成以上步骤后，继续缓慢落下机舱，但应使吊钩保持一定拉力。 机舱完全坐在塔筒法兰盘上，以保证制动垫圈位于塔筒法兰盘的中心。当所有螺栓紧固力矩达到要求后，方可将吊车和提升装置移走。 3）叶片及轮毂吊装 风轮组装需要在吊装机舱前完成。在地面上将三个叶片与轮毂连接好，并调好叶片安装角。风速是影响风电机组安装的主要因素，设备吊装高度处，吊装叶片时最高风速小于8m/s（10分钟平均）。 吊装前必须对叶片和轮毂进行全面检查，确保叶片质量合格。禁止不经全面检查就直接安装叶片。在叶片和轮毂安装前，还应对叶片法兰和轮毂法兰进行清洗。按照技术文件要求，在每支叶片的中部用可调整支架将叶片支撑起来，然后进行调整和组装。 安装时采用2台吊车（1台500t的履带式主吊和1台75t胎式辅助汽车吊）“抬吊”，并由主吊车吊住上扬的两个叶片的叶根，完成空中90°翻身调向，撤开副吊后与已安装好在塔筒顶上的机舱风轮轴对接。吊装叶片和轮毂时，为了避免叶片在提升过程中摆动，采用圆环绳索分别套住三片叶片，3～6名装配人员在地面上拉住。叶片在提升过程中，禁止叶片与吊车、塔筒、机舱发生碰撞，应确保绳索不相互缠绕。安装结束后可将叶片的安装附件移走，并清理安装现场。 本项目风机吊装现场布置图如下图所示： 图2-3 风机吊装现场布置图 1.2箱式变压器 本项目每台风电机组配置一组箱变，即为一机一变方案，箱变基础与风电机组通过电缆沟相连，共计8座。本工程箱式变压器基础采用C30钢筋混凝土箱基础，长4m，宽3m，埋深1.85m。由于项目位于自重湿陷性黄土地区，箱变基础在宽出基础底边500mm范围内采用2m厚的3:7灰土分层回填夯实。事故油池的容积为4.5m3，满足贮存一台箱式变事故状态下的100%排油量，事故油池属于重点防渗区，重点防渗区防渗要求为采用2mm厚高密度聚乙烯或至少为2mm厚的其他人工防渗材料，综合渗透系数小于1×10-10cm/s。 箱式变压器开箱验收，检查产品是否有损伤、变形和断裂。按装箱清单检查附件和专用工具是否齐全，在确认无误后，方可按厂家技术要求进行安装。 箱式变压器采用汽车吊吊装就位。施工吊装要考虑到安全距离及安全风速。吊装就位后要即时调整加固，确保施工安全及安装质量。在安装完毕后，按国家有关试验规程进行交接试验。 1.3临时施工道路及检修道路 临时施工道路路面宽6.0m，施工结束后预留路面宽度4.0m（采用200mm厚级配砾石）的砾石道路作为场内永久检修道路，其余路面恢复为原地貌。公路土方采用挖掘机开挖。对于土石方填筑路段采用5t自卸汽车卸料，推土机推平，按设计要求振动、分层碾压至设计密实度。 场内道路主要施工工序包括：路基土石方开挖、路基土石方填筑、路面铺设、排水沟设施与道路相关的其他作业。 1.4施工生产生活区 项目布设施工生产生活场地1处，占地面积3000m2，施工生产生活区所处区域地势较平坦，只在局部区域进行场地平整即可，场地平整完成后搭建临建设设施及人员进驻等工作。 - 2、施工时序 施工时序主要为进场及场内道路施工、基础施工、地面构筑物基础施工、设备安装等。 - 3、建设周期 本项目工程建设总工期为12个月。 - 4、运营期工艺 风电场的生产工艺系统主要是围绕电能的产生和输送过程而设置。产生电能的主要设备为风力发电机组，包括风轮、机舱、塔架、变压器和基础几部分，风轮由叶片和轮豰组成。发电原理是：在有风源的地方，叶片在气流外力作用下产生力矩驱动风轮转动，将风能转化为机械能，通过轮豰将扭矩输入到传动系统（高速齿轮机电机），通过齿轮增速，经高速轴、联轴节驱动发电机旋转，达到与发电机同步转速时，将机械能转化为电能，并通过变压器及输电设施将电能输送到电网。本项目风力发电工艺流程及主要产污环节见下图。 图2-4 运营期工艺流程图 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | - 1、主体功能区规划 ⑴宁夏回族自治区主体功能区规划 本项目位于中卫市沙坡头区东园镇，根据《自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区主体功能区规划的通知》（宁政发〔2014〕53号），对照《宁夏回族自治区主体功能区划》，项目位于国家重点开发区域，是指具备较强经济基础、技术创新能力和较好发展潜力，可以成为全区乃至西部新的增长极；城市群框架初步形成，具备经济一体化条件并有可能发展成为新的城市群；对区域协调发展意义重大，是落实区域发展总体战略重要支撑的城市化地区。宁夏重点开发区域包括国家级重点开发区域和自治区级重点开发区域。国家级重点开发区域为沿黄经济区（含宁东能源化工基地），自治区级重点开发区域为固原市原州区。 功能定位是：世界级新型冶金产业基地，特色鲜明的旅游目的地，全国防沙治沙示范区，欧亚大陆桥和丝绸之路经济带上重要的交通枢纽和现代商贸物流中心，国家电子信息产业基地，特色农副产品加工基地，黄河上游重要的水利枢纽和水电能源基地。 本项目属于风电场建设工程，符合积极推广风能转化电能，使用清洁能源，促进当地电力发展。因此，本项目建设符合《宁夏回族自治区主体功能区划》要求，项目与宁夏主体功能区划关系见图3-1。 - 2、生态功能区划 根据《宁夏生态功能区划》，宁夏生态功能区划共划分3个一级区，10个二级区，37个三级区，项目所在区域属于Ⅱ3-1卫宁北山荒漠半荒漠植被恢复生态功能区，本项目与宁夏生态功能区位置关系见图3-2。 根据《宁夏生态功能区划》，本区最突出的生态问题是土地沙化、水土流失及土地荒漠化。 其治理措施是:在卫宁北山地区靠近灌区农田的附近，营造乔、灌、草结合的防风固沙林，控制土地沙化南移。对沙丘实行草方格固沙，就地固定沙丘。对于各大山洪沟应生物措施和工程措施齐上，防止山洪破坏。 - 3、生态环境现状 （1）土地利用现状 本项目区域土地利用类型主要以天然牧草地为主。详见图3-3。 （2）土壤类型及土壤侵蚀现状 项目区域土壤类型主要以钙质粗骨土。粗骨土是由于山丘地区地形起伏，地面坡度大，切割深，上体浅薄，加之风蚀、水蚀大多较重，细粒物质易被淋失，土体中残留粗骨碎屑物增多，因而具显著的粗骨性特征。还有部分母岩，在干湿条件下，物理风化尤为强烈，在漫长的成土年代可形成较深厚的半风化土体，细粒物质少，而砂粒含量尤高。这些粗骨土，大部分分布于边缘山丘地区，植被多为稀疏灌丛草类，覆盖率较高，地面有较多的凋落物积累，土壤持水量较大，有明显的生物积累特征。有机质含量为20%～25%，钙化强烈。本项目所在区域土壤类型详见图3-4。 根据宁夏回族自治区土壤侵蚀图可知，项目区为强度风蚀为主。项目区域土壤侵蚀现状见图3-5。 （3）植被类型 根据《宁夏植被区划图》，本项目所在区域植被区划为ⅡAL1a卫宁北山红砂、珍珠草原化荒漠小区，主要分布的植被类型有红砂、杂草类草原，短花针茅、旱生小灌木、小半灌木草原和红砂荒漠。经过多年的人工改造，区域分布有少量的防风固沙林，如沙枣、沙拐枣等，区域植被类型见图3-6。 （4）动物类型 本项目区动物种类较少，为当地常见种，兽类有黄鼠、沙鼠、跳鼠等，鸟类有喜鹊、麻雀、小云雀等，爬行类主要有沙蜥和麻蜥、蛇类，其他野生动物少见。根据现场调查和访问，本项目选址区域内未发现国家级及自治区级保护的珍稀濒危动物栖息地和繁殖地。 - 4、环境质量现状 （1）环境空气 本项目建设地点位于中卫市沙坡头区东园镇，按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中环境空气现状调查数据来源要求，项目区域环境空气质量现状引用《2022年宁夏生态环境质量状况》中统计的中卫市环境空气质量现状数据，对项目区域大气环境进行分析评价。所在区域公布的环境空气质量现状评价具体见表3-1。 表3-1 2022年中卫市环境空气污染物监测结果统计表 单位：μg/m³ 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 22; 40; 55.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 66; 70; 94.3; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 35; 85.7; 达标. CO; 日平均第95百分位数; 0.8mg/m3; 4mg/m3; 20.0; 达标. O3; 日8小时最大平均第90百分位数; 140; 160; 87.5; 达标. 由上表可知，中卫市基本污染物年平均浓度和相应百分位数24h平均/8h平均质量浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）年均二级标准限值要求。依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)对项目所在区达标判断结果可知，项目所在区为达标区。 （2）地表水 项目周边5km范围内无稳定的常年径流地表水体，周围分布的均为冲沟，无常年地表水体，平时干涸无水，雨季用于泄洪。 （3）声环境 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标时，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。经过实地调查，本项目厂界外周边50m范围内不存在声环境保护目标，故无需调查声环境质量现状。 （4）地下水和土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）要求：“项目涉及的水、大气、声、土壤等其他环境要素，应明确项目所在区域的环境质量现状。”本项目建设风电场，运行过程不存在土壤、地下水环境污染途径，且不涉及土壤、地下水敏感区，无需开展地下水和土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目属于新建项目，故无与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | - 1、各环境要素评价范围 （1）声环境 风力基座周围50m及风场检修道路两侧50m范围以内。 （2）生态环境 风电场区及外延1km范围内。 - 2、环境保护目标 （1）声环境 本项目风机基座周围50m及风场检修道路两侧50m范围以内无居民等声环境敏感点分布。 （2）生态环境 经现场踏勘，项目评价范围无国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域；无重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和润游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。生态环境保护目标详见下表。 表3-2 生态环境保护目标一览表 类别; 保护目标; 保护要求. 生态环境; 评价范围内植被和土壤; 保持原有生态环境功能不改变. |
| 评价标准 | - 1、环境质量标准 （1）声环境 本项目所在位置尚未划定声环境功能区划，乡村区域一般不划分声环境功能区，村庄原则上执行1类声环境功能区要求。因此依据《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014）分析并结合实际情况，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。 表3-3 声环境质量标准表 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. （2）大气环境 本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及修改单中二级标准。 表3-4 环境空气质量标准表 污染因子; 标准值（µg/m3); 标准来源. 小时平均; 日平均; 年平均. PM10; -; 150; 70; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准. PM2.5; -; 75; 35. SO2; 500; 150; 60. NO2; 200; 80; 40. CO(mg/m3); 10; 4; -. O3; 200; 160（日最大8h均值）; -. - 2、污染物排放标准 （1）废气 本项目施工期产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。 表3-5 废气污染物排放限值 单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 限值. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）噪声 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1限值。 表3-6 施工期噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 本项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区标准。 表3-7 运营期噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 55; 45. （3）固体废物 本项目一般固体废物贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物：项目生产过程涉及危险废物的产生、收集、贮存等过程，其中危险废物收集、贮存等过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求、《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日）及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）要求。 |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 （1）水土流失影响分析 项目主体工程在施工中对地面扰动，在一定程度上改变、破坏了原有地貌，使土层松散、地表裸露，造成水土流失。风机及箱变区剥离表土分单元临时堆放于各施工区内空地，施工结束用于绿化覆土；施工生产生活区、施工检修道路剥离表土于施工区域集中堆放。表土剥离厚度为0.3m，堆放土方采取苫布苫盖，周围设置雨水排水沟，施工结束后部分用于施工区绿化覆土。施工结束后，回覆表土并进行绿化恢复。本项目不设取土场及弃土场。 工程建设扰动原地貌、损坏土地和植被；工程建设挖填平衡，项目建设不产生弃土弃渣；新增侵蚀量主要发生在施工期，历时短，要注重建设过程中的临时防护措施。 （2）对土地的影响分析 本项目总占地面积6.6838hm2，其中永久占地面积0.4132hm²，临时占地面积6.2706hm2，占地类型全部为国有土地。施工期的道路修筑、风力发电机组、箱变等基础建设用地会使这些土地失去原有的生物生产功能和生态功能，土壤结构及植被遭到破坏，土地利用类型转变为建设用地，土地扰动面积相对不大，经过补偿后对整个区域土地利用类型影响不大。除永久占地外，临时施工区、临时便道等会临时占用土地，施工道路临时占地，将对局部生态产生暂时性影响，但施工结束后，经采取植被恢复保护措施后，该临时占地一般在2-3年内基本可恢复原有土地利用功能。因此，本项目施工期对土地利用功能影响不大。 （3）对植被的影响分析 本项目建设对植被的影响表现为施工期风机基础开挖、箱式变压器基础、新建进场道路和场内检修道路等工程施工过程中，表现为地表开挖造成植被破坏和对地表产生扰动。施工过程中，施工范围内的植物地上部分与根系均被铲除，同时还伤及附近植物的根系；施工带内植被由于挖掘出的临时土方堆放、人员践踏、施工车辆和机械碾压等，会造成地上部分破坏甚至去除，但根系仍然保留。这些将会造成施工区域植被的破坏，影响区域内植被覆盖度及植物群落组成和数量分布，使区域植被生产能力降低。 风电机组基础永久占地面积0.3872hm2，箱变基础永久占地面积0.0260hm2，均为固定式布置；占地类型全部为国有土地，这样既可以减少平地整地的工程量，又可以一定程度的降低对地表植被的破坏。本项目开挖土石方6.70万m3，填方6.70万m3，土方挖填平衡，无弃方。 项目所在地植被以荒漠草原植被为主，植被覆盖率低，无较珍贵的植被。在建设过程中只要加强施工机械和人员的管理，规定施工车辆及人员进出场地的路线，减少由于滥踩滥踏及车辆碾压造成对地表植被的破坏。 项目在建设过程中严格按方案要求落实各项水土保持措施，各类施工活动要严格控制在用地范围内，尤其是施工机械进出施工场地时，要安排有序，禁止随意占压、扰动和破坏地表植被。 （4）对野生动物的影响 施工期对野生动物的影响主要体现在对动物栖息、觅食地所在生境的破坏，施工设备产生的噪声、施工人员以及各施工机械的干扰等均会使施工区及其周边环境发生改变，迫使动物迁徙至它处，使施工范围内动物的种类和数量减少。本项目用地范围内野生动物很少，主要的是蛇类、鼠类和鸟类，其迁徙和活动能力较强，能迁移至附近受干扰小的区域，对整个区域内的动物数量影响不大。工程建成后，随着植被的逐渐增多，生态环境的好转，人为干扰逐渐减少，许多外迁的动物会陆续回到原来的栖息地。 （5）施工临时占地影响 项目施工中设施工生产生活区、风机吊装平台和施工道路等临时占地，占地类型全部为国有土地，占用地主要用于挖掘土的堆积、建材堆放、施工机械运输等。由于施工中的机械碾压、施工人员踩踏、土地被扰动等因素，对地表植被破坏，土壤的理化性质、肥力水平都会产生影响，项目结束后将对临时占地予以恢复，种植人工草本植物，以当地种为主可以使地面植被很快得以恢复。 （6）生物多样性的影响 项目占地范围内多为常见的植物物种草类，主要有红砂、杂草类草原，短花针茅、旱生小灌木、小半灌木草原等，陆生动物以老鼠、麻雀为主。项目施工期会造成植物数量减少，野生动物生活会受到干扰，但施工结束后，临时占地可恢复原有土地功能，对野生动物及植物的影响很小。因此，本项目的建设对评价区域内生物多样性的影响是很轻微的。 综上说述，项目区域生态类型较单一，生态系统结构较为简单，在施工期采取工程、植被恢复措施，同时加强施工管理，减轻对生态环境的破坏，本项目对区域生态环境的影响较小。 - 2、大气环境影响分析 本项目施工期产生的废气主要是车辆运输引起的道路扬尘、建筑材料露天堆放产生的堆放扬尘、土方开挖与回填引起的施工扬尘、施工机械与汽车尾气。 （1）车辆运输引起的道路扬尘 运输车辆引起的道路扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边距离的增加，浓度逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在道路两侧30m以内。道路扬尘量的大小与车速、车型、车流量、风速、道路表面积尘量等诸多因素有关。本工程施工道路两侧无居民居住，同时建设单位每天对施工道路进行洒水抑尘，加强对运输车辆的管理，如限载、限速，运输车辆遮盖苫布，在采取保护措施后，道路扬尘产生的影响较小，随着施工期的结束，扬尘污染也将结束。 （2）建筑材料露天堆放产生的堆放扬尘 由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘，如不采取有效措施，会对周围环境造成污染，一般影响范围在下风向200m内。在采取苫盖，拦挡及洒水抑尘后，施工扬尘基本不会对周围产生影响。 （3）土方开挖与回填引起的施工扬尘 由于本项目施工期要风机及箱变基础开挖、施工道路及检修道路修筑和场地平整、基坑开挖等，因此土方开挖与回填在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘。如不采取有效措施，会对周围环境造成污染，一般影响范围在下风向200m内。本项目周边没有环境敏感点，施工单位应尽量选择适当的天气下开展该工序，在施工区周围设置拦挡及洒水抑尘后，基本不会对周围产生影响。 （4）施工机械与汽车尾气 除扬尘影响外，建设施工机械排放的废气和进出施工场地的各类运输车辆排放的汽车尾气也将在短期内影响当地的空气环境质量，施工机械排放废气主要集中在挖土阶段，废气排放量与同时运转的机械设备的数量有关；而运输车辆的废气排放，除与进出施工场地的车辆数量相关外，还与汽车的行驶状态有关。 - 3、水环境影响分析 项目施工期将产生施工废水和生活污水，施工废水和生活废水如果不经过处理，对环境会造成一定的影响。 施工期施工人员生活污水主要污染物为BOD5、COD、NH3-N等。本工程施工人员生活主要集中在施工生活区，施工高峰期施工人数为120人，该地区用水定额为50L/d·人，污水排放系数0.8。由计算可得，得到项目生活污水产生量4.8m3/d。施工期为12个月，生活污水排放量为1728m3。类比同类型项目，生活污水主要污染物浓度为CODCr350mg/L、BOD5200mg/L、NH3-N30mg/L，施工生活区设置1座临时防渗旱厕，施工生活污水经防渗旱厕收集后定期清掏，不外排，对环境影响较小。 本项目施工采用商品混凝土浇筑基础，施工车辆上路前应冲洗轮胎或在施工场地区出入口处铺设草帘，防止施工车辆带泥上路，减少道路二次扬尘和交通安全隐患。 - 4、声环境影响分析 本项目施工噪声主要来自于挖掘机、推土机、起重机等施工机械以及运输车辆，均属于间歇性噪声。参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）中附录A常见施工设备噪声源不同距离声压级，项目施工设备噪声源见表4-1。 表4-1 项目施工设备噪声源 单位：dB（A） 施工设备名称; 距声源 5m; 距声源10m. 挖掘机; 86; 83. 推土机; 88; 85. 重型运输车; 90; 86. 混凝土输送泵; 95; 90. 各类压路机; 90; 86. 根据项目施工期间主要噪声源的特征，可采用点声源距离衰减公式对主要声源产生声环境影响进行预测，具体公式如下： LA(r)=LA(r0)-20lg(r/r0) 式中：LA(r)——距声源 r处的A声级，dB(A)； LA(r0)——参考位置 r0处的A声级，dB（A）； r——预测点距离声源的距离，m； r0——参考位置距离声源的距离，m。 施工设备噪声的距离衰减情况见下表4-2。 表4-2 主要施工噪声值随距离的衰减情况 单位：dB（A） 距离 （m） 施工设备; 5; 10; 20; 40; 80; 160; 320; 标准 限值. 挖掘机; 86; 83; 76; 70; 64; 58; 52; 昼间：70；夜间：55. 推土机; 88; 85; 79; 73; 67; 61; 55. 重型运输车; 90; 86; 80; 74; 68; 62; 56. 混凝土输送泵; 95; 90; 84; 78; 72; 66; 62. 各类压路机; 90; 86; 80; 74; 68; 62; 56. 根据预测结果可知，施工噪声值在距声源100m处昼间即可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求；本项目施工安排在白天，严禁夜间施工。施工中选用低噪声设施，避免强噪声施工机械在同一区域内同时使用，故施工期噪声对周围声环境无明显影响。风电场风机施工区域100m内无距居民点，故施工期项目噪声主要影响对象是现场施工人员，为降低施工噪声对施工人员的影响程度，应对现场施工人员加强个人防护，如佩戴防护用具等，并办理相关的施工手续，如夜间施工手续。项目施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目对周围环境的影响也会结束。 - 5、固体废物影响分析 施工期产生的固体废物主要是施工弃渣和生活垃圾。建筑垃圾主要是施工过程产生的，废钢筋、铁块等能回收的全部回收外售，不能回收的定期运至当地指定的场所处置。本工程平均施工人数120人，每人每天所产生的垃圾量按0.5kg计，则施工期产生的生活垃圾总量为21.6t。生活垃圾经场区内收集后，定期交当地环卫部门统一处置。生活垃圾容易产生污染，滋生蚊蝇，污染周围环境。施工过程中，应将施工人员生活区、材料堆放场尽量设置在一定范围内，生活垃圾必须做到及时清理。 本项目施工期挖方与填方平衡，无弃土外排，本项目不设置弃土临时堆场。施工期在做好固废处理处置措施后，固废不会对环境产生较大影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | - 1、生态环境影响分析 （1）对土地利用类型的影响分析 风机基座、道路等设施会占用永久占地，地面铺洒石子后，植物第一性生产力基本完全丧失，植食性动物因缺少食物而死亡或迁移，因此，土地利用性质的改变对生态系统的影响较大。本项目风电场区域永久占地面积为0.4132hm2，风机分布较为分散，因此，从整个评价区域尺度来看，土地利用性质的改变对该地区的生态系统基本无影响。 （2）对植被的影响分析 本项目投入运营后，永久占地会减少地表植被数量。本项目永久占地面积0.4132hm2。风电场内建构筑物永久占地不可避免地减少了当地生物量。本项目设计施工过程中，在保证生产要求的前提下，最大限度地采取避让的措施以减少永久性占地对地表植被的破坏；同时，项目建设本着“谁破坏谁恢复”的原则，采取在风电场内对临时占用草地撒播草种进行植被恢复。通过采取有效的措施，项目区域植被将得到一定的恢复。 （3）水土流失影响分析 本项目建成营运后，风机基础等永久占地失去原有的生物生产功能和生态功能，植被基本完全损失，植被覆盖率降低，在恶劣天气条件下会加剧该区域的水土流失。另外，运营初期的植物措施恢复期，也存在着一定的水土流失。随着植被的恢复，运营期水土流失将恢复至建设项目前的水平，因此，运营期水土流失较小。 （4）景观影响分析 本风电场所在区域原有景观为低山丘陵景观，风机布置打破了原有的自然景观，会对人的视觉产生一定的影响，由原来的自然景观转变为风电人工和自然组合景观。 拟建工程为了获得较好的风况，一般将风轮机布置在地势相对较高处，因此，人们从很远的地方就可以看到风轮机，风电场的建设对景观的影响十分明显。风电场的视觉影响主要与风机颜色的选择和布置相关。 拟建地区由于台地空地面积很大，可以将多台风轮机建在一块，形成风电场。为了避免风轮机看起来在景观中占据统治地位，风轮机之间应保持一定的距离。景观中风轮机的数量越多，对人的视觉影响也越大。本工程将风轮机成分散布置，风轮机之间保持很大距离，这能给人以较舒适的感觉，对视觉景观的影响较小。 风轮机的颜色选择对景观具有决定性的影响，通常需要根据景观特点及该地区的一般天气状况来选择风轮机的颜色。最常见的风轮机颜色有：白色、灰白色和淡蓝色。从近距离来看，人们通常感觉白色风轮机非常漂亮，并且它是按自然的方式来反射太阳光的。本工程拟选择白色风机，使风电场看上去与周围景观十分协调。 风机塔基在施工过程中，扰动的土壤面积较大，一般扰动直径为20m~30m，施工后扰动土地裸露，在视觉效果上令人感觉与周围草原不协调，在项目施工结束后，对扰动的土地及时种植牧草等当地原有植物，恢复其生态及视觉景观功能，与周围景色融为一体。由于杆塔体积较大且颜色较深，架空高压线的建设通常会对视觉景观造成一定影响。 本工程附近无自然保护区、生态旅游区、风景名胜区等，工程建设对周围视觉景观影响较小。视觉影响具有一定的主观性，为了减小人们心理上对风电场的负面情绪，应使风电场内的各风机都处于良好的运行状态。当人们看到风机在运转，就会觉得这种视觉景观十分漂亮，抑或感觉这种视觉损失是值得的；当风机停止转动时，人们就会感觉这种视觉损失的负面影响很明显。 - 2、大气环境影响分析 本项目为利用风能资源发电项目，在风能转变成电能的过程中，没有大气污染物产生，对区域大气环境无影响。 - 3、水环境影响分析 本项目运营期无生产废水和生活污水产生，不会对周围环境造成影响。 - 4、声环境影响分析 本项目运营期噪声主要来源于风电场风力机组的运行产生的噪声。 （1）噪声源强 风电机组产生的噪声主要由两部分组成：机械噪声和空气动力学噪声，机械噪声主要来自齿轮箱、轴承、电机，空气动力学噪声产生于风电机组叶片与空气撞击引起的压力脉动，其中的空气动力学噪声是主要的噪声来源。 根据《中国环境科学》（2012年5月）浙江大学环境与资源学院环境科学系编制的《风电机组噪声预测》，在典型风速（8m/s）下，现代风电机组的风电机组声功率级在100～106dB（A）之间，其噪声呈现明显的低频特性。项目采用5.0MW/6.25MW、叶轮直径200m、轮毂高度115m的风力发电机组，项目所在地年平均风速3.3m/s，风机运行在正常风速下运行，遇大风天气会关停。根据项目文件，本项目选取最不利情况，预测时取单机噪声源强为106dB。 （2）预测方案及预测模式 风电场运营期的噪声影响分为单机影响和机群影响。通常，风机排距超过400m，相互之间的影响可以忽略。因此，本项目主要存在单机噪声源影响，不考虑风机群的噪声影响问题。主要预测单个风机在正常运行条件下，噪声贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)）1类标准要求的距离，分析风机噪声的影响范围。 由于风机所在机位四周地形开阔，风机高度较高（风机配套轮毂距地面高度为115m），因此不考虑地面植被等引起的噪声衰减、传播中建筑物的阻挡、地面反射作用及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），项目采用自由声场点声源几何发散衰减模式预测距声源不同距离处的噪声值。 声源衰减公式： LA(r)=LAW-20lg(r)-11 式中：LAW—声源声功率级，dB（A）； LA(r)—预测点r处的声压级，dB（A）； r—预测点距离声源的距离，m。 风机配套轮毂距地面高度为115m，以轮毂高度115m作为预测计算的点声源中心，预测距离地面1.2m处的风电机组噪声贡献值（不考虑预测点与风电机组基底的海拔高度差距）。 （3）预测结果 噪声影响预测结果见下表： 表 4-3 单台风机噪声随距离衰减后计算结果表 项目; 与风机的距离（m）; 风机距预测点的距离（ m）; 噪声贡献值. 不同距离噪声贡献值预测; 0; 113.8; 53.9. 50; 124.3; 53.1. 100; 151.5; 51.4. 150; 188.3; 49.5. 200; 230.1; 47.8. 250; 274.7; 46.2. 300; 320.9; 44.9. 由上表可知，本项目单台风机噪声贡献值在0m处已满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)）1类标准昼间标准要求（昼间55dB（A）），300m处满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)）1类标准夜间标准要求（夜间45dB（A））。一般情况下风机多数都非满负荷运行，风机噪声影响更小。 - 5、固体废物处理处置 本项目运营期有产生的固废主要为危险废物，危险废物主要为风电机组齿轮箱产生的废润滑油、废含油抹布，废铅酸蓄电池以及废变压器油。 ①废润滑油：主要产生于风电机组齿轮箱日常维护过程中，风电机组齿轮箱润滑油更换周期为1年，单台机组每次更换量约为100kg，8台风机总计最大更换量为0.8t/a，属于HW08废矿物油与含矿物油废物中“非特定行业900-217-08使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”，危险特性为毒性、易燃性。废润滑油由专用桶收集后暂存于危废暂存间后，定期交有资质单位处置。 ②废铅酸蓄电池：风电机组运行会产生少量废铅酸蓄电池，根据国家危险废物名录，废蓄电池属危险废物（HW31含铅废物，废物代码900-052-31），根据建设单位提供资料每3～5年更换一次，废铅酸蓄电池产生量约为0.10t/a，待产生后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。 ③本项目8台风机箱式变压器底部分别设置4.5m3的事故油池，事故状态下收集废变压器油。本次评价要求事故油池采用钢筋砼结构，必须设防渗措施，防渗层为至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）贮存要求，以杜绝渗漏。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于中卫市沙坡头区东园镇境内，本次环评从风能资源、场地建设条件、相关规划、环境影响等方面分析电场选址的合理性： - 1、风能资源有保障 风电场属于风能开发项目，其厂址选择取决于风力资源情况，具有不可替代性。根据风能资源评估结论，风电场内115m高度风速主要集中在2.0m/s～10.0m/s，风能主要集中在6.0m/s～14.0m/s风速段。年有效风速（2.5m/s～20m/s）小时数为7810h～7977h。2.5m/s以下和20m/s以上无效风速少，风速年内变化小，全年均可发电。同时，根据各测风塔代表年数据统计，得到风电场115m高度风速为6.28m/s，风功率密度为227W/m2，由《风电场工程风能资源测量与评估技术规范》判定该风电场风功率密度等级为D-1级，风能资源有保障，适宜建设风电场项目。 - 2、场地建设条件较好 根据区域地质资料，拟建风电所处场地区地势较开阔便于风电开发和运输、管理，也可减少场地平整土方量；场址区地质构造稳定，无不良地质作用；周边有对外公路，交通较为便利。 - 3、土地利用相符性 本项目永久占地总占地面积约0.4132hm2，占用土地类型基本为草地。目前项目占地已通过自治区自然资源厅关于西部云中卫色井沟45MW分散式风电项目建设用地预审意见（用字第640500202410011号）。本项目属于基础设施项目，符合国家林业局第35号令《建设项目使用林地审核审批管理办法》的相关要求。项目选址不在自然保护区范围内。综上，本项目土地符合相关规定。 - 4、对环境的影响 本项目评价范围内无自然保护区、文物保护单位、军事设施及重要矿产资源等，项目设施占地不占用珍稀动植物资源。 项目风电机组周边居民分布距离较远，风电机组周边500m范围内无居民分布，风电机噪声贡献值相应标准限值。运营期噪声对当地居民影响较小。 项目运营期无废气产生，风电场无生产废水产生，项目运行过程中产生的废润滑油统一收集至专用桶暂存于危废暂存间，最终交由有资质单位定期进行安全处置；变压器等设备维修时产生的废变压器油收集后，交有危险废物处置资质的单位定期进行安全处置；因此固体废物均能合理处置；项目区村庄均不在风机最大光影影响的范围内，因此本项目光影对村庄的影响较小。 - 5、符合《风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法》的要求 根据《风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法》，风电场工程建设用地应本着节约和集约利用土地的原则，尽量使用未利用土地，少占或不占耕地，并尽量避开省级以上政府部门依法批准的需要特殊保护的区域。本项目占地占草地，不涉及基本农田，不涉及特殊保护区域。对于项目临时占地中草地，环评提出进行生态恢复，种植灌木和草本，恢复临时占地的生态环境。因此项目占地基本符合《风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法》要求。 - 6、无明显环境制约因素 本项目风力发电机组分散布置于周边山顶和山脊上，地势较为开阔，便于风电开发和运输、管理，也可减少场地平整土方量；占地类型主要为草地，拟建场区内及周边区域未发现有活动性断裂通过，拟建场地内未发现滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象存在，场地稳定性好；所处区域无重点保护野生动物出没，也不涉及风景名胜区、自然保护区、水源地保护区、文物保护区、基本农田及国家限制的采矿区域，场址周围无军用设施、地下无文物，符合当地的生态功能区划和县整体的发展规划。场址位于中卫市沙坡头区东园镇境内，附近有多条县乡公路，对外交通条件便利。 综上所述，本项目风电场无明显环境制约因素、场地条件较好、符合环境保护相关要求，对外环境影响较小，环境保护角度看，项目选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | - 1、生态环境保护措施 （1）对生物多样性的影响 本项目施工期生态环境的影响主要表现在施工作业对施工场地及道路两侧的植被造成破坏。项目施工期虽然较长，但采用分段施工，局部施工期均比较短（单台设备施工期仅需1个月左右）；施工完成后，因场地施工、道路等建设破坏的植被均可在建设完成后，通过绿化等植被措施得到恢复或重建；本项目永久占地面积0.4132hm2（其中包括风电机组基础、箱式变压器基础占地等），占地类型全部为国有土地，施工完毕后进行生态恢复，因此施工对生态系统影响很小。同时通过植被恢复措施可以恢复被扰动的区域植被，因此本工程对植物种类的多样性和植被类型的多样性影响很小。 项目所在区域由于人类活动较为频繁，已多年没有发现重点保护动物出现，项目的施工区小而分散，施工量较小，破坏植被面积较小，并且施工不影响动物主要栖息地的林地。永久占地主要为点状占地，不会切断动物迁徙通道。因此施工不会影响到动物的正常迁徙、运动，且不涉及动物灭绝，对动物物种的多样性无明显不利影响。 综上所述，本项施工为点、线状分布，不影响生态环境的连通性。本工程不会引起区域内生态系统结构和功能的改变，对生物多样性影响很小。 （2）对植被生态的影响及防治措施 施工过程中扰动土地，风电机组基础、箱式变压器基础等工程永久占用土地，永久占地上的植被基本完全损失。本工程永久占地为0.4132hm2，不会造成评价区域植物生物量的显著减少，且施工结束后可以通过植被恢复措施弥补临时占地造成的损失，因此其影响是可逆的。 对草地生态影响的防治措施： 1）尽量保护风电场范围内的原生草地植被。 2）施工期间采取相应措施防止征地范围之外植被受到踩踏、碾压等破坏。 3）工程施工结束后，及时对风机和箱变占地之间的裸露空地覆土后撒播草籽进行牧草种植。 （3）临时占地影响及防治措施 项目临时占地面积为6.2706hm2，包括风机吊装平台占地、风电场施工道路及检修道路临时占地、施工生产生活区占地等。施工结束后对施工临时占地进行平整和覆土，平整厚度30cm，覆盖0.5m厚表土，采取人工撒播草籽的方式进行生态恢复。主要种植冰草和沙蒿，播种方式为1:1混播，冰草播种量为22.5kg/hm2，沙蒿播种量7.5kg/hm2，播种时间选在施工结束后，即播种后的翌年，对缺苗地块进行补播；种草三年内必须采取封育措施，严禁牲畜啃食、践踏。最终使植被覆盖度不低于现状植被覆盖度。 1）对土地利用影响的减缓措施 ①在不影响工程技术指标条件下，尽量少占用草地。 ②施工期所有临时用地，当施工结束后及时进行清理、对土地进行整治，将收集的熟土覆盖恢复，种灌草恢复植被。 2）对水土流失的影响及防治措施 本项目施工现场一般风速较大，地面建设，在施工过程中破坏自然植被和原来相对稳定的地面，使土壤变得疏松，地表裸露，在本区强劲风力的作用下，容易发生风蚀沙化的现象。 土石方基本用于风电机组的基座填埋，平整场地，修建进场道路等；剥离表土用于植被恢复。 为减少因施工造成的局部区域水土流失，在施工工程中必须严格按设计要求进行施工，具体防治措施如下： ①在基础施工中，严格按设计施工，减少基础开挖量，并将挖出的土方集中堆放，以减少对附近植被的覆盖，保护局部植被的生长。 ②合理安排施工时间及工序，基础及电缆沟开挖应尽量避开大风天气，并尽快进行土方回填。 ③在施工、安装过程中，各类车辆须在场内运输道路上行驶，避免随意到处开车，破坏该区域内植被。 ④加强对施工人员的环境保护知识教育，加强管理、严格要求，提高施工人员的环境保护意识。施工过程中，尽量减少土方开挖和破坏草地，严禁任意堆放土石方。施工结束后，尽快采取植被恢复措施。 本项目水土保持措施如下： ①风机工程区 工程措施：表土剥离8.64hm2，表土回覆20000m3，土地整治8.64hm2； 植物措施：撒播种草8.64hm2； 临时措施：防尘网苫盖5000m2。 ②风场道路区 工程措施：砾石覆盖4.8hm²，排水沟2000m，土地整治4.8hm2； 植物措施：撒播种草4.8hm2； 临时措施：洒水抑尘20000m3。 ③施工生产生活区 工程措施：表土剥离1hm2，表土回覆1000m3，土地整治1hm2； 植物措施：撒播种草1hm2； 临时措施：砾石压盖1000m2，彩钢板拦挡500m。 （4）区域景观影响分析 施工区域开挖与填筑、占用土地、铲除地表植被等一系列施工活动，形成大量的裸露边坡、土坑、物料堆放场地等一些劣质景观，破坏了原来的自然景观，造成与周围自然景观不相协调，严重影响了自然景观的美感。另外，施工过程中，各种施工运输车辆在施工区域行驶所形成的通向施工场地和外围的道路，形成许多廊道，分割自然生态环境，使自然景观破碎，影响自然景观价值，项目建设改变原有的景观格局，由原来的稀疏草原景观变为人为控制的风场发电和草原景观相结合的生态景观。 （5）对野生动物的影响及防治措施 施工人员活动和机械噪声等将对施工区及周围一定范围内野生动物的活动和栖息产生一定影响，但因这种影响只是引起野生动物暂时的、局部的迁移，待施工结束这种影响亦结束。施工期施工区域内草地植被的破坏，会使一些野生动物失去部分觅食地、栖息场所和活动区域，不过由于被破坏的植被呈斑块形状，对野生动物的生存环境产生的不利影响轻微。此外，施工过程中，人为干扰如施工人员滥捕乱猎等现象的出现，将直接影响到这一地区的某些野生动物种群数量。 野生动物保护措施：各种施工作业应避开野生动物的栖息地，不得干扰和破坏野生动物的活动场所，严禁施工人员滥捕滥猎野生动物。 （6）生态环境保护措施 在施工过程中，为保护生态环境，在环境管理体系指导下，项目施工期应进行精密设计，尽量缩短工期，减小施工对周围地形地貌等环境的影响。本项目具体采取以下生态保护措施： ①本项目建设时应减少地表大量堆放弃土，降低风蚀的影响，保护该区域的植被生长，避免因工程建设造成新的水土流失，以及植被的大量破坏。通过本项目的建设使该区域局部水土保持现状及生态环境进一步得到改善。 ②施工活动严格控制在征地范围内，尽可能减少对周围土地的破坏，对进场道路与施工道路进行一次性规划，施工道路不再单独临时征用土地，道路尽可能在现有道路的基础上布置规划，尽量减少对土地的破坏、占用。 ③施工器械及设备须严格按设计规划指定位置来放置，不得随意堆放，以便能有效地控制占地面积，更好地保护原地貌。 ④施工优先采用环保型设备，在施工条件和环境允许的条件下，进行绿色施工。施工完成后及时进行路面硬化和空地绿化，搞好植被的恢复、再造。 ⑤在施工过程中，做好表土的集中堆存和保护，并要求完工后及时利用原表土对施工造成的裸露面进行覆土。 ⑥尽量减少大型机械施工，基坑开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，其表层进行碾压，缩短裸露时间，防止水土流失，保护项目周围的植物。 ⑦电缆沟施工后应及时回填，并恢复原有地貌。 ⑧实施施工监理等管理措施，采取适当的管理措施对于施工期生态保护具有事半功倍的效果，施工监理是施工期最好的管理措施。在整个施工期内，采用巡检监理的方式，检查生态保护措施的落实及施工人员的生态保护行为。 ⑨工程施工过程中和施工结束后，应及时并严格按照本工程所提出的各种水土保持措施对各水土流失防治部位进行治理，防止新增水土流失。 综上所述，在采取上述处理措施后，随着植被的逐渐恢复，生态环境的好转，人为干扰逐渐减少，生物多样性得以恢复，故而施工期对生态环境、生物多样性的影响是可以接受的。本项目典型生态保护措施图见图5-1。 （7）表土剥离临时防护措施 基础等开挖时，应将表层土与下层土分开，单独收集并保存表层土，剥离厚度为30cm，采用推土机剥离表土的方式，剥离后的表土临时就近堆放于施工区，后期回覆于施工扰动区。临时表土堆放采取临时防护措施，拍实、表层覆盖草垫或苫盖纤维布等其它覆盖物，以降低风蚀的影响。 本工程所在区域生态类型较为简单，在施工期分别采取工程措施、植物措施和临时措施等各种措施相结合的综合措施。同时，加强施工管理、保证工程质量等，可缓解对生态环境的破坏，达到既发展经济，又保护生态的影响。 - 2、大气环境保护措施 ⑴施工扬尘 施工过程中产生的废气主要来自土方开挖、回填，建筑材料运输及装卸过程产生的扬尘。由于土方开挖及运输车辆所造成的地面扬尘污染是施工期的主要污染源，这些扬尘会给周围空气环境带来一定的影响，使空气中的降尘和总悬浮颗粒物浓度上升。 为尽可能减少扬尘对项目建设区域周围大气环境的影响，施工工地要严格落实6个100%扬尘防控措施；工地现场配置喷淋装置、洒水车、移动喷雾机等降尘设备；建设单位施工过程采取了以下的防范措施： ①严格控制施工作业范围，施工车辆必须行驶在进场道路、检修道路内； ②施工过程通过洒水车运水至场地运输通道，及时洒水减少汽车行驶扬尘； ③限制运输车辆的行驶速度，场地内行车速度不得超过15km/h； ④起尘原材料覆盖存放，大风季节严禁施工； ⑤临时施工场地及时洒水抑尘并进行植被恢复。 ⑵汽车尾气 施工机械汽车尾气主要污染物是CO、NOx等，由于本项目所在地较为开阔，空气流通较好，汽车排放的废气能够较快地扩散，不会对当地的环境空气产生较大影响。但项目建设过程中仍应注意施工机械保养，加强施工机械的使用管理，合理降低使用次数，提高机械使用效率，降低废气排放，使环境空气质量受到的影响降至最低。 同时，项目在施工中，由于土地裸露产生的局部、少量二次扬尘，可能对周围环境产生暂时影响，但项目建成后对裸露土地进行平整恢复植被即可消除。只要在施工过程中贯彻文明施工的原则，这些影响随着施工的结束而结束，采取上述措施后，本项目施工期对大气环境影响较小。 - 3、水环境保护措施 本项目施工期拟采取的水环境保护措施如下： （1）避免雨季开挖作业； （2）加强施工机械的检修，严格施工管理，避免施工机械机油的跑、冒、滴、漏； （3）施工人员生活污水经施工区临时防渗旱厕收集定期清掏，不外排； （4）当堆料场存放特殊性的物质，如：建筑材料、水泥等应设篷盖，防止被雨水冲刷造成流失，污染环境； （5）落实文明施工原则，施工场地区出入口处应铺设草帘，施工车辆上路前应清洗轮胎，避免带泥上路，造成二次扬尘污染和交通隐患。 - 4、声环境保护措施 建设项目施工期噪声主要来自于各种施工机械和车辆运输产生的作业噪声，具有阶段性、临时性和不固定性等特点。为了降低对周围环境敏感点的影响，建设单位和施工单位制定施工计划，采取如下措施，使施工噪声对周围环境影响降至最低。 ①加强施工管理，合理安排施工时间，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，禁止夜间。 ②合理布局施工场地，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。 ③降低设备声级，尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等。 ④对动力机械设备和运输车辆进行定期的维修、养护。 ⑤设立禁止汽车鸣笛标志，控制汽车鸣笛。 综上所述，施工机械噪声与交通噪声在采取上述降噪措施后，噪声的排放值可降至50~60dB(A)，且施工期产生的噪声多为点声源，其对声环境的影响是短期的、暂时的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束，故施工期噪声对周围环境的影响是可以接受的。 - 5、固体废物防治措施 项目施工期固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾，具体防护措施分析如下： （1）建筑垃圾：本项目施工期产生的建筑垃圾主要为废土、钢筋、塑料、木材等，故在施工现场应设置建筑废弃物临时堆场，竖立标示牌，并进行防雨、防泄漏处理。同时应对施工过程产生的弃土及时回填，产生的建筑垃圾分类处置，其中可回收利用的合理利用，不可回收利用的应集中收集到建筑废弃物临时堆场，运往政府部门指定地点处置，同时为防止运输过程中垃圾遗撒，运输时应采用封盖、防风扬措施。 （2）生活垃圾：主要为施工人员的日常生活垃圾，施工生活区设置垃圾桶，生活垃圾分类收集，交由当地环卫部门进行统一处理。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | - 1、生态环境保护措施 风电场运营期对生态系统的影响已形成，在严格管理的情况下本项目运营期无破坏植被的行为，对植被无影响。 本项目的建成运营将改变土地利用类型，由原来的草地变为建设用地，风机基础、箱变基础等工程永久占地将使草原失去原有的生物生产功能和生态功能，植被基本完全损失，植被覆盖率降低，在恶劣天气条件下会加剧该区域的水土流失。另外，运营初期的植物措施恢复期，也存在着一定的水土流失。 检修道路定期检查与保养路面，对受损路面及时维修与修复，使路面保持良好状态，同时加强该段车辆管理，路过车辆控制车速、严禁鸣笛，严禁超载超速，减缓因道路破损而增加的变道压覆草原环境影响。 本次环评要求建设单位做好如下生态防护工作，具体措施如下： （1）防护措施 ①加快竣工植被恢复工作，确保恢复植被成活率，降低水土流失概率； ②尽量减少车辆、人员在风场范围内的工作活动，禁止在风场范围内鸣笛或产生较大噪音，减少对动物的干扰及恫吓； ③加强风场范围内植被现状管理工作，监督风场范围内植被的恢复与再生，及时掌握植被生长状况，做到及时补种植被。 （2）恢复措施 ①表土保存：风机机组基础清表、挖方时，将表层土与下层土分开，保留表土，集中堆放，表土收集作生态恢复覆土。施工结束后自然恢复结合人工恢复和植被补植措施，种植适宜当地生长的植被。 ②风机塔基永久占地区域：风机基础永久占地范围内，以塔基为中心，永久占地半径7m-9m范围的外缘可种植矮小灌木，灌木采用非深根型植被；以塔基为中心，永久占地半径3m-7m范围内，播撒草种，选择耐旱耐踩踏、低矮匍匐行草种（风机与箱式变压器之间埋电缆区域除外）； ③风机塔基临时占地区域：综合考虑降雨、土质、土层厚度等因素选择合适物种进行植被恢复，优先选择乔灌草的垂直恢复模式； 综上所述，本项目竣工后建设单位按照上述措施进行临时占地植被恢复，2-3年内基本可恢复原有土地利用功能，生物多样性得以恢复，林草覆盖率增幅达到5%以上，那么建设项目对周围生态环境的影响是可以接受的。 - 2、大气环境保护措施 本项目为利用洁净风能发电项目，在风能转变成电能过程中，无废气产生。 - 3、水环境保护措施 本项目运营期无生产废水和生活污水产生，不会对周围环境造成影响。 - 4、声环境保护措施 （1）项目设计时应合理布局场区，合理布置风力发电机组。 （2）风机采购时应注意风机的选型，选用低噪声风机。 （3）提高风机机组的加工工艺和安装精度，使齿轮和轴承保持良好的润滑条件，避免或减少撞击力、周期力和摩擦力等。 （4）加强风机的日常维护，定期检查风机机械系统，当发生故障时，应立即停机检查。 （5）选用低噪声变压器等，并加强维护管理，确保设备在正常状态下运行。 （6）风机、变压器等变配电设备的低频噪声易使人群和动物感到不适，因此应做好风机、变压器等基础的隔振处理。 （7）检修道路定期检查与保养路面，对受损路面要及时维修与修复，使路面保持良好状态，减缓因道路破损而增加噪声影响。加强距道路较近的段道路两侧的绿化，同时加强该段车辆管理，路过车辆控制车速、严禁鸣笛，严禁超载超速。 经采取上述措施后，设备噪声衰减到厂界后的噪声值大大降低，可满足厂界噪声排放标准的要求。因此，项目采取的噪声防治措施是可行的。 - 5、固体废物影响分析及保护措施 本项目建立固体废物管理体系和管理制度，对固体废物实行全过程管理，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》进行分别管理，明确各类废物的处置制度，保证危险废物的安全监控，防止污染事故的发生。本项目运营期固体废物主要为危险废物，危险废物主要为风电机组齿轮箱产生的废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布，废铅酸蓄电池以及废变压器油等。 ①废润滑油、废油桶、废含油抹布：废润滑油属于HW08废矿物油与含矿物油废物中“非特定行业900-217-08使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”，危险特性为毒性、易燃性；废润滑油桶和废含油抹布属于HW08废矿物油与含矿物油废物中“非特定行业900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油沾染矿物油的废弃包装物”，危险特性为毒性、易燃性；废润滑油、废油桶、废含油抹布暂存于配套开关站的危废暂存间后，定期交有资质单位处置。 ②废铅酸蓄电池：废铅酸蓄电池属危险废物（HW31含铅废物，废物代码900-052-31），产生量约为0.10t/a，暂存于配套升压站的危废暂存间后，定期交有资质单位处置。 ③废变压器油：本项目8台风机箱式变压器底部分别设置4.5m3的事故油池，事故状态下收集废变压器油。 - 6、风险防范措施 本项目的环境风险源项为箱式变压器油的泄露和火灾风险。 （1）正常运行状态下，无变压器油外泄，当发生突发事故时，变压器油外泄，变压器油将排入事故油池内，暂存于相应事故油池内由有资质的单位回收处置。 （2）为防止变压器及其他带油电气发生火灾，风电机组机舱和塔架底部、箱变各配置不少于2具手提式灭火器。设置常规消火栓给水系统，及移动式灭火设施，安装防雷、防静电及火灾自动报警装置，同时在各建（构）筑物处设置移动式灭火器材。 （3）防渗措施 本项目事故油池为重点防渗单元，本次评价要求建设事故油池均做基础防渗。防渗层为至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或2mm以上的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工防渗材料，渗透系数应不大于1.0×10-10cm/s。必须采用有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 运行期应对事故油池的防渗设施的完好情况进行检查，确保污染物无渗漏、无溢流。 （4）危险废物贮运、管理措施 1）贮存过程污染控制要求 本项目贮存的危险废物主要为废润滑油、废含油抹布，废铅酸蓄电池以及废变压器油，根据贮存过程污染控制要求，液态危险废物应装入容器内贮存。 2）贮存设施运行环境管理要求 ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 3）危险废物转移要求危险废物的转移要求 危险废物的转移、运输，必须严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移管理办法》的规定，执行危险废物转移联单制度；转移过程中产生单位、运输单位和接受单位必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单和领取转移联单编号，及时提交联单至移出地环保部门及接受地环保部门，不能延迟提交时间或不提交联单，并保管好应由产生单位、运输单位和接受单位保存的联单。具体应做好以下工作： ①按实际需求领取转移联单 建设单位应向环保部门提出转移申请，经批准后，向环保部门申领相应数量的转移联单。危险废物移出单位每转移一车同类危险废物，应填写一份联单；每车中有多类危险废物时，每一类别危险废物应填写一份联单。 ②按要求如实填写转移联单 所有危废产生单位每次危废转移前，应装载上车过磅称重拍照，如实填好转移联单的第一部门和第二部分，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，立即将获批的转移报批表、填好的转移联单、装载上车的危废照片以传真或电子邮箱方式告知市生态环境局，向市生态环境局申领转移联单编号。转移联单未经市生态环境局编号的，均视为无效联单，其转移行为属于逃避监管行为，均为非法转移。 ③危险废物转移联单的运行和管理 危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。 危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区划代码；第七、八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。 移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。 采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。 接受人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接受之日起五个工作日内通过信息系统确认接受。运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。 危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。 |
| 其他 | - 1、环境管理 本项目投入营运后，建议安排人员实施环境管理工作，建立相关档案。 ⑴贯彻执行环保法规和有关标准； ⑵组织制定或修改公司的环境保护管理规章制度并监督执行； ⑶对主要的环保设施的运行情况进行记录，同时制定专项规章制度以保证环保设施的正常运行，当环保设施运行异常时应及时上报主管人员。 - 2、环境监测 本项目环境监测主要目的是通过项目建成后的环境监测为环境管理提供依据，具体如下： ⑴竣工验收监测：本项目建成投入试运行后，建设单位应及时对项目环保“三同时”设施组织竣工验收监测，并编制竣工验收监测报告； ⑵营运期环境监测：本项目营运期环境监测计划见表5-1 表 5-1 环境监测计划一览表 监测 要素; 监测点位; 监测项目; 监测点位布设原则; 监测频次; 执行标准. 噪声; 风机厂界; 连续等效A声级; 以风机为中心外扩200m布置一个噪声监测点; 1次/季度，每次连续监测2天; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准. 生态; 项目占地范围及产生的影响区; 植被：植被类型、草群高度、盖度、生物量等； 水土流失：水土流失类型、水土流失量等；; 风电场内及周 边; 每年1次，每次连续监测1天; 达到本项目生态恢复目标. 固废; 项目产生危险废物; 统计种类、产生量、处理方式、去向; /; /; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的 相关要求合理处置. - 3、节能效益分析 本项目建成后，每年可提供上网电量约为10348.299万KW·h，如以新增火电为替代电源，按火电每度电耗标准煤310g/kW·h（数据来源：《关于2022年全国火电机组供热煤耗指标的通知》（国能发〔2018〕131号）），每年可节省标煤消耗约3.21万t，相应每年可减少多种大气污染物的排放，根据国家发改委公布数据，燃烧1t标准煤可排放2620kg-CO2，8.5kg-SO2，7.4kg-氮氧化物（以NOx计），则本项目减少的二氧化硫（SO2）排放量约272.85t，氮氧化物（以NOx计）237.54t，二氧化碳（CO2）8.41万t，节能减排效益显著。 - 4、社会效益 风力发电属于利用可再生的清洁能源，符合国家产业政策和可持续发展战略，风力发电在产生能源的同时，极少的消耗其他资源和能源，并且相对于燃煤电厂减少了SO2等有害气体的排放，对自治区节能减排、发展低碳经济起到了促进作用，对减缓温室效应也起到了积极的作用。同时，增加了能源供给，促进相关产业的发展，提高了当地财政收入，风力发电是社会公共服务性电力设施，本项目的建设及营运，对项目区域环境质量没有明显影响。因此具有较好的社会效益。 综上所述，本项目的建设具有良好的示范效果，有一定的经济效益、良好环境效益和社会效益。 |
| 环保投资 | 本工程总投资24793.33万元，其中环保投资156万元，占总投资的0.63%。本工程环保投资明细见表5-2。 表5-2 本项目环保投资一览表 阶 段; 治理措施; 环保投资（万元）. 施工期; 废气治理; 洒水、抑尘等降尘措施；物料及临时堆土进行苫盖; 10.0. 废水治理; 施工生产生活区设防渗旱厕，定期清掏。; 2.0. 噪声治理; 优先选用低噪声施工设备，合理安排施工时间；; 5.0. 固废处理处置; 生活垃圾分类收集，定期交环卫部门处理处置；建筑垃圾集中收集后统一清运市政指定地点处置。; 5.0. 生态保护; 临时占地采用表土回填，种植适宜乡土植被恢复。; 56.0. 营 运 期; 地下水污染及风险防治措施; 事故油池池底及池壁防渗（防渗层为至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s; 32.0. 固废防治; 8个箱变事故油池（容积4.5m3）; 16.0. 环境监测; 运营期按照环境监测计划进行环境监测; 30.0. 合计; 156. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生 生态 | （1）临时堆土以及建筑材料应集中堆放并苫盖。施工过程中尽量做到土方平衡。 （2）应提前铺设进场及检修道路，规范施工期车辆行驶，严禁车辆碾压道路以外的场地，以防破坏植物； （3）待施工完毕后，应尽快补种破坏的植被，建设单位应做到破坏多少补种多少，保证恢复目标不能低于现状。 | 按照要求进行恢复。 | （1）人工监测植被覆盖度； （2）加强风场范围内植被现状管理工作，监督风场范围内植被的恢复与再生，及时掌握植被生长状况，做到及时补种植被。 | 完善施工期未实施到位的植被保护措施及水土保持的工程措施。确保项目建设区内（除永久占地）植被覆盖率和成活率。 |
| 水生 生态 | / | / | / | / |
| 地表水 环境 | 施工期生产生活区设防渗旱厕，定期清掏；施工场地区出入口铺设草帘，施工车辆上路前冲洗轮胎。 | 废水合理处理，不外排。 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 事故油池池底及池壁防渗（防渗层为至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）。 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求。 |
| 声环境 | 加强施工管理，合理安排施工作业时间；降低施工设备噪声。 | 按要求进行施工管理。 | 选用低噪声设备，风电机选用隔音防震型、变速齿轮箱选用减噪型装置，叶片采用减速叶片等。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气 环境 | 配置洒水车，施工场地及道路洒水抑尘；临时堆土等物料进行苫盖，渣土车辆密闭运输。 | 按要求落实扬尘防控措施。 | 检修道路路面采取碎石路面。 | 减少扬尘污染。 |
| 固体 废物 | 施工人员生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一处理处置；建筑垃圾集中收集后统一清运市政指定地点处置。 | 固体废物妥善处理。 | 依托危废暂存间1座，面积34m2；各风机箱式变压器下均设事故油池，单个容积4.5m3，共3个；废润滑油，废铅酸蓄电池以及废变压器油统一收集后交有资质单位处置。 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2003）的要求建设。事故油池是否按施工图设计施工、防渗，防渗系数是否达到1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）；统计各类固废种类、产生量、处理方式、最终去向；检查危废管理制度、转运制度。 |
| 电磁 环境 | / | / | / | / |
| 环境 风险 | / | / | / | / |
| 环境 监测 | 施工期环境管理和监督。 | 设立专门环境管理机构，负责工程的日常环境管理工作。 | 项目投入运行后，应及时委托有资质的单位进行噪声和生态恢复环境监测工作。 | 满足标准要求。 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

本项目符合国家及地方产业政策要求，对项目施工过程中产生的主要污染采取的措施有效、合理，技术经济上可行，在切实落实本报告中提出的各项污染物防治措施以及生态恢复下，各污染物能够实现达标排放，对周边环境影响可接受。从环境保护角度分析，建设单位在落实各项环境保护措施的前提下，本项目的建设是可行的。