- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      微生物有机肥及微生物菌剂生产项目    建设单位（盖章）：  宁夏明远农业科技有限公司

编制日期：                2024年8月

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 微生物有机肥及微生物菌剂生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2403-640502-20-01-125274 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 俞全明 | 联系方式 | / |
| 建设地点 |  | 宁夏回族 自治区中卫市沙坡头区宣和镇 |  |  |
| 地理坐标 |  | （37度21分42.638秒， 105度 24分51.717秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2629其他肥料制造 | 建设项目 行业类别 | ### 二十三、化学原料和化学制品制造业26；肥料制造262、其他 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 中卫市沙坡头区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 2000 | 环保投资（万元） | 104 |
| 环保投资占比（%） |  | 5.2 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是 | 用地（用海） 面积（m2） | 20000 (29.99亩) |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 1、《宁夏回族自治区农业农村现代化发展“十四五”规划》 审批机关：宁夏回族自治区人民政府办公厅 审批文件及文号：《自治区人民政府办公厅关于印发<宁夏回族自治区农业农村现代化发展“十四五”规划>的通知》（宁政办发[2021]87号） - 2、《宁夏回族自治区畜禽养殖污染防治“十四五”规划》 - 审批机关：宁夏回族自治区生态环境厅 审批文件及文号：《自治区生态环境厅、农业农村厅关于印发<宁夏回族自治区畜禽养殖污染防治“十四五”规划>和<宁夏回族自治区畜禽养殖污染防治管理办法>的通知》（宁环发[2022]64号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1.1规划符合性分析： (1)《宁夏回族自治区农业农村现代化发展“十四五”规划》符合性分析 《宁夏回族自治区农业农村现代化发展“十四五”规划》指出：以农业现代化与绿色化高质量发展为发展方向，坚持耕地量质并重和用养结合，增施有机肥，持续提升耕地地力。全面推广水肥一体化技术，扩大有机肥替代化肥加强农业面源污染治理，重点加大盐渍化耕地治理，引导施用高效缓释肥、水溶肥、生物肥等新型肥料。继续实施盐碱地和中低产田治理，推广机械深松、增施有机肥、秸秆还田、种植绿肥等耕地质量提升技术。全面推广测土配方施肥、机械深施、精准施肥和水肥一体化技术，推广有机肥替代化肥试点，大力推广“有机肥+”技术模式，优化肥料结构。 中卫市沙坡头区宣和镇蛋鸡养殖业发展较早，是地区特色农业产业。起步于20世纪90年代，经过10多年的发展当地养鸡产业已由小规模散养到科学化笼养发展到现在规模化园区养殖。在规模化养殖发展过程中，中卫市沙坡头区宣和镇、永康镇也兴起了多家有机肥厂，但存在着恶臭排放不达标、分片经营难以集中处理及离居民区较近造成恶臭扰民等问题。针对目前存在的突出环境问题，当地政府提出由宁夏明远农业科技有限公司建设“微生物有机肥及微生物菌剂生产项目(以下简称“本项目”)”。通过项目的实施改善区域环境质量现状及为地区居民提供干净适宜的生活环境。 项目主要采用特定微生物菌株(枯草、解淀粉、地衣、解冻样、多粘类)经“培育-扩繁-分离-混合”工艺生产固、液农用微生物菌剂产品，同时将外购鸡粪同自产部分微生物菌剂混合、经“发酵-陈化腐熟”后生产出富含特定功效的微生物有机肥。以上产品外售当地枸杞、硒砂瓜农户农业利用。 综合分析，项目的建设能够整合及联动地区优势资源，形成“养殖--有机肥生产--农业种植”的健康发展模式，对地区粪污处理起到了带头作用。有机肥较一般农业化肥具有改善土壤板结、盐渍化、增强土壤保肥供肥能力、提升耕地地力等作用。符合“规划”中提出的“增施有机肥、扩大有机肥替代、引导使用生物肥、发展“有机肥+”等发展思想，能够更好的带动地区经济发展，同“规划”发展方向一致，符合“规划”的精神要求。 |  |  |  |

| 其他符合性分析 | (2)《宁夏回族自治区畜禽养殖污染防治“十四五”规划》符合性分析 《宁夏回族自治区畜禽养殖污染防治“十四五”规划》提出：建立养分平衡、全量还田技术体系。支持引导商品有机肥加工使用和简易堆肥。鼓励有条件的养殖区域，以市、县为单位，在养殖户较为集中的区域，建设由第三方服务机构开展畜禽养殖粪污的统一收集、运输、集中处置或技术运维模式，建设收集、贮存、输送等基础设施，配套完善有机肥生产加工、粪肥专用运输和施用等设施设备，引导社会资本参与畜禽养殖污染治理和粪污综合利用。大力扶持以畜禽粪便为原料，生产商品有机肥和有机无机复混肥，在“十四五”期间，强化利通区、银川三区、青铜峡市、贺兰县、灵武市、中宁县、沙坡头区、惠农区、大武口区、永宁县和平罗县肥料化利用工作。 本项目主要收购地区鸡粪经加工制成生物有机肥作为产品外售，同时生产微生物菌剂产品。项目的建设能够整合及联动地区优势资源，形成“养殖--有机肥生产--农业种植”的健康发展模式，能够解决地区粪污处理“散、乱、污”的难题，同时促进粪污综合利用和推动产业链延伸。符合规划中提出的“支持引导商品有机肥加工使用、配套完善有机肥生产加工、畜禽养殖污染治理和粪污综合利用、以畜禽粪便为原料生产商品有机肥”等发展方向和政策要求。 1.2产业政策符合性分析 本项目为“二十三、化学原料和化学制品制造业26；肥料制造262、其他”类项目，主要以畜禽养殖肥水为原料加工生产液体有机肥，属《产业结构调整指导目录(2024年本)》中“一、农林业，13、全生物降解地膜……及有机肥料产业化技术开发与应用”鼓励类项目。 本项目已取得企业投资项目备案证，备案代码：2403-640502-20-01-125274，符合国家相关产业政策要求。 1.3“三线一单”符合性分析 表1-1 “三线一单”符合性分析一览表 内容; 符合性分析. 生态保护 红线; 本项目位于中卫市沙坡头区宣和镇红谷梁附近（地理位置图见附图2）。根据宁政发[2018]23号关于发布《宁夏回族自治区生态保护红线的通知》，对照《宁夏回族自治区生态保护红线分布图》可知，本项目不在宁夏回族自治区划定的生态保护红线范围内。生态保护红线符合性见附图1。. 资源利用 上线; 本项目位于中卫市沙坡头区宣和镇红谷梁附近，属设施农用地(见附件2)，不占用基本农田等土地资源。营运期主要为新鲜水及电能等的消耗，不涉及煤炭等资源等。 项目总体年用电量约10万kWh，采用接入区域供电电网。供水主要为生活用水、微生物菌剂生产用水及厂区绿化用水，用水量约1404m³/a。资源利用量较低；微生物菌剂生产线蒸汽灭菌采用电锅炉提供，冬季生活采用电热器供暖，不涉及燃煤锅炉建设及煤炭资源利用等。. 环境质量 底线; （1）地表水环境质量底线 经现场勘查，项目周边无地表水体。项目运营期废水主要为生活污水、软水制备排水、锅炉排水及实验室容器清洗废水。其中生活污水经化粪池暂存后同实验室容器清洗废水一同至生物有机肥生产线生产有机肥综合利用，软水制备及锅炉排水属清净下水，厂区洒水抑尘不外排。项目周边无地表水体，不会突破区域地表水环境质量底线。 （2）环境空气质量底线 根据《2022年宁夏生态环境质量状况》，2022年中卫市环境空气质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，为达标区。 项目废气主要为微生物有机肥生产线发酵恶臭及微生物菌剂生产线种子罐、发酵罐发酵恶臭。其中： 1)微生物有机肥生产线整体位于密闭车间内，车间设集气装置整体负压收集，发酵过程喷洒除臭剂，废气收集后至1套“UV光解+活性炭吸附”装置处理，最终经1根15m高排气筒(DA001)排放； 2)微生物菌剂生产线种子罐、发酵罐各罐顶部设有排气阀，废气经管道引至生物有机肥生产线配套的“UV光解+活性炭吸附”装置处理，最终共同经1根15m高排气筒(DA001)排放。 3)粪污运输过程要求采取密闭罐车运输、远离村庄等措施。 经核算，项目各废气污染物能够达标排放，不会突破区域环境质量底线。 （3）声环境质量底线 项目生产过程在选取低噪声设备，厂房隔音、减振等综合降噪措施后不会突破区域声环境质量底线，且项目周边50m范围内无声环境保护目标，对区域声环境质量影响较小。. 负面清单; 项目负面清单符合性分析评价重点同“宁夏回族自治区生态环境总体准入要求”及《中卫市生态环境分区管控动态更新成果》(卫政办发[2024]33号)中生态环境准入清单进行分析，详见表1-2～1-6。. 1.4同《宁夏回族自治区生态环境分区管控动态更新成果》(宁环规发[2024]3号)符合性分析 经对照《宁夏回族自治区生态环境分区管控动态更新成果》，本项目属沿黄城市带和北部引黄灌溉平原区。建设符合“宁夏回族自治区生态环境总体准入”中的“全区生态环境总体准入要求”及“片区生态环境总体准入要求”。 具体符合性分析见表1-2、1-3。 |
| --- | --- |

表1-2 与全区生态环境总体准入要求符合性分析一览表 管控维度; 准入要求; 本项目符合性分析. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; - 生态保护红线范围内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动; - 本项目不在生态保护红线范围内，不涉及自然保护区等；不属于化工类项目，距离黄河直线距离约14.9km，距离较远，不在岸线管控范围内. - 禁止在黄河干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在黄河干流岸线和重要支流岸线的管控范围内新建、改建、扩建尾矿库。禁止在黄河流域水土流失严重、生态脆弱区域开展可能造成水土流失的生产建设活动. - 严禁耗用黄河水挖湖造景; - 不涉及. - 未纳入国家规划和《石化产业规划布局方案》的石化、煤化工等项目不得建设。未纳入国家有关领域产业规划的，一律不得新建改扩建炼油和新建乙烯、对二甲苯、煤制烯烃项目; - 不涉及. - 禁止占用永久基本农田种植苗木、草皮等用于绿化装饰以及其他破坏耕作层的植物；禁止以河流、湿地、湖泊治理为名，擅自占用耕地及永久基本农田挖田造湖、挖湖造景。新建的自然保护地应当边界清楚，不准占用永久基本农田; - 不涉及. - 严禁以风雨廊等名义在河湖管理范围内开发建设房屋，城市建设和发展不得占用河道滩地。光伏电站、风力发电等项目不得在河道、湖泊、水库内建设。在湖泊周边、水库库汊建设光伏、风电项目的，压科学论证，严格管控，不得布设在具有防洪、供水功能和水生态、水环境保护需求的区域; - 不涉及. - 禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺; - 不涉及. - 严控城镇开发边界，边界集中建设区用于布局城市、建制镇和新区、开发区等各类城镇集中建设，边界外不得进行城镇集中建设、不得设立各类开发区; - 不涉及. - 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》、《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》等法律、法规中相关禁止性管控要求; - 不涉及. 限制开发建设活动的要求; - 严格限制在黄河流域布局高耗水、高污染或者高耗能项目; - 项目不属于《宁夏回族自治区“两高”项目管理目录（2022年版）》中两高类项目. - 对水质超标的水功能区，除污水集中处理设施排污口外，严格控制新设、改设或者扩大排污口，并实施更严格的污染物排放总量削减要求; - 项目生活污水经化粪池暂存后同实验室容器清洗废水一同至生物有机肥生产线生产有机肥综合利用；软水制备排水属清净下水，厂区洒水抑尘不外排，不涉及排放口等. - 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或报告表; - 不涉及. - “十四五”时期沿黄重点地区拟建的工业项目，一律按要求进入合规工业园区; - 本项目为有机肥加工项目，用地为设施农用地，不属于工业类建设项目. - 化工园区（化工集中区）外不再批准新建危化类项目. - 在保证电力、热力供应前提下，鼓励30万千瓦及以上热电联产电厂供热半径30公里范围内的燃煤锅炉和燃煤小热电机组（含自备电厂）基本完成关停整合。原则上不再新建35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉; - 不涉及燃煤锅炉建设. - 严格新（改、扩）建尾矿库环境准入，对于不符合国家生态环境保护有关法律法规、标准和政策要求的，一律不予批准; - 不涉及. - 自然保护区边界外围2公里内的地带为外围保护地带。经批准在自然保护区外围保护地带建设的项目或者设施，不得损害自然保护区的环境质量和生态功能; - 不涉及. - 一般生态空间原则上按照限制开发区域的要求进行管理。严格控制新增建设用地占用一般生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间内的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间内其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。严格限制农业开发占用生态保护红线之外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府安排; - 不涉及. 不符合空间布局要求活动的退出要求; - 依法取缔工业直排口、非法排污口，推动黄河岸线1公里范围内高污染企业全部迁入合规园区; - 不在黄河岸线1公里范围内，废水全部回用生产，不外排. - 严格落实《产业结构调整指导目录》，依法依规推进钢铁、煤电、水泥熟料、铁合金、活性炭、电石、焦化、氯碱等行业低端低效产能淘汰和过剩产能压减; - 不涉及. - 全面淘汰半封闭式镍铁、铬铁、锰铁电炉和烧结砖瓦行业落后产能，对污染严重、稳定达标排放无望的企业和生产线依法予以关闭; - 不涉及. - 对违反产业政策、未落实环评及其批复、区域削减措施、产能置换或煤炭减量替代要求、违规审批和建设的项目，坚决从严查处，并责令限期整改，逾期未完成整改或整改无望的坚决关停; - 不涉及. - 推动煤电、钢铁、有色金属、建材、煤化工等行业开展节能降碳改造，对于不能按期改造完毕的项目依法依规淘汰; - 不涉及. - 对严重影响优先区域土壤环境质量的工矿企业，要予以限期治理，未达到治理要求的由县级以上人民政府依法责令停业或关闭，并对其造成的土壤污染进行治理; - 不涉及. 污染物排放管控; 污染物排放绩效水平准入要求; 水环境; - 到2025年，黄河干流宁夏出境断面水质稳定在Ⅱ类，20个地表水国控断面水质优良比例达到80%以上，劣Ⅴ类水体控制在10%以内；县级城市建成区黑臭水体基本消除; - 项目废水全部回用生产不外排，不属于冶金、电镀、化工、印染、原料药制造等行业. - 到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，地级市、县城生活污水处理率分别达到98%、97.5%以上，重点镇污水处理率达到80%，农村生活污水治理率达40%。持续推动规模化养殖场建设粪污处理设施，加强规模以下养殖户畜禽粪污防治，到2025年，全区畜禽粪污综合利用率达到90%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%. - 新建冶金、电镀、化工、印染、原料药制造（有工业废水处理资质且出水达到国家标准的原料药制造企业除外）等工业企业排放的含重金属或难以生化降解废水以及有关工业企业排放的高盐废水，不得排入市政污水收集处理设施. - 利用地下热水资源进行取暖、洗浴、水上娱乐等活动的，应当对尾水进行降温或者降低有害成分等处理，符合相应的水质标准后方可排放; - 不涉及. - 入黄河排水沟所在地设区的市、县级人民政府应当加强排水沟综合治理，减少入黄河排水沟的水污染物排放量，确保达到水环境质量改善目标。入黄河排水沟沿线散居居民生活污水、垃圾的收集和处理应当纳入排水沟综合治理范围; - 项目废水全部回用生产，不外排. - 严格控制高耗水、高污染行业发展，上一年度水环境质量未达标的市县，新建、改建、扩建项目化学需氧量和氨氮排放量指标需进行倍量替代; - 不涉及. 大气环境; - 未达到大气环境质量标准的地区，新增排放大气污染物项目大气污染物排放总量实行倍减置换；已达到大气环境质量标准的地区，应当严格控制新增排放大气污染物项目大气污染物排放量; - 本项目不涉及总量控制指标. - 生产、进口、销售、使用含挥发性有机物的原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求; - 不涉及. - PM2.5年平均浓度未达标的城市，新、改、扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求，所需二氧化硫、NOx、VOCs排放量指标需进行倍量替代; - 本项目不涉及总量控制指标. - 根据储存物料蒸气压选择罐型，存储汽油、航空煤油、石脑油以及苯、甲苯、二甲苯的浮顶罐应使用全液面接触式浮顶，浮顶与罐壁之间应采用高效密封方式。向汽车罐车装载汽油、航空煤油、石脑油和苯、甲苯、二甲苯等应采用底部装载方式，全部换用自封式快速接头。废水处理系统中集水井（池）、均质罐、调节池、隔油池、气浮池、浓缩池等排放的高浓度VOCs废气要单独收集处理，采用燃烧或其他高效实用的治理技术; - 不涉及. - 工业企业堆场实行规范化全封闭管理，城市建成区餐饮服务单位全部安装油烟净化装置; - 项目发酵车间、生产车间等均为密闭式结构. 土壤环境; - 以石油加工、炼焦和核燃料加工、化学原料和化学制品制造、医药制造等行业为重点，严格落实防腐蚀、防渗漏设施和渗漏监测装置的设计、建设和安装要求; - 本项目不属于石油加工、炼焦、化工、化学制品制造等行业；根据项目特点，本次评价提出了具体的分区防渗措施. - 油气开采油泥堆放场等废物收集、贮存、处理处置设施要按照有关要求采取防渗措施，防止油气采出水回注对地下水造成污染; - 不涉及. - 新、改、扩建重点行业建设项目按照《宁夏回族自治区建设项目重金属污染物排放指标核定办法》要求，遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，各地级市可自行确定重点区域，重点区域遵循“减量替代”原则，减量替代比例不低于1.2:1; - 本项目不涉及重金属污染物排放. - 电石法（聚）氯乙烯生产企业生产每吨聚氯乙烯用汞量不得超过49.14克。自2023年起，新建铅锌冶炼和铜冶炼行业（含再生金属行业）企业执行颗粒物和重点重金属污染物特别排放限值; - 不涉及. - 减少使用高镉、高砷或高铊的矿石原料，鼓励电镀行业企业采用三价铬和无铬钝化工艺。重有色金属冶炼企业加强生产车间低空逸散烟气收集处理，有效减少无组织排放。排放汞及汞化合物的企业应当采用最佳可行技术和最佳环境实践，控制并减少汞及汞化合物的排放和释放。锌湿法冶炼工艺按有关规定配套建设浸出渣无害化处理系统及硫渣处理施; - 不涉及. 现有源提标升级改造; 水环境; - 各工业园区管理机构对所在园区污水处理厂进出水浓度、处理水量、排污口位置、纳管企业排污情况开展调查并进行现状评估。对超负荷或接近满负荷的，要实施新改扩建；对不能稳定达标的，要实施提标改造；对工业废水收集管网不完善的，要实施收集管网及配套设施建设; - 项目废水全部回用生产，不外排；不涉及该类管控内容. - 科学治理养殖尾水，重点对集中连片的老旧养殖池塘进行标准化改造，建设水处理设施，改造进排水系统，形成水体内部循环和尾水闭环管理系统. - 现有污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度低于100毫克/升的城市，要制定系统化整治方案，明确管网排查改造、清污分流、工业废水和工程疏干排水清退、溯源执法等措施，不应盲目提高污水处理厂出水标准、新扩建污水处理厂。有条件的地区在完成片区管网排查修复改造的前提下，采取增设调蓄设施、快速净化设施等措施，降低合流制管网雨季溢流污染，减少雨季污染物入河湖量. - 完善尾矿库尾水回用系统，提升改造渗滤液收集设施和废水处理设施，建设排放管线防渗漏设施，做好防扬散措施. 大气环境; - 现有燃气锅炉要逐步开展低氮燃烧改造，到2025年，全区所有燃气锅炉氮氧化物排放浓度低于50毫克/立方米。实施钢铁行业超低排放造，到2025年底，全区所有钢铁企业主要大气污染物达到超低排放指标限值。现有独立焦化企业参照《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》要求实施升级改造。燃煤工业锅炉参照燃煤发电锅炉超低排放要求实施升级改造，2025年底前65蒸吨及以上燃煤锅炉（含电力）全面实现超低排放; - 本项目不涉及燃煤锅炉建设、不属于炼焦、铁合金、活性炭等行业；生物有机肥生产线整体位于密闭车间内，车间设集气装置负压收集，发酵过程喷洒除臭剂，收集后至1套“UV光解+活性炭吸附”装置处理，最终经1根15m高排气筒(DA001)排放；微生物菌剂生产线种子罐、发酵罐各罐顶部设有排气阀，废气经管道引至生物有机肥生产线配套的“UV光解+活性炭吸附”装置处理，最终共同经1根15m高排气筒(DA001)排放。同时要求粪污运输过程要求采取密闭罐车运输、远离村庄等措施等。各污染物能够达标排放，不会突破区域环境质量底线. - 对炼焦、铁合金、石墨碳素、活性炭等行业应逐步完善尾气综合利用路径和措施，已经实现综合利用的企业或集聚区，应完善尾气环保治理措施。铸造、轧钢、石灰、矿棉等行业根据新制修订的排放标准组织实施提标改造，确保稳定达标排放. - 持续推进石油炼制、石油化工、现代煤化工、原料药制造、农药制造、合成纤维制造、化学原料和化学品制造、包装印刷、纺织印染、家具制造、涂料使用及油品储运销等重点行业VOCs“一企一策”综合治理行动，提升挥发性有机物排放“三率”。对达不到要求的VOCs收集、治理设施要督促企业进行更换或升级改造，确保稳定达标排放；完成有机废气排放系统旁路摸底排查，取消非必要的旁路. - 综合治理恶臭污染，化工、制药、工业涂装等行业结合 VOCs 防治开展综合治理；橡胶、塑料、食品加工等行业强化恶臭气体收集和治理；垃圾、污水集中式污染处理设施等加大密闭收集力度，因地制宜采取脱臭措施. - 推进存量煤电机组节煤降耗改造、供热改造、灵活性改造“三改联动”，持续推动煤电机组超低排放改造。2025 年燃煤电厂平均供电标准煤耗降低到300克/千瓦时以下. 土壤环境; - 指导地下水污染防治重点排污单位优先开展地下水污染渗漏排查，针对存在问题的设施，采取污染防渗改造措施; - 本项目不属于石油加工、炼焦、化工、化学制品制造等行业；根据项目特点，本次评价提出了具体的分区防渗措施. - 电解铝、金属镁等有色金属行业重点提升工艺技术装备水平，提升资源再生回收利用率. - 加大重有色金属冶炼行业企业生产工艺设备清洁生产改造力度，积极推动竖罐炼锌设备替代改造和铜冶炼转炉吹炼工艺提升改造. - 重点行业企业加强废渣场环境管理，完善防渗漏、防流失、防扬散等措施. 禁止污染物排放要求; 水环境; - 将一级水功能区黄河宁夏开发利用区中二级水功能区黄河青铜峡饮用、农业用水区设置为禁止排污区域，将一级水功能区黄河宁蒙缓冲区设置为严格限制排污区域。对于不达标水体、敏感水体限制新增排污口，不再新增除依法审批集中式处理设施以外的排污口; - 项目废水全部回用生产，不外排. - 大力推进农业面源污染综合治理，建设生态拦截净化设施，减少农药化肥农膜使用量，严控农田退水直排入河. 大气环境; - 禁止生产和销售不符合环境保护标准的燃油和添加剂; - 本项目不涉及燃煤锅炉、生物质锅炉等的建设. - 禁止在城乡规划区、人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾等物质. - 城市建成区、集中供热覆盖区及天然气管网覆盖区一律禁止新建燃煤锅炉，逐步淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉. - 加强生物质锅炉燃料品质及排放管控，禁止使用劣质燃料或掺烧垃圾、工业固体废物. 土壤环境; - 禁止生产、销售、使用国家明令禁止的农业投入品。禁止将不符合农用标准和环境保护标准的固体废物、废水施入农田。禁止将重金属或者其他有毒有害物质含量超标的工业固体废物、生活垃圾、污染土壤等用于土地复垦; - 项目固体废物均能够得到合理处置. - 禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物. 环境风险防控; 水环境风险防控要求; - 在地表水型水源地一、二级保护区内汇流河流入河口设置应急闸坝；建设中卫河北地区黄河水源工程、银川都市圈城乡西线供水工程和银川都市圈城乡东线供水工程跨行政区水质自动监测预警网络; - 项目废水全部回用生产，不外排；实施后将制定突发环境事件应急预案，并组织定期演练，预防及降低突发环境事件的概率. - 对跨越重要地表水体的道路、桥梁应设置、完善应急防护措施，增强突发环境事件时的引流、拦截污染物能力，防范重大生态环境风险. - 强化全区流域突发水污染事件的应对能力建设，大力推广“南阳实践”，通过落实“找空间、定方案、抓演练”三个要素，制定流域“一河一策一图”环境应急响应方案. - 实验室、检验室、化验室产生的酸液、碱液以及其他有毒有害废液，按照规定单独收集和安全处置，不得排入城镇污水收集管网或者直接排入水体。医疗污水应当按照有关法律、法规的规定处置. - 含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放. - 禁止在河流、湖泊、沟渠、水库内丢弃农药、农药包装物或者清洗施用农药的器械. 企业/园区环境风险防控要求; - 实施涉危、涉重企业环境应急预案电子化备案全覆盖，推进“风险单元-企业-园区-流域/区域”四级环境风险防控体系建设，建立健全环境应急物资装备管理机制，构建“市-区（县）-区域-企业”四级应急物资储备网络. - 建立健全环境风险重点管控单位名录，严控危险废物贮存环节环境风险，严禁超期、超量贮存各类危险废物. - 加强石化、涂料、纺织印染、橡胶、医药等行业新污染物环境风险管控，对使用有毒有害化学物质或在生产过程中排放有毒有害化学物质的企业，依法实施强制性清洁生产审核. - 水源地上游的工业园区企业应落实事故应急池建设，园区污水处理厂在排水口下游建设应急闸坝和应急蓄污工程（应急池、湿地）. - 以石油、化工、印染、医药等涉危涉重企业为重点，合理布设企业生产设施，强化工业企业应急导流槽、事故调蓄池、雨污总排口应急闸坝等事故排水收集截留设施，以及传输泵、配套管线、应急发电等事故水输送设施等建设，合理设置消防事故水池. - 各自治区级及以上工业集聚区污水处理厂尾水受纳水体下游、水源地上游，建设事故排水收集截留设施，控制事故排水影响范围不扩大. - 实施重点行业错峰生产，结合各地实际，推行重点行业企业差异化管控，强化应急保障，季节性调控期间，强化执法督查，确保各项措施落实到位. - 督促“一企一库”“两场两区”采取防渗漏措施，按要求建设地下水环境监测井，开展地下水环境自行监测. - 对列入《重点管控新污染物清单（2023版）》的新污染物，应当按照国家有关规定采取禁止、限制、限排等环境风险措施. - 督促企业严格落实环境保护和安全生产管理相关制度要求，完善突发环境事件风险防控措施，健全装置区、厂界有毒有害气体监测预警体系、装置区（罐区）-污水处理设施（应急池）-厂界排污口污水（废水）收集处置体系，建立健全环保设施运行管理制度和操作规程. 土壤污染风险防控要求; - 污染地块未经治理与修复，或者经治理与修复但未达到相关规划用地土壤环境质量要求的，有关环境保护主管部门不予批准选址涉及该污染地块的建设项目环境影响报告书或者报告表; - 本项目为新建项目，不属于石油加工、炼焦、化工、化学制品制造等行业；根据项目特点，本次评价提出了具体的分区防渗措施. - 土壤环境污染重点监管单位新、改、扩建项目，应当在开展建设项目环境影响评价时，按照国家有关技术规范开展工矿用地土壤和地下水环境现状调查，编制调查报告，项目用地应当符合国家或者地方有关建设用地土壤污染风险管控标准。重点单位建设涉及有毒有害物质的生产装置、储罐和管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。终止生产经营活动前，应当参照污染地块土壤环境管理有关规定，开展土壤和地下水环境初步调查，编制调查报告. - 对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，土壤污染责任人应当按照国家规定以及土壤污染风险评估报告的要求，制定风险管控方案，采取风险管控措施，定期向所在地生态环境主管部门报告并实施. - 拟开发为农用地的未利用地，由各县（区、市）组织开展土壤环境质量状况评估，不符合相应标准的，不得种植食用农产品. - 列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。对名录中的地块，土壤污染相关责任人应当采取风险管控和修复措施，未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目. - 受污染土壤修复后资源化利用的，不得对土壤和周边环境造成新的污染。对暂不开发的污染地块，实施土壤污染风险管控，防止污染扩散. - 避免在土壤渗透性强、地下水位高、地下水露头区进行再生水灌溉. 资源利用效率要求; 水资源利用总量及效率要求; - 黄河流域县级以上行政区域的地表水取用水总量不得超过水量分配方案确定的控制指标，并符合生态流量和生态水位的管控指标要求；地下水取水总量不得超过本行政区域地下水取水总量控制指标，并符合地下水水位控制指标要求; - 本项目不属于火电、钢铁、化工等高耗水行业，用水接入区域供水管网，不涉及地下水采取等. - 除生活用水等民生保障用水外，黄河流域水资源超载地区不得新增取水许可；水资源临界超载地区应当严格限制新增取水许可. - 列入高耗水产业准入负面清单和淘汰类高耗水产业目录的建设项目，取水申请不予批准。严格限制新增引黄灌溉用水量. - 县级以上人民政府应当推进污水资源化利用，将再生水、雨水、苦咸水、矿井水等非常规水纳入水资源统一配置；景观绿化、工业生产、市政杂用、建筑施工等应当优先使用非常规水源. - 落实水资源超载地区新增用水项目和取水许可“双限批”制度。严控新增高耗水产能，提高工业用水循环化水平. - 削减高耗水作物种植面积，原则上不再扩大灌溉面积和新增灌溉用水量. - 推进重点工业节水改造，2025年火电、石化、冶金、有色等行业水效达到国内先进水平。加强工业废水资源化利用，引导企业间实现串联用水、分质用水、一水多用和循环利用，宁东能源化工基地试点建立非常规水利用激励约束机制，提高矿井水资源化综合利用水平. - 2025 年前，已建火电、钢铁、化工、建材等工业和机关、学校、宾馆等服务业用水单位用水水平全部达到国家定额通用值标准，新建项目全部达到国家定额先进值标准。新上能源、化工项目用水效率必须达到国际先进水平. - 在宁蒙引黄灌区严格控制农业灌溉面积增长，优化种植结构，减少高耗水作物种植面积；在黄河上中游因水制宜推广旱作节水技术，发展旱作节水农业. - 将再生水纳入水资源统一配置，实行再生水配额管理，县级以上水行政主管部门应当逐步明确年度再生水最低利用额度。对再生水管网覆盖范围内、水量水质满足要求的工业和服务业项目，新建的要严格审批新增取水许可，已建的要核减用水计划。工业冷却、服务业非接触性用水、市政杂用和景观用水应优先使用再生水，农业灌溉鼓励使用水质符合条件的再生水. - 重要采矿区、重大涌水矿区应建设矿井水处理利用设施，矿区生产必须充分使用矿井水，矿区生活优先使用矿井水. - 年均降雨量小于400 毫米的中北部地区，严格限制大规模种树营造景观林. - 严格控制高耗水项目盲目上马，符合要求的新建高耗水项目用水效率必须达到国际先进水平. - 全面推进贺兰山、罗山、六盘山区域地下水取水井关停专项行动，依法关停公共供水工程覆盖范围内的自备井. - 在火电、钢铁、化工等行业大力推广循环用水技术，新建火电机组全面采用空冷技术，到2025年工业用水重复利用率达到98%以上. - 新建小区、城市道路、公共绿地等因地制宜配套建设雨水集蓄利用设施，加强雨水在工业生产、城市杂用、生态景观等方面的应用. - 对地下水取水量接近总量指标、地下水位降幅较大且排名靠后的县（市、区），实施预警提醒、约谈、通报，严格论证、从严审批县域建设项目新增取用地下水；对地下水取水总量或地下水位超过控制指标的县（市、区），暂停建设项目新增取用地下水审批. - 禁止开采区内除应急用水外严禁开采利用地下水，限制开采区内禁止新增取用地下水，并逐步削减地下水取用量至适宜规模. - 全面推进工业、农业、能源等涉水专项规划及开发区、新区建设等开展规划水资源论证，未经论证或者经论证不符合控制指标的，审批机关不得批准该规划。对于不符合水资源总量控制及优化配置、节水标准等约束要求的，不予办理取水许可. 能源利用总量及效率要求; - 新建、扩建钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等高耗能高排放项目严格落实产能等量或减量置换; - 本项目为有机肥加工项目，不属于《宁夏回族自治区“两高”项目管理目录（2022年版）》中两高类项目，不属于钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等高耗能高排放的项目，能耗较低. - 高耗能、高排放项目审批要严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、环评审批、取水许可审批、节能审查以及污染物区域削减替代等要求. - 大力支持电炉短流程工艺发展，水泥行业加快原燃料替代，石化行业加快推动减油增化，铝行业提高再生铝比例，推广高效低碳技术，加快再生有色金属产业发展. - 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求. - 煤炭消费增长得到严格合理控制，到2025 年单位地区生产总值煤炭消耗下降 15%。加快建设新型电力系统，新建外送通道可再生能源电量比例原则上不低于50%。非化石能源占能源消费总量比重达到15%左右. - 到2025年，规模以上工业企业单位增加值能耗较2020 年下降18%，钢铁、铁合金、电解铝、水泥、炼油、合成氨、电石等重点行业产能能效达到标杆水平的比例超过30%；燃煤电厂平均供电标准煤耗降低到300 克/千瓦时以下；新建大型、超大型数据中心电能利用效率（PUE 值）不高于1.2；单位电石、甲醇生产综合能耗分别下降10%、6%. - 对煤制甲醇、煤制烯烃（含焦炭制烯烃）、煤间接液化、焦炭等未达标项目开展节能改造；鼓励氢冶金废钢预热、复吹等技术应用，减少炼铁焦炭用量，提高炼钢转炉原料中废钢比重，实施高硅锰硅合金矿热炉及尾气发电综合利用、电机及变压器等电气设备能效提升、电煅炉煤气余热综合利用等项目；鼓励电解铝企业推广铝电解槽侧部散热余热回收等先进工艺，镁冶炼企业使用新型竖窑煅烧等新技术；实施水泥错峰生产常态化，合理缩短水泥熟料装置运转时间，鼓励建材企业使用粉煤灰、煤矸石、电石渣、脱硫石膏等作为原料或水泥混合材. - 到2025年，新建工业厂房、公共建筑光伏一体化应用比例达到50%，市政车辆全部实现新能源替代，建设公共充电桩6000台以上. - 原料用能、可再生能源消费和国家能耗单列的重大项目，不纳入地级市、宁东能源化工基地能耗双控考核. - 对未达到能耗强度降低基本目标进度要求的地区，实行“两高”项目缓批限批. - 到2025年，煤炭消费量基本目标1.67亿吨、弹性目标1.85亿吨，全社会用电量基本目标1250亿千瓦时、弹性目标1440亿千瓦时. - 到 2025 年，温室气体排放得到有效控制，全区单位地区生产总值二氧化碳排放下降幅度达到 16%. - 严格执行《宁夏回族自治区能耗双控产业结构调整指导目录（试行）》、《宁夏回族自治区“两高”项目管理目录（2022 年版）》，坚决遏制“两高”项目盲目发展，推动产业绿色循环低碳发展. 土地管控要求; - 严禁违规占用耕地绿化造林、挖湖造景、从事非农建设，严禁占用永久基本农田扩大自然保护地，坚决制止各类耕地“非农化”行为，守住耕地红线; - 项目用地为设施农用地，不涉及占用基本农田等耕地红线. - 依法落实“占一补一、占优补优、占水田补水田”，严格执行先补后占，推进建设项目占用耕地耕作层剥离再利用. - 严格执行建设用地控制指标和限制、禁止用地目录，对“高排放、高污染”行业新增产能、过剩产能和低水平重复产能的项目不予批准建设，对达不到投资强度、容积率等要求的产业项目核减建设用地面积. - 严格落实“增存挂钩”机制，积极解决供而未建、用而未尽、建而未投等问题，盘活闲置土地。严格控制城乡建设用地无序扩张，“十四五”期末新增建设用地规模控制在国家下达指标以内，单位GDP建设用地使用面积下降15%. - 坚持节约用地，严守永久基本农田，严管城镇开发边界，严格落实耕地占补平衡，鼓励工矿区土地复垦复用，严控新增建设用地规模，盘活利用批而未供和闲置土地。推进工业园区加快低效工业用地和厂房“腾笼换鸟”，加强产业发展与用地空间协同，提高土地产出强度. - 从严控制工业园区道路和绿化带占用土地。工业园区规划面积在10平方公里以上的，园区主干道、次干道、支路的宽度，分别不得超过24米、16米、8米，两侧绿化带宽度分别控制15米、10米、5米之内；工业园区规划面积在10平方公里以内的，主干道、次干道宽度，分别不得超过16米、8米，两侧绿化带宽度分别控制在10 米、5米之内. - 严禁超标准规划建设宽马路、大广场、绿化带，全面推行建设多层标准厂房，防止批多建少和闲置浪费. 表1-3 与片区管控单元符合性分析一览表 片区; 管控维度; 生态环境准入要求; 符合性分析. 沿黄城市带和北部引黄灌溉平原区; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; - 不得新建、扩建产生异味的生物发酵项目; - 项目距离黄河直线距离约14.9km，不在黄河岸线控制范围内，周围无环境敏感目标；建设地点位于地区规划集中有机肥生产区域，建设符合要求. - 禁止在黄河沿岸、中心城市、粮食生产区、湖泊湿地周边区域发展高耗能、高污染企业; - 不在黄河岸线控制范围内，不涉及占用基本农田及防护林、生态景观林等. - 禁止砍伐农田防护林、生态景观林. - 推动贺兰山修山、整地、增绿，实施矿山地质环境治理、沟道防洪治理等工程，依法依规退出损害生态功能的产业。到2025年，贺兰山国家级自然保护区森林覆盖率达到14.5%，植被覆盖度提高到61%以上，历史遗留矿山治理率达到100%. 限制开发建设活动的要求; - 对黄河岸线实施特殊管控，严格控制黄河岸线开发建设; 不在黄河岸线控制范围内. - 开展黄河滩区生态修复和岸线利用专项整治，实现源头治理、过程管控、结果达标。深入推进滩区综合整治，争取国家滩区生态治理试点，加强滩区水源和优质土地保护修复，建立“四乱”常态化治理机制，依法打击乱采、乱占、乱堆、乱建问题. 污染物排放管控; 污染物排放绩效水平准入要求; 保障城镇饮用水安全，实施入黄污染物总量控制，加大流域工业污染源治理，加强农业面源污染防治，开展农灌排水沟综合整治; - 不涉及. 实施钢铁行业超低排放改造，力争到 2025 年底，所有钢铁企业主要大气污染物达到超低排放指标限值；燃煤工业锅炉参照燃煤发电锅炉超低排放要求实施升级改造，2025年底前65蒸吨及以上燃煤锅炉全面实现超低排放。火电、水泥等行业大气污染物排放执行自治区行业标准，石化、有色、化工等行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物三类大气污染物排放全部执行特别排放限值。对于目前国家排放标准中未规定大气污染物特别排放限值的行业，待相应排放标准修订或修改后，执行特别排放限值; - 不涉及. 现有源提标升级改造; 各工业园区重点推进钢铁、建材、有色、焦化等重点行业炉窑脱硫、脱硝、除尘深度治理，推进生物医药、涂装、涂料生产、包装印刷等行业挥发性污染物治理; - 不涉及. 禁止污染物排放要求; 统筹考虑城市发展及污水直排、污水处理厂长期超负荷运行等情况，科学布局城镇污水处理厂，实现重点镇污水处理厂全覆盖；对超负荷或接近满负荷的园区污水处理厂实施新改扩建，对不能稳定达标的，要实施提标改造；对工业废水收集管网不完善的，要实施收集管网及配套设施建设; - 项目废水全部回用生产，不外排. 禁止向黄河排放未经处理的工业、生活和畜禽养殖污水、倾倒垃圾废渣，禁止在黄河岸线内采砂、弃置砂石淤泥、存放物料、掩埋污染水体的物体. 禁止过量使用农药化肥等. 禁止在不达标水体新增排污口. 对违反法律法规规定，在饮用水水源保护区、自然保护区及其他需要特殊保护的区域内设置的排污口，非法工业企业直排口，由县级以上地方人民政府及宁东基地管委会依法责令拆除、关闭并恢复原状。综合整治入黄排水沟，确保重点入黄排水沟入黄口水质持续稳定达到Ⅳ类以上. 环境风险防控; 用地环境风险防控要求; 推进重点行业企业用地土壤污染状况调查，建立土壤污染地块优先管控名录，严格建设用地转入，开展建设用地土壤污染治理、修复及风险管控; - 项目用地为设施农用地. 企业及园区环境风险防控要求; 强化宁东能源化工基地风险防控。重点加强宁东能源化工基地、石嘴山经济技术开发区、石嘴山高新技术产业开发区、平罗工业园区工业固体废物环境管理，完善煤化工等重点行业危险固体废物企业内部储存设施，建立完备的一般工业固体废物收集、清运和处理处置系统; - 不涉及. 黄河干流、支流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。. 资源利用效率要求; 能源利用总量及效率要求; 落实能耗强度降低目标、严格控制煤炭消费总量，“十四五”期间，银川市、石嘴山市、吴忠市能耗强度降低基本目标分别达到 13%、15%、13%; - 项目不涉及煤炭资源利用及燃煤锅炉、火电等建设等. 在保证电力、热力供应前提下，鼓励 30 万千瓦及以上热电联产电厂供热半径 30 公里范围内的燃煤锅炉和燃煤小热电机组（含自备电厂）基本完成关停整合，原则上不再新建 35 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以工业余热、电厂余热、清洁能源等替代煤炭供热（供汽）. 推进存量煤电机组节煤降耗改造、供热改造、灵活性改造“三改联动”，加快实施热电联产、余热利用、成片小区集中供热改造，淘汰供热管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤. 水资源利用总量及效率要求; 改变粗放的生产经营方式，强化流域用水总量控制，严格控制超计划用水，提高再生水利用率，保障黄河石嘴山断面非汛期生态基流达到 330 立方米每秒。银川市、石嘴山市地下水超采区实施水源替代，逐步削减地下水开采量。根据水资源条件以水定保护规模，严格限制忽视水资源支撑条件过度修复、重建湿地，将生态用水纳入省（区）水资源配置，协调农业发展与生态用水之间的关系; - 本项目不属于火电、钢铁、化工等高耗水行业，用水接入区域供水管网，不涉及地下水采取等. 以非常规水利用为重点，持续推进生活污水就地处理回用、城市再生水利用和宁东矿井疏干水利用，探索贺兰山东麓雨洪水有效利用方式. 实现灌区现代化改造，推进利通区、贺兰县现代化生态灌区建设，开展青铜峡、平罗县现代化灌区建设试点。到 2025 年，全区农田灌溉水利用系数达到 0.6. 禁止无序过度开采沿黄地下水资源. 北部绿色发展区地下水水位以维系灌区绿洲生态和维持现有湖泊面积基本稳定为主，适当压减地下水开采，其中银北地区适度开采浅层地下水，合理控制地下水水位，防止土壤次生盐渍化；依法关闭贺兰山保护区范围内地下取水井和公共供水工程覆盖范围内自备水井. 土地资源管控要求; 严格新增建设用地总量控制，严格控制城乡建设用地无序扩张，盘活利用批而未供和闲置土地; - 项目用地为设施农用地，不设计占用基本农田等.

| 其他符合性分析 | 1.5《中卫市生态环境分区管控动态更新成果》(卫政办发[2024]33号)符合性分析 经对照中卫市“生态环境分区管控方案”图集，项目分区管控情况如下： (1)生态保护红线与生态空间： 不在红线范围内，属一般管控单元。 (2)环境质量底线及分区管控： ①水环境质量底线及分区管控：一般管控区； ②大气环境质量底线及分区管控：一般管控区 ③土壤污染风险防控底线及分区管控：一般管控区； (3)资源利用上线与分区管控： ①能源(煤炭)资源利用上线及分区管控：不在高污染燃料禁燃区内； ②水资源利用上线及分区管控：一般管控区； ③土地资源利用上线及分区管控：无分区管控情况 (4)生态环境准入清单： 根据《中卫市生态环境分区管控动态更新成果》(卫政办发[2024]33号)，项目与各要素管控单元、生态环境准入清单符合性分析见表1-4～1-6。 |
| --- | --- |

表1-4 与中卫市生态环境总体准入要求符合性分析一览表 管控维度; 准入要求; 本项目符合性分析. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; - 严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目和产业园区; - 本项目周边无地表水体，距离黄河直线距离约14.9km；不属于“两高一资”及养殖类项目. - 黄河沿线两岸3公里范围内不再新建养殖场. - 所有工业企业原则上一律入园，工业园区(集聚区)以外不再新建、扩建工业项目; - 本项目为有机肥加工项目，用地为设施农用地，不属于工业类建设项目. - 城市建成区，禁止新建、扩建产生异味的生物发酵项目; - 本项目位于中卫市沙坡头区宣和镇红谷梁附近，不在城市建成区内. - “十四五”期间不再新增燃煤自备电厂; - 不涉及. - 禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业; - 本项目为有机肥加工项目，不属于有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业. 限制开发建设活动的要求; - 严控“两高”行业和产能过剩行业用地、用电等，坚决杜绝“两高”行业低水平重复建设，对不符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、产能置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求及未落实能耗指标的“两高”项目坚决停批; - 本项目不属于《宁夏回族自治区“两高”项目管理目录（2022年版）》中两高类项目. 不符合空间布局要求活动的退出要求; - 对严重影响优先区域土壤环境质量的工况企业，要予以限期治理，未达到治理要求的，由县级以上人民政府依法责令停业或关闭，监督企业对其造成的土壤污染进行修复治理; - 本项目位于一般控制区，不在优先保护区域内；不属于排放重金属等严重影响土壤环境质量的项目. - 严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地、矿权有序退出; - 本项目位于一般控制区，周围无自然保护区等敏感区分布. - 畜禽养殖禁养区内规模养殖场（小区）在合理补偿的基础上，依法依规进行关闭或搬迁; - 不涉及. - 产业集聚区内全面淘汰20蒸吨/小时以下燃煤锅炉，集中供热中心15公里范围内35蒸吨/小时及以下分散燃煤锅炉逐步淘汰; - 本项目不在产业集聚区内，不涉及燃煤锅炉建设等. 污染物排放管控; 允许排放量要求; - 化学需氧量、氨氮、氮氧化物和挥发性有机物排放总量完成自治区下达任务; - 本项目不涉及总量控制指标. - 严格涉VOCs排放的工业企业准入，新建项目实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代. - 新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，必须遵循重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”原则; - 本项目不涉及重金属类污染物排放. - 到2025年，中卫市畜禽养殖废物综合利用率达到95%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%; - 本项目的建设能够推动地区畜禽粪污治理，能够形成“养殖--有机肥生产--农业种植”的健康发展模式. 现有源提标升级改造; - 30万千瓦及以上火电企业全部实现超低排放，其他火电企业（含自备电厂）以及钢铁、水泥、焦化等重点行业全部达到特别排放限值要求。2024年底前，烧结、炼铁、炼钢轧钢、自备电厂等有组织排放污染物实行超低排放限值; - 不涉及. 联防联控要求; - 健全市生态环境局与公安、交通、应急、气象、水务等部门联动机制，细化落实各相关部门之间联防联控责任与任务分工，联合开展突发环境污染事件应急演练，提高联防联控实战能力; - 本项目实施后将制定突发环境事件应急预案，并组织定期演练，预防及降低突发环境事件的概率. - 严格控制沿黄区域、黄河干支流、饮用水源地周边范围内企业环境风险，落实环境风险预警和防范措施. 企业环境风险防控要求; - 完善企业突发环境事件风险评估制度、推进突发环境事件风险管控分类分级管理，严格重大突发环境事件风险企业监管. 资源利用效率要求; 能源利用总量及效率要求; - 全面贯彻落实国家和自治区下达煤炭消费总量目标，严格控制耗煤行业煤炭新增量，新增产能必须符合国内先进能效标准; - 本项目不涉及煤炭的使用. - 新建、改建、扩建耗煤项目（除煤化工、火电外）一律实施煤炭等量置换，重点控制区及环境质量不达标区实行减量置换. 水资源利用总量及效率要求; - 建立水资源刚性约束制度，严格准入条件，按照地区取水总量限值审核新、改、扩建项目，取水总量不得超过地区水资源取用上线或承载能力; - 本项目用水量较少，不会突破区域水资源利用上线. 表1-5 与各要素管控单元符合性分析一览表 序号; 卫政发[2021]31号生态空间分区情况; 本项目所属单元; 所属单元管控要求/其他管控要求; 符合性分析. 1; 生态保护红线与生态空间： ①生态保护红线 ②一般管控单元; 一般管控单元; /; - 不在生态保护红线范围内. 2; 水环境质量底线及分区管控： ①水环境优先保护区 ②水环境重点管控区 1)水环境工业污染源重点管控区； 2)水环境农业污染源重点管控区； 3)水环境城镇生活污染源重点管控区； 4)水环境其他污染源重点管控区。 ③水环境一般管控区。; 水环境一般管控区; 落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量; 项目运营期生活污水经化粪池暂存后同实验室容器清洗废水一同至生物有机肥生产线生产有机肥综合利用；软水制备排水属清净下水，厂区洒水抑尘不外排；区域周边无地表水体，不会突破区域地表水环境质量底线. 3; 大气环境质量底线及分区管控： ①大气环境优先保护区 ②大气环境重点管控区 ③大气环境一般管控区; 大气环境一般管控区; 落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类空气质量造成不利影响; 生物有机肥生产线整体位于密闭车间内，车间设集气装置负压收集，发酵过程喷洒除臭剂，废气收集后至1套“UV光解+活性炭吸附”装置处理，最终经1根15m高排气筒(DA001)排放；微生物菌剂生产线种子罐、发酵罐各罐顶部设有排气阀，废气经管道引至生物有机肥生产线配套的“UV光解+活性炭吸附”装置处理，最终共同经1根15m高排气筒(DA001)排放。同时要求粪污运输过程要求采取密闭罐车运输、远离村庄等措施等。各污染物能够达标排放，不会突破区域环境质量底线. 4; 土壤污染风险防控底线及分区管控： ①农用地优先保护区 ②建设用地污染风险重点管控区 ③土壤环境一般管控区; 土壤环境一般管控区; 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用; - 项目周边无居民区、学校、医疗和养老机构等环境敏感目标，不属于有色金属、焦化等排放重点污染物的项目，无明显土壤环境污染途径. 5; 能源(煤炭)资源利用上线及分区管控： 高污染燃料禁燃区; 不在高污染燃料禁燃区内; /; - 本项目不涉及煤炭资源利用，不在高污染燃料禁燃区内，不会突破煤炭资源利用上线. 6; 水资源利用上线及分区管控： ①水资源重点管控区 ②水资源一般管控区; 水资源一般管控区; 以水定城、以水定地、以水定人、以水定人、以水定产，严控超量取用水、地下水开采行为。大力实施节水改造，推进统一供水、分质供水、废水集中处理。严格管控高耗水产业发展，倒逼高耗水项目和产业有序退出，建设节水型城市; - 本项目供水区域供水管网提供，不涉及地下水资源开采等，用水量较少，不属于高耗水行业或项目，不会突破区域水资源利用上线. 7; 土地资源利用上线及分区管控： 无土地资源分区管控情况; /; 按照“以水定城、以水定地”的原则，优化城乡土地供给，严格落实耕地占补平衡，严格新增建设用地规模，盘活利用闲置土地，合理控制土地开发强度，提高土地集约化利用程度和开发利用效益; - 项目用地属设施农用地，不涉及占用基本农田、耕地及建设用地等，有较好的开发利用效益，符合区域土地资源利用要求，不会突破土地资源利用上线.

表1-6 生态环境准入清单符合性分析一览表 序号; 环境管控单元名称; 行政区划; 要素属性; 管控单元分类; 管控要求; 符合性分析. 空间布局约束; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率要求. ZH64050230002; 沙坡头区迎水桥镇、宣和镇、香山乡、兴仁镇一般管控单元; 中卫市沙坡头区; 一般管控区; 一般管控单元; - 禁止新建项目乱征滥占草地、破坏沙生植被，严格限制在区域内采砂取土； - 限制无序发展光伏产业。严格限制在农用地优先保护区集中区域新建医药、垃圾焚烧、铅酸蓄电池制造回收、电子废弃物拆解、危险废物处置和危险化学品生产、储存、使用等行业项目； - 在满足产业准入、总量控制、排放标准等国家和地方相关管理制度要求的前提下，集约发展； - 深入推进“散乱污”工业企业整治工作，对不符合国家或自治区产业政策、依法应办理而未办理相关审批或登记手续、违法排污严重的工业企业，限期关停拆除; /; /; /; - 项目用地属设施农用地，土地手续完善，不涉及采砂取土等作业； - 本项目主要为有机肥生产，不属于光伏、医药、垃圾焚烧、铅酸蓄电池制造回收、电子废弃物拆解、危险废物处置和危险化学品生产、储存、使用等行业项目； - 项目建设符合相关产业政策等的要求，污染物排放能够满足相关排放标准限值要求。本项目的建设能够带动地区粪污处理集约化发展，能够起到带头作用及推动地区经济发展； - 项目建设符合国家及地方相关产业政策，后期将严格落实“三同时”制度及相关管理要求.

| - 其他符合性分析 | 1.6《中卫市生态环境保护“十四五”规划》(卫政办发[2021]74号)符合性分析 《中卫市生态环境保护“十四五”规划》提出：落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”，所有新、改、扩建项目严格执行《产业结构调整指导目录》，严禁引进淘汰类和限制类工艺产品；大气方面，全面淘汰工业园区内35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。城市建成区、集中供热覆盖区域及天然气管网覆盖区一律禁止新建燃煤锅炉，逐步淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。严格控制涉煤工业炉窑建设，持续推进燃料清洁低碳化替代；水环境方面，坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”；土壤生态方面，禁止在水源保护区、居民区、学校、医疗和养老机构等周边地区新建有色金属冶炼、焦化等重污染行业企业。确保生态环境持续改善。 本项目为有机肥生产加工类项目，属《产业结构调整指导目录》鼓励类项目，不涉及淘汰类或限制类工艺产品。微生物菌剂灭菌蒸汽采用电锅炉供给，不涉及燃煤锅炉建设等。根据工程分析，项目年用水量1404m³/a，用水量较少。项目周边无水源保护区、居民区、学校、医疗和养老机构等，不属于金属冶炼、焦化等重污染行业。 综合分析，项目建设内容及配套工程等符合“十四五”相关规划的要求 1.7《中卫市沙坡头区生态环境保护“十四五”规划》(卫沙政办发[2023]4号)符合性分析 《中卫市沙坡头区生态环境保护“十四五”规划》提出：坚持人与自然和谐共生，坚定不移贯彻新发展理念，将生态环境保护贯彻到经济社会发展全过程各方面，以生态环境高水平推动经济社会高质量发展。鼓励采取粪污还田、制取沼气、生产有机肥等方式进行资源化利用；加快配套建设畜禽养殖场(区)粪污无害化处理和资源化利用设施，因地制宜推广粪污全收集还田利用等资源化利用技术，鼓励和引导第三方处理企业对养殖粪污进行专业化集中处理，生产加工有机肥。加快推广水肥一体化技术和有机肥应用。 以工业炉窑整治、工业挥发性有机物治理、工业无组织排放、农村地区清洁取暖、机动车污染治理为重点。严格控制涉煤工业炉窑建设项目，持续推进燃料清洁低碳化替代。集中供热中心15公里范围内35t/h及以下分散燃煤锅炉逐步淘汰，其他区域禁止新建20t/h以下燃煤锅炉；清理整顿黄河岸线内列入负面清单的产业和项目，严禁在黄河干流及主要支流临岸3公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区；设定工业项目水耗准入门槛，严格控制新建、改建、扩建高耗水、高污染项目；统筹推进建筑垃圾、生活垃圾、危险废物、畜禽粪污、工业固废、电子废弃物“六废联治”，切实从源头防控土壤污染问题，严格重金属污染防控。 本项目为有机肥生产加工类项目，主要收购地区鸡粪生产生物有机肥及微生物菌剂肥，符合“十四五”产业发展规划要求。不涉及建设燃煤锅炉、炉窑及煤炭资源利用等。距离黄河14.9km，不在其岸线3km范围内，不属于“两高一资”、高耗能、高耗水及涉重金属类项目。项目生活垃圾厂区集中收集后送当地环卫部门统一处置，废弃UV灯管、废活性炭等危废暂存间暂存后交有资质单位安全处置、废包装等外售废品收购站处理，固体废物均能够得到合理处置。 综上所述，本项目的建设符合《中卫市沙坡头区生态环境保护“十四五”规划》产业发展规划要求，同时满足其污染防控要求等。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目工程组成 (1)项目名称：微生物有机肥及微生物菌剂生产项目； (2)建设性质：新建； (3)总投资及环保投资：总投资2000万元，其中环保投资104万元，占总投资的5.2%； (4)建设内容及生产能力：建设办公用房1栋、菌剂实验室1间、微生物菌剂生产车间1座及生物有机肥车间1座。年产液体微生物菌剂产品500t，200t/a同鸡粪生产微生物有机肥、298t/a作为产品外售，剩余2t同麸皮、稻壳混合后得300t/a固体微生物菌剂产品；年产微生物有机肥3万t，全部作为产品出售。 原备案中微生物有机肥烘干、造粒等设备均不再建设，仅发酵腐熟即可。 - 建设地点及周边环境概况：本项目位于中卫市沙坡头区宣和镇红谷梁附近，其北侧紧邻宁夏沃丰生物有机肥有限公司，北侧90m处为普添科(中卫)有机肥有限公司，东侧及西侧均为空地。周边环境情况见附图4。 项目具体建设内容见表2-1。 表2-1 项目工程组成情况一览表 序号; 工程类别; 工程名称; 建设内容. 1; 主体工程; 微生物有机肥生产车间; 建设微生物有机肥生产车间1座，位于厂区北部，占地面积6000㎡，H=12m，封闭式彩钢结构；主要对外购鸡粪添加自产微生物菌剂经发酵、陈化腐熟后制得微生物有机肥. 微生物菌剂生产线; 菌剂实验室; 建设微生物菌剂实验室1间，位于厂区南部，办公区东侧，占地面积600㎡，H=3.15m，彩钢结构；主要设置超净工作台、恒温培养箱等进行培养基制作及对外购液体原始菌种进行前期活化培育； 实验室同时承担菌种检测工作，主要采用显微镜、pH试纸等对有效活菌数、菌种活性、pH值等进行物理化验，不涉及酸、碱及有机试剂等. 生产车间; 建设微生物菌剂生产车间1座，位于厂区中部，占地面积3000㎡，H=12m，封闭式彩钢结构；主要设置种子罐、发酵罐、电蒸汽锅炉、液体产品自动灌装机、固体产品混料机等，对前期活化培育的菌种采用种子罐发酵、发酵罐培养扩繁等工艺生产微生物菌剂产品. 2; 辅助工程; 办公区; 建设办公用房1栋，位于厂区南部，占地面积300㎡，H=3.15，彩钢结构，主要用于职工办公等. 门房; 建设门房1间，占地面积15㎡，彩钢结构. 软水制备; 位于菌剂实验室内，采用离子树脂交换法制备软水，制取率80%。软水主要用于菌种培养发酵及蒸汽锅炉用水. 3; 储运工程; 粪污储存; 外购鸡粪由罐车拉运入厂后直接进入微生物有机肥生产车间进行发酵处理. 菌剂储存; 外购桶装液体菌剂分批次(1～2桶)入厂后进入菌剂实验室进行活化培育. 培养基及载体储存; 接种培养基：主要为少量淀粉、糖液等，位于菌剂实验室分区储存； 发酵扩繁培养基：主要为蛋白胨、酵母浸膏、牛肉膏等，位于微生物菌剂生产车间分区储存 载体：主要为麸皮、稻壳等，微生物菌剂车间分区储存. 产品储存; 微生物有机肥产品：车间内储存待售 微生物菌剂产品：车间内储存待售. 4; 公用工程; 供电; 接入区域电网. 供水; 生活、绿化用水由当地供水管网提供； 生产用软水采用1套软水制备系统制备，制取率80%. 排水; 生活污水：经化粪池暂存后至微生物有机肥生产线发酵生产有机肥； 软水制备排水：厂区洒水抑尘不外排； 锅炉排水：厂区洒水抑尘不外排； 实验室容器清洗废水：有机肥生产线生产有机肥； 蒸汽凝水：种子罐、发酵罐生产利用. 供蒸汽/采暖; 微生物菌剂生产线灭菌蒸汽采用1台1t/h电锅炉提供； 生活区冬季采暖采用电热器采暖. 5; 环保工程; 废气治理; 粪污发酵 废气; 车间为密闭车间，发酵过程喷洒除臭剂，设集气装置整体负压收集，收集后至1套“UV光解+活性炭吸附”装置处理，最终经1根15m高排气筒(DA001)排放. 微生物菌剂生产废气; 种子罐、发酵罐各罐顶部设有排气阀，废气经管道引至生物有机肥生产线配套的1套“UV光解+活性炭吸附”装置处理，最终共同经1根15m高排气筒(DA001)排放. 运输恶臭; 粪污原料入厂采用密闭式罐车拉运，远离居民区等. 废水治理; 生活污水; 经1座10m³化粪池暂存后至微生物有机肥生产线发酵生产有机肥. 软水制备及锅炉排水; 厂区洒水抑尘不外排. 实验室容器清洗废水; 至微生物有机肥生产线生产有机肥. 蒸汽凝水; 种子罐、发酵罐生产利用. 噪声治理; 基础减震、厂房隔声等措施. 固废治理; 生活垃圾; 厂区集中收集后送当地环卫部门统一处置. 种子罐、发酵罐残渣; 至微生物有机肥生产线发酵生产有机肥. 废UV灯管; 建设5㎡危废暂存间1间，用于废UV灯管、废活性炭的暂存。密闭桶装，暂存后交有资质单位安全处置. 废活性炭. 实验室废容器; 厂区集中收集后外售废品收购站. 废包装; 除臭剂、基质等废包装厂区集中收集后外售废品收购站. 废树脂; 软水制备废树脂由厂家更换时回收，不暂存. 地下水污染防治; 重点防渗：微生物有机肥生产车间、危废暂存间采取重点防渗措施，等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s； 一般防渗：微生物菌剂车间、菌剂实验室、办公区基础采取一般防渗措施，等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s； 简单防渗：厂区地面采取水泥硬化简单防渗措施. 绿化; 绿化面积200㎡. 2.2产品规模、主要生产设施及原辅材料等 - 产品规模及产品介绍 项目产品主要为微生物菌剂及微生物有机肥。其中液体微生物菌剂总体生产能力为500t/a，200t/a同鸡粪生产微生物有机肥、298t/a作为产品外售，剩余2t同麸皮、稻壳混合后得300t/a固体微生物菌剂产品。根据菌种不同菌剂产品又可细分为枯草芽孢杆菌菌剂、解淀粉芽孢杆菌菌剂、地衣芽孢杆菌菌剂、胶冻样芽孢杆菌菌剂及多粘类芽孢杆菌菌剂五种类型。每种类型菌种实验室活化培育后位于单独种子罐、发酵罐进行发酵扩繁，生产工艺均相同；微生物有机肥是以自产特定功能微生物菌剂同鸡粪发酵腐熟后的产物，产品能力3万t/a。 微生物菌剂及微生物有机肥产品质量分别满足《农用微生物菌剂》(GB20287-2006)、《生物有机肥》(NY884-2012)要求。产品方案见表2-2及图1。 表2-2 项目产品规模一览表 序号; 产品名称; 产品规模t/a; 质量标准; 备注. 1; 微生物菌剂(液); 枯草芽孢杆菌; 100; 500; 《农用微生物菌剂》(GB20287-2006); 按产品比例，其中： 1、200t生产微生物有机肥； 2、2t生产固体微生物菌剂； 3、298t液体微生物菌剂产品外售. 解淀粉芽孢杆菌; 100. 地衣芽孢杆菌; 100. 解冻样芽孢杆菌; 100. 多粘类芽孢杆菌; 100. 2; 微生物菌剂(固); 枯草/解淀粉/地衣/解冻样/多粘类; 300; 根据订单需求生产单一菌剂或复合菌剂产品. 3; 微生物有机肥(固); 30000; 《生物有机肥》(NY884-2012); 产品外售. 表2-3 项目产品介绍 产品; 功能介绍. 微生物菌剂; 枯草芽孢杆菌; 枯草芽孢杆菌与病原微生物存在竞赛关系，在土壤中快速、大量繁衍和定殖，能有效阻止、损坏病原微生物的繁衍、从而达到抑菌控病效果. 解淀粉芽孢杆菌; 能发生液化淀粉酶，是一种与枯草芽孢杆菌亲缘性很高的细菌。其能形成内生芽孢，有运动型，在其成长过程中能发生一系列抑菌代谢物. 地衣芽孢杆菌; 在土壤中会快速繁衍、占据空间，可分泌蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶和纤维素酶，促进田间秸秆、麦麸等的降解，使目标作物有效吸收其中的营养。对多种植物和人类病原菌能起到显著按撩效果. 解冻样芽孢杆菌; 又称硅酸盐细菌，因其生命活动可将含钾矿物中的难溶性钾溶解出来供作物使用，并将其称为钾细菌，使农田中常用的土壤细菌。可以解磷、解钾、固氮，可大幅减少化肥使用量. 多粘类芽孢杆菌; 可发生多种可使用的代谢活性物质，按其结构可分为肽类、蛋白质类、多糖类等，这类物质能够进行生物固氮，能溶磷、解钾，还具有拮抗微生物的作用. 微生物有机肥; 是采用特定功能微生物同畜禽粪便经发酵腐熟的有机物料复合而成的一类兼具微生物功能菌和有机肥效应的肥料. 图1 项目产品方案示意图 表2-4 微生物菌剂产品指标一览表 项目; 技术指标. 液体; 固体(非颗粒). 有效活菌数(cfu)/(亿/g或亿/ml); ≥2.0; ≥2.0. 霉菌杂菌数/(个/g或个/ml); ≤3.0×106; ≤3.0×106. 杂菌率/(%); ≤10.0; ≤20.0. 水分/(%); --; ≤35.0. 细度/(%); --; ≥80. pH值; 5.0～8.0; 5.5～8.5. 保质期/月; 3; 6. 粪大肠菌群数/(个/g或个/ml); ≤100. 蛔虫卵死亡率/(%); ≥95. 砷及其化合物/(mg/kg); ≤75. 镉及其化合物/(mg/kg); ≤10. 铅及其化合物/(mg/kg); ≤100. 铬及其化合物/(mg/kg); ≤150. 汞及其化合物/(mg/kg); ≤5. 表2-5 微生物有机肥产品指标一览表 项目; 技术指标. 有效活菌数(cfu)/(亿/g或亿/ml); ≥0.2. 有机质(以干基计)/%; ≥40.0. 水分/(%); ≤30.0. pH; 5.5～8.5. 粪大肠菌群数/(个/g); ≤100. 蛔虫卵死亡率/(%); ≥95. 有效期/月; ≥6. 总砷/(以干基计); ≤15. 总镉/以干基计); ≤3. 总铅/(以干基计); ≤50. 总铬/(以干基计); ≤150. 总汞/(以干基计); ≤2. （2）原辅材料 项目原辅材料用量情况见表2-6。 表2-6 项目主要原辅材料情况一览表 序号; 名称; 年用量; 最大贮存量; 备注. 1; 鸡粪; 34000t/a; 3000t; 周边鸡场外购. 2; 菌种; 枯草芽孢杆菌; 2kg/a; 400g; 外购；液体桶装. 解淀粉芽孢杆菌; 2kg/a; 400g. 地衣芽孢杆菌; 2kg/a; 400g. 解冻样芽孢杆菌; 2kg/a; 400g. 多粘类芽孢杆菌; 2kg/a; 400g. 3; 培养基; 淀粉; 200kg/a; 50kg; 外购；袋装. 糖液; 100kg/a; 20kg; 外购；桶装. 蛋白胨; 10t/a; 0.5t; 外购；袋装. 酵母浸膏; 20t/a; 1t; 外购；桶装. 牛肉膏; 10t/a; 0.5t; 外购；桶装. 4; 载体; 麸皮; 220t/a; 15t; 外购；袋装. 稻壳; 78t/a; 5t; 外购；袋装. 5; 除臭剂; 2t/a; 0.1; EM微生物菌剂、常用除臭剂等；外购. 6; 新鲜水; 1404m3/a; /; 区域供水管网. 7; 灭菌蒸汽; 720t/a; /; 电锅炉提供. 8; 电; 10万kWh/a; /; 区域电网. ①畜禽粪污(鸡粪) 项目微生物有机肥原料主要为畜禽养殖企业鸡粪。经调查，当地已有大地鸡场、金绿丰鸡场、沙坡头区60万羽蛋鸡养殖园等大型养殖企业，散户养殖也较为客观，是地区特色农业产业。鸡粪产生量较大，能够满足项目原料供给。 鸡粪含水率约28%，较湿，项目采用罐车密闭拉运，发酵、腐熟20～25d后便可包装出售。 ②蛋白胨 蛋白胨是将肉、酪素或明胶蛋白酶水解干燥后而成的外观呈淡黄色的粉剂，具有肉香的特殊气味。蛋白胨富含有机氮化合物，也含有一些维生素和糖类。它可以作为微生物培养基的主要原料，在抗生素、医药工业、发酵工业、生物制品及微生物学科研等领域中的用量均很大，也可以用来治疗消化道疾病。一般蛋白胨根据原料不同可分为动物蛋白胨(酪蛋白、肉类)、植物蛋白胨(豆类)和微生物蛋白栋(酵母)三种，本项目蛋白胨为动物蛋白胨，能为微生物提供碳源、氮源及生长因子等营养物质。 ③酵母浸膏 酵母浸膏是膏状酵母的浸出物，膏状，富含蛋白质、氨基酸以及B族维生素、核苷酸、微量元素等，是最为理想的生物培养基原料和发酵工业中的主要原料，其功效与8倍的酵母相当，可以大大提高菌种的生产速率及发酵产品率。 ④牛肉膏 牛肉膏又称牛肉浸膏，膏状，是采用新鲜牛肉精剔除脂肪、消化、过滤、浓缩而得到的一种棕黄色至棕褐色的膏状物。有牛肉自然香味，易溶于水。牛肉膏中含有肌酸、肌酸酐、多肽类、核苷酸类、有机酸类、矿物质类及微生物类的水溶性物质，广泛用于生物制药发酵及各类培养基的制备。 ⑤麸皮、稻壳 麸皮即麦皮，是小麦加工面粉的副产物，麦黄色，片状。含有大量的维生素B类、纤维素和维生素。 稻壳是大米加工脱粒的副产物，黄色，片状。富含纤维素、木质素等。 本项目主要利用麸皮、稻壳作为液体微生物菌剂的载体：载体袋口放入混料机内形成密封空间，缓慢放料同时开启液体微生物菌剂雾化喷头将菌剂均匀喷至载体上，最终制成固体微生物菌剂产品。 - （3）主要生产设施及构筑物 项目主要生产设施、设备见表2-7。 表2-7 项目主要生产设施、设备一览表 序号; 设备/设施名称; 型号、规格; 数量; 备注. 1; 自走式翻抛机; 10000型; 1; 微生物有机肥生产线. 2; 移动式防潮破碎机; FS600; 1. 3; 微生物菌剂喷洒设备; /; 1. 4; 全自动包装机; DCS-S50; 1. 5; 超净工作台; JHT-SDS; 1; 微生物菌剂生产线. 6; 恒温培养箱; /; 3. 7; 恒温摇床; HZQ-C; 3. 8; 试管; 20ml; 若干. 9; 三角瓶; 50ml; 60. 10; 显微镜; XSP-640X; 5. 11; 分析天平; TG328; 5. 12; pH试纸; /; 若干. 13; 种子罐(自带过滤阀); 50m³; 5. 14; 发酵罐(自带过滤阀); 100m³; 5. 15; 混料机; /; 5. 16; 全自动灌装机; /; 5. 17; 软水制备器; 2t/h; 1. 18; 蒸汽电锅炉; 1t/h; 1. 19; 物料泵; /; 12. 2.3劳动定员及工作制度 项目劳动定员20人，各产品均年生产300d，每天三班制，每班8小时。 2.4总投资及环保投资 本项目总投资2000万元，其中环保投资为104万元，占总投资的5.2%，具体环保投资概况详见表2-8。 表2-8 项目环保投资一览表 治理对象; 内容; 环保设施; 投资 (万元); 备注. 运营期; 废气治理; 粪污发酵 废气; 车间为密闭车间，发酵过程喷洒除臭剂，设集气装置整体负压收集，收集后至1套“UV光解+活性炭吸附”装置处理，最终经1根15m高排气筒(DA001)排放; 30; 新建. 微生物菌剂生产废气; 种子罐、发酵罐各罐顶部设排气阀，废气经管道引至生物有机肥生产线配套的1套“UV光解+活性炭吸附”装置处理，最终共同经1根15m高排气筒(DA001)排放; 20; 新建. 运输恶臭; 粪污原料入厂采用密闭式罐车拉运，远离居民区等; /; /. 废水治理; 生活污水; 经1座10m³化粪池暂存后至微生物有机肥生产线发酵生产有机肥; 2; 新建. 软水制备及锅炉排水; 厂区洒水抑尘不外排; /; /. 实验室容器清洗废水; 至微生物有机肥生产线生产有机肥; /; /. 蒸汽凝水; 种子罐、发酵罐生产利用; /; /. 噪声防治; 基础减震、建筑隔声等措施; 5; 新建. 固废治理; 生活垃圾; 厂区集中收集后送当地环卫部门统一处置; 5; 新建. 种子罐、发酵罐残渣; 至微生物有机肥生产线发酵生产有机肥. 废UV灯管; 建设5㎡危废暂存间1间，用于废UV灯管、废活性炭的暂存。各危险废物密闭桶装，暂存后交有资质单位安全处置. 废活性炭. 实验室废容器; 厂区集中收集后外售废品收购站. 废包装; 除臭剂、基质等产生废包装袋厂区集中收集后外售废品收购站. 废树脂; 软水制备废树脂由厂家更换回收，不暂存. 地下水污染防治; 重点防渗：微生物有机肥生产车间、危废暂存间采取重点防渗措施，等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s； 一般防渗：微生物菌剂、菌剂实验室、办公区基础采取一般防渗措施，等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s； 简单防渗：厂区地面采取水泥硬化简单防渗措施; 40; 新建. 绿化; 绿化面积200㎡; 2; /. 合计; 104; /. 2.5给排水 （1）给水 项目用水主要为职工生活用水、微生物菌剂生产用水及厂区绿化用水。 ①生活用水 项目劳动定员20人，年生产300天，每天工作24小时(三班制)。根据《宁夏回族自治区有关行业用水定额）(修订)》(2020年10月24日实施)，本项目职工生活用水定额70L/(人·d)计，则生活用水量为420.0m³/a(1.4m³/d)。 ②微生物菌剂生产用水 项目微生物菌剂生产用水主要为菌种发酵扩繁用水、实验室试管、三角瓶等清洗用水及蒸汽灭菌用水。种子罐、发酵罐等为各菌种定向使用、不交叉，不进行清洗。 以上用水均为软水，由厂区1套1t/h软水制备设备制取，制取率90%。根据建设单位提供资料，各生产环节软水用量分别如下： 1)实验室试管、三角瓶等容器清洗用水 试管、三角瓶清洗采用软水清洗。根据建设单位提供同类型厂家实际生产情况，实验室容器清洗用水量约0.6m³/d。项目年生产300d，则该工序年用软水量为180m³。 2)蒸汽灭菌用水 活化培育好的菌种进入下一步发酵扩繁前需采用高温蒸汽对种子罐、发酵罐空消杀菌灭毒以防目标菌种感染及死亡。项目采用软水经1台1t/h电锅炉转化为蒸汽后利用，根据建设单位提供同类型厂家实际生产情况，单台种子罐、发酵罐消毒蒸汽量约为20m³/a。项目种子罐、发酵罐总计10台，则蒸汽用量为200m³。 3)菌种发酵扩繁用水 菌种前期活化培育主要于试管、三角瓶中进行，生长所需水分主要由成品糖液中水分提供，补充适当少量软水即可，补水量可基本忽略不计。 后期发酵扩繁于种子罐、发酵罐中进行。微生物菌剂大部分由水分组成，约占组成的98.8%，由此可知1t产品约需配比1t软水。项目年产液体微生物菌剂500t，则软水用量为500t/a，其中回用蒸汽凝水160t，补充软水量为340t。 综上所述，本项目软水用量约为720m³/a，由软水制取率推算可得新鲜水用量为900m³/a。 ③绿化用水 项目绿化面积为200㎡，绿化用水标准按2L/m2·d计，210d，则绿化总用水量为84m3/a。 （2）排水 1)生活污水 根据生活用水量核算，项目生活用水量为420m³/a，废水量以用水量的80%计，则生活污水产生量为336m³/a。经化粪池暂存后定期清掏至项目微生物有机肥生产线生产有机肥。 2）软水制备及锅炉排水 项目建设1套软水制取设备用于微生物菌剂生产线利用，制取率90%，制取过程会产生少量清净下水。制备新鲜水用量为900m³/a，则排水量为90m³/a，用于厂区洒水抑尘不外排。 项目设置1台1t/h电锅炉用于种子罐、发酵罐空消灭毒，运行过程会产生少量废水，废水量90m³/a，同软水制备排水一同厂区洒水抑尘不外排。 3）实验室容器清洗废水 项目实验室容器清洗用水量为180m³/a，废水量以用水量的80%计，则废水产生量为144m³/a。同生活污水一同至微生物有机肥生产线生产有机肥。 4）蒸汽凝水 项目蒸汽灭菌空消蒸汽用量为200m³/a，消毒过程损耗量以20%计，则蒸汽凝水产生量为160m³/a。凝水中主要为杀灭的细菌杂质等，可为目标菌种发酵扩繁提供碳源物质，种子罐、发酵罐内留存生产利用，不外排。 结合物料平衡分析，项目给排水见表2-9，水平衡见图2。 - 表2-9 项目给排水情况一览表 单位：m3/a 输入; 输出. 物料名称; 输入t/a; 名称; 输出t/a. 生活用新鲜水; 420; 微生物有机肥含水; 6000. 软水制备用新鲜水; 900; 微生物有机肥生产损耗水; 4203.68. 绿化用新鲜水; 84; 软水制备及锅炉损耗水; 180. 糖液含水; 0.08; 实验室容器清洗损耗水; 36. 粪污含水; 9520; 蒸汽灭菌损耗水; 40. 化粪池损耗水; 84. 绿化损耗水; 84. 液体微生物菌剂含水; 294.42. 固体微生物菌剂含水; 1.98. 合计; 10924.08; 合计; 10924.08. |
| --- | --- |

图2 项目水平衡图 单位：m³/a

| 建设内容 | 2.6平面布置合理性分析 项目厂区总体划分为北部生产区及南部办公生活区。 北部办公生产区主要由微生物有机肥生产车间、微生物菌剂生产车间组成。生产区整体环绕分布、布局分明、功能明确、工艺路线短捷、物流畅通，便于操作运转及管理，达到了便于组织生产及减少对环境影响的目的。 根据调查中卫市近20年气象数据资料，区域主导风向为东风。办公生活区位于厂区南部，生产区位于其同一水平风向处。生活区同生产区相对隔离、互不干扰，减少了运营期对职工的影响。 从环境保护及整体角度分析，项目平面布局基本合理。平面布置图见附图1。 2.7选址合理性分析 本项目建设地点位于中卫市沙坡头区宣和镇红谷梁附近，用地属设施农用地。周边供水、供电管网已铺设，基础配套设施较为完善，能够满足生产需求。同时周边有普添科、沃丰生物等有机肥生产企业，是当地政府划定的有机肥集中生产片区，区域内无自然保护区、水源地保护区、名胜古迹、疗养地、敏感目标等，环境敏感制约因素较小，不会存在恶臭扰民等。项目实施后，针对废气、废水、噪声和固废均采取了相应的治理措施，可保证各项污染物达标排放，固废全部妥善处理。 经对照分析，项目建设与相关环境保护规划、三线一单、分区管控等的意见相符。综合分析，本项目选址合理。 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 2.8、项目主要工艺流程及产污环节 （1）微生物有机肥生产工艺： 图2 微生物有机肥生产工艺流程及产污环节示意图 ①原料收购及运输：项目微生物有机肥生产原料为当地养鸡企业粪便，含水率约28%，由建设单位采用密闭罐车收购、运输。原料进厂后由罐车直接拉运至生产车间卸料发酵。 ②发酵腐熟：原料入厂后卸料至发酵槽条垛式发酵处理，发酵翻抛过程同时喷入自产微生物菌剂提高产品特定功效。微生物菌剂加入量约为产品量的0.6%～0.7%，翻抛过程喷洒均匀。 原料进入发酵槽2～4d后开始自发升温。当堆体温度超过60℃时强制翻堆通风，主要起到通气拌合和水分蒸发作用，这一阶段一般每2d翻抛1次。保持堆体温度50℃以上并维持5d～10d；发酵腐熟时长一般为20～25d。 ③破碎：外购鸡粪原料中常伴有块状结构，采用防潮破碎机进行破碎处理，主要将大块状破碎成小块状，便于进一步发酵、陈化腐熟。④包装外售：发酵腐熟20～25d后包装出售。 包装过程采用全自动包装机密闭包装，包装后车间储存待售。 同类项目现场鸡粪. 经调研同类型普添科、沃丰生物等企业生产现场，由于鸡粪含水率较高、结块状，物料翻抛、及包装过程不会产生粉尘。 （2）微生物菌剂生产工艺： 图3 微生物菌剂生产工艺流程及产污环节示意图 项目微生物菌剂采用试管、摇瓶、种子罐、发酵罐逐级扩繁、扩大培育生产： ①接种、活化培育：试管中将淀粉、糖液按一定比例配制培养基，混合均匀后倒入平板备用。外购菌种自运输车冰箱中取出，放置至室温，在超净工作台上利用接种针将菌种在平板培养基上划线接种。 完成接种的菌落平板至恒温培养箱中在28℃条件下活化培养45h。活化培养后采用接种针挑取单个菌落，接种至摇瓶中，至恒温摇床28℃条件下进行培养，培养24h得到种子液。 该工序于实验室内进行，主要采用微量级菌种在试管、摇瓶等进行接种、活化培育，废气可基本忽略不计。 ②发酵扩繁： 1)种子罐首先采用电锅炉产生的100℃高温蒸汽进行杀菌灭毒，灭菌时长约为6～10min，蒸汽凝水留用不外排。冷却至室温，加入软水定容，按比例投入一定量的培养基(蛋白胨、酵母浸膏、牛肉膏)进行搅拌，同时加入种子液进行扩繁。物料投加过程全密闭，保证无菌操作避免接触外源细菌感染。 种子罐扩繁过程温度22～25℃、pH7.0～7.2，培养时长20～24h，培养至对数生长周期对有效菌种数及菌种活性进行检测，合格后经过滤阀过滤，液体放入发酵罐进一步扩繁。 2)发酵罐同种子罐灭菌、投料流程一致，主要将培养基按照扩大培养基进行配置，随后种子罐内发酵液放入发酵罐内，控制温度22～25℃、pH7.4～7.8，发酵时长24h。培养至稳定期：芽孢率80%、有效活菌数≥2.6亿/ml。 ③产品分包：发酵罐配套有过滤阀，经检测合格的液体微生物菌剂进行产品分包，其中： 1)液体产品直接由发酵罐至自动灌装机密闭灌装，其中200t产品至微生物有机肥车间生产微生物有机肥，剩余298t产品车间储存待售； 2)麸皮、稻壳载体袋口放入混料机形成密封空间，缓慢放料同时开启雾化喷头将菌剂均匀喷至载体上。混料均匀后出料口密闭套袋下料，包装车间储存待售。 种子罐、发酵罐等为各菌种定向使用、不交叉，不进行清洗。 麸皮; 稻壳. 麸皮、稻壳均为大颗粒片状，过程中全密闭操作不会产生粉尘。 （3）物料平衡 根据工程分析，项目物料平衡见表2-10、2-11及图4、图5。 表2-10 微生物有机肥物料平衡一览表 输入; 输出. 物料名称; 输入t/a; 名称; 输出t/a. 鸡粪; 34000; 微生物有机肥; 30000. 其中; 水分(28%); 9520; 其中; 水分(20%); 6000. 固体(粪污，72%); 24480; 固体(粪污，80%); 24000. 生活污水; 336; 物料损耗; 4720.31. 自产微生物菌剂; 200; 其中; 水分; 4203.68. 其中; 水分(98.8%); 197.6; 固体; 516.63. 其他(1.2%); 2.4. 固体废物S1; 40.31. 其中; 水分; 6.08. 其他; 34.23. 实验室容器清洗废水; 144. 合计; 34720.31; 合计; 34720.31. 注：产生废气的挥发不计入物料平衡内。. 图4 微生物有机肥物料平衡图 单位：t/a 表2-11 微生物菌剂物料平衡一览表 输入; 输出. 物料名称; 输入t/a; 名称; 输出t/a. 淀粉; 0.2; 液体微生物菌剂产品; 498. 糖液; 0.1; 其中; 水分(98.8%); 492.02. 其中; 水分(80%); 0.08; 其他(1.2%); 5.98. 糖(20%); 0.02; 固体微生物菌剂产品; 300. 菌种; 0.01; 其中; 麸皮; 220. 软水; 340; 稻壳; 78. 空消蒸汽; 200; 水分; 1.98. 蛋白胨; 10; 其他(菌种); 0.02. 酵母浸膏; 20; 固体废物S1; 40.31. 牛肉膏; 10; 其中; 水分; 6.08. 麸皮; 220; 其他; 34.23. 稻壳; 78; 蒸汽损耗; 40. 合计; 878.31; 合计; 878.31. 注：产生废气不计入物料平衡内。. 图5 微生物菌剂物料平衡图 单位：t/a |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 与本项目有关的原有环境污染问题 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有环境污染问题。 |
| --- | --- |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气质量现状 本项目位于中卫市沙坡头区宣和镇，为环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次环境空气质量现状基本污染物评价根据《2022年宁夏生态环境质量状况》中中卫市环境空气质量监测数据进行评价。详细情况见表3-1。 表3-1 2022年中卫市主要污染物年均浓度及达标率一览表 单位：μg/m3（CO：mg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 9; 60; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 22; 40; 55.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 66; 70; 94.3; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 30; 35; 85.7; 达标. CO日均值 第95百分位数浓度; 百分位数日平均; 0.8; 4; 20.0; 达标. O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度; 8小时平均质量浓度; 140; 160; 87.5; 达标. 注：颗粒物为剔除沙尘天气后数据。. - 由上表可知：2022年中卫市区域6项基本污染物均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018修改单年均二级标准要求，所在区为达标区。环境空气质量现状较好。 - 3.2地表水环境质量现状 本项目位于中卫市沙坡头区宣和镇红谷梁附近，周边无地表水体。可不进行地表水环境质量现状调查及评价。 3.3声环境现状 项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，可不进行声环境质量现状调查及评价。 3.4地下水环境质量现状 根据工程分析及识别，项目无明显地下水污染途径，可不开展地下水环境质量现状调查及评价。 3.5土壤环境质量现状 根据工程分析及识别，项目无明显土壤污染途径，可不开展土壤环境质量现状调查及评价。 3.6生态环境现状 本项目位于中卫市沙坡头区宣和镇红谷梁附近，周边无国家及地方重点保护、珍稀野生动植物等，生态环境质量一般。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于中卫市沙坡头区宣和镇红谷梁附近。经现场踏勘： (1)大气环境 项目周边500m范围内无环境空气保护目标。 (2)水环境 项目周边无地表水体，无地表水环境保护目标。无地下水集中式饮用水水源地、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 (3)声环境 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 (4)生态环境 项目占地范围内及周边无濒危动植物、名胜古迹等，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、运营期废气 根据工程分析，项目运营期废气主要为微生物有机肥车间粪污发酵废气及微生物菌剂生产线种子罐、发酵罐发酵废气。其中微生物有机肥车间整体密闭，车间设集气装置负压收集，发酵过程喷洒除臭剂，收集后经1套“UV光解+活性炭吸附”装置处理，最终经1根15m高排气筒(DA001)排放；微生物菌剂生产线种子罐、发酵罐顶部设有排气阀，废气管道引至微生物有机肥生产线配套的1套“UV光解+活性炭吸附”装置处理，最终共同经1根15m高排气筒(DA001)排放。 DA001有组织排气筒废气排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2限值，厂界无组织废气执行表1二级新改扩建限值要求。 具体废气污染物排放执行标准情况见表3-2。 表3-2 有组织废气污染物排放限值一览表 污染物项目; 限值kg/h; 污染物排放监控位置; 执行标准. NH3; 4.9; 排气筒DA001，15m; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2. H2S; 0.33. 臭气浓度 (无量纲); 2000. 污染物项目; 限值mg/m³; 污染物排放监控位置; 执行标准. NH3; 1.5; 厂界; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新改扩建. H2S; 0.06. 臭气浓度 (无量纲); 20. 2、废水 项目生活污水、实验室容器清洗废水至微生物有机肥生产线生产有机肥不外排；软水制备排水属清净下水，厂区洒水抑尘不外排；蒸汽凝水种子罐、发酵罐生产利用。 综上所述，本项目无废水外排，不执行相关排放标准。 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。 根据《关于印发中卫市沙坡头区城区声环境功能区调整划分方案的通知》(卫政办发[2021]26号)，本项目不在其划定的城区范围内。根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)及结合项目区域周边情况，项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 噪声排放标准具体见表3-3，表3-4。 表3-3 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 表3-4 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 单位：dB(A) 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废 1、项目一般固体废物贮存应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等相关环保要求； 2、废UV灯管、废活性炭等危险废物收集、贮存过程应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据工程分析，本项目不涉及总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目施工期主要为基础开挖、场地平整、设备安装等。施工期主要环境影响及防治措施分析见4.1～4.4章节。 4.1施工期废气防治措施 项目施工期废气主要为扬尘和施工时机械尾气。扬尘主要产生于建筑材料装卸、运输及堆放等过程。机械尾气主要来源于运输车辆、各类以燃油为动力的工程机械在场地施工作业时产生的尾气，主要污染物为CO、NOx。 为减少施工过程中扬尘产生和对环境的影响，本次评价提出以下措施： ①临时施工场地100%落实围挡； ②施工现场地面100%硬化； ③临时施工场地出入口100%设置冲洗设施； ④驶出车辆100%冲洗； ⑤沙石渣土车辆100%遮盖； ⑥建成区裸露空地堆场100%遮盖防尘网或喷洒抑尘剂； ⑦对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放； ⑧对作业面和临时土堆应适当地洒水，使其保持一定的湿度，减小起尘量； ⑨谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。散装车辆装运货物的高度不得超过马槽的高度，文明装卸和驾驶，限速驾驶，在装卸点须对散落在车顶、马槽外部等处的物料进行清扫。 经采取以上措施后，能有效降低扬尘量50%～70%、减少扬尘对周围环境的影响。随着施工过程的结束，这些污染也随之结束。 4.2施工期废水防治措施 施工期废水为施工人员的生活污水、土方等建筑物料喷洒水及少量的机械泥浆污水，主要为少量的泥沙等，不含其它杂质。为了防止废水对地表水环境的影响，须采取以下控制措施： ①生活污水：建设单位须严格加强对施工人员的管理，施工生活污水经临时旱厕收集后用于周边农田施肥； ②施工废水：施工期间的砂浆搅拌机用水、砖瓦、土方等建筑物料喷洒水及少量的机械泥浆污水，主要污染因子为SS，要求设置10m³沉淀池1座，经沉淀澄清后回用于施工场地，循环利用不外排。 4.3施工期噪声防治措施 在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。主要包括机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。施工机械噪声主要为装载机等施工作业时产生的噪声，多为点声源；施工作业噪声主要是一些零星的敲打声、装卸车辆时的撞击声、拆卸模板的撞击声等，多为瞬时噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。 为了减轻施工期噪声对环境的影响，须采取以下控制措施： ①降低施工设备噪声：尽量采用低噪声设备；采用安装排气筒消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械、设备加强定期检修、养护，保证其正常运行，减少设备在非正常运行时所产生的噪声； ②降低人为噪声：按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音； ③建立临时声障：对位置相对固定的机械设备，于室内操作的尽量进入操作间，不能进入操作间的，可适当建立单面声障； ④减少交通噪声：加强车辆管理，控制汽车鸣笛； ⑤合理布局：将产生噪声较大且固定施工机械设备布置到项目用地的中部。 4.4施工期固废防治措施 施工期固体废物主要有施工人员产生的生活垃圾、各种建筑垃圾等。建筑垃圾主要来源于建筑施工中的废物（如砂石、石灰、混凝土、废砖等），可采取以下措施降低其对环境的影响： ①运送建筑废物的车辆离开施工场地时，要及时清理干净车辆粘带的泥土； ②遗留在现场的建筑废物要及时清运或回填； ③施工现场的金属废物要及时回收； ⑤建筑垃圾应运送到政府指定地点，不得随意倾倒； ⑥施工人员的生活垃圾统一收集后交地方环卫部门统一处置； 采取上述固体废物处置措施后，项目施工期产生的废物均能得到妥善处理，能有效降低施工期固体废物对周围环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.5运营期主要污染物源强分析 表4-1 项目污染物排放情况一览表 内容 类型; 污染物名称; 产生浓度/产生速率及产生量; 排放浓度/排放速率/及排放量. 大气 污染 物; 粪污发酵; 有组织; NH3; 19.3kg/h; 138.96t/a; 1.0229kg/h; 7.36t/a. H2S; 0.000609kg/h; 0.004t/a; 0.000116kg/h; 0.0008t/a. 臭气浓度(无量纲); 1514; 417. 无组织; NH3; 4.825kg/h; 34.74t/a; 4.825kg/h; 34.74t/a. H2S; 0.0001kg/h; 0.001t/a; 0.0001kg/h; 0.001t/a. 臭气浓度(无量纲); 378.5; 378.5. 菌剂生产; 有组织; NH3; 0.002kg/h; 0.014t/a; 0.0001kg/h; 0.0007t/a. H2S; 0.0007kg/h; 0.005t/a; 0.00013kg/h; 0.0009t/a. 臭气浓度(无量纲); 370; 101.75. 运输恶臭; NH3、H2S; 原料入厂采用密闭式罐车拉运，远离居民区等. 废水; 生活污水; 336m³/a; 化粪池暂存后至微生物有机肥生产线生产有机肥. 软水制备及锅炉排水; 180m³/a; 厂区洒水抑尘不外排. 实验室容器清洗废水; 144m³/a; 至微生物有机肥生产线生产有机肥. 蒸汽凝水; 160m³/a; 种子罐、发酵罐生产利用. 噪声; 项目噪声源主要为各种设备等机械产生的噪声，噪声值在80dB(A)左右。在采取基础减震、建筑隔声等措施后，能有效减低噪声对周围环境的影响。. 固废; 生活垃圾; 15t/a; 环卫部门统一处置. 种子罐、发酵罐残渣; 40.31t/a; 生产回用. 废UV灯管; 0.4kg/a; 危废暂存间密闭桶装，交有资质单位安全处置. 废活性炭; 0.08t/a. 实验室废容器; 0.2t/a; 外售废品收购站. 废包装; 2t/a; 外售废品收购站. 废树脂; 0.02t/a; 厂家更换时回收，不暂存. 表4-2 排放口基本信息一览表 项目; 符号; 单位; DA001. 坐标; /; /; E：105.413952；N：37.362026. 高度; Hs; m; 15. 内径; D; m; 0.6. 风量; Q; m³/a; 10800000(1500m³/h). 4.5.1废气 4.5.1.1主要污染物源强分析 项目废气主要为微生物有机肥粪污发酵废气、微生物菌剂生产线种子罐、发酵罐发酵废气及原料运输恶臭。 (1)微生物有机肥粪污发酵废气(G2) 外购鸡粪至厂区微生物有机肥生产车间发酵、陈化腐熟处理，该过程会产生恶臭气体，污染因子主要为NH3、H2S。 其发酵恶臭本次评价类比项目北侧紧邻中卫市沃丰生物有机肥有限公司《年产3万t生物有机肥建设项目竣工环境保护验收监测报告》(2024年3月)中检测数据进行分析。 表4-3 类比工程可行性分析一览表 类比内容; 类比项目; 本项目. 原料; 鸡粪; 鸡粪. 产品产量; 3万吨; 3万吨. 生产工艺; 发酵、破碎、陈化、筛分、造粒、烘干、冷却; 发酵、破碎、陈化. 类比内容环保措施及效率; 发酵过程添加微生物菌剂、喷洒除臭剂，车间设集气装置，废气同造粒、烘干、冷却废气等共同经1套“布袋除尘+UV光解+活性炭吸附”装置处理; 发酵过程添加微生物菌剂、喷洒除臭剂，车间设集气装置，废气收集后经1套“UV光解+活性炭吸附”装置处理. 污染物源强(进口); NH3; 19.3kg/h; 本次取值：19.3kg/h. H2S; 0.000609kg/h; 本次取值：0.000609kg/h. 臭气浓度(无量纲); 1514; 本次取值：1514. 污染物源强(出口); NH3; 0.0311kg/h; 本次取值：0.0311kg/h. H2S; 0.000116kg/h; 本次取值：0.000116kg/h. 臭气浓度(无量纲); 417; 本次取值：417. 由上表可知，项目产品生产能力、生产工艺(仅发酵、破碎、陈化工序；本项目不涉及烘干、造粒，故不考虑颗粒物及布袋除尘措施)、环保措施同类比项目均一致。且类比项目造粒、烘干工段还会产生恶臭，其整体恶臭产生量较本项目较大，故本次发酵恶臭源强采取类比项目实际检测值类比可行。 项目发酵车间设集气设施，整体收集效率取80%。根据类比源强推算，项目微生物有机肥发酵工序恶臭产排放情况见表4-4。 表4-3 项目粪污发酵废气污染物产排放情况一览表 污染因子; 排放形式; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 末端处置措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h. NH3; 有组织; 138.96; 19.3; 车间设集气设施负压收集(80%)+喷洒除臭剂+1套“UV光解+活性炭吸附”装置; 7.36; 1.0229. H2S; 0.004; 0.000609; 0.0008; 0.000116. 臭气浓度(无量纲); 1514; 417. NH3; 无组织; 34.74; 4.825; 34.74; 4.825. H2S; 0.001; 0.0001; 0.001; 0.0001. 臭气浓度(无量纲); 378.5; 378.5. (2)种子罐、发酵罐发酵废气(G3) 菌种经试管、摇瓶活化培育后接种至种子罐、发酵罐内发酵扩繁，该过程会产生恶臭气体。根据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》(HJ864.2-2018)确定污染因子为NH3、H2S等。 其发酵恶臭本次评价类比《宁夏启远生物科技年产5000吨微生物菌剂、50000吨生物有机肥及50000吨控释掺混肥新建项目竣工环境保护验收监测报告》(2021年4月)中检测数据进行分析。 表4-4 类比工程可行性分析一览表 类比内容; 类比项目; 本项目. 产品产量(液体菌剂); 5000t; 500t. 生产工艺; 试管、摇瓶活化培育-种子罐、发酵罐扩繁-过滤; 试管、摇瓶活化培育-种子罐、发酵罐扩繁-过滤. 类比内容环保措施及效率; 1、菌种主要为枯草、地衣、苏云南、解钾菌及防病菌等，经试管、摇瓶活化培育后至种子罐、发酵罐扩繁培育，过滤后滤液即为产品微生物菌剂； 2、种子罐、发酵罐废气经管道引至厂区1套回转窑焚烧处理; 1、项目菌种主要为枯草、地衣、解淀粉、解冻样、多粘类，经试管、摇瓶活化培育后至种子罐、发酵罐扩繁培育，过滤后滤液即为微生物菌剂； 2、种子罐、发酵罐废气经管道引至1套“UV光解+活性炭吸附”装置处理. 污染物源强(出口); NH3; 0.0002kg/h; /. H2S; 0.00007kg/h; /. 臭气浓度(无量纲); 37; /. 由上表可知，本项目微生物菌剂生产工艺同类比项目一致，且类比项目产品生产产能较大。本次评价主要根据其污染物排放情况、环保措施处理效率等反推该工序恶臭污染物产生源强，从而结合本项目采取的环保措施进行产排污分析。 由于类比项目未对回转窑恶臭气体焚烧效率进行监测，根据《焚烧火炬对填埋气中恶臭物质的去处效果》(陆鹏、张宗正等)研究结果：火炬燃烧(1000～1300℃)对恶臭气体去除效率可达90%以上。经查阅资料，回转窑在预热带、煅烧带、冷却带、排出带等的温度范围不同，其中煅烧带温度最高，可达1300～1400℃之间。分析火炬及回转窑对恶臭的去除原理一致，主要依靠高温环境对污染物进行去除，最大温度区间基本一致。故本次评价对类比项目回转窑恶臭去除效率取90%，反推得种子罐、发酵罐NH3、H2S、臭气浓度(无量纲)产生速率分别为0.002kg/h、0.0007kg/h、370。 项目种子罐、发酵罐废气经罐顶排气阀管道引至1套“UV光解+活性炭吸附”装置处理，由类比中卫市沃丰生物有机肥有限公司竣工环境保护验收项目进、出口监测结果可知其对NH3、H2S、臭气浓度去除效率分别为94.7%、80.95%、72.5%。 项目微生物菌剂生产线种子罐、发酵罐恶臭污染物产排放情况见表4-5。 表4-5 项目微生物菌剂生产线种子罐、发酵罐废气产排放情况一览表 污染因子; 排放形式; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 末端处置措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h. NH3; 有组织; 0.014; 0.002; 废气经罐顶排气阀管道引至1套“UV光解+活性炭吸附”装置处理; 0.0007; 0.0001. H2S; 0.005; 0.0007; 0.0009; 0.00013. 臭气浓度(无量纲); 370; 101.75. 项目微生物有机肥及微生物菌剂生产线发酵废气共同经1套“UV光解+活性炭吸附”装置处理，其排放汇总情况见表4-6。 表4-6 项目生产废气污染物产排放汇总情况一览表 污染因子; 排放形式; 产生量t/a; 产生速率kg/h; 末端处置措施; 排放量t/a; 排放速率kg/h. NH3; 有组织; 138.974; 19.302; 车间集气+除臭剂+1套“UV光解+活性炭吸附”装置; 7.3607; 1.023. H2S; 0.009; 0.001309; 0.0017; 0.000246. 臭气浓度(无量纲); 1884; 518.75. NH3; 无组织; 34.74; 4.825; 34.74; 4.825. H2S; 0.001; 0.0001; 0.001; 0.0001. 臭气浓度(无量纲); 378.5; 378.5. (3)原料运输过程恶臭(G1) 运输恶臭是指本项目鸡粪原料收购运输途中产生的恶臭，其主要污染物为H2S、NH3等，运输途中会对沿线环境造成短暂的恶臭污染，排放量较少，待运输车辆远离后影响可消除。本次评价要求运输应采用密闭罐车输送，运输车辆加强管理，严格控制输送沿途的“弃、撒、跑、冒、漏、滴”，尽量避免穿越村庄等敏感路段减少运输恶臭对沿线环境的影响。 4.5.1.2运营期大气环境影响及可行性分析 （1）污染防治措施技术可行性分析 项目废气污染源微生物有机肥及微生物菌剂生产线发酵废气，其废气污染防治治理措施技术可行性评价重点对照《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》(HJ864.2-2018)进行分析。 具体分析情况见表4-7。 表4-7 项目有机肥生产线废气污染防治措施技术可行性分析一览表 主要控制污染物; 可行性技术要求; 本项目采取措施; 是否为可行性技术. 氨、硫化氢; 生物除臭(滴滤法、过滤法); 车间集气+除臭剂+1套“UV光解+活性炭吸附”装置; 根据同类型项目实际监测结果，其污染物能够达标排放；该工艺也是国家允许的恶臭防治可行技术. - （2）废气污染物达标排放可行性分析 - 根据工程分析，项目运营期废气主要为微生物有机肥及微生物菌剂生产线发酵废气，污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)限值要求。 - 有组织废气污染物排放达标可行性分析见表4-8。 表4-8 项目有组织废气达标排放可行性分析一览表 单位：mg/m³ 污染源; 排放情况; 污染防治措施; 标准限值; 达标情况. 有机肥生产线废气; NH3; 1.023; “UV光解+活性炭吸附”; 4.9kg/h; 达标. H2S; 0.000246; 0.33kg/h; 达标. 臭气浓度(无量纲); 518.75; 2000; 达标. - 由表4-8可知，项目微生物有机肥及微生物菌剂生产线发酵废气在采取“UV光解+活性炭吸附”处理后能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表二限值要求，废气污染物均能够达标排放。 - 项目微生物有机肥发酵工序在采取车间集气、喷洒除臭剂等措施后NH3、H2S、臭气浓度(无量纲)排放量分别为34.74t/a、0.001t/a、378.5，排放量较小。同时项目周边无敏感区，分析其对周围大气环境影响可接受。 - （3）非正常排放环境影响分析 - 非正常排放是指开车、停车、机械设备故障，特别是环保设施故障造成污染物排放量急剧增加的情况。根据工程分析及运营期特点，本次评价选取废气治理设施“UV光解+活性炭吸附”装置故障作为非正常工况分析。 - 非正常工况设定为未长期更换UV灯管及活性炭的条件下废气治理效率降低至50%以下，巡检过程发现非正常运行情况，持续时间1h。 - 项目非正常工况下污染物排放情况见表4-9。 表4-9 非正常工况下废气排放情况一览表 污染源; 产生速率; 产生量; 污染防治措施; 排放速率; 排放量; 工况. 发酵废气; NH3; 19.302kg/h; 138.974t/a; “UV光解+活性炭吸附”(50%); 9.651; 69.487; 非正常. H2S; 0.001309kg/h; 0.009t/a; 0.001; 0.005. 臭气浓度(无量纲); 1884; 942. - 经对比表4-7正常工况下废气污染物产排放情况，项目非正常工况下废气污染物排放速率明显上升，且氨出现超标现象。 - 综合分析，建设单位运营期应加强日常环保设施、设备的日常维护，尽量避免非正常排放工况的发生。一旦发现环保设施故障应立即停车检修，保证环保设施正常工作。 4.5.1.3运营期废气监测 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)、《排污单位自行监测技术指南 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料》(HJ1088-2020)等相关技术规范要求，项目运营期废气监测计划见表4-10： 表4-10 项目运营期废气监测计划一览表 监测要素; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废气; DA001 废气排气筒; NH3; 1次/半年. H2S. 臭气浓度. 厂界; NH3、H2S、臭气浓度. 4.5.2废水 根据工程分析，项目运营期废水主要为职工生活污水、软水制备排水、实验室容器清洗废水及蒸汽凝水。 (1)生活污水 项目劳动定员20人，年生产300天，每天工作24小时(三班制)。根据《宁夏回族自治区有关行业用水定额）(修订)》(2020年10月24日实施)，本项目职工生活用水定额70L/(人·d)计，则生活用水量为420.0m³/a(1.4m³/d)。 废水产生量以用水量的80%计，则生活污水产生量为336m³/a，经化粪池暂存后至微生物有机肥生产线生产有机肥不外排。 (2)软水制备及锅炉排水 项目建设1套软水制取设备用于微生物菌剂生产线利用，制取率90%，制取过程会产生少量清净下水。制备新鲜水用量为900m³/a，则排水量为80m³/a，用于厂区洒水抑尘不外排。 项目设置1台1t/h电锅炉用于种子罐、发酵罐空消灭毒，运行过程会产生少量废水，废水量90m³/a，同软水制备排水一同厂区洒水抑尘不外排。 (3)实验室容器清洗废水 项目实验室容器清洗用水量为180m³/a，废水量以用水量的80%计，则废水产生量为144m³/a。废水中主要为容器壁面残留污渍等，同生活污水一同至微生物有机肥生产线生产有机肥。 (4)蒸汽凝水 项目蒸汽灭菌空消蒸汽用量为200m³/a，消毒过程损耗量以20%计，则蒸汽凝水产生量为160m³/a。凝水中主要为杀灭的细菌杂质等，可为目标菌种发酵扩繁提供碳源物质，种子罐、发酵罐内留存生产利用，不外排。 4.5.3噪声 本项目生产过程中主要为各类泵及生产设备等机械产生的噪声，根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ2034-2013)附录A并类比同类型设备噪声水平，项目噪声源及其源强统计结果见表4-11。 |

|  | 表4-11 项目噪声源强调查清单(室内声源) 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）. 1; 微生物有机肥车间; 自走式翻抛机; 10000型; 70; 阻尼隔声材料包扎、基础减震、厂房隔声等; -10; 20; 0.4; 5; 55; 昼、夜; 5; 50. 移动式防潮破碎机; FS600; 65; -10; 20; 0.4; 5; 50; 5; 45. 微生物菌剂喷洒设备; /; 70; -10; 20; 0.4; 5; 55; 5; 50. 全自动包装机; DCS-S50; 65; -6; 8; 0.2; 10; 50; 5; 45. 2; 菌剂实验室; 恒温摇床; HZQ-C; 70; 2; -4; 0.2; 2; 55; 5; 50. 3; 微生物菌剂车间; 混料机; /; 70; -4; -2; 0.2; 4; 55; 5; 50. 全自动灌装机; /; 65; -4; -12; 0.2; 6; 50; 5; 45. 软水制备器; 2t/h; 80; -2; -16; 0.2; 2; 65; 5; 60. 蒸汽电锅炉; 1t/h; 75; -2; -14; 0.2; 2; 60; 5; 55. 物料泵; /; 80; -8; -6; 0.2; 20; 65; 5; 55. 经预测，项目运营期各厂界噪声贡献值结果详见表4-12。 表4-12 各厂界噪声贡献值一览表 单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 标准限值; 达标情况. 昼间; 夜间. 东厂界; 34.57; 34.57; 昼间：60 夜间：50; 达标. 南厂界; 38.02; 38.02. 西厂界; 46.95; 46.95. 北厂界; 41.31; 41.31. 由表4-12可知，项目设备产生的噪声在采取加装减振基座、建筑物墙体阻挡及距离衰减等措施治理后，运营期边界处噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。同时项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标，项目的建设对周边声环境影响较小。 |
| --- | --- |

|  | 表4-13 运营期噪声监测计划一览表 监测要素; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂界外1m; 等效连续A声级; 1次/季度. 4.5.4固体废物 根据工程分析，项目运营期固体废物主要为职工生活垃圾、种子罐、发酵罐残渣、环保装置废UV灯管及废活性炭、实验室废容器、废包装及软水制备废树脂等。 （1）种子罐、发酵罐残渣(S1) 项目菌种培育活化后接种至种子罐、发酵罐内发酵扩繁，同时补充基质提供微生物生长所需的营养元素。其吸收过程基质内营养物质基本被消耗殆尽，剩余无法消耗的物质及排泄物形成残渣至罐底沉淀。 罐内物料经自带过滤阀分离后液体至产品分包工序。固体残渣根据物料平衡分析产生量为40.31t/a，至微生物有机肥生产车间同粪污一同发酵生产有机肥。 （2）生活垃圾(S2) 项目劳动定员20人，年生产300d。生活垃圾按每人每天1kg计，则产生量为15t/a。厂区集中收集后交地方环卫部门统一处置。 （3）废UV灯管(S3)、废活性炭(S4) 项目微生物有机肥、微生物菌剂生产线废气最终共同经1套“UV光解+活性炭吸附”装置处理，使用过程需定期更换失效UV灯管及活性炭。 ①废UV灯管 废UV灯管产生量主要同建设单位更换频次有关，根据建设单位提供设备厂家设计资料，其更换频次为2次/a，每次产生量约0.2kg，则全年产生量为0.4kg。根据《国家危险废物名录(2021年版)》其属于危险废物，危废代码HW29-900-023-29。 产生后经危废暂存间密闭桶装，定期交有资质单位安全处置。 ②废活性炭 根据建设单位提供厂家设计资料，项目活性炭填料量为20kg/次，更换周期4次/a，则产生废活性炭量为0.08t/a。属《国家危险废物名录(2021年版)》中危险废物，危废代码HW49-900-039-49。产生后由建设单位采用专用密闭收集桶收集，危废暂存间暂存后交有资质单位安全处置 （5）实验室废容器(S5) 项目微生物菌剂菌种前期培育活化于实验室内进行，过程中会产生废试管、废摇瓶等试验容器。外购菌种均为国家已核准确认的安全、无毒、环保型农业专用菌种，土壤及植物根系中广泛存在，不具有感染性。故培养过程产生的废试管、废摇瓶等容器属一般固废，产生量约0.2t/a，产生后集中收集，外售废品收购站处理。 （6）废包装(S6) 项目除臭剂、基质等为袋装入厂，生产过程会产生废包装物，属一般固废，产生量约2t/a。由建设单位集中收集后外售当地废品收购站处理。 （7）废树脂(S7) 项目软水制备采用离子树脂交换法，长期使用会失效。受生产周期及地方水质影响每年更换一次，产生量约0.02t/a，属一般固废，由厂家更换时回收，厂区内不暂存。 表4-14 项目固体废物产生及处置情况 固废名称; 性质; 代码; 产生量; 处置方式. 种子罐、发酵罐残渣; 一般固废; SW80-010-099-S80; 40.31t/a; 微生物有机肥车间生产有机肥. 废UV灯管; 危险废物; HW29-900-023-29; 0.4kg/a; 危废暂存间密闭桶装，定期交有资质单位安全处置. 废活性炭; HW49-900-039-49; 0.08t/a. 实验室废容器; 一般固废; SW92-900-001-S92; 0.2t/a; 外售废品收购站. 废包装; 一般固废; SW17-900-005-S17; 2t/a. 废树脂; 一般固废; SW59-900-008-S59; 0.02t/a; 厂家更换时回收，不暂存. 生活垃圾; 生活垃圾; SW64-900-099-S64; 15t/a; 交地方环卫部门统一处置. 针对本次危险废物贮存情况，本次评价提出以下要求： ①危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质等要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触； ②贮存设施或场所、容器和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志； ③针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求； ④应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好； ⑤危险废物转移/运输过程应按照《危险废物联单管理办法》执行。 综上所述，本项目产生的固体废物能够得到合理处置，对周围环境影响较小。 4.6风险评价 根据工程分析及对原辅材料、产品及“三废”等辨识(废气不计算在线量)，本项目不涉及危险物质，环境风险较小，可防可控。 4.7地下水、土壤环境影响评价 根据工程分析，本次评价要求危废暂存间、微生物有机肥车间等采取重点防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。 综合分析，项目无明显污染途径，采取评价提出的防渗措施后能够有效降低区域土壤及地下水环境污染风险，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 微生物有机肥发酵废气 | NH3、H2S、臭气浓度 | 微生物有机肥车间密闭，车间设集气装置负压收集，发酵过程喷洒除臭剂，收集后至1套“UV光解+活性炭吸附”装置处理，最终经1根15m高排气筒(DA001)排放 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2 |
|  |  | 菌剂发酵废气 |  | 微生物菌剂生产线种子罐、发酵罐各罐顶部设排气阀，废气经管道引至生物有机肥生产线配套的“UV光解+活性炭吸附”装置处理，最终共同经1根15m高排气筒(DA001)排放 |  |
|  | 厂界 |  | NH3、H2S、臭气浓度 | 微生物有机肥车间密闭，设集气装置，喷洒除臭剂等 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新改扩建 |
|  | 运输恶臭 |  | 原料采用密闭式罐车拉运，远离居民区等 |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | 经1座10m³化粪池暂存后至微生物有机肥生产线发酵生产有机肥 |  | 合理处置 |
|  | 软水制备及 锅炉排水 |  | 厂区洒水抑尘不外排 |  |  |
|  | 实验室容器清洗水 |  | 微生物有机肥生产线生产有机肥 |  |  |
|  | 蒸汽凝水 |  | 种子罐、发酵罐生产利用 |  |  |
| 声环境 | 生产设备 |  | 噪声 | 设置基础减振、降噪、隔声设施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾厂区集中收集后送当地环卫部门统一处置；种子罐、发酵罐残渣至微生物有机肥生产线发酵生产有机肥；废UV灯管、废活性炭危废暂存间暂存，定期交有资质单位安全处置；实验室废容器、废包装外售废品收购站；废树脂厂家更换时回收，不暂存 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 重点防渗：微生物有机肥生产车间、危废暂存间采取重点防渗措施，等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s； 一般防渗：微生物菌剂车间、菌剂实验室、办公区基础采取一般防渗措施，等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s； 简单防渗：厂区地面采取水泥硬化简单防渗措施 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 加强厂区绿化 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 按照规范要求开展自行监测，加强厂区环境风险管理； - 编制突发环境事故应急预案并进行应急演练； - 根据相关要求办理排污许可证，强化企业环境管理计划及制度等。 |  |  |  |  |

- 六、结论

本项目的建设符合相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划。项目运营期经采取有效的治理措施后，对大气环境影响较小、噪声能够达标排放、固体废物、废水能够妥善处置。因此，本项目在采取环评报告提出的污染物防治措施后，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 |  | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粪污发酵废气 (有组织) | NH3 | / | / | / | 7.36 | / | 7.36 | / |
|  |  | H2S | / | / | / | 0.0008 | / | 0.0008 | / |
|  | 粪污发酵废气 (无组织) | NH3 | / | / | / | 34.74 | / | 34.74 | / |
|  |  | H2S | / | / | / | 0.001 | / | 0.001 | / |
|  | 菌剂生产废气(有组织) | NH3 | / | / | / | 0.0007 | / | 0.0007 | / |
|  |  | H2S | / | / | / | 0.0009 | / | 0.0009 | / |
| 废水 | / |  | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般 固废 | 生活垃圾 |  | / | / | / | 15 | / | 15 | / |
|  | 种子罐、发酵罐残渣 |  | / | / | / | 40.31 | / | 40.31 | / |
|  | 实验室废容器 |  | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | / |
|  | 废包装 |  | / | / | / | 2 | / | 2 | / |
|  | 废树脂 |  | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | / |
| 危险废物 | 废UV灯管 |  | / | / | / | 0.0004 | / | 0.0004 | / |
|  | 废活性炭 |  | / | / | / | 0.08t/a | / | 0.08t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a；