卫环沙坡头区分局函〔2024〕23号

关于同意国家电投集团宁夏能源铝业中卫新能源有限公司《国家电投中卫香山49.8MW分散式风电项目环境影响报告表》的函

国家电投集团宁夏能源铝业中卫新能源有限公司：

你公司报来的《国家电投中卫香山49.8MW分散式风电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，根据专家评审小组意见，经研究，函复如下：

- 项目基本情况

国家电投中卫香山49.8MW分散式风电项目位于中卫市沙坡头区永康镇、宣和镇境内，总占地面积105449平方米。项目风电场总装机容量为49.8MW，共布置8台6.25MW风电机组，配置10%容量的储能，风机与箱变采用一机一变的接线方式，配套8台7000kVA箱变，经35kV架空线路送入国家电投集团中卫香山风电场1-3期“以大代小”150MW增容项目110kV升压站。项目主体工程包括风力发电机组、箱式变压器及35kV集电线路，配套施工道路、检修道路及临时工程。项目总投资为29550.17万元，其中环保投资273.02万元，占总投资的0.92%。

项目取得自治区发展和改革委员会出具的《自治区发展改革委关于国家电投中卫香山49.8MW分散式风电项目核准的批复》（宁发改能源（发展）审发〔2024〕15号），依据专家评审意见和宁夏绿博环保科技有限公司编制的《报告表》的评价结论，在落实《报告表》提出的各项环境保护措施基础上，同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、项目建设环境影响控制主要措施

（一）大气环境影响减缓措施

施工期严格落实施工现场围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、渣土车辆密闭运输、出入车辆清洗、定期洒水等扬尘污染防控措施，厂界颗粒物排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

- （二）水环境污染防治措施

施工区设置沉淀池，施工废水经临时沉淀池沉淀后用于场地洒水抑尘，不外排；施工期建设环保型旱厕，洗漱废水用于施工场地洒水降尘，粪污定期清运。

（三）噪声污染防治措施

- 通过选用低噪声设备、合理安排施工时间、加强设备维护保养、合理布局，通过降噪减振等措施，施工期噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值。运营期风电机组采用减震底座，安装防振降噪设备，加强设备维修保养，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类区标准要求。

（四）固体废物处置措施

施工人员生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一处理处置；建筑垃圾回用于场内检修道路修筑，不能回用的收集后统一清运至政府指定地点处置。废润滑油收集后暂存于“国家电投集团中卫香山风电场1-3期“以大代小”150MW增容项目”危废贮存点，定期交由有危险废物处理资质的单位安全处置。项目服务期满后固体废物主要是风电机组各部件（包括塔基、风机和叶片）和淘汰的箱变部件，风电机组各部件和淘汰的箱变部件外售第三方单位拆解综合利用。

- （五）环境管理及生态保护措施

合理选择施工时间，加强施工活动管理，优化施工布置和施工工艺，合理安排施工路线，做好施工期间的临时防护；严格控制对区域动、植物的影响并采取相应的措施，保护生物多样性，维持或修复生态功能系统；严格控制施工红线范围，施工活动严格控制在占地范围内，加强水土流失防治，减少对地表植被的扰动和破坏；加强环境管理，施工结束后及时对临时施工区占地及施工扰动区域进行清理、平整、恢复植被，落实环保措施，保护项目区域生态环境，实施绿化、水土保持等措施，开展运营期生态恢复监测。

三、有关要求

（一）你公司应严格落实生态环境保护主体责任，建立健全内部生态环境管理机构和制度，加强生态环境管理，确保各项生态环境保护措施落实到位，工程建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，并按规定程序实施竣工环境保护验收，在未完成竣工环境保护验收工作前不得投产运营。

（二）本批复仅限于《报告表》确定的工程内容，在《报告表》批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，《报告表》应当报具有环评审批权限的生态环境部门重新审核。

（三）建设项目须依法依规取得相关部门合法手续后，方可开工建设。

（四）中卫市生态环境局沙坡头区分局负责该项目环境保护“三同时”监管工作。

中卫市生态环境局沙坡头区分局

2024年9月29日