- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：“宁湘直流”配套新能源基地中卫50万千瓦风

电项目

建设单位（盖章）：     中卫龙源新能源有限公司

编制日期：              2025年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | “宁湘直流”配套新能源基地中卫50万千瓦风电项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 中卫龙源新能源有限公司 |  |  |
| 项目代码 |  | 2411-640502-04-01-789786 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 王涛 | 联系方式 | / |
| 建设地点 |  | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区香山乡、常乐镇、永康镇 |  |  |
| 地理坐标 |  | 共三个区域， 三号区域位于香山乡和永康镇，中心坐标为：E：105°18′12.141″、N：37°17′52.007″ 四号区域位于常乐镇和香山乡，中心坐标为：E：104°55′49.886″、N：37°19′18.524″ 二号区域西北部分区域位于兴仁镇，中心坐标为：E：105°7′19.553″、N：37°22′23.918″ |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 90陆上风力发电4415 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 1266946m2（其中永久 占地40346m2、临时 用地1226600m2） |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准 /备案）部门 |  | 宁夏回族自治区发展 和改革委员会 | 项目审批（核准 /备案）文号 | 宁发改能源（发展） 审发〔2024〕177号 |
| 总投资（万元） |  | 225575 | 环保投资（万元） | 825 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.36 | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： |  |  |
| 专项评价 设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | ①宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划 规划名称：自治区人民政府办公厅《关于印发宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划的通知》； 文号：宁政办发〔2022〕65号； 时间：2022年9月5日。 ②宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划 规划名称：自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划的通知； 文号：宁政办发〔2021〕59号； 时间：2021年9月7日。 ③中卫市能源产业发展“十四五”规划 规划名称：市人民政府办公室关于印发中卫市能源产业发展“十四五”规划的通知 文号：卫政办发〔2023〕9号； 时间：2023年3月7日 ④《中卫市国土空间总体规划（2021-2035年）》 规划名称：《中卫市国土空间总体规划（2021—2035年）》； 文号：宁政函〔2023〕69号； 时间：2023年10月。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其它符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目建设分散式风电项目，建设内容不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类、限制类与淘汰类项目，属于国家允许建设项目。 2.“三线一单”相符性分析 (1)与中卫市“三线一单”符合性分析 根据2024年8月发布的《中卫市生态环境分区管控动态更新成果》(卫政办法发〔2024〕33号)。本项目共72台风机，共分三个区域建设。三号区域位于香山乡和永康镇，共建设42台风机；四号区域位于香山乡和常乐镇，共建设19台风机，二号区域西北部分区域位于全部位于常乐镇，共建设11台风机。 ①与生态保护红线关系 项目建设地点位于中卫市沙坡头区常乐镇、香山乡、常乐镇境内，根据中卫市人民政府办公室关于发布《中卫市生态环境分区管控动态更新成果》（卫政办发〔2024〕33号），本项目所在区域不在中卫市生态保护红线范围内，符合《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》要求。 具体项目建设地点与中卫市生态红线位置关系见附图1。 ②与一般生态空间关系 本项目占地范围涉及一般生态空间，生态保护红线外的生态空间（一般生态空间）原则上按限制开发区域的要求进行管理。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理，涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。 “宁湘直流”配套新能源基地沙坡头50万千瓦风电项目是宁夏至湖南±800千伏特高压直流配套新能源项目的组成部分，该项目已纳入《宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划》（宁政办发〔2022〕65号），已取得宁夏回族自治区自然资源厅用地预审意见（宁自然资预审字〔2024〕58号）以及中卫市自然资源局核发的建设项目用地预审与选址意见书（用字第6405002024XS0051S01号）。本项目涉及占用生态空间中的林地、草原，占地面积小且较为分散，建设单位已办理草地、林地相关手续，项目未乱占草地、林地，对项目占地采取生态治理和生态补偿措施，施工期对于生态扰动较小；项目运营期无废气、废水外排，不会对生态环境造成影响，符合一般生态空间要求。 (2)环境质量底线及分区管控相符性 ①水环境质量底线及分区管控要求 项目所在区域无常年地表水体，项目仅为风力发电工程，运营期不产生生产性废水，不建设办公生活区域，运营期无废水外排。因此，本项目不会突破水环境质量底线。 根据中卫市水环境分区管控图，项目三个建设区域均位于水环境一般管控区。管控区要求：对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。本项目为风电项目，不属于“两高一资”项目，不属于危险化学品生产企业，施工期车辆冲洗废水经沉淀处理后循环使用，运营期无废水外排，符合工业污染重点管控区管控要求。 项目与中卫市水环境分区管控位置见附图2。 ②大气环境质量底线及分区管控要求 - 根据《2023年宁夏生态环境质量状况》，剔除沙尘天气，2023年本项目区域属于达标区。本项目为风力发电工程，项目运营期无大气污染物排放，不会改变区域大气环境功能，符合大气环境质量底线。 - 对照中卫市大气环境分区管控图，项目三个建设区域位于大气环境分区管控的一般管控区。大气一般管控区要求：落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。 - 本项目为风力发电项目，施工期严格按照施工场地六个100%防尘要求，在机组施工现场设2m高围栏、车辆出入口处设置冲洗平台对车辆车身及轮胎冲洗、采用商品混凝土、开挖土方采取苫盖及洒水抑尘等防尘措施后，施工期对大气环境影响较小。风力发电属于清洁能源，本项目运营期不产生废气污染物，不会影响区域大气环境质量，符合大气环境一般管控区要求。 项目位于中卫市大气环境分区管控位置见附图3。 ③土壤污染风险防控底线及分区管控要求 根据中卫市土壤污染风险分区管控图，项目三个建设区域位于一般管控单元。一般管控区：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 本项目为风力发电工程，永久占地面积40346m2，包括风电机组、箱式变压器、进场道路等占地；临时占地面积1226600m2，包括风机吊装安装场地、临时施工营地等占地。项目的实施不改变土地利用类型，不会导致土壤环境质量下降，故项目建设符合土壤分区管控要求。 项目位于中卫市土壤环境分区管控图中的位置见附图4。 (3)资源利用上线 本项目为风电项目，属于新能源项目，项目运营过程中不消耗煤炭及天然气资源，不会减少区域水、煤炭、天然气等资源总量。本工程的建设，年上网电量约为9041.4万kW.h，与相同发电量的火电相比，每年可为电网节约标煤约2.75万t(火电煤耗按304.9g/kW.h计)，同时相应地减少火电机组燃煤所造成的多种有害气体的排放，其中减排二氧化硫(SO2)14.47t，氮氧化合物(NOx)16.18t，烟尘2.90t，减轻排放温室效应性气体二氧化碳(CO2)7.82万t。本项目永久占地40346m2，主要为风机和道路占地，占地类型为天然牧草地。临时占地共1226600m2，主要为临时施工营地、吊装平台，占地类型为天然牧草地和灌木林地。本项目不涉及基本农田，项目施工结束后对临时施工占地和永久占地裸露地采用播撒草籽的方式进行生态修复，草种选择冰草和狗尾草。因此，项目符合资源利用上线的要求。 (4)生态环境准入清单 本项目共建设三个区域，分别三号区域位于香山乡和永康镇，共建设42台风机；四号区域位于香山乡和常乐镇，共建设19台风机，二号区域西北部分区域位于全部位于常乐镇，共建设11台风机。 具体项目与中卫市生态环境准入清单总体要求符合性见表1、项目与“中卫市环境管控单元生态环境准入清单”相符性判定见表2。项目与中卫市环境管控单元位置关系图见图5. 表1 中卫市生态环境准入清单总体要求 管控维度; 管控要求; 符合性分析; 是否 符合. A1 空间 布局 约束; A1.1 禁止开发建设活动的要求; 严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目和产业园区。; 本项目为风电项目，属于新能源项目，不属于“两高一资”项目。; 符合. 黄河沿线两岸3公里范围内不再新建养殖场。; 本项目为风电项目; 符合. 所有工业企业原则上一律入园，工业园区（集聚区）以外不再新建、扩建工业项目。; 本项目为风电项目，属于新能源项目，提升电力供应。; 符合. 禁止露天焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质或将其用作燃料。; 本项目不使用燃料; 符合. 除已列入计划内项目，“十四五”期间不再新增燃煤自备电厂（区域背压式供热机组除外）。; --; 符合. 严禁在优先保护类耕地集中区域新建污染土壤的行业企业。; 本项目位于一般管控区，不在有限保护类耕地集中区域内。; 符合. A1.2 限制与规定开发建设活动的要求; 严格产业准入标准，建立联合审查机制，对新建项目进行综合评价，对不符合产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、 产能置换、污染物排放区域削减等要求的项目不予办理相关审批手续。严格“两高”项目节能审查，对纳入目录的落后产能过 剩行业原则上不再新增产能，对经过评估论证确有必要建设的“两高”项目，必须符合国家、自治区产业政策和产能及能耗等 量减量置换要求; 本项目为风电项目，符合产业政策，符合“三线一单”，不属于“两高”项目。; 符合. A1.3 不符合空间布 局要求的活动的退出要求; 对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录需要实施修复的地块，土壤污染责任人应当按照规定编制修复方案，报所在地生态环境主管部门备案并实施。; 本项目不涉及。; 符合. 严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地、矿权有序退出。; 本项目不位于自然保护区。; 符合. 对所有现状不达标的养殖场，明确治理时限和治理措施，在规定时间内不能完成污染治理的养殖场，要按照有关规定实施严肃处罚。; 本项目不涉及。; 符合. 按照“一园区一热源”原则，全面淘汰工业园区（产业集聚区）内35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。城市建成区、集中供热覆盖区及天然气管网覆盖区一律禁止新建燃煤锅炉，逐步淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，保留及新建锅炉需达到特别排放限值要求。; 本项目不涉及。; 符合. A2 污染 物排 放管 控; A2.1 允许排放量要求; 化学需氧量、氨氮、氮氧化物和挥发性有机物排放总量完成自治区下达任务。; 本项目运营期产生废气。; 符合. PM2.5和O3未达标城市，新、改、扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求，所需二氧化硫、NOx、VOCs排放量指标要进行减量替代。; 本项目运营期产生废气。; 符合. 新、改、扩建重点行业建设项目按照《宁夏回族自治区建设项目重金属污染物排放指标核定办法》要求，遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，各地级市可自行确定重点区域，重点区域遵循“减量替代”原则，减量替代比例不低于1.2:1。; 本项目不涉及重金属污染物排放。; 符合. 到2025年，中卫市畜禽养殖废物综合利用率达到95%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。; 本项目不涉及。; 符合. A2.2 现有 源提 标升 级改 造及 淘汰 退出; 1.力争到2024年底，所有钢铁企业主要大气污染物基本达到超低排放指标限值；有序推进水泥行业超低排放改造计划，水泥熟料窑改造后氮氧化物排放浓度不高于100 毫克/立方米；焦化企业参照《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》要求实施升级改造，改造后氮氧化物排放浓度不高于150毫克/立方米。 2.2024年底前，烧结、炼铁、炼钢轧钢、自备电厂等有组织排放污染物实行超低排放限值; 本项目不涉及。; --. A3 环境风险防控; A3.1 联防 联控 要求; 健全市生态环境局与公安、交通、应急、气象、水务等部门联动机制，细化落实各相关部门之间联防联控责任与任务分工，联合开展突发环境污染事件处置应急演练，提高联防联控实战能力。; --; 符合. 以黄河干流和主要支流为重点，严控石化、化工、有色金属、印染、原料药制造等行业企业环境风险，加强油气管道环境风险 防范，开展新污染物环境调查监测和环境风险评估，推进流域突发环境风险调查与监控预警体系建设，构建市-县(区)-区域-企业四级应急物资储备网络。; 本项目为风电项目，不涉及石化、有色金属、印染等行业。; 符合. A3.2 企业及园区环境风险防控要求; 紧盯涉危险废物涉重金属企业、化工园区、水源地，强化环境应急三级防控体系建设，落实企业环境安全主体责任，推行企业突发环境事件应急预案电子备案。; 本项目不涉及重金属。; 符合. A4 资源利用效率要求; A4.1 能源利用总量及效率要求; 1.全面贯彻落实国家和自治区下达煤炭消费总量目标，严格控制耗煤行业煤炭新增量，优先保障民生供暖新增用煤需求。 2.新增产能必须符合国内先进能效标准。; 本项目不建设生活设施，运营后无生活污水产生和外排; 符合. 国家大气污染防治重点区域内新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。; 本项目不位于大气污染防治重点区域。. A4.2 水资源利用总量及效率要求; 建立水资源刚性约束制度，严格准入条件，按照地区取水总量限值审核新、改、扩建项目，取水总量不得超过地区水资源取用 上限或承载能力。; 本项目不涉及取水。; 符合. 表2 中卫市环境管控单元生态环境清单总体要求 序号及管控单元名称; 涉及 乡镇; 主体 功能 定位; 空间布局约束; 污染物 管控要求; 符合性分析; 是否 符合. 沙坡头区优先保护单元2 2ZH64050210004; 中卫市沙坡头区; 生态保护红线+生态空间; - 1.禁止新建项目乱征滥占草地、破坏沙生植被，严格限制在区域内采砂取土。 - 2.生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许十类对生态功能不造成破坏的有限人为活动。一般生态空间内，在生态保护红线正面清单的基础上，仅允许开展生态修复等对生态环境扰动较小、不损害或有利于提升生态功能的开发项目。 - 3.对区域内“散乱污”企业根据实际情况采取关停或搬迁入园措施。禁养区内现有的畜禽养殖场（小区）污染物的排放 - 要符合《畜禽养殖污染物排放标准》的要求，并限期实现关 - 停、转产或搬迁。; /; 本项目为宁夏至湖南±800千伏特高压直流配套新能源项目（光伏900万千万、风电400万千万），已纳入自治区能源发展“十四五规划”属于“十四五”重点可再生能源项目，未乱占草地、乱破坏沙生植被，项目占地拟采取生态治理和生态补偿措施。; 符合. 沙坡头区优先保护单元3 2ZH64050210005; 中卫市沙坡头区; 生态保护红线+生态空间; - 1.生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许十类对生态功能不造成破坏的有限人为活动。 - 2.加快开展自然保护地内违法违规人类活动的清退工作，开展生态恢复与治理。; /. 沙坡头区优先保护单元4 2ZH64050210006; 中卫市沙坡头区; 生态保护红线+生态空间; - 1.禁止新建项目乱征滥占草地、破坏沙生植被，严格限制在区域内采砂取土。 - 2.生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许十类对生态功能不造成破坏的有限人为活动。一般生态空间内，在生态保护红线正面清单的基础上，仅允许开展生态修复等对生态环境扰动较小、不损害或有利于提升生态功能的开发项目。 - 3.对区域内“散乱污”企业根据实际情况采取关停或搬迁入园措施。禁养区内现有的畜禽养殖场（小区）污染物的排放 - 要符合《畜禽养殖污染物排放标准》的要求，并限期实现关 - 停、转产或搬迁。; /. 沙坡头区一般管控单元1 ZH64050230001; 中卫市沙坡头区; 水环境一般管控区-大气环境一般管控区; - 1.禁止新建项目乱征滥占草地、破坏沙生植被，严格限制在区域内采砂取土。 - 2.限制无序发展光伏产业。严格限制在农用地优先保护区集 中区域新建医药、垃圾焚烧、铅酸蓄电池制造回收、电子废弃物拆解、危险废物处置和危险化学品生产、储存、使用等行业项目。 - 3.在满足产业准入、总量控制、排放标准等国家和地方相关管理制度要求的前提下，集约发展。 - 4.深入推进“散乱污”工业企业整治工作，对不符合国家或自 - 治区产业政策、依法应办理而未办理相关审批或登记手续、 - 违法排污严重的工业企业，限期关停拆除。; /. - 3.与《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》的相符性分析 - 根据《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》中：“主要目标（三）建设清洁低碳能源体系。优化能源供给结构。推动风能、光能、水能和氢能等清洁能源产业一体化配套发展。建设国家新能源综合示范区和多能互补能源基地，拓宽新能源使用覆盖面。加快推进光伏发电，稳定推进风电开发。” - 本项目属于风力发电项目，符合规划。 4. 与《宁夏回族自治区可再生能源发展“十四五”规划》符合性分析 根据《宁夏回族自治区可再生能源发展“十四五”规划》中：“加快建设宁夏黄河几字弯绿能基地和千万千瓦级“宁电入湘”绿能基地，实现可再生能源发电装机“倍增”，可再生能源占新增电力装机、发电量比重达到80%。到2025年，可再生能源装机规模超过5000万千瓦，力争达到5500万千瓦。可再生能源发电装机和发电量占比分别提高到55%和30%以上。” 本项目为“宁电入湘”千万千瓦级风电建设项目，属于当前国家鼓励开发的新能源项目，可优化推动可再生能源发电装机“倍增”和宁夏实现清洁能源示范区具有积极的作用。因此，本项目的建设符合规划。 - 5.与《中卫市能源产业发展“十四五”规划》的相符性分析 - 根据《中卫市能源产业发展“十四五”规划》中：“第三章 一、构建多元能源供给体系（二）稳妥有序引导风电发展，稳步推进集中式风电开发。加强风能资源精细化评估，深挖风能资源开发潜力，优化整合我市优质风能资源和土地资源，重点在沙坡头区南山、常乐黄套、蒿川及中宁县喊叫水、徐套乡和海原县树台乡、关桥乡等地开发集中式风电项目，建成“宁电入湘”配套中卫风电基地。 - 本项目为“宁湘直流”配套新能源基地中卫50万千瓦风电项目，位于中卫市沙坡头区香山乡、常乐镇、宣和镇和永康镇，属于风力发电项目，有利于推进新能源一体化发展，符合规划。 - 6.与《宁夏回族自治区风电和太阳能光伏项目建设用地管理办法》（宁政发〔2011〕103号）相符性分析 根据《宁夏回族自治区风电和太阳能光伏项目建设用地管理办法》中“第三条 风电和太阳能光伏发电项目建设用地，在符合土地利用总体规划的前提下，优先使用荒山、荒滩、荒漠等难以利用以及不适宜农业、生态、工业开发的土地，尽量不占或少占耕地。鼓励太阳能光伏发电企业利用屋顶或具有压覆矿产备采区的土地建设太阳能光伏发电项目。”本项目位于中卫市沙坡头区香山乡、常乐镇、宣和镇和永康镇，已取得建设用地选址意见书和建设用地预审意见，不占用耕地。 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 中卫市龙源新能源有限公司（以下简称“建设单位”）““宁湘直流”配套新能源基地中卫50万千瓦风电项目”（以下简称“本项目”）位于于中卫市沙坡头区香山乡、常乐镇、永康镇。项目厂址分布比较分散，分为三个区域。 三号区域位于香山乡和永康镇，共建设42台风机；四号区域位于香山乡和常乐镇，共建设19台风机，二号区域西北部分区域位于全部位于常乐镇，共建设11台风机，本项目共72台风机。项目风电场区域影像图见图2-1. 图2-1 风电场地理位置图 项目场址位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区境内，海拔高程在1590m~2152m之间，场地地貌属低中山黄土梁峁，地形起伏较大。场区附近紧邻S205省道、G341国道，进场路可以从附近引接，对外交通便利。本项目与中卫市行政区划位置关系图见附图6，与周边环境关系见附图7。 表3 风机点位坐标一览表 序号; 名称; X; Y; 备注. 1; A-1; 35518111.1; 4121735.8; 单机容量7.15MW，共56台. 2; A-2; 35519390; 4121988.2. 3; A-3; 35519988.9; 4121517.6. 4; A-4; 35520449.2; 4120921.9. 5; A-5; 35520717; 4122572.2. 6; A-6; 35521776; 4121540.7. 7; A-7; 35522403; 4120693.3. 8; A-8; 35522959.8; 4119664.5. 9; A-12; 35521959.4; 4128682.6. 10; A-13; 35522999.4; 4128992.1. 11; A-14; 35522596; 4129927.2. 12; A-15; 35521562.3; 4130517.1. 13; A-16; 35523609.4; 4130402.2. 14; A-19; 35526323.57; 4130400.222. 15; A-21; 35526088.28; 4132182.737. 16; A-22; 35526445.16; 4132850.867. 17; A-23; 35529370.9; 4133398. 18; A-24; 35530389.6; 4133905.2. 19; A-25; 35530931; 4133292. 20; A-26; 35529033.1; 4132194.4. 21; A-34; 35528192.2; 4126525. 22; A-36; 35529309.93; 4125381.804. 23; A-37; 35531463.4; 4126944.2. 24; A-38; 35532299.4; 4126007.8. 25; A-39; 35537387.5; 4131081.6. 26; A-40; 35536335.3; 4131362.4. 27; A-41; 35535556.9; 4134385.8. 28; A-44; 35511221.6; 4137378.4. 29; A-45; 35512009.2; 4138862.3. 30; A-46; 35510126.9; 4138221.6. 31; A-47; 35509649.9; 4139429.2. 32; A-48; 35510414.7; 4139964.5. 33; A-49; 35509535.77; 4140093.446. 34; A-50; 35509482.6; 4140756.9. 35; A-51; 35508361.4; 4140501.7. 36; A-52; 35508090; 4139338.6. 37; A-53; 35507421.2; 4138295.8. 38; A-54; 35494367.3; 4138381. 39; A-55; 35493140.6; 4138078.4. 40; A-56; 35492120.6; 4136896.2. 41; A-57; 35494460.6; 4136553. 42; A-58; 35494967.9; 4135660.2. 43; A-59; 35497820.8; 4134859.2. 44; A-60; 35496606.9; 4133895.4. 45; A-61; 35494821.5; 4134043. 46; A-62; 35493729.1; 4134108.2. 47; A-63; 35493035; 4134308.7. 48; A-64; 35496035.8; 4132793.9. 49; A-65; 35496855.5; 4132860.6. 50; A-66; 35495328.3; 4130747.4. 51; A-67; 35493845.5; 4130560.4. 52; A-68; 35495020; 4129577.3. 53; A-70; 35494396.2; 4128081.6. 54; A-71; 35492949.3; 4126137.2. 55; A-72; 35493769.1; 4125969.2. 56; A-9; 35520061.3; 4127232.3; 单机容量为6.25MW，共16台. 57; A-10; 35520369.7; 4126201.1. 58; A-11; 35521057.8; 4125311.1. 59; A-17; 35525000.87; 4129155.341. 60; A-18; 35525841.71; 4129839.115. 61; A-20; 35524241.2; 4131886.8. 62; A-27; 35529624.7; 4131398.7. 63; A-28; 35530192.6; 4129879.5. 64; A-29; 35531025.4; 4129700.3. 65; A-30; 35530215; 4128790.8. 66; A-31; 35529426.3; 4128214.2. 67; A-32; 35531390.1; 4128264. 68; A-33; 35528796.8; 4127115.3. 69; A-35; 35529444.1; 4126216.3. 70; A-42; 35518155.27; 4134288.209. 71; A-43; 35511451.7; 4136585.2. 72; A-69; 35493930.11; 4129323.051. |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、建设规模及内容 本项目规划装机容量为500MW，共72个风机机位，安装56台单机容量为7150kW风力发电机组和16台单机容量为6250kW风力发电机组。年上网电量为96064万千瓦时，风电场年等效负荷小时数为2034.77h。风电机组出口电压1140V，通过箱式变电站升压至35kV，风电机与箱变采用一机一变组合方式。以 20 回 35kV 架空-电缆混合集电线路接入 2#、3#、4#110kV 升压站或已建设的 330kV 汇集站，集电线路总长约 226km。（集电线路和升压站不在本次评价范围内） 2、项目组成 本项目工程组成主要包括主体工程、临时工程、公用工程及环保工程等，具体项目组成见表4。 表4 项目组成一览表 工程类别; 工程名称; 建设规模与内容. 主体工程; 风电机组; 本项目规划装机容量为500MW，共设置风机72台，其中56台单机容量为7150kW，16台单机容量为6250kW，总装机容量为500MW. 额定功率; 7150/6250kW. 叶片数; 3个. 风轮直径; 220m. 风轮扫掠面积; 38013.36m2. 额定风速; 10m/s. 轮毂高度; 125m. 额定电压; 1140V. 箱式变压器; 72. 地基特征; 风机基础承台采用 C45 混凝土，底面直径为23.6m，埋深为 3.50m，台柱直径 7.5m，顶面高于周围地面 0.5m，承台 C45 混凝土量约900m,垫层 C20 混凝土量 80m, 钢筋量约90t。承台+灌注桩基础:风机基础承台采用 C45 混凝土，底面直径为 22m，埋深为 3.50m，台柱直径 8.40m,顶面高于周围地面 0.5m，承台 C45 混凝土量约 700 m2,垫层 C20 混凝土量 80m2,承台钢筋量约 80t，基础承台下设 C30 混凝土灌注桩 36 根，桩径 0.8m，桩长 30m，按内外两圈布置，其中内圈直径 6.7m，外圈直径9.2m。灌注桩混凝土 563 立方米，钢筋 80 吨。. 箱式 变压器; 风力发电机组与箱式变电站采用一机一变组合方式。每台风力发电机配置一台35kV箱式变压器，箱变基础采用钢筋混凝土箱形基础，箱变基础尺寸 6.5m×4.5m×1.8m，壁厚均为 250mm，基础高出场 地 0.30m，基础混凝土采用 C30 或 C35，垫层采用 C20。箱变基础底部设2.5m3集油坑。. 临时工程; 施工营地; 本项目与“宁湘直流”配套新能源基地中卫100万千瓦风电项目共建设一个施工营地，占地面积102500m2。施工营地包括材料区、停车区、临时宿舍和办公室，占地类型为天然牧草地。. 吊装平台; 每个机位设置一个安装平台，共设置72个，面积约为4800m2,占地面积共345600m2，占地类型为天然牧草地。. 施工便道; 工程场区场内道路路基宽4.5m，为 15cm 天然砂砾石。施工结束后，场内道路保留作为巡检道路。. 公用工程; 供水; 施工用地主要为现场洒水抑尘用水和车辆冲洗用水，拟从附近村庄采用罐车拉运至项目区，并在施工现场设2个10m3储水罐，满足施工用水需求。. 排水; 项目施工期营地内拟建防渗旱厕一座，粪污定期清掏外运处置；风电场施工期建筑工地排水、设备清洗排水经沉淀池沉淀处理后用于洒水抑尘，不外排；本项目运营期为无人值班、少人巡检型，场内不设生活区，运营期无废水外排。. 供电; 施工用电主要为生产用电和生活用电。施工高峰用电约250kW，由于施工用电负荷点较分散，拟采用就近接取10kV线路电源与移动式柴油发电机相结合的供电方式。. 环保工程; 废气治理; 施工现场设置围挡、洒水抑尘，易产尘物料、堆土及运输车辆采取防尘遮盖措施，施工道路采用碎石硬化、车辆出入口设置冲洗平台上路前进行冲洗、采用商品混凝土等防尘措施。. 本项目运营期不产生废气。. 废水治理; 施工废水设置沉淀池沉淀处理后用于洒水抑尘；项目施工营地内拟建防渗旱厕一座，粪污定期清掏外运处置。. 本项目运营期为无人值班、少人巡检型，场内不设生活仓，因此，本项目运营期无废水产生。. 噪声治理; 采用低噪声施工机械和工艺，加强设备维护保养等降噪措施。. 选用隔音防振型风力发电机、减速叶片，加强风电机组日常保养和维护工作。. 固体废物治理; 施工建筑垃圾：分类收集，可回收利用的尽量重复使用或回收外售，不可回收利用的按环境卫生主管部门要求及时清运至指定建筑垃圾填埋场妥善处置；项目施工营地内拟建防渗旱厕一座，粪污定期清掏外运处置。. 本项目运营期为为无人值班、少人巡检型，场内不设生活仓，因此，本项目运营期无生活垃圾排放；每个风机旁边设一座箱变，箱变下方设置一座2.5m3集油坑（共72个），风机、箱变等设备检修产生的废润滑油采用专用密闭容器盛装，产生的事故废油经箱变下方集油坑收集后抽至专用密闭容器内，二者均属于危险废物，委托有资质单位定期转运处置，即产即清，不设置危废暂存间。建设单位必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），进行收集、运输。本建设项目未建设危险废物暂存间，不得暂存危险废物。. 土壤及地下水; 各风机箱变下方均设事故油池，每个事故油池容积为5m3，并进行重点防渗，采取至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工材料或其他防渗性能等效的材料，渗透系数≤10-10cm/s. 环境风险; 事故油池采取防渗措施，以避免事故油外泄造成火灾、爆炸事故及土壤、地下水污染事故；安排专人定期对风机机舱内齿轮箱进行检查，并做好记录，确保齿轮箱完好无破损，防止跑、冒、滴、漏现象发生. 生态环境治理; 工程措施：土地整治面积34.56hm2；. 植被措施：穴播柠条、撒播冰草和狗尾草，对临时占地进行植被恢复；. 临时措施：对开挖土方采取抑尘网苫盖、洒水抑尘等临时防治措施. 表5 主要技术参数表 名称; 单位 （或型号）; 数量; 备注. 风 电 场 场 址; 海拔高度; m; 1763m. 经度; 东经; E105°11.723; 642204#测风塔. 纬度; 北纬; N37°22.13; 642204#测风塔. 年平均风速; m/s; 5.86; 测风塔120m. 风功率密度; W/m2; 204. 主 要 设 备; 主 要 机 电 设 备; 风电机组; 台数; 台; 72（56/16）. 额定功率; kW; 7150/6250. 叶片数; 个; 3. 风轮直径; m; 220. 切入风速; m/s; 3. 轮毂高度; m/s; 125. 输出电压; V; 1140V; 3s最大值. 发电机额定功率; MW; 7.0. 发电机功率因数; -; -; -0.95～+0.95可调. 额定电压; kV; 1.14. 主要机电 设备; 箱式变压器; 套; 72; 华氏箱变. 土建; 风电机组 基础; 台数; 座; 72. 基础型式; 桩基础/扩展基础. 地基特征; 天然地基基础. 箱式变电站 基础; 台数; 个; 56/16. 型式; 35/1.14kV-8000kVA/35/1.14kV-7000kVA. 工程量; 土石方开挖; 万m3; 1905. 土石方回填; 万m3; 1905. 混凝土; 万m3; 129. 钢筋; t; 10811. 新改扩建厂内道路; km; 118. 施工; 总工期; 月; 8. 3、主要设备及参数 本项目主要设备及参数见表6。 表6 主要设备及参数表 序号; 设备名称; 数量/单位; 型号规格; 备注. 1; 风电机组; 72台（56/16）; WTG1/WTG5，单机容量 7.15/6.25MW、电压1.38kV; 双馈异步式. 2; 机组箱式变压器; 72台; S20-7100/35; 华式. 4、工程设计 ①风力发电机组 本工程拟安装56台单机容量7.15MW、轮毂高度125m的风力发电机组和16台单机容量6.25MW、轮毂高度125m。风力发电机基础采用扩展基础，基础底面为半径11.6m的圆形，基础高度4.8m，其中基础底板外边缘高度0.85m，底板圆台高度2.3m，台柱高度 1.65m，基础埋深 4.5m，基础圆台顶面及台柱半径为 3.8m。基础混凝土设计强度等级为C45F100，基础混凝土中掺加螺纹型增强纤维，掺量不小于0.9kg/m3，垫层为200mm厚C20混凝土，土开挖边坡拟采用1：0.5，岩石开挖边坡拟采用1：0.5。 ②箱变基础 本项目每台风力发电机配置一台35kV箱式变压器，采用C30F100现浇混凝土箱型基础，基础下设150mm厚C20混凝土垫层，基础顶面高出地面0.3m。箱变带油部分外围设置事故油池，油池内铺250mm厚卵石，卵石粒径50~80mm。基坑开挖边坡1：1，基础持力层为②层黄土层，基底采用1~2m厚3：7灰土换填处理，分层回填压实，每层铺土厚度不大于 300mm，压实系数不小于0.97。箱变基础底部设置2.5m3集油坑。 ③检修道路 项目电场新建场内道路118km，改扩建道路55km，道路路面宽4.5m，环形道路最小转弯半径20m，铺设砾石厚度 15cm，铺设粒径 4mm，。站区道路根据消防和工艺需求，按环行布置，电器设备的安装、检修及消防均能满足要求。场内道路周边设排水沟，沟底排水坡度不小于0.5%。施工安装完成，大型车辆、设备退场后，对路基层破坏部分进行平整修复，再进行铺设路面作为永久检修道路。 ④吊装平台 因风机吊装需要，每个机位设置一个60m×80m的吊装平台，共设置72个。施工安装完成后，对破环地面进行有效修复。 6、工程占地 永久占地：本项目永久占地面积为40346m2，占地类型为天然牧草地和灌木林地。其中，风力发电机组基础占地面积37279.44m2；箱变基础占地面积3066.56m2。 临时占地：本项目临时占地总面积为1226600m2，占地类型为天然牧草地和其他草地。包括施工生产生活区102500m2；风机吊装平台占地面积345600m2；场内道路临时占地面积778500m2。 项目占地情况见表7。 表7 项目占地面积一览表 单位：m2 序号; 项目; 面积（m2）; 面积（亩）; 占地类型. 1 临时用地. 1.1; 临时生产生活区; 102500; 153.75; 天然牧草地、灌木林地. 1.2; 场内道路临时用地; 778500; 1167.75; 天然牧草地、灌木林地. 1.3; 吊装平台用地; 345600; 518.4; 天然牧草地、灌木林地. 小计; 1226600; 1839.9. 2 永久征地. 2.1; 风机基础用地; 37279.44; 55.92; 天然牧草地、灌木林地. 2.2; 箱变基础用地; 3066.56; 4.60; 天然牧草地、灌木林地. 小计; 40346; 60.52. 7、土石方平衡 根据本项目可行性研究报告，本工程土石方开挖量1905040m3，土石方填筑工程量1905040m3，项目区内土石方挖填平衡，无弃方。本项目土石方平衡，不设置取、弃土场。本项目土石方平衡情况见表8。 表8 8 土石方平衡一览表 单位：m3 序 号; 项目; 挖方; 填方; 项目区内调配; 借方; 弃方. 调入方; 调出方; 数 量; 来 源; 数 量; 去 向. 数 量; 来 源; 数 量; 去 向. ①; 风机基础; 190600; 91750; 0; 98850; ②; 0; /; 0; /. ②; 吊装平台; 700000; 798850; 98850; ①; 0; 0; /; 0; /. ③; 施工道路; 1010000; 1010000; 0; 0; 0; /; 0; /. ④; 施工营地; 1440; 1440; 0; 0; 0; /; 0; /. ⑤; 接地及电缆敷设; 3000; 3000; 0; 0; 0; /; 0; /. 合计; 1905040; 1905040. 备注：1.土石方平衡计算公式：挖方+调入+借方=填方+调出+弃方； 2.以上土方均以自然方计算。. 图2-2 土石方平衡图 7、劳动定员和工作制度 本风电场采用无人值班、少人巡检原则。 8、公用工程 (1)供水 施工期混凝土养护采用节水保湿养护膜进行养护，用水主要为车辆冲洗用水，采用罐车拉运方式从附近乡镇拉运，项目施工现场设2个10m3储水罐，满足施工用水需求。 营运期不设生活仓，因此，项目营运期无生产和生活用水。 (2)排水 本项目为风力发电工程，营运期不设生活仓，运营期无外排废水。 雨水：电缆沟处雨水通过排水管收集，最终排入沿线冲沟内；其它按2%坡度设计，周围雨水自然排至场外。 |
| 总平面及现场布置 | 1、总平面布置 (1)总布置原则 ①根据本工程特点，在施工布置中考虑以下原则： ②施工总布置遵循因地制宜、有利生产、方便生活、易于管理、安全可靠、经济适用的原则； ③充分考虑本风力发电工程布置的特点，集中进行施工布置； ④风场地形为起伏较大的中低山，工程施工期应避免环境污染，符合环保要求； ⑤根据工程区地形地貌条件，施工布置力求紧凑、节约用地、统筹规划、合理布置施工设施和临时设施，尽可能做到永临结合。 风机布置应参考国家有关防护距离规范，合理确定与周围电力设施、道路及环保目标之间的距离，以避免相互干扰和影响。同时，需充分考虑地形地貌等自然条件，以及风速、气温等环境因素，以确保风机的发电效率和运行稳定性。 在此基础上，还应注重环境保护，采取有效措施减少施工和运营过程中对周边环境的影响，实现风电项目的可持续发展 拟建拟选风电场位于中卫市沙坡头区，属低中山地貌，地形起伏较大，高差一般小于 200m，沟谷纵横，山体切割强烈，在岩石出露区山顶多为梁状，在大厚度黄土区山顶多为浑圆状。地表为黄土，普遍生长低矮植被，植被多为耐旱型低矮杂草。风机均位于山体顶部，高程约在 1590～2152m。针对本风电场的特点，本项目通过计算风电场区域地形、风资源条件、边界约束等因素，对机型进行适当优化布置。 具体项目总平面布置见附图8。 (2)施工营地布置 依据施工总布置原则、结合本工程区地形地貌条件及风电工程的特点，施工布置采取集中与分散相结合的原则，充分考虑永久和临时建筑关系，进行施工工厂设施的布置。力求布置紧凑，节约用地，又方便施工和管理，同时兼顾环保的要求。施工营地布置在风电场内地势较高和交通方便处。施工临时生活办公区施工结束后恢复为原始地貌。 ①混凝土：根据施工总布置的安排以及混凝土浇筑进度要求，为减少设备配置，提高施工效率，本工程混凝土采用购买商品混凝土，商品混凝土采购，距离均在10km左右。现场施工应协调保证风机基础混凝土连续浇筑。 ②施工生活区 根据施工进度安排，经估算，本工程施工平均人数为100人，施工临时生活办公区占地面积约1500m2。办公生活区场地初步考虑临时占地修建，施工结束后恢复。 (3)施工吊装平台 风电场地势比较开阔，具有较好的施工安装条件。根据风电场风机布置和施工道路布置，为风机的施工安装需要，在每个风机基础旁设一块施工吊装场地，并与场内施工道路相连。吊装场地尺寸为4800m2，共设有72块场地。施工结束后恢复为原始地貌。 - (4)场内道路 - 风电场道路设计应遵循《风电场工程道路设计规范》等规范。尽量利用原有道路以减少对环境的干扰。道路参数如设计速度、路基路面宽度等需结合风机设备特性进行设置。路基与路面设计应结合地质情况，采用合适的材料和结构。 (5)施工供水、供电及建筑材料 ①施工供水 施工用水采用自附近村庄拉水。施工供水规模为14.5m3/h。由于风机基础施工分散，基础养护用水可用罐车在附近乡镇拉水，现场设2个10m3储水罐，满足施工用水需求。 ②施工供电 施工用电主要为生产用电和生活用电。施工高峰用电约250kW，由于施工用电负荷点较分散，拟采用就近接取10kV线路电源与移动式柴油发电机相结合的供电方式。（本次评价不包括升压站）。 ③建筑材料 考虑到运输距离，施工所需水泥从水泥厂购进；钢筋、钢材、木材、油料及生活物资从可就近采购；砂石骨料可在附近采购；施工修配与加工系统主要利用合作企业，施工区只设相应的小型修配系统。混凝土采用购买商品混凝土。 综上所述，本项目充分征求当地政府及相关部门意见，施工总平面布置合理。 |

| 施工方案 | (1)风机、箱变基础施工 风力发电机组工程施工流程为：准备工程→灌注桩施工→承台基础开挖→混凝土承台浇筑→风力发电机组安装。 图2-3 风机、箱变基础施工流程及产污环节图 ①场地平整 各风机均位于平地，施工平台场地以场地平整为主，多余土方尽可能选择地势较平坦的荒地就近堆放，四周设置拦挡设施，并采取苫盖措施，施工结束后用于施工区域土地平整。 ②基础开挖 本工程基础开挖主要为土方开挖，少量石方开挖，开挖深度3.35m左右。土方开挖使用挖掘机掏挖即可。石方开挖使用风钻和液压凿岩机等设备钻孔，石块就近堆放，基础承台混凝土浇筑完成后用推土机或人工回填密实。 ③混凝土承台施工 基础开挖完成后，可进行基础混凝土浇筑。先清底浇筑混凝土垫层，进行基础环吊装就位，钢筋绑扎加固、架立模具；再进行C40钢筋混凝土浇筑。混凝土由商品混凝土车辆运输进场。基础钢筋混凝土要求一次性浇筑成型，无施工缝。施工时应严格控制混凝土浇筑温度。混凝土浇筑块体的内表温差不宜大于25℃。避免在冬季进行混凝土施工。雨雪天气不宜露天浇筑混凝土，当需要施工时，应采取确保混凝土质量的措施。浇筑过程中突遇大雨或者大雪天气时，应及时在结构合理部位留置施工缝，并应尽快中止混凝土浇筑。对已经浇筑还未硬化的混凝土应立即进行覆盖，严禁雨水直接冲刷新浇筑的混凝土。项目施工期混凝土养护采用节水保湿养护膜进行养护，养护28天，防止产生温差造成表面干缩裂缝。混凝土承台施工工艺流程如下： 施工准备（支模、绑钢筋、检查）→配料→搅拌→运输→浇筑→振捣→复查→养护（节水保湿养护膜）→拆模→质量检查→修补缺陷。 (2)风机机组设备安装 风电机组的塔架高度约为125m，由于塔身自重较大，宜分段起吊安装，每两部分之间用法兰盘连接。这些圆筒塔架分段运输至施工现场后，先将筒内的配件安装好，然后再进行吊装。 吊装方法采用双机抬吊递送法。采用四台汽车起重机，一台主机起吊设备，要求设备起吊能力不低于2000t履带吊车；另一台副机起吊设备，要求设备起吊能力不低于260t轮胎式起重机。副机起吊设备主要用于底部配合主机吊起筒身，随着主机的起吊，副机要行走和回转，将设备递送到基础上就位。 本工程的起吊方案为分体起吊。具体吊装方案如下： ①施工准备 包括准备起吊钢绳、吊环和吊钩分配板；准备枕木、拉绳和软质垫物；平整工作现场；准备安装设备所需工具等。 ②安装条件 应对气象条件和安装时间作出粗略估计，以确保在整个安装过程中风速不超过安全风速，避免发生意外事故，要求下雨或风速超过12m/s时不允许安装风力发电机。 ③安装准备 将塔架运至现场，在现场保存时应放置在硬木之上防止其滑动，检查塔架及其配件的损坏情况，为防止锈蚀，所有的外伤必须尽快修复，表面污物也应该清洗干净。用水平仪校正基础的平整度，平整度应测16个方位。基础的接地电阻需用电阻测量仪测量。清除基础环上的尘土及混凝土的剩余物，如果需要可用砂纸打磨抛光。 ④竖立塔架 采用分段安装方法，用吊车提升下段塔架到基础环上，用螺栓拧紧固定，法兰之间应密封良好。提升上段塔架竖立在下塔架上，用螺栓拧 紧固定。 ⑤叶片安装 用清洗设备对所有法兰进行清洗，然后将轮毂放置在0.8m的支架上，在厂家专业人员的指导下，按照设计要求进行叶片安装。 ⑥机舱安装 组装好的轮毂由两台吊车起吊至25~30m高度后，配合将轮毂翻转成垂直风电机组主轴后，再慢慢起吊到塔架颈部机舱高度，按厂家安装规程进行安装紧固。 (3)电气设备安装 ①箱式变安装 箱式变采用50t汽车吊吊装就位。施工吊装要考虑到安全距离及安全风速。吊装就位后要即时调整加固。确保施工安全及安装质量。在安装完毕后，接上试验电缆插头，按有关试验规程进行交接试验。 ②电力电缆敷设 直埋电缆施工：先人工开挖电缆沟，将沟底用沙土垫平整，将电缆敷设后填埋一层沙土，再盖上盖板，然后用碎石土回填夯实。电缆走向要按图纸标注和相关的技术要求执行。 ⑸道路施工 进场道路路面宽度为4.5m，采用C30 混凝土路面(C30混凝土路面200mm+级配碎石基层200mm)；场内道路采用公路型 C30 混凝土路面(C30 混凝土路面200mm+级配碎石基层200mm)，路面宽 4.0m，环形道路转弯最小半径为20m。站区道路根据消防和工艺需求，按环行布置，电器设备的安装、检修及消防均能满足要求。 ①测量放线：采用全站仪按设计图纸要求，精确定出道路中线及两侧边线，撒石灰标识。 ②地表清理：施工前进行施工区场地清理（如地表植被、腐殖土、垃圾以及其它有碍物），场地清理采用推土机推土，推距40～80m。 ③路基开挖及填筑：开挖采用反铲挖掘机施工，自卸汽车转运，高挖低填，施工中力求土方尽量达到挖填平衡。填筑采用推土机推料，平地机平整，振动碾压实，小型手扶振动碾清理边角，然后采用光辊压路机压实，使道路施工各项指标（如：高程、转弯、坡度、压实度）达到设计技术要求后可进行路面施工。 ④路面铺设：路面石料人工掺合。推土机推料，平地机摊铺，振动碾压实，小型手扶振动碾清理边角，最后采用光辊压路机进行压实，直至石料无松动，达到设计图纸要求为止。 2、建设时序 项目拟于2025年4月开工建设，2025年11月建设完成，建设周期8个月。 (1)施工准备期第1个月上旬开始，第1个月下旬结束。施工准备期主要完成水、电、场地平整及临时房屋等设施的修建。准备工程完成后，进行有关各项分项工程施工。 (2)风电场施工道路工程于第2个月上旬开始，至第5个月下旬结束。 (3)第2个月上旬可开始风机基础的土建工程施工，至第3个月底结束。 (4)风力发电机组塔架、机舱及叶轮的安装于第4个月上旬开始，至第6个月底完成全部机组的安装。 (5)风机陆续安装期间，完成吊装的风机进行设备调试，至第7个月底结束。全部风机通过240小时试运行后，风电场组具备向外输电条件。 (7)施工竣工验收第7个月开始，至第8个月底结束。 |
| --- | --- |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | - 区域自然环境现状 - (1)地形地貌 拟建拟选风电场位于中卫市沙坡头区，属低中山地貌，地形起伏较大，高差一般小于 200m，沟谷纵横，山体切割强烈，在岩石出露区山顶多为梁状，在大厚度黄土区山顶多为浑圆状。地表为黄土，普遍生长低矮植被，植被多为耐旱型低矮杂草。风机均位于山体顶部，高程约在 1590～2152m。 图3-1 拟建项目场地 - ⑵地层结构 通过查阅主体工程资料，本项目区域为岩石出露区和大厚度黄土区，风机地基在香山地块的均为岩石出露区，大厚度黄土区主要分布在常乐地块和永康地块。现将本风电场地地基土进行工程地质分层，并将地层岩性及其分布和特性描述如下： 岩石出露区： ①层黄土（Q4eol）：褐黄色，稍湿，稍密-密实，上部见大孔隙，垂直节理发育，表层含植物根，属湿陷性土。分布厚度以场地地形变化呈现较明显的规律性，高处薄、低处厚，薄处几近缺失。该层位于场区表层，层厚 0.5～5.0m，大部分风机场地层厚 1.0～2.0m，个别风机场地层厚变化较大。 ②层砂岩（Є）：深灰-灰绿色，强-中等风化，局部呈碎裂状，成分属石英砂岩，以水平层理为主，岩层多呈大倾角。该层位于①层黄土以下，层顶埋深 0.5～5.0m，层厚 50m 勘察深度内不能揭穿。 大厚度黄土区： ①层黄土（Q4eol）：浅黄色，稍湿，稍密，见大孔隙，含植物根，属湿陷性土。分布厚度以场地地形变化呈现较明显的规律性，高处薄、低处厚，薄处几近缺失。该层位于场区表层，大部分风机场地层厚 20.0～50.0m，个别风机场地层厚 10.0～20.0。 ②层砂岩（Є）：深灰-灰绿色，强-中等风化，局部呈碎裂状，成分属石英砂岩，局部呈现水平层理构造。该层位于①层黄土以下，层顶埋深 10.0～50.0m，层厚 50m 勘察深度内不能揭穿。 - ⑶气候气象 项目位于中卫市。中卫市深居内陆，远离海洋，靠近沙漠，属半干旱气候，具有典型的大陆性季风气候和沙漠气候的特点。春暖迟、秋凉早、夏热短、冬寒长，风大沙多，干旱少雨。年平均气温在 8.2-10℃之间，年均无霜期159-169天，年均降水量 186.4 毫米，年蒸发量 1729.6-1852.2 毫米，全年日照时数3796.1小时。气候冬季严寒，干旱少雪，多西北风；春季温差大，升温较快，降水少，易发沙尘暴；夏季炎热，降水较少，秋季凉爽，降温快，多雨。 中卫市气象站近20年（2002-2021年）各气象资料统计见表9。 表9 中卫气象站近20年（2002-2021年）气象资料统计表 序号; 项目; 统计结果; 序号; 项目; 统计结果. 1; 年平均风速; 2.5m/s; 9; 年平均降水量; 193.8mm. 2; 最大风速; 18.3m/s; 10; 年最大降水量; 283.4mm. 3; 极大风速; 27.1m/s; 11; 年最小降水量; 56.8mm. 4; 年平均气温; 10.0℃; 12; 日最大降水量; 58.0mm. 5; 极端最高气温; 38.9℃; 13; 年日照时数; 2940.4h. 6; 极端最低气温; -29.2℃; 14; 年主导风向; ENE-E-ESE. 7; 年平均气压; 838.3℃; 15; 年最多风向; E(15%). 8; 年平均相对湿度; 52%; 16; 年静风频率; 6%. 2、生态环境质量现状 ⑴功能区规划情况 本项目位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区，位于《宁夏回族自治区主体功能区规划》国家农产品主产区，所在区域主体功能区规划图见附图9。 根据《宁夏生态功能区划》，宁夏生态功能区划共划分3个一级区，10个二级区，37个三级区。对照宁夏生态功能区划图可知，本项目主要位于Ⅱ2-5香山低山丘陵荒漠草原保护、中卫山羊保种生态功能区，属于三级区。本生态功能区为香山属中低山地貌，最高峰2356 m。植被为荒漠草原类型，以猫头刺、短花针茅等旱生植物为主，覆盖度只有10~30%，靠近山顶的阴坡地区有小面积的灰榆、杜松、旬子等旱生灌木，土壤为粗骨土和灰钙土。香山地区有大面积干旱草场，是中卫山羊的放牧基地，保护好荒漠草原和保护中卫山羊物种资源十分重要。本区的生态敏感问题是草场退化，其治理措施是先禁牧，雨季补种优质牧草，提高草场质量。香山地区三乡的坡耕地应全部退耕种草，建立人工草场，保护和发展中卫山羊的传统优势。 具体本项目生态功能区域见表10和附图10。 表10 项目区生态功能区划表 一级区; 二级区; 三级区; 主要生态特点、问题及措施. 中部台地、山间平原干旱风沙生态区; 中部山间平原牧林农生态亚区; Ⅱ2⑤香山低山丘陵荒漠草原保护、中卫山羊保种生态功能区; 香山属中低山地貌，植被为荒漠草原类型，以猫头刺、短花针茅等旱生植物为主，覆盖度只有10~30%，香山地区有大面积干旱草场，是中卫山羊的放牧基地，保护好荒漠草原和保护中卫山羊物种资源十分重要。本区的生态敏感问题是草场退化。 针对这些问题，其环境治理措施是：先禁牧，雨季补种优质牧草，提高草场质量。香山地区三乡的坡耕地应全部退耕种草，建立人工草场，保护和发展中卫山羊的传统优势。. (2)生态环境质量现状 ①土地利用现状调查 本项目永久占地面积共40346m2、临时占地面积共1226600m2，全部属于国有土地。 永久占地：本项目永久占地为风力发电机组基础、箱式变压器，永久占地面积共40346m2，占地类型为天然牧草地和灌木林地。 临时占地：本项目临时占地包括施工营地、吊装平台、检修道路占地，临时占地面积共1226600m2。占地类型为天然牧草地和灌木林地。 项目土地利用图见附图11. ②植被资源现状 根据宁夏植被区划以及本次生态调查结论，项目区位于宁中、宁北荒漠 草原小区（IAL3b）。根据现场调查，本项目范围内土地性质以天然牧草地为主，场址内部主要为短花针茅、猫头刺等旱生荒漠草原植被，地表植被覆盖高度0.1m~0.5m左右，植被覆盖度10%左右。具体项目区域植被类型见附图12。 综上所述，本项目所在区域无国家级、自治区级珍稀、濒危野生保护植物物种。 ③动物资源现状 根据宁夏动物地理区划及资料调查，项目所在区域无大型野生动物分布， 主要为小型爬行类、哺乳类动物及常见鸟类，如沙鼠、野兔、乌鸦、喜鹊、麻雀等，无国家及自治区级珍稀野生保护动物及栖息地在项目区域内分布，也无重要物种天然集中分布区、栖息地，重要水生生物产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。 ④土壤环境现状 项目区土壤类型简单，主要以浅灰钙土为主。灰钙土是在干旱气候和荒漠草原植被下形成的地带性土壤，腐殖质积累很低，有机质含量仅为0.5%～0.8%，土壤中碳酸钙以灰白色石灰斑块状沉积形成钙积层。灰钙土土壤团粒 结构性差，有机质含量低，抗蚀性能差，极易造成风蚀和水蚀。 ⑤水土流失现状 通过查阅宁夏回族自治区土壤侵蚀图和《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），结合对项目区的实际调查，分析项目区的地形、地貌、植被、土壤、风速、降雨及植被覆盖度等水土流失影响因子，确定项目区土壤侵蚀模数背景值确定为：项目区水土流失类型以轻度风力侵蚀为主，水土侵蚀模数为2000t/km2•a。 综上所述，项目所在区域生态系统相对较为简单，原生生态系统主要为低矮的干旱草原植被，植物种群较少，生态可承载力水平较低，物种相对不够丰富，生态环境质量一般。 3、水环境质量现状 本项目所在区域无常年地表径流，运营期无生产废水排放。因此，本次不开展地表水环境质量现状评价。 4、声环境质量现状 根据实地调查，本项目沿线周边50米范围内无声环境保护目标。因此，本次对声环境现状不予评价。 5、地下水、土壤环境质量现状 本项目为风力发电工程，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》 （HJ610-2016）附录A，确定本工程所属的地下水环境影响评价项目类别为 IV类，不需要开展地下水评价工作。 本项目属于风力发电工程，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试 行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于其它行业。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中评价工作等级划分依据，本工程不需要开展土壤评价工作。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态 环境 保护 目标 | 1、评价等级及范围 (1)本项目运营期不产生废气，不划分大气评价等级及评价范围。 (2)声环境 根据现场调查，本项目周边500m范围内无声环境保护目标，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中“二级、三级评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及声环境保护目标等时机情况适当缩小”，本项目声环境评价范围为200m范围。 (3)生态环境 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线等重要生态敏感区，且运营期无废水产生，不会对周围地表水、地下水、土壤等环境产生影响。本项目总用地面积1269640m2，远小于 20km2。综上所述，本项目不符合《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）评价等级判定中 6.1.2 中 a）、b）、c）、d）、e）、f）的情况，因此，确定本项目生态环境评价等级为三级。生态环境评价范围为项目占地及临时占地扰动范围。 (4)地表水环境 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目运营期无废水排放，无废水受纳水体。因此，不划分地表水评价等级及评价范围。 - (5)地下水环境 - 本项目不开展地下水环境影响评价，因此，不设置地下水环境影响评价范围。 - (6)土壤环境 - 本项目不开展土壤环境影响评价，因此，不设置土壤环境影响评价范围。 2、环境保护目标 （1）大气环境 本项目场界外 500 米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标。 （2）水环境 本项目场界外 2 千米范围内无地表水体，无饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区、重要湿地、重要保护与珍惜水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等水环境保护目标。 （3）声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境保护目标指依据法律、法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。本项目场界外200 米范围内无声环境保护目标。 （4）生态环境 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中 6.2.1 规定，评价范围应涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域，并综合考虑评价项目影响区域所涉及的完整生态单元，评价范围内不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中规定的生态敏感区，包括法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 (1)声环境质量标准 项目所在区域属于声环境2类功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表11 声环境质量标准 类别; 昼 间; 夜 间; 等效声级. 2类; 60; 50; dB(A). (2)环境空气质量标准 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012及）2018年修改单二级标准； 表12 环境空气质量标准 序号; 污染物; 年平均值（µg/m3）; 24小时平均值（µg/m3）; 标准来源. 1; SO2; 60; 150; GB3095-2012 二级标准及2018年修改单. 2; NO2; 40; 80. 3; PM10; 70; 150. 4; PM2.5; 35; 75. 5; CO; 10（mg/m3）; 4（mg/m3）. 6; O3; /; 160（日最大8h平均）. 7; TSP; 200; 300. 2、污染物排放标准 (1)施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）； 表13 建筑施工场界环境噪声排放标准 位置; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 建筑施工场界; 70; 55. - 施工扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） - 表2中的无组织排放监控浓度限值。 表14 施工扬尘无组织排放监控浓度限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3. - 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表15 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别; 昼 间; 夜 间; 等效声级. 2类; 60; 50; dB(A). - 一般工业固体废物贮存过程中满足防雨、防渗、防粉尘污染等要求； - 《国家危险废物名录》（2025年版）； - 《危险废物转移管理办法》(2022版)； - 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）。 |
| 其他 | - 本项目无废气、无外排废水产生，不涉及大气总量指标，不涉及废水总量指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目为新建项目，项目施工期内容主要为场地平整、风电机组及箱变基础施工、风电机组安装、风电基础施工、风电组件安装、储能区施工等，其施工期对环境的影响主要有废气、废水、噪声、固废、生态环境及水土流失。 - 1、生态环境影响 - 1.1工程占地影响分析 本项目施工期对生态环境的主要影响为土地占用、植被破坏和水土流失等影响。本项目土地利用主要的影响为施工期的临时占地造成的生态破坏。 - （1）永久占地 - 永久占用土地对土地利用的影响是永久性的，本项目永久占地面积为40346m2，包括风机基础、箱变，占地类型为林地和草地，不占用基本草原。项目永久占地一经征用，其原有的土地利用类型将永久改变为建设用地，从而减少了项目所在区域天然牧草地的面积。项目建（构）筑物占地较分散且占地面积相对较小，通过缴纳生态补偿费，采取异地补偿等生态治理措施后，永久占地对区域土地利用影响较小。 - 临时占地 - 本项目临时占地面积为1226600m2，包括施工营地、风机吊装平台及施工道路，占地类型为天然牧草地和灌木林地。项目临时占地会临时性改变土地的使用功能，随着施工的结束，对其影响也随之停止。项目建（构）筑物占地较分散且占地面积相对较小，通过对临时用地进行勘测，严格划定施工红线，施工过程中减少对周围土地的扰动。施工结束后，再通过土地复垦，可恢复为原有地类，植被经过3~5年抚育期后，可恢复土地原有功能和植被，临时占地不会带来明显的土地利用结构与功能影响，对区域土地利用影响较小。 - 由于本项目占地较少，且整体为点状占地，项目建设会造成植被数量减少， 但丧失的植被不会影响到植被群落整体的结构和功能，也不会影响沿线生态系 统的稳定性，对于植物群落的多样性影响极其有限；植被连续性、生态系统空 间结构完整性及生物多样性不会受到明显破坏，在严格按照环保措施进行施工 建设的情况下，不会对当地自然生态产生明显影响。 1.2对土壤的影响 项目施工过程中，机械碾压、人员践踏等活动也会对土壤结构产生不利影响，使土壤紧实度增加，影响地表水的下渗。施工活动中由于地表植被遭到破坏，将对土壤的理化性质产生不利影响。此外，由于施工中机械开挖，使土壤受到破坏，导致土壤富集过程受阻，阻断生物与土壤间的物质交换。土壤理化性质的变化，直接影响到植被的恢复。本项目施工过程中要求土方开挖作业中必须将占用天然牧草地部分进行表土剥离，将土方分层堆放、按土壤顺序依次回填，尽量维持土壤现状。施工结束后及时对临时占地进行土地整治和植被恢复。通过采取以上生态恢复措施后，不会造成项目区域土壤理化性质恶化，基本能维持在原有功能水平。 1.3水土流失影响分析 项目建设过程水土流失主要表现在风力发电机组及箱变基础开挖和土方回填过程，电缆敷设土方开挖和回填过程，临时施工营地、施工道路的修建造成的水土流失，以及土方临时堆放造成的水土流失等。 本项目位于中卫市沙坡头区，根据《全国水土保持规划（2016-2030年）》，项目区属省级水土流失重点治理区。根据《宁夏回族自治区水土保持规划（2016～2030 年）》，项目区属Ⅲ区-丘陵台地干旱草原风水蚀交错区。项目区地貌类型为低山丘陵地貌，土壤侵蚀以风力侵蚀为主。根据宁夏第二次土壤侵蚀遥感调查结果，通过对利通区风力土壤侵蚀面积及强度加权平均，查阅宁夏土壤侵蚀图和《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），并结合项目区地形、地貌、土壤及植被覆盖度等情况综合分析，确定项目区的土壤侵蚀属轻度侵蚀，平均土壤侵蚀模数为2000t/km2·a。 本项目通过采取工程措施、植被结合的绿化措施和临时防护措施后，水土流失总治理度、林草植被恢复率、林草覆盖率可达到《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018）中西北黄土高原区一级标准要求，可有效的降低项目建设对水土流失造成的影响。 1.4对植被的影响分析 本项目场址区域原始天然植被主要为短花针茅、红砂、猫头刺及其它旱生杂草等，植被低矮，植被高度10~50cm，无国家级、自治区级珍稀、濒危野生保护植物物种。施工过程基础开挖及土方堆放过程中，均会引起项目区植被的破坏。此外，施工人员的践踏、车辆碾压也会破坏地表植被。项目占地区域内损失的物种都是评价区域的常见种，项目建设不涉及使用重点生态区域内的林地范围，亦不涉及使用城市规划区范围内林地，项目区内无国家重点保护野生植物，也无古树名木分布，项目建设不会影响区域生态安全及植物多样性。 施工严格按照生态保护要求，对临时占地通过采取异地生态补偿措施，自临时用地期满之日起一年内完成土地复垦，建设水土保持生态工程，使土地达到可供利用状态。 综上所述，通过采取以上措施后，本项目施工期对植被的影响较小。 1.5对野生动物的影响分析 根据现场调查、走访，项目所在区域野生动物种类及数量较少均为区域常见物种，如小型啮齿鼠类、蜥蜴类、草兔、麻雀等，其他野生动物少见。 施工期施工人员的活动和机械噪声等将会对施工区及周围一定范围内野生动物的活动产生一定影响，但这种影响只是引起野生动物暂时的、局部的迁移。项目工程分散且施工量较小，随着施工活动的结束和临时用地的恢复，野生动物会断续在项目区内活动，不会造成某一物种的消失和灭绝。因此，项目施工对野生动物影响较小。 2、大气环境影响 项目施工期废气主要包括施工扬尘和燃油废气。‌施工期扬尘主要来源于场地平整、土方工程的开挖、堆放及回填过程，散状物料运输过程及道路扬尘等。燃油废气则主要由施工设备如挖掘机、起重机等运行产生，排放的主要污染物包括SO2、NO2、CO、THC等。 2.1 施工扬尘 施工扬尘主要来源于地面平整过程产生的扬尘、土方的临时堆存以及车辆运输等过程。施工扬尘的主要污染因子为总悬浮颗粒物；施工期间对环境空气的影响主要是施工场地的扬尘对环境的影响，扬尘主要来源于土方的挖填、散放的建筑材料以及施工区运输。装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘扬尘，会对周围环境造成一定的影响，但通过洒水可以有效地抑制扬尘，使扬尘量减少 70%。此外，对粉状物料采取遮盖防风措施也能有效减少扬尘污染。 本项目施工期按照《宁夏回族自治区大气污染防治条例》（2019修正）中关于扬尘污染的相关规定，制定绿色施工方案并组织施工人员严格执行，做好施工场地六个“100%”防尘工作。通过控制车辆行驶速度，加强设备维护保养，禁止尾气超标设备入场。优化施工机械使用，减少燃油机械产生的尾气排放。通过采取以上治理措施后，施工扬尘和燃油废气对周围环境空气影响较小。 2.2 施工机械设备以及车辆排放尾气影响分析 施工运输车辆、施工机械（推土机、搅拌机、吊车等）等机动车辆运行时 排放的尾气。施工机械、汽车及柴油发电机大多以柴油作为燃料，燃料燃烧过 程中会产生 CO、SO2、NOX、碳氢化合物和烟尘，产生情况主要决定因素为燃料油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式因素的影 响最大，如运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染较为严 重。 各类施工机械流动性较强，且燃料用量不大，所产生的废气少且较为分散， 在易于扩散的气象条件下，该废气对周围环境的影响不大。拟建项目所在地为较开阔，空气流通较好，汽车和机械等排放的废气能够较快地扩散，不会对当地的空气环境产生较大影响，但项目建设过程中仍应控制施工车辆的数量，使空气环境质量受到的影响降至最低。 总之，施工期间不可避免的会对附近环境空气产生一定程度的影响，但由 于项目所在地地形开阔，利于汽车和施工机械等尾气的扩散。因此，在采取适 当的抑尘措施后，施工期带来的大气污染其影响可以降低到较小程度，不会对 周围环境空气造成较大的污染影响。 - 3、水环境影响 - 3.1 施工废水 本项目施工场地不设置机械修配，施工使用商品混凝土。施工废水主要由混凝土运输车、施工机械的冲洗、混凝土养护等产生，主要成分是含泥沙废水，但总量很小，且主要集中在施工前期基础施工时段。 项目施工机械需清洗的车辆主要为运输车辆，按15辆计。本项目车辆为中型，按通用型用水定额取60L/辆•次，本次评价按一天清洗3次计，天数按180天计。计算可知，本项目运输车辆清洗用水量为2.7m³/d，整个施工期用水量为2700m3。根据施工单位提供经验系数可知，施工废水产生量约占施工用水量的50%。计算可知，整个施工期废水产生量为1350m3。施工废水中SS污染物含量较高，拟在施工场地车辆出入口设置10m3沉淀池对生产废水进行沉淀处理，经沉淀后废水可回用于施工场地及道路洒水抑制扬尘等。，经防渗污水收集池收集沉淀后，可回用于施工区洒水降尘，对周边环 境影响较小。 - 3.2 施工期生活污水 本项目施工期在施工现场设置生活营地一处，施工期施工人员为200人。施工生活区内用水按50L/人.d，施工期180天计，施工期生活用水量为1800m³。生活污水排放量按用水量的80%计，则排放量为1440m3。项目拟建设环保型防渗旱厕一座，粪污定期清掏外运处置。 综上所述，通过采取以上措施后，项目施工废水对周围水环境影响较小。 4、声环境影响 本项目施工噪声源主要来自施工机械设备运转产生的噪声，涉及的施工机械主要为挖掘机、堆土机、吊车、混凝土搅拌车等。 4.1机械噪声、施工作业噪声影响分析 机械噪声主要由施工机械所造成的，如挖掘机、商砼搅拌车、推土机等，实际施工场地内机械设备大多属于移动声源，难以预测施工场地各厂界噪声值，因此，本次评价仅针对各噪声源单独作用时贡献值进行预测。参照《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013），常见施工设备噪声源强见表16。 表16 施工机械及其噪声级 设备名称; 噪声源（dB（A））; 噪声特征. 挖掘机; 80~95; 移动式声源无明显指向性. 装载机; 80~95. 翻斗车; 75~80. 打桩机; 85~95. 电焊机; 90~95. 根据本项目施工期间主要噪声源的特征，可采用点声源距离衰减公式对主要声源产生声环境质量影响进行预测，具体公式如下： LA(r）=LA（r0）-20lg(r/r0) 式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB(A)； r—预测点距声源的距离，米； r0—参考点距声源的距离，米； 常用建筑施工机械的声压级及距施工机械不同距离处的噪声级见表17。 表17 施工机械噪声强度（1m处声压级）及其对环境的影响预测 施工机械; 离施工机械不同距离时的声压级dB（A）. 1; 10; 50; 100; 150; 200; 225; 300. 挖掘机; 85; 79; 73; 67; 61; 55; 50; 45. 装载机; 85; 79; 73; 67; 61; 55; 50; 45. 翻斗车; 70; 64; 58; 52; 46; 40; 35; 30. 打桩机; 85; 79; 73; 67; 61; 55; 50; 45. 电焊机; 70; 64; 58; 52; 46; 40; 35; 30. 由上述数据可知，对照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 中的标准，昼间 100 米左右即可满足施工场界 70dB（A）标准要求，夜间 200 米可满足场界 55dB（A）要求施工机械及车辆在局部地段的施工及工作时间较短，施工产生的噪声只是短时对局部环境造成影响；本项目施工区域周边无常住居民等声环境保护目标，且工程需动用上述施工设备的施工活动基本在白天进行，故施工期噪声对外环境基本无影响。 施工期不同的施工阶段有不同的施工设备，且高噪声的机械设备基本上因施工阶段不同而移动。根据上表，项目施工期间，距离施工场地大于100m的地方噪声值小于70dB(A)，可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的昼间噪声排放标准要求；距离施工场地大于200m的地方噪声不大于55dB(A)，可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的夜间噪声排放标准要求。根据现场调查，项目区域500m范围内无声环境敏感目标，因此施工期噪声对周围环境影响较小。 - 固体废物 本项目施工期间产生的固体废物主要包括建筑垃圾以及施工人员生活垃圾。基础开挖出的土石方全部用于回填，土石方挖填平衡，无弃土产生。施工过程中加强对土方临时堆存的管理，不得随意对方压占及破坏植被。 项目施工过程中产生的建筑垃圾（如废包装材料、废混凝土料等），施工单位集中收集后运送至政府指定地点处置。 本项目施工高峰期人数为200人，以每人每天产生0.5kg计，产生生活垃圾100kg/d。在临时施工营地设置垃圾收集箱分类收集，定期运送至附近垃圾中转站由环卫部门处置。 综上述分析，采取上述措施后，施工期固体废物可得到妥善处置，基本不会对环境造成影响，不会造成二次污染。 6、小结 - 本项目施工期对该区域的大气环境、声环境及生态环境都将产生一定的 - 影响，但这些影响是暂时性的，随着施工期的结束影响将逐渐消失，不会对项目所在区域生态功能造成不良影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目运营期不产生废气、废水，因此对大气环境和水环境无影响。 1、生态环境影响分析 1.1对土地利用的影响分析 本项目运营期永久占地土地利用性质由天然牧草地和灌木林地变更为建设用地，这种变化是不可逆的。本项目永久占地包括风机机组、箱变占地，项目用地为较窄线性用地及小范围块状用地，严格按照《中华人民共和国土地管理法》的规定，对占地进行生态补偿，建设单位负责对所占用土地的数量和质量采取土地复垦及补偿措施后，项目建设对区域土地利用影响较小。 1.2对植被影响分析 建设单位应按照项目生态治理的相关要求，达到生态恢复率及验收标准，通过对植被进行3~5年期养护，生态环境可恢复或高于原有水平。运营期巡检车辆沿规划的巡检道路行驶，对植被基本不会产生影响。因此，本项目运营期对项目区植被影响较小。 1.3对野生动物影响分析 运营期由于人类活动，不可避免的对区域内野生动物栖息环境产生一定干扰。项目区域内野生动物均属于区域常见、小型动物物种，无国家级、自治区级珍稀、濒危野生保护动物活动，且这些常见小型野生动物物种迁徙及活动范 围广，周边大面积适宜生境可为其提供保障，项目的建设不会造成某一物种的灭绝和消失，仅会造成动物的活动范围减少，且项目单个机组施工期较短，总体受项目影响较小。 本项目风机轮毂高度125m‌，小型鸣禽的飞行高度较低，通常不超过300米；鸟类在迁飞过程中飞行高度在 200 米~400 米左右，觅食过程中会大幅度降低高度。风机对候鸟会产生一定干扰，‌风电机的建设和运营可能破坏候鸟的栖息地和迁徙路线风电机的旋转叶片可能对候鸟构成碰撞风险，尤其是在候鸟迁徙的主要高度范围内。根据资料收集及现场走访活动，本项目区块均不在鸟类迁徙的主要通道上，根据项目区附近已建成的升压站、风电场走访调查表明，其余项目区域附近均未发现鸟类聚集现象。 本项目在地理空间上留有一定的间隔，为鸟类迁徙预留了较大的空间供其穿越，不会对候鸟迁徙产生较大影响。通过收集资料、对周边区域进行调查及了解，在春、秋两季候鸟迁徙过程中，这些已建成风电场及周围未发现因风机转动而打落的候鸟，风电场在设计阶段，考虑对风能利用的充分性，每列风机间一般都有较大的距离，也为候鸟迁徙留有了较大的穿越空间。且风力发电机组占据的空间面积相对较小，不足以影响或妨碍候鸟的迁徙飞行。综合分析认为，风电场的建设不会对候鸟迁徙线路产生明显影响，在风机运行过程中可能对迁徙鸟类产生一定的威胁，但影响程度极为有限。通过合理的建设规划和技术改进，叶片上色提高辨识度、使用预警雷达和驱鸟器等措施，可以减少对候鸟的影响。 本项目运营后，检修道路对评价区内动物的影响主要在于栖息地的 破碎使动物的活动范围受到限制，和提高动物在新建道路上穿行的死亡概率， 但这种影响主要是对迁移能力较差的动物影响相对较大，对鸟类和哺乳动物影 响不大，且由于运营期施工道路主要为检修功能，道路上车流量非常有限，对 动物的影响也很小，同时检修道路与区域高差较小。综上所述道路对动物的阻 隔作用影响较小，导致动物穿行死亡的频率较小。 1.4景观影响分析 本项目风电场的风机布置，打破了原有的自然景观，会对人的视觉产生一定的影响，由原来的自然景观转变为风电人工和自然组合景观。工程为了获得较好的风况，一般将风轮机布置在地势相对较高处，因此，人们从很远的地方就可以看到风轮机，风电场的建设对景观的影响十分明显。风电场的视觉影响主要与风机颜色的选择和布置相关。 本项目风电场为了避免风轮机看起来在景观中占据统治地位，风轮机之间保持一定的距离，且风轮机的数量较少，对人的视觉冲击影响也较小。本工程 将风轮机成分散布置，风轮机之间保持很大距离，这能给人以较舒适的感觉，对视觉景观的影响较小。 2、声环境影响分析 风力发电机组产生的噪声主要由两部分组成：机械噪声和空气动力学噪声，机械噪声主要来自齿轮箱、轴承、电机，空气动力学噪声产生于风电机组叶片与空气撞击引起的压力脉动，其中的空气动力学噪声是主要的噪声来源。根据浙江大学《风电机组噪声预测》，当风速为8m/s时，兆瓦级以下的风电机组声功率级在98～104dB(A)之间，其噪声呈现明显的低频特性。本次按单个风电机组声功率级为104dB(A)进行预测。 2.1预测方案 风力发电机组运行过程产生的噪声主要来自机组内部机械噪声及结构噪声、空气动力噪声。风电机组机械噪声值相对较小，主要来自于风电机组叶片转动产生的空气动力噪声。风电机组的气动噪声包括吸入湍流噪声、湍流边界层噪声。 风电场运行期风力发电机组运转时产生的噪声影响分为单机影响和机群影响。据相关资料可知，风力发电机组在距离4D-6D（D为风轮直径）后，风速恢复常态，即风速噪声随风速减少明显衰减，本项目风力发电机组相距较远，故本项目只需要考虑单机噪声影响。 风电机组四周地形开阔，200m范围内无敏感目标，且风机高度较高（风机配套轮毂距地面高度为125m），因此不考虑地面植被等引起的噪声衰减、传播中建筑物的阻挡、地面反射作用及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 2.2预测模式 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），采用点声源预测模式，主要预测单个风机在正常运行条件下，分析风机噪声的影响范围。 已知单个风电机组声功率级为104dB(A)，风机配套轮毂距地面高度为125m，声源处于自由空间，则r处的A声级可由以下公式求得： 式中：Lp(r)—距声源r处的A声级，dB(A)； Lw—点声源A计权声功率级，dB； r—预测点距声源的距离。 2.3预测结果 本项目风机轮毂中心距地面125m，以此处作为预测计算的点声源中心，预测距离地面1.2m处的风电机组噪声贡献值，单个风机噪声衰减计算结果见表18。 表18 单个风机噪声衰减计算结果一览表 距声源水平距离(m); 60; 70; 80; 90; 100; 200; 250. 预测点距声源的距离(m); 128.65; 133.61; 139.11; 145.09; 151.49; 230.11; 274.68. LA(r)(dB(A)); 50.81; 50.48; 50.13; 49.77; 49.39; 45.76; 44.22. 在距风电机组地面直线距离100m处噪声贡献值可衰减至49.39dB，且一般情况下风机多数都非满负荷运行，风电机组噪声影响更小。根据现场调查，本项目风电场周边500m范围内无敏感目标，风电场运行期间所产生的噪声对周围环境的影响相对较小。 - 4、固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要为报废零部件、废铅酸蓄电池、风电机组定期更换废润滑油、废液压油以及油浸式箱式变压器检修及事故时产生的变压器废油。 4.1一般工业固体废物 - 报废零部件 风电机组本身不产生固废，在维修时会产生一些报废 零部件，根据《一般固体废物分类与代码》(GB/T39198-2020)废零部件一般固废代码为“440-001-14”，废零部件集中收集后由厂家回收处置。 （2）废铅酸蓄电池 箱式变压器采用阀控式密封铅酸蓄电池，铅酸蓄电池使用寿命一般为2年，废铅酸蓄电池主要成分为二氧化铅、铅、硫酸、硫酸钠等，主要有害成分为二氧化铅、铅、硫酸、硫酸钠等，属于固态、具有毒性，达到服务年限整体更换，一次10～20组。根据《国家危险废物名录（2025版）》，废铅酸蓄电池废物类别为“HW31含铅废物”，废物代码为“900-052-31”。其中，未破损的铅酸蓄电池为该名录“附录－危险废物豁免管理清单”中危险废物，其运输为豁免环节，可不按危险废物进行运输，豁免条件为运输工具满足防雨、防渗漏、防遗撒要求。更换下来的废铅酸蓄电池应及时交有资质单位处置，不暂存。 4.2 危险废物 (1)废润滑油 风机主齿轮箱机油需定期更换。产生废矿物油，产生量约为2吨/年，根据《国家危险废物名录》(2025年版)，废矿物油属于危险废物“HW08 类废矿物与含矿物油废物”的“使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”，危废代码为“900-217-08”；暂存于危废舱，定期委托有资质单位处理。危废舱贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求。 (2)变压器废油 箱变设备，在变压器外壳内装有变压器油，一般只有检修及事故情况下才 会产生油污染，本项目每台箱式变压器配套一座 3.0 m3贮油坑，容量满足规范要求，能够收集箱式变压器 100%排油量。当设备发生事故或检修时，排放的废油全部经箱变周边的挡油坎流入贮油坑，然后将收集的废箱变油交由有资质单位进行规范处置。 根据《国家危险废物名录》（2025年版)，箱变事故废油属于危险废物“HW08 类废矿物与含矿物油废物”的“变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”，危废代码为“900-220-08”；其贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的要求，变压器发生事故状态产生，变压器贮油坑主要起临时收集贮存作用，废油产生后将尽快交由与公司签订合作协议的具有相关资质的单位进行回收处理，不长时间储存。 建设单位必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)、《危险废物转移管理办法》(2022版)，进行收集、运输。集油坑按照《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)的重点污染防治区要求防渗处理，渗透系数须≤1.0×10-10cm/s，防渗等级达到P6级。 本项目未建设危险废物暂存间，不得暂存危险废物。各类危险废物运输过程均应严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）及《危险化学品安全管理条例》中的有关规定执行。本项目危险废物经分类收集后，交有资质单位处置，其处置过程按照国家《危险废物转移管理办法》(2022年1月1日执行)。 综上，本项目固体废物全部妥善处置，无固体废物排入大气、水体、土壤等外环境，不会对项目所在区域植被生长、动物栖息等生态环境造成影响。 - 6、环境风险分析 - 根据《建设项目环境影响评价技术导则》（HJ169-2018），本项目主要风险物质为废润滑油。对照《建设项目环境影响评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目废润滑油和变压器废油产生量小于临界量2500t，Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析。 本项目风电场内风电机组和箱变检修及事故状态下紧急泄油会产生的少量废润滑油和变压器废油，经专用密闭容器收集后委托有资质单位定期转运处置。本项目环境风险在可控范围。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1、与《风电场场址选择技术规定》的相符性 根据《风电场场址选择技术规定》有关规定：建设风电场最基本的条件是 要有能量丰富、风向稳定的风能资源，选择风电场场址时应尽量选择风能资源 丰富的场址；风电场场址选择时应尽量靠近合适电压等级的变电站或电网，并 网点短路容量应足够大；在风电场选址时，应了解候选风场周围交通运输情况， 对风况相似的场址，尽量选择离已有公路较近，对外交通方便的场址，以利于 减少道路的投资；场址选择时在主风向上要求尽可能开阔、宽敞，障碍物尽量 少、粗糙度低，对风速影响小；在风电场规划选址时，应根据风电场地形条件 及风况特征，初步拟定风电场规划装机规模，布置拟安装的风电机组位置；在 风电场选址时，应尽量选择地震烈度小，工程地质和水文地质条件较好的场址； 风电场选址时应注意与附近居民、工厂、企事业单位（点）保持适当距离，尽 量减少噪声污染；应避开自然保护区、珍稀动植物地区以及候鸟保护区和候鸟 迁徙路径等。另外，风电场场址内树木应尽量少、以便在建设和施工过程中少 砍伐树木。 项目场址条件如下：拟选场址风能资源较丰富，风向稳定，具备一定的开 发价值，适宜建设风电场。风电场所在区域现处在地壳相对稳定阶段，断裂构造对工程稳定性影响小，附近无深大断裂经过，适宜进行工程建设。风电场范围内现场外有 多条道路，交通条件较好。拟建风电场工程 所需的设备、材料均可以通过公路(包括县、乡公路）到达场址附近。 综上，本项目与《风电场场址选择技术规定》是相符的。 - 2、选址合理性分析 项目所选场址不在自然保护区、风景名胜区、水源地保护区、文物保护区、林地及国家限制的采矿区域，场址周围无军用设施，地下无文物，符合选址要求。 本项目风力发电机组分散布置，地势较为平坦开阔，便于风电开发和运输、管理；风电场区内及周边区域未发现有活动性断裂通过，场地内未发现滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象存在，场地稳定性好，适宜工程建设；所处区域无重点保护野生动物出没，也不涉及基本草原。根据《宁夏回族自治区发展和改革委员会关于印发<宁夏回族自治区2022年度分散式风电项目开发建设方案>的通知》（宁发改能源（发展）〔2023〕495号），本项目开发建设符合中卫市的生态功能区划和整体发展规划。项目符合国家产业政策和土地供应政策，用地符合宁夏国土空间规划。本项目三个区域均不在生态保护红线内。 - 综上所述，评价认为本风电场选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 1.1避让措施 ①风力发电机组位置在选择时，避让了自然保护区、饮用水水源保护区等生态环境敏感区。 ②合理规划施工吊装平台、施工营地、电缆沟等临时场地，合理划定施工范围和人员、车辆路径，避免破坏施工范围以外的生态环境。 ③避开军用设施、民用设施、城镇规划、大型工矿企业及重要通信设施，减少工程建设对地方经济发展的影响。 ④在经济合理的前提下路径方案尽量避开恶劣地质区和重冰区、已有的各种矿产采空区、开采区、规划开采区及险恶地形、不良地质地段，避让林木密集覆盖区。 1.2减缓措施 ①本项目施工地点位于中卫市沙坡头区，充分利用现有硬化路及乡村公路，减少临时占地面积，减少对施工沿线植被的破坏。 ②本项目涉及草地和林地，施工应严格划定施工红线，设置围栏，防止扩大扰动面积，严格控制施工人员和车辆的活动，避免随意扩大施工作业范围的现象。 ③施工前应制定详细的施工车辆行驶路线，施工材料等运输过程中严格按照规定的路线行驶，施工便道应充分利用现有道路，新修建临时施工便道宽度严格控制在6m范围内，以减少施工便道对地表植被的破坏。 ④本项目施工结束后，应进行土地整治，通过撒播草籽、自然恢复等恢复方式及时进行植被恢复，减轻生态影响； ⑤在各项基础施工中，严格按设计施工，减少基础开挖量。基坑开挖完工后， 尽快浇注混凝土，并对其表层进行碾压，缩短裸露时间。土方施工避开雨天， 遇有大风天气时暂停土石方的施工，对临时堆放的土石方采取遮盖、拦挡等临时性防护措施，以免造成更大面积的植被破坏和土壤表层的破坏。 ⑥施工时应对占用天然牧草地施工作业范围的表土采取剥离、单独堆存，并进行遮盖保存等措施，施工结束后按土层顺序依次回填，以利于后续植被恢复。 ⑦项目风机组设置较分散，占地面积小，土石方产生量，土壤扰动相对较小，减少对生态破坏。 ⑧开工建设前制定详细的绿色施工方案，对施工人员进行环保知识宣传，提高施工人员的生态保护意识，严禁捕猎野生动物。项目施工单位及建设单位都要派专人，结合草地资源管护，负责对野生动物保护措施的落实，对施工现场、材料运输线路等进行监督，降低工程建设对野生动物的影响。夜间尽可能减少安排大型机械作业，以免噪声和振动对野生动物的活动、繁殖造成不良影响。 ⑨在施工过程中限制施工人员施工作业范围、作业时间，合理安排施工作业时间和工序，选择低噪声的施工机械，减少对野生动物的影响。 ⑩通过优化施工工艺对项目区占地天然牧草地和灌木林地内表土进行保护，生土与熟土分开堆放，采用防尘网苫盖对表土进行保护。项目对施工场地、吊装场地采用彩条布铺垫保护表土，有利于植被恢复。 1.3修复措施 （1）风机及箱变 ①工程措施 表土剥离及回覆：风机平台场地平整前采取表土剥离，剥离面积 38.96hm²，剥离厚度 30cm，剥离的表土就近沿风机基础附近堆放，施工结束后回覆表土至风机临时占地区域，表土回覆量为11688m³。 土地整治：首先在风机吊装完成后实施机械整地。将风机平台施工面临时占地区域全部进行土地整治，清除工程占地范围内的杂物及各种建筑垃圾，并将凹地回填整平，表土回覆，整地深翻，整地总面积34.56hm²。 ②植被措施 在风机平台区域除永久占地区域，临时占地区域全部进行造林种草。 造林种草面积：34.56hm² ① 类 型：灌草混交。 ② 树（草）种：柠条、冰草和狗尾草。 ③ 种植方式：柠条穴播、冰草和狗尾草撒播。 ④种植时间：每年春季或者秋季。 ⑤ 造林种草：种植时先撒播冰草和狗尾草，再进行穴播柠条。柠条株、行距为：1m×1m，种草后人工挖穴，深 2～3 厘米，每穴种子 5～10 粒，覆土后稍加镇压、浇水。柠条用量为 147.84kg。人工撒播草籽，冰草和狗尾草混播。冰草用量 302.40kg，狗尾用量 100.80kg，播种后用耙或耱覆土 2～3cm。 ⑥抚育管理：对植被恢复区进行幼林抚育管理，包括松土、培垄、浇水、补植、除草、定株等措施，还要保护好幼林，不受恶劣自然条件的危害和人为因素的破坏。幼林抚育管理对提高幼林成活率、保存率，加速郁闭，促进初期生长有着十分重要的作用。 （2）检修道路 ①工程措施 在主体工程设计中，对检修道路永久占地区域采用砂砾石路面覆盖，铺设宽度 4.5m，铺设砾石厚度 15cm，铺设粒径 4mm，面积 103.80 hm²。 土地整治位置：风场道路路基及边坡 土地整治面积：整地10hm²。 土地整治时间：风场道路修建完成后实施。 土地整治方法：施工结束后，将施工面、道路边坡区域进行人工土地整治，其工作。清除工程占地范围内的杂物及各种建筑垃圾清理，并将凹地回填整平，表土回覆，整地深翻。 ②植被措施 ① 类 型：灌草混交。 ② 树（草）种：柠条、冰草和狗尾草。 ③ 种植方式：柠条穴播、冰草和狗尾草撒播。 ④种植时间：每年春季或者秋季。 ⑤ 造林种草：种植时先撒播冰草和狗尾草，再进行穴播柠条。柠条株、行距为：1m×1m，种草后人工挖穴，深 2～3 厘米，每穴种子 5～10 粒，覆土后稍加镇压、浇水。柠条用量为 426.49kg。人工撒播草籽，冰草和狗尾草混播。冰草用量 872.37kg，狗尾草用量 290.70kg，播种后用耙或耱覆土 2～3cm。 ⑥抚育管理：造林当年对植被恢复区进行幼林抚育管理，包括松土、培垄、浇水、补植、除草、定株等措施，还要保护好幼林，不受恶劣自然条件的危害和人为因素的破坏。幼林抚育管理对提高幼林成活率、保存率，加速郁闭，促进初期生长有着十分重要的作用。 以上措施责任单位为建设单位，具体实施单位为施工单位，建设单位需对施工期环境保护措施的落实情况进行监督管理，确保项目实施后区域植被覆盖率、生物量不降低。项目典型生态措施设计见附图13~附图15。 (4)补偿措施 本项目在施工前，建设单位应对设计部门已测定的各临时用地及风机位置、间距、断面高程进行全面复核测量，测量偏差不得超过允许范围，对校核过的风机位，根据基础类型进行基础坑位测定，和坑口放样工作，减少天然牧草地和灌木林地临时占用面积，对占地部分予以补偿。 施工结束后，尽快清理施工场地，并对施工扰动区进行土地复垦，恢复植被。 (5)管理措施 施工单位应做好环境管理与教育培训，组织专业人员对施工人员进行环保 宣传教育。施工期严格施工作业范围，规范施工行为，加强管理监督。 综上所述，经采取上述措施，本项目施工期对周边区域的生态环境产生的影响是可以接受的，施工结束后采用有效的土地整治和恢复措施，对周边生态环境进行有效恢复。 - 生态恢复治理措施可达性分析 在建设过程中，对占用天然牧草地和灌木林地的部分进行表土剥离，并将剥离的表土临时存放，后续用于土地复垦和生态恢复。剥离后的土方按照土壤层次进行分层堆放，以确保土壤结构不被破坏。在回填时，按照土壤顺序依次进行，先回填表土，再回填下层土壤，尽量维持土壤现状，为植被的恢复提供良好的土壤环境。 从项目占地类型来看，占地类型主要为天然牧草地和其他草地，没有占用基本农田等。从占地性质分析，工程在施工结束后将对施工扰动区裸露地表采取植被恢复措施，使工程区被破坏的植被可得到一定程度的恢复。 - 2、扬尘防治措施 施工期扬尘主要来源于基础开挖、土方临时堆放、物料运输等过程，给周边大气环境带来一定影响。本项目施工期应严格按照《宁夏回族自治区大气污染防治条例》（2017.9.28）、《关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质〔2019〕23号）的相关要求，加强管理，文明施工，为减少扬尘对环境的影响，须严格采取以下措施： ①本项目风机基础采用灌注桩基础，施工作业点分散且作业量较小，产生的扬尘较少。在土方开挖过中，应严格按设计施工，减少土方开挖量，开挖的土方集中堆放，及时遮盖抑尘网，并采取洒水抑尘措施降低扬尘排放； ②通过采取分段施工、分段回填的施工方式，减少土壤裸露时间和裸露面积，防止扬尘污染。严格控制施工作业范围，施工场地周围应当设置1.8m高连续、密闭的围挡，减少扬尘排放； ③合理规划运输线路，对施工道路采取碎石硬化措施，减少运输扬尘；土方运输时车辆应遮盖篷布密闭运输，尽量避开居民区。 ④运输过程中限制车辆的行驶速度，场地内行车速度不得超过15km/h；风力达到四级以上的天气，停止土石方开挖、回填、场内倒运等作业，停止土方开挖作业； ⑤施工区域采用湿法作业，利用洒水车对运输道路及施工区域洒水降尘，施工场地堆放超过24小时不扰动的土方，要采用密目网进行覆盖，减少扬尘排放； ⑥根据风机布置及场地条件，本工程采用外购商品混凝土，商品混凝土在惠安堡镇采购，距离均在10km左右。现场施工应协调保证混凝土连续浇筑。 ⑦本工程施工现场扬尘治理责任主体为建设单位，施工前及时足额支付施 工扬尘治理费用；施工企业积极应用新技术、新工艺、新设备加强扬尘防治，有效提升施工现场安全生产和扬尘控制水平。施工单位应建立健全施工扬尘治理责任制，设专职管理人员负责落实扬尘治理措施。建立建设单位、项目部、 专职管理人员“三级检查制度”，将施工扬尘治理纳入工程日常监督管理范畴； ⑧闲置3个月以上的土地，建设单位应当对其裸露土地进行临时绿化或者 铺装。 - 3、废水防治措施 本项目施工期废水包括施工人员生活污水和施工废水。 - 施工废水：项目使用商品混凝土，施工废水主要为车辆冲洗产生的废水。施工废水中SS污染物含量较高，拟在施工场地车辆出入口处设置10m3沉淀池对车辆冲洗废水进行沉淀处理，经沉淀后的可回用于施工场地及道路洒水抑制扬尘等，对周围环境影响轻微。 生活污水：本项目拟在施工生活区内建设环保型防渗旱厕一处，环保型旱厕施工时须在底部及四周敷设HDPE防渗膜，以防止污水渗漏。施工期间产生 的粪污定期清掏外运处置。因此，项目施工生活污水量较小，且施工期较短， 施工生活污水经采取以上处理后对周围环境影响较小。 4、噪声防治措施 在施工过程中，挖掘机、推土机、运输机械及吊车等机械设备，均会产生一定强度的机械噪声。 为了降低本项目施工噪声对周围声环境的影响，须采取以下防治措施： ①选择低噪声的施工工艺及机械设备，合理规划施工总平面布局，合理布置其活动区域，减轻噪声污染； ②制定合理的施工计划和详细的施工方案，安排好施工时序，尽量避免高 噪声设备在同一时段运行，尽量控制车辆鸣笛； ③合理安排施工进度，加强施工现场管理，提高施工效率，尽可能地缩短 施工时间，减轻噪声影响； ④合理布置高噪声设备，定期维护保养，达到良好运行状态； ⑤禁止夜间施工，加强现场管理，尽量减少人为噪声，文明施工，避免给 周边环境造成噪声影响； ⑥运输车辆合理规划线路，按照规划路线行驶、避免经过敏感路段。 - 固体废物处置措施 施工期土石方平衡，无弃方。施工期固体废物主要有施工建筑垃圾和生活 垃圾。 - 建筑垃圾 - 施工前项目施工单位应编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并报县级以上地方人民政府环境卫生主管部门备案。施工现场产生的建筑垃圾应分类收集，能回收利用的应尽量回收利用，不能利用的按照环境卫生主管部门的规定，由遮盖篷布的密闭车辆及时清运至环境卫生主管部门指定的地点处置，不得擅自倾倒、抛撒或者堆放工程施工过程中产生的建筑垃圾。 (2)生活垃圾 本项目施工期在施工营地内划定生活垃圾收集点，地面采用防渗混凝土硬化（施工结束后拆除并恢复植被），并设置标识，生活垃圾收集点放置带盖垃圾分类收集桶，将各类生活垃圾分类集中收集，定期清运至孙家滩生活垃圾收集站统一转运处置。 在施工期固体废物的处置过程中，还应采取以下管理措施： - ①施工期间产生的固体废物暂存时应采取遮盖抑尘网或篷布，分类存放，加强管理。 ②施工期间的固体废物及时清运，合理利用资源，能重复利用的尽量重复利用，不得随意乱扔、丢弃。 - ③施工现场应设置环境保护宣传栏，施工前组织施工人员进行培训，并宣传施工期环境保护相关知识，提高施工期环境质量和效率。 综上所述，本工程施工期产生的各类固体废物在采取有效的处置措施后，对周围环境影响轻微。 - 施工期环境管理 (1)环境管理机构 建设单位和施工单位应在管理机构内配备必要的专职人员，负责环境保护管理工作。 (2)施工期环境管理 建设单位相关要求：建设单位在施工期间设立项目部，设置专人负责环境保护管理工作，制定详细的施工方案，负责核查施工方案是否满足环保要求，核查施工是否满足环保要求等。 相关工作：施工场地应设置环境保护宣传专栏，制定施工扬尘、施工噪声、 固体废物防治措施以及野生动物保护等相关内容，施工前组织宣传，并培训。具体建设单位职责如下： ①负责管辖范围内建设项目环境保护“三同时“制度的具体执行； ②依据环境影响评价文件及其批复文件，编制项目环境保护管理文件； ③组织参建单位开展环境保护培训、宣贯和交底工作； ④配合各级生态环境主管部门组织的监督检查，并组织整改发现的问题； ⑤做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。 施工单位相关要求： 施工单位负责对项目进行动态管理，贯彻落实各项环保政策，确保施工人员能够严格执行各项环保管理制度、规定，减少对生态环境影响。施工单位应组织施工人员学习相关环保法律法规，做到施工人员知法、懂法和守法。 具体施工单位环境管理的职责如下： ①根据施工图环境保护专项设计和项目环境保护管理相关要求，编制环境保护施工方案； ②参加建管单位组织的环境保护培训，开展本单位内部培训(含分包单位)； ③在施工过程中落实各项环境保护措施，记录和统计措施相关技术数据并报监理单位； ④在施工过程中落实各项环境保护措施，记录和统计措施相关技术数据 并报监理单位； ⑤参加环境保护现场检查，完成整改工作，提交整改报告； ⑥编制环境保护施工总结； ⑦参与竣工环境保护设施验收工作； ⑧协助完成各级生态环境主管部门监督检查和沟通协调工作。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 (1)封育管护 播撒草籽、穴播柠条后对加强植被抚育管理及防火等管护措施，严禁牲畜和人为破坏。 - (2)制定巡检路线，按规定的巡检道路行驶，巡检过程中车辆不得随意进入除道路以外的其它区域，避免植被被碾压造成损毁。 (3)严格按照本项目环境影响报告中提出的生态治理措施进行治理，撒播适宜区域生长的草种，如冰草、狗尾草等，加大植被抚育力度，针对未达到预期效果的区域，须按20%考虑补种，恢复原地貌及植被。 - (4)为保护生态环境，运营期应制定环境管理制度及环境监测计划，将环境保护责任落实到位。成立专门的环境保护小组，安排专人负责项目生态保护工作，并制定岗位职责及培训计划，定期对环保专责人员进行环境保护方面的培训，提高运营期间的环境管理能力。 (5)制定环境管理任务及生态环境监测计划，建立项目生态管理长效机制，使项目区生态环境逐年提升，达到生态治理效果。 2、声环境保护措施 本项目运营期噪声主要来源于箱式变压器及各电气设备等，项目主要采取以下降噪措施： - 箱变设计时选用符合环保要求的低噪声设备，主要采取对箱变基础进行固定，并采取减振处理； - 合理布局，设备集中布置，并针对室内变配电设备采取室内壁吸声处理措施； (4)设备安装时对设备基础固定、安装减振垫等降噪措施。 - (5)加强风机等设备的维护和保养，使其保持良好运行状态。 - 项目周围200m内无居民区等声环境敏感目标。因此，本工程产生的噪声对周围环境影响较小。通过采取综合降噪措施后，昼间、夜间噪声值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。 3、固体废物处置措施 本项目运营期产生的固体废物主要为风电机组和箱变检修及事故时产生的废润滑油、变压器废油，均属于危险废物。分质分类收集后，委托有资质单位转运处置，即产即清，不设置危废暂存间。 (1)集油坑建设要求 集油坑按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求防渗，防渗层为至少1m的厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，存放处必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕。集油坑须设置钢筋混凝土防渗措施，参照《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)的重点污染防治区要求防渗处理，渗透系数须≤1.0×10-10cm/s，防渗等级达到P6级，硬化地面须坚实且表面无裂痕，确保废油安全收集。 (2)危险废物管理要求 项目危险废物管理须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关贮存设施污染控制要求、容器和包装物污染控制要求、贮存过程污染控制要求及贮存设施运行环境管理要求进行日常管理。建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、人员岗位培训制度等，建立危险废物管理台账并保存，规范危险废物出入库情况交接记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，交由有危险废物处置资质的单位处置。定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 危险废物的转移需按《危险废物转移管理办法》(2022版)要求填写转移联 单，做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种 废物填写一份联单），每转移一车（或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。转移联单须加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地生态环境行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地生态环境主管部门。 运营期建设单位应按照国家有关规定，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。并配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资等。 5、环境管理与环境监控计划 ⑴环境管理 ①建设单位在项目施工期应严格制定环境保护相关条例，包括工程施工中生态环境保护、施工期建环境污染控制、污染物排放管理、施工人员环保教育及相应奖惩条款。 ②建设单位应提高环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工。 ③建设单位应特别注意施工生态保护，控制施工范围，尽可能保护好施工沿线土壤植被。 ④施工现场应加强环境管理，施工现场采取降尘措施，工程施工完毕后由施工单位及时清理和恢复施工现场，妥善处理生活垃圾与挖填方，减少扬尘。 ⑵环境监测 环境监测应按照国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 具体监测内容及计划见表19。 - 表19 环境监测内容及计划表 周期; 监测内容; 监测点位; 监测频次; 监测项目; 执行标准. 施工期; 生态环境; 在施工点布设1个地面监控点; - 施工期监测一次; 以调查方式为主，对植被破坏面积，植物种类和数量；鸟类及其它动物种类及数量变化情况等进行监测; /. 运营期; 噪声; 风机及箱变外1m处设置监测点位; 每季度监测1次; 噪声（Leq（A））; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 生态环境; 运行期生态环境监测点位与施工期监测点位相同; 以调查方式为主，对施工区域地表植被数量、种类等进行监测；对鸟类及其它动物数量、种类变化情况等进行监测; 运营期植被恢复后监测一次; /. |
| 其他 | - 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资225575万元，其中环保投资825万元，约占项目总投资的0.36%。环保投资主要用于施工期扬尘、噪声、废水、固体废物防治，运营期固体废物、噪声防治及生态治理恢复等。本项目环保投资明细见表20。 表20 环保投资明细一览表 治理项目; 治理措施; 费用（万元）. 施工废水治理; 施工废水设置2座10m3沉淀池，环保型防渗旱厕一座; 20.0. 施工扬尘治理; 施工场地建设1.8m高围挡、物料篷布遮盖、设置车辆冲洗 平台、及时洒水等防尘措施; 60.0. 施工噪声治理; 选用低噪声工艺与设备，加强施工设备保养等措施; 45.0. 施工垃圾清运; 施工建筑垃圾、生活垃圾的收集、贮存及运输; 10.0. 生态治理措施; 植被措施：穴播柠条、撒播冰草和狗尾草，对临时占地进行植被恢复； 临时措施：对开挖土方采取抑尘网苫盖、洒水抑尘等临时防治措施; 500.0. 运 营 期; 噪声防治; 采取基础固定、安装减振垫等；产噪设备隔声处理；风机及设备定期维护保养等噪声防治措施; 30.0. 固废防治; 废润滑油、变压器废油由专用密闭容器收集；建设72个2.5m3集油坑，集油坑按照《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)的重点污染防治区要求防渗处理，渗透系数须≤1.0×10-10cm/s，防渗等级达到P6级; 120.0. 环境监测; 按环境监测计划完成环境监测; 40.0. 合计; 825. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 工程措施：风机平台场地平整前采取表土剥离²，剥离厚度 30cm，剥离的表土就近沿风机基础附近堆放，施工结束后回覆表土至风机临时占地区域 ；对检修道路区域采用砂砾石路面覆盖，铺设宽度 4.5m，铺设砾石厚度 15cm，铺设粒径 4mm，面积 103.80 hm². 植被措施：穴播柠条、撒播冰草和狗尾草，对临时占地进行植被恢复； 临时措施：对开挖土方采取抑尘网苫盖、洒水抑尘等临时防治措施 | 工程措施：风机平台场地平整前采取表土剥离²，剥离厚度 30cm，剥离的表土就近沿风机基础附近堆放，施工结束后回覆表土至风机临时占地区域 ；对检修道路区域采用砂砾石路面覆盖，铺设宽度 4.5m，铺设砾石厚度 15cm，铺设粒径 4mm，面积 103.80. 植被措施：穴播柠条、撒播冰草和狗尾草，对临时占地进行植被恢复； 临时措施：对开挖土方采取抑尘网苫盖、洒水抑尘等临时防治措施 | 施工结束后，土地精细化整治，对临时用地区域及扰动区域采取人工撒播冰草和狗尾草。 | 达到水土保持方案要求的生态恢复率和林草覆盖率等 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 施工场地适当位置设置2座10m3沉淀池，经沉淀后废水回用于施工场地及道路洒水抑制扬尘等；施工生活区设置防渗旱厕一座，粪污定期清掏外运处置 | 不外排 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 施工单位应加强施工管理，文明施工， 禁止“三废”排入外环境污染地下水和土壤环境 | / | / | / |
| 声环境 | 加强管理，选用低噪声设备和工艺，降低对声环境的影响 | 《建筑施工厂界 环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 优化设计，采取低噪声工艺和设备，变压器基础固定加减振垫，定期对风机、设备进行维护保养等降噪措施 | 噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工现场封闭管理，电缆施工场地设置1.8m高围栏，加强施工现场管理，道路扬尘及时洒水降尘，施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，采用商品砼等，施工垃圾及时清运，并采取遮盖措施等 | 扬尘排放满足 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织 排放监控浓度限值 | / | / |
| 固体废物 | 施工前项目施工单位应编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并报县级以上地方人民政府环境卫生主管部门备案。施工现场产生的建筑垃圾应分类收集，能回收利用的应尽量回收利用，不能利用的按照环境卫生主管部门的规定，由遮盖篷布的密闭车辆及时清运至环境卫生主管部门指定的地点处置，不得擅自倾倒、抛撒或者堆放工程施工过程中产生的建筑垃圾。本项目施工期在施工营地内划定生活垃圾收集点，地面采用防渗混凝土硬化（施工结束后拆除并恢复植被），并设置标识，生活垃圾收集点放置带盖垃圾分类收集桶，将各类生活垃圾分类集中收集，定期清运至生活垃圾收集站统一转运处置。 | 固体废物妥善处置，无随意丢弃、堆放现象 | 严格按照GB18597-2023的要求，将产生的各类危险废物分类收集，并委托有资质单位妥善处置。 集油坑按《石油化工工程防渗技术规范》(GB/T50934-2013)的重点污染防治区要求防渗处理，渗透系数须≤1.0×10-10cm/s，防渗等级达到P6级 | 一般固体废物贮存过程中应满足相应防渗漏、防雨淋、防粉尘污染等环境保护要求、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关贮存、管理要求 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

中卫市龙源新能源有限公司“宁湘直流”配套新能源基地中卫50万千瓦风电项目的建设符合当前国家和地方相关产业政策，选址合理。建设单位通过严格落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施和生态保护治理要求，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，确保各项污染物稳定达标排放或综合利用的前提下，项目建设对区域的环境质量影响较小。通过项目的实施，可实现社会效益、环境效益及经济效益的统一。 因此，从环境保护的角度考虑，本项目的建设是可行的。