建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称： 大唐中卫云基地数据中心绿电供应常乐500MW风电项目

建设单位：       大唐中卫新能源有限公司

编制日期：          二〇二五年四月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 大唐中卫云基地数据中心绿电供应常乐500MW风电项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2409-640502-04-01-706006 |  |  |
| 建设单位联系人 | 岳磊 | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区常乐镇、香山乡、兴仁镇 |  |  |
| 地理坐标 | 中心坐标 E：105°15′41.738″，N：37°6′0.717″ |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业-90陆上风力发电4415 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 总占地面积235.065hm2，其中：永久占地7.3144hm2，临时占地227.7506m2 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 宁夏回族自治区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 宁发改能源（发展）审发〔2024〕139号 |
| 总投资（万元） | 232400 | 环保投资（万元） | 808 |
| 环保投资占比（%） | 0.35 | 施工工期 | 11个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《“十四五”现代能源体系规划》； 审批单位：国家发展改革委、国家能源局； 审批文件：《关于印发“十四五”现代能源体系规划的通知》； 审批文号：发改能源〔2022〕210号； 审批时间：2022年1月29日 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《“十四五”现代能源体系规划》（发改能源〔2022〕210号）第四章节－加快推动能源绿色低碳转型，九、大力发展非化石能源——加快发展风电、太阳能发电。全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展，优先就地就近开发利用，加快负荷中心及周边地区分散式风电和分布式光伏建设，推广应用低风速风电技术。在风能和太阳能资源禀赋较好、建设条件优越、具备持续整装开发条件、符合区域生态环境保护等要求的地区，有序推进风电和光伏发电集中式开发，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设，积极推进黄河上游、新疆、冀北等多能互补清洁能源基地建设。积极推动工业园区、经济开发区等屋顶光伏开发利用，推广光伏发电与建筑一体化应用。开展风电、光伏发电制氢示范。鼓励建设海上风电基地，推进海上风电向深水远岸区域布局。积极发展太阳能热发电。 本项目为风电项目，属于在沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设，参与调峰服务，缓解电网调峰压力，因此，项目建设符合《“十四五”现代能源体系规划》。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）中相关规定，本项目属于鼓励类－五、新能源－山区风电场建设项目，因此，本项目建设符合国家产业政策的要求。 根据《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》（国家发展和改革委员会令第40号）相关规定，项目属于“ 九、宁夏回族自治区” 中“33、风力发电系统建设及运营”，为鼓励类项目，符合西部地区鼓励类产业的要求。 2、“三线一单”及其生态环境分区管控要求符合性分析 根据《中卫市生态环境分区管控动态更新成果》〔2024〕，本项目与中卫市“三线一单”符合性分析如下： （1）生态保护红线符合性分析 根据《中卫市“三线一单”编制文本》，生态保护红线内禁止城镇化和工业化活动，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。 本项目位于中卫市沙坡头区常乐镇、香山乡、兴仁镇，对照中卫市生态保护红线图，本项目用地不在中卫市划定的生态红线范围内，本项目建设不占用生态红线，本项目与中卫市生态保护红线位置关系见附图1。 因此，本项目建设符合中卫市生态保护红线要求。 （2）环境质量底线及分区管控符合性分析 ①水环境质量底线及分区管控符合性分析 以水环境控制单元为基本单元，分析各控制单元的功能定位，结合水质超标区域分布，基于水环境系统评价结果，得到中卫市水环境管控分区。中卫市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。 根据中卫市水环境分区管控划分，本项目位于水环境一般管控区，本项目与水环境分区管控区位置关系图见附图2。 水环境一般管控区要求：对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。 本项目营运期无废水产生，施工期生产区出入口处设置洗车平台，车轮冲洗废水经沉淀后循环使用不外排；施工人员生活污水经环保旱厕处理，旱厕定期清掏外运。因此，本项目建设与中卫市水环境质量底线及分区管控要求相符合。 ②大气环境质量底线及分区管控符合性分析 基于大气环境脆弱性、敏感性、重要性评价结果，考虑大气污染传输规律和城市用地特征，识别网格单元主导属性，将中卫市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区，实施分类管理。 根据中卫市大气环境分区管控区划分，本项目位于中卫市大气环境一般管控区，本项目与大气环境分区管控区位置关系图见附图3。 大气环境一般管控要求：落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。 本项目利用风能生产清洁电能，施工期严格落实建筑工地“6个100%”防控措施，运行过程中无废气排放。建成后风力发电机组年上网发电量清洁能源替代标煤，极大限度地减少区域内污染物的排放以及资源的消耗。因此，本项目与中卫市大气环境质量底线及分区管控要求相符合。 ③土壤环境质量底线及分区管控符合性分析 根据土壤环境质量现状、土地利用现状，综合考虑全市农用地土壤污染状况详查和重点行业企业用地详查结果，衔接现有污染地块名录、土壤环境重点监管企业清单等，将全市划分为农用地优先保护区、建设用地污染风险重点管控区和土壤环境一般管控区。 对照土壤污染风险环境分区管控图，本项目位于一般管控区，本项目与土壤风险分区管控区位置关系图见附图4。 土壤环境一般管控区要求：除农用地优先保护区及建设用地污染风险重点管控区之外的其他区域。 在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 本项目为风电项目，不属于管控要求中禁止的建设项目，运行过程中不产生废气、废水、固体废物，周边无居民区等环境保护目标，符合土壤分区管控要求。 综上所述：本项目建设对周围环境影响较小，未触及环境质量底线要求。 （3）资源利用上线及分区管控符合性分析 ①能源（煤炭）资源利用上线 考虑大气环境质量改善要求，将全市各县（区）已发布的高污染燃料禁燃区作为能源利用重点管控区。 本项目为风电项目，项目运行过程中不消耗电力、不消耗煤炭，项目投运后，可节约使用标煤，符合能源（煤炭）资源利用上线及分区管控要求。 ②水资源利用上线 本项目为风电项目，项目用水主要集中在施工期，施工期较短，消耗量相对整个区域来说较小，项目运营期无生产用水和生活用水。符合水资源利用上线及分区管控要求。 ③土地资源利用上线 本项目建设性质为新建，新增风机基础、箱变基础等工程占地，本项目永久占地面积7.3144hm2，占用土地类型为天然牧草地，不涉及土地资源重点管控区，对所在区域的土壤环境影响较小，符合土地资源利用上线要求。 综上分析，本项目符合资源利用上线要求。 （4）环境准入清单符合性分析 根据《中卫市生态环境分区管控动态更新成果》，将中卫市划分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元。 本项目位于中卫市沙坡头区常乐镇、香山乡、兴仁镇，对照中卫市管控单元分布图，本项目位于属于沙坡头区优先保护单元。 综上，本项目位于沙坡头区优先保护单元2（ZH64050210004），项目与中卫市环境管控单元位置关系图见附图5。 与“中卫市环境管控单元生态环境准入清单”符合性分析见表1-1。 表1-1 与“中卫市环境管控单元生态环境准入清单”符合性分析 管控维度; 管控要求; 本项目; 符合性. 管控单元名称; 沙坡头区优先保护单元2; 本项目位于中卫市沙坡头区宣和镇，属于优先保护单元; 符合. 序号; ZH64050210004. 管控单元分类; 优先保护单元. 要素属性; 生态保护红线+生态空间; 本项目局部占用一般生态空间. 空间布局约束; - 1.禁止新建项目乱征滥占草地、破坏沙生植被，严格限制在区域内采砂取土。 - 2.生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许十类对生态功能不造成破坏的有限人为活动。一般生态空间内，在生态保护红线正面清单的基础上,仅允许开展生态修复等对生态环境扰动较小、不损害或有利于提升生态功能的开发项目。 - 3.对区域内“散乱污”企业根据实际情况采取关停或搬迁入园措施。禁养区内现有的畜禽养殖场(小区)污染物的排放要符合《畜禽养殖污染物排放标准》的要求，并限期实现关停、转产或搬迁。; 本项目属于风电项目，不属于工业企业，不涉及采砂取土，不占生态保护红线，局部占用一般生态空间，不属于大规模高强度的工业化、城镇化开发，提出了在施工期和运营期的环保措施及生态保护恢复措施，对一般生态空间生态功能不造成破坏，符合空间布局 约束要求; 符合. 污染物排放管控; - /; /; /. 环境风险防控; - /; /; /. 资源开发效率; - /; /; /. 3、宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划相关要求 根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划的通知》（宁政办发〔2021〕59号），其中关于建设清洁低碳能源体系方面的规划要求：推动风能、光能、水能和氢能等清洁能源产业一体化配套发展。建设国家新能源综合示范区和多能互补能源基地，拓宽新能源使用覆盖面。加快推进光伏发电，稳定推进风电开发。开展可再生能源制氢耦合煤化工产业示范。合理开发抽水蓄能电站项目，加快风电光伏发电储能设施、天然气储气设施建设，推进垃圾焚烧发电、沼气发电、秸秆发电、生物燃料乙醇等生物质能发展。实施清洁能源优先调度，提升现有直流通道外送新能源电力的比重。推进清洁能源产业和新材料等载能产业比邻发展，促进绿色能源就近消纳。到2025年，非化石能源占能源消费总量比例达到15%，可再生能源电力消纳比重达到30%以上，力争可再生能源装机量和发电量比重分别达到50%左右、30%左右。 本项目为分散式风电项目，总装机容量为500MW，年上网电量为113895.9万kW·h，符合《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》的相关要求。 4、宁夏回族自治区空气质量改善“十四五”规划相关要求 根据《关于印发<宁夏回族自治区空气质量改善“十四五”规划>的通知》（宁环发〔2021〕85号），其中优化能源供给结构中提到：提升供应侧非化石能源比重、提高消费侧电力比重，推动风能、光能、水能、氢能和储能等清洁能源产业一体化配套发展。建设国家新能源综合示范区和多能互补能源基地，拓宽新能源的使用覆盖面。建设红寺堡、盐池、中宁、宁东等百万千瓦光伏基地和吴忠、中卫平价风电基地，全区新能源电力装机力争达到4500万千瓦以上。开展可再生能源制氢耦合煤化工产业示范。加快推进青铜峡抽水蓄能电站项目建设。加快风电光伏发电储能设施、天然气储气设施建设，推进垃圾发电、生物天然气、生物燃料、乙醇、生物质成型燃料等生物质能发展。实施清洁能源优先调度，提升现有直流通道外送新能源电力的比重。支持新能源发电和新材料、数据中心等载能产业比邻发展，促进绿色能源就近消纳。新建宁夏至湖南高比例新能源电力外送通道。到2025年，非化石能源占能源消费总量比例达到15%，可再生能源电力消纳比重达到30%以上，力争可再生能源装机量和发电量比重分别达到50%以上、25%以上。 本项目为分散式风电项目，属于清洁能源，总装机容量为500MW，年上网电量为113895.9万kW·h，减少煤炭使用量，减少污染物排放，符合《宁夏回族自治区空气质量改善“十四五”规划》的相关要求。 5、宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划相关要求 根据宁夏回族自治区人民政府办公厅文件《自治区人民政府办公厅关于印发<宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划>的通知》（宁政办发〔2022〕65号），其中全面建设现代能源供应体系提到：稳定推进风电开发。结合风电技术进步和开发成本下降，采用高塔筒、大功率、长叶片风机及先进技术发展低风速风电，在吴忠市、固原市、中卫市等风能资源丰富区域，统筹电网接入和消纳条件，稳步推进集中式风电项目建设。在风能资源适宜、靠近负荷中心区域，完善市场交易机制，推动分散风能资源开发。鼓励企业对贺兰山、太阳山、香山等区域老旧风电场实施“以大代小”更新升级，提升优质风能资源利用效率。到2025年，全区风电装机规模达到1750万千瓦以上。 本项目安装80台6.25MW、叶轮直径220m、轮毂高度125m的风力发电机组，属于高塔筒、大功率、长叶片风机，总装机容量为500MW，为分散式风电项目，项目处于中卫市沙坡头区常乐镇、香山乡、兴仁镇内，年上网电量为113895.9万kW·h，减少煤炭使用量，减少污染物排放，符合《宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划》。 6、宁夏回族自治区可再生能源发展“十四五”规划相关要求 根据宁夏回族自治区发展改革委文件《自治区发展改革委关于印发<宁夏回族自治区可再生能源发展“十四五”规划>的通知》（宁发改能源（发展）〔2022〕883号），其中主要任务提到协调有序推进风电建设，坚持就近消纳，创新推动分散式风电建设。充分挖掘、科学评估配电网接入消纳能力和风能资源潜力。鼓励在风能资源适宜、靠近负荷中心区域发展分散式风电，实现所发电力在配电系统平衡调节、就近消纳。积极推动分散式风电项目通过市场化交易方式提高经济性，构建无补贴市场化盈利新模式。结合乡村振兴战略，开展“千乡万村驭风计划”，实现分散式风电与生态旅游、美丽乡村、特色小镇等民生改善工程深入结合。 本项目位于中卫市沙坡头区常乐镇、香山乡、兴仁镇内，风电场场址处风能资源丰富，电气并网方案经济、可行，地形相对平坦、开阔，施工建设条件良好。项目为分散式风电项目，符合《宁夏回族自治区可再生能源发展“十四五”规划》。 7、宁夏回族自治区应对气候变化“十四五”规划相关要求 根据宁夏回族自治区生态环境厅文件《关于印发<宁夏回族自治区应对气候变化“十四五”规划>的通知》（宁环发〔2021〕88号），构建清洁低碳安全高效的能源体系提到：有序发展风电，加强风电项目前期规划管理，开展风能资源评估，提高项目开发前期工作质量。在吴忠、中卫、固原等风能资源丰富区域，统筹电网接入和消纳条件，稳步推进集中式平价风电项目建设。在风能资源适宜、靠近负荷中心区域，完善市场交易机制，推动分散风能资源开发。启动老旧风电项目技改升级，重点开展单机容量小于1.5兆瓦的风电机组技改升级。鼓励企业对贺兰山、太阳山、香山等区域老旧风电场实施“以大代小”更新升级，提升优质风能资源利用效率。探索采用高塔筒、大功率、长叶片风机及先进技术发展低风速风电，进一步挖掘风能资源开发潜力。“十四五”期间，建设450万千瓦风电项目。 本项目位于中卫市沙坡头区常乐镇、香山乡、兴仁镇内，风电场场址处风能资源丰富，本项目安装80台6.25MW、叶轮直径220m、轮毂高度125m的风力发电机组，属于高塔筒、大功率、长叶片风机，总装机容量为500MW，为分散式风电项目，符合《宁夏回族自治区应对气候变化“十四五 ”规划》中相关要求。 8、与《宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地管理办法》符合性分析 2011年8月4日，宁夏回族自治区人民政府印发《宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地管理办法》（宁政发〔2011〕103号），项目符合性分析见表1-3。 表1-3 项目与《宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地管理办法》符合性分析 - “管理办法”要求; - 项目情况; - 结论. - 第三条 风电和太阳能光伏发电项目建设用地，在符合土地利用总体规划的前提下，优先使用荒山、荒滩、荒漠等难以利用以及不适宜农业、生态、工业开发的土地，尽量不占或少占耕地。; 项目永久占地类型为天然牧草地，不占用耕地，项目符合土地利用总体规划。; - 符 合. - 第四条 合理协调风电、太阳能光伏发电项目建设与自然环境、生态保护、军事设施、矿产资源开发以及其他产业项目建设用地的关系。; 项目占地范围内不涉及军事设施、矿产资源开发等项目。; - 符 合. - 第五条 风电和太阳能光伏发电项目建设按照实际装机容量核定用地面积。其中，风电和太阳能光伏发电项目的其他永久性设施用地面积按照实际需要确定；风电和太阳能光伏发电项目建设施工期间的临时用年底，依法按规定办理临时用地审批手续。; - 项目按照实际装机容量500MW核定用地面积，尽快依法按规定办理建设用地审批手续。; - 符 合. - 第七条 风电项目建设用地面积由风机用地、生产区用地、生活区用地和永久性道路用地四部分组成。其中：风机用地、生产区用地和生活区用地必须符合规定（以50MW计算）：; - 项目单机容量为 6.25MW，风电机组基础以及箱变基础占地永久占地面积7.3144hm2，根据插入法计算，满足用地要求。; - 符 合. - 发电设备; - 用地标准（hm2）. 单机容量（含箱变）; - 单机占地面积（m2）; 风机用地面积; 生产区用地面积; - 生活区用地面积; - 用地指标. - 750kW; - 250; - 1.65; - 1.02; - 0.98; - 3.65-4.65. - 1000kW; - 350; - 1.75; - 3.75-4.75. - 1500kW; - 420; - 1.40; - 3.40-4.40. - 1 、“用地指标”包括“风机用地面积”、“生产区用地面积”和“生活区用地面积”。 - 2 、“生产区用地面积”包括升压站、配电室、控制室等生产用地。 - 3 、“生活区用地面积”包括办公、住宿、食堂、活动场所、库房等附属设施用地。. - 第十条 风电和太阳能光伏发电项目永久性道路的宽度不得大于6米，用地面积按实际需要核定。; - 本项目不涉及永久性道路。; 符合. - 第十一条 当风电和太阳能光伏发电项目规划容量或机组组合与表格所列标准不同时，其用地指标按插入法计算确定。; - 项目单机容量为6.25MW，已采用插入法计算确定。; 符合. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 拟建项目位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区常乐镇、香山乡、兴仁镇境内，场区附近有G6京藏高速，省道S205贯穿场区，交通十分便利，场内有多条简易公路与外界相连，交通较为便利。本项目拟建地的具体地理位置见附图6。本项目所在位置中心坐标为：E：105°15′41.738″，N：37°6′0.717″。 风机点位坐标见表2-1。 表2-1 风机点位坐标（2000国家大地坐标系） 序号; 风机编号; 坐标. X; Y. 1; M01; 35523245.67; 4107666.70. 2; M02; 35522889.28; 4107337.75. 3; M03; 35523570.60; 4107069.49. 4; M04; 35523323.69; 4106512.48. 5; M14; 35522315.22; 4105452.47. 6; M15; 35522080.91; 4104752.11. 7; M16; 35522991.42; 4104513.28. 8; M18; 35523248.98; 4103639.74. 9; M19; 35524166.97; 4103590.41. 10; M21; 35516877.33; 4103465.66. 11; M23; 35517579.48; 4102890.46. 12; M24; 35517450.44; 4102242.36. 13; M25; 35518075.23; 4103686.38. 14; M26; 35518514.17; 4103845.15. 15; M27; 35518849.50; 4102788.54. 16; M28; 35518393.72; 4102188.37. 17; M29; 35518267.11; 4101584.39. 18; M30; 35519057.33; 4100876.22. 19; M31; 35519205.24; 4100276.45. 20; M32; 35519230.27; 4101489.44. 21; M33; 35519514.78; 4102116.07. 22; M34; 35519585.87; 4102687.79. 23; M37; 35521159.33; 4103544.49. 24; M38; 35521107.44; 4102953.57. 25; M39; 35520664.68; 4102572.67. 26; M40; 35520510.34; 4101821.88. 27; M41; 35520307.85; 4101230.42. 28; M42; 35520381.23; 4100369.15. 29; M43; 35520120.74; 4099987.84. 30; M44; 35520438.45; 4099471.92. 31; M45; 35520367.17; 4098071.54. 32; M46; 35520727.07; 4098443.10. 33; M47; 35521109.13; 4098821.53. 34; M49; 35521511.46; 4099783.27. 35; M50; 35521455.29; 4100225.53. 36; M54; 35522286.14; 4102933.33. 37; M55; 35523032.41; 4103006.79. 38; M56; 35522966.86; 4102217.69. 39; M61; 35522863.35; 4101599.36. 40; M62; 35522466.91; 4101182.04. 41; M63; 35523128.32; 4100126.44. 42; M64; 35522607.31; 4099736.78. 43; M65; 35521223.35; 4100917.16. 44; M67; 35522471.12; 4099085.12. 45; M68; 35520882.56; 4097833.27. 46; M71; 35522493.24; 4097177.71. 47; M72; 35522224.44; 4096637.43. 48; M73; 35523135.89; 4096155.99. 49; M78; 35525014.47; 4097688.64. 50; M80; 35524603.05; 4096955.80. 51; M81; 35524126.54; 4096466.29. 52; M82; 35525266.05; 4096989.71. 53; M83; 35526734.35; 4097665.02. 54; M85; 35526788.39; 4099059.56. 55; M86; 35527180.72; 4098213.17. 56; M87; 35527380.60; 4097721.65. 57; L54; 35521832.29; 4106361.64. 58; L55; 35520661.11; 4105819.29. 59; L57; 35518698.48; 4106616.58. 60; L58; 35518206.38; 4106710.85. 61; L61; 35516314.38; 4106330.22. 62; L62; 35517034.67; 4106573.87. 63; L63; 35517632.34; 4106437.23. 64; L64; 35518074.65; 4107774.46. 65; L65; 35518101.37; 4108593.38. 66; L66; 35517134.38; 4108111.00. 67; L67; 35515868.82; 4107719.01. 68; L68; 35515530.83; 4108712.75. 69; L69; 35516238.99; 4108275.54. 70; L70; 35517487.80; 4108633.39. 71; L71; 35517650.50; 4109462.18. 72; L72; 35516568.65; 4109392.85. 73; L73; 35515439.18; 4109979.42. 74; L74; 35515211.70; 4109533.57. 75; L75; 35514375.57; 4109556.37. 76; Q01; 35521510.80; 4104010.01. 77; Q02; 35517862.64; 4104941.12. 78; Q03; 35518838.89; 4105010.08. 79; Q04; 35519783.49; 4105181.52. 80; Q05; 35520374.43; 4105483.14. |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目规模及内容 本项目风电场总装机容量为500MW，设计安装80台6.25MW风力发电机组，每台风力发电机组配置1台35kV箱式变压器，配套风机出口电压经箱变升至35kV，经35kV集电线路接入新建的330kV升压站。由于330kV升压站需另行核准手续，因此不在本次评价范围内，330kV升压站需另行办理环境影响评价手续。 本项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等组成，具体工程内容见表2-2。 表2-2 项目组成一览表 工程组成; 项目; 内容. 主体工程; 风电机组; 建设规模为500MW，共布置80台6.25MW风电机组，机型为WTG1-220-6250kW机组，轮毂高度为125m，叶轮直径为220m，额定功率6250kW，叶片数3片；风机的塔筒、叶片及机舱由厂家预制，本项目只进行风机地基浇筑及设备安装. 箱式变压器; 每个风电机配置一个箱式变压器，共80台35kV箱变，额定容量6900kVA，额定电压345±8×1.25% /37-37kV、345±8×1.25%/115/37kV；箱变选用华式箱变，箱变内变压器选用油浸式三相双卷自冷式升压变压器，箱式变压器基础钢筋混凝土框架结构，初拟基础平面尺寸为8.0m×4.5m，埋深1.5m. 集电线路; 本项目风电机-箱变组合采用单元接线方式，每台风力发电机经一台箱变将机端电压升至35kV。按每回线路按输送4台风力发电机组设计，分别经由20回35kV集电线路将电能汇集到升压站35kV配电装置。集电线路采用架空及电缆敷设混合输电方式，新建架空集电线路路径长136.61km，按单、双回架设；其中单回架空线路长63.94km,，双回架空线路长约70.67km，导线型号为JL/G1A-240/30。双回路部分地线为一根72芯OPGW，单回路部分地线为一根36芯OPGW；35kV直埋敷设电缆路径总长49.5km，采用地埋+穿管敷设，型号为 ZC-YJY23-1.8/3kV. 辅助工程; 施工道路; 尽可能的利用风电场区域现有碾压土路，新建施工道路总长156.89km，其中完全新建施工道路123.78km，改建道路33.11km，施工道路路基宽度为5.5m，路面宽度4.5m，路面铺200mm厚级配碎石面层. 检修道路; 本项目检修道利用原有施工道路，检修道路长156.89km，其中新建道路123.78km，改建道路33.11km，路面保留4.5m宽，其余部分恢复原貌，路面为碎石路面. 吊装平台; 本工程共设置风机吊装平台80处，单个吊装平台面积约3500m2，选用一台1200t履带吊为主吊，以一台150t汽车吊为辅吊. 施工生产生活区; 本项目设置施工生产生活区1处，租用附近民房，占地面积2000m2，主要布置临时堆料场地及施工营地等。施工营地内办公区不提供食宿，设置环保旱厕1座. 公用工程; 供电; 由附近升压站线路引接，同时配以柴油发电机发电，作为本工程临时施工电源. 供水; 施工用水外购采用汽车拉运至机位现场，施工期生活用水由供水设施供给；运营期无用水产生. 排水; 本项目运营期无废水产生；施工期生产区出入口处设置洗车平台，车轮冲洗废水经沉淀后循环使用不外排；施工人员生活污水经环保旱厕处理，旱厕定期清掏外运. 供暖; 本项目运营期不供暖. 消防; 风电机组机舱和塔架底部、箱变各配置手提式灭火器. 环保工程; 施工期; 扬尘; 施工方式采用分段施工，施工段设置围挡施工现场；采用商品混凝土，施工现场不设置混凝土拌合站，不进行现场搅拌混凝土和砂浆；对因堆放、装卸、运输等易产生扬尘的污染源，应采取遮盖、洒水、围挡等控制措施. 废水; 施工生产区出入口处设置洗车平台，车轮冲洗废水经沉淀后循环使用不外排；施工人员生活污水经环保旱厕处理，旱厕定期清掏外运. 噪声; 合理安排工作时间，制定施工计划；降低设备声级，选用低噪声设备和工艺；采用减振垫、隔声围墙等措施. 固体废物; 本项目工程土石方挖填平衡，无弃方产生；建筑垃圾中废钢筋、铁块等能回收的全部回收外售，不能回收的定期运至当地指定的场所处置；施工人员的生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处置. 生态修复; 进一步优化工程选址选线占地；做好施工组织，划定施工活动范围， 确保工程建设对陆生生态的影响降至最低。加强管理，降低对施工 区域生态环境的扰动. 运营期; 废气; 项目运营期检修道路路面采取碎石路面，减少扬尘污染. 噪声; 选用低噪声设备，风机选用隔音防振型，变速齿轮箱为降噪型，叶片选用减速叶片等措施. 固废; 风电机组齿轮箱日常维护产生的废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布集中暂存于配套升压站的危废贮存库内（20m2）. 服务期满后退役的报废风机叶片及边角料、淘汰的箱变部件等，将分批拆除、分类收集，由专业的回收单位进行回收处置，不在项目区内贮存. 风险防范措施; 风机区域各箱式变压器底各设置1座事故油池（单个容积3.6m3，共80个），用于收集变压器事故油；事故油池池底及池壁、箱变积油坑底防渗（防渗层为至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料）. 生态恢复; 采取场地平整、撒播草籽等措施以防治水土流失、恢复植被. 2、项目设备选型 本项目主要设备组成见表2-3。 表2-3 项目主要设备一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 数量; 备注. 1; 风电机组; 机型WTG1-220-6250kW，额定功率6250kW，3叶片，风轮直径220m，切入风速3m/s，轮毂高度125m; 台; 80. 2; 箱式变压器; 型号S13-6900/37，额定容量6900kVA，额定电压345±8×1.25% /37-37kV、345±8×1.25%/115/37kV; 台; 80; 油浸式. 3; 架空导线; JL/G1A-240/30和OPGW; km; 136.61. 4; 电缆导线; ZC-YJY23-1.8/3kV; km; 49.5. 5; 箱变监控系统; /; 套; 1. 6; 杆塔; 单回路塔型采用06B2模块塔，双回路塔型采用06B5模块塔; 座; 21. 3、公用工程 ⑴给水 施工用水采用汽车拉运至各机位现场。施工期施工人员生活用水由施工营地供水设施供给。 本项目运营期无生活用水。 ⑵排水 本项目运营期无废水产生；施工期生产生活区出入口处设置洗车平台，车轮冲洗废水经沉淀后循环使用不外排，施工人员生活污水经环保旱厕处理，旱厕定期清掏外运。 ⑶供电 由附近升压站线路引接，同时配备柴油发电机发电，作为本工程临时施工电源及运行期站用电备用电源。 ⑷采暖 本项目运营期不供暖。 4、项目占地情况 本项目建设的永久占地包括风电机组基础占地、箱变基础占地、架空塔基占地；临时占地包括风机吊装平台、风电场施工道路临时占地、施工生产生活区临时占地、检修道路占地等。经计算，本项目总占地面积235.065hm²，其中永久占地面积7.3144hm²，临时占地面积227.7506hm2。本项目永久占地类型全部为天然牧草地，项目未占用基本农田。 （1）永久占地 ①风电机组基础占地：80座风机基础永久占地面积为34995m2。 ②箱变基础占地：单座箱变基础永久占地面积37m2，80座箱变基础永久占地面积为2960m2。 ③架空塔基占地：架空塔基永久占地面积35189m2。 综上，本项目永久占地面积为73144m2，合7.3144hm2。 （2）临时占地 ①风机吊装平台占地：本工程共设置风机吊装平台80处，单处风机吊装平台占地面积3500m2，总占地面积280000m2。 ②施工生产生活区：主要包括临时材料堆放场地、仓库、机械停放区及施工办公区，施工生产生活区临时占地面积为2000m²。 ③风电场施工道路临时占地：本项目施工道路总长156.89km，其中新建施工道路123.78km，改建道路33.11km，施工结束后，施工道路路面宽度4.5m作检修道路，局部加宽，则风电场施工道路临时占地面积为1968986m2。 ④集电线路临时占地：本风电场新建电缆路径长约49.5km，电缆沟断面采用矩形断面，开口宽度为1m，开挖土方堆存在电缆沟一侧约0.5m处，临时堆土宽度为1m，经计算，本项目集电线路占地面积约为26520m2。 综上，本项目临时占地面积为2277506m2，合227.7506hm2。 本项目占地情况见表2-4。 表2-4 项目占地情况一览表 单位：hm2 项目组成; 占地 面积; 占地性质; 占地 类型; 备注. 永久 占地; 临时 占地. 风机基础; 3.4995; 3.4995; /; 天然牧草地; 布置80台6.25MW风电机组. 箱变基础; 0.296; 0.296; /; 单座占地37m2，共80座. 架空塔基占地; 3.5189; 3..5189; /; /. 风机吊装平台; 28; /; 28; 共80处，单处占地3500m2. 施工生产生活区; 0.2; /; 0.2; 包括临时材料堆放场地和施工营地. 施工道路; 196.8986; /; 196.8986; 不新建永久设施. 集电线路; 2.652; /; 2.652; /. 合计; 235.065; 7.3144; 227.7506; /; /. 5、土石方平衡 本项目土石方挖方2534047m3，填方2534047m3，土方挖填平衡，无弃方，因此，本项目不设置取、弃土场。 （1）风机及箱变区土石方平衡及调配情况 风机和箱变基础土石方开挖42000m3，填方12000m³，余方30000m³用于风机吊装平台场地平整；吊装平台场地平整挖方380000m³，填方411433m3，填方主要来源风机和箱变以及道路回填时产生的多余土方；接地及电缆敷设基础挖方5000m³，填方5000m³，土方挖填平衡，无弃方。 （2）风场道路区土石方平衡及调配情况 风场道路区土石方开挖2102047m³，填方2100614m³，余方1433m³用于风机吊装平台场地平整。 （3）集电线路区土石方平衡及调配情况 电缆沟基础土石方开挖5000m³，填方5000m³，土方挖填平衡，无弃方。 本项目建设土方挖填平衡，无弃方。本项目土石方平衡见表2-5。 表2-5 项目土石方量平衡表 单位：m3 序号; 项目组成; 挖方量; 填方量; 区间调入; 区间调出. 数量; 来源; 数量; 去向. 1; 风机基础; 39000; 10000; 29000; 风机吊装平台. 2; 箱变基础; 3000; 2000; 1000. 3; 接地及电缆敷设; 5000; 5000. 4; 风机吊装平台; 380000; 411433; 31433; 1、2及风场道路. 5; 集电线路区; 5000; 5000. 6; 风场道路区; 2102047; 2100614; 1433; 风机吊装平台. 合计; 2534047; 2534047; 31433; 31433. 图1 土石方平衡图 6、工作制度及定员 本项目全年运行，运营期采用无人值班的运行方式。 |
| 总平面及现场布置 | 1、工程布局情况 本风电工程装机容量为500MW，一次建成，共安装80台6.25MW风力发电机组，每台风力发电机组配置1台箱式变电站。本风电场80台风力发电机组共分成20回集电线路，每回集电线路分别连接4台风力发电机组。 本项目总平面布置见附图7。 2、施工布置情况 ⑴场外交通 项目区南部临近G6京藏高速，S205省道中关线贯穿场区而过，交通十分便利。 ⑵场内交通 施工期间场内运输以土、石料、设备的运输为主，兼有施工机械设备及人员的进场要求，项目区内有道路相连，交通便利。 ⑶临时施工道路 风电场的施工检修道路（永临结合）以满足每台风电机组施工及安装要求为原则，根据本工程风电场风电机组的总体布局，场内交通运输线路在充分利用既有道路的基础上，新建临时施工道路总长123.78km，改建道路33.11km，路面宽5.5m。施工道路参照四级公路标准进行建设，平曲线最小转弯半径需满足风电机组叶片运输要求，路面铺20cm厚级配碎石面层，施工结束后作为检修道路。 ⑷施工总平面布置 设置施工生产生活区1处，租用附近民房。主要布置临时堆料场及施工营地，占地面积约为2000m2。施工生产区内不提供食宿，设置环保旱厕1座。 ⑸施工吊装场地 吊装场地也是设备运输、卸货、安装的重要场地。为了满足风电机组的施工吊装，在每个风机基础四周设置一个施工吊装场地，且与场内道路相连。结合风机特点、施工吊装设备和施工安装方案确定本工程共设置风机吊装平台80处。本项目设置的牵张场占地在吊装平台场地内，吊装平台施工完毕将场地恢复为原地貌。吊装场地应满足以下技术参数： ①平台表面平整度应≤20mm，平台坡度应＜3%； ②平台承载力应满足大型设备的重量及施工使用条件； ③平台与道路标高应衔接一致，使运输车辆能顺利到达平台。 |
| 施工方案 | 1、施工工艺流程 本项目主体工程施工工艺分析如下： 1.1风力发电机 本项目建设规模为500MW，拟安装80台6.25MW风电机组，其具体建设内容简介如下： （1）6250kW风机基础：风机基础采用圆形扩展基础，塔筒和基础采用预应力锚栓组合件连接方式，基础承台采用C40混凝土，分上、下两部分，上部为圆形柱体高1.63m，直径为6.60m；下部为圆形台柱体，底面直径为21.4m，最大高度为2.2m，最小高度为0.8m，风机基础埋深为4.1m。 （2）风机安装：本项目风机的塔筒、叶片及机舱由厂家预制，本项目只进行风机地基浇筑及设备安装。风机安装采取分段吊装组成，首先安装塔架，再吊装风机机舱，最后吊装叶轮组件。 风电机组基础施工 风机基础的施工方案：场地清理→测量放线定桩位→桩机就位→钻孔取土成孔→清除孔底沉渣→成孔质量检查验收→吊放钢筋笼→浇筑孔内混凝土。 ①基础开挖 基础开挖过程中，首先采用小型反铲挖掘机，配合132kW推土机进行表层土的清理，人工修整基坑边坡；底层石方开挖采用手风钻钻孔爆破，1m³反铲挖掘机配合2m³装载机开挖，沿坑槽周边堆放，部分土石方装10t自卸汽车运输用于整理场地，人工修整开挖边坡。开挖完工后，应清理干净，进行基槽验收，根据不同地质情况分别采取措施进行处理。 ②基础混凝土浇筑 清理基坑，蛙夯机夯实后，先浇筑100mm厚C15混凝土垫层，然后立模浇筑钢筋混凝土承台。所有混凝土均采用混凝土搅拌站集中拌制，8m³混凝土搅拌运输车运输，采用溜槽将混凝土送出，汽车吊辅助，插入式振捣器振捣。在混凝土施工过程中，降雨时不宜浇筑混凝土，并尽量避免冬季施工，若需在冬季施工，应考虑使用热水拌合、掺用混凝土防冻剂和对混凝土进行保温等措施。混凝土浇筑后须进行薄膜覆盖养护。立模浇筑钢筋混凝土承台，在风电机组基础混凝土浇筑过程中，应一次浇筑完成，对可能存在的施工缝应采取相应的处理措施。 ③预埋件施工 本工程风机塔筒采用预埋预应力锚栓组合件连接，预应力锚栓直埋于基础主体混凝土中。安装完毕后，做整体验收复核，包括控制轴线和基础中心线的验收、基础本身各预埋之间尺寸的验收。预埋件经验收合格后绑钢筋、封模板。 ④基础混凝土浇筑 风机基础钢筋混凝土强度等级C40。基础开挖验收后，首先对地面进行洒水、夯实、找平，然后浇筑10cm的C20素混凝土垫层。混凝土采用购买附近商品混凝土。 ⑤基础回填 基础回填包括基础四周及顶面的回填，需在混凝土养护结束后进行。基础回填料采用原地开挖料。回填土分层回填，分层厚度约0.3-0.5m，每铺一层用蛙式打夯机压实，每个作业面配备2台蛙式打夯机。回填土含水量需做碾压试验后确定。 风机塔架、机舱、叶片安装： ①吊装设备的选用 本风电场安装风力发电设备最大的为6.25MW，根据风机及塔架的重量和高度，吊车选择1200t汽车吊为主吊并配置1台起吊重量130t汽车吊为辅助吊车。 ②塔筒安装 1）塔筒的吊装 本工程共安装塔筒80套，塔筒分5段。塔筒采用分段吊装，下塔筒就位后，需进行二次灌浆，养护期满后才能进入下一个吊装工序。安装完塔筒后再吊装发电机机舱，然后再吊装叶轮组件。塔筒由5段组成，每两部分之间用法兰盘连接。 用大型运输车辆将塔筒由制造厂运输到安装现场，摆放在吊车的旋转起吊半径范围内。塔筒的两端用方木垫起，并将塔筒的两侧固定好，防止塔筒发生滚动。塔筒在吊装前要将电源控制柜、塔筒内需布设的电缆及结构配件全部在塔筒内固定完毕。每节塔筒采用双机抬吊，5节塔筒分别由下至上逐节安装，调整好位置后，再将螺栓紧固。施工可采用1200t汽车吊为主吊，130t汽车吊作为辅吊。 2）机舱吊装 机舱在安装过程中要严格按照设计图纸和安装说明书的要求及安装规程进行，对每一个连接螺栓都要进行严格的检查；吊装过程中不能碰伤和损坏设备，并按照操作规程的要求对安装人员及设备加以保护。 机舱分下机舱和上机舱两部分，下机舱安装在塔筒内。吊装上机舱前，要将主吊车停在旋转起吊允许半径范围内，按照厂家技术文件要求，将机舱的三个吊点专用工具与吊车的吊钩固定好。并将拉风绳在机舱两侧固定好后，保持机舱底部的偏航轴承下面处于水平位置。先将机舱吊离地面10～20cm，检查吊车的稳定性、制动器的可靠性和绑扎点的牢固性。待上述工作完成并检查无误后，方可起吊。 提升过程中，应保持机舱水平，如果产生较大的倾斜，应将机舱重新放下，矫正后再起吊。 安装机舱时，需2名装配人员站在塔筒平台上，机舱由吊车提升，并由人工牵引风绳，应绝对禁止机舱与吊车及塔筒发生碰撞。机舱与塔筒顶法兰在空中进行对接，机舱慢慢落下时，可用螺栓与垫圈先将后面固定，然后将所有螺栓拧上。完成以上步骤后，继续缓慢落下机舱，但应使吊钩保持一定拉力。 机舱完全坐在塔筒法兰盘上，以保证制动垫圈位于塔筒法兰盘的中心。当所有螺栓紧固力矩达到要求后，方可将吊车和提升装置移走。 3）叶片及轮毂吊装 风轮组装需要在吊装机舱前完成。在地面上将三个叶片与轮毂连接好，并调好叶片安装角。风速是影响风电机组安装的主要因素，设备吊装高度处，吊装叶片时最高风速小于8m/s（10分钟平均）。 吊装前必须对叶片和轮毂进行全面检查，确保叶片质量合格。禁止不经全面检查就直接安装叶片。在叶片和轮毂安装前，还应对叶片法兰和轮毂法兰进行清洗。按照技术文件要求，在每支叶片的中部用可调整支架将叶片支撑起来，然后进行调整和组装。 安装时采用2台吊车（1台主吊为1200t汽车吊，1台辅吊为130t汽车吊）“抬吊”，并由主吊车吊住上扬的两个叶片的叶根，完成空中90°翻身调向，撤开副吊后与已安装好在塔筒顶上的机舱风轮轴对接。吊装叶片和轮毂时，为了避免叶片在提升过程中摆动，采用圆环绳索分别套住三片叶片，3～6名装配人员在地面上拉住。叶片在提升过程中，禁止叶片与吊车、塔筒、机舱发生碰撞，应确保绳索不相互缠绕。安装结束后可将叶片的安装附件移走，并清理安装现场。本项目风机吊装现场布置图如下图所示： 图2 风机吊装现场布置图 1.2箱式变压器 本项目每台风电机组配置一组箱变，即为一机一变方案，箱变基础与风电机组通过电缆沟相连，共计80座。本工程箱式变压器基础采用C30钢筋混凝土箱基础，长4m，宽3m，埋深1.5m。由于项目位于自重湿陷性黄土地区，箱变基础在宽出基础底边500mm范围内采用2m厚的3:7灰土分层回填夯实。事故油池的容积为3.6m3，满足贮存一台箱式变事故状态下的100%排油量，事故油池属于重点防渗区，重点防渗区防渗要求为采用2mm厚高密度聚乙烯或至少为2mm厚的其他人工防渗材料，综合渗透系数小于1×10-10cm/s。 箱式变压器开箱验收，检查产品是否有损伤、变形和断裂。安装箱清单检查附件和专用工具是否齐全，在确认无误后，方可按厂家技术要求进行安装。 箱式变压器采用汽车吊吊装就位。施工吊装要考虑到安全距离及安全风速。吊装就位后要及时调整加固，确保施工安全及安装质量。在安装完毕后，按国家有关试验规程进行交接试验。 1.3施工期产污环节 施工期废气：施工扬尘、施工车辆和施工机械尾气、道路扬尘； 施工期废水：施工人员生活污水； 施工期噪声：机械、设备、运输车辆的运行产生的机械设备噪声； 施工期固废：生活垃圾； 施工期生态影响：项目占地破坏地表植被、改变土地利用类型，施工扰动引起的水土流失。 1.4运营期产污环节 风电场的生产工艺系统主要是围绕电能的产生和输送过程而设置。产生电能的主要设备为风力发电机组，包括风轮、机舱、塔架、变压器和基础几部分，风轮由叶片和轮豰组成。发电原理是：在有风源的地方，叶片在气流外力作用下产生力矩驱动风轮转动，将风能转化为机械能，通过轮豰将扭矩输入到传动系统（高速齿轮机电机），通过齿轮增速，经高速轴、联轴节驱动发电机旋转，达到与发电机同步转速时，将机械能转化为电能，并通过变压器及输电设施将电能输送到电网。本项目风力发电工艺流程及主要产污环节见下图。 图3 运营期工艺流程及产污环节图 2、施工时序 施工时序主要为进场道路施工、基础施工、地面构筑物基础施工、设备安装等。 3、建设周期 本项目工程建设总工期为10个月。计划开工日期2025年3月，完工日期2025年12月。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、主体功能区规划 ⑴宁夏回族自治区主体功能区规划 根据《自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区主体功能区规划的通知》（宁政发〔2014〕53号），自治区范围内主要功能区包括重点开发区域，限制开发区域（农产品主产区），限制开发区域（重点生态功能区）和禁止开发区域四类。本规划中优化开发、重点开发、限制开发、禁止开发的“开发”，特指大规模高强度的工业化、城镇化开发。限制开发，特指限制大规模高强度的工业化、城镇化开发，并不是限制所有开发活动。对农产品主产区，要限制大规模高强度的工业化、城镇化开发，但仍要鼓励农业开发；对重点生态功能区，要限制大规模高强度的工业化、城镇化开发，但仍允许一定程度的能源和矿产资源开发。将一些区域确定为限制开发区域，并不是限制发展，而是为了更好地保护这类区域的农业生产力和生态产品生产力，实现科学发展。 同时，《宁夏回族自治区主体功能区规划》第六章第四节积极推广沼气、风能、太阳能等清洁能源，努力解决山区农村的能源需求。健全公共服务体系，改善教育、医疗、文化等设施条件，提高公共服务供给能力和水平。第八章第二节“中南部地区。积极开发风能、太阳能资源，大力发展生物质能，保障本地区工农业和生态对能源需求。加强煤炭、石油、天然气勘探与开采。 本项目位于中卫市沙坡头区常乐镇、香山乡、兴仁镇，属于国家农产品主产区。本项目属于风电场建设工程，符合积极推广风能转化电能，使用清洁能源，促进当地电力发展，不属于《自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区主体功能区规划的通知》中的大规模高强度的工业开发。因此，本项目建设符合《宁夏回族自治区主体功能区划》要求，本项目与宁夏主体功能区划相对位置关系见附图8。 2、生态功能区划 根据《宁夏生态功能区划》，宁夏生态功能区划共划分3个一级区，10个二级区，37个三级区，项目所在区域属于Ⅱ2-5香山低山丘陵荒漠草原保护、中卫山羊保种生态功能区，本项目与宁夏生态功能区划图位置关系见附图9。 3、生态环境现状 ⑴土地利用现状 根据宁夏土地利用图，本项目区域土地利用类型主要为天然牧草地。本项目土地利用现状图见附图10。 ⑵土壤类型 项目区土壤类型为粗骨灰钙土。灰钙土，位于暖温带荒漠草原区，属于干旱土的一种。其特征是表层土壤的腐殖化程度较低，有机质含量仅为1%-2.5%。在15-30cm的深度，可以看到钙积层，表现为假菌丝状或斑点状。土壤剖面的结构与棕钙土相似，但相对更为干旱，淋溶作用较强。灰钙土的形成与黄土母质密切相关，导致其土层通常较为深厚。 根据其特性，灰钙土被划分为四个亚类，分布广泛于该区域。每个亚类都有其独特的特点：淡灰钙土亚类最为干旱，表层有机质含量低于1%；草甸灰钙土亚类则表现出较强的腐殖化作用，底土有明显的锈色斑纹；而盐化灰钙土亚类则显著表现出盐分的聚集现象，这是其重要的土壤特征。本项目所在区域土壤类型图见附件11。 ⑶植被类型 根据《宁夏植被区划图》，本项目所在区域植被区划为ⅠAL3b宁中、宁北荒漠草原小区，主要分布的自然植被类型有短花针茅、早生小灌木、小半灌木草原。本项目与宁夏植被类型图位置关系图见附图12。 ⑷动物类型 本项目调查区内植被稀疏，无天然食源及隐蔽环境，野生动物较少出没，仅鸟类数只，主要为老鼠和麻雀等，其他野生动物少见。根据现场调查和访问，本项目选址区域内未发现国家级及自治区级保护的珍稀濒危动物栖息地和繁殖地。 M02风机点位; M01风机点位. M71风机点位; M80风机点位. M46 风机点位; M23 风机点位. M28 风机点位; M33 风机点位. 图3 本项目生态环境现状 4、环境质量现状 ⑴环境空气 本项目建设地点位于中卫市沙坡头区常乐镇、香山乡、兴仁镇，按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中环境空气现状调查数据来源要求，项目区域环境空气质量现状引用《2023年宁夏生态环境质量状况》中统计的中卫市环境空气质量现状数据，对项目区域大气环境进行分析评价。所在区域公布的环境空气质量现状评价具体见表3-1。 表3-1 2023年中卫市环境空气污染物监测结果统计表 单位：μg/m³ 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 23; 40; 57.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 66; 70; 94.3; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 28; 35; 80.0; 达标. CO; 日平均第95百分位数; 0.7mg/m3; 4mg/m3; 17.5; 达标. O3; 日8小时最大平均第90百分位数; 140; 160; 87.5; 达标. 由上表可知，中卫市基本污染物年平均浓度和相应百分位数24h平均/8h平均质量浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）年均二级标准限值要求。依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)对项目所在区达标判断结果可知，项目所在区为达标区。 ⑵地表水 项目周边5km范围内无稳定的常年径流地表水体，周围分布的均为冲沟，无常年地表水体，平时干涸无水，雨季用于泄洪。 ⑶声环境 本项目位于中卫市沙坡头区常乐镇、香山乡、兴仁镇，经过实地调查，本项目所在区域周边400m范围内无声环境保护目标，故无需调查声环境质量现状。 ⑷地下水和土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）要求：“项目涉及的水、大气、声、土壤等其他环境要素，应明确项目所在区域的环境质量现状。”本项目建设风电场，运行过程不存在土壤、地下水环境污染途径，且不涉及土壤、地下水敏感区，无需开展地下水和土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目属于新建项目，故无与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | - 1、各环境要素评价等级及范围 ⑴声环境 评价等级 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本项目所处的声环境功能区为GB 3096-2008规定的1类地区，确定本项目声环境影响评价工作等级为二级。 评价范围 项目占地外400m；根据风电机组声源计算贡献值，满足1类声环境功能区的距离为400m，因此，风电机组声环境评价范围为风力基座周围400m范围内。 ⑵生态环境 - 评价等级 - 根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）生态敏感区包括法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。其中，法定生态保护区域包括：依据法律法规、政策等规范性文件划定或确认的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域；重要生境包括：重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。 - 本项目占地内不涉及区域，项目总用地面积235.065hm2，小于20km2。综上所述，本项目属于《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）评价等级判定中 6.1.2 中 a）、b）、c）、d）、f）以外的情况。因此，确定本项目生态环境评价等级为三级。 - 评价范围 - 根据生态评价技术导则，生态影响评价范围应能够充分体现生态完整性，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域，本项目对生态的直接影响主要体现在项目土地占用、项目区植被破坏、项目建设对动植物影响等。综合考虑以上因素，项目生态环境评价范围为项目占地及临时占地扰动范围。 ⑶地下水环境 本项目属于利用风力发电，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJT610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目为“E 电力-34、其他能源发电”，属于Ⅳ类项目，不开展地下水环境现状调查与评价。 ⑷土壤环境 本项目属于利用风力发电，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A 土壤环境影响评价项目类别，本项目为“其他行业”，属于Ⅳ类项目，不开展土壤环境影响评价工作。 ⑸地表水环境 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目运营期无废水产生，无地表径流。不进行运营期地表水评价。 ⑹大气 - 本项目运营期无废气产生，本次不进行运营期大气环境影响评价。 - 2、环境保护目标： ⑴环境空气 本项目运营期无废气产生，本次不开展大气环境影响评价，不开展大气环境保护目标调查。 ⑵声环境 本项目风电场范围内风力基座周围400m范围以内无居民等声环境敏感点分布。 ⑶地下水环境 本项目属于利用风力发电，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJT610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目为“E 电力-34、其他能源发电”，属于Ⅳ类项目，不开展地下水环境现状调查与评价，本次评价不进行地下水环境保护目标调查。 ⑷土壤环境 本项目属于利用风力发电，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A 土壤环境影响评价项目类别，本项目为“其他行业”，属于Ⅳ类项目，不开展土壤环境影响评价工作，本次评价不进行土壤环境保护目标调查。 ⑸地表水环境 本项目运营期无废水产生，无地表径流，本次不开展地表水环境影响评价，不开展地表水环境保护目标调查。 ⑹生态环境 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），生态保护目标为受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。生态敏感区包括法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域；其中，法定生态保护区域包括：依据法律法规、政策等规范性文件划定或确认的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域；重要生境包括：重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。根据现场踏勘，本项目生态环境影响评价范围为项目占地及临时占地扰动范围，评价范围内不涉及上述生态环境敏感目标。 |
| 评价标准 | 1、环境质量标准 ⑴声环境 本项目所在位置尚未划定声环境功能区划，乡村区域一般不划分声环境功能区，村庄原则上执行1类声环境功能区要求。因此依据《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014）分析并结合实际情况，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。 表3-2 声环境质量标准表 类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. ⑵大气环境 本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及修改单中二级标准。 表3-3 环境空气质量标准表 污染因子; 标准值（µg/m3); 标准来源. 小时平均; 日平均; 年平均. PM10; -; 150; 70; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准. PM2.5; -; 75; 35. SO2; 500; 150; 60. NO2; 200; 80; 40. CO(mg/m3); 10; 4; -. O3; 200; 160（日最大8h均值）; -. 2、污染物排放标准 ⑴废气 本项目施工期产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。 表3-4 废气污染物排放限值 单位：mg/m3 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 限值. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. ⑵噪声 本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1限值。 表3-5 施工期噪声排放限值 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 本项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区标准。 表3-6 运营期噪声排放限值 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 1; 55; 45. ⑶固体废物 本项目一般固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。项目涉及危险废物的产生、收集、贮存等过程，其中危险废物收集、贮存等过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求、《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）及《宁夏回族自治区危险废物管理办法》要求。 |
| 其他 | ## 根据《宁夏回族自治区“十四五”主要污染物减排综合工作方案》，“十四五” 期间，对 NOx、VOCs、COD 和 NH3-N 四项主要污染物实施排放总量控制，总量减排目标以重点工程减排量的形式下达。 本项目为风力发电项目，运营期不排放废气、废水，因此，本项目不涉及总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 ⑴水土流失影响分析 项目主体工程在施工中对地面扰动，在一定程度上改变、破坏了原有地貌，使土层松散、地表裸露，造成水土流失。风机及箱变区剥离表土分单元临时堆放于各施工区内空地，施工结束用于绿化覆土；施工生产区、施工检修道路剥离表土于施工区域集中堆放。表土剥离厚度为0.3m，堆放土方采取苫布苫盖，周围设置雨水排水沟，施工结束后部分用于施工区绿化覆土。施工结束后，回覆表土并进行绿化恢复。本项目不设取土场及弃土场。 工程建设扰动原地貌、损坏土地和植被；工程建设挖填平衡，项目建设不产生弃土弃渣；新增侵蚀量主要发生在施工期，历时短，要注重建设过程中的临时防护措施。 ⑵对土地的影响分析 本项目总占地面积235.065hm²，其中永久占地面积7.3144hm²，临时占地面积227.7506hm2，占地类型全部为天然牧草地。风力发电机组等基础建设用地会使这些土地失去原有的生物生产功能和生态功能，土壤结构及植被遭到破坏，土地利用类型转变为建设用地，土地扰动面积相对不大，经过补偿后对整个区域土地利用类型影响不大。除永久占地外，临时施工区、临时便道等会临时占用土地，施工道路临时占地，将对局部生态产生暂时性影响，但施工结束后，经采取植被恢复保护措施后，该临时占地一般在2～3年内基本可恢复原有土地利用功能。因此，本项目施工期对土地利用功能影响不大。 ⑶对植被的影响分析 本项目建设对植被的影响表现为施工期风机基础开挖、箱式变压器基础、新建进场道路等工程施工过程中，表现为地表开挖造成植被破坏和对地表产生扰动。施工过程中，施工范围内的植物地上部分与根系均被铲除，同时还伤及附近植物的根系；施工带内植被由于挖掘出的临时土方堆放、人员践踏、施工车辆和机械碾压等，会造成地上部分破坏甚至去除，但根系仍然保留。这些将会造成施工区域植被的破坏，影响区域内植被覆盖度及植物群落组成和数量分布，使区域植被生产能力降低。 项目所在地植被以荒漠草原植被为主，植被覆盖率低，无较珍贵的植被。在建设过程中要加强施工机械和人员的管理，规定施工车辆及人员进出场地的路线，减少由于滥踩滥踏及车辆碾压造成对地表植被的破坏。 项目在建设过程中严格按方案要求落实各项水土保持措施，各类施工活动要严格控制在用地范围内，尤其是施工机械进出施工场地时，要安排有序，禁止随意占压、扰动和破坏地表植被。 ⑷对野生动物的影响 施工期对野生动物的影响主要体现在对动物栖息、觅食地所在生境的破坏，施工设备产生的噪声、施工人员以及各施工机械的干扰等均会使施工区及其周边环境发生改变，迫使动物迁徙至他处，使施工范围内动物的种类和数量减少。本项目用地范围内野生动物很少，主要的是老鼠、麻雀，其迁徙和活动能力较强，能迁移至附近受干扰小的区域，对整个区域内的动物数量影响不大。工程建成后，随着植被的逐渐增多，生态环境的好转，人为干扰逐渐减少，许多外迁的动物会陆续回到原来的栖息地。 ⑸施工临时占地影响 项目施工中设施工生产区、风机吊装平台和施工道路等临时占地，占地类型全部为天然牧草地，占用地主要用于挖掘土的堆积、建材堆放、施工机械运输等。由于施工中的机械碾压、施工人员踩踏、土地被扰动等因素，对地表植被破坏，土壤的理化性质、肥力水平都会产生影响，项目结束后将对临时占地予以恢复，种植人工草本植物，以当地种为主可以使地面植被很快得以恢复。 ⑹生物多样性的影响 项目占地范围内多为常见的植物物种草类，主要有短花针茅、旱生小灌木、小半灌木草原等，陆生动物以老鼠、麻雀为主。项目施工期会造成植物数量减少，野生动物生活会受到干扰，但施工结束后，临时占地可恢复原有土地功能，对野生动物及植物的影响很小。因此，本项目的建设对评价区域内生物多样性的影响是很轻微的。 综上所述，项目区域生态类型较单一，生态系统结构较为简单，在施工期采取工程、植被恢复措施，同时加强施工管理，减轻对生态环境的破坏，本项目对区域生态环境的影响较小。 2、大气环境影响分析 本项目施工期产生的废气主要是车辆运输引起的道路扬尘、建筑材料露天堆放产生的堆放扬尘、土方开挖与回填引起的施工扬尘、施工机械与汽车尾气。 ⑴车辆运输引起的道路扬尘 运输车辆引起的道路扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边距离的增加，浓度逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在道路两侧30m以内。道路扬尘量的大小与车速、车型、车流量、风速、道路表面积尘量等诸多因素有关。本工程施工道路两侧无居民居住，同时建设单位每天对施工道路进行洒水抑尘，加强对运输车辆的管理，如限载、限速，运输车辆遮盖苫布，在采取保护措施后，道路扬尘产生的影响较小，随着施工期的结束，扬尘污染也将结束。 ⑵建筑材料露天堆放产生的堆放扬尘 由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘，如不采取有效措施，会对周围环境造成污染，一般影响范围在下风向200m内。在采取苫盖，拦挡及洒水抑尘后，施工扬尘基本不会对周围产生影响。 ⑶土方开挖与回填引起的施工扬尘 由于本项目施工期要风机及箱变基础开挖和施工道路及检修道路修筑等，因此土方开挖与回填在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘。如不采取有效措施，会对周围环境造成污染，一般影响范围在下风向200m内。本项目周边没有环境敏感点，施工单位应尽量选择适当的天气下开展该工序，在施工区周围设置栏挡及洒水抑尘后，基本不会对周围产生影响。 ⑷施工机械与汽车尾气 除扬尘影响外，建设施工机械排放的废气和进出施工场地的各类运输车辆排放的汽车尾气也将在短期内影响当地的空气环境质量，施工机械排放废气主要集中在挖土阶段，废气排放量与同时运转的机械设备的数量有关；而运输车辆的废气排放，除与进出施工场地的车辆数量相关外，还与汽车的行驶状态有关。 3、水环境影响分析 项目施工期将产生施工废水和生活污水，施工废水和生活污水如果不经过处理，对环境会造成一定的影响。 本工程施工人员生活主要集中在施工营地，施工高峰期施工人数为100人，该地区用水定额为50L/d·人，污水排放系数0.8。由计算可得，得到项目生活污水产生量4.0m3/d。施工期为10个月，生活污水排放量为1200m3。施工营地设置1座临时环保旱厕，施工生活污水经环保旱厕收集后定期清掏，不外排，对环境影响较小。 本项目施工采用商品混凝土浇筑基础，施工车辆上路前在施工场地出入口处设置洗车平台，防止施工车辆带泥上路，减少道路二次扬尘和交通安全隐患。 4、声环境影响分析 本项目施工噪声主要来自于挖掘机、推土机、起重机等施工机械以及运输车辆，均属于间歇性噪声。由于施工期较短，施工期噪声对环境影响较小，且随着施工期的结束影响将逐渐消失。本项目施工安排在白天，严禁夜间施工。施工中选用低噪声设施，避免强噪声施工机械在同一区域内同时使用，故施工期噪声对周围声环境无明显影响。风电场风机施工区域无居民点，故施工期项目噪声主要影响对象是现场施工人员，为降低施工噪声对施工人员的影响程度，应对现场施工人员加强个人防护，如佩戴防护用具等，并办理相关的施工手续，如夜间施工手续。项目施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目对周围环境的影响也会结束。 5、固体废物影响分析 施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾主要是施工过程产生的，废钢筋、铁块等能回收的全部回收外售，不能回收的定期运至当地指定的场所处置。本工程平均施工人数100人，每人每天所产生的垃圾量按0.5kg计，则施工期产生的生活垃圾总量为4.5t。生活垃圾经场区内收集后，定期交当地环卫部门统一处置。生活垃圾容易产生污染，滋生蚊蝇，污染周围环境。施工过程中，应将施工人员生活区、材料堆放场尽量设置在一定范围内，生活垃圾必须做到及时清理。 本项目施工期挖方与填方平衡，无弃土外排，本项目不设置弃土临时堆场。施工期在做好固废处理处置措施后，固废不会对环境产生较大影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 ⑴对土地利用类型的影响分析 风机、箱变基座等设施会占用永久占地，地面铺洒石子后，植物第一性生产力基本完全丧失，植食性动物因缺少食物而死亡或迁移，因此，土地利用性质的改变对生态系统的影响产生一定影响。本项目风电场区域永久占地面积为7.3144hm2，风机分布较为分散，因此，从整个评价区域尺度来看，土地利用性质的改变对该地区的生态系统基本无影响。 ⑵对植被的影响分析 本项目投入运营后，永久占地会减少地表植被数量。本项目永久占地面积7.3144hm2。风电场内建构筑物永久占地不可避免地减少了当地生物量。本项目设计施工过程中，在保证生产要求的前提下，最大限度地采取避让的措施以减少永久性占地对地表植被的破坏；同时，项目建设本着“谁破坏谁恢复”的原则，采取在风电场内对临时占用草地撒播草种进行植被恢复。通过采取有效的措施，项目区域植被将得到一定的恢复。 ⑶水土流失影响分析 本项目建成营运后，风机基础等永久占地失去原有的生物生产功能和生态功能，植被基本完全损失，植被覆盖率降低，在恶劣天气条件下会加剧该区域的水土流失。另外，运营初期的植物措施恢复期，也存在着一定的水土流失。随着植被的恢复，运营期水土流失将恢复至建设项目前的水平，因此，运营期水土流失较小。 ⑷景观影响分析 本风电场所在区域原有景观为低山丘陵景观，大面积风机布置，打破了原有的自然景观，会对人的视觉产生一定的影响，由原来的自然景观转变为风电人工和自然组合景观。 拟建工程为了获得较好的风况，一般将风轮机布置在地势相对较高处，因此，人们从很远的地方就可以看到风轮机，风电场的建设对景观的影响十分明显。风电场的视觉影响主要与风机颜色的选择和布置相关。 拟建地区可以将多台风轮机建在一块儿，形成风电场。为了避免风轮机看起来在景观中占据统治地位，风轮机之间应保持一定的距离。景观中风轮机的数量越多，对人的视觉影响也越大。本工程将风轮机成分散布置，风轮机之间保持很大距离，这能给人以较舒适的感觉，对视觉景观的影响较小。 风轮机的颜色选择对景观具有决定性的影响，通常需要根据景观特点及该地区的一般天气状况来选择风轮机的颜色。最常见的风轮机颜色有：白色、灰白色和淡蓝色。从近距离来看，人们通常感觉白色风轮机非常漂亮，并且它是按自然的方式来反射太阳光的。本工程拟选择白色风机，使风电场看上去与周围景观十分协调。 风机塔基在施工过程中，扰动的土壤面积较大，一般扰动直径为20m~30m，施工后扰动土地裸露，在视觉效果上令人感觉与周围草原不协调，在项目施工结束后，对扰动的土地及时种植牧草等当地原有植物，恢复其生态及视觉景观功能，与周围景色融为一体。由于杆塔体积较大且颜色较深，架空高压线的建设通常会对视觉景观造成一定影响。 本工程附近无自然保护区、生态旅游区、风景名胜区等，工程建设对周围视觉景观影响较小。视觉影响具有一定的主观性，为了减少人们心理上对风电场的负面情绪，应使风电场内的各风机都处于良好的运行状态。当人们看到风机在运转，就会觉得这种视觉景观十分漂亮，抑或感觉这种视觉损失是值得的；当风机停止转动时，人们就会感觉这种视觉损失的负面影响很明显。 （5）风机光影影响 风机光影对人眼产生影响的主要是闪烁效应和束缚效应，会使人类感到不适甚至危险。风机光影可能导致部分野生动植物的生长、繁殖和栖息环境受到影响，从而影响野生动植物的生存。 项目设计和建设中考虑光影的影响，通过采用科学的光学设计和透镜罩等措施，有效地减少光影对风机可持续性和环境友好性的影响。项目合理优化风电场内微观选址、布局，通过科学预测，基于噪声、光影闪烁防护需求，距离周边居民、企事业单位等均大于700m以上，因此，项目光影对周边环境影响小。 ⑹电磁辐射 根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中从电磁环境保护管理角度，下列产生电场、磁场、电磁场的设施（设备）可免于管理： 本项目35kv集电线路属于100kV以下输变电工程，不再进行评价，属免于管理，电磁环境影响较小。 2、大气环境影响分析 本项目运营期大气污染物主要为检修道路产生的扬尘，本项目检修道路路面采取级配碎石路面减少扬尘，对周边的环境空气影响较小。 3、水环境影响分析 本项目运营期无生产废水和生活污水产生，不会对周围环境造成影响。 4、声环境影响分析 本项目运营期噪声主要来源于风电场风力机组的运行产生的噪声。 ⑴噪声源强 风电机组产生的噪声主要由两部分组成：机械噪声和空气动力学噪声，机械噪声主要来自齿轮箱、轴承、电机，空气动力学噪声产生于风电机组叶片与空气撞击引起的压力脉动，其中的空气动力学噪声是主要的噪声来源。 根据《中国环境科学》（2012年5月）浙江大学环境与资源学院环境科学系编制的《风电机组噪声预测》，在典型风速（8m/s）下，现代风电机组的风电机组声功率级在100～106dB（A）之间，其噪声呈现明显的低频特性。项目采用6.25MW、叶轮直径220m、轮毂高度125m的风力发电机组，项目所在地年平均风速3.3m/s，风机运行在正常风速下运行，遇大风天气会关停。根据项目文件，本项目选取最不利情况，预测时取单机噪声源强为106dB。 ⑵预测方案及预测模式 风电场运营期的噪声影响分为单机影响和机群影响。通常，风机排距超过400m，相互之间的影响可以忽略。因此，本项目主要存在单机噪声源影响，不考虑风机群的噪声影响问题。主要预测单个风机在正常运行条件下，噪声贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)）1类标准要求的距离，分析风机噪声的影响范围。 由于风机所在机位四周地形开阔，风机高度较高（风机配套轮毂距地面高度为125m），因此不考虑地面植被等引起的噪声衰减、传播中建筑物的阻挡、地面反射作用及空气吸收、雨、雪、温度等影响。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），项目采用自由声场点声源几何发散衰减模式预测距声源不同距离处的噪声值。 声源衰减公式： LA(r)=LAW-20lg(r)-11 式中：LAW—声源声功率级，dB（A）； LA(r)—预测点r处的声压级，dB（A）； r—预测点距离声源的距离，m。 风机配套轮毂距地面高度为125m，以轮毂高度125m作为预测计算的点声源中心，预测距离地面1.2m处的风电机组噪声贡献值（不考虑预测点与风电机组基底的海拔高度差距）。 ⑶预测结果 噪声影响预测结果见下表： 表 4-3 单台风机噪声随距离衰减后计算结果表 项目; 与风机基座的距离（m）; 风机距预测点的距离（ m）; 噪声贡献值. 不同距离噪声贡献值预测; 0; 123.8; 52. 50; 133.5; 55. 100; 66.8; 54. 150; 224.3; 52. 200; 300.5; 50. 250; 390.9; 49. 300; 492.8; 47. 350; 604.4; 46. 400; 724.8; 44. 由上表可知，本项目单台风机噪声贡献值在100m处满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)）1类标准昼间标准要求（昼间55dB（A）），400m处满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)）1类标准夜间标准要求（夜间45dB（A））。一般情况下风机多数都非满负荷运行，风机噪声影响更小。 5、固体废物处理处置 本项目运营期有产生的固废主要为危险废物，危险废物为风电机组齿轮箱产生的废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布，废铅酸蓄电池以及废变压器油。 ①废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布：主要产生于风电机组齿轮箱日常维护过程中，风电机组齿轮箱润滑油更换周期为1~2年，单台机组每次更换量约为100kg，80台风机总计最大更换量为8t，属于HW08废矿物油与含矿物油废物中“非特定行业900-217-08使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”，危险特性为毒性、易燃性；更换润滑油过程同时产生少量废润滑油桶和废含油抹布，属于HW08废矿物油与含矿物油废物中“非特定行业900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油沾染矿物油的废弃包装物”，危险特性为毒性、易燃性。废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布暂存于危废贮存库后，定期交有资质单位处置。 ②风电机组运行会产生少量废铅酸蓄电池，根据国家危险废物名录，废蓄电池属危险废物（HW31含铅废物，废物代码900-052-31），根据建设单位提供资料每3～5年更换一次，废铅酸蓄电池产生量约为0.5t/a，待产生后暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处置。 ③本项目80台风机箱式变压器底部分别设置3.6m3的事故油池，事故状态下收集废变压器油，根据国家危险废物名录，废变压器油属危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物中“非特定行业，废物代码900-220-08）。本次评价要求事故油池采用钢筋砼结构，必须设防渗措施，防渗层为至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）贮存要求，以杜绝渗漏。 ④项目服务期满后退役的报废风机叶片及边角料，重量约为5600t，固废代码为900-016-S17；淘汰的箱变部件等，属于900-099-S17其他可再生类废物，将分批拆除、分类收集，由专业的回收单位进行回收处置，不在项目区内贮存。 表4-4 危废一览表 序号; 危险物质名称; 代码; 频次; 产生量; 去向. 1; 废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布; 900-217-08/900-249-08; 1~2年; 8t; 暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处置. 2; 废铅酸蓄电池; 900-052-31; 3~5年; 0.5t. 3; 废变压器油; 900-220-08; /; /. 4; 报废风机叶片及边角料; 900-016-S17; 20年; 5600t; 分批拆除、分类收集，由专业的回收单位进行回收处置，不在项目区内贮存. 5; 淘汰的箱变部件; 900-099-S17; 20年; 800t. |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于中卫市沙坡头区常乐镇境内，本次环评从风能资源、场地建设条件、相关规划、环境影响等方面分析电场选址的合理性： 1、风能资源有保障 风电场属于风能开发项目，其厂址选择取决于风力资源情况，具有不可替代性。根据风能资源评估结论，风电场内125m高度风速主要集中在2.0m/s～11.0m/s，风能主要集中在6.0m/s～17.0m/s风速段。年有效风速（2.5m/s～20m/s）小时数为7810h～7977h。2.5m/s以下和20m/s以上无效风速少，风速年内变化小，全年均可发电。同时，根据各测风塔代表年数据统计，得到风电场125m高度风速为6.28m/s，风功率密度为227W/m2，由《风电场工程风能资源测量与评估技术规范》判定该风电场风功率密度等级为D-1级，风能资源有保障，适宜建设风电场项目。 2、场地建设条件较好 根据区域地质资料，拟建风电所处场地区地势较开阔便于风电开发和运输、管理，也可减少场地平整土方量；场址区地质构造稳定，无不良地质作用；本工程场内检修道路路面采用碎石路面，路面宽4.5m。车辆通过时产生少量扬尘。周边有对外公路，交通较为便利。 3、土地利用相符性 本项目永久占地总占地面积7.3144hm2，占用土地类型为天然牧草地。项目选址不在自然保护区范围内。综上，本项目土地符合相关规定。 4、对环境的影响 本项目评价范围内无自然保护区、文物保护单位、军事设施及重要矿产资源等，项目设施占地不占用珍稀动植物资源。 项目风电机组周边居民分布距离较远，风电机组周边500m范围内无居民分布，风电机噪声贡献值相应标准限值。运营期噪声对当地居民影响较小。 项目运营期无废气产生，风电场无生产废水产生，项目运行过程中产生的废润滑油统一收集至专用桶暂存于危废贮存库内，最终交由有资质单位定期进行安全处置；变压器等设备维修时产生的废变压器油收集后，交有危险废物处置资质的单位定期进行安全处置，生活垃圾集中收集后送至附近生活垃圾收集站统一处置；因此固体废物均能合理处置；项目区村庄均不在风机最大光影影响的范围内，因此本项目光影对村庄的影响较小。 5、符合《风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法》的要求 根据《风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法》，风电场工程建设用地应本着节约和集约利用土地的原则，尽量使用未利用土地，少占或不占耕地，并尽量避开省级以上政府部门依法批准的需要特殊保护的区域。本项目占地类型为天然牧草地，不涉及基本农田，不涉及特殊保护区域。对于项目临时占地，环评提出进行生态恢复，种植灌木和草本，恢复临时占地的生态环境。因此项目占地基本符合《风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法》要求。 6、无明显环境制约因素 本项目风力发电机组分散布置于周边土地，地势较为开阔，便于风电开发和运输、管理，也可减少场地平整土方量；占地类型主要为天然牧草地，拟建场区内及周边区域未发现有活动性断裂通过，拟建场地内未发现滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象存在，场地稳定性好；所处区域无重点保护野生动物出没，也不涉及风景名胜区、自然保护区、水源地保护区、文物保护区、基本农田及国家限制的采矿区域，场址周围无军用设施、地下无文物，符合当地的生态功能区划和县整体的发展规划。场址位于吴忠市青铜峡市青铜峡镇境内，附近有多条县乡公路，对外交通条件便利。 综上所述，本项目风电场无明显环境制约因素、场地条件较好、符合环境保护相关要求，对外环境影响较小，环境保护角度看，项目选址合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态减缓措施 为了减缓施工过程对生态环境的影响，建议采取以下措施： 1.1 施工占地保护措施 ⑴施工期间，严格控制施工范围，施工范围控制在永久占地及临时占地范围内，严禁随意扩大施工活动范围； ⑵施工期间，本项目设置临时施工生产生活区1处，租用附近民房；本项目进场区存在乡村公路及土路，交通运输条件较为便利，本次新建临时施工道路主要为现有道路到风机基座临时道路，施工完成后作为检修道路；施工期间严格控制施工用地，严禁随意扩大施工活动范围，最大程度减少施工占地。 1.2 施工管理措施 （1）避让和减缓措施 ①做好施工组织 工程占地应利用既有场地，本项目设置临时施工生产生活区1处，租用附近民房，施工营地设置1座临时环保旱厕，施工生活污水经环保旱厕收集后定期清掏，不外排，生活垃圾经场区内收集后，定期交当地环卫部门统一处置；本项目进场区存在乡村公路及土路，交通运输条件较为便利，本次新建临时施工道路主要为现有道路到风机基座临时道路，施工完成后作为检修道路；临时占地施工结束后进行生态恢复；项目挖方全部回填，无弃土产生，本次不设置弃土场及取土场。禁止越界施工占地或砍伐林木，减少占地造成的植被损失。 ②优化工程施工时序 合理安排施工时间。优化施工时段，采用分时、分段施工方式，以减少对区域植被影响。 ③划定施工活动范围 建议施工前应划定施工活动范围，同时对施工人员进行环境保护意识教育，宣传动植物保护法规，严禁随意扩大施工范围，禁止随意乱采滥伐等。 ④加强施工管理 施工过程中，加强施工人员的管理，禁止施工人员对植被滥砍滥伐，严格限制人员的活动范围，破坏沿线的生态环境。 （2）管理措施 ①建立完善的施工制度，有序管理施工活动。制定施工原则，划定施工范围，限定施工时间。施工过程禁止对植被滥砍滥伐，破坏沿线生态环境尽量避免对动物生境造成不良影响；按照规定的施工时间进行施工，以减缓对动物栖息与繁殖的不利影响。 ②加强对施工人员的管理，定期开展环保、防火等宣传教育。可组织专业人员通过宣传视频、讲座或印发图册等形式，强化施工人员环保意识；对于涉及环境敏感区段，必要时划定施工红线，布设施工围栏，防止施工人员作业、施工机械布置，增加占地区域，增大对施工区域陆生动植物、生态环境的影响。加强对施工人员的管理，定期开展有关动物保护的宣传教育。可组织专业人员通过宣传视频、讲座或印发图册等形式，强化施工人员动物保护意识；开展相关野生动物保护法律法规教育，增强法律意识，保证依法施工。 ③建立完善的生态影响监测制度。定期对施工期、运行期产生的生态影响进行监测与调查。施工期主要对永久占地、临时占地进行监测；运行期主要监测植被变化。加强生态管理，设置生态环境管理人员，建立各种管理及报告制度。通过动态监测和完善管理，使生态向良性方向发展。 ④加强与当地林草部门和各敏感区管理部门的联系工作，施工过程中若发现有受伤的野生保护动物，可及时联系有关部门进行相关救助。 ⑤施工机械（含施工车辆）维修保养在受委托社会第三方场地进行，在公共加油站进行燃料补给。 1.3 植被保护措施 （1）减缓措施 施工前应划定施工活动范围，减少临时占地对植被的破坏，降低了生物量损失，减少施工期对植被的影响。 （2）管理措施 建立完善的施工制度；加强对施工人员的管理，定期开展环保、防火等宣传教育；建立完善的生态影响监测制度。 （3）植被恢复 项目临时占地面积为227.7506hm2，包括风机吊装平台占地等。施工结束后对施工临时占地进行平整和覆土，平整厚度30cm，覆盖0.5m厚表土，采取人工撒播草籽的方式进行生态恢复。主要种植当地物种，播种方式为1:1混播，播种时间选在施工结束后，播种后的翌年，对缺苗地块进行补播；种草三年内必须采取封育措施，严禁牲畜啃食、践踏。最终使植被覆盖度不低于现状植被覆盖度。 1.4 动物保护措施 （1）避让和减缓措施 施工前应划定施工活动范围，禁止越界施工占地或砍伐林木、禁止捕猎野生动物，以最大限度减少对野生动物正常栖息的影响。优化施工时段，夜间禁止施工。 （2）管理措施 建立完善的施工制度；加强对施工人员的管理，定期开展环保、防火等宣传教育；建立完善的生态影响监测制度。 1.5 水土流失减缓措施 （1）施工期土石方工程应避免在大风日、雨天等不良天气中施工；粉状材料堆放采用围护或篷布遮挡措施，减少在恶劣天气条件下风蚀、水蚀的发生。 （2）施工道路采用现有道路，本次新建临时施工道路主要为现有道路到风机基座临时道路，施工完成后作为检修道路，杜绝车辆乱碾乱轧，不随意开设便道；现场施工作业机械应严格管理，划定施工活动范围，不得在项目建设区以外的地方行驶和作业，从而保证项目区以外的表土及其附生的植被不受到破坏。 （3）施工结束后对临时施工占地区域播撒草籽恢复。 （4）要按照项目水土保持方案的要求，加强工程质量监管，严格执行工程设计，切实预防可能发生的地质灾害。 1.6 生态保护跟踪监测方案 主要了解工程建设前后评价区生物量及生物多样性变化情况，并根据调查情况对工程进行有针对性的调整或追加必要的生态环保措施，以减轻工程生态影响。 植被监测 监测点位：风机箱变基座设置1个监测点位，共设置3个监测点。 监测内容：植被类型、种植密度等。 监测时段、频率：施工前监测1次，施工建设期监测1次，运营期前3年每年监测1次。 2、污染防治措施 2.1 废气 项目施工期废气主要为施工扬尘和运输车辆机械尾气。 根据自治区住建厅，宁（建）发〔2017〕17号《关于进一步加强建筑工地施工扬尘控制和标准化管理的通知》、自治区环境保护厅《加强全区城市扬尘污染整治工作方案》《宁夏建筑施工扬尘治理标准化实施指南》，施工单位应加强管理，文明施工，为减少扬尘对环境的影响，严格采取以下措施： ⑴施工单位应建立健全施工扬尘治理责任制，制定具体的施工扬尘治理实施方案并报建设、监理单位审批，开工前应将扬尘治理实施方案及时报送主管部门。要严格执行施工工地扬尘治理实施方案，设专职管理人员负责落实扬尘治理措施。将项目扬尘防控经费纳入项目预算。 ⑵施工工地周边围挡标准化。对施工现场采取围栏、设置工棚、覆盖遮蔽等措施，阻隔施工扬尘污染；施工围挡（墙）要规范封闭、连续设置，材质、高度符合标准，做到坚固、整齐、洁净、美观，鼓励使用定型化设施围挡。 ⑶出入车辆冲洗标准化。生产区出入口，设置草垫子对出入工地的运输车辆轮胎进行冲洗，不得携带泥土驶出施工场地；加强运输道路的管理和维护，经常洒水降尘，保证道路的良好运行状态；并通过限制车速、及时维护车辆、加强管理等措施，降低道路扬尘对周围环境的影响。 ⑷施工现场地面硬化标准化。施工场地主要道路必须进行硬化，防止起尘。本次评价施工道路采用现有道路，根据现场踏勘，现有道路有碎石路面、硬化土路面、混凝土路面等，依托现有道路加强洒水降尘，可有效减少运输扬尘产生；本次新建临时施工道路主要为现有道路到风机基座临时道路，临时道路加强洒水降尘。 ⑸物料堆放覆盖标准化。施工场地内存放的砂石等易产生扬尘的材料和裸露土地面要使用密目式防尘网等材料进行覆盖，覆盖要封闭严密，破损的要及时修复，避免扬尘污染。 ⑹渣土车辆密闭运输标准化。运输垃圾、渣土、砂石等散装、流体物料的车辆应当采取密闭措施或者遮盖等措施防止物料遗撒，造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。 ⑺拆迁工地湿法作业标准化。本项目不涉及拆迁作业。 ⑻施工机械及运输车辆需定期检修与保养，及时清洗、维修，确保施工机械及运输车辆始终处于良好的工作状态，应使用高标号的燃油，禁止使用含铅汽油，确保施工机械废气排放符合环保要求。加强大型施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度，可有效减少机械尾气的产生。 综上，项目施工期会对项目所在地环境空气质量造成影响，但这些影响随着施工期的结束而消失。因此，项目施工期不会造成项目所在环境空气质量的恶化。 2.2 废水污染治理措施 本项目设置施工生产生活区1处，租用附近民房，主要用于项目施工人员办公及施工材料存放。施工营地内办公区不提供食宿，设置环保旱厕1座。施工期生产区出入口处设置洗车平台，施工车辆上路前需清洗轮胎，车轮冲洗废水经沉淀后循环使用不外排；施工人员生活污水经环保旱厕处理，旱厕定期清掏外运。 2.3 噪声污染治理措施 为了减轻本项目施工期噪声的环境影响，须采取以下控制措施： ⑴施工时采用降噪作业方式：施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭，从源强和运行方式上降低噪声影响； ⑵优化施工组织设计和加强施工管理，采用合理施工方式、科学施工、合理安排施工时间及施工内容，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工； ⑶合理安排施工时间：制订施工计划时；禁止夜间施工，工艺要求的夜间施工必须报请相关管理部门同意； ⑷降低人为噪声：按规定操作机械设备，尽量少用哨子、笛等指挥作业； ⑸施工运输车辆在通过村庄时，应减缓车速，行车速度控制在20km/h以内，并禁止鸣笛；通过优化运输方案控制车流量，以减轻交通噪声的干扰。 采取以上措施后，本项目施工期噪声对周围环境影响较小。 2.4 固废治理措施 本项目施工期挖方与填方平衡，无弃土外排；施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾主要是施工过程产生的，废钢筋、铁块等能回收的全部回收外售，不能回收的定期运至当地指定的场所处置；生活垃圾经场区内收集后，定期交当地环卫部门统一处置。项目建设不会对周围环境造成影响。 通过采取以上措施，项目施工期产生的固体废物对环境的不利影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 本项目建成后，建设单位按照《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》及建设项目水土保持方案的有关要求进行施工现场及临时占地的回填、平整、植被恢复措施，随着植被的逐步恢复，本项目运营期不会对区域土地利用性质产生太大影响。具体内容如下： ⑴严格按照本项目水土保持方案中提出的措施对各水土流失防治部位进行治理，并对不同部位采取不同的治理措施。 ⑵设置绿化，考虑选取乡土树种为主，易于存活。 ⑶生态修复初期、中期要做好植物的养育工作，保障植被的存活率。 ⑷做好员工宣传工作，保护当地的野生动物，禁止人为捕杀；禁止引入外来有害生物。 ⑸加强管理，巡检车辆只在巡检道路内行驶，避免对植被造成损害；加强对各项生态保护措施的日常维护；现场维护和检修应选择在昼间进行，避免影响周边动物夜间的正常活动。 ⑹严格按照生态修复提出的相关要求，及时进行生态修复工作，人工播撒草籽，同时日常管理过程中保证植被存活率。 2、大气环境保护措施 本项目为利用洁净风能发电项目，在风能转变成电能过程中，无废气产生。 3、水环境保护措施 本项目运营期无生产废水和生活污水产生，不会对周围环境造成影响。 4、声环境保护措施 ⑴项目设计时应合理布局场区，合理布置风力发电机组。 ⑵风机采购时应注意风机的选型，选用低噪声风机。 ⑶提高风机机组的加工工艺和安装精度，使齿轮和轴承保持良好的润滑条件，避免或减少撞击力、周期力和摩擦力等。 ⑷加强风机的日常维护，定期检查风机机械系统，当发生故障时，应立即停机检查。 ⑸选用低噪声变压器等，并加强维护管理，确保设备在正常状态下运行。 ⑹风机、变压器等变配电设备的低频噪声易使人群和动物感到不适，因此应做好风机、变压器等基础的隔振处理。 ⑺检修道路定期检查与保养路面，对受损路面要及时维修与修复，使路面保持良好状态，减缓因道路破损而增加噪声影响。加强距道路较近的段道路两侧的绿化，同时加强该段车辆管理，路过车辆控制车速、严禁鸣笛，严禁超载超速。 经采取上述措施后，项目运营期采取的噪声防治措施是可行的。 5、固体废物影响分析及保护措施 本项目建立固体废物管理体系和管理制度，对固体废物实行全过程管理，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》进行分别管理，明确各类废物的处置制度，保证危险废物的安全监控，防止污染事故的发生。 本项目固体废物主要为服务期满后退役的报废风机叶片及边角料、淘汰的箱变部件等，将分批拆除、分类收集，由专业的回收单位进行回收处置，不在项目区内贮存。 危险废物主要为风电机组齿轮箱产生的废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布，废铅酸蓄电池以及废变压器油等。 ①废润滑油、废油桶、废含油抹布：废润滑油属于HW08废矿物油与含矿物油废物中“非特定行业900-217-08使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”，危险特性为毒性、易燃性；废润滑油桶和废含油抹布属于HW08废矿物油与含矿物油废物中“非特定行业900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油沾染矿物油的废弃包装物”，危险特性为毒性、易燃性；废润滑油、废油桶、废含油抹布暂存于危废贮存库后，定期交有资质单位处置。 ②废铅酸蓄电池：废铅酸蓄电池属危险废物（HW31含铅废物，废物代码900-052-31），产生量约为0.5t/a，暂存于危废贮存库后，定期交有资质单位处置。 ③废变压器油：本项目风机箱式变压器底部分别设置3.6m3的事故油池，事故状态下收集废变压器油。 a、危险废物贮运、管理措施 1）贮存过程污染控制要求 本项目贮存的危险废物主要为废润滑油、废油桶、废含油抹布，废铅酸蓄电池以及废变压器油，根据贮存过程污染控制要求，液态危险废物应装入容器内贮存。 2）贮存设施运行环境管理要求 ①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 ②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 ③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 ④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 ⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操 作制度、人员岗位培训制度等。 ⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 ⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 3）危险废物转移要求危险废物的转移要求 危险废物的转移、运输，必须严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移管理办法》的规定，执行危险废物转移联单制度；转移过程中产生单位、运输单位和接受单位必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单和领取转移联单编号，及时提交联单至移出地环保部门及接受地环保部门，不能延迟提交时间或不提交联单，并保管好应由产生单位、运输单位和接受单位保存的联单。 6、风险防范措施 本项目的环境风险源项为箱式变压器油的泄漏和火灾风险。 ⑴正常运行状态下，无变压器油外泄，当发生突发事故时，变压器油外泄，变压器油将排入事故油池内，再经高密度聚乙烯或不锈钢材质的容器收集后暂存至危废贮存库，定期交有资质单位处置。 ⑵为防止变压器及其他带油电气发生火灾，风电机组机舱和塔架底部、箱变各配置不少于2具手提式灭火器。 ⑶防渗措施 本次评价要求事故油池池底及池壁、箱变积油坑底进行重点防渗。即防渗层为至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯等人工防渗材料，渗透系数应不大于1.0×10-10cm/s，或其他防渗性能等效的材料。 建设单位须根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触；贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ 1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志；按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。 建设单位应在落实好事故油池的建设及基础防渗等措施的基础上做好事故状态下的应急工作，并采取严格的防火措施，可将本项目发生的环境风险降低至最低程度。 |
| 其他 | 1、环境管理 本项目投入营运后，建议安排人员实施环境管理工作，建立相关档案。 ⑴贯彻执行环保法规和有关标准； ⑵组织制定或修改公司的环境保护管理规章制度并监督执行； ⑶对主要的环保设施的运行情况进行记录，同时制定专项规章制度以保证环保设施的正常运行，当环保设施运行异常时应及时上报主管人员。 2、环境监测 本项目环境监测主要目的是通过项目建成后的环境监测为环境管理提供依据，具体如下： ⑴竣工验收监测：本项目建成投入试运行后，建设单位应及时对项目环保“三同时”设施组织竣工验收监测，并编制竣工验收监测报告； ⑵营运期环境监测：本项目营运期环境监测计划见表5-1。本项目生态恢复措施图见附图13。 表 5-1 环境监测计划一览表 监测 要素; 监测点位; 监测项目; 监测点位布设原则; 监测频次; 执行标准. 噪声; 风机基座; 连续等效A声级; 以风机为中心外扩400m布置一个噪声监测点; 1次/季度，每次连续监测2天; 《声环境质量标准》(GB3096-2008). 生态; 项目占地范围及产生的影响区; 植被：植被类型、植被覆盖度、植被生长情况等； 水土流失：水土流失类型、水土流失量等；; 风电场内及周 边; 每年1次; 不低于项目实施前水平. 固废; /; 统计种类、产生量、处理方式、去向; 废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布，废铅酸蓄电池以及废变压器油; 调查变压器事故、检修时危废的种类、产生量处理方式及去向，有无环境污染问题. |
| 环保投资 | 本工程总投资232400万元，其中环保投资808万元，占总投资的0.35%。本工程环保投资明细见表5-2。 表5-2 本项目环保投资一览表 阶 段; 治理措施; 环保投资（万元）. 施工期; 废气治理; 洒水、抑尘等降尘措施；物料及临时堆土进行苫盖；严格控制运输时间段及运输路线; 15. 废水治理; 施工场地区出入口设置洗车平台，施工车辆上路前冲洗轮胎；施工营地设环保旱厕，定期清掏; 3. 噪声治理; 优先选用低噪声施工设备，合理安排施工时间；优化施工方案；对车辆噪声采取严格控制运输时间和运输路线，禁止鸣笛；禁止夜间施工; 15. 固废处理处置; 生活垃圾分类收集，定期交环卫部门处理处置；建筑垃圾集中收集后统一清运市政指定地点处置; 5. 生态保护; 临时占地采用表土回填，种植适宜乡土植被恢复；进一步优化工程选址选线占地；做好施工组织，划定施工活动范围，确保工程建设对陆生生态的影响降至最低。加强管理，降低对施工区域生态环境的扰动。施工结束后对临时占地播撒草籽进行植被恢复; 500. 营 运 期; 地下水污染及风险防治措施; 事故油池池底及池壁防渗（防渗层为至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料）; 20. 固废防治; 80个箱变事故油池（容积3.6m3）; 50. 环境监测; 运营期按照环境监测计划进行环境监测; 200. 合计; 808. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生 生态 | ①临时堆土以及建筑材料应集中堆放并苫盖。施工过程中尽量做到土方平衡。 ②应提前铺设进场及检修道路，规范施工期车辆行驶，严禁车辆碾压道路以外的场地，以防破坏植物； ③待施工完毕后，应尽快补种破坏的植被，建设单位应做到破坏多少补种多少，保证恢复目标不能低于现状。 | 按照要求进行恢复。 | ①人工监测植被覆盖度； ②加强风场范围内植被现状管理工作，监督风场范围内植被的恢复与再生，及时掌握植被生长状况，做到及时补种植被。 | 完善施工期未实施到位的植被保护措施及水土保持的工程措施。确保项目建设区内（除永久占地）植被覆盖率和成活率。 |
| 水生 生态 | / | / | / | / |
| 地表水 环境 | 施工期施工营地设环保旱厕，定期清掏；施工生产区出入口设置洗车平台，车轮冲洗废水经沉淀后循环使用不外排。 | 废水合理处理，不外排。 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | 事故油池池底及池壁防渗（防渗层为至少1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）。 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求。 |
| 声环境 | 加强施工管理，合理安排施工作业时间；降低施工设备噪声。 | 按要求进行施工管理。 | 风电机选用隔音防震型、变速齿轮箱选用减噪型装置，叶片采用减速叶片等。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气 环境 | 建筑工地全面落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等扬尘防控措施 | 按要求落实扬尘防控措施。 | 检修道路路面采取碎石路面。 | 减少扬尘污染。 |
| 固体 废物 | 施工人员生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一处理处置；建筑垃圾集中收集后统一清运市政指定地点处置。 | 固体废物妥善处理。 | 各风机箱式变压器下均设事故油池，单个容积3.6m3，共80个；废润滑油、废油桶、废含油抹布，废铅酸蓄电池以及废变压器油统一收集至危废贮存库内，后续交有资质单位处置；服务期满后退役的报废风机叶片及边角料、淘汰的箱变部件等，将分批拆除、分类收集，由专业的回收单位进行回收处置，不在项目区内贮存。 | 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设。事故油池是否按施工图设计施工、防渗，防渗系数是否达到1m厚的黏土层（渗透系数≤10-7cm/s）；统计各类固废种类、产生量、处理方式、最终去向；检查危废管理制度、转运制度。 |
| 电磁 环境 | / | / | / | / |
| 环境 风险 | / | / | / | / |
| 环境 监测 | 施工期环境管理和监督。 | 设立专门环境管理机构，负责工程的日常环境管理工作。 | 项目投入运行后，应及时委托有资质的单位进行噪声和生态恢复环境监测工作。 | 满足标准要求。 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。