- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：  中卫市沙坡头区涩井沟历史遗留矿山生

态保护与修复综合治理项目（二期）

建设单位（盖章）：   中卫市沙坡头区自然资源局

编制日期：            2025年5月

中华人民共和国生态环境部制

### 一、建设项目基本情况

| ##### 项目名称 | 中卫市沙坡头区涩井沟历史遗留矿山生态保护与修复综合治理项目（二期） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 项目代码 | 2405-640502-15-05-911725 |  |  |  |
| ##### 建设单位联系人 | 吕亚东 | ##### 联系方式 | / |  |
| ##### 建设地点 | 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区镇罗镇 |  |  |  |
| ##### 地理坐标 | （105度21分6.311秒，37度34分0.165秒） |  |  |  |
| ##### 建设项目行业类别 | ##### 八、非金属矿采选业11土砂石开采101(不含河道采砂项目) | ##### 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | ##### 占地面积：239600m2，均为临时占地 |  |
| ##### 建设性质 | ##### þ新建（迁建） ##### ¨改建 ##### ¨扩建 ##### ¨技术改造 | ##### 建设项目 ##### 申报情形 | ##### þ首次申报项目 ##### ¨不予批准后再次申报项目 ##### ¨超五年重新审核项目 ##### ¨重大变动重新报批项目 |  |
| ##### 项目审批（核准/备案）部门（选填） | ##### 中卫市沙坡头区发展和改革局 | ##### 项目审批（核准/ ##### 备案）文号（选填） | ##### 卫沙发改（审批）发﹝2024﹞36号 |  |
| ##### 总投资（万元） | ##### 197.58 | ##### 环保投资（万元） | ##### 197.58 |  |
| ##### 环保投资占比（%） | ##### 100 | ##### 施工工期 | ##### 12个月 |  |
| ##### 是否开工建设 | þ否 ¨是： |  |  |  |
| ##### 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| ##### 规划情况 | # 1、规划名称：《中卫市矿产资源总体规划(2021-2025年)》 审批单位：中卫市人民政府办公室； 批复文件名称及文号：关于印发《中卫市矿产资源总体规划（2021-2025年）》的通知，卫政办发〔2022〕66号。 # 2、规划名称：《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》； 审批单位：发展改革委自然资源部 批复文件名称及文号：国家发展改革委 自然资源部关于印发《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》的通知，发改农经〔2020〕837号。 # 规划名称：《宁夏回族自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》 审批单位：中华人民共和国自然资源部； 批复文件名称及文号：《关于〈宁夏回族自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书〉的审查意见》（环审〔2022〕91号。 |  |  |  |
| ##### 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| ##### 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 1、项目与《中卫市矿产资源总体规划(2021-2025年)》的符合性分析 《中卫市矿产资源总体规划（2021-2025年）》（以下简称《规划》）依据《中华人民共和国矿产资源法》，《中华人民共和国矿产资源法实施细则》，《宁夏回族自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》和《中卫市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》制定而成，是“十四五”时期中卫市行政区内矿产资源勘查、开发利用与保护的指导性文件。 规划要求：“六、全面推进矿业绿色发展”全面推进绿色勘查、绿色矿山建设、矿区生态保护修复，将绿色发展理念贯穿于矿产资源保护、勘查、开发利用全过程，体现源头管控、过程控制和末端治理。“加快推进历史遗留废弃矿山生态修复。”加大历史遗留废弃矿山生态修复力度，切实履行矿山生态修复责任。按照集中连片、重点突出、全面治理的原则，以矿山环境问题类似、区域接近的大型矿山或若干小型矿山群采区为单元，部署实施重点治理项目，提升生态环境质量和水土保持能力，筑牢绿色生态安全屏障。 本项目位于中卫市沙坡头区镇罗镇。根据中卫市自然资源局提供的中卫市沙坡头区涩井沟历史遗留矿山生态保护与修复综合治理项目（二期）工程布局图，经过项目区踏勘、调查，确定治理区总面积23.96hm2。项目的实施，使得项目区地形地貌得以重塑，水源涵养、防风固沙能力得以提升，生物多样性和水土保持等生态功能趋于向好，从而促进沙坡头区统筹推进山水林田湖草沙生态系统治理，全面提升自然资源承载力和生态系统服务功能，实现自然资源保护与经济发展协调统一，建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区。 因此，本项目符合《中卫市矿产资源总体规划(2021-2025年)》中相关要求。 # 2、项目与《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》的符合性分析 《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》（以下简称《规划》）研究提出：到2035年推进森林、草原、荒漠、河流、湖泊、湿地、海洋等自然生态系统保护和修复工作的主要目标，以及统筹山水林田湖草一体化保护和修复的总体布局、重点任务、重大工程和政策举措。《规划》是当前和今后一段时期推进全国重要生态系统保护和修复重大工程的指导性规划，是编制和实施有关重大工程建设规划的主要依据。 本项目位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区镇罗镇，属于《规划》中黄河重点生态区，该区域主要生态问题有“矿产资源开采对生态系统破坏面大、破坏程度高、治理难度大”，并提出主攻方向：加强矿区综合治理和生态修复，使区域内水土流失状况得到有效控制，完善自然保护地体系建设并保护区域内生物多样性。《规划》专栏4-2黄河重点生态区（含黄土高原生态屏障）生态保护和修复重点工程提出“5黄河重点生态区矿山生态修复：大力开展历史遗留矿山生态修复，实施地质环境治理、地形重塑、土壤重构、植被重建等综合治理，恢复矿山生态”。 本项目治理历史遗留矿山面积23.96hm2，本项目通过高边坡治理、土地平整、田间道路修整、路边边坡坡整修、路边沟修筑、苗木栽植、穴播种植、撒播草籽、标识牌设置等生态修复措施，可有效提高区域生态环境自我修复能力。因此，本项目符合《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》（HJ651-2013）中的相关要求。 - 3、项目与《宁夏回族自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》符合性分析符合性分析 根据《宁夏回族自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》：六、全面推进矿业绿色发展，（三）强化生态保护修复加快推进历史遗留废弃矿山生态修复。通过政府引导，按照市场运作模式，建立多元化矿山生态修复资金投入和补偿机制，加大历史遗留废弃矿山生态修复力度。坚持“边开采、边治理”，督促采矿权人采取消除地质灾害隐患、土地复垦、恢复植被等措施，切实履行矿山生态修复责任。按照集中连片、重点突出、全面治理的原则，以矿山环境问题类似、区域接近的大型矿山或若干小型矿山群采区为单元，部署实施重点治理项目，提升生态环境质量和水土保持能力，筑牢绿色生态安全屏障。 本项目主要对历史遗留废弃矿山进行生态修复治理，总治理面积为33.78hm2。 项目实施边坡削坡治理工程、地形地貌恢复工程、基础设施配置等生态修复措施，切实履行矿山生态修复责任，符合《宁夏回族自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）》要求。 项目与《宁夏回族自治区矿产资源总体规划（2021-2025 年）环境影响报告书》及其审查意见符合性分析见表1-1。 - 表1-1 项目与宁夏矿产资源规划环评及审查意见符合性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 《宁夏回族自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书》. （1）; 规划内容/三、矿业绿色发展. ①; 全面深入落实绿色勘查、绿色矿山建设、矿区生态保护修复各项政策，加快构建全区矿业绿色发展新格局。将绿色发展理念贯穿于矿产资源勘查、开发利用与保护全过程，体现源头管控、过程控制和末端治理。建立绿色矿业发展的工作体系、政策体系、监管体系和利益共享体系，健全绿色矿业发展长效机制，加强矿山环境保护法治宣传，增强绿色发展意识; 本项目通过边坡削坡治理工程、地形地貌恢复工程、基础设施配置等生态修复措施对历史遗留废弃矿山进行生态修复治理; 符合. ②; 1.生态保护红线 按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》的要求，生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保区域生态保护红线的生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，维护国家生态安全。 认真贯彻落实《中办国办关于划定并严守生态保护红线的若干意见》，严守生态保护红线，依法遵守环境敏感区规定，加强规划空间管制，合法开展矿产资源勘查和开发利用与保护。加强矿山地质环境恢复治理，促进矿业绿色发展。重点推进贺兰山矿山地质环境恢复治理依法退出生态空间内损害生态功能的产业和采矿等工业项目; 本项目不涉及生态保护红线; 符合. ③; 2.环境质量底线 规划实施应以改善环境质量为核心，严守空气、地表水、地下水、声和土壤等环境质量底线，落实评价提出的规划环境质量底线管控要求，提高废水和固体废弃物综合利用水平，最大化实现废弃物的资源化利用。矿产开发企业应当对产生的全部高盐废水、矿井废水进行处理，达到国家或者宁夏规定的污染物排放标准后方可排放，严禁将未经处理的废水直接排入外环境。矿山开采区应进行必要的防渗处理，防控地下水污染。对农用地实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，禁止任何单位和个人在基本农田保护区内挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动; 项目对历史遗留废弃矿山进行生态修复治理，属于生态修复治理项目；项目运营期无废气、废水、噪声及固体废弃物等的产生，本项目的实施相对于项目实施前是更有利于周边的生态和水环境恢复，不会对区域空气、地表水、地下水、声和土壤等环境质量产生影响; 符合. ④; 3.资源利用上线 采矿权区块实施必须严格执行规划要求，不得超越矿权范围从事采矿活动，不得突破区块矿产资源利用上线。认真贯彻落实《宁夏回族自治区水资源管理条例》《宁夏回族自治区关于实施最严格水资源管理制度的意见》，实行用水总量控制和定额管理，严格执行水资源开发利用控制红线，严格取水制度，加强污废水无害化处理和资源化再利用，建设节水型社会。严格控制建设用地总量，优先保障重点开发区域土地供给，适度控制限制开发区域土地供给。推进节能降耗，严格能耗准入门槛。坚持节约优先，严控资源利用上线，降低资源消耗强度，建设资源节约型社会; 项目对历史遗留废弃矿山进行生态修复治理，属于生态修复治理项目；项目不从事采矿活动，项目运营期不产生污废水，项目不涉及永久占地，运营期不涉及使用水资源; 符合. ⑤; 4.生态环境准入清单 《规划》应加强空间管控，严格执行《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）《风景名胜区条例》《国家级森林公园管理办法》《森林公园管理办法》《基本农田保护条例》《饮用水水源保护区污染防治管理规定》等法律法规有关矿产资源勘查开发的准入要求。严格矿产资源开采项目准入，推进矿产资源开发利用布局与结构优化调整，落实《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规（2017）4号）等相关规定和要求，推动矿业绿色发展，实现资源开发利用与环境保护相协调的绿色发展格局。根据生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控等方面，针对《规划》提出了优化布局、调整结构、控制规模等调控策略及导向性的环境治理要求，分类明确了禁止和限制的环境准入要求。; 项目对历史遗留废弃矿山进行生态修复治理，属于生态修复治理项目；项目运营期无废气、废水、噪声及固体废弃物等的产生，项目的实施相对于项目实施前是更有利于周边的生态和水环境恢复；项目建设符合规划中生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控等方面要求; 符合. （2）; 《关于<宁夏回族自治区矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响报告书>的审查意见》（环审〔2022〕91号）. ①; （一）坚持生态优先、绿色发展。坚持以习近平生态文明思想为指导，严格落实《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》和维护西北生态安全的总体要求，立足于生态系统稳定和生态环境质量改善，处理好生态环境保护与矿产资源开发的关系，合理控制矿产资源开发规模与强度，不得占用依法应当禁止开发的区域，优先避让生态环境敏感区域。进一步强化《规划》的生态环境保护总体要求，将细化后的绿色开发、生态修复等相关目标、指标作为《规划》实施的硬约束 《规划》应严格执行国家矿产资源合理开发利用“三率”（即开采回采率、选矿回收率、综合利用率）水平标准，确保原煤入选率达到80%以上，综合利用率达到90%以上，全区矿山整体“三率”水平达标率85%以上。合理确定布局、规模、结构和开发时序，采取严格的生态保护和修复措施，确保优化后的《规划》符合绿色发展要求，推动生态环境保护与矿产资源开发目标同步实现; 本项目对历史遗留废弃矿山进行生态修复治理，不涉及矿产资源开发，不涉及禁止开发的区域。不涉及生态环境敏感区域; 符合. ②; （二）严格保护生态空间，优化《规划》空间布局。将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，应进一步优化矿业权设置和空间布局，依法依规对生态空间实施严格保护。与生态保护红线存在空间冲突的能源资源基地NY001，国家规划矿区GK001~GK004、GK006、GK008，重点勘査区KZ002、KZ004~KZ006，重点开采区CZ001~CZ004、CZ006，勘查规划区块KO005、KO007、KO027和开采规划区块CO012、CO051、CO056等，应进一步优化布局，确保满足生态保护红线相关管控要求。与永久基本农田存在空间冲突的非战略性矿产资源勘查规划区块KQ015、KO021~KQ025，KQ029~KQ033和开采规划区块C0034~C0039、C0047、C0056等，应进一步优化规划布局，确保满足永久基本农田相关管控要求。与饮用水水源保护区存在空间冲突的勘查规划区块KO014、KQ029和开采规划区块CQ027等区块，应进一步优化规划布局，强化生态环境保护措施，确保满足饮用水水源保护区相关管控要求; 本项目对历史遗留废弃矿山进行生态修复治理，不涉及生态保护红线; 符合. ③; （三）严格产业准入，合理控制矿山开采种类和规模。严格落实《规划》目标和准入要求，矿山总数控制在260个左右，大中型矿山比例达到85~90%，重点矿种矿山执行最低开采规模准入。加大低效产能压减、无效产能腾退力度，逐步关闭退出安全隐患突出、生态环境问题明显、违法违规问题多的“小弱散”矿山和未达到最低生产规模的矿山。原则上不再批准新建露天煤矿，新建井工煤矿、技改、资源整合煤矿最低开采规模不低于60万吨/年；坚持“先立后破”和保障能源安全要求，引导现有开采规模60万吨/年以下煤矿逐步稳妥退出。依法关闭严重破坏生态环境、严重浪费水资源、限期整改仍未达到环保和安全标准的矿山。严格尾矿库的新建和管理，确保符合相关要求; 本项目对历史遗留废弃矿山进行生态修复治理，不涉及矿山开采; 符合. ④; （四）严格环境准入，保护区域生态功能。按照宁夏回族自治区生态环境分区管控方案、生态环境保护规划等要求，与一般生态空间存在冲突的24个勘查规划区块和40个开采规划区块，应按照一般生态空间管控要求，严格控制勘查、开采活动范围和强度，严格落实绿色勘查、绿色开采及矿山环境保护、生态修复相关要求，确保生态系统结构稳定和生态功能不退化。严格控制涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、水土流失重点防治区等具有重要生态功能的区域矿产开采活动，并采取严格有针对性的保护措施，防止对区域生态功能产生不良环境影响; 本项目对历史遗留废弃矿山进行生态修复治理，不涉及矿山开采; 符合. ⑤; （五）加强矿山生态修复和环境治理。结合区域生态环境质量改善目标和主要生态环境问题，分区域、分矿种确定矿山生态修复和环境治理总体要求，强化生态环境保护。严格落实《黄河流域宁夏段历史遗留废弃矿山生态修复治理实施方案（2020~2023年）》《贺兰山生态保护修复专项规划》《罗山生态保护修复专项规划》《六盘山生态保护修复专项规划》等相关要求，重视关闭矿山及历史遗留矿山的生态环境问题，明确污染治理、生态修复的任务、要求和时限; 本项目通过边坡削坡治理工程、地形地貌恢复工程、基础设施配置等生态修复措施对历史遗留废弃矿山进行生态修复治理; 符合. ⑥; （六）加强生态环境保护监测和预警。结合生态保护、饮用水水源保护区及水环境功能区水质保护及改善要求、土壤污染防治目标等，推进重点矿区建立生态、地表水、地下水、土壤等环境要素的长期监测监控体系，在用尾矿库100%安装在线监测装置，明确责任主体、强化资金保障；组织开展主要矿种集中开采区域生态修复效果评估，并根据监测和评估结果增加或优化必要的保护措施。针对地表水环境及土壤环境累积影响、地下水环境质量下降、生态退化等情形，建立预警机制; 本项目通过边坡削坡治理工程、地形地貌恢复工程、基础设施配置等生态修复措施对历史遗留废弃矿山进行生态修复治理，不涉及矿山开采，不会对地表水环境、土壤环境、地下水环境质量产生影响; 符合. |  |
| ##### 其他符合性分析 | # 1、产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第7号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类：四十二、环境保护与资源节约综合利用—2、生态环境修复和资源利用：矿山生态环境恢复工程。且本项目已取得中卫市沙坡头区发展和改革局“关于中卫市沙坡头区涩井沟历史遗留矿山生态保护与修复综合治理项目（二期）初步设计的批复，批复文号为：卫沙发改（审批）发﹝2024﹞36号”。 # 2、“三线一单”符合性分析 根据《市人民政府办公室关于发布<中卫市生态环境分区管控动态更新成果>的通知》（卫政办发〔2024〕33号），本项目不在中卫市生态保护红线范围内，符合生态保护红线相关要求。项目与中卫市生态保护红线位置关系见附图1-1。 根据《市人民政府办公室关于发布<中卫市生态环境分区管控动态更新成果>的通知》（卫政办发〔2024〕33号），本项目不占用生态空间。项目与中卫市生态空间分布图位置关系见附图1-2。 ⑵环境质量底线及分区管控 ①水环境质量底线及分区管控 水环境质量底线：本项目所在地最近的地表水体为第一排水沟，第一排水沟位于项目区南侧1.1km处。本次评价黄河引用《2023年宁夏生态环境质量状况报告》第一排水沟入黄口水质的监测数据来评价本项目所在区域的地表水环境质量，2023年第一排水沟入黄口断面的水质为《地表水环境质量标准》III类水质，满足IV类考核标准。 根据《市人民政府办公室关于发布<中卫市生态环境分区管控动态更新成果>的通知》（卫政办发〔2024〕33号）中《中卫市生态环境分区管控方案图集》及《中卫市生态环境分区管控方案文本》，中卫市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。本项目位于沙坡头区，涉及水环境一般管控区。分区管控符合性分析见表1-2。项目与中卫市水环境分区管控图位置关系图见附图1-3。 ## 表1-2 水环境分区管符合性分析 #### 类 #### 别; #### 分区管控要求; #### 本项目情况; #### 符合 #### 情况. #### 一般管控区; #### 对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量; #### 本项目运营期仅使用少量养护用水，不排放污水; #### 符合. ②大气环境质量底线及分区管控 大气环境质量底线：根据《市人民政府办公室关于发布<中卫市生态环境分区管控动态更新成果>的通知》（卫政办发〔2024〕33号）中大气环境质量底线，到2025年，沙坡头区细颗粒物（PM2.5）浓度达到30.0微克/立方米、可吸入颗粒物（PM10）浓度达到63.5微克/立方米。根据《2023年宁夏生态环境质量状况》评价结论，扣除沙尘天气影响，沙坡头区属于达标区。本项目运营期不排放废气，不会影响大气环境质量底线。 根据《市人民政府办公室关于发布<中卫市生态环境分区管控动态更新成果>的通知》（卫政办发〔2024〕33号）中《中卫市生态环境分区管控方案图集》及《中卫市生态环境分区管控方案文本》，基于大气环境脆弱性、敏感性、重要性评价结果，考虑大气污染传输规律和城市用地特征，识别网格单元主导属性，将中卫市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区，本项目位于沙坡头区，涉及大气环境弱扩散重点管控区。分区管控符合性分析见表1-3。项目与中卫市大气环境分区管控图位置关系图见附图1-4。 ## 表1-3 大气环境分区管控符合性分析 #### 类别; #### 分区管控要求; #### 本项目情况; #### 符合 #### 情况. #### 弱扩散重点管控区; #### 严格控制高耗能、高污染、低水平项目重复建设，对高耗能行业新增产能严格落实能耗、污染物排放量减量置换。（依据《中卫市空气质量改善“十四五”规划》）; #### 本项目为历史遗留废弃矿山生态修复项目，项目主要建设内容包括高边坡治理、土地平整、田间道路修整、路边边坡坡整修、路边沟修筑、苗木栽植、穴播种植、撒播草籽、标识牌设置等生态修复工程。项目施工过程中严格按照大气环境保护措施执行，并且施工期较短，因此施工期对大气环境影响较小。项目运营期植被有所恢复，有利于颗粒物排放量的消减，有助于区域环境空气质量的改善; #### 符合. ③土壤污染风险防控底线及分区管控 土壤环境质量底线：根据《市人民政府办公室关于发布<中卫市生态环境分区管控动态更新成果>的通知》（卫政办发〔2024〕33号）中土壤环境质量底线，到2025年，全市土壤环境质量总体持续稳中向好，重点建设用地安全利用得到有效保障，受污染耕地和污染地块安全利用率完成自治区“十四五”考核目标。 根据《市人民政府办公室关于发布<中卫市生态环境分区管控动态更新成果>的通知》（卫政办发〔2024〕33号）中《中卫市生态环境分区管控方案图集》及《中卫市生态环境分区管控方案文本》，根据土壤环境质量现状、土地利用现状，综合考虑全市农用地土壤污染状况详查和重点行业企业用地详查结果，衔接现有污染地块名录、土壤环境重点监管企业清单等，将全市划分为农用地优先保护区、建设用地污染风险重点管控区和土壤环境一般管控区。本项目位于沙坡头区，本项目涉及土壤污染风险一般管控单元。分区管控符合性分析见表1-4。项目与中卫市土壤污染风险分区管控图位置关系图见附图1-5。 ## 表1-4 土壤污染风险分区管控符合性分析 #### 类 #### 别; #### 分区管控要求; #### 本项目情况; #### 符合 #### 情况. #### 一般管控单元; #### 在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用; #### 本项目不涉及有色金属冶炼、焦化等行业企业，不排放重点污染物; #### 符合. ⑶资源利用上线及分区管控 ①能源（煤炭）资源利用上线及分区管控 考虑大气环境质量改善要求，将中卫市各县（市、区）已经发布的高污染燃料禁燃区作为能源利用重点管控区。本项目属于矿区修复工程，不在高污染燃料禁燃区范围内，运营过程中不使用燃料，因此，符合分区管控要求。 ②水资源利用上线及分区管控 本项目不在中卫市用水总量及强度未达标的区域的重点管控分区内，项目施工期用水主要为施工期生活用水及施工用水，均依托于附近村庄，用水量较少；运营期用水为养护工程植被灌溉，取自南侧北干渠，符合水资源利用上线要求。 ③土地资源利用上线及分区管控 从生态环境保护的角度出发，综合考虑生态保护红线、永久基本农田等保护区域的面积，可开发利用土地资源的存量，以及土地资源的集约利用水平等因素，评价各区县在土地资源开发利用与生态环境保护方面的潜在矛盾程度。中卫市无土地资源重点管控区，所以本项目所在区域满足土地资源分区管控要求。 综上所述，本项目符合资源利用上线要求。 ⑷环境管控单元与生态环境准入清单 坚持生态优先，考虑区域经济社会发展重点和差异，综合划定环境管控单元，在环境管控单元内落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的分区管控要求，实施分类管控。各生态环境要素中各类区域管控级别有重合时，按照“就高不就低”的原则处理，突出各生态环境要素优先保护区和重点管控区。 本项目所处具体管控单元名称为沙坡头区重点管控单元2（ZH64050220003）。本项目在中卫市环境管控单元中位置见附图1-5。本项目与沙坡头区重点管控单元2符合性分析见表1-6，与生态环境准入清单符合性分析见表1-5。 ## 表1-5 项目与沙坡头区重点管控单元2生态环境准入清单 #### 管控单元名称; #### 管控要求; #### 符合性分析. #### 沙坡头区重点管控单元2（ZH64050220003）; #### 空间布局约束; #### 大气环境弱扩散区内：禁止新建、扩建涉及大规模排放大气污染物和VOCs排放的工业项目。禁止新建涉及有毒有害大气污染物排放的项目; #### 本项目不涉及. #### 严格限制新建涉及恶臭污染物、颗粒物无组织排放的项目。严格限制在农用地优先保护区集中区域新建涉及重金属和有毒有害有机污染物排放的各类工业项目; #### 项目不涉及. #### 依照相关法律法规，除重大项目外原则上禁止占用永久基本农田; #### 项目用地不占用永久基本农田. #### 对区域内建材、水泥行业企业根据实际情况采取关停或搬迁入园措施; #### 本项目不属于建材、水泥企业. #### 污染物排放管控; #### 现有铁合金、建材等行业企业应对污染防治设施进行升级改造，执行国家和地方最严格的污染排放限值; #### 本项目不涉及. #### 现有水泥、建材企业应采取有效措施，减小物料贮存转运产生的颗粒物排放; #### 本项目不涉及. #### 加快城市建成区及周边区域污水收集管网的建设，防止生活污水未经处理直排入地表水体; #### 本项目运营期不产生生活污水. #### 环境风险防控; #### 对拟收回土地使用权的有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估；已经收回的，由所在地市、县级人民政府负责开展调查评估; #### 本项目不涉及. #### 土壤环境污染重点监管单位涉及有毒有害物质的生产装置、储罐、管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范要求，设计、建成和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水; #### 本项目不涉及. #### 资源开发效率; #### 高污染燃料禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，逐步取消禁燃区内的高污染燃料销售网点; #### 本项目不涉及. ## 表1-6 项目与中卫市生态环境总体准入清单符合性分析 #### 管控维度; #### 管控要求; #### 本项目情况; #### 符合性. #### A1 #### 空间布局约束; #### A1.1禁止开发建设活动的要求; #### 严禁在黄河干流及主要支流临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区; #### 本项目不涉及; #### 符合. #### 黄河沿线两岸3公里范围内不再新建养殖场; #### 本项目不涉及养殖; #### 符合. #### 所有工业企业原则上一律入园，工业园区及产业集聚区外不再建设工业项目; #### 本项目不涉及; #### 符合. #### 城市建成区内，禁止新建、扩建产生异味的生物发酵项目; #### 本项目不涉及发酵项目。; #### 符合. #### “十四五”期间不再新增燃煤自备电厂; #### 本项目不涉及燃煤自备电厂; #### 符合. #### 禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业; #### 本项目不涉及; #### 符合. #### A1.2限制开发建设活动的要求; #### 严控“两高”行业和产能过剩行业用地、用电等，坚决杜绝“两高”行业低水平重复建设，对不符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、产能置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求及未落实能耗指标的“两高”项目坚决停批; #### 本项目不涉及“两高”行业和产能过剩行业; #### 符合. #### A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求; #### 对严重影响优先区域土壤环境质量的工矿企业，要予以限期治理，未达到治理要求的，由县级以上人民政府依法责令停业或关闭，监督企业对其造成的土壤污染进行修复治理; #### 本项目不涉及工矿企业; #### 符合. #### 严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地、矿权有序退出; #### 本项目不涉及自然保护地; #### 符合. #### 畜禽养殖禁养区内规模养殖场（小区）在合理补偿的基础上，依法依规进行关闭或搬迁; #### 本项目不涉及养殖场; #### 符合. #### 产业集聚区内全面淘汰20蒸吨/小时以下燃煤锅炉，集中供热中心15公里范围内35蒸吨/小时及以下分散燃煤锅炉逐步淘汰; #### 本项目不涉及燃煤锅炉; #### 符合. #### A2 #### 污染物排放管控; #### A2.1允许排放量要求; #### 化学需氧量、氨氮、氮氧化物和挥发性有机物排放总量完成自治区下达任务; #### 本项目不涉及; #### 符合. #### 严格涉VOCs排放的工业企业准入，新建项目实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代; #### 本项目不涉及; #### 符合. #### 新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，必须遵循重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”原则; #### 本项目不涉及重金属重点行业; #### 符合. #### 到2025年，中卫市畜禽养殖废物综合利用率达到95%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%; #### 本项目不涉及养殖; #### 符合. #### A2.2 #### 现有源提升改造要求; #### 30万千瓦及以上火电企业全部实现超低排放，其他火电企业（含自备电厂）以及钢铁、水泥、焦化等重点行业全部达到特别排放限值要求。2024年底前，烧结、炼铁、炼钢轧钢、自备电厂等有组织排放污染物实行超低排放限值; #### 本项目不涉及火电企业; #### 符合. #### A3 #### 环境风险防控; #### A3.1 #### 联防联控要求; #### 健全市生态环境局与公安、交通、应急、气象、水务等部门联动机制，细化落实各相关部门之间联防联控责任与任务分工，联合开展突发环境污染事件处置应急演练，提高联防联控实战能力。严格控制沿黄区域、黄河干支流、饮用水源地周边范围内企业环境风险，落实环境风险预警和防范措施; #### 本项目不涉及; #### 符合. #### A3.2 #### 企业环境风险防控要求; #### 完善企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格重大突发环境事件风险企业监管; #### 本项目不涉及; #### 符合. #### A4 #### 资源利用效率要求; #### A4.1 #### 能源利用总量及效率要求; #### 全面贯彻落实国家和自治区下达煤炭消费总量目标，严格控制耗煤行业煤炭新增量，新增产能必须符合国内先进能效标准; #### 本项目不涉及煤炭; #### 符合. #### 新建、改建、扩建耗煤项目（除煤化工、火电外）一律实施煤炭等量置换，重点控制区及环境质量不达标地区实行减量置换; #### 本项目不涉及耗煤项目; #### 符合. #### A4.2 #### 水资源利用总量及效率要求; #### 建立水资源刚性约束制度，严格准入条件，按照地区取水总量限值审核新、改、扩建项目，取水总量不得超过地区水资源取用上限或承载能力; #### 本项目不属于高耗水企业; #### 符合. # 3、与《宁夏回族自治区生态环境分区管控动态更新成果》的符合性分析 ⑴调整全区生态空间 瞄准“一河三山”生态坐标，完整衔接《宁夏回族自治区国土空间规划（2021-2035年）》中生态保护红线划定成果，进一步纳入国家级公益林、国家和自治区重要湿地、国家沙化土地封禁保护区等，并与城镇开发边界、永久基本农田和国土三调土地利用现状等数据进行校核。 ⑵明确环境质量底线 在分析全区水质现状的基础上，衔接“十四五”相关规划，重新核实了全区各开发区边界范围，结合水源地保护区调整情况，更新了水环境质量底线目标、水环境管控分区和管控要求。衔接最新规划政策文件，综合考虑全区大气环境现状和现有成果的模型模拟结果，衔接国土三调行政区界和各开发区边界，更新了大气环境质量底线目标、大气环境管控分区和管控要求。依据《宁夏回族自治区“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》等要求，衔接最新永久基本农田数据和污染地块、土壤污染重点监管企业、涉重金属行业企业名录，更新了土壤污染风险管控底线目标和分区管控要求。 ⑶校核资源利用上线 衔接《宁夏回族自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区“十四五”节能减排综合工作实施方案的通知》《宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划》，能源利用上线以能耗强度降低目标作为约束性指标，能耗总量控制目标为预期性指标。核实并更新了各县高污染燃料禁燃区的划定范围。突出“十四五”时期强化水资源刚性约束及国家、自治区对黄河流域节水控水的最新要求，选取用水总量等5项约束性指标，作为水资源利用上线管控指标。衔接自治区国土空间规划相关指标，将耕地保有量、永久基本农田保护面积、单位GDP建设用地使用面积下降率等3项指标作为土地资源利用上线指标。 ⑷变更环境管控单元 以保持划定成果相对稳定为原则，采用与现有成果相同的技术路线，将各要素管控分区成果进行叠加，更新划定了全区环境管控单元。更新后，全区共划定环境管控单元321个（增加33个），其中优先保护单元200个（增加43个），重点管控单元65个（减少1个），一般管控单元56个（减少9个）。 ⑸修订生态环境准入清单 准入清单内容总体保持了一定的延续性。更新主要集中在四个方面：对于现有管控要求所依据文件修订、废止的，对相应管控要求进行修改、删除；对于现有清单中没有明确依据的管控要求，根据新发布政策文件和“十四五”相关规划，按照管控方向和力度尽可能保持一致的原则进行更新；系统梳理包括《中华人民共和国黄河保护法》《宁夏回族自治区建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区促进条例》等“十四五”以来新发布或实施的法律、行政法规、地方性法规、政策文件、规划，全面贯彻落实自治区党委十三届五次全会精神，结合“1+4”系列文件内容增加了管控要求；各要素分区管控要求有更新的，一并更新准入清单。 本项目位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区镇罗镇，对照《宁夏回族自治区环境管控单元分布图》，项目所在位置属于宁夏回族自治区重点管控单元区，重点管控单元环境是质量改善压力大、资源能源消耗强度高、污染物排放集中、生态破坏突出、环境风险高的区域，需要实施较严格的针对性重点管控。主要包括城市建设区、自治区级以上经济技术开发区和产业园区，对区域内的污染物排放和资源利用效率均有一定要求，划定后对支撑经济社会高质量发展、改善生态环境质量和提升资源利用效率具有重要意义。本项目运营期不产生废气、废水、固废等污染物，随着植被的恢复，有助于改善生态环境，因此符合宁夏回族自治区重点管控单元要求，项目与宁夏回族自治区环境管控单元分布图位置关系见附图1-6。 # 4、项目与《关于印发黄河流域宁夏历史遗留矿山生态破坏与污染状况调查评价工作方案的通知》的符合性分析 《关于印发黄河流域宁夏历史遗留矿山生态破坏与污染状况调查评价工作方案的通知》提出：对全区历史遗留矿山图斑及其造成的生态破坏污染影响的区域的地质安全隐患、地形地貌破坏、土地资源破坏、土壤破坏等问题开展调查，形成标准统一的历史遗留矿山生态破坏基本状况数据库。重点查明矿山（图斑）范围内的崩塌、滑坡、地面塌陷、和地裂缝等地质安全隐患的数量、规模、基本特征、威胁对象等；重点查明矿山（图斑）范围内的山体破坏、地表堆积、露天采坑等的位置、面积、基本特征等；重点查明矿山（图斑）现状地类型因挖损、塌陷、压占造成的土地损毁的面积等；重点查明矿山（图斑）范围内及周边采矿活动破坏区域的表层土壤质地类型等。 本项目由北京世纪农丰土地科技有限公司进行初步设计，对项目区进行了地质安全隐患、地形地貌破坏、土地资源破坏、土壤破坏等问题的现状调查，形成了详细的数据报告以及图文信息，确定项目治理区总面积23.96hm2。项目区内主要地质环境问题为露天开采形成的高陡边坡引发崩塌等地质灾害，采矿活动产生的大量采坑、砂石渣堆破坏地形地貌景观、土地资源、植被资源等。 综上，项目区生态问题明确、清楚，现状调查符合《关于印发黄河流域宁夏历史遗留矿山生态破坏与污染状况调查评价工作方案的通知》中相关的要求。 # 5、项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）符合性分析 本项目与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》 （HJ651-2013）相符性分析见表1-7。 ## 表1-7 本项目与HJ651-2013相符性分析 #### 矿山生态环境保护与恢复治理的一般要求; #### 本项目; #### 是否 #### 符合. #### 禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行对景观破坏明显的露天开采; #### 本项目不属于采矿项目，属于矿山生态环境恢复项目; #### 符合. #### 矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染; #### 本项目不涉及矿产资源开发活动; #### 符合. #### 坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。根据矿山生态环境保护与恢复治理的重点任务，合理确定矿山生态保护与恢复治理分区优化矿区生产与生活空间格局。采用新技术、新方法、新工艺提高矿山生态环境保护和恢复治理水平; #### 本项目通过高边坡治理、土地平整、田间道路修整、路边边坡坡整修、路边沟修筑、苗木栽植、穴播种植、撒播草籽、标识牌设置等生态修复措施，恢复区域内的植被和被破坏的地形地貌，防止水土流失，减轻地质灾害，消除生态环境问题及隐患; #### 符合. #### 恢复治理后的各类场地应实现，安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染，与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现士地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复; #### 恢复治理后的各类场地对周边环境不会产生污染，区域整体生态功能得到保护和恢复; #### 符合. 综上，本项目符合《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）中的相关要求。 # 6、与《宁夏回族自治区建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区促进条例》符合性分析 根据《宁夏回族自治区建设黄河流域生态保护和高质量发展先行又促进条例》第三章生态环境保护和治理、第十八条：“具县级以上人民政府应当因地制宜采取消除地质灾害隐患、土地复垦、恢复植被防治污染等措施，加快开展历史遗留矿山生态环境治理和恢复，加强对在建和生产矿山的监督管理，督促采矿权人履行矿山污染防治和生态修复责任。” 本项目位于沙坡头区，拟对历史遗留矿山进行高边坡治理、土地平整、田间道路修整、路边边坡坡整修、路边沟修筑、苗木栽植、穴播种植、撒播草籽、标识牌设置等生态修复措施，建设完成后可消除滑坡等地质灾害影响，恢复自然地形地貌，使地貌与周边环境相协调。符合《宁夏回族自治区建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区促进条例》相关要求。 # 7、与《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》(国土资发2016 33号)的符合性分析 指导意见中指出：坚持绿色发展理念，倡导和培育绿色矿业，构建矿产资源开发与矿山地质环境保护新格局。深入持续开展矿山复绿行动。推进废弃矿山的山、水、田、林、湖综合治理，宜农则农、宜林则林、宜园则园、宜水则水，充分结合全民义务植树等活动，尽快恢复矿区的青山绿水。发展绿色矿业，建设绿色矿山，鼓励矿山企业按照高效利用资源、保护环境、促进矿地和谐的绿色矿业发展要求，编制实施绿色矿山发展规划，加快建设资源节约型和环境友好型企业。 本项目拟对历史遗留矿山进行高边坡治理、土地平整、田间道路修整、路边边坡坡整修、路边沟修筑、苗木栽植、穴播种植、撒播草籽、标识牌设置等生态修复措施，属于持续开展矿山复绿行动，符合《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》相关要求。 # 8、与《中卫市沙坡头区生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 《中卫市沙坡头区生态环境保护“十四五”规划》第八节 系统修复，筑牢生态安全屏障中“三、推进矿山综合治理”。在沙坡头区东园北山铁矿区、东园郑口水铁矿区、镇罗镇涩井沟铁矿区、迎水桥镇甘塘石膏矿区、东园镇北山二人山膨润土铁矿区、宣和镇寺口子天景山矿区、永康镇校育川煤矿区实施矿山生态环境保护，防治过度开采，改善采矿区生态环境，对废水、废渣、粉尘等污染物进行综合防治，加强矿山生态环境保护修复制度建设和监督管理工作，进一步规范采矿活动，减少矿业生产对环境的影响，以矿山资源整合为契机，使矿山企业走经营规模化、集约化和清洁化的道路。 本项目通过高边坡治理工程、地形地貌恢复工程、标识碑与警示牌设置等工程措施对项目区历史遗留废弃矿山进行恢复治理，项目符合《规划》要求。 # 9、与《宁夏回族自治区长城保护条例》符合性分析 《宁夏回族自治区长城保护条例》第四条：长城保护利用应当坚持保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理的方针，坚持科学规划、原状保护、公益优先、属地管理的原则，保护长城的真实性、完整性和历史风貌。第十三条：长城保护范围内不得进行其他工程建设，不得从事爆破、钻探、挖掘等作业；确需进行相关作业的，应当依法履行报批程序，并保证长城安全。 本项目治理区范围内长城遗址有围栏，本项目实施时限制施工机械活动范围，采用低振动设备，并铺设减震材料降低回填、开挖作业等对遗址地基的扰动；对紧邻遗址的施工段，设置临时支撑架或防尘篷布，防止飞石、扬尘直接冲击遗址表面；项目施工期加强施工期人员教育，严禁破坏长城遗址，严禁施工人员及施工机械随意破坏长城遗址周边植被，施工结束后，立即进行植被恢复。符合《宁夏回族自治区长城保护条例》要求。 # 10、与“国家文物局关于进一步加强长城保护工作的通知”符合性分析 根据“国家文物局关于进一步加强长城保护工作的通知”（文物保发〔2023〕38号）五、进一步强化长城保护管理及其周边区域建设开发管理，在长城保护范围或建设控制地带内开展建设未依法履行审批手续等违法违规行为，严厉打击人为破坏长城等违法犯罪行为。同时，请你局（厅）严格落实《长城保护条例》的相关要求，要进一步加强涉及长城点段保护范围和建设控制地带的建设项目审批管理，特别是线性工程建设项目，确实需要通过长城点段的，应当严格执行《长城保护条例》的相关规定，并优先考虑从长城消失段或已有工程项目通过的长城点段通过，不得从已辟为参观游览场所的长城点段通过。 本项目治理区范围内长城遗址有围栏，本项目实施时限制施工机械活动范围，采用低振动设备，并铺设减震材料降低回填、开挖作业等对遗址地基的扰动；对紧邻遗址的施工段，设置临时支撑架或防尘篷布，防止飞石、扬尘直接冲击遗址表面；项目施工期加强施工期人员教育，严禁破坏长城遗址，严禁施工人员及施工机械随意破坏长城遗址周边植被，施工结束后，立即进行植被恢复。符合《宁夏回族自治区长城保护条例》要求，符合“国家文物局关于进一步加强长城保护工作的通知”。 # 11、与《关于印发黄河流域宁夏历史遗留矿山生态破坏与污染状况调查评价工作方案的通知》符合性分析 根据《关于印发黄河流域宁夏历史遗留矿山生态破坏与污染状况调查评价工作方案的通知》，对全区历史遗留矿山图斑及其造成的生态破坏污染影响的区域的地质安全隐患、地形地貌破坏、土地资源破坏、土壤破坏等问题开展调查，形成标准统一的历史遗留矿山生态破坏基本状况数据库。重点查明矿山（图斑）范围内的崩塌、滑坡、地面塌陷、和地裂缝等地质安全隐患的数量、规模、基本特征、威胁对象等；重点查明矿山（图斑）范围内的山体破坏、地表堆积、露天采坑等的位置、面积、基本特征等；重点查明矿山（图斑）现状地类型因挖损、塌陷、压占造成的土地损毁的面积等；重点查明矿山（图斑）范围内及周边采矿活动破坏区域的表层土壤质地类型等。 本项目通过边坡削坡治理工程、地形地貌恢复工程、基础设施配置等生态修复措施对历史遗留废弃矿山进行生态修复治理，从而恢复被破坏的地形地貌，减轻地质灾害，消除生态环境问题及隐患。符合《关于印发黄河流域宁夏历史遗留矿山生态破坏与污染状况调查评价工作方案的通知》要求。 # 12、与《宁夏非金属矿绿色矿山建设规范》（DB64/T1751-2020）符合性分析 根据《宁夏非金属矿绿色矿山建设规范》（DB64/T1751-2020），8.1.1 矿山应根据矿产资源勘査开采活动造成的矿区地面崩塌、滑坡、地形地貌景观破坏、地表植被损毁、预防和修复治理以及矿山地质环境监测等方面的实际情况，因矿制宜编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，并严格实施，做到资源开发利用方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案同时设计、同时施工、同时管理。8.1.2 矿山企业应按照满足实际需求的原则，根据矿山地质环境保护与土地复垦方案制定完善的治理措施和年度计划，切实履行矿山地质环境保护与土地复垦义务。 本项目通过边坡削坡治理工程、地形地貌恢复工程、基础设施配置等生态修复措施对历史遗留废弃矿山进行生态修复治理，符合《宁夏非金属矿绿色矿山建设规范》（DB64/T1751-2020）要求。 # 13、与《中华人民共和国文物保护法》符合性分析 根据《中华人民共和国文物保护法》（2025年3月1日）：在文物保护单位的保护范围内不得进行文物保护工程以外的其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业；因特殊情况需要进行的，必须保证文物保护单位的安全。因特殊情况需要在省级或者设区的市级、县级文物保护单位的保护范围内进行前款规定的建设工程或者作业的，必须经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意；在全国重点文物保护单位的保护范围内进行前款规定的建设工程或者作业的，必须经省、自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意..... 本项目占地范围内有长城遗址，遗址周围设有围栏，且本项目不涉及爆破、钻探、挖掘等作业，在遗址保护区与施工区域间设置围挡，限制施工机械活动范围。因此本项目对长城遗址影响较小，符合《中华人民共和国文物保护法》要求。‌ |

### 二、建设内容

| ##### 地理位置 | 项目区位于宁夏卫宁北山区（乌玛高速两侧），北干渠以北，郑口村洪卫路以东，中关线（S205）以西，乌玛高速两侧，中心地理坐标为东经：105°21′6.311″，北纬：37°34′0.165″。项目治理区面积为23.96hm2，均为临时占地。项目地理位置见附图2-1。 |
| --- | --- |
| ##### 项目组成及规模 | # 1、项目建设背景 根据沙坡头区委2023年第9次常委会议精神及《黄河上游风沙区(中卫)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目实施方案》等相关文件精神，为落实打造绿色生态宝地部署和守好“改善生态环境的生命线”，尽快融入黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略任务中，中卫市在“十四五”期间统筹推进山水林田湖草沙综合治理，加快开展北部沙区综合治理、中部荒漠草原生态修复、南部山区水源涵养林建设，持续实施大规模国土绿化行动，努力建设绿色生态屏障。 项目区多为私挖滥采的小煤矿及土砂石矿，由于矿山开采，留下大面积矿坑和废石等堆积物使本就环境脆弱、植被稀少的戈壁荒漠化加剧，影响区域的环境质量。尽管各部门不断加大整治力度，但是由于缺乏系统的符合自然生态规律的技术和经验，也没有形成统一的治理规范和生态修复治理方案，难以形成管护合力，生态问题已严重威胁到区域生态安全，阻碍黄河两岸生态保护和高质量发展的进程。 2023年9月中卫市沙坡头区自然资源局委托宁夏鸿瑞技术服务有限公司编制《中卫市沙坡头区涩井沟历史遗留矿山生态保护与修复综合治理项目》，改项目于2023年9月15日取得批复，批复文号为：卫环沙坡头区分局函〔2023〕20号。该项目目前正在验收阶段。 为此，中卫市沙坡头区自然资源局积极部署，认真谋划，充分发挥重点生态修复治理资金职能作用，提高生态修复治理资金预算安排的科学性和精准性，提出该项目。该项目的实施，对推进中卫市生态环境保护具有重要意义。 # 项目建设必要性 中卫市矿产资源开发利用以煤炭、铁矿、铜矿、建筑用砂、粘土等非金属矿藏为主。矿业采掘活动历史悠久，为宁夏经济社会发展做出巨大贡献。但长时间的采矿活动对中卫市矿山生态环境造成的负面效应也逐渐显现。采矿活动不仅引发、加剧地质灾害，也对地形地貌景观、土地资源和地下含水层造成了严重影响和破坏。卫宁北山部分露天开采区域，存在崩塌地质灾害隐患；单梁山煤矿区存在地裂缝及地面塌陷地质灾害；卫宁北山山前建筑石料矿开采区存在泥石流地质灾害隐患，采矿活动排放的大量的矸石、矿渣、尾矿等废弃物，为泥石流的形成提供了充足的固体松散物；露天开采的砂石矿区，产生的矿山废水和废渣，造成了水土污染和大气污染，并进一步引起粉尘污染。通过矿山土地整治与修复项目，能够有效解决矿山地质生态环境问题，减少矿山开采对区域和黄河生态环境的损害。 # 3、建设内容与规模 高边坡治理40185m3，布设椰纤维生态毯24530m2，土方平整84419m3；整修配套田间道路950m，道路两侧边坡1368m3，修筑土质路边沟620m；种植苗木2.79hm2，播种植灌草5.69hm2，播撒草籽10.41hm2，设置警示牌7块等。 # 4、项目主要工程内容 本项目治理区面积23.96hm2，均为临时占地。根据项目已确定的治理单元、现场实际情况及治理工程部署。本区治理工程总体设计方案为：主要针对治理区已形成的采坑、边坡及渣堆采用土方挖运平整、削坡工程进行地形整治，而后布置植被恢复工程，播撒草籽，恢复生态。本项目主要工程内容见表2-1。 ## 表2-1 本项目主要工程内容一览表 #### 工程类别; #### 工程名称; #### 主要内容. #### 主体工程; #### 地形地貌恢复工程; #### 高边坡治理; #### ⑴区域内部分采坑有坡度在60°~80°的高陡边坡，高度在3.5-15m。根据现场实际情况和地质土壤结构，对区域内高陡边坡按1：1-1：2的坡度进行削坡放级治理，台阶高度按不大于5m设置。项目区边坡治理面积6.24hm2 #### ⑵在乌玛高速两侧边坡坡面上铺设加有肥料、营养剂、保水剂、各类草种等材料的椰纤维生态植被毯，防止坡面被冲刷破坏的同时加速坡面植被恢复，同时达到护坡绿化的效果，布设椰纤维生态植被毯坡面面积24530m2. #### 土地平整; #### 根据区域内高陡边坡治理情况及周边渣料及采坑分布情况，对治理区进行整治单元划分，充分利用周边土堆，随坡就势按整治单元进行平整，使地形地貌与周边相协调，同时减少工程量。项目区共划分53个整治单元，平整面积为15.12hm2. #### 配套基础设施; #### 田间道路; #### 修建田间道路面宽5m，路基宽5.9m，路面为15cm厚砂砾石，路基为30cm厚素土夯实，边坡比1：1。项目规划整修田间道路1条，总长度为950m. #### 路边边坡整修; #### 根据路网布局情况，为防治边坡受雨水冲刷破环，影响田间道路通行，对道路两侧边坡进行整修，使边坡稳定，项目区路边边坡整修土方量为1368m3. #### 路边沟修筑; #### 沿项目区主要田间道内侧布设路边沟，与乌玛高速边沟衔接，用以排除路面来水，避免道路因路面积水严重而影响通行，同时破坏两侧边坡。设计采用底宽为0.4m、深度0.5m，边坡为1：1的梯形土质断面。项目共布设路边沟620m. #### 生态复绿工程; #### 筛分及覆土工程; #### 在治理区回填整治过程中，对现状表土进行剥离、对石渣用筛网进行筛分，筛分细土将作为植草覆土，筛渣回填。根据土地复垦相关技术标准，项目实施后乔木种植区覆土厚度不小于50cm，穴播种植区覆土厚度不低于30cm. #### 绿植工程; #### 地形地貌工程实施后，对高陡边坡治理区及其他区域撒播草籽，对平台治理区采取穴播种植的方式种植灌草，对乌玛高速两侧较平坦区域，根据地形条件种植苗木。本次设计撒播草籽面积10.41hm2，草籽选择白茎盐生草、扁穗冰草、针矛、沙打旺，种植比例为1：3：3：3；穴播种植面积为5.69hm2，种子选择白茎盐生草、花棒、沙拐枣，种植比例为2：3：3，种植行距为30cm；苗木种植面积2.79hm2，苗木选择刺槐（胸径≥5cm）、旱柳（胸径≥6cm）、国槐（含行道树）（胸径≥6cm），种植行间距为3m×3m. #### 养护工程; #### ⑴水分管理。通过人工补充水分，在苗木栽植、播种初期，可以保证苗木成活、种子发芽。在后期一方面提高土壤的含水量，有利于植被的生长，另一方面，降低地温防止夏季高温对苗木的灼伤。在植物种植以后，应及时进行洒水，保证种子的发芽和成活率，以确保恢复目标的早期实现而进行的管理 #### ⑵肥力管理。本项目在撒播草籽时，掺拌适量有机肥与草籽一并撒入覆土中，便于植物生长 #### ⑶保护管理。保护管理是为了保护植被，防止植被破坏而进行的管理。在目标群落没有形成前要减少人为、牲畜对坡面植被的破坏，并做好冬季防火措施。幼苗的保护通常包括对病虫害、鸟兽害、极端气候因子（大风、高温、低温、暴雨等）危害、火灾，以及人畜破环等自然灾害与人为灾害的预防和防治。杜绝人为破坏，防止牲畜的践踏和啃食工程。要保护好地表植被，更好的防止土壤侵蚀，减少土壤水分蒸发，以利于植株生长和植被演替. #### 辅助工程; #### 警示牌设置工程; #### 为加强项目宣传和警示作用，工程建成后在高压线塔基附近、高陡边坡及长城保护区外围设置警示牌。警示牌由基座与牌体组成，其中基座为现浇混凝土基座，长0.6m，宽0.6m，高0.60m；牌体采用不锈钢材质，厚2.5mm，警示牌长1.2m，宽0.70m，高2m。在该片区内设置警示牌7处. #### 临时工程; #### 施工道路; #### 治理区周边分布有乌玛高速、S205省道、Y303乡道等交通运输道路，交通便利。同时治理区范围内设有施工便道. #### 施工营地; #### 项目施工人员不在施工区域内住宿，不设置临时施工营地，施工营地依托项目区周边村庄. #### 堆土场、取弃土场; #### 本项目不设置临时堆土场、取弃土场. #### 施工场地; #### 施工场地设置在占地范围内，严禁占用占地范围以外的区域. #### 施工车辆; #### 施工车辆均停放在占地范围内，严禁占用占地范围以外的区域. #### 施工材料; #### 施工材料均堆放在占地范围内，严禁占用占地范围以外的区域. #### 公辅工程; #### 供水; #### 施工用水、施工人员生活用水购自周边村镇；养护用水依托附近农田灌溉用水水源. #### 排水; #### 生活污水依托周边村庄旱厕处理，项目区无废水排放. #### 供电; #### 依托沿线村落镇输电电网. #### 环保工程; #### 废气治理; #### 根据施工过程的实际情况，施工场地设围栏；避免在大风日以及夏季暴雨时节施工，尽可能缩短施工时间；加强施工区的规划管理：如在大风天气，对散料堆场应采用水喷淋法防尘；汽车运输加盖蓬布、控制车速；运输车辆进出的主干道应定期洒水清扫；加强对施工机械、车辆的维修保养；对施工废料设置围栏、定期洒水降尘. #### 废水治理; #### 生活污水依托周边村庄旱厕处理，项目区无废水排放. #### 噪声治理; #### 合理安排施工时间，禁止在夜间二十二时至次日六时进行产生环境噪声污染的建筑施工作业；优化运输路线，车辆应避免经过敏感路段；选用低噪声设备，分片区施工；同一施工地点应避免安排大量动力机械设备. #### 固废治理; #### 本项目挖填平衡不涉及弃方，施工期的固体废弃物主要来源为建筑垃圾、草籽废包装袋与生活垃圾。建筑垃圾定期清运至指定地点处理，项目施工区生活垃圾、草籽废包装袋在施工现场集中分类收集送至邻近村庄生活垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置. #### 生态保护; #### 严格控制施工区域占地及周边动植物保护，合理规划修复治理顺序；项目区不设置施工生活营地；施工场地设置施工围挡、定期洒水降尘、运输车辆加盖篷布；地形地貌恢复工程、生态复绿工程、配套基础设施等工程对工程区进行生态修复. # 5、项目工程量汇总 本项目工程量表详见表2-2。 ## 表2-2 项目区主要工程量汇总表 #### 序号; #### 项目名称; #### 单位; #### 工程量. #### 一; #### 地形地貌整治. #### 1; #### 高边坡治理; #### 40185. #### ⑴; #### 石方开挖（机械，Ⅴ-Ⅷ类）; #### m3; #### 12055.50. #### ⑵; #### 土方开挖（机械，Ⅳ类）; #### m3; #### 28129.50. #### ⑶; #### 高陡边坡椰纤维生态毯（材料、施工等）; #### m2; #### 24530.00. #### 2; #### 土地平整; #### 84419.00. #### ⑴; #### 推土机推土（Ⅳ类土，距离20-30m）; #### m3; #### 42209.50. #### ⑵; #### 推土机推土（Ⅳ类土，距离30-40m）; #### m3; #### 25325.70. #### ⑶; #### 推土机推土（Ⅳ类土，距离40-50m）; #### m3; #### 16883.80. #### 二; #### 配套基础设施. #### 1; #### 田间道路; #### m; #### 950.00. #### ⑴; #### 路床压实（30cm）; #### m2; #### 5177.50. #### ⑵; #### 砂砾石路面铺设（15cm）; #### m2; #### 4750.00. #### 2; #### 路边边坡整修; #### m3; #### 1244.88. #### ⑴; #### 边坡整修（机械）; #### m3; #### 957.60. #### ⑵; #### 边坡整修（人工）; #### m3; #### 287.28. #### 3; #### 路边沟修筑; #### m; #### 620.00. #### ⑴; #### 机械土方开挖; #### m3; #### 292.95. #### ⑵; #### 边坡整修（人工）; #### m3; #### 58.59. #### 三; #### 生态复绿工程; #### 18.89. #### 1; #### 苗木栽植; #### hm2; #### 2.79. #### ⑴; #### 种草覆土筛分备料; #### m3; #### 13950.00. #### ⑵; #### 刺槐栽植（胸径≥5cm）; #### 株; #### 1240.00. #### ⑶; #### 旱柳栽植（胸径≥6cm）; #### 株; #### 930.00. #### ⑷; #### 国槐栽植（含行道树）（胸径≥6cm）; #### 株; #### 1565.00. #### ⑸; #### 管理养护费（2年）; #### 株; #### 3735.00. #### ⑹; #### 灌溉水费等（8次）; #### m3; #### 44640.00. #### 2; #### 穴播种植; #### hm2; #### 5.69. #### ⑴; #### 种草覆土筛分备料; #### m3; #### 17070.00. #### ⑵; #### 穴播灌木种子（白茎盐生草、花棒、沙拐枣）; #### m2; #### 5.69. #### ⑶; #### 管理养护费（2年）; #### 亩; #### 85.35. #### ⑷; #### 灌溉水费等（8次）; #### m3; #### 91040.00. #### 3; #### 撒播草籽; #### 10.41. #### ⑴; #### 撒播草籽（白茎盐生草、扁穗冰草、针茅、沙打旺）; #### hm2; #### 10.41. #### 四; #### 标识牌设置工程; #### 7.00. #### 1; #### 警示标识牌; #### 处; #### 7.00. #### ⑴; #### 机械土方开挖; #### m3; #### 3.36. #### ⑵; #### 土方回填; #### m3; #### 1.51. #### ⑶; #### 警示牌（长×宽×高=1.2×0.7×2.0m）; #### 处; #### 7.00. # 6、主要工程参数 ⑴工程等别及建筑物级别 根据SL252-2017《水利水电工程等级划分及洪水标准》规定，本项目为Ⅴ等工程，主要建筑物级别为5级。 ⑵排水工程标准 依据《水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术》，本次项目设计排洪标准确定为10年一遇3h~6h最大暴雨。 ⑶高边坡治理工程 边坡不陡于1：1进行削坡；土质边坡采用削坡减载的方式进行治理，削坡坡度为1:2，同时按照小于5m一级台阶进行放坡，并根据实际条件设置3-5m宽的平台。 ⑷地形地貌恢复工程 土地平整遵循“小坡整平，大坡随势”和“地块内土石方平衡”的原则，满足地形地貌与周边相互协调，达到防止水土流失即可。 ⑸植被恢复工程标准 本次设计撒播草籽面积10.41hm2，草籽选择白茎盐生草、扁穗冰草、针矛、沙打旺，种植比例为1：3：3：3；穴播种植面积为5.69hm2，种子选择白茎盐生草、花棒、沙拐枣，种植比例为2：3：3，种植行距为30cm；苗木种植面积2.79hm2，苗木选择刺槐（胸径≥5cm）、旱柳（胸径≥6cm）、国槐（含行道树）（胸径≥6cm），种植行间距为3m×3m。 ⑹田间道路工程标准 修建田间道路面宽为5m，路基宽为5.9m，路基为30cm厚素土夯实，路面采用15cm厚砂砾石，路面为素土夯实路面，道路边坡比1：1。田间道路纵坡宜根据地形条件合理确定，最大纵坡不超过10%；田间道最小纵坡宜满足雨雪排除要求为准，一般宜取0.2%-0.4%。路基应采用水稳定性好的材料填筑，路基应高于田面0.3m，路基填方每层压实度不小于90%。 ## 图2-1 项目区道路设计横断面图 ⑺路边沟修筑工程标准 设计采用底宽为0.4m、深度0.5m，边坡为1：1的梯形土质断面。 ⑻标识牌设置工程 警示牌由基座与牌体组成，其中基座为现浇混凝土基座，长0.6m，宽0.6m，高0.60m；牌体采用不锈钢材质，厚2.5mm，警示牌长1.2m，宽0.70m，高2m。在该片区内设置警示牌7处。 # 7、土石方平衡 本项目治理区面积为23.96hm2，均为临时占地。按照区域连接性可分为3个大治理区，3个大治理区可分为53个小治理区域，25个边坡治理区。各治理区土石方平衡见表2-3，土石方平图见图2-2。 ## 表2-3 项目土石方平衡表 治理区编号; 挖方量m3; 填方量m3. #### 治理区1（区域1-5，边坡1-3）; #### 7869.16; #### 7869.16. #### 治理区2（区域5-23，边坡3-8）; #### 72043.78; #### 72043.78. #### 治理区3（区域24-53，边坡9-25）; #### 44691.65; #### 44691.65. #### 合计; #### 124604.59; #### 124604.59. ## 图2-2 土石方平图 单位m3 # 8、主要能源供应条件 ⑴交通运输 治理区周边分布有乌玛高速、S205省道、Y303乡道等交通运输道路，交通便利。同时治理区范围内设有施工便道，交通便利，可满足本工程施工内外交通要求。 ⑵供水 施工期间施工用水、施工人员生活用水购自周边村镇。运营期养护用水依托附近农田灌溉用水水源。 ⑶供电 依托沿线村落镇输电电网。 # 9、渣堆回填的可行性分析 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）6.2按照以下方式进行处置后的物质，不作为固体废物管理： a)金属矿、非金属矿和煤炭采选过程中直接留在或返回到采空区的符合GB18599中第I类一般工业固体废物要求的采矿废石、尾矿和煤矸石。但是带入除采矿废石、尾矿和煤矸石以外的其他污染物质的除外。 本项目回填渣堆均为历史遗留剥离的采矿废石，因此不作为固体废物管理，可以回填。 |
| ##### 总平面及现场布置 | # 1、施工布置情况 为了便于管理，根据项目的分项工程合理安排施工顺序，依据工程特点和施工条件，研究和解决主要工程施工期间所需要的各种施工设施在平面和立面上的问题，建立健全施工组织，以便在施工总进度规定的期限内，完成整个工程的建设任务。 总的布置原则应遵循因地制宜、利于施工、易于管理、方便生活、安全经济的原则。施工时应结合以下几点考虑施工布置： ——尽量少占或不占耕地，减少对附近居民的生产、生活影响； ——合理利用有利地形，尽量减少临时建筑工程量； ——采用分段就近集中布置。 ⑴办公、生活 项目施工人员不在施工区域内住宿，不设置临时施工营地，施工营地依托项目区周边村庄。 ⑵施工道路 治理区周边分布有乌玛高速、S205省道、Y303乡道等交通运输道路，交通便利。同时治理区范围内设有施工便道，交通便利，可满足本工程施工内外交通要求。 ⑶供水 施工用水、施工人员生活用水购自周边村镇。 ⑷供电 依托沿线村落镇输电电网。 ⑸施工技术、设备供应 施工技术供应是保证施工顺利进展的关键。施工机械的先进程度和完好率，是保证整个工程能否按计划进度要求完成的基础。因此，必须根据技术要求和施工进度计划，及时作好技术供应和机械保养等工作。 ⑹临时工程 施工营地：项目施工人员不在施工区域内住宿，不设置临时施工营地，施工营地依托项目区周边村庄。 施工便道：治理区周边分布有乌玛高速、S205省道、Y303乡道等交通运输道路，交通便利。同时治理区范围内设有施工便道。 施工作业带：本项目施工作业带宽度为4m，施工期间严格控制施工范围，所有施工活动均控制在施工作业带范围内。 # 2、工程布局情况 项目属于历史遗留废弃矿山地质环境治理项目，对历史遗留废弃矿山地质环境进行生态修复治理，通过对废弃矿山边坡治理、危岩体清理、渣堆清理及采坑回填、场地整平、覆土工程、生态复绿、宣传警示等生态修复措施，从而恢复植被和破坏的地形地貌，减轻地质灾害，消除生态环境问题及隐患。根据各治理区域的损毁类型，采取不同的恢复治理措施进行整治。 ⑴高陡边坡治理 主要是将高陡边坡，具有塌方等危害的区域进行处理，采用机械将坡面的松散矿渣进行清除，防止发生滑落危险。 ⑵土地平整 渣堆清理及采坑回填工程完成后，需进行场地平整。设计对各治理片区存在高低不平的区域进行场地平整，对区域内厚度≤±0.30m的就地挖、填土及平整，场地平整不涉及土方外运，采用推土机推土进行平整。平整完成后使场地整齐美观，便于后期场地覆土工程、绿化工程的展开。 ⑶田间道路 考虑项目区周边的环境和原有路网系统，根据平整单元划分结果，对现有道路进行整修，使项目区与外界形成良好的路网结构，根据田块具体划分情况。修建田间道路1条，总长度为950m。 ⑷路边边坡整修 根据路网布局情况，为防治边坡受雨水冲刷破环，影响田间道路通行，对道路两侧边坡进行整修，使边坡稳定，项目区路边边坡整修土方量为1368m3。 ⑸路边沟修筑 沿项目区主要田间道内侧布设路边沟，与乌玛高速边沟衔接，用以排除路面来水，避免道路因路面积水严重而影响通行，同时破坏两侧边坡，项目共布设路边沟620m。 ⑹筛分及覆土工程 在治理区回填整治过程中，对现状表土进行剥离、对石渣用筛网进行筛分，筛分细质土将作为植草覆土，筛渣回填。根据土地复垦相关技术标准，项目实施后乔木种植区覆土厚度不小于50cm，穴播种植区覆土厚度不低于30cm。 ⑺绿植工程 地形地貌工程实施后，对高陡边坡治理区及其他区域撒播草籽，对平台治理区采取穴播种植的方式种植灌草，对乌玛高速两侧较平坦区域，根据地形条件种植苗木。本次设计撒播草籽面积10.41hm2，穴播种植面积为5.69hm2，苗木种植面积2.79hm2。 ⑻标识碑（牌）及防护设置 在治理区附近交通道路周边设置项目区标识牌，注明项目相关信息、自然灾害警示等信息，防止修复治理后再次遭到损毁破坏。 项目布置平面详见图2-2。 |
| ##### 施工方案 | # 1、施工工艺 根据治理区生态环境问题特点，本次治理包括地形地貌恢复工程、配套基础设施、生态复绿工程以及其他工程等工程措施。结合治理区现状问题因施工方案地制宜的选取不同的工程治理措施。其中治理期为12个月，养护工程为24个月。 （1）地形地貌整治工艺流程 地形地貌整治工程主要针对项目区内由采矿活动形成的高陡边坡、采坑、渣堆，采用挖填方平整、坡面修整、场地平整等措施进行治理。 ①挖填方工程 对于不稳定边坡，削高填低主要针对采坑及地形起伏变化较大的区域采用挖掘机结合推土机推土的措施进行整治，以达到生态恢复，防止地质灾害发生。将矿山开采残留的废弃房屋、仓库等构筑物（建筑垃圾来源），对其进行拆除，恢复原有地貌。本项目中部分煤矿存在废弃矿洞进行封堵；放缓边坡主要是针对现状高陡坡进行堆坡、放坡处理，放坡坡比不大于1:1；堆坡坡比不大于1:1.5。 ②坡面修整工程 坡面修整工程是根据现有地形情况进行坡面修整，消除边坡上的沟坎，清除坡面突出鼓丘等；去除根基不稳的岩土体，防止后续施工过程中发生崩塌危及人工和设备安全，对高低起伏不平的地方进行轻微平整，坡面有大坑的地方进行补平，使坡面平整、连续。 ③渣堆清理 本项目回填渣堆均为历史遗留剥离的采矿废石，均为一般工业固体废物，对治理区内因开挖堆积形成的废弃渣堆进行推渣整平，使其与周边环境相协调。 （2）场地平整工程 土地平整工程的进展，将直接影响后续施工的进度。施工前应对土地平整工程设计单元进行现场踏勘，主要是确定平整单元的位置、边界、高程和实际地形的情况。土地平整施工主要施工方法为： ①首先进行施工测量，测量比例尺一般为1：500。单个平整单元的测量应选择同一级别的水准高程点，并将单元设计高程引入平整单元内，并用固定桩标记。 ②根据设计和实际测量成果，确定单元内开挖线以及挖填区域，及其代表点的挖填深度，并对不同区域进行标记划分。土地平整土方量，尽量做到挖填平衡、不余土、不出现二次搬运土方。填挖土方原则上在一个平整地段内进行平衡，但必须照顾到相邻地段的填挖情况，以缩短填挖运距，节省劳力。根据土方平衡计算，做出施工指示图及说明书。 （3）覆土工程 ①土壤筛分：首先对治理区内渣土人工+机械进行筛分，按照50目筛孔（0.250mm标准目数）进行过筛，筛分量为31020m3，改变其土层的粒径级配。 ②覆土工程：土壤筛分完成后，将粗粒渣石回填至底部，筛分后的细粒土回填至顶部作为覆土层，构建区域内新土体。 （4）植被恢复 根据项目区及周边地区造林经验，主要掌握以下造林技术： ①提前整地蓄水。力争在造林前一年雨季到来时或淌冬水前将造林地整好，要进行平整、深翻、改土、蓄水等工作。 ②选用良种壮苗。林木选用胸径5cm以上，长势旺盛、发育良好、根茎粗壮、根系发达、无病害虫、无机械损伤的合格苗条，并通过检疫部门的检验。 ③把好起苗运苗关。起苗要细致，尽量使根系完整，茎、芽不受损伤，做到随起苗随打泥浆、随分级捆好，避免风吹日晒，使苗木始终保持湿润状态。及时运输，运输中要用蓬布或草帘将苗木盖好，浇上水，运至造林地点后及时假植或泡水24h，尽快造林。 ④栽植时间。春季造林为4月上旬，秋季造林为9月下旬。 ⑤栽植密度。造林初植密度应根据当地条件，树种特性、造林目的、经济价值的不同，因地因林因树而确定，过稀过密都不妥当。 ⑥精心栽植。造林前先挖线，划好植树点，乔木挖80×80×80cm树穴，埋土一般比原苗木土痕深5-10cm，做到一提二踏三培土，使苗木根舒干直，株行对齐。 ⑦浇水、截干、涂白。栽植前后都要灌水，并做好树苗的修枝截干或定干、涂白等工作。 ⑧抚育管护。林木栽植后设置专职护林员管护，并适时灌水施肥、松土除草、整形修枝，进行涂红刷白、中耕除草、修枝、病虫害防治等工作，确保成活、成林。 （5）养护工程 项目区地处干旱地区，草地后期需补水管护。管护由该治理工程施工单位施工完毕后负责后期养护，养护周期2年。设计在草地养护期内，需在返青到雨季前和雨季后枯水期进行多次补水。设计养护第一年补水5次，第二年补水5次。 （6）其他工程 为加强项目宣传和警示作用，工程建成后在高压线塔基附近、高陡边坡及长城保护区外围设置警示牌。警示牌由基座与牌体组成，其中基座为现浇混凝土基座，长0.6m，宽0.6m，高0.60m；牌体采用不锈钢材质，厚2.5mm，警示牌长1.2m，宽0.70m，高2m。在该片区内设置警示牌7处。 # 2、施工时序 项目建设周期为33个月，其中治理期（地形地貌恢复工程、配套基础设施、生态复绿工程和其他工程）为9个月，养护工程为24个月。 # 3、建设周期 ⑴施工阶段：2025年6月～2026年3月完成全部施工工作；包括地貌地形整治、生态覆绿等工程。 ⑵养护阶段：自项目不同治理区施工期结束起2年，对人工种植的草地进行及时浇水、施肥、补植、更新和病虫害防治等养护和管理等工作。 ⑶验收工作阶段：2026年4月～2026年7月完成竣工验收。 |
| ##### 其他 | 无 |

### 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| ##### 生态环境现状 | # 1、生态环境现状 ⑴主体功能区规划 本项目位于中卫市沙坡头区，根据宁夏回族自治区主体功能区规划图，本项目位于国家重点开发区域。 国家重点开发区域要求为：保护生态环境。做好生态环境、基本农田等保护规划，减少工业化、城镇化对生态环境的影响，避免出现土地过多占用、水资源过度开发和生态环境压力过大等问题，努力提高环境质量，加大防沙治沙力度，着力构建防风固沙生态屏障。 本项目通过高边坡治理、土地平整、田间道路修整、路边边坡坡整修、路边沟修筑、苗木栽植、穴播种植、撒播草籽、标识牌设置等生态修复措施对项目区历史遗留废弃矿山进行恢复治理，有利于保护中卫市沙坡头区生态环境，提高中卫市沙坡头区环境质量。因此项目的功能定位符合重点开发区域要求。本项目与宁夏主体功能区规划位置关系见附图3-1。 ⑵生态功能区划 根据《宁夏生态功能区划》，宁夏生态功能区划共划分3个一级区，10个二级区，37个三级区，本项目所在区域属于Ⅱ3-1卫宁北山荒漠半荒漠植被恢复生态功能区，具体见表3-1。 ## 表3-1 生态功能分区特征表 #### 功能区代号及名称; #### 主要生态特点、问题及措施. #### Ⅱ3-1卫宁北山荒漠半荒漠植被恢复生态功能区; #### 本区的生态环境敏感问题是土地沙化、水土流失及土地荒漠化。其治理措施是：在卫宁北山地区靠近灌区农田的附近，营造乔、灌、草结合的防风固沙林，控制土地沙化南移，保护灌区农田和村庄。对沙丘实行草方格固沙，就地固定沙丘。对于各大山洪沟应采取生物措施和过程措施相结合，防止山洪破坏。. 本项目主要高边坡治理、土地平整、田间道路修整、路边边坡坡整修、路边沟修筑、苗木栽植、穴播种植、撒播草籽、标识牌设置等生态修复措施对历史遗留废弃矿山进行生态修复治理。项目建成后将促进生态环境提升，符合《宁夏生态功能区规划》功能区生态保护措施要求。 项目与宁夏生态功能区划位置见附图3-2。 ⑶生态环境 ①地形地貌 中卫市沙坡头区位于宁夏回族自治区中西部，地处内蒙古高原和黄土高原的过渡带，南、西、北三面环山，黄河由西而东穿过，地势南北两侧低而中间高，海拔高程1200－2400m。地貌可分为中山、低山丘陵、沙地、平原和黄土丘陵五种类型，其中平原又可分为洪积倾斜平原和冲积平原两个亚类，项目区主要为沙地、低山丘陵、冲积平原。 ②气象条件 沙坡头区深居内陆，远离海洋，处于温带干旱气候区，具有典型的大陆性季风气候和沙漠气候的特点。年均降水量180-367mm，属典型的中温带大陆性季风气候。春季寒冷干燥，风沙猛烈，夏季干旱炎热，昼夜温差大，秋季微寒，温度适中冬冷。年平均气温8.8℃，年降水量179.6mm，年蒸发量为1829.6mm，为降水量的10.2倍。降水量主要集中在6~8月，占全年降水量的60%。全年无霜期平均167天，全年日照时数2870小时。 ③植被类型 项目区属温带荒漠草原区，以多年生草本、半灌木为主，种群少结构简单，森林资源缺乏。植被主要有油蒿、白蒿、短花针茅、蓍状亚菊杂类草群落、黑沙蓬群落等荒漠草原植被。柠条、沙柳、油蒿、短花针茅等是本区代表性的植物。 ## 图3-1 植被现状图 ④野生动物分布状况 本项目所在区域为中卫市沙坡头区东园镇、迎水桥镇、永康镇常乐镇、兴仁镇，野生动物主要为田鼠、黄鼠、长爪沙鼠等，无重点保护动物种分布。该区域内鸟类主要为麻雀等，无珍惜濒危鸟类分布。 根据现场勘察，整个评价区内没有发现珍稀、濒危动物物种的栖息地和繁殖地。 ⑷长城遗址 项目区内长城遗址属于自然侵蚀严重的夯土墙，为三级保护。保护范围为以长城墙体为中心，向外延伸50米。三级保护范围内禁止开展‌爆破、钻探、挖掘等高风险作业‌，严禁破坏‌地形地貌、植被及地质遗迹，如采石、取土等。本项目的建设符合长城遗址保护要求。 # 2、环境空气质量现状 本项目位于中卫市沙坡头区，项目区域环境空气质量现状数据引用《2023年宁夏回族自治区生态环境状况公报》中沙坡头区环境空气质量监测数据（扣除沙尘实况数据）进行评价。项目所在区域环境空气质量达标情况见表3-2。 ## 表3-2 2023年沙坡头区环境空气质量监测结果统计表 单位：ug/m3 污染物; 评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 23; 40; 57.50; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 0.7; 4; 17.50; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值的第90百分位数; 140; 160; 87.50; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 28; 35; 80.00; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 66; 70; 94.29; 达标. 注：1、CO现状浓度和标准值单位均为mg/m3。 2、现状浓度中PM10、PM2.5为剔除沙尘天气后的数值。. 根据表3-1可知，沙坡头区2023年PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3的年均浓度和相应百分位数24h平均浓度及日最大8h滑动平均值的第90百分位数浓度（剔除沙尘天气）均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求，属于达标区。 # 3、地表水环境质量现状 本项目所在地最近的地表水体为第一排水沟，第一排水沟位于项目区南侧1.1km处。本次评价黄河引用《2023年宁夏生态环境质量状况报告》第一排水沟入黄口水质的监测数据来评价本项目所在区域的地表水环境质量，2023年第一排水沟入黄口断面的水质为《地表水环境质量标准》III类水质，满足IV类考核标准。 # 4、声环境质量现状 根据实地调查，本项目各治理区周边50m范围内均为荒山，无声环境敏感目标，因此，不再开展声环境质量现状调查。 # 5、地下水环境质量 本项目主要对历史遗留废弃矿山进行恢复治理，项目主要建设内容包括边坡治理工程、地形地貌恢复工程等，施工期及运营期不存在地下水的污染途径，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目行业类别“54.土砂石开采”的环评类别为IV类，根据导则中“4.1 Ⅳ一般性原则/……Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价”。因此，本次评价不开展地下水环境质量现状调查。 # 6、土壤环境质量 本项目主要对历史遗留废弃矿山进行恢复治理，项目主要建设内容包括培坡护坡及凹陷处回填、场地平整、采坑回填、覆土工程、植被恢复工程、宣传牌工程、围栏工程等工程措施，施工期及运营期不存在土壤的污染途径。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018），本项目行业类别属于其他行业，本项目施工期。运营期均不存在土壤污染途径，因此，本次评价不开展土壤环境质量现状调查。 # 7、土地利用类型 根据中卫市沙坡头区自然资源局提供的2021年变更调查成果数据，项目区内土地总面积25.39hm2（380.90亩），不占用基本农田。其中耕地面积0.10hm2，占总面积的0.39%；园地面积0.42hm2，占总面积的1.67%；草地面积17.16hm2，占总面积的67.57%；工矿用地面积6.10hm2，占总面积的24.04%；交通运输用地面积1.61hm2，占总面积的6.33%。项目土地利用现状见图3-3。 ## 表3-3 项目区土地利用现状表 单位hm2 #### 地类名称; #### 总计; #### 建设规模. #### 一级地类; #### 二级地类; #### 面积; #### 比例（%）. #### 耕地（01）; #### 水浇地（0102）; #### 0.10; #### 0.39; #### 0.10. #### 小计; #### 0.10; #### 0.39; #### 0.10. #### 园地（02）; #### 果园（0201）; #### 0.42; #### 1.67; #### 0.42. #### 小计; #### 0.42; #### 1.67; #### 0.42. #### 草地（04）; #### 天热牧草地（0401）; #### 17.16; #### 67.57; #### 17.16. #### 小计; #### 17.16; #### 67.57; #### 17.16. #### 工矿用地（06）; #### 采矿用地（0602）; #### 6.10; #### 24.04; #### 6.10. #### 小计; #### 6.10; #### 24.04; #### 6.10. #### 交通运输用地（10）; #### 公路用地（1003）; #### 1.43; #### 5.63; #### 0.00. #### 农村道路（1006）; #### 0.18; #### 0.70; #### 0.18. #### 小计; #### 1.61; #### 6.99; #### 0.18. #### 合计; #### 25.39; #### 100; #### 23.96. |
| --- | --- |
| ##### 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 治理区原有环境问题主要为矿山开采引起，露天开采不但破坏了矿区内的原生地形地貌，形成强烈视觉污染，也导致一系列矿山地质环境问题发生或加剧已存在问题。目前区内主要地质环境问题为露天开采形成的高陡边坡引发潜在崩塌等地质灾害，采矿活动产生的采坑、渣堆破坏含水层、地形地貌景观、土地资源等，不存在原有污染情况。 项目区为私挖的小煤矿及土砂石矿，矿渣、渣堆为历史遗留剥离的废石，均为一般工业固体废物，在治理区内就近填埋。与项目有关的生态破坏问题如下： ⑴地形地貌破坏，存在地质灾害隐患 根据现状调查，项目区内诱发的地质灾害主要为崩塌，其主要分布在遗留采坑的采掘面上，由于采掘面裂隙发育比较密集，极易形成崩塌地质灾害。矿山开采改变了原生地形条件和地貌特征，造成土地损坏、山体破损、岩石裸露，导致数倍于项目区范围的区域生态和自然生态遭到破坏。项目区位于乌玛高速公路两侧，同时属于乌玛高速可视范围，露天采矿活动造成的地形地貌破损、地表岩石裸露，植被稀少近乎无。直观的原生地形地貌破坏，与周边原始地形极不协调。根据现场调查，项目区被矿渣等废弃固体物压占，渣堆普遍高度在2.5m以上，呈松散状，与周边原始地貌极不协调，使土地无法体现自身的生态和经济方面的价值，浪费土地资源。 ## 图3-2 地形地貌破坏 ⑵废弃矿山缺少防护，土地资源破坏 项目区内砂石料开采由于缺乏治理和监管，多年来形成的采坑和渣堆对土地造成挖损和压占破坏，使区域内植被无法生长，土地大面积荒废，水土流失相对严重，裸露砂土因失水干燥，风起尘扬，生态环境严重恶化。 ## 图3-3 土地资源压占破坏 ⑶植被覆盖率过低，使土地沙化速度增快 项目区位于中卫市卫宁北山区，腾格里沙漠南缘。多年来，中卫市人民利用麦草方格、种植沙生植物等技术措施，阻止了沙漠南移。项目区严重受损的生态环境和被破坏的水土条件，致使区域植被稀疏，无法起到防沙、治沙的作用。经现场调查，项目区矿渣压占区域和矿山损毁区域总面积23.96hm2，该部分土地植被稀少或几乎无植物生长；采矿区周围植被覆盖率较低，不足5%；部分区域植被覆盖率相对较高，达到10%左右。 图3-4 项目区植被覆盖现状 |
| ##### 生态环境保护目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）》（试行），生态环境保护目标按照环境影响评价相关技术导则要求确定评价范围并识别环境保护目标。 # 1、大气环境 ⑴评价范围 本项目运营期无废气排放，废气影响主要在施工期，且随着施工期的结束而消失。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)，本次大气环境影响评价等级定为三级，三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围。 ⑵环境保护目标 本项目不设置大气环境影响评价范围，因此本次评价不开展环境空气保护目标调查。 # 2、声环境 ⑴评价范围 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2021)，声环境评价范围为项目区边界向外50m范围。 ⑵环境保护目标 项目区边界向外50m范围内无声环境保护目标。 # 3、地表水 ⑴评价范围 本项目运营期无废水排放，废水影响主要在施工期，且随着施工期的结束而消失。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3—2018)，本项目不需要设置地表水环境影响评价范围。 ⑵环境保护目标 本项目不设置地表水环境影响评价范围，因此本次评价不开展地表水环境保护目标调查。 # 4、地下水 ⑴评价范围 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目行业类别“54.土砂石开采”的环评类别为IV类，根据导则中“4.1 Ⅳ一般性原则/……Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价”。因此本项目不需设置地下水环境影响评价范围。 ⑵环境保护目标 本项目不设置地下水环境影响评价范围，因此本次评价不开展地下水保护目标调查。 # 5、土壤 ⑴评价范围 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964—2018），本项目行业类别属于采矿业，根据导则中“4.2 评价基本任务/……Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价”。因此本项目不需设置土壤环境影响评价范围。 ⑵环境保护目标 本项目不设置土壤环境影响评价范围，因此本次评价不开展土壤保护目标调查。 # 6、生态环境 ⑴评价范围 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19—2022)“6.2评价范围确定”，生态影响评价应能够充分体现生态完整性和生物多样性保护要求，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域。因此确定本项目评价范围为本项目占地范围。 ⑵环境保护目标 经现场踏勘，大麦地岩画保护区位于本项目北侧11.8km处，照壁山铜矿遗址保护区位于本项目北侧14.4m处，本项目的实施对其没有影响。生态环境影响评价范围内生态环境保护目标为项目区域内乌玛高速南侧长城遗址。详见表3-4。长城遗址治理区位置关系见附图3-3。 ## 表3-4 生态环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 保护对象; 功能; 相对 方位; 相对距离(m); 功能要求及保护级别. 生态; 长城遗址; 长城遗址; 文化; 乌玛高速南侧; /; /. |
| ##### 评价标准 | # 1、环境质量标准 ⑴环境空气质量标准 项目所在区域属于环境空气质量功能二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单二级标准。 ## 表3-5 环境空气质量标准 污染物名称; 标准值; 依据. 年平均; 24小时平均; 1小时平均; 单位. SO2; 60; 150; 500; μg/m³; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单. NO2; 40; 80; 200. PM10; 70; 150; /. PM2.5; 35; 75; /. O3; /; 160（日最大8小时平均）; 200. CO; /; 4; 10; mg/m³. TSP; 200; 300; /; μg/m³. ⑵地表水环境质量标准 本项目所在地最近的地表水体为第一排水沟，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类水质标准。 ## 表3-6 《地表水环境质量标准》 单位：mg/L（pH无量纲） 序号; 污染物名称; 标准值IV类. 1; 水温; 周平均温升≤1，周平均温降≤2. 2; pH值; 6～9. 3; 溶解氧; ≥3. 4; 高锰酸盐指数; ≤10. 5; COD; ≤30. 6; BOD5; ≤6. 7; 氨氮; ≤1.5. 8; 石油类; ≤0.5. 9; 硫化物; ≤0.5. 10; 氟化物; ≤1.5. 11; 挥发酚; ≤0.01. 12; 氰化物; ≤0.2. 13; 六价铬; ≤0.05. 14; 砷; ≤0.1. 15; 汞; ≤0.001. 16; 铜; ≤1.0. 17; 铅; ≤0.05. 18; 锌; ≤2.0. 19; 镉; ≤0.005. 20; 总磷; ≤0.3. 21; 阴离子表面活性剂; ≤0.3. 22; 硒; 0.02. ⑶声环境质量标准 根据《中卫市沙坡头区城区声环境功能区调整划分方案》（2021.4.7）项目所在区域划分为乡村，未给出声环境功能区划。经现场踏勘及周边环境综合考虑，声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准。 ## 表3-7 项目声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 1; 55; 45. - 2、污染物排放标准 ⑴噪声排放标准 项目区噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表3-7。 ## 表3-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 施工阶段; 噪声限值〔dB(A)〕. 昼间70; 夜间55. ⑵大气排放标准 施工期项目区大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值，具体见表3-8。 表3-8 大气污染物综合排放标准 单位：dB(A) 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. ⑶固体废物排放标准 一般工业固体废物暂存做好防雨、防渗、防扬尘等遮挡措施，存贮参照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》执行。 |
| ##### 其他 | 无 |

### 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | # 1、生态环境影响分析 ⑴生态土地利用影响分析 项目不占用永久基本农田，实施完成后，土地利用结构相应发生变化。项目实施后耕地面积无变化，草地面积增加4.8hm2，矿地面积减少6.1hm2，交通运输用地面积增加1.3hm2。减少的采矿用地变为草地和农村道路项目的建设有助于生态环境质量的提升，对环境影响较小。 ## 表4-1 项目区理后土地类型表 #### 地类名称; #### 整治前; #### 整治后; #### 增减量（+、-）. #### 一级地类; #### 二级地类; #### 面积（hm2）; #### 面积（hm2）; #### 面积（hm2）. #### 耕地（01）; #### 水浇地（0102）; #### 0.10; #### 0.10; #### 0.00. #### 小计; #### 0.10; #### 0.10; #### 0.00. #### 园地（02）; #### 果园（0201）; #### 0.42; #### 0.42; #### 0.00. #### 小计; #### 0.42; #### 0.42; #### 0.00. #### 草地（04）; #### 天然牧草地（0401）; #### 17.16; #### 21.96; #### 4.80. #### 小计; #### 17.16; #### 21.96; #### 4.80. #### 工矿用地（06）; #### 采矿用地（0602）; #### 6.10; #### 0.00; #### -6.10. #### 小计; #### 6.10; #### 0.00; #### -6.10. #### 交通运输用地（10）; #### 农村道路（1006）; #### 0.18; #### 1.48; #### 1.30. #### 小计; #### 0.18; #### 1.48; #### 1.30. #### 合计; #### 23.96; #### 23.96; #### 0.00. ⑵对陆生生态的影响分析 ①陆生植被 本项目区治理区范围内无林木，治理区周边植被类型为农作物，施工过程中，运输车辆产生的扬尘，会对沿线农作物带来直接的影响。这些尘土降落到植物的叶面上，会堵塞毛孔，影响农作物的光合作用，从而使之生长减缓甚至死去，导致生产力下降。项目施工过程中对散料堆场采用水喷淋法防尘；汽车运输加盖蓬布、控制车速；运输车辆进出的主干道应定期洒水清扫；对施工废料设置围栏、定期洒水降尘。因此，项目的建设对区农作物的影响较小。 ②陆生动物 现场踏勘期间占地范围内无国家及地方重点保护野生动物名录所列的物种，《中国生物多样性红色名录》中列为极危、濒危和易危的物种，国家和地方政府列入拯救保护的极小种群物种，特有种以及古树名木等。可能会受到影响的有小型哺乳类动物及鸟类。 A.对小型哺乳类动物的影响分析 施工期对小型哺乳类动物的影响主要体现在对动物饮水、觅食、栖息、繁殖等所在生境的破坏。 施工噪声及施工人员、施工机械的干扰等，使生于灌草丛的小型哺乳类动物，迁移至附近受干扰小的区域，种类和数量将相应减少，评价区生物量、生物多样性、种群分布将发生变化。但由于评价区范围内或附近具有相同的生境，其容易找到栖息场所。另外，工程建设影响的范围小且时间短，影响程度为弱，影响性质为短期、可逆影响。因此对小型哺乳类动物不会造成大的影响。 B.对鸟类的影响分析 施工期对鸟类的影响主要为施工机械、车辆噪声等会导致鸟类饮水、觅食、栖息、繁殖等生境质量暂时下降。施工区域人为活动增加、车辆穿梭、施工机械噪声的惊吓、干扰，在一定程度上会影响迁徙鸟类的南迁北往活动，进而间接影响鸟类在施工区域内的分布与种群数量，但这些鸟类可以通过迁徙和飞翔来避免施工对其直接的影响，该项目建设对区域鸟类的生态活动影响较小。 根据现场调查和勘测目测，工程区域内鸟类较少。该项目施工对附近鸟类的影响是暂时的，项目建成后，各种施工机械撤离，这种影响就会逐渐消失。综上所述，工程沿线区域不属于鸟类的重点分布区域，不涉及重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落。工程建设对于周边鸟类及其生境整体而言影响较小。 ⑶水土流失影响分析 本项目施工期间施工占地、场地清理、高边坡治理、土地平整、田间道路修整、路边边坡坡整修、路边沟修筑、苗木栽植、穴播种植、撒播草籽、标识牌设置等施工活动对地表土体产生扰动，导致土壤结构改变及植被破坏。当地表植被破坏后，表层土壤裸露，在降雨形成的地表径流的作用下发生流失，但影响是暂时的，且造成的水土流失均在本项目占地范围内，不会外损。工程完工和生态恢复后，其水土流失程度会随着施工的结束而结束，项目通过恢复原有的地形地貌及土地资源，可以起到防治水土流失的作用，并且使遭到破坏的生态环境得到改善和基本恢复。 ⑷生态景观的影响分析 本项目施工期间施工占地、场地清理、高边坡治理、土地平整、田间道路修整、路边边坡坡整修、路边沟修筑、苗木栽植、穴播种植、撒播草籽、标识牌设置等施工活动对原地貌进行扰动。施工期结束后，被改变的原有景观无法恢复。但当本项目建成后，通过人工绿化等生态建设实现补偿，而且人工绿地生态景观会比现状的植被景观有较高的改善，因此，对自然生态景观不会造成不良影响。 ⑸生物多样性影响分析 本项目占地范围内植物物种均为当地常见油蒿、白蒿、短花针茅等陆生植被。项目施工期占地会造成短时的植被数量减少，野生动物活动会受到干扰；项目为矿山修复生态治理项目，项目通过高边坡治理、土地平整、田间道路修整、路边边坡坡整修、路边沟修筑、苗木栽植、穴播种植、撒播草籽、标识牌设置等治理措施，恢复损毁土地的利用功能，增加有效耕地面积，提高项目区生态功能，项目实施对治理植被动物影响为正环境效益。因此，本项目的建设对评价区域内生物多样性的影响较小。 ⑹生态系统影响分析 本项目施工期间施工占地、场地清理、高边坡治理、土地平整、田间道路修整、路边边坡坡整修、路边沟修筑、苗木栽植、穴播种植、撒播草籽、标识牌设置等施工活动对生态系统进行扰动，会造成区域生物量的减少，生产力下降，生态系统服务功能削弱。本项目的建设项目通过高边坡治理、土地平整、田间道路修整、路边边坡坡整修、路边沟修筑、苗木栽植、穴播种植、撒播草籽、标识牌设置等生态建设，可恢复损毁土地的利用功能，增加有草地地面积，提高项目区生态功能等，对区域生态系统的影响为正环境效益。因此，本项目的建设对评价区域生态系统影响较小。 ⑹小结 综上，本项目的建设影响的范围小且时间短，影响程度为弱，影响性质为短期、可逆影响，施工期会对周边生态环境影响有限，并随施工期的结束、植被恢复，将逐渐得到缓解，并趋于稳定。 # 2、施工废气影响分析 环境空气污染主要是土方开挖、运输等施工过程中产生的粉尘、扬尘，机械施工、车辆运行、柴油发电机发电等产生的废气对周边环境空气产生一定的污染，主要污染物为CO、NO2、SO2等。本工程施工中主要在以下几个方面对施工区的大气环境质量产生影响： ⑴施工现场扬尘 施工作业面扬尘：施工作业面的裸露地面，在干燥天气，尤其是在大风时容易产生扬尘；开挖面、开挖场、推整点和利用材料堆放场等施工作业面均会产生扬尘；扬尘产生量与作业面大小、施工机械、施工方法、天气状况及洒水频率等都有关系。工程区主要是土方开挖、临时材料堆放等施工过程会产生粉尘。根据施工工程的调查资料，工程施工期间施工现场近地面粉尘浓度可达1.5～30mg/m3。施工中土石方开挖等产生的扬尘，基本上都是间歇式排放。一般只要定时洒水，施工作业面扬尘即可得到有效控制，对环境影响较小。 交通运输扬尘：根据有关资料，施工过程中车辆行驶产生的扬尘约占施工总扬尘量的60%以上。一般情况车辆行驶产生的扬尘在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速下，路面条件越差扬尘量越大。工程交通运输扬尘的影响对象为现场施工人员。另外施工区进场公路附近分布有居民，故交通运输扬尘还有可能对上述居民产生影响。 ⑵机械尾气 项目施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆排放的尾气中含有CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，一般情况下，各种污染物的排放量不大。由于污染源较分散，且为流动性，影响是短期的、局部的。 # 3、废水影响分析 项目区不设置施工生活营地，生活污水依托周边村庄旱厕处理，项目区无废水排放，项目运营期基本不会对外环境产生影响。 # 4、噪声影响分析 本项目施工期噪声主要为土建噪声和挖掘机、装卸机、推土机、运输车等施工机械噪声，常用建筑施工机械的声压级及距施工机械不同距离处的噪声级见表4-2。 ## 表4-2 距主要施工机械不同距离处的噪声级 单位：dB(A) #### 机械名称; #### 离施工机械的距离（m）. #### 5; #### 10; #### 20; #### 40; #### 80; #### 160; #### 320. #### 推土机; #### 86; #### 80; #### 74; #### 68; #### 62; #### 56; #### 50. #### 挖掘机; #### 84; #### 78; #### 72; #### 66; #### 60; #### 54; #### 48. #### 挖掘机; #### 88; #### 82; #### 76; #### 70; #### 64; #### 58; #### 52. #### 运输车辆; #### 88; #### 82; #### 76; #### 70; #### 64; #### 58; #### 52. 对照分析上表可知，本项目施工期间，在昼间与施工场地距离约40m的地方可符合规定的噪声限值；在夜间与施工场地距离约320m的地方可符合规定的噪声限值。本工程仅昼间施工，夜间不施工，根据现场踏勘，本工程40m范围内无声环境保护目标，施工机械设备大多为不连续性噪声，施工现场合理布置，高噪声设备远离敏感目标设置，且施工期较短，噪声影响随着施工期结束而结束。因此，本项目施工期噪声对周围环境影响很小。 # 5、固体废物影响分析 施工期的固体废物主要来源为建筑垃圾、草籽废包装袋与生活垃圾。建筑垃圾定期清运至指定地点处理，项目施工区生活垃圾、草籽废包装袋在施工现场集中分类收集送至邻近村庄生活垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置。固体废物均可妥善处置，对对周围环境影响较小。 # 6、对长城遗址的影响分析 大麦地岩画保护区位于本项目北侧11.8km处，照壁山铜矿遗址保护区位于本项目北侧14.4m处，本项目的实施对其没有影响。本项目治理区范围内有长城遗址。本项目施工期严格控制施工作业带范围，尽可能远离长城遗址保护范围，并在长城遗址周边设置围挡。同时，项目施工期加强施工期人员教育，严禁破坏长城遗址，严禁施工人员及施工机械随意破坏长城遗址周边植被，施工结束后，立即进行植被恢复，严格采取相应措施后，项目的施工对长城遗址影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 项目通过治理后，修复区生态系统会保持或恢复到自身结构和功能相对稳定的状态。 ⑴本项目运营期无废气、废水、噪声及固体废弃物等的产生，项目生态恢复治理面积较大，区域降水较少，雨季产生的雨水基本可被植物、土壤吸收，在矿区内自行消纳，本项目的实施相对于项目实施前是更有利于周边的生态和水环境恢复。 ⑵修复因采矿活动而被挖损或压占的土地资源，在项目修复区内，科学种植，使其自然恢复，显著增加植被覆盖率，强化植被固沙护土能力。 ⑶可恢复原有地形地貌或与周边环境相协调： ⑷可恢复土地资源功能，使治理区内破坏土地资源的植被覆盖率提高，生态环境得到恢复。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 修复区位于沙坡头区镇罗镇，本项目是对历史遗留废弃矿山进行生态修复治理，选址具有唯一性、不可替代性。 项目区废弃矿山和废弃矿渣堆放，使地形地貌破碎、立地条件差、植被覆盖率低、气候干旱、水资源缺乏等问题。项目的建设可加快并彻底恢复矿山毁损山体的生态环境以及消除地质灾害隐患。矿山的修复过程中产生的废气、噪声、地表水等污染经过采取相应的措施处理后对周边环境的影响较小。从环境影响角度，本项目选址合理。 |

### 五、主要生态环境保护措施

| ##### 施工期生态保护措施 | # 1、生态环境保护措施 为了减缓施工过程对生态环境的影响，建议采取以下措施： ⑴施工占地保护措施 施工期间，严格控制施工范围，施工范围控制在占地范围内，严禁随意扩大施工活动范围。 ⑵施工避让和减缓措施 ⑴做好施工组织工程占地应尽量利用既有场地；禁止越界施工占地或砍伐林木，减少占地造成的植被损失。 ⑵优化工程施工时序合理安排施工时间。优化施工时段，采用分时、分段施工方式，以减少对区域植被影响。 ⑶划定施工活动范围，在工程涉及敏感区段设立警示标志，采取围栏、警戒线等措施限定工程占用与扰动范围，同时对施工人员进行环境保护意识教育，宣传动植物保护法规，严禁随意扩大施工范围，禁止随意乱采滥伐等。 ⑷加强施工管理施工过程中，加强施工人员的管理，禁止施工人员对植被滥砍滥伐，严格限制人员的活动范围，破坏沿线的生态环境。 ⑶植被保护措施 ①植物保护措施首先采取预防保护措施，通过进一步优化施工布置，控制施工占地，减少对工程地区现有植被的占压和破坏，不占现有农田：加强施工管理，优化施工工艺，减轻工程活动对当地植被的不利影响，维护工程及周边区域的生态完整性：加大宣传教育，提高工人的生态保护意识。 ②植物恢复措施及时进行播撒草籽复绿、穴播种植、苗木种植，植被恢复的物种选择应从当地自然条件出发，既要达到快速恢复的目的，又要考虑适宜性，同时需防止生态入侵问题。结合项目区实际情况，并咨询相关林业专家得知，适合项目区生长的草植物主要有白茎盐生草、扁穗冰草、针矛、沙打旺，苗木有刺槐、旱柳、国槐。选择春夏季播种，同时需注意前期洒水、防虫，有利于保证草籽存活率，使得当地的植物生态系统尽快恢复。 ⑷动物保护措施 ①施工过程中，根据工程设计优化施工布置，尽量减少施工占地及施工活动对植被的扰动，减少陆生动物生境损失。 ②施工期间，对施工人员和附近居民加强生态保护的宣传教育，以公告、发放宣传册等形式，教育施工人员，说明国家法律对动物保护的要求及意义，尤其说明对施工区周边保护动物保护的重要性，增强施工人员保护植被和动植物多样性对生态环境重要性的意识。 ③建立生态破坏惩罚制度，严禁施工人员非法猎捕野生动物；限制施工人员在施工以外区域活动，禁止施工人员野外用火，把对野生动物的干扰降至最低程度。 ④加强工程监理工作的环境保护内容。 ⑸水土流失减缓措施 ①施工期土石方工程应避免在大风日、雨天等不良天气中施工；粉状材料堆放采用围护或篷布遮挡措施，减少在恶劣天气条件下风蚀、水蚀的发生。 ②施工时应明确标记施工作业带，所有车辆、机械设备、施工人员的活动要严格在施工带内，不得在施工带以外的地方作业。 ③培坡护坡及凹陷处回填等危险活动，坡面进行稳定边坡处理，修整后播撒草籽复绿改善生态环境，可有效防止水土流失。 ④要按照项目水土保持方案的要求，加强工程质量监管，严格执行工程设计，切实预防可能发生的地质灾害。 ⑺管理措施 ①建立完善的施工制度，有序管理施工活动。制定施工原则，划定施工范围，限定施工时间。施工过程禁止对植被滥砍滥伐，破坏沿线生态环境尽量避免对动物生境造成不良影响；按照规定的施工时间进行施工，以减缓对动物栖息与繁殖的不利影响。 ②加强对施工人员的管理，定期开展环保、防火等宣传教育。可组织专业人员通过宣传视频、讲座或印发图册等形式，强化施工人员环保意识；对于涉及环境敏感区段，必要时划定施工红线，布设施工围栏，防止施工人员作业、施工机械布置，增加占地区，增大对施工区域陆生动植物、生态环境的影响。加强对施工人员的管理，定期开展有关动物保护的宣传教育。可组织专业人员通过宣传视频、讲座或印发图册等形式，强化施工人员动物保护意识；开展相关野生动物保护法律法规教育，增强法律意识，保证依法施工。 ③建立完善的生态影响监测制度。定期对施工期、运行期产生的生态影响进行监测与调查。施工期主要对占地范围进行监测；运行期主要监测植被变化、生态系统整体性变化。加强生态管理，设置生态环境管理人员，建立各种管理及报告制度。通过动态监测和完善管理，使生态向良性方向发展。 ④加强与当地林草部门和各敏感区管理部门的联系工作，施工过程中若发现有受伤的野生保护动物，可及时联系有关部门进行相关救助。 ⑤施工机械（含施工车辆）维修保养在受委托社会第三方场地进行，在公共加油站进行燃料补给，禁止在施工营地贮存柴油，严格控制易燃易爆器材的使用。 本项目措施布置图见附图2-2。典型生态保护措施设计图见图5-1。 ## 图5-1 本项目典型生态保护措施设计图 # 2、施工期大气污染影响防治措施 ⑴施工扬尘 - 根据自治区住建厅，宁（建）发〔2017〕17号《关于进一步加强建筑工地施工扬尘控制和标准化管理的通知》、自治区环境保护厅《加强全区城市扬尘污染整治工作方案》《宁夏建筑施工扬尘治理标准化实施指南》，施工单位应加强管理，文明施工，为减少扬尘对环境的影响，严格采取以下措施： - ①根据施工过程的实际情况，施工现场设围栏，以减少施工扬尘扩散范围。 - ②避免在大风日以及夏季暴雨时节施工，尽可能缩短施工时间，提高施工效率，减少地表裸露的时间，遇有大风天气时，避免进行挖掘、回填等大土方量作业或采取洒水抑尘措施。 - ③施工单位必须加强施工区的规划管理：如在大风天气，对散料堆场应采用水喷淋法防尘，以减少建设过程中使用的建筑材料在装卸、堆放过程中的粉尘外逸，降低项目建设对当地的空气污染。 - ④用汽车运输易起尘的物料时，要加盖蓬布、控制车速，防止物料洒落和产生扬尘；卸车时应尽量减少落差，减少扬尘；运输车辆进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁、润湿，并尽量要求运输车辆放慢行车速度，以减少地面扬尘污染。另外，运输路线应尽可能避开居民区。 - ⑤加强对施工机械、车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和颗粒物的排放。 - ⑥对堆放的施工废料采取必要的防扬尘措施。本项目施工期产生自土方挖掘、堆积、交通运输等引起的扬尘；施工设备、汽车产生的废气等。施工粉尘的污染程度与风速、大面积开挖造成地表裸露、粉尘粒径、粉尘含湿量等因素有关，其中风速对粉尘的污染影响最大，风速增大，产生的含尘量呈正比或级数增加，粉尘污染范围也相应扩大。大风情况下，施工引起的扬尘飘移较远。通过设置围栏、定期洒水降尘等措施减小施工扬尘对周边空气环境影响。 - 综上所述，施工期采取的扬尘污染防治措施技术可行、经济合理，在落实上述措施后对区域环境影响较小。 - ⑵施工机械尾气 - 由于拟建项目所在地较为开阔，空气流通较好，车辆排放的尾气能够较快地扩散，不会对当地的环境空气产生较大影响。通过选用低能耗、低污染排放的施工运输车辆，加强施工机械的维护及保养，减少因车辆状况不佳造成的空气污染等措施进一步降低对环境空气的影响。 # 3、施工期废水防治措施 项目区不设置施工生活营地，生活污水依托周边村庄旱厕处理，项目区无废水排放。 # 4、施工期噪声防治措施 本项目施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声和运输车辆噪声。施工时应妥善布置较大的噪声设备，使其尽量远离声敏感点；同时施工方应合理布置施工时间，夜间尽量不施工，避免施工噪声扰民。 本项目分段进行施工，建设期比较短，因此，只要采取的措施得当、管理得力，影响的程度有限。具体措施如下： ⑴合理安排施工时间，禁止在夜间二十二时至次日六时进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。确因工程需要必须连续作业的，应当提前报所在地环境保护行政主管部门批准，并公告附近居民。 ⑵优化运输路线，车辆应避免经过敏感路段。 ⑶选用低噪声设备，分片区施工，加强生产设备的日常维护和维修等，定期检修设备，使其处于良好的运转状态； ⑷同一施工地点应避免安排大量动力机械设备，以免局部累积声级过高。通过采取上述综合降噪措施，可有效降低施工过程噪声对周围环境的影响，确保施工期各项施工活动产生的噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定限值要求，对周围环境影响较小。 # 5、施工期固体废物处理措施 本工程施工期的固体废弃物主要来源为建筑垃圾、草籽废包装袋与生活垃圾。 施工期产生的建筑垃圾定期清运至指定地点处理。 项目区不设置施工生活营地，施工生活营地依托周边村庄。项目施工区生活垃圾、草籽废包装袋在施工现场集中分类收集送至邻近村庄生活垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置。 # 6、长城遗址保护措施 本项目治理区范围内有长城遗址。对长城遗址保护措施如下： ⑴在遗址保护区与施工区域间设置围挡，限制施工机械活动范围；‌ ⑵采用低振动设备，并铺设减震材料（如橡胶垫、砂层）降低回填、开挖作业等对遗址地基的扰动；‌ ⑶对紧邻遗址的施工段，设置临时支撑架或防尘篷布，防止飞石、扬尘直接冲击遗址表面；‌ ⑷项目施工期加强施工期人员教育，严禁破坏长城遗址，严禁施工人员及施工机械随意破坏长城遗址周边植被，施工结束后，立即进行植被恢复 # 7、施工期生态环境保护措施可行性分析 ⑴技术可行性 根据项目所在地的地形地貌及自然生态条件，对历史遗留矿山通过高边坡治理、土地平整、田间道路修整、路边边坡坡整修、路边沟修筑、苗木栽植、穴播种植、撒播草籽、标识牌设置等生态修复措施，可对原有已被破坏的土地进行质量提升，恢复占地区域原本的生态功能，规划种植作物、复绿草籽皆为本土物种，并且制定了监测及管护制度。 ⑵经济合理性 项目的实施不仅可以为周边城镇、居民提供一个安全、优美的生存环境，同时还可以解决周边村镇劳动力的就业问题，治理后项目区地形地貌环境将得到巨大改善，能够为地方创造一个更好的投资、营商环境，为吸引投资发展创造良好的周边环境，对于吸引资金投入，促进地方经济的发展具有重要意义。可见本次治理所产生的直接或间接的经济效益，是巨大的，也是长远的。 ⑶生态保护和修复效果可达性 治理后的项目区可消除地质灾害隐患，恢复地形地貌，与周边自然地貌相得益彰。项目实施可恢复和增加破坏的林草地，植被覆盖度将得到明显提升；项目实施后可有效防止水土流失；修复破碎的地形地貌，改善当地的生态环境条件。施工期废水、废气、噪声、固体废物治理措施、生态影响防治措施均为经济合理、技术可行、并可运行稳定的治理措施，项目严格落实本报告提出的生态环境保护措施，对环境产生的影响在可接受范围之内，故措施可行。 # 8、生态恢复措施目标 本项目的实施对生态环境有一定的保护效果，具体措施及最终目标详见表5-1。 ## 表5-1 本项目具体保护措施及最终修复效果一览表 #### 修复工程; #### 具体保护措施; #### 最终修复目标. #### 地形地貌恢复工程; #### 高陡边坡进行削坡，在乌玛高速两侧边坡坡面上铺设生态植被毯； #### 据区域内高陡边坡治理情况及周边渣料及采坑分布情况，利用周边土堆，随坡就势按整治单元进行平整; #### 地形地貌恢复已被恢复. #### 配套基础设施; #### 修建田间道路，对道路两侧边坡进行整修，修筑田间道内侧路边沟; #### 田间道路已修建、路两侧边坡已整修、边沟已修筑. #### 生态复绿工程; #### 对现状表土进行剥离、对石渣用筛网进行筛分，筛分细土将作为植草覆土，筛渣回填； #### 地形地貌工程实施后，对高陡边坡治理区及其他区域撒播草籽，对平台治理区采取穴播种植的方式种植灌草，对乌玛高速两侧较平坦区域，根据地形条件种植苗木; #### 撒播草籽区域、种植灌草区域达到生态复绿状态. |
| --- | --- |
| ##### 运营期生态环境保护措施 | 本项目为历史遗留废弃矿山地质环境进行生态修复治理，通过科学种植，使其自然恢复，显著增加植被覆盖率，强化植被固沙护土能力，使修复区内的植被覆盖率有效提升。运营期主要对种植的植物进行养护（为期2年），对未成活的植被及时进行补植，无废气、废水、噪声及固体废物等的产生。 |
| ##### 其他 | # 1、环境管理 ⑴施工期环境管理 ①建设单位在施工期间设立工程项目部，设有专人负责环境保护管理工作，加强施工期环境保护的管理工作，并对施工单位在工程施工过程中进行环境管理、检查和监督。 ②施工单位负责对项目资源进行合理使用和动态管理，确保施工人员能够严格执行各项安全环保管理制度、规定、贯彻落实各项环保政策，减少对生态环境影响。 ⑵营运期环境管理 为贯彻落实《建设项目环境保护管理条例》，加强本项目环境保护工作的领导和管理，由建设单位负责环境管理工作，从管理上保证环境保护措施的有效实施。 ①贯彻执行国家和地方的各项环保方针、政策、法规和各项规章制度，制定和实施各项环境管理计划。 ②定期巡查工程周边环境变化情况。 ③制定和实施各项环境管理计划。 # 2、环境监测计划 环境监测是环境管理必不可少的科学手段，通过有效的环境监测，可及时了解环境质量现状。根据相应环境标准、环境质量评价方法和监测技术规范，项目环境监测计划具体见表5-2。环境监测点位布点图见附图5-1。 ## 表5-2 项目环境监测计划表 #### 时段; #### 监测类别; #### 监测项目; #### 监测位置; #### 监测频次; #### 监测方法. #### 施工期; #### 环境空气; #### TSP; #### 施工区边界; #### 高峰期监测1次，每次连续监测3天，每天分4个时段监测; #### 《声环接质量标准》. #### 噪声; #### 等效声级 LAeq; #### 施工区边界; #### 施工期内至少一次，连续监测2天，每天昼、夜间监测1次; #### 《环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法》HJ 1263-2022. #### 生态; #### 植物群落变化、动物的活动、分布变化、生境质量变化等; #### 每个治理点1个监测点位; #### 整个施工期至少1次; #### /. #### 运营期; #### 生态; #### 植被成活率、植被覆盖、植被面积等; #### 每个治理点1个监测点位; #### 1次/1年，共3次; #### /. #### 注：①项目运营期生态监测为养护期进行，项目养护期为2年，养护期结束后，可不在进行生态监测。. # 3、生态环境效益 治理后的项目区可消除地质灾害隐患，恢复地形地貌景观，与周边自然地貌相得益彰。项目实施后可有效防止水土流失，涵养水源；修复破碎的地形地貌，改善当地的生态环境条件。 |
| ##### 环保投资 | 项目环保措施责任主体为中卫市沙坡头区自然资源局，实施时间为2025年，实施总投资概算为197.58万元。治理区总面积23.96hm2，均为临时占地。项目属于环保修复项目，因此投资均属环保投资，占工程总投资的100%。，具体环保投资费用估算情况详见表5-3。 ## 表5-3 项目环保投资一览表 单位：万元 #### 时段; #### 项目; #### 内容; #### 投资金额 #### (万元); #### 比例. #### 前期; #### 设计、勘测; #### 项目前期设计、勘测、水保、管理等; #### 15; #### 7.59. #### 施工期; #### 生态环境影响减缓措施; #### 高边坡治理、土地平整、田间道路修整、路边边坡坡整修、路边沟修筑、苗木栽植、穴播种植、撒播草籽、标识牌设置等生态修复措施; #### 114.58; #### 57.99. #### 大气环境; #### 根据施工过程的实际情况，施工场地设围栏；避免在大风日以及夏季暴雨时节施工，尽可能缩短施工时间；加强施工区的规划管理：如在大风天气，对散料堆场应采用水喷淋法防尘；汽车运输加盖蓬布、控制车速；运输车辆进出的主干道应定期洒水清扫；加强对施工机械、车辆的维修保养；对施工废料设置围栏、定期洒水降尘; #### 20; #### 10.12. #### 声环境; #### 合理安排施工时间，禁止在夜间二十二时至次日六时进行产生环境噪声污染的建筑施工作业；优化运输路线，车辆应避免经过敏感路段；选用低噪声设备，分片区施工；同一施工地点应避免安排大量动力机械设备; #### 8; #### 4.05. #### 固体废物; #### 施工期的固体废弃物主要来源为建筑垃圾、草籽废包装袋与生活垃圾。建筑垃圾定期清运至指定地点处理，项目施工区生活垃圾、草籽废包装袋在施工现场集中分类收集送至邻近村庄生活垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置; #### 10; #### 5.06. #### 运营期; #### 植被恢复; #### 养护工程; #### 15; #### 7.59. #### 环境管理监测; #### 环境管理及监测; #### 15; #### 7.59. #### 合计; #### /; #### /; #### 197.58; #### 100. |

### 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保 护措施 | 验收 要求 |
| 陆生生态 | 严格控制施工范围，施工范围控制在占地范围内，做好避让和减缓措施，加大宣传教育，提高工人的生态保护意识，建立生态破坏惩罚制度，严禁施工人员非法猎捕野生动物 | 各项生态环境保护措施落实到位，及时进行生态恢复 | 定期进行植被养护 | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 项目区不设置施工生活营地，生活污水依托周边村庄旱厕处理，项目区无废水排放 | 无废水外排 | / | 无废水外排 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 合理安排施工时间，禁止在夜间二十二时至次日六时进行产生环境噪声污染的建筑施工作业；优化运输路线，车辆应避免经过敏感路段；选用低噪声设备，分片区施工；同一施工地点应避免安排大量动力机械设备 | 施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 根据施工过程的实际情况，施工场地设围栏；避免在大风日以及夏季暴雨时节施工，尽可能缩短施工时间；加强施工区的规划管理：如在大风天气，对散料堆场应采用水喷淋法防尘；汽车运输加盖蓬布、控制车速；运输车辆进出的主干道应定期洒水清扫；加强对施工机械、车辆的维修保养；对施工废料设置围栏、定期洒水降尘 | 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准 | / | / |
| 固体废物 | 建筑垃圾定期清运至指定地点处理，项目施工区生活垃圾、草籽废包装袋在施工现场集中分类收集送至邻近村庄生活垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置 | 妥善处置 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | 监测TSP、噪声、生态 | 按要求监测 | 对植被成活率、植被覆盖、植被面积等进行监测 | 按要求监测 |
| 其他 | / | / | / | / |

### 七、结论

项目建设符合国家相关产业政策，本项目为历史遗留废弃矿山地质环境进行生态修复治理，项目实施有利于构建稳定的植物群落，恢复受损生态系统，维护区域生态系统稳定性，改善区域生态环境，全面提升自然资源承载力和生态系统服务功能，实现自然资源保护与经济发展协调统一，筑牢腾格里沙漠南缘风沙区生态屏障，提升腾格里沙漠南缘风沙区防风固沙能力，更好的护卫黄灌平原。项目在严格落实本报告表提出的各项环保措施的前提下，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。