- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：中卫市茂烨冶金有限责任公司危险废物贮存库建设项目

建设单位（盖章）：中卫市茂烨冶金有限责任公司

编制日期：二零二五年六月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中卫市茂烨冶金有限责任公司危险废物贮存库建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 葛福军 | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 宁夏回族省（自治区）中卫市沙坡头区县（区）/乡（街道）镇罗镇金鑫工业园区中卫市茂烨冶金有限责任公司现有厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | （105度25分1.294秒，37度33分45.768秒）； （105度22分33.683秒，37度33分31.052秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | N7724 危险废物治理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治 理业 101、危险废物（不含 医疗废物）利用及处置中“其 他” |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 £技术改造 | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 80 | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比（%） | 100% | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | £否 R 是：两座危险废物贮存库于2023年5月建成并投入运行，经2025年中卫市生态环境保护交叉执法检查出危废暂存间无环保手续，业主按照要求完善相关环保手续。 | 用地（用海） 面积（m2） | 现有厂区内不新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | ### 1、《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析 本项目为危险废物贮存库项目，服务于现有工程，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中“鼓励类”、“淘汰类”、“限制类”项目，未生产、使用国家明令禁止的危险化学品，未采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备，属于允许建设项目。 因此，本项目符合国家及地方相关产业政策。 ### 2、项目与中卫市“三线一单”及生态环境分区管控符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于金鑫工业园区，对照中卫市生态环境保护红线，不在其划分的生态保护红线内。 根据《中卫市生态环境分区管控动态更新成果》（卫政办发〔2024〕33号）要求：“生态保护红线内禁止城镇化和工业化活动，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。根据《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号），生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。” 本项目位于中卫市茂烨冶金有限责任公司现有厂区，现有用地不涉及自然保护区、饮用水水源地、森林公园、湿地公园等各类自然保护地，能够满足生态空间管控要求。 本项目与中卫市生态保护红线位置关系图见附图1。 （2）生态环境质量底线及分区管控符合性分析 ①大气环境质量底线及分区管控符合性分析 大气环境质量底线：中卫市沙坡头区 2025年PM2.5底线目标建议值为30μg/m³，本项目大气环境质量引用《2023年宁夏生态环境质量状况》中中卫市2023年环境空气监测数据和结论，扣除沙尘天气影响的情况下，PM2.5为28μg/m³，满足区域大气环境质量底线目标要求。 根据《中卫市生态环境分区管控动态更新成果》（卫政办发〔2024〕33号），本项目位于大气环境弱扩散重点管控区，位置关系图详见附图2，其具体要求为：严格控制高耗能、高污染、低水平项目重复建设，对高耗能行业新增产能严格落实能耗、污染物排放量减量置换。 本项目位于环境空气质量达标区，不属于高耗能、高污染、低水平项目。运营期废气主要为危险废物暂存过程产生的少量非甲烷总烃，由于暂存的废矿物油采用专用密封铁桶或塑料桶暂存，可有效减少废气的逸散，同时危险废物贮存库设置了排气扇强制通风，并加装二级活性炭，经二级活性炭吸附处理后以无组织形式排放，采取上述措施后，本项目废气能够达标排放，对区域环境影响可接受，本项目符合中卫市大气分区管控要求。 ②水环境质量底线及分区管控符合性分析 水环境质量底线：本项目周边主要地表水体为北支干渠，属于引黄灌溉渠，位于项目南侧473m处。本次评价引用《2023年宁夏生态环境质量状况》黄河中卫下河沿断面水质评价结论。根据《2023年宁夏生态环境质量状况》评价结论，2023年黄河中卫下河沿断面水质可达到Ⅱ类考核目标，同比2022年无明显变化。 根据《中卫市生态环境分区管控动态更新成果》（卫政办发〔2024〕33号），本项目位于水环境一般管控区，项目与中卫市水环境分区管控图位置关系图见附图3。一般管控区要求：对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。 本项目为危险废物贮存库建设项目，服务于现有工程，不新增劳动定员，无生活污水产生，并且现有工程废水经处理达标后全部回用，无废水外排。因此，符合区域水环境质量底线管控要求。 ③土壤环境质量底线及分区管控符合性分析 土壤环境质量底线：《中卫市生态环境分区管控动态更新成果》（卫政办发〔2024〕33号）中对土壤环境质量底线要求为：以改善土壤环境质量为核心，以保障农产品质量和人居环境安全为出发点，依据《宁夏回族自治区“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》及国家、自治区相关要求，设定土壤环境风险管控底线目标。到2025年，全市土壤环境质量总体持续稳中向好，重点建设用地安全利用得到有效保障，受污染耕地和污染地块安全利用率完成自治区“十四五”考核目标。 本项目为新建项目，位于中卫市茂烨冶金有限责任公司现有厂区，用地类型为工业用地。符合中卫市土壤环境质量底线要求。 本项目位于土壤污染风险分区管控的土壤环境一般管控区，位置关系图详见附图4。一般管控区要求：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 本项目位于中卫市茂烨冶金有限责任公司现有厂区，本项目危险废物贮存库为重点防渗，地面采用C30水泥浇筑，并在上方涂刷2mm环氧树脂地坪漆，危废贮存库内地面中间设有导流槽，渗透系数≤10-7cm/s；正常工况下，不会对土壤环境产生影响，符合区域土壤污染风险管控要求。 （3）资源利用上限 本项目主要能源消耗为水和电，为清洁能源，相对整个区域来说较小，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用管理和污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染，因此，本项目符合资源利用上限要求。 （4）与环境准入负面清单和管控单元的符合性分析 本项目属于中卫市生态环境管控单元中重点管控单元，本项目与中卫市环境管控单位位置关系见附图5。项目与中卫市生态环境总体准入要求符合性分析见表1-1。 表1-1 本项目与中卫市生态环境总体准入要求符合性分析 管控维度; 准入要求; 本项目情况; 符合性. A1空间布局约束; A1.1禁止开发建设活动的要求; 严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目和产业园区。; 本项目位于中卫市茂烨冶金有限责任公司现有厂区，不涉及。; 符合. 黄河沿线两岸3公里范围内不再新建养殖场。; 本项目不涉及; 符合. 所有工业企业原则上一律入园，工业园区（集聚区）以外不再新建、扩建工业项目。; 本项目位于中卫市茂烨冶金有限责任公司现有厂区，属于现有工程配套项目。; 符合. 禁止露天焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质或将其用作燃料。; 本项目不涉及; 符合. 除已列入计划内项目，“十四五”期间不再新增燃煤自备电厂（区域背压式供热机组除外）。; 本项目不涉及; 符合. 严禁在优先保护类耕地集中区域新建污染土壤的行业企业。; 本项目不涉及; 符合. A1.2 限制开发建设活动的要求; 严格产业准入标准，建立联合审查机制，对新建项目进行综合评价，对不符合产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、产能置换、污染物排放区域削减等要求的项目不予办理相关审批手续。严格“两高”项目节能审查，对纳入目录的落后产能过剩行业原则上不再新增产能，对经过评估论证确有必要建设的“两高”项目，必须符合国家、自治区产业政策和产能及能耗等量减量置换要求。; 本项目不涉及; 符合. A1.3 不符合空间布局要求活动的退 出要求; 对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录需要实施修复的地块，土壤污染责任人应当按照规定编制修复方案，报所在地生 态环境主管部门备案并实施。; 本项目不涉及; 符合. 严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地、矿权有序退出; 本项目不涉及; 符合. 对所有现状不达标的养殖场，明确治理时限和治理措施，在规定时间内不能完成污染治理的养殖场，要按照有关规定实施严肃处罚。; 本项目不涉及; 符合. 按照“一园区一热源”原则，全面淘汰工业园区（产业集聚区）内 35 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。城市建成区、集中供热覆盖区及天然气管网覆盖区一律禁止新建燃煤锅炉，逐步淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，保留及新建锅炉需达到特别排放限值要求。; 本项目不涉及; 符合. A2 污染物排放管控; A2.1 允许排放量要求; 化学需氧量、氨氮、氮氧化物和挥发性有机物排放总量完成自治区下达任务。; 本项目不涉及; 符合. PM2.5和 O3未达标城市，新、改、扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求，所需二氧化硫、NOx、VOCs 排放量指标要进行减量替代。; 本项目建设区域属于达标区; 符合. 新、改、扩建重点行业建设项目按照《宁夏回族自治区建设项目重金属污染物排放指标核定办法》要求，遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，各地级市可自行确定重点区域，重点区域遵循“减量替代”原则，减量替代比例不低于1.2:1。; 本项目不涉及; 符合. 到2025年，中卫市畜禽养殖废物综合利用率达到95%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 100%。; 本项目不涉及; 符合. A2.2 现有源提标升级改造; 1.力争到 2024 年底，所有钢铁企业主要大气污染物基本达到超低排放指标限值；有序推进水泥行业超低排放改造计划，水泥熟料窑改造后氮氧化物排放浓度不高于100 毫克/立方米；焦化企业参照《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》要求实施升级改造，改造后氮氧化物排放浓度不高于 150 毫克/立方米。 2.2024年底前，烧结、炼铁、炼钢轧钢、自备电厂等有组织排放污染物实行超低排放限值; 本项目不涉及; 符合. A3环境风险防控; A3.1联防联控要求; 健全市生态环境局与公安、交通、应急、气象、水务等部门联动机制，细化落实各相关部门之间联防联控责任与任务分工，联合开展突发环境污染事件处置应急演练，提高联防联控实战能力。; 本项目不涉及; 符合. 以黄河干流和主要支流为重点，严控石化、化工、有色金属、印染、原料药制造等行业企业环境风险，加强油气管道环境风险防范，开展新污染物环境调查监测和环境风险评估，推进流域突发环境风险调查与监控预警体系建设，构建市-县(区)-区域-企业四级应急物资储备网络。; 本项目不涉及; 符合. A3.2 企业环境风险防控要求; 紧盯涉危险废物涉重金属企业、化工园区、水源地，强化环境应急三级防控体系建设，落实企业环境安全主体责任，推行企业突发环境事件应急预案电子备案。; 本项目不涉及; 符合. A4 资源利用效率要求; A4.1 能源利用总量及效率要求; 1.全面贯彻落实国家和自治区下达煤炭消费总量目标，严格控制耗煤行业煤炭新增量，优先保障民生供暖新增用煤需求。 2.新增产能必须符合国内先进能效标准。; 本项目不涉及; 符合. 国家大气污染防治重点区域内新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。; 本项目不涉及; 符合. A4.2 水资源利用总量及效率要求; 建立水资源刚性约束制度，严格准入条件，按照地区取水总量限值审核新、改、扩建项目，取水总量不得超过地区水资源取用上限或承载能力。; 本项目不涉及; 符合. 项目与“中卫市环境管控单元生态环境准入清单”的符合性分析如下： 表1-2 项目与中卫市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析表 环境管控单元名称; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 沙坡头 区重点 管控单 元 2; 空间布局约束; 1.大气环境弱扩散区内：禁止新建、扩建涉及大规模排放大气污染物和 VOCs 排放的工业项目。禁止新建涉及有毒有害大气污染物排放的项目。 2.严格限制新建涉及恶臭污染物、颗粒物无组织排放的项目。严格限制在农用地优先保护区集中区域新建涉及重金属和有毒有害有机污染物排放的各类工业项目。 3.依照相关法律法规，除重大项目外原则上禁止占用永久基本农田。 4.对区域内建材、水泥行业企业根据实际情况采取关停或搬迁入园措施。; 本项目为危险废物贮存库建设项目，不属于高污染项目。2、本项目主要污染物为非甲烷总烃，由于暂存的废矿物油采用专用密封铁桶或塑料桶暂存，可有效减少废气的逸散，同时危险废物贮存库设置了排气扇强制通风，并加装二级活性炭，经二级活性炭吸附处理后以无组织形式排放。; 符合. 污染 物排 放管 控; 1.现有铁合金、建材等行业企业应对污染防治设施进行升级改造，执行国家和地方最严格的污染排放限值。 2.现有水泥、建材企业应采取有效措施，减小物料贮存转运产生的颗粒物排放。 3.加快城市建成区及周边区域污水收集管网的建设，防止生活污水未经处理直排入地表水体。; 本项目不涉及; 符合. 环境 风险 防控; 1.对拟收回土地使用权的有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、 疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人负责开展土壤环境状况调查评估；已经收回的，由所在地市、县级人民政府负责开展调查评估。 2.土壤环境污染重点监管单位涉及有毒有害物质的生产装置、储罐、管道，或者建设污水处理池、应急池等存在土壤污染风险的设施，应当按照国家有关标准和规范要求，设计、建成和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。; 本项目不涉及。; 符合. 资源开 发效率 要求; 高污染燃料禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，逐步取消禁燃区内的高污染燃料销售网点。; 1、本项目不涉及。 2、本项目不涉及。; 符合. 因此，本项目符合中卫市环境管控单元生态环境准入清单要求。 ### 3、与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的符合性分析 本项目与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的符合性分析见表1-3。 表1-3 本项目与GB18597-2023的符合性分析一览表 序号; 标准要求; 本项目; 是否符合. 污染控制要求. 1; 一般规定. 1.1; 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。; 本项目存放的危险废物主要为废矿物油和本项目产生的废活性炭，废矿物油采用专用密封铁桶或塑料桶暂存，储存过程满足防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等要求。; 符合. 1.2; 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。; 本项目按照危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求分区存放，并设置托盘; 符合. 1.3; 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。; 本项目2座危废贮存库地面采用C30水泥浇筑，并在上方涂刷2mm环氧树脂地坪漆，危废贮存库内地面中间设有导流槽，渗透系数≤10-7cm/s；; 符合. 1.4; 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。; 本项目2座危废贮存库地面采用C30水泥浇筑，并在上方涂刷2mm环氧树脂地坪漆，危废贮存库内地面中间设有导流槽，渗透系数≤10-7cm/s；; 符合. 1.5; 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。; 危废贮存库地面采用C30水泥浇筑，并在上方涂刷2mm环氧树脂地坪漆，危废贮存库内地面中间设有导流槽，渗透系数≤10-7cm/s；; 符合. 1.6; 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。; 本项目按照要求进行管理; 符合. 2; 贮存库. 2.1; 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。; 本项目存储过程采取分区存放，并设置标识牌; 符合. 2.2; 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。; 本项目两座危险废物贮存库建设有导流槽和应急池，确保事故状态下泄露液态危险废物得到有效收集，分别设置1座容积为0.5m³的应急池，用于事故状态下泄漏的危险废物及废液收集; 符合. 2.3; 贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求; 本项目主要污染物为非甲烷总烃，由于暂存的废矿物油采用专用密封铁桶或塑料桶暂存，可有效减少废气的逸散，同时危险废物贮存库设置了排气扇强制通风，并加装二级活性炭，经二级活性炭吸附处理后以无组织形式排放; 符合. 选址要求. 3.1; 贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。; 根据分析，本项目符合生态环境保护法律法规等的相关要求; 符合. 3.2; 集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。; 本项目位于中卫市茂烨冶金有限责任公司现有厂区内，评价范围内没有自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感目标; 符合. 3.3; 贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。; 本项目位于中卫市茂烨冶金有限责任公司现有厂区内，不属于法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点; 符合. 3.4; 贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定; 本项目位于中卫市茂烨冶金有限责任公司现有厂区内，项目周边50m范围内不存在敏感目标; 符合. 综上所述，本项目符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。 ### 4、与《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区强化危险废物监管和利用处置能力改革行动方案的通知》（宁政办规发〔2022〕9号）的符合性分析 《方案》中要求，1.落实企业主体责任。危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置企业的主要负责人（法定代表人、实际控制人）是危险废物污染环境防治和安全生产第一责任人，建立企业主体责任承诺制，严格落实危险废物污染环境防治和安全生产法律法规制度。危险废物相关企业依法及时公开危险废物污染环境防治信息，依法依规投保环境污染责任保险。2.完善危险废物环境管理信息化体系。完善宁夏固体危险废物动态监管信息系统，确保与全国固体废物管理信息系统互联互通，实现全过程在线监控。开展危险废物收集、运输、利用、处置网上交易平台建设和第三方支付试点。完善智能监控设备安装，鼓励有条件的地区推行视频监控、电子标签等集成智能监控手段。建立宁夏固体危险废物动态监管信息系统与道路运政管理信息系统、医疗废物信息管理平台信息共享机制，探索与税务、公安、司法机关等部门信息平台链接，促进信息化平台互通共享。 本项目主要建设2座危险废物贮存库，项目的建设主要对现有工程生产运行过程中产生的废矿物油进行规范存放及管理，并在入库、出库时做好台账记录，同时与当地固体废物管理信息系统联网，实现在线监控。因此，本项目符合《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区强化危险废物监管和利用处置能力改革行动方案的通知》（宁政办规发〔2022〕9号）中的相关要求。 ### 5、与《宁夏回族自治区危险废物管理办法》的符合性分析 根据《宁夏回族自治区危险废物管理办法》中相关要求：1.产生危险废物的建设项目，建设单位应当按照环境影响评价要求，建设危险废物处置设施，自行处置危险废物；按照环境影响评价要求不需建设危险废物处置设施的，应当委托有资质的危险废物集中处置单位代为处置危险废物。2.危险废物产生单位应当建立危险废物台账，如实记载危险废物的名称、类别、产生的时间、数量以及去向等情况，并永久保存。3.进行教学、科学试验，应当对实验室产生的废药剂、废试剂、实验动物尸体及其他实验废物进行分类登记、分类暂存；对过期、失效及多余药剂设置专门贮存场所分类存放，并委托有资质的危险废物集中处置单位定期集中处置，不得擅自弃置、填埋。4.危险废物产生单位应当与危险废物集中处置单位签订危险废物处置合同，明确约定危险废物处置数量、收集、运输、费用及安全责任等事项。 本项目主要建设2座危险废物贮存库，项目的建设主要对现有工程生产运行过程中产生的废矿物油进行规范存放及管理，并在入库、出库时做好台账记录，定期委托有资质单位进行处置。因此。本项目符合《宁夏回族自治区危险废物管理办法》中的相关要求。 ### 6、与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）符合性分析 本项目与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）符合性分析具体见表1-4。 表1-4 与《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）符合性分析一览表 序号; 相关内容; 本项目情况; 符合性 判定. 1、危险废物收集、贮存、运输的一般要求; 1.1; 从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等；危险废物产生单位内部自行从事的危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。; 本项目为中卫市茂烨冶金有限责任公司配套危险废物贮存库建设项目，暂存危险废物主要为废机油和本项目产生的废活性炭，为危险废物产生单位内部自行采取的危险废物收集、贮存活动，建设单位制定完善的规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠; 符合. 1.2; 危险废物转移过程应按《危险废物转移管理办法》(生态环境部、公安部、交通运输部令第23号)执行。; 本项目危险废物转移过程严格按《危险废物转移管理办法》(生态环境部、公安部、交通运输部令第23号)执行; 符合. 1.3; 危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理。危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。; 本项目建设单位建立有规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训; 符合. 1.4; 危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。; 本项目制定完善应急预案，且纳入企业应急预案中; 符合. 1.5; 危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施： (1)设立事故警戒线，启动应急预案，并按《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法(试行)》(环发[2006]50号)要求进行报告。 (2)若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境俣护、消防、医疗、公安等相关部门支援。 (3)对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。 (4)清埋过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 (5)进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。; 本项目制定完善应急预案，且纳入企业应急预案中，在发生意外事故时立即启动应急预案，同时，要求建设单位应在事故发生时根据1.5条要求内容采取向行政主管部门报告、疏散人群、请求支援、事故污染场地清理及修复等措施。; 符合. 1.6; 危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签危险废物特性应根据其产生源特性及GB50851-7、HJ/T298进行鉴别。; 本项目按照贮存危险废物特性、类别、数量等分类、分区贮存，并设置相应的标志及标签，本项目危险废物特性较明确，按照要求进行标志、标签标识; 符合. 1.7; 废铅酸蓄电池的收集、贮存和运输应按HJ519执行。; 本项目不涉及; 符合. 1.8; 医疗废物处置经营单位实施的收集、贮存和运输应按《医疗废物集中处置技术规范》、GB19217、H/T177、HJ/T229、HJ/T276及HJ/T228执行；医疗机构内部实施的医疗废物收集、贮存和运输应按《医疗废物集中处置技术规范》执行。; 本项目不涉及医疗废物; 符合. 2、危险废物的收集; 2.1; 危险废物产生单位进行的危险废物收集包括两个方面，一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或运输车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物产生单位内部临时贮存设施的内部转运。; 本项目危险废物在其产生节点采取分类收集后用车辆运送至危险废物贮存库内，进行分区、分类暂存，定期委托有资质单位处置; 符合. 2.2; 危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。; 本项目危险废物暂存过程制定有完善的收集计划; 符合. 2.3; 危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。; 本项目制定有详细的操作规程; 符合. 2.4; 危险废收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。; 本项目危险废收集和转运作业人员配备必要的个人防护装备; 符合. 2.5; 在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。; 本项目在危险废物收集转运时作业人员配备必要的个人防护装备并在转运车车厢加铺防渗膜，并加盖防渗膜以达到防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨等目的; 符合. 2.6; 危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求： (1)包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。 (2)性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。 (3)危险废物包装应能有效隔断危险废物运移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。 (4)包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。 (5)盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。 (6)危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。; 本项目采取分类、分区贮存，其中废机油采取密封桶装，废活性炭均为成型固体，暂存过程采取轻拿、轻放，并尽可能保证其完整性，可满足2.6条相关要求。; 符合. 2.7; 含多氯联苯废物的收集除应执行本标准之外，还应符合GB13015的污染控制要求。; 本项目不涉及含多氯联苯废物; 符合. 2.8; 危险废物的收集作业应满足如下要求： (1)应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。 (2)作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。 (3)收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。 (4)危险废物收集应参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 (5)收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 (6)收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。; 本项目危险废物收集作业时严格按照2.8条相关要求进行收集并做好记录填写、档案保存等管理工作; 符合. 2.9; 危险废物内部转运作业应满足如下要求： (1)危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 (2)危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照本标准附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。 (3)危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。; 本项目危险废物内部转运作业时严格按照2.9条相关要求进行转运作业并做好记录填写、档案保存等管理工作; 符合. 2.10; 收集不具备运输包装条件的危险废物时，且危险特性不会对环境和操作人员造成重大危害，可在临时包装后进行暂时贮存，但正式运输前应按本标准要求进行包装。; 本项目贮存废机油采取密封桶装，废活性炭均为成型固体，收集、暂存过程采取轻拿、轻放，并尽可能保证其完整性; 符合. 2.11; 危险废物收集前应进行放射性检测，如具有放射性则应按《放射性废物管理规定》(GB14500)进行收集和处置。; 本项目不涉及放射性危险废物收集、贮存; 符合. 3、危险废物的贮存; 3.1; 危险废物贮存可分为产生单位内部贮存、中转贮存及集中性贮存。所对应的贮存设施分别为：产生危险废物的单位用于暂时贮存的设施；拥有危险废物收集经营许可证的单位用于临时贮存废焦油、空低温沥青桶、废矿物油、废镍镉电池的设施；以及危险废物经营单位所配置的贮存设施。; 本项目为中卫市茂烨冶金有限责任公司配套危险废物贮存库建设项目，属产生危险废物的单位用于暂时贮存的设施; 符合. 3.2; 危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。; 本项目危险废物贮存库选址、设计、建设、运行管理均满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求; 符合. 3.3; 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。; 本项目危险废物贮存库配备通讯设备、照明设施和消防设施; 符合. 3.4; 贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。; 本项目厂区空置库房建设，可做到防风、防雨、防晒，根据所贮存危险废物特性采取分类收集分类、分区贮存，各分区采用实体强或彩钢板进行间隔; 符合. 3.5; 贮存易煤易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。; 本项目危险废物贮存库所贮存危险废物性质稳定，并配备有监控系统和消防系统; 符合. 3.6; 废弃危险化学品贮存应满足GB15603、《危险化学品安全管理条例》、《废弃危险化学品污染环境防治办法》的要求。贮存废弃剧毒化学品还应充分考虑防盗要求，采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。; 本项目危险废物贮存库建设满足GB15603、《危险化学品安全管理条例》、《废弃危险化学品污染环境防治办法》等要求，本项目所贮存废物均不属于剧毒化学品; 符合. 3.7; 危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。; 本项目暂存废物定期交由有资质单位处置，贮存期限最长不超过1年; 符合. 3.8; 危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照本标准附录C执行。; 本项目建立有危险废物贮存的台帐制度并参照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）附录C做好危险废物出入库交接记录; 符合. 3.9; 危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志。; 本项目按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置相应标志; 符合. 3.10; 危险废物贮存设施的关闭应按照GB18597和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行。; 本项目危险废物贮存库关闭时按照GB18597和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行; 符合. 4、危险废物的运输; 4.1; 危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。; 本项目属于产生危险废物的单位用于暂时贮存的设施。所贮存的各类危险废物仅在项目危险废物贮存库内临时暂存，定期委托有资质单位定期进行拉运处置，其拉运过程由受委托单位自行拉运，建设单位不负责具体拉运工作。; 符合. 4.2; 危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通部令[2005年]第9号)、JT617以及JT618执行；危险麦物铁路运输应安铁路危险货物运输管理规则)(铁运[2006]79号)规定执行:危险废物水路运输应按《水路危险货物运输规则》(交通部令[1996年]第10号)规定执行; 符合. 4.3; 废弃危险化学品的运输应执行《危险化学品安全管理条例》有关运输的规定。; 符合. 4.4; 运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GD18597附录A设置标志，其中医疗废物包装容器上的标志应按HJ421要求设置。; 符合. 4.5; 危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB190规定悬挂标志。; 符合. 4.6; 危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求： (1)卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装务，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。 (2)卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。 (3)危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。; 符合. ### 选址合理性 本项目危险废物贮存库1#位于现有项目一区南侧，危险废物贮存库2#位于现有项目二区东侧，通过对现有厂区进行合理规划划分后，项目位置相对独立、通风良好，远离办公区、生产区和人员密集区的位置。供水、供电等辅助设施完善，同时，项目产生的废水经采取措施后对周围环境影响在可接受范围内。且周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源保护区、生态敏感脆弱区和其他需要特别保护的敏感目标。因此，从环保角度考虑，项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ### 1、项目背景 中卫市茂烨冶金有限责任公司于 2008 年 1 月成立，是一家以冶炼硅铁为主的规模骨干企业。公司现有职工 300 余人，位于中卫市沙坡头区镇罗镇金鑫工业园区，项目厂区分为两个区域（1#炉、2#炉及 3#炉位于一区，4#炉、5#炉、7#炉及 8#炉位于二区），目前现有工程正常运行，在现有工程运行过程中会产生废矿物油，建设单位目前将废矿物油存放于危险废物贮存库内。2025年中卫市生态环境保护交叉执法检查中发现，建设单位未对已建成的危险废物贮存库履行相关环保手续，因此建设单位为完善相关环保手续，特此委托宁夏合创环保咨询服务有限公司（以下简称“评价单位”）对“中卫市茂烨冶金有限责任公司危险废物贮存库建设项目”进行环境影响评价工作。 本项目新建两座危废贮存库，分别位于项目一区和项目二区，建筑面积分别为50m²和30m²。1#危废贮存库中心地理坐标为：N：37°33′45.768″，E：105°25′1.294″，2#危废贮存库中心地理坐标为：N：37°33′31.052″，E：105°22′33.683″。本项目地理位置及周边环境示意见附图6。 ### 2、建设规模及内容 本项目位于中卫市茂烨冶金有限责任公司现有厂区内，建设2座危险废物贮存库，建筑面积分别为50m²和30m²，用于贮存现有工程运行过程中产生的废矿物油和本项目产生的废活性炭。具体工程组成内容见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程组成; 项目建设内容; 备注. 主体 工程; 危险废物贮存库; 共2座，分别位于项目一区和项目二区，1#危险废物贮存库建筑面积为50m²，2#危险废物贮存库建筑面积为30m²，用于存放废矿物油（HW08）和本项目产生的废活性炭（HW49），在两座危废贮存库内设置分区，内部通过彩钢板进行分区间隔，1#危险废物贮存库分为废矿物油暂存区30m²、废活性炭暂存区20m²；2#危险废物贮存库分为废矿物油暂存区20m²、废活性炭暂存区10m²；严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设和管理。; 已建+新建. 公用 工程; 给、排水; 本项目不新增劳动定员，因此无生活用水；主要建设危废贮存库，无需用水，无废水产生。; /. 供暖; 危废贮存库无需供热。; /. 供电; 由现有工程提供。; 已建. 环保 工程; 废气; 本项目主要污染物为非甲烷总烃，由于暂存的废矿物油采用专用密封铁桶或塑料桶暂存，可有效减少废气的逸散，同时危险废物贮存库设置了排气扇强制通风，并加装二级活性炭，经二级活性炭吸附处理后以无组织形式排放。; 新建. 噪声; 主要为排气扇产生的噪声，采取基础减震等措施，降低噪声对周边环境的影响; 新建. 固体废物; 2座危险废物贮存库暂存的危险废物为废矿物油和本项目产生的废活性炭，废矿物油定期委托中卫市中诚大恒再生物资回收有限公司；本项目产生的废活性炭暂存于本项目危险废物贮存库内，定期委托其他有资质单位进行收集处置。; /. 防渗; 2座危险废物贮存库地面采用C30水泥浇筑，并在上方涂刷2mm环氧树脂地坪漆，危废贮存库内地面中间设有导流槽，渗透系数≤10-7cm/s；; 1#危险废物贮存库已设置导流槽，2#危险废物贮存库需新建导流槽. 环境风险防范; 在每座贮存库内设置导流槽及收集池，容积均为0.5m³，用于事故状态下废液泄漏收集，废液收集池为地下式，池体采用C30水泥浇筑并涂刷环氧树脂漆，渗透系数≤10-7cm/s; 1#危险废物贮存库已设置导流槽及收集池，2#危险废物贮存库需新建导流槽及收集池. 其他; 危废贮存库设置通风口，外侧设立明显标识牌，设置危险废物警示标识及视频监控; 新建. ### 3、危险废物贮存情况 本项目暂存的危险废物主要为废矿物油和本项目产生的废活性炭。根据实际运行情况及台账记录，项目危险废物具体产生及储存情况见下表： 表2-2 危险废物产生贮存情况一览表 序号; 种类; 危废类别; 危废代码; 年贮存量(t); 形态; 储存周期; 最大暂存量(t); 危险 特性; 处置措施; 贮存方式; 危险废物产生过程. 1#危险废物贮存库. 1; 废矿物油; HW08; 900-249-08; 0.08; 液态; 1年; 0.02; T，I; 集中收集后按类分区暂存项目一区危险废物贮存库内，定期委托中卫市中诚大恒再生物资回收有限公司处置; 密封桶装; 设备维修、养护. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.55; 固态; 1年; 0.55; T; 集中收集后暂存项目一区危险废物贮存库内，定期委托有资质单位处置; 密封桶装; 本项目废气治理设施维护. 2#危险废物贮存库. 1; 废矿物油; HW08; 900-249-08; 0.06; 液态; 1年; 0.02; T，I; 集中收集后按类分区暂存项目二区危险废物贮存库内，定期委托中卫市中诚大恒再生物资回收有限公司处置; 密封桶装; 设备维修、养护. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.55; 固态; 1年; 0.55; T; 集中收集后暂存项目二区危险废物贮存库内，定期委托有资质单位处置; 密封桶装; 本项目废气治理设施维护. ### 4、危险废物贮存库规模设置合理性分析 ①1#危险废物贮存库：1#危险废物贮存库位于项目一区，总建筑面积50m²，高3m，总容积150m³，主要用于暂存设备检修过程废矿物油和本项目产生的废活性炭。本项目废机油采用200L密封桶装，最大贮存量为0.02t，一般机油密度为0.85~0.95g/cm³，本次评价按0.85g/cm³计，则本项目最大贮存废机油盛装桶约为1个，总体积约0.2m³（按贮存桶容积考虑），废活性炭产生量约为1m³（密度按0.55t/m³计，二级活性炭吸附箱体积按1m³计，每年更换1次），则本项目1#危险废物贮存库贮存废机油和废活性炭总体积约1.2m³。本项目1#危险废物贮存库容积为150m³，能够满足贮存需求。 ②2#危险废物贮存库：2#危险废物贮存库位于项目一区，总建筑面积30m²，高3m，总容积90m³，主要用于暂存设备检修过程废矿物油和本项目产生的废活性炭。本项目废机油采用200L密封桶装，最大贮存量为0.02t，一般机油密度为0.85~0.95g/cm³，本次评价按0.85g/cm³计，则本项目最大贮存废机油盛装桶约为1个，总体积约0.2m³（按贮存桶容积考虑），废活性炭产生量约为1m³（密度按0.55t/m³计，二级活性炭吸附箱体积按1m³计，每年更换1次），则本项目2#危险废物贮存库贮存废机油和废活性炭总体积约1.2m³。本项目2#危险废物贮存库容积为90m³，能够满足贮存需求。 ### 5、项目原辅材料用量及主要设备 本项目原辅材料用量及能源消耗情况见表2-3，项目主要设备设施见表2-4。 表2-3 主要原辅料及能源消耗情况 序号; 产品名称; 单位; 消耗量; 备注. 1#危险废物贮存库. 1; 电; kW•h/a; 3000; 现有工程提供. 2; 活性炭; t/a; 0.55; 外购. 2#危险废物贮存库. 1; 电; kW•h/a; 3000; 现有工程提供. 2; 活性炭; t/a; 0.55; 外购. 表2-4 主要生产设备设施一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 规格; 备注. 1#危险废物贮存库. 1; 废油桶; 个; 2; 200L（930mm-580mm）; 已建. 2; 废油桶; 个; 2; CH-4; 已建. 3; 大托盘; 个; 2; 1.2米×1.5米; 新建. 4; 小托盘; 个; 2; 0.7米×0.5米; 新建. 5; 排气扇; 套; 1; /; 新建. 6; 二级活性炭; 套; 1; /; 新建. 2#危险废物贮存库. 1; 废油桶; 个; 2; 200L（930mm-580mm）; 已建. 2; 废油桶; 个; 2; CH-4; 已建. 3; 大托盘; 个; 2; 1.2米×1.5米; 新建. 4; 小托盘; 个; 2; 0.7米×0.5米; 新建. 5; 排气扇; 套; 1; /; 新建. 6; 二级活性炭; 套; 1; /; 新建. ### 6、公用工程 ### 6.1供电 本项目年用电量为6000kWh，由现有工程供给，能够满足本项目用电需求。 ### 6.2供暖 本项目不涉及供暖。 ### 6.3给排水 本项目专职管理人员由现有职工调配，不新增劳动定员，不新增生活污水；危险废物贮存库不产生废水，因此本项目无新增废水产生。 ### 7、总投资和环保投资 本项目为危险废物贮存库建设项目，总投资80万元，均为环保投资。 ### 8、平面布置合理性分析 本项目危险废物贮存库位于中卫市茂烨冶金有限责任公司项目一区和项目二区，1#危险废物贮存库建筑面积为50m²，2#危险废物贮存库建筑面积为30m²，危险废物贮存库内进行分区并设置托盘，危废间地面、导流槽全部采用C30水泥浇筑，并在上方涂刷2mm环氧树脂地坪漆进行重点防渗处理，渗透系数≤10-7cm/s。废矿物油采用专用密封铁桶或塑料桶暂存，可有效减少废气逸散，同时危废贮存库设置了排气扇强制通风，并加装二级活性炭，经二级活性炭吸附处理后以无组织形式排放，因此，本项目对周边环境影响可接受。根据项目所在地区常年气象统计资料，常年风向为东风，项目一区本项目位于办公楼上风向，项目二区本项目位于厂区办公楼侧风向区域，对其影响较小。因此，从环境保护角度，本项目平面布局合理。本项目所在厂区位置图见附图7、8。 ### 9、劳动定员及工作制度 本项目运行过程设置2名管理人员，由现有工作人员调配，负责危废贮存库日常巡检，不新增劳动定员，危废贮存库年运行天数365d。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ### 1、施工期工艺流程及产污环节简述 项目现已建成投入运行，因此不对施工期环境影响进行分析评价。 ### 运营期工艺流程 （1）收集、运输 现有工程生产运行过程中产生的各种危险废物由专人运至本项目危废贮存库中，对入库的危险废物种类及数量进行记录，并详细记录入库信息。 危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 （2）暂存堆放 入库后登记的废物严格按照要求进行分类贮存，同时张贴好分区警示牌及危废标签牌，危险废物均采用密封包装。 （3）外运、转移 危险废物的转移、运输，必须严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移管理办法》的规定，执行危险废物转移联单制度；转移过程中产生单位、运输单位和接受单位必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单和领取转移联单编号，及时提交联单至移出地生态环境主管部门及接受地生态环境主管部门，不能延迟提交时间或不提交联单，并保管好应由产生单位、运输单位和接受单位保存的联单。 本项目危险废物最长储存期为1年，危废出库前严格按照要求进行登记，详细记录出库时间、去向、数量并由经手人签字，委托有资质单位拉运处置。建立收集、贮存、转移台账，相关材料定期报备环保部门，不得违规转移。 运营期流程及其产污节点图见图2-1。 图2-1 运营期流程及其产污节点图 （2）产污环节 ①废气 本项目废气主要为废矿物油暂存过程产生的少部分挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。 ②废水 本项目无废水产生。 ③噪声 本项目噪声主要为排气扇产生的噪声。 ④固体废物 本项目固体废物主要为废活性炭。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | ### 1、环保手续履行情况 中卫市茂烨冶金有限责任公司于 2008 年 1 月成立，是一家以冶炼硅铁为主的规模骨干企业。公司现有职工300余人，位于中卫市沙坡头区镇罗镇金鑫工业园区，项目厂区分为两个区域（1#炉、2#炉及 3#炉位于一区，4#炉、5#炉、7#炉及 8#炉位于二区），公司现拥有7台半封闭式硅铁炉及相应的配套设施。一厂区建有3台 25500kVA 矿热炉，产能60000t/a硅铁；二厂区建有2台25500kVA 矿热炉，产能40000t/a硅铁，2台63000kVA 矿热炉，产能100000t/a硅铁，总计年产20万t硅铁。 表2-5 现有工程环保“三同时”执行情况一览表 项目名称; 环评审批情况; 验收情况. 中卫市茂烨冶金有限责任公司2×25500KVA（一期1×25500KVA）半封闭硅铁炉改造项目环境影响报告书（1#）; 2008年4月21日取得了宁夏回族自治区环境保护局《关于中卫市茂烨冶金有限责任公司2×25500KVA（一期1×25500KVA）半封闭硅铁炉改造项目环境影响报告书的批复》（宁环函[2008]108号）; 2008年8月12日取得了宁夏回族自治区环境保护局《关于中卫市茂烨冶金有限责任公司2×25500KVA（一期1×25500KVA）半封闭硅铁炉改造项目的验收意见》（宁环验[2008]30号）. 中卫市茂烨冶金有限责任公司2×25500KVA（二期1×25500KVA）半封闭硅铁炉改造项目环境影响报告书（2#）; 2009年4月29日取得了宁夏回族自治区环境保护局《关于中卫市茂烨冶金有限责任公司2×25500KVA（二期 1×25500KVA）半封闭硅铁炉改造项目环境影响报告书的批复》（宁环审[2009]50 号）; 2009年9月7日取得了宁夏回族自治区环境保护局《关于中卫市茂烨冶金有限责任公司2×25500KVA（二期1×25500KVA）半封闭硅铁炉改造项目的验收意见》（宁环验[2009]19号）. 中卫市茂烨冶金有限责任公司三期3×25500KVA 半封闭硅铁炉项目环境影响报告书（3#、4#、5#）; 2010年4月16日取得了宁夏回族自治区环境保护厅《关于中卫市茂烨冶金有限责任公司三期3×25500KVA 半封闭硅铁炉项目环境影响报告书的批复》（宁环审发[2010]18 号）; 2010年5月28日取得了宁夏回族自治区环境保护厅《关于中卫市茂烨冶金有限责任公司三期3×25500KVA（三期1×25500KVA）半封闭硅铁炉项目的验收意见》（宁环验[2010]16号）. 2011年6月28日取得了宁夏回族自治区环境保护厅《关于中卫市茂烨冶金有限责任公司三期新建的 2×25500KVA半封闭硅铁炉项目的验收意见》（卫环验[2011]32号）. 中卫市茂烨冶金有限责任公司2×63000KVA硅铁矿热炉及烟气纯低温余热发电项目环境影响报告书（7#、8#）; 2013年2月5日取得了宁夏回族自治区环境保护厅《关于中卫市茂烨冶金有限责任公司2×63000KVA硅铁矿热炉及烟气纯低温余热发电项目环境影响报告书的批复》（宁环审发[2013]11号）; 2016年1月13日取得了中卫市环境保护局《关于中卫市茂烨冶金有限责任公司 2×63000KVA硅铁矿热炉及烟气纯低温余热发电项目（1×63000KVA 硅铁矿热炉项目）的验收意见》（卫环验[2016]17 号）. 2022年9月8日进行了验收，并出具了《中卫市茂烨冶金有限责任公司2×63000KVA硅铁矿热炉及烟气纯低温余热发电项目（8#炉）竣工环境保护验收监测报告》. 中卫市茂烨冶金有限责任公司突发环境事件应急预案; 6405022024059L; /. ### 2、排污许可及例行监测履行情况 2024年9月2日，中卫市茂烨冶金有限责任公司取得由中卫市生态环境局下发的排污许可证，证书编号为916405007999444235001P；根据调查，建设单位按照相关技术规范对各污染源定期开展了自行监测。 ### 3、达标排放及污染物排放情况 ### 3.1废气 现有厂区有组织废气主要为硅铁矿热炉冶炼废气、出口废气。主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物；硅铁矿热炉出口含尘气体经集气罩收集后并入冶炼烟气“旋风除尘+布袋除尘器”进行处理，处理后的废气经布袋除尘器后由排气筒排放。 无组织废气主要为上料过程中产生粉尘、人工破碎产生的粉尘、原料堆场产生的粉尘等。本项目原料为块状矿石且皮带输送机已采取密闭措施，成品破碎在密闭车间内进行，可以有效减少上料、成品破碎和原料堆放过程中产生粉尘。厂区现有工程3#、4#硅铁矿热炉目前停用。现有工程一厂区1#25500KVA炉和二厂区5#25500KVA炉已安装在线监测设备，其余未安装。 （1）一厂区1#25500KVA炉、2#25500KVA炉废气 一厂区1#25500KVA炉采用企业2025年4月份在线监测数据，具体见表2-6。 2#25500KVA炉废气达标情况用宁夏环科晟环境检测有限公司出具的2025年第一季度的例行监测报告中的相关数据，具体监测结果见表2-7。 表2-6 DA001 1#矿热炉废气监测结果表（排气筒高度27m） 时间; 流量(万标立方米); 颗粒物mg/m³; 二氧化硫mg/m³; 氮氧化物mg/m³; 氧含量(%); 烟气流速(m/s); 烟气温度(℃); 烟气湿度(%). 累计流量; 上报值; 上报值; 上报值; 监测值; 监测值; 监测值; 监测值. 浓度; 排放量(kg); 浓度; 排放量(kg); 浓度; 排放量(kg). 01日; 117.68996; 8.759; 10.323; 34.336; 40.562; 24.663; 28.99; 19.998; 6.663; 82.532; 1.317. 02日; 119.75903; 9.06; 10.844; 36.753; 44.009; 23.113; 27.708; 19.898; 6.796; 83.184; 1.413. 03日; 116.64533; 9.326; 10.469; 36.658; 41.794; 25.337; 28.242; 19.702; 6.69; 87.229; 1.317. 04日; 114.65815; 7.85; 9.006; 37.607; 43.186; 22.42; 25.769; 20.001; 6.496; 83.619; 1.105. 05日; 114.18585; 7.519; 8.581; 34.265; 39.161; 18.668; 21.366; 19.969; 6.473; 84.123; 1.056. 06日; 106.49355; 7.809; 8.372; 30.029; 32.633; 18.223; 19.94; 19.976; 6.034; 83.134; 1.061. 07日; 114.36437; 8.589; 9.837; 35.95; 41.263; 21.565; 24.73; 19.762; 6.63; 91.207; 1.281. 08日; 111.24137; 7.87; 8.774; 36.002; 40.155; 20.221; 22.52; 19.807; 6.278; 81.79; 1.225. 09日; 112.30303; 7.985; 8.965; 36.81; 41.497; 21.669; 24.401; 19.823; 6.458; 88.672; 1.191. 10日; 113.44027; 8.59; 9.72; 44.778; 50.908; 28.252; 32.165; 19.646; 6.535; 89.287; 1.238. 11日; 110.0344; 9.583; 10.557; 33.738; 37.159; 23.966; 26.256; 20.418; 6.055; 72.569; 1.281. 12日; 117.18228; 8.227; 9.635; 34.592; 40.451; 24.498; 28.689; 20.63; 6.531; 78.108; 1.099. 13日; 112.04476; 8.148; 9.151; 35.672; 40.284; 24.056; 27.211; 20.427; 6.312; 81.123; 1.216. 14日; 114.16907; 9.203; 10.518; 38.478; 44.056; 32.622; 37.612; 19.478; 6.637; 91.966; 1.36. 15日; 111.56733; 9.122; 10.182; 33.652; 37.569; 23.272; 25.976; 19.939; 6.468; 91.857; 1.16. 16日; 110.49146; 9.787; 10.847; 42.251; 46.996; 27.341; 30.346; 19.857; 6.452; 94.223; 1.156. 17日; 111.13447; 7.816; 8.733; 40.707; 45.38; 28.452; 31.859; 19.689; 6.52; 95.83; 1.248. 18日; 114.09853; 4.239; 4.843; 35.463; 40.601; 25.002; 28.605; 20.192; 6.586; 89.275; 1.364. 19日; 112.17851; 4.875; 5.435; 38.888; 43.464; 25.764; 28.879; 19.944; 6.584; 95.203; 1.477. 20日; 112.90615; 5.234; 5.911; 48.013; 54.347; 30.212; 34.198; 19.824; 6.633; 95.222; 1.553. 21日; 113.98926; 3.9; 4.452; 39.782; 45.388; 25.166; 28.728; 20.397; 6.418; 80.616; 1.332. 22日; 113.88756; 3.844; 4.39; 28.159; 32.113; 23.091; 26.429; 20.46; 6.533; 87.928; 1.143. 23日; 113.44167; 4.134; 4.707; 37.067; 42.387; 26.959; 30.792; 20.377; 6.59; 92.551; 1.11. 24日; 115.25717; 4.66; 5.376; 38.982; 44.824; 28.878; 33.189; 19.903; 6.712; 93.507; 1.122. 25日; 113.7163; 4.804; 5.514; 27.106; 30.876; 21.783; 24.804; 19.9; 6.671; 95.844; 1.233. 26日; 112.43765; 4.724; 5.303; 35.599; 40.052; 24.586; 27.912; 19.884; 6.604; 95.814; 1.346. 27日; 115.91606; 4.558; 5.251; 29.104; 33.776; 24.458; 28.426; 20.138; 6.685; 90.288; 1.045. 28日; 113.08773; 4.427; 5.011; 27.917; 31.632; 23.194; 26.253; 20.102; 6.553; 91.959; 1.06. 29日; 113.32493; 4.642; 5.277; 33.374; 38.025; 23.719; 27.054; 19.872; 6.535; 89.003; 1.342. 30日; 111.00707; 4.489; 4.995; 31.878; 35.528; 24.526; 27.383; 19.88; 6.307; 83.269; 1.416. 平均值; /; 6.792; /; 35.787; /; 24.522; /; 19.996; 6.514; 88.031; 1.242. 最大值; 119.75903; 9.787; 10.847; 48.013; 54.347; 32.622; 37.612; 20.63; 6.796; 95.844; 1.553. 最小值; 106.49355; 3.844; 4.39; 27.106; 30.876; 18.223; 19.94; 19.478; 6.034; 72.569; 1.045. 月排放总量(t); 3402.65327; /; 0.23097; /; 1.22007; /; 0.83643; /; /; /; /. 表2-7 DA002废气监测结果表（排气筒高度25m） 监测项目; 检测结果; 单位; 排放限制; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次. 工况烟气量; 89833; 64986; 82188; m³/h; /; /. 标干烟气量; 64953; 47221; 59093; m³/h; /; /. 烟气温度; 62.1; 60.3; 63.8; ℃; /; /. 烟气流速; 4.7; 3.4; 4.3; m/s; /; /. 含湿量; 2.2; 2.1; 2.3; %; /; /. 含氧量; 20.13; 20.33; 20.11; %; /; /. 颗粒物实测浓度; 2.0; 1.0; 1.8; mg/m³; 30; 达标. 颗粒物排放速率; 0.130; 0.047; 0.106; kg/h; /; /. 二氧化硫实测浓度; 19; 29; 66; mg/m³; 200; 达标. 二氧化硫排放速率; 1.234; 1.369; 3.900; kg/h; /; /. 氮氧化物实测浓度; 27; 13; 101; mg/m³; 300; 达标. 氮氧化物排放速率; 1.754; 0.614; 5.968; kg/h; /; /. 由上表可知，1#和2#硅铁炉废气经处理后颗粒物排放浓度符合《铁合金工业污染物排放标准》(GB28666-2012)表5新建企业大气污染物排放浓度限值；二氧化硫、氮氧化物排放浓度符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》(环大气[2019]56号)中标准限值（二氧化硫≤200mg/m³；氮氧化物≤300mg/m³）。 （2）二厂区5#25500KVA炉、7#63000KVA炉和8#63000KVA炉废气 二厂区5#25500KVA炉采用企业2025年4月份在线监测数据，具体见表2-8。 7#63000KVA炉和8#63000KVA炉废气达标情况采用宁夏环科晟环境检测有限公司出具的2025年第一季度的例行监测报告中的相关数据，具体监测结果见表2-9、2-10。 表2-8 DA005 5#矿热炉废气监测结果表（排气筒高度28.44m） 时间; 流量(万标立方米); 颗粒物mg/m³; 二氧化硫mg/m³; 氮氧化物mg/m³; 氧含量(%); 烟气流速(m/s); 烟气温度(℃); 烟气湿度(%). 累计流量; 上报值; 上报值; 上报值; 监测值; 监测值; 监测值; 监测值. 浓度; 排放量(kg); 浓度; 排放量(kg); 浓度; 排放量(kg). 01日; 107.01427; 7.84; 8.389; 45.311; 48.587; 48.421; 51.977; 19.64; 3.445; 70.085; 2.336. 02日; 107.86271; 9.08; 9.661; 48.246; 52.337; 53.987; 58.833; 19.501; 3.439; 66.786; 2.427. 03日; 103.03881; 7.461; 7.691; 48.412; 49.921; 42.412; 43.934; 19.446; 3.317; 69.727; 2.445. 04日; 102.6774; 6.588; 6.77; 49.474; 50.802; 44.757; 45.975; 19.573; 3.295; 68.719; 2.41. 05日; 104.21524; 9.666; 10.103; 50.058; 52.342; 53.322; 55.235; 19.702; 3.338; 68.696; 2.347. 06日; 99.26838; 7.499; 7.453; 44.79; 44.682; 43.963; 43.967; 19.69; 3.24; 74.197; 2.511. 07日; 102.19783; 7.975; 8.1; 51.74; 52.881; 52.383; 53.571; 19.669; 3.347; 75.057; 2.643. 08日; 100.09278; 7.448; 7.472; 50.044; 50.283; 53.4; 53.863; 19.693; 3.257; 72.587; 2.563. 09日; 98.95482; 7.464; 7.389; 48.655; 48.118; 53.955; 53.393; 19.665; 3.172; 68.214; 2.499. 10日; 99.41819; 7.972; 7.886; 48.697; 48.403; 57.56; 57.599; 19.446; 3.209; 70.645; 2.525. 11日; 106.57526; 7.879; 8.371; 53.798; 57.175; 57.143; 60.052; 19.534; 3.368; 63.496; 2.535. 12日; 112.7559; 7.88; 8.883; 53.473; 60.149; 60.146; 67.905; 19.887; 3.528; 60.757; 2.446. 13日; 101.82781; 7.863; 8.048; 52.07; 53.685; 53.027; 54.739; 19.716; 3.263; 67.512; 2.581. 14日; 95.88055; 8.159; 7.806; 45.338; 44.799; 39.135; 38.529; 19.89; 3.064; 66.129; 2.628. 15日; 98.90558; 8.089; 7.98; 51.873; 51.237; 49.946; 49.746; 19.574; 3.243; 75.313; 2.632. 16日; 99.63196; 9.354; 9.317; 52.326; 52.305; 54.837; 54.803; 19.622; 3.327; 81.891; 2.595. 17日; 101.67226; 9.261; 9.546; 47.434; 48.8; 48.341; 50.475; 19.483; 3.327; 73.935; 2.653. 18日; 103.94147; 8.356; 8.706; 52.784; 54.185; 53.068; 54.621; 19.572; 3.408; 75.075; 2.698. 19日; 106.6443; 9.375; 9.953; 55.927; 59.918; 57.771; 61.72; 19.47; 3.537; 78.97; 2.827. 20日; 103.23186; 8.829; 9.115; 47.157; 48.598; 47.564; 49.067; 19.434; 3.461; 82.276; 2.917. 21日; 108.89712; 7.965; 8.715; 51.705; 56.545; 47.649; 52.349; 19.913; 3.536; 71.939; 2.694. 22日; 102.59647; 10.538; 10.818; 44.978; 46.347; 49.257; 50.682; 19.921; 3.362; 75.105; 2.657. 23日; 102.15648; 12.841; 13.138; 52.253; 53.309; 60.761; 62.195; 19.914; 3.379; 79.467; 2.347. 24日; 110.24772; 15.909; 17.525; 46.638; 51.372; 66.285; 72.917; 19.836; 3.697; 84.005; 2.465. 25日; 102.63015; 15.42; 15.871; 39.512; 40.978; 50.922; 53.067; 19.701; 3.43; 82.19; 2.562. 26日; 96.26043; 12.285; 11.835; 38.833; 37.74; 52.372; 51.397; 19.837; 3.177; 77.183; 2.634. 27日; 106.52368; 9.625; 10.258; 45.393; 48.358; 52.849; 56.592; 20.054; 3.497; 76.59; 2.378. 28日; 103.68874; 9.547; 9.901; 45.28; 46.872; 60.151; 62.072; 20.032; 3.439; 80.926; 2.232. 29日; 104.65903; 10.073; 10.555; 47.415; 49.587; 64.403; 67.581; 19.805; 3.51; 83.592; 2.603. 30日; 101.20518; 10.498; 10.623; 47.171; 47.778; 52.728; 53.287; 19.754; 3.38; 80.752; 2.945. 平均值; /; 9.291; /; 48.559; /; 52.75; /; 19.699; 3.366; 74.06; 2.557. 最大值; 112.7559; 15.909; 17.525; 55.927; 60.149; 66.285; 72.917; 20.054; 3.697; 84.005; 2.945. 最小值; 95.88055; 6.588; 6.77; 38.833; 37.74; 39.135; 38.529; 19.434; 3.064; 60.757; 2.232. 月排放总量(t); 3094.67238; /; 0.28787; /; 1.50809; /; 1.64214; /; /; /; /. 表2-9 DA008 7#矿热炉废气监测结果表（排气筒高度25m） 监测项目; 检测结果; 单位; 排放限制; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次. 工况烟气量; 40138; 53518; 51606; m³/h; /; /. 标干烟气量; 26071; 34681; 33402; m³/h; /; /. 烟气温度; 89.8; 90.5; 90.8; ℃; /; /. 烟气流速; 2.1; 2.8; 2.7; m/s; /; /. 含湿量; 1.10; 1.00; 1.00; %; /; /. 含氧量; 21.00; 20.97; 20.83; %; /; /. 颗粒物实测浓度; 1.8; 1.2; 1.4; mg/m³; 30; 达标. 颗粒物排放速率; 0.047; 0.042; 0.047; kg/h; /; /. 二氧化硫实测浓度; ND; ND; ND; mg/m³; 200; 达标. 二氧化硫排放速率; 0.039; 0.052; 0.050; kg/h; /; /. 氮氧化物实测浓度; 47; 20; 16; mg/m³; 300; 达标. 氮氧化物排放速率; 1.225; 0.694; 0.534; kg/h; /; /. 表2-10 DA009 8#矿热炉废气监测结果表（排气筒高度25m） 监测项目; 检测结果; 单位; 排放限制; 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次. 工况烟气量; 68808; 68808; 66897; m³/h; /; /. 标干烟气量; 41843; 41638; 29340; m³/h; /; /. 烟气温度; 116.7; 118.0; 117.9; ℃; /; /. 烟气流速; 3.6; 3.6; 3.5; m/s; /; /. 含湿量; 0.90; 1.00; 1.10; %; /; /. 含氧量; 20.06; 20.56; 20.80; %; /; /. 颗粒物实测浓度; 1.8; 2.6; 1.7; mg/m³; 30; 达标. 颗粒物排放速率; 0.075; 0.108; 0.050; kg/h; /; /. 二氧化硫实测浓度; ND; ND; ND; mg/m³; 200; 达标. 二氧化硫排放速率; 0.063; 0.062; 0.044; kg/h; /; /. 氮氧化物实测浓度; 43; 30; 24; mg/m³; 300; 达标. 氮氧化物排放速率; 1.799; 1.249; 0.704; kg/h; /; /. 由上表可知，5#、7#和8#硅铁炉废气经处理后颗粒物排放浓度符合《铁合金工业污染物排放标准》(GB28666-2012)表5新建企业大气污染物排放浓度限值；二氧化硫、氮氧化物排放浓度符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》(环大气[2019]56号)中标准限值（二氧化硫≤200mg/m³；氮氧化物≤300mg/m³）。 - 无组织废气 现有工程无组织废气达标情况采用宁夏环科晟环境检测有限公司出具的2025年第一季度的例行监测报告中的相关数据，具体监测结果见表2-11、2-12。 表2-11 一区厂界无组织废气检测结果 采样时间：2025.1.06. 检测项目; 监测结果; 标准限值. 1; 2; 3; 4. 颗粒物; 一区厂界东侧排放源上风向1#; 0.127; 0.055; 0.035; 0.090; 1.0mg/m³. 一区厂界北侧排放源下风向2#; 0.362; 0.256; 0.212; 0.079. 一区厂界西侧排放源下风向3#; 0.365; 0.421; 0.403; 0.428. 一区厂界西南侧排放源下风向4#; 0.418; 0.153; 0.227; 0.238. 表2-12 二区厂界无组织废气检测结果 采样时间：2025.1.06. 检测项目; 监测结果; 标准限值. 1; 2; 3; 4. 颗粒物; 二区厂界东侧排放源上风向5#; 0.574; 0.408; 0.811; 0.470; 1.0mg/m³. 二区厂界北侧排放源下风向6#; 0.534; 0.416; 0.425; 0.311. 二区厂界西侧排放源下风向7#; 0.955; 0.995; 0.917; 0.766. 二区厂界西南侧排放源下风向8#; 0.150; 0.090; 0.174; 0.210. 由上表可知，一区厂界和二区厂界无组织颗粒物均满足《铁合金工业污染物排放标准》(GB28666-2012)中企业无组织排放浓度限值(1.0mg/m³)。 ### 3.2废水 现有工程废水主要为软水站、冷却循环水系统以及生活污水。硅铁炉、变压器和余热利用系统冷却水通过循环水池换热降温后循环使用，不外排；项目余热锅炉软水系统排水为含盐废水，用于硅石冲洗；生活污水经生活污水处理设施(格栅、A/0生物接触氧化池及沉淀法工艺方法)处理，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)标准中“城市绿化”标准后，用于厂区绿化，冬季用于原料堆场洒水及硅石冲洗。 现有工程废水排放情况采用宁夏环科晟环境检测有限公司出具的例行监测报告中的相关数据进行分析。具体监测结果见下表。 表2-13 废水监测结果一览表 （单位：mg/L） 检测时间; 检测点位; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值; 是否达标. 第一次; 第二次; 第三次. 2025.3.8; 生活污水排口; pH值; 无量纲; 8.52; 8.04; 8.31; 6.0-9.0; 达标. 化学需氧量; mg/L; 11; 7; 10; /; /. 五日生化需氧量; mg/L; 1.0; 1.4; 3.0; 10; 达标. 动植物油; mg/L; 0.25; 0.02; 0.20; /; /. 总磷; mg/L; 0.024; 0.030; 0.035; /; /. 氨氮; mg/L; 0.22; 0.25; 0.34; 8; 达标. 悬浮物; mg/L; 16; 20; 19; /; /. 根据上表可知，生活污水排口水质中pH值、五日生化需氧量、氨氮检测结果符合《城市污水再生利用城市用水水质》GB/T18920-2020中表1“城市绿化”标准限值要求，化学需氧量、动植物油、总磷、悬浮物标准中无限值要求，故不作符合性评价。 ### 3.3噪声 现有工程运营期产生的噪声源主要有除尘风机、破碎噪声、空压机和各类水泵等，均采取基础减震、安装消声器和厂房隔音等措施。采用宁夏环科晟环境检测有限公司出具的2025年第一季度的例行监测报告中的相关数据，具体见下表。 表2-14 企业厂界（一区） 噪声检测结果 dB（A） 检测编号; 检测点位; 2025.1.06. 昼间; 夜间. ▲1#; 一区厂界东侧; 51.4; 47.6. ▲2#; 一区厂界北侧; 52.4; 48.4. ▲3#; 一区厂界西侧; 53.2; 46.7. ▲4#; 一区厂界南侧; 50.9; 47.7. 标准限值; 65; 55. 表2-15 企业厂界（二区） 噪声检测结果 dB（A） 检测编号; 检测点位; 2025.1.06. 昼间; 夜间. ▲5#; 二区厂界东侧; 48.9; 49.2. ▲6#; 二区厂界北侧; 50.5; 48.2. ▲7#; 二区厂界西侧; 51.3; 50.3. ▲8#; 二区厂界南侧; 50.2; 48.5. 标准限值; 65; 55. 由上表可知，一区厂界、二区厂界昼间、夜间产生的噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声环境功能区标准要求。 ### 3.4固体废物 现有工程主要产生的固体废弃物为冶炼渣、矿热炉除尘系统收集的烟尘、废矿物油和生活垃圾。 （1）冶炼渣 根据建设单位提供资料，现有工程冶炼渣产生量为1338t/a，集中分类收集后，外售作为铸造原料。 （2）生活垃圾 现有工程生活垃圾产生量为60t/a，园区集中收集后统一处理。 （3）矿热炉除尘系统收集的烟尘 现有工程矿热炉除尘系统收集的烟尘产生量约为14782t/a，集中收集后外售。 - 废矿物油 现有工程废矿物油产生量约为0.14t/a，暂存于本项目危废贮存库内，定期集中收集后送至中卫市中诚大恒再生物资回收有限公司。 ### 4、污染物排放量 现有工程排放量汇总见表2-16。 表2-16 污染物排放汇总表 单位t/a 类别; 污染物名称; 实际排放量; 排污许可排量; 初始排污权确权量. 废气; 颗粒物; 7.95; 741.4; 741.4. SO2; 50.72; 709.14; 709.14. NOx; 68.13; 137.8; 137.8. 废水; 废水排放量; 7920; /; /. 化学需氧量; 0.0005; /; /. 氨氮; 0.0004; /; /. 固体废物; 冶炼渣; 1338; /; /. 矿热炉除尘系统收集的烟尘; 14782; /; /. 生活垃圾; 60; /; /. 废矿物油; 0.14; /; /. ### 5、存在的问题及整改措施 （1）存在问题 ①危废贮存库没有环保手续，并且无相关废气处理措施，无污染防治责任信息牌，标识标牌错误。 ②自行监测报告无原始记录，检测报告中点位示意图与实际采样点位编号不一致。 ③现有2#危险废物贮存库未设置导流槽、收集池及相关标识等。 （2）整改措施 ①本项目对现有危险废物暂存间进行评价。 企业严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求对现有两座危险废物贮存库进行整改，并安装废气处理装置，目前危废库正在整改中于2025年8月底整改完成。 ②企业对现有自行监测报告要求第三方进行整改。已整改完成。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | ### 1、区域环境质量状况 ### 1.1大气环境 ### 1.1.1环境空气质量例行监测点监测资料分析 本项目所在区域环境空气质量功能区为二类区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单中的二级标准。建设地点位于宁夏回族自治区中卫市金鑫工业园区，项目优先采用宁夏回族自治区生态环境厅公开发布的《2023年宁夏生态环境质量状况》中中卫市的监测数据对项目达标情况进行判定。项目所在区域公布的环境空气质量现状评价具体见下表。 表3-1 环境空气质量监测结果及评价统计表 基本污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均浓度; 66μg/m3; 70μg/m3; 94.3; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 28μg/m3; 35μg/m3; 80.0; 达标. SO2; 年平均浓度; 10μg/m3; 60μg/m3; 16.7; 达标. NO2; 年平均浓度; 23μg/m3; 40μg/m3; 57.5; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.7mg/m3; 4mg/m3; 17.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 140μg/m3; 160μg/m3; 87.5; 达标. 备注：一氧化碳24h平均第95百分位数，臭氧日最大8h滑动平均值的第90百分位数。. 根据《2023 年宁夏生态环境质量状况》，中卫市各项监测指标全年均可满=足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求，项目所在区为达标区。 ### 1.2地表水环境质量状况 本项目周边主要地表水体为北支干渠，属于引黄灌溉渠，位于项目南侧473m处。本次评价引用《2023年宁夏生态环境质量状况》黄河中卫下河沿断面水质评价结论。根据《2023年宁夏生态环境质量状况》评价结论，2023年黄河中卫下河沿断面水质可达到Ⅱ类考核目标，同比 2022年无明显变化。 ### 1.3声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中关于声环境质量现状监测要求“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。经现场调查，本项目周边50m范围内无声环境保护目标，故本次评价不进行声环境质量现状监测。 ### 1.4生态环境质量现状 本项目位于金鑫工业园区，评价区以人工栽培树木绿化为主，生物量较小，项目及厂界范围内无珍稀野生动植物物种，未发现受国家、自治区保护的野生动物；项目用地范围内无生态保护目标，不进行生态现状调查。 ### 1.5地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“地下水、土壤原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目为危险废物贮存库建设项目，危废贮存库地面采用C30水泥浇筑并涂刷环氧树脂漆，渗透系数≤10-7cm/s。正常工况下，不会对土壤及地下水造成污染，且项目建设区域不涉及集中式饮用水水源地及与地下水环境相关的其他保护区，不在集中式饮用水水源准保护区以外的补给径流区等敏感区，因此，本次评价不对地下水、土壤环境质量现状进行评价 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，环境保护目标确定为，大气环境：厂界外500米范围内的自然环境保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。声环境：厂界外50米范围内声环境保护目标。地下水环境：厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。生态环境：产业园区外建设项目新增用地。 根据现场实地调查，本项目环境保护目标如下： （1）大气环境：项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标。 （2）声环境：项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境：项目厂界外500m范围内，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 （4）生态环境：本项目位于中卫市茂烨冶金有限责任公司现有厂区内，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | ### 1、废气 项目运营期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值； 类别; 项目; 限值要求. 无组织废气; 非甲烷总烃; ≤4.0mg/m3. ### 2、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 标准; 噪声限值. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准; 昼间; 夜间. 65; 55. ### 3、固体废物 项目危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》（部令第23号）及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目已建成投入运行，不存在施工期环境影响，因此不对施工期环境保护措施进行评价，并且施工期未收到环保投诉。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | ### 1、废气 ### 1.1废气产生及排放情况 本项目2座危废贮存库主要暂存现有工程运行过程产生的废矿物油和本项目产生的废活性炭。 废气主要为废矿物油暂存过程中会产生少量的非甲烷总烃，由于暂存的物质中所含的非甲烷总烃的浓度较低，无法对其逸散的非甲烷总烃进行定量分析，因此，本次废气源强进行定性分析，并提出污染防治要求。 本项目废矿物油采用密封桶包装，可有效减少废气的逸散，因此产生的非甲烷总烃很少，同时建设单位在2座危废贮存库分别设置了排气扇强制通风，并加装二级活性炭，经二级活性炭吸附处理后以无组织形式排放（去除效率按80%计），经活性炭吸附处理后排放，通过上述措施可有效减少无组织废气的排放。因此本项目产生的废气对周围环境影响可接受。 ### 1.2废气措施可行性分析 本项目在危废贮存库设置了排气扇并加装活性炭用于净化废矿物油暂存过程中产生的非甲烷总烃。 活性炭吸附废气的原理是利用活性炭具有极大的比表面积和孔隙结构特点，通过物理吸附和化学吸附的作用，将废气中的有害物质捕获并吸附在活性炭表面。具体而言，活性炭表面存在大量的微孔和介孔，这些微孔和介孔能够吸附废气中的小分子有机化合物、气体颗粒以及有机物质气态前体。同时，活性炭表面还存在一定数量的活性官能团，如羟基、羰基等，这些官能团能发生化学反应，与废气中的某些物质发生化学吸附，以降低废气中有害物质的浓度。 同时根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中贮存库要求“贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施”，本项目废矿物油采用密封桶包装，可有效减少废气的逸散，因此产生的非甲烷总烃很少，同时建设单位在危废贮存库设置了排气扇强制通风，并加装二级活性炭。因此，本项目采取的废气净化装置措施可行。 ### 1.3运营期监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）5.2.2无组织排放监测要求，项目废气监测计划见下表： 表4-1 本项目大气环境监测内容及监测计划情况表 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 废气; 厂界（项目一区）; 非甲烷总烃; 1次/年; 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值. 废气; 厂界（项目二区）; 非甲烷总烃; 1次/年; 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值. ### 1.4非正常工况 该项目非正常工况考虑废气处理措施发生故障，排气扇损坏、活性炭更换不及时，吸附效率降低的状况，按最不利情况考虑，处理效率为50%时污染物未经处理直接排放，非正常排放时间估算约1h，本项目非正常工况下废气污染物排放参数见表4-2。 表4-2 非正常工况污染源排放情况表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常工况吸收效率; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 处理措施. 危废贮存库; 废气处理设施故障; NMHC; 50%; 1; 1; 进行检修，至环保设施可以正常运行. 非正常工况防范措施： 本项目环保设施属常规设施，只要建设单位重视环保设施的正常检修，及时更换，加强设备的运行管理，出现事故的概率较小，可避免非正常排放对环境的影响，为尽量避免非正常排放发生，建设单位应采取如下防范措施： ①对非正常状态下排放的危害加强认识，建立一套完善的环保设施检修体制； ②建设单位应做好生产设备和环保设施的管理、维修工作，选用质量好的设备；派专人对易发生非正常排放的设备进行管理，出现异常，及时维修处理。 ### 1.5影响分析 本项目危险废物均采用专用密封桶暂存，可有效减少废气的逸散，同时在2座危废贮存库分别设置了排气扇强制通风，并加装二级活性炭，经二级活性炭吸附处理后以无组织形式排放，经活性炭吸附处理后排放。厂界非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。 因此，项目废气采取相应处理措施后均可达标排放，对周边环境影响较小。 ### 2、废水 本项目不新增劳动定员，因此无生活用水；主要建设危废贮存库，无需用水，无废水产生。 ### 3、噪声 本项目噪声主要为排气扇产生的噪声，其噪声在70-85dB（A）左右，项目各设备噪声及治理措施见表4-3。 表4-3 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段h. X; Y; Z; 声功率级/dB（A）. 1; 排气扇（项目1区）; /; -3592.36; -427.93; 2; 70; 选用低噪音设备、基础减震等; 8760. 5; 排气扇（项目2区）; /; -3.96; 20.1; 2; 70; 选用低噪音设备、基础减震等; 8760. ⑴预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 ⑵计算公式 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： Leqg=10lg(1Titi100.1LAi) 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb) 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 ⑷预测结果 噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。 本项目周边无声环境敏感保护目标，因此，本次仅预测厂界噪声源达标情况。 按照以上预测模式及预测参数，得出结果见表4-4。 表4-4 本项目厂界噪声预测结果达标分析一览表 dB（A） 预测方向; 时段; 贡献值; 标准限值; 达标. 项目1区; 东侧; 昼间; 15.15; 65; 达标. 夜间; 15.15; 55; 达标. 南侧; 昼间; 29.24; 65; 达标. 夜间; 29.24; 55; 达标. 西侧; 昼间; 19.18; 65; 达标. 夜间; 19.18; 55; 达标. 北侧; 昼间; 21.57; 65; 达标. 夜间; 21.57; 55; 达标. 项目2区; 东侧; 昼间; 14.86; 65; 达标. 夜间; 14.86; 55; 达标. 南侧; 昼间; 6.41; 65; 达标. 夜间; 6.41; 55; 达标. 西侧; 昼间; 8.56; 65; 达标. 夜间; 8.56; 55; 达标. 北侧; 昼间; 17.23; 65; 达标. 夜间; 17.23; 55; 达标. 根据计算，项目边界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准（昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）），对周边环境影响较小。 项目周边50m范围内无声环境保护目标，为防止本项目营运期噪声对区域环境的影响，保证噪声达标，本环评要求建设单位采取以下噪声防治措施： ①选型上使用国内先进的低噪声设备，安装时采取台基减振、橡胶减震接头及减震垫等措施。 ②加强管理，建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，防止人为噪声。 综上所述，通过采取上述措施后，项目营运期噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。 运营期监测计划：对照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目营运期噪声监测计划纳入全厂噪声自行监测计划，具体见表4-5。 表4-5 本项目运营期噪声监测计划一览表 因素; 监测位置; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 噪声; 项目一区厂界四周围墙外1m处; LAeq; 1次/季度 昼夜监测; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准. 项目二区厂界四周围墙外1m处; LAeq; 1次/季度 昼夜监测. ### 4、固体废物 本项目运营期不新增工作人员，因此不新增生活垃圾。本项目危险废物注意为定期更换的废活性炭。根据设备厂家提供资料，废活性炭密度按0.55t/m3计，二级活性炭吸附箱体积按1m3计，每年更换1次，因此项目1区和项目2区废活性炭产生量分别约为0.55t/a，定期更换后暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置。 本项目固体废物产生情况见下表。 表4-6 固体废物产生量及处置情况一览表 名称; 危险废物代码; 形态; 环境危险特性; 年产生量t; 贮存方式; 去向. 废活性炭（项目1区）; HW49 900-039-49; 固态; T; 0.55; 危废贮存库; 期更换后暂存于危废贮存库，定期交由有资质单位处置. 废活性炭（项目2区）; HW49 900-039-49; 固态; T; 0.55; 危废贮存库. 本项目2座危险废物贮存库地面已采用C30水泥浇筑，并在上方涂刷2mm环氧树脂地坪漆，其中1#危废贮存库内地面中间设有导流槽，渗透系数≤10-7cm/s，需要在2#危废贮存库内地面中间设有导流槽，渗透系数≤10-7cm/s；满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求；危险废物的转移、运输，必须严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移管理办法》的规定，执行危险废物转移联单制度；转移过程中产生单位、运输单位和接受单位必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单和领取转移联单编号，及时提交联单至移出地生态环境主管部门及接受地生态环境主管部门，不能延迟提交时间或不提交联单，并保管好应由产生单位、运输单位和接受单位保存的联单。 同时本项目2座危险废物贮存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）8.2中进行管理，危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入；应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好；作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理；贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存；贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等；贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排査制度，并定期开展隐患排査；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案；贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 运营期危险废物收集、转运、暂存及外委处理等具体环境管理要求如下： ⑴一般要求 ①危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。 ②危险废物转移过程应按《危险废物转移管理办法》(生态环境部、公安部、交通运输部令第23号)执行。 ③危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理。危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。 ④危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练。 ⑤危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施： a.设立事故警戒线，启动应急预案，并按《突发环境事件信息报告办法》(环境保护部令第17号)要求进行报告。 b.若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。 c.对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。 d.清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。 e.进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。 ⑵危险废物的收集 ①危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 ②危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ③危险废物的收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 ④在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 ⑤危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求： a.性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。 b.危险废物包装应能有效隔断危险废物运移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。 c.包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。 d.盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。 ⑥危险废物的收集作业应满足如下要求： a.应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。 b.作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。 c.收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。 d.危险废物收集应参照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 e.收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 f.收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。 ⑦危险废物内部转运作业应满足如下要求： a.危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 b.危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。 c.危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 ⑶危险废物的贮存 ①危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。 ②危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。 ③贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 ④贮存易煤易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。 ⑤危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。 ⑥危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》HJ1259附录B执行。 ⑦危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设置标志。 ⑧危险废物贮存设施关闭时应提交关闭计划书，经批准后方可执行。危险废物贮存设施经营者必须采取措施消除污染。 ⑷危险废物的运输 危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求： ①卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装务，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。 ②卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。 ⑸运行与管理 ①不得接收未粘贴符合4.9规定的标签或标签没按规定填写的危险废物。 ②不得将不相容的废物混合或合并存放。 ③危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称来源、数量、特性和包装容器的类别、人库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3a。 ④必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查发现破损，应及时采取措施清理更换。 ⑤泄漏液、清洗液、浸出液按危险废物交由有资质单位处置。 ⑹安全防护与监测 ①危险废物贮存设施都必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的规定设置警示标志。 ②危险废物贮存设施应配备通讯设备照明设施安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ③危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 ④按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。 ⑺危险废物暂存库的关闭 ①危险废物贮存设施经营者在关闭贮存设施前应提交关闭计划书，经批准后方可执行。 ②危险废物贮存设施经营者必须采取措施消除污染。 ③无法消除污染的设备、土壤、墙体等按危险废物处理，并运至正在营运的危险废物处理处置场或其它贮存设施中。 ④监测部门的监测结果表明已不存在污染时，方可摘下警示标志，撤离留守人员。 ### 5、土壤及地下水环境影响和保护措施 根据工程分析可知，本项目可能存在的土壤及地下水污染源为废液收集池。本项目2座危险废物贮存库地面采用C30水泥浇筑，并在上方涂刷2mm环氧树脂地坪漆，危废贮存库内地面中间设有导流槽，渗透系数≤10-7cm/s，防渗技术要求满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，正常工况下不会对土壤及地下水造成污染。如发生防渗层破裂，污染物质泄漏，可能会对土壤及地下水产生影响，因此本项目在运行期间应加强管理，一旦发现污染物泄漏或防渗层破裂，应立即采取有效收集措施，并及时修复防渗层，防止废液等危险废物渗入土壤影响地下水环境。 因此本项目运行后，不会对周围地下水、土壤环境造成污染。 ### 环境风险 ### 6.1Q值确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中表B.1和表B.2中的环境风险物质，本项目涉及环境风险物质主要为废矿物油，暂存量为0.44t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）： 式中：q1,q2,…qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1,Q2,…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目涉及环境风险物质主要为废矿物油，结果见下表： 表4-7 本项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大暂存量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）（包含废油桶）; /; 0.04; 2500; 0.000016. 合计; /; /; 0.000016. ### 6.2风险源识别及分布情况 本项目涉及主要风险物质为废矿物油，暂存过程为桶装。根据对本项目所生产的风险物质以及装置和储运工程的分析，可以判断出本项目工艺过程中的主要风险因素有以下几种： (1)泄漏 泄漏事故风险是指废矿物油泄漏对环境的影响。 (2)火灾爆炸引发的伴生/次生污染物排放 废矿物油一旦发生重大的火灾爆炸事故，物料燃烧不完全可能产生有毒物质的排放，造成严重的事故。 储运过程中最主要的危险有害因素是废矿物油的泄漏而发生的火灾、爆炸、中毒事故。点火源可能是明火(包括违章动火)、电气火花、摩擦撞击火花、交通工具排气管火花、使用手机、静电荷积聚引起的放电火花及雷电危害等。 ### 6.3风险物质向环境转移途径 包装桶破损导致废液泄漏污染地下水及土壤。 ### 6.4风险防范措施 ①远离火种、热源，工作场所严禁吸烟； ②加强对职工的安全教育，设置专门的人员组成事故应急小组，负责管理救助设备，并每年对全体职工进行相应的培训，在生产过程中避免意外泄漏； ③按照《建筑灭火器配置设计规范》等要求配置相应的消防器材； ④将本项目应急工作纳入全厂应急体系，并对厂区存在的风险物质编制突发环境事件应急预案。 ⑤企业必须高度重视安全生产工作，从管理层到工人应严格检查、照章办事，及时消除事故隐患，并有专人负责安全工作。 ⑥定期进行危废间及设备的安全检查，发现问题及时处理。 ⑦泄漏事故发生时，有关负责人因有秩序、有计划地进行处理，防止事态蔓延扩大。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 项目一区厂界 | 非甲烷总烃 | 排气扇强制通风+二级活性炭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 |
|  | 项目二区厂界 | 非甲烷总烃 | 排气扇强制通风+二级活性炭 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 项目一区厂界 | / | 采取基础减震等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准 |
|  | 项目二区厂界 | / | 采取基础减震等措施 |  |
| 固体废物 | 本项目运营期不新增工作人员，因此不新增生活垃圾，暂存的危险废物主要为废矿物油。废矿物油产生量0.14t/a、废活性炭产生量约1.1t/a，上述危险废物暂存于危废贮存库，定期交由中卫市中诚大恒再生物资回收有限公司或其他有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目2座危险废物贮存库地面采用C30水泥浇筑，并在上方涂刷2mm环氧树脂地坪漆，渗透系数≤10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | ①远离火种、热源，工作场所严禁吸烟； ②加强对职工的安全教育，设置专门的人员组成事故应急小组，负责管理救助设备，并每年对全体职工进行相应的培训，在生产过程中避免意外泄漏； ③按照《建筑灭火器配置设计规范》等要求配置相应的消防器材； ④将本项目应急工作纳入全厂应急体系，并对厂区存在的风险物质编制突发环境事件应急预案。 ⑤企业必须高度重视安全生产工作，从管理层到工人应严格检查、照章办事，及时消除事故隐患，并有专人负责安全工作。 ⑥定期进行危废间及设备的安全检查，发现问题及时处理。 ⑦泄漏事故发生时，有关负责人因有秩序、有计划地进行处理，防止事态蔓延扩大。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1.本项目建成后，污染治理设施“三同时”建成，建设单位应按照竣工环境保护验收的相关规定自行开展竣工环保验收，验收结果应及时向环保主管部门申报。本项目对“三废”、噪声及环境风险的防治均通过设置合理可行的环保设施、采取行之有效的防治措施来降低对环境的污染影响及危害。 2.对污染治理设施和管理必须与生产经营活动纳入中卫市茂烨冶金有限责任公司的日常管理中，要建立岗位环保责任制，制定操作规程，建立管理台账。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，项目建设符合国家产业政策及“三线一单”环境管理要求，选址可行，总图布置环境合理。评价项目在认真落实“三同时”及本环评中所提出的建议以及各项污染防治对策，对所产生的污染物进行有效合理的治理后，对周围环境产生的影响较小。 从环保角度分析，该项目建设可行。

附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（t/a） | 7.95 | 741.4 |  |  |  | 7.95 | 0 |
|  | 二氧化硫（t/a） | 50.72 | 709.14 |  |  |  | 50.72 | 0 |
|  | 氮氧化物（t/a） | 68.13 | 137.8 |  |  |  | 68.13 | 0 |
| 废水 | 综合废水（m³/a） | 7920 |  |  |  |  | 7920 | 0 |
|  | 化学需氧量（t/a） | 0.0005 |  |  |  |  | 0.0005 | 0 |
|  | 氨氮（t/a） | 0.0004 |  |  |  |  | 0.0004 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 冶炼渣（t/a） | 1338 |  |  |  |  | 1338 | 0 |
|  | 矿热炉除尘系统收集的烟尘（t/a） | 14782 |  |  |  |  | 14782 | 0 |
|  | 生活垃圾（t/a） | 60 |  |  |  |  | 60 | 0 |
| 危险废物 | 废活性炭（t/a） |  |  |  | 1.1 |  | 1.1 | +1.1 |
|  | 废机油（t/a） | 0.14 |  |  |  |  | 0.14 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

（注：填写建设项目污染物排放量汇总表，其中现有工程污染物排放情况根据排污许可证执行报告填写，无排污许可证执行报告或执行报告中无相关内容的，通过监测数据核算现有工程污染物排放情况。）