| 序号 | 项目名称 | 环评类别 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中卫电厂炉渣综合利用改扩建项目 | 环境影响报告表 | 中卫市沙坡头区宣和镇 | 中卫市绿能新能源有限公司 | 众旺达（宁夏）技术咨询有限公司 | 项目建设地址位于中卫市沙坡头区宣和镇中卫市生活垃圾焚烧电厂东侧，占地面积2500平方米，为扩建项目，主要对中卫市生活垃圾焚烧厂的炉渣进行处理。本次扩建项目主要依托现有车间设备和生产工艺，通过调整工作班次和时间，将现有炉渣处理量提高至300吨/天，最终将炉渣处理规模增加至10万吨/年。主要依托现有炉渣处理车间生产，由主体工程、辅助工程、依托工程、环保工程等组成。项目新增投资100万元。 | - （一）水环境污染防治措施 生产废水经沉淀池处理后的上清液循环用于炉渣处理生产线，不外排；生活污水经化粪池处理后进入中卫市生活垃圾焚烧电厂的污水处理站处理后回用于生产，不外排。 - （二）固体废物处置措施 沉淀池的沉渣作为原料返回成品渣沥干区，回用于生产；浮选工序产生的杂质，集中收集后送至中卫市生活垃圾焚烧电厂处置；磁性金属和非磁性金属集中收集后外售于资源回收企业；废润滑油依托中卫市生活垃圾焚烧厂危废暂存间暂存，定期交由有危废处理资质的单位处置；生活垃圾收集后定期送至中卫市生活垃圾焚烧电厂处置。 - （三）噪声污染防治措施 合理布局，选用低噪声设备，定期进行维护和保养，加强运输车辆管理，减速慢行、禁止鸣笛，通过消声、基础减震、隔声、距离衰减以及厂区绿化等措施后，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。 - （四）环境管理措施与环境监测计划 建立健全环境管理制度，落实环保岗位责任，做好环境管理台账记录；加强环保设施的日常维护和保养，使其正常稳定运行；进行分区防渗，严格落实土壤及地下水污染防治措施；加强环境管理，落实环保措施，严格按照项目运营期环境监测计划一览表定期进行监测。 |