| 序号 | 项目名称 | 环评类别 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中卫城区集中热电联产供暖项目 | 环境影响报告表 | 中卫市沙坡头区东园镇、迎水桥镇、滨河镇 | 中卫市住房和城乡建设局 | 中环科工（宁夏）生态环境设计院有限公司 | 中卫城区集中热电联产供暖项目区涉及中卫市沙坡头区东园镇、迎水桥镇、滨河镇，建设内容为管线工程和场站工程。新建供热管线（一供一回）全长21.79千米，包括自国能中卫热电厂引出沿一期供热管网平行布置—宁化路—中泰路—中沟路—农田—第一排水沟—韩闸路—农田—机场大道—沙坡头大道新建DN1000供热管道17.37千米、DN800管道0.76千米，由机场大道供热主管引出沿机场大道至机场换热站敷设DN250管道1.72千米，由机场大道供热主管引出沿第三排水沟绿化带敷设DN450管道1.94千米。同时建设中继泵站1座。项目总投资30792万元，其中环保投资为465万元，占总投资的1.51%。 | - （一）大气环境影响减缓措施 - 严格控制施工范围，施工现场设置围挡，加强施工现场及施工便道的洒水降尘工作；物料及临时开挖的土方采取围挡、遮盖，土方开挖湿法作业，及时洒水等防尘措施；物料运输过程中车辆加盖篷布，控制车速，合理选择运输路线，出入车辆清洗，严禁超载、运料散落等措施，场界颗粒物排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 （二）水环境污染防治措施 - 施工人员生活污水依托租用的民房污水处理设施进行处理；管道试压废水及施工废水沉淀后用于施工场地及道路洒水抑尘，不外排。中继泵站值班人员产生的生活污水经化粪池处理后，与软水制备系统产生的浓水一起排入市政污水管网，最终进入中卫市第一污水厂进一步处理。 （三）噪声污染防治措施 - 加强施工管理，选择低噪声的机械设备、作业方法，设备定期进行保养和维护，合理安排机械作业施工时间，加强运输车辆管理，采取限速行驶、禁止鸣笛等综合降噪措施，施工场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的限值要求，运营期泵站加强设备基底，通过加装减振垫圈、消音装置、绿化等措施，厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准要求。 - （四）固体废物处置措施 - 施工产生的建筑垃圾分类收集、回收利用，不能利用部分集中收集后清运至沙坡头区市政规定的建筑垃圾填埋场妥善处置；管线开挖土方大部分回填利用，余方用于施工场地平整；废弃泥浆调节pH后收集在于泥浆池中，固化处理后就地掩埋，不能就地掩埋的送至市政规定指定的垃圾填埋场处置；废焊材等施工废料收集后交由物资部门回收。除污器拦截的杂质和生活垃圾集中收集后，交由环卫部门处置；软水制备系统更换产生的废弃离子交换树脂由厂家上门更换回收处理，不暂存；检修产生的废润滑油由有危废处理资质单位直接带走处置。 - 环境管理措施与环境监测计划 严格控制施工范围，优化施工布置和施工工艺，合理安排施工路线，做好施工期间的临时防护。合理选择施工时间，加强施工活动管理，建立健全现场管理责任制；严格控制施工红线范围，严格控制对区域动、植物的影响并采取相应的措施，保护生物多样性，维持或修复生态功能系统；施工期加强水土流失防治，严格控制对生态环境的破坏。严格落实《报告表》提出的生态保护措施，加强环境管理，施工结束后及时对临时施工区占地、施工扰动区域进行清理、平整、恢复植被。 |
| 2 | 泛旅洗涤（中卫市）有限公司布草洗涤生产线项目 | 环境影响报告表 | 中卫市沙坡头区文昌镇 | 泛旅洗涤（中卫市）有限公司 | 宁夏鸿瑞技术服务有限公司 | - 项目建设地点位于中卫市沙坡头区文昌镇迎宾大道佛光香厂院内，租赁现有厂房2000平方米。主要建设一条年洗涤能力为40万套的布草洗涤生产线，水洗酒店的布草。配套建设洗烘区、锅炉房、辅料储存间、办公区等工程。项目总投资438万元，其中环保投资为23.7万元，占总投资的5.41%。 | - （一）大气环境影响减缓措施 燃气锅炉燃烧产生的废气经锅炉自带低氮燃烧器处理后，通过安装的布袋除尘器二次处理后经18m高排气筒排放，颗粒物的排放须到达《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建锅炉大气污染物排放标准。 （二）水环境污染防治措施 生产废水为洗涤废水、锅炉软水制备产生的浓盐水、锅炉排水以及离子交换树脂反冲洗废水，生活污水经化粪池处理后与生产废水一同排至市政污水管网，最终进入中卫市第一污水处理厂处理。 - （三）固体废物处置措施 - 废包装材料集中收集后外售综合利用；废弃离子交换树脂由厂家上门更换回收处理，不在厂内暂存；废紫外线灯管收集后暂存于危废暂存点，定期交由有危废处理资质单位处置；生活垃圾集中分类收集后，交由环卫部门清运处置。 （四）噪声污染防治措施 - 厂区进行合理布局，选用低噪声设备，定期进行维护和保养，采取消声、减振等措施，加强运输车辆管理，通过基础减震、隔声、距离衰减以及厂区绿化等措施后，厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 - （五）环境管理措施与环境监测计划 建立健全环境管理制度，制定企业环境保护计划，做好环境管理台账记录；加强环保设施的日常维护和保养，使其正常稳定运行；落实环保措施，做好排污口的规范化工作，严格落实《报告表》中提出的风险防范措施，并按照项目运营期环境监测计划一览表定期进行监测。 |